| Onderwerp: Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase | Auteur: Frans Rauws |
| --- | --- |
| Overeenkomstnr Prov Utrecht: 1086-2017 | Datum: 02-10-2017 |
| Referentienummer: SWNL- |  |

Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase

Behorende bij besteknummer overeenkomst 1085-2017 inzake N212, reconstructie van de aansluitingen bij de Geerbrug en de rotonde Mijdrechtsedwarsweg

Definitief

02-10-2017

Verantwoording

| Titel | Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase |
| --- | --- |
| Subtitel | Behorende bij overeenkomst 1086-2017 inzake N212, reconstructie van de aansluitingen bij de Geerbrug en de rotonde Mijdrechtsedwarsweg. |
| Projectnummer | 355381 |
| Referentienummer | SWNL- |
| Revisie | B |
| Datum | 02-10-2017 |
| Auteur(s) | Frans Rauws |
| E-mailadres | Frans.Rauws@sweco.nl |
| Gecontroleerd door | B. van Deursen |
| Paraaf gecontroleerd |  |
| Goedgekeurd door | B. van Deursen |
| Paraaf goedgekeurd |  |

Inhoudsopgave

1	Algemeen	4

2	Gegevens bouwwerk, betrokkenen en coördinatie	5

3	V&G-risico’s in de uitvoeringsfase	6

3.1	Algemeen	6

3.2	Omgevingsfactoren/doorgaande exploitatie/gelijktijdige uitvoering	6

3.3	Algemene factoren	7

3.4	Specifieke factoren per werkonderdeel	8

Bijlage 1 – RI&E veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)	19

# Algemeen

Op basis van de risico-inventarisatie en –evaluatie veiligheid en gezondheid (hierna aangeduid met RI&E) in de ontwerpfase, zoals bijgevoegd als bijlage 1, is geconcludeerd dat voor dit project een veiligheids- en gezondheidsplan dient te worden opgesteld.

De RI&E (ontwerpfase) die als bijlage 1 onderdeel uitmaakt van dit plan, bevat de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in de ontwerpfase in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de uitvoeringsfase zijn gemaakt, zoals bedoeld in artikel 2.28 lid 2f van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Indien er tegenstrijdigheden voorkomen tussen het bestek en het veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase (incl. RI&E ontwerpfase), prevaleert hetgeen vermeld staat in het bestek.

Uitvoerende partij

De uitvoerende partij dient op basis van dit veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase een veiligheids- en gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase op te stellen, waarbij door hem onder andere worden toegevoegd:

- eventuele veiligheids- en gezondheidsrisico’s die in de ontwerpfase over het hoofd zijn gezien en risico’s die in verband met de voortgang van het bouwproces pas na de gunning bekend konden zijn;

- de vertaling van de risico’s in uitvoeringsmaatregelen;

- de afspraken met betrekking tot de uitvoering van deze maatregelen;

- de wijze waarop toezicht door de uitvoerende partij wordt gehouden op naleving van de uitvoeringsmaatregelen;

- de gegevens van de door hem aan te stellen V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase;

- de wijze van samenwerking en coördinatie;

- de invulling van de overlegstructuur;

- de wijze waarop voorlichting en instructie aan werknemers op de bouwplaats wordt gegeven;

- de maatregelen die getroffen worden zodat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden (indien van toepassing);

- de uitwerking van de in artikel 01.19 in deel 3 van het bestek opgenomen betreffende bepalingen.

Veiligheid en gezondheid dient een vast agendapunt te zijn in de bouwvergaderingen.

De in de RI&E ontwerpfase aangegeven risico’s bij inspectie-,  reiniging- en onderhoudswerkzaamheden in de beheerfase, dienen door de uitvoerende partij nader uitgewerkt te worden in een separaat V&G-dossier of als onderdeel van zijn veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase). De betreffende informatie dient bij oplevering overgedragen te worden aan de opdrachtgever.

Opdrachtgever

De opdrachtgever dient voorafgaand aan de uitvoering met de toezichthoudende partijen afspraken te maken hoe tijdens de uitvoering toe te zien op veiligheid en gezondheid.

# Gegevens bouwwerk, betrokkenen en coördinatie

Bouwwerk

Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie van de aansluitingen bij de Geerbrug en de rotonde Mijdrechtsedwarsweg.

De werkzaamheden t.b.v. wegen en verhardingen bestaan in hoofdzaak uit:

- het uitvoeren van grondwerk(en), aardebanen met voorbelasting(en);

- het dempen van een watergang;

- het ontgraven van een watergang;

- Het opbreken van bestaande verhardingen;

- Het aanbrengen van bitumineuze verharding(en);

- het verwijderen en aanbrengen van markeringen en wegbebakening(en);

- het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden.

Adres en ligging van het (bouw)werk

De bouwlocatie betreft de ombouw van een T-splitsing tot een rotonde inclusief de  reconstructie van de aansluiting Geerkade  in de gemeente Woerden en de reconstructie van een bestaande rotonde inclusief de aanleg van een bypass in de gemeente De Ronde Venen.

Opdrachtgever

| Naam | : | Provincie Utrecht |
| --- | --- | --- |
| Adres | : | Archimedeslaan 6 |
| Postcode/Plaats | : | 3584 BA Utrecht |
| Contactpersoon | : | W. Dekker |
| Telefoon | : | +31618300449 |
| E-mailadres | : | Wim.Dekker@provincie-utrecht.nl |

Ontwerpende partij(en)

| Naam | : | Provincie Utrecht |
| --- | --- | --- |
| Adres | : | Archimedeslaan 6 |
| Postcode/Plaats | : | 3584 BA Utrecht |
| Contactpersoon | : | W. Kracht |
| Telefoon | : | +31621124583 |
| E-mailadres | : | wouter.kracht@provincie-utrecht.nl |

V&G-coördinator Ontwerpfase

| Naam | : | Provincie Utrecht |
| --- | --- | --- |
| Adres | : | Archimedeslaan 6 |
| Postcode/Plaats | : | 3584 BA Utrecht |
| Contactpersoon | : | W. Dekker |
| Telefoon | : | +31618300449 |
| E-mailadres | : | Wim.Dekker@provincie-utrecht.nl |

Uitvoerende partij(en)

Wordt bekend na gunning van het werk.

V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Wordt nader bepaald door de uitvoerende partij.

Planning

Zie basisovereenkomst van het contract.

Regeling uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming

Zie: Annex VI van het contract en par. 4.3.5 van Vraagspecificatie deel 2 (Proceseisen).

# V&G-risico’s in de uitvoeringsfase

## Algemeen

In vervolg op de bijgevoegde RI&E (ontwerpfase) in bijlage 1, zijn in dit hoofdstuk de risico’s in de uitvoeringsfase vermeld, voor zover die konden worden voorzien in de voorbereidings-fase, en die niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen, zogenoemde restrisico’s. Het betreft risico’s die de normale uitvoeringsrisico’s te boven gaan.

Het gaat hierbij ook om een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerk-zaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

Het overzicht van de risico’s is opgesplitst in drie paragrafen, te weten:

- 3.2	Omgevingsfactoren / doorgaande exploitatie / gelijktijdige uitvoering
	(geldend voor alle onderdelen);

- 3.3	Algemene factoren (geldend voor alle onderdelen);

- 3.4	Specifieke factoren per werkonderdeel.

Het overzicht is opgebouwd uit drie kolommen, te weten de risicodragende activiteit, het arborisico (het risico voor de werknemer) en de risico-oorzaak.

## Omgevingsfactoren/doorgaande exploitatie/gelijktijdige uitvoering

| NR | RISICODRAGENDE ACTIVITEIT OMGEVINGSFACTOREN / DOORGAANDE EXPLOITATIE / GELIJKTIJDIGE UITVOERING (geldend voor alle onderdelen) | ARBO-RISICO | RISICO-OORZAAK |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | Werken nabij /op auto(snel)wegen | Ongeval / Persoonlijk letsel Gezondheid (gehoor/stank) | Voorbijrijdend (snel)verkeer |
| A-2 | Werken nabij/op vaarwegen | Ongeval / Verdrinking | In het water vallen Drijvend / Varend materieel |
| A-3 | Werken in stedelijk gebied | Ongeval / Persoonlijk letsel Gezondheid | Voorbijrijdend verkeer Werkverkeer Bouwactiviteiten |
| A-4 | Werken in industrieel gebied | Ongeval / Persoonlijk letsel Gezondheid | Industriële activiteiten |
| A-5 | Werken aan / nabij hoog- en / of laagspanningskabels | Elektrocutie | Werkwijze Beschadiging kabels |
| A-6 | Werken in de nabijheid van / onder hoogspanningsmasten | Elektrocutie | Statische elektriciteit Werkwijze |
| A-7 | Werken aan / nabij (hoofd) gas-, olie- waterleiding | Explosie Verbranding Overstroming | Werkwijze Beschadiging leidingen Lekkage |
| A-8 | Werken in gebieden met slechte bodemgesteldheid | Ongeval / Persoonlijk letsel | Kantelen / Verzakken van materieel / materiaal |
| A-9 | Werken in de nabijheid van / op spoorlijnen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Treinverkeer |
| A-10 | Werken in de nabijheid/op van luchthavens | Ongeval / Persoonlijk letsel Gehoorbeschadiging | Voorbijkomende vliegtuigen |
| A-11 | Werken zonder adequate bouwplaatsvoorzieningen op bouwterreinen en bouwterreinen van beperkte omvang | Ongeval / Persoonlijk letsel Irritatie | Beperkte werkruimte Overbemanning Ongeorganiseerde werkomgeving |
| A-12 | Slechte bereikbaarheid bouwlocatie(s) | Ongeval / Persoonlijk letsel | Ligging bouwlocatie |
| A-13 | Openblijvende winkels e.d. | Ongeval / Persoonlijk letsel | Winkelend publiek |
| A-14 | Bereikbaarheid aanliggende percelen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Derden in het werkgebied |
| A-15 | Gelijktijdige werkzaamheden door Nutsbedrijven en nevenaannemer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| A-16 | Beheerwerkzaamheden (bijvoorbeeld maaiwerkzaamheden) | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| A-17 | Werken in de nabijheid van eikenbomen | Besmetting | Aanwezigheid van eikenprocessie-rups in de eikenboom |

## Algemene factoren

| NR | RISICODRAGENDE ACTIVITEIT ALGEMENE FACTOREN (geldend voor alle onderdelen) | ARBO-RISICO | RISICO-OORZAAK |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1 | Werken boven / nabij / op / in water | Verdrinking | Vallen in water drijvend / varend materieel |
| B-2 | Werken met verontreinigingen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen / stoffen |
| B-3 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| B-4 | Werken met schadelijke gassen / stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen / stoffen |
| B-5 | Werken binnen verticale grondkerende constructies | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Instabiliteit grondkerende constructie Werkwijze |
| B-6 | Werken binnen verticale waterkerende constructies | Verdrinking Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Instabiliteit waterkerende constructie Werkwijze |
| B-7 | Werken in kleine ruimtes | Ongeval /Persoonlijk letsel | Weinig werkruimte |
| B-8 | Werken in droog gezette ruimtes | Verdrinking | Werkwijze |
| B-9 | Werken in (riool)buizen en (riool)putten | Bedwelming Aantasting gezondheid Verdrinking; Explosie; | Aanwezigheid van gassen Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water |
| B-10 | Werken onder extreme tijdsdruk | Stress Persoonlijk letsel | Tijdsdruk Onzorgvuldige werkwijze |
| B-11 | Werken die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken | Gezondheidsproblemen | Werkwijze Keuze materiaal en/of materieel |
| B-12 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval/persoonlijk letsel | Omgevingsfactoren Werkwijze |

## Specifieke factoren per werkonderdeel

| NR | RISICODRAGENDE ACTIVITEIT SPECIFIEKE FACTOREN PER WERKONDERDEEL | ARBO-RISICO | RISICO-OORZAAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Sloopwerk |  |  |
| 11-1 | Werken tussen bouwafval | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze |
| 11-2 | Werken op hoogte | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 11-3 | Werken nabij hoog gelegen ruimten/vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Vallend materiaal Werkwijze |
| 11-4 | Werken nabij laag gelegen ruimten/vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 11-5 | Werken op/met ladders en steigers | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 11-6 | Werken aan grote/hoge constructies | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Instabiliteit constructie(s) |
| 11-7 | Werken in stof, lawaai en trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgeving |
| 11-8 | Demontage van zware (prefab) elementen/materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 11-9 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 11-10 | Werken met duikersuitrustingen | Verdrinking Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 11-11 | Werken met/in (schadelijke) gassen en stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid (directe en lange termijn risico’s) | Vrijkomende gassen en stoffen Aanwezigheid gassen en stoffen |
| 11-12 | Werken in besloten ruimten/putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 11-13 | Werken met hete/warme materialen en/of materieel | Ongeval / Persoonlijk letsel Verbranding | Werkwijze Defect materiaal Warm/heet materiaal |
| 11-14 | Uitvoering asbestsaneringswerk door onbevoegden | Besmetting asbestvezels | Ondeskundigheid |
| 11-15 | Betreden asbestsaneringslocatie door onbevoegden | Besmetting asbestvezels | Onvoldoende afzetting saneringslocatie |
| 11-16 | Verwijderen asbesthoudende materialen | Besmetting asbestvezels | Werkwijze Defect materieel |
| 11-17 | Opslag en afvoer asbesthoudend materiaal | Besmetting asbestvezels | Werkwijze |
| 11-18 | Vrijgave asbestsaneringslocatie | Besmetting asbestvezels | Werkwijze |
| 17 | Verontreinigde grond en verontreinigd water |  |  |
| 17-1 | Werken op/met verontreinigde grond | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 17-2 | Werken met/in schadelijke gassen en/of stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 18 | Baggerwerk |  |  |
| 18-1 | Werken op/met verontreinigde baggerspecie | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 21 | Bemalingen |  |  |
| 21-1 | Werken in de buurt van bemalingspompen | Persoonlijk letsel Gehoor beschadiging | Opstelling bemalinginstallatie |
| 21-2 | Werken op/met verontreinigde grondwater | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 22 | Grondwerken |  |  |
| 22-1 | Werken in besloten ruimten/putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 22-2 | Werken in ‘kwel’ gebieden | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Instabiele omgeving |
| 22-3 | Werken op/met verontreinigde grond In de bijlagen behorende tot het contract zijn diverse bodemonderzoeken opgenomen. Toetsing aan het Besluit Bodemkwalitieit wijst uit dat bij diverse locaties de grond als klasse industriegrond beschouwd kan worden. In het kader van de CROW 132 (werken in verontreinigde grond) dient men op grond van de verkregen analyseresultaten maatregelen te nemen in overeenstemming met de zogenoemde basisklasse. | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 23 | Drainage |  |  |
| 23-1 | Machinaal aanleggen van drainage | Ongeval / Persoonlijk letsel | Defect materieel Werkwijze |
| 25 | Riolering |  |  |
| 25-1 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 25-2 | Werken in bestaande (riool)buizen en (riool)putten | Bedwelming Aantasting gezondheid Verdrinking Explosie | Aanwezigheid van gas(sen) Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water |
| 25-3 | Werken in ‘natte’ (riool)kelders | Bedwelming Aantasting gezondheid Verdrinking Explosie | Aanwezigheid van gas(sen) Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water |
| 25-4 | Werken in besloten ruimten / putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 26 | Kabelwerk |  |  |
| 26-1 | Werken in besloten ruimten / putten | Bedelving | Instabiele omgeving; |
| 26-2 | Werken met / in schadelijke gassen / stoffen (bijv. bij lassen) | Bedwelming Aantasting gezondheid (directe en lange termijn risico’s) | Vrijkomende giftige gassen en stoffen Aanwezigheid giftige gassen en stoffen |
| 32 | Wegbebakening (bebording en markering) |  |  |
| 32-1 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 32-2 | Werken met hete / warme materialen en / of materieel | Ongeval / Persoonlijk letsel Verbranding | Werkwijze Defect materiaal Warm / heet materiaal |
| 32-3 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 32-4 | Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 32-5 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 33 | Afschermingsvoorzieningen (Geleiderail, - barriers)) |  |  |
| 33-1 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 33-2 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 33-3 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 33-4 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 33-5 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 34 | Verlichting |  |  |
| 34-1 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 34-2 | Werken op hoogte | Ongeval / Persoonlijk letsel | Vallend personeel Vallend materiaal Vallend materieel Werkwijze |
| 34-3 | Aan- en afsluiten wegverlichting | Elektrocutie / Persoonlijk letsel | Losliggende stroomvoerende bedrading Werkwijze |
| 34-4 | Werken op / met ladders en steigers | Ongeval / Persoonlijk letsel | Vallend personeel Vallend materiaal Vallend materieel Werkwijze |
| 34-5 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 34-6 | Werken aan elektrische installaties | Elektrocutie | Werkwijze Beschadigingen |
| 36 | Geluidbeperkende constructies |  |  |
| 36-1 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 36-2 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 36-3 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 36-4 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 36-5 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 38 | Spoor- en tramwerken |  |  |
| 38-1 | Werken langs spoor- / trambaan | Ongeval / Persoonlijk letsel | Voorbijrijdende trein / tram Werkwijze |
| 38-2 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond Instabiel materieel |
| 38-3 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 38-4 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 38-5 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 41 | Funderingsconstructies (o.a. funderingspalen en damwanden) |  |  |
| 41-1 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 41-2 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 41-3 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 41-4 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 41-5 | Werken in besloten en diepe ruimten / putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 42-10 | Betonconstructies (in het werk vervaardigd en vooraf vervaardigd) |  |  |
| 42-1 | Werken aan overbouwingen van vaarwegen | Ongeval / Persoonlijk letsel Verdrinking | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 42-2 | Werken aan overbouwingen van verkeerswegen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 42-3 | Werken boven / nabij / op water | Verdrinking | Werkwijze Defect materieel |
| 42-4 | Werken op hoogte | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 42-5 | Werken nabij hoog gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Vallend materiaal Vallend materieel Werkwijze |
| 42-6 | Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 42-7 | Werken op / met ladders en steigers | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 42-8 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 42-9 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 42-10 | Werken aan grote / hoge constructie | Bedelving | Instabiliteit (hulp)constructies |
| 42-11 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 42-12 | Werken in besloten ruimten / putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 42-13 | Werken met duikersuitrustingen | Verdrinking Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 42-14 | Werken in ‘natte’ (riool)kelders | Bedwelming Aantasting gezondheid Verdrinking Explosie | Aanwezigheid van gas(sen) Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water |
| 42-15 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Omgevingsfactoren Werkwijze |
| 42-50 | Betonconstructies - renovatie |  |  |
| 42-51 | Werken tussen bouwafval | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze |
| 42-52 | Werken op hoogte | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 42-53 | Werken nabij hoog gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Vallend materiaal Vallend materieel Werkwijze |
| 42-54 | Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 42-55 | Werken op / met ladders en steigers | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 42-56 | Werken aan grote / hoge constructies | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Instabiliteit constructie(s) |
| 42-57 | Werken aan overbouwingen van vaarwegen | Ongeval / Persoonlijk letsel Verdrinking | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 42-58 | Werken aan overbouwingen van verkeerswegen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 42-59 | Demontage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 42-60 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 42-61 | Werken in stof, lawaai en trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgeving |
| 42-62 | Werken met springstoffen | Ongeval / Persoonlijk letsel Bedelving | Werkwijze |
| 42-63 | Werken met duikersuitrustingen | Verdrinking Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 42-64 | Werken in besloten ruimten / putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 42-65 | Werken aan / met / nabij stroomvoerende kabels | Elektrocutie | Onvoldoende afstand Werkwijze Beschadiging |
| 42-66 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Omgevingsfactoren; Werkwijze |
| 42-67 | Werken met hete / warme materialen en / of materieel | Ongeval / Persoonlijk letsel Verbranding | Werkwijze Defect materiaal Warm / heet materiaal |
| 42-68 | Werken in ‘natte’ (riool)kelders | Bedwelming Aantasting gezondheid Verdrinking Explosie | Aanwezigheid van gas(sen) Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water |
| 43 | Staalconstructies |  |  |
| 43-1 | Werken aan overbouwingen van vaarwegen | Ongeval / Persoonlijk letsel Verdrinking | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 43-2 | Werken aan overbouwingen van verkeerswegen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 43-3 | Werken op hoogte | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 43-4 | Werken nabij hoog gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Vallend materiaal Vallend materieel Werkwijze |
| 43-5 | Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 43-6 | Werken op / met ladders en steigers | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 43-7 | Werken boven / nabij / op / in water | Verdrinking | Werkwijze Defect materieel |
| 43-8 | Werken in besloten ruimten / putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 43-9 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 43-10 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 43-11 | Werken in stof, lawaai en trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgeving |
| 43-12 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Omgevingsfactoren Werkwijze |
| 43-13 | Werken met hete / warme materialen en / of materieel; | Ongeval / Persoonlijk letsel Verbranding | Werkwijze Defect materiaal Warm / heet materiaal |
| 47 | Kleine kunstwerken |  |  |
| 47-1 | Werken aan overbouwingen van vaarwegen | Ongeval / Persoonlijk letsel Verdrinking | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 47-2 | Werken aan overbouwingen van verkeerswegen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 47-3 | Werken op hoogte | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 47-4 | Werken nabij hoog gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Vallend materiaal Vallend materieel Werkwijze |
| 47-5 | Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 47-6 | Werken op / met ladders en steigers | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 47-7 | Werken in besloten ruimten / putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 47-8 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 47-9 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 47-10 | Werken aan elektrische installaties | Elektrocutie | Werkwijze Beschadigingen |
| 51 | Groenvoorzieningen |  |  |
| 51-1 | Werken boven / nabij / op water | Verdrinking | Werkwijze Defect materieel |
| 51-2 | Werken met schadelijke gassen / stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen / stoffen |
| 51-3 | Rooien van bomen | Persoonlijk letsel | Werkwijze |
| 51-4 | Snoeien of rooien van bomen van eikenbomen | Besmetting | Aanwezigheid van eikenprocessierups in de eikenboom |
| 52 | Kust- en oeverwerken |  |  |
| 52-1 | Werken boven / nabij / op water | Verdrinking | Werkwijze Defect materieel |
| 52-2 | Werken met duikersuitrustingen | Verdrinking Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 52-3 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 52-4 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 52-5 | Werken die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken | Gezondheid | Werkwijze Keuze materiaal en / of materieel |
| 53 | Remmings-, aanleg- en geleidewerken |  |  |
| 53-1 | Werken boven/nabij/op/in water | Verdrinking | Werkwijze Defect materieel |
| 53-2 | Werken met duikersuitrustingen | Verdrinking Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 53-3 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 53-4 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 56 | Conserveringswerken |  |  |
| 56-1 | Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 56-2 | Werken in stof, lawaai en trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgeving |
| 56-3 | Werken aan overbouwingen van vaarwegen | Ongeval / Persoonlijk letsel Verdrinking | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 56-4 | Werken aan overbouwingen van verkeerswegen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 56-5 | Werken in besloten ruimten / putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 56-6 | Werken op hoogte | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 56-7 | Werken nabij hoog gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Vallend materiaal Vallend materieel Werkwijze |
| 56-8 | Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 56-9 | Werken op / met ladders en steigers | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 62 | Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering |  |  |
| 62-1 | Werken boven/nabij/op/in water | Verdrinking | Werkwijze Defect materieel |
| 62-2 | Werken aan overbouwingen van vaarwegen | Ongeval / Persoonlijk letsel Persoonlijk letsel Verdrinking | Vallend personeel Vallend materiaal Vallend materieel |
| 62-3 | Werken aan / nabij elektrische tijdelijke verkeersmaatregelen | Elektrocutie / Persoonlijk letsel | Werkwijze Defect materieel |
| 62-4 | Werken aan overbouwingen van verkeerswegen | Ongeval / Persoonlijk letsel Persoonlijk letsel | Vallend personeel Vallend materiaal Vallend materieel |
| 62-5 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval/persoonlijk letsel Persoonlijk letsel | Omgevingsfactoren Werkwijze |
| 71 | Sport-, speel- en recreatievoorzieningen |  |  |
| 71-1 | Werken met hijsmaterieel en hijslasten | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 71-2 | Demontage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 80 | Funderingslagen (wegfunderingen) |  |  |
| 80-1 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 80-2 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 80-3 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 81 | Bitumineuze verhardingen |  |  |
| 81-1 | Frezen teerhoudend asfalt | Mogelijke opname PAK/Bap door de huid in lichaam Inslikken van PAK-bevattende stoffen Daarmee aantasting gezondheid | Vrijkomende gassen en stoffen Aanwezigheid gassen en stoffen |
| 81-2 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 81-3 | Werken met hete / warme materialen en / of materieel; | Ongeval / Persoonlijk letsel Verbranding | Werkwijze Defect materiaal Warm / heet materiaal |
| 81-4 | Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 81-5 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 81-6 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 83 | Elementenverhardingen |  |  |
| 83-1 | Werken met elementenverharding | Aantasting gezondheid | Werkwijze; zie CROW Publicatie 324 ‘Verantwoord aanbrengen elementenverharding’ |
| 83-2 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 83-3 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 83-4 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |

# Bijlage 1 – RI&E veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE VEILIGHEID EN GEZONDHEID (ONTWERPFASE)

Versie C1 d.d. 25 april 2017

1. Algemene gegevens

Projectnaam	  : N212,     reconstructie van de aansluitingen bij de Geerbrug en de rotonde Mijdrechtsedwarsweg

Projectnummer: 355381

Contractnummer: 1085-2017

Opdrachtgever

| Naam | : | Provincie Utrecht |
| --- | --- | --- |
| Contactpersoon | : | W. Dekker |
| Telefoon | : | +31618300449 |
| E-mailadres | : | Wim.Dekker@provincie-utrecht.nl |

Ontwerpende partij(en)

| Naam | : | Provincie Utrecht |
| --- | --- | --- |
| Contactpersoon | : | W. Kracht |
| Telefoon | : | +31621124583 |
| E-mailadres | : | wouter.kracht@provincie-utrecht.nl |

V&G-coördinator Ontwerpfase

| Naam | : | Provincie Utrecht |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contactpersoon | : | W. Dekker |  |
| Telefoon | : | +31618300449 |  |
| E-mailadres | : | Wim.Dekker@provincie-utrecht.nl |  |

2. Omschrijving proces

Met deze risico-inventarisatie en –evaluatie veiligheid en gezondheid (hierna aangeduid met RI&E) in de ontwerpfase wordt invulling gegeven aan de in artikel  2.26 van de Arbeidsomstandighedenbesluit opgenomen bepaling dat in de ontwerpfase van een bouwwerk rekening moet worden gehouden met de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden in de uitvoeringsfase. Deze inventarisatie is ook verplicht als er op basis van het Arbeidsomstandighedenbesluit geen verplichting is voor het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan.

De RI&E vindt plaats in alle voorkomende fasen van het ontwerpproces: initiatief, voorontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp (bestek).

In dit document wordt de RI&E in de ontwerpfase in zijn geheel gerapporteerd en wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende ontwerpfasen.

In de ontwerpfase is per onderkend risico bekeken of keuzes (bouwkundige, technische en organisatorische) gemaakt konden worden om dit risico weg te nemen of te beperken. Het gaat hierbij om risico’s die de normale uitvoeringsrisico’s te boven gaan.

Bij de RI&E is ook beoordeeld welke gegevens, voorschriften en bepalingen hiervoor in het bestek, op de tekeningen of in andere contractdocumenten opgenomen kunnen worden.

In deze RI&E ontwerpfase zijn ook de bouwkundige en technische kenmerken vermeld die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die inspectie-, reiniging- en onderhoudswerkzaamheden in de beheerfase verrichten, zoals bedoeld in artikel 2.30 lid c. van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De resultaten hiervan zijn niet opgenomen in een separaat dossier maar zijn opgenomen in de laatste kolom van het overzicht in onderstaand hoofdstuk 3.

3. 	Overzicht risico’s en evaluatie veiligheid en gezondheid in de uitvoerings- en beheerfase

| ONDERDEEL | ARBO RISICO UITVOERINGSFASE | KEUZES (BOUWKUNDIGE, TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE) GEGEVENS, VOORSCHRIFTEN EN BEPALINGEN IN CONTRACT | ARBO RISICO VAN TOEPASSING IN DE BEHEERFASE (JA/NEE) (Reinigings-, inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden) |
| --- | --- | --- | --- |
| Organisatie, planning |  |  |  |
| Beschikbare uitvoeringsperiode | Werken onder tijdsdruk | De uitvoerende partij wordt voldoende tijd geboden om het werk op een verantwoorde wijze tot stand te brengen. De uitvoerende partij stelt een werkplan op. | Nee |
| Gelijktijdige werken | Ongeval / Persoonlijk | Het is niet mogelijk om gelijktijdig werken te voorkomen. | Nee |
| Vrijkomende grond(water) en/of bouwstoffen |  |  |  |
| Teerhoudend asfalt | Aantasting gezondheid | Het wordt niet mogelijk geacht om het ontwerp zodanig aan te passen dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen. Resultaten van uitgevoerd onderzoek conform CROW-publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’ verwerken in het bestek. Verder wordt verwezen naar de in de vraagspecificatie betreffende eisen. | Nee |
| Asbest | Aantasting gezondheid | Zie milieu hygiënisch bodemonderzoek en verhardingsonderzoek | Nee |
| Verontreinigd grond(water) / baggerspecie | Aantasting gezondheid | Zie milieu hygiënisch (water) bodemonderzoek | Nee |
| Keuze van bouwmaterialen en verwerkingsmethode |  |  |  |
| Elementenverharding | Fysieke belasting |  | Nee |
| Gebruik schadelijke bouwstoffen en verwerkingmethoden | Aantasting gezondheid |  | Nee |
| Omgevingsfactoren / doorgaande exploitatie / gelijktijdige werkzaamheden |  |  |  |
| Aanwezigheid kabels en leidingen | Elektrocutie, bedwelming, verbranding | De gegevens van aanwezige kabels en leidingen hebben geen aanleiding gegeven om het ontwerp aan te passen. De gegevens van de bestaande kabels en leidingen worden zijn bij de aanbestedingsstukken gevoegd. Er zijn specifieke afspraken gemaakt met netbeheerders i.r.t. verleggingswerkzaamheden. | Nee |
| Nabijheid wegverkeer Werkzaamheden in het wegverkeer | Aanrijding | Het wordt niet mogelijk geacht om het werkgebied (geheel) vrij te maken van verkeer. | Nee |
| Nabijheid van eikenbomen | Besmetting door mogelijke aanwezigheid van eikenprocessierups | Het wordt niet mogelijk geacht om risico’s weg te nemen of te beperken. | Nee |
| Bereikbaarheid aanliggende percelen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Het wordt niet mogelijk geacht om het (gehele) werkgebied vrij te maken van bestemmingsverkeer. Voorlichting aan bewoners/bedrijven | Nee |
| Beheerwerkzaamheden door derden in het werkgebied tijdens de uitvoering | Ongeval / Persoonlijk letsel |  | Nee |
| Overig |  |  |  |
| Werken in bestaand rioleringsstelsel | Bedwelming Blootstelling aan verontreiniging Verdrinking |  | Nee |
| Grondwerk, putten en sleuven | Bedelving |  | Nee |
| Droog werken beneden (grond)waterniveau | Verdrinking |  | Nee |
| Werkzaamheden met (de)montage van zware geprefabriceerde elementen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling | In verband met zo kort mogelijk durende hinder voor het verkeer en de omgeving is gekozen voor het toepassen van geprefabriceerde elementen. | Nee |
| In belangrijke mate werken op hoogte (meer dan 2,5 m) | Vallen |  | Nee |
| Aanwezigheid niet gesprongen explosieven (hierna NGE) | Ongeval / Persoonlijk letsel | Het werkgebied is als niet verdacht aangemerkt voor NGE. | Nee |
| Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt. Niet van toepassing |  |  |  |
| Werkzaamheden met duikuitrusting. Niet van toepassing |  |  |  |
| Blootstelling aan ioniserende straling. Niet van toepassing |  |  |  |
| Werkzaamheden met overdruk. Niet van toepassing |  |  |  |

4.	Check toepassing veiligheids- en gezondheidsplan en melding

4.1 	Toetsing op basis van bijzondere gevaren

In artikel 2.28 lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is aangegeven dat ten aanzien van bouwwerken die voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen als bedoeld in bijlage II van de Europese richtlijn 92/57/EEG, een veiligheids- en gezondheidsplan (hierna aangeduid met V&G-plan) moet worden opgesteld.

Indien uit onderstaande inventarisatie blijkt dat één of meerdere van de betreffende bijzondere gevaren van toepassing is op het werk dan dient een V&G-plan te worden opgesteld.

| (WERKZAAMHEDEN MET) BIJZONDERE GEVAREN |  | VAN TOEPASSING (JA/NEE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gevaren van bedelving, vastraken of vallen die bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedés of door de omgeving. Aanwijzing voor de opsteller: - Ontgravingen dieper dan 4 meter - In belangrijke mate werken op een hoogte van meer dan 2,50 m | Nee |
| 2. | Blootstelling aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is. | Nee |
| 3. | Blootstelling aan ioniserende stralingen | Nee |
| 4. | Nabijheid hoogspanningskabels | Nee |
| 5. | Verdrinkingsgevaar | Ja |
| 6. | Graven van diepe putten, ondergrondse werken en tunnelwerken | Nee |
| 7. | Werkzaamheden met duikuitrusting | Nee |
| 8. | Werkzaamheden met overdruk | Nee |
| 9. | Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt | Nee |
| 10. | Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen | ja |

4.2 	Toetsing op basis van omvang van het werk

In artikel 2.28 lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is aangegeven dat ten aanzien van bouwwerken geldt dat er een V&G-plan moet worden opgesteld, indien er een melding aan Inspectie SZW dient te worden gedaan op basis van artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Een melding dient op elektronische wijze plaats te vinden via de website www.inspectieszw.nl via ‘Melden en aanvragen’ en vervolgens ‘Bouwwerk’.

Een melding en een V&G-plan zijn van toepassing indien:

- de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats naar schatting meer dan 20 werknemers gelijktijdig arbeid zullen gaan verrichten;

of

- met de totstandbrenging van het bouwwerk naar schatting meer dan 500 mensdagen zijn gemoeid.

Omdat in de praktijk is gebleken dat een inschatting op bovenstaande uitgangspunten niet in alle gevallen goed te maken is, heeft Arbouw aanvullend als vuistregel geïntroduceerd dat de verplichting voor het doen van een melding en het opstellen van een V&G-plan geldt voor projecten met een aanneemsom vanaf circa € 350.000,-- (Zie onder hoofdstuk 3 van “Vraag & Antwoord – Arbobesluit, afdeling Bouwproces’ uitgegeven door stichting Arbouw).

Hieronder volgt een inventarisatie of de omvang van het werk zodanig is dat een veiligheids- en gezondheidsplan en een melding aan de orde zijn.

| OMVANG WERK | JA/NEE of Niet goed in te schatten |
| --- | --- |
| Wordt ingeschat dat voor het project geldt: Totstandbrenging van het bouwwerk beslaat meer dan 30 werkdagen en er zijn meer dan 20 werknemers die gelijktijdig arbeid verrichten op de bouwplaats. | Ja Niet goed in te schatten |
| Wordt ingeschat dat voor het project geldt: Er zijn met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen gemoeid. | Nee |
| Indien bovenstaande punten niet goed is in zijn te schatten dan geldt de vraag: - Is de geraamde aanneemsom van het werk meer dan € 350.000,--? | Ja |

4.3 	Conclusie

Op basis van de inventarisatie volgens paragraaf 4.1 en 4.2 zijn de conclusies:

- Voor het werk dient een melding bij de Inspectie SZW te worden gedaan.

- Voor het werk dient een veiligheids- en gezondheidsplan te worden opgesteld.