Geo-objecten catalogus

Geleidingsysteem

| Van |  |
| --- | --- |
| Eigenaar | Stefan Berghuis |
| Kenmerk |  |
| Versie | 1.0.0.1 |
| Datum |  |
| Bestand | Geo-objecten catalogus Geleidingsysteem |
| Onderwerp |  |
| Status | Definitief |

--

Wijzigingshistorie

Inhoudsopgave

1.	Objectenlijst	4

1.1	Objectenlijst en positionele nauwkeurigheid	4

1.2	Positionele nauwkeurigheid geleidingsysteem	5

1.2.1	Coördinatenstelsel	5

1.2.2	Geometrische objectmodellering	5

1.2.3	Geometrische kwaliteitsaspecten	5

1.2.3.1	Precisie	5

1.2.3.2	Betrouwbaarheid	6

1.2.3.3	Nauwkeurigheid	7

1.2.4	Geometrische kwaliteitseisen voor objecten binnen het geleidingsysteem	7

2.	Objectbeschrijvingen	8

2.1	Ontspoorinrichting (FlankProtectionSystem)	8

2.1.1	Wisselsteller (SwitchMechanism)	10

2.1.2	Tongbeweging (SwitchBlades)	10

2.1.3	Wisselaansluitkast (ConnectionCabinet)	10

3.	Objectbenamingen	11

3.2	Ontspoorinrichting (FlankProtectionSystem)	11

3.2.1	Wisselsteller (SwitchMechanism)	11

3.2.2	Tongbeweging (SwitchBlades)	11

3.2.3	Wisselaansluitkast (ConnectionCabinet)	11

4.	Attribuutbeschrijvingen	12

5.	Domeinwaarden	12

5.1	Ontspoorinrichting (FlankProtectionSystem)	12

5.1.1	Wisselsteller (SwitchMechanism)	12

5.1.2	Tongbeweging (SwitchBlades)	12

5.1.3	Wisselaansluitkast (ConnectionCabinet)	13

# Objectenlijst

## Objectenlijst en positionele nauwkeurigheid

Hieronder een overzicht van de objecten die zijn opgenomen in deze catalogus. Tussen haakjes is bij elk object benoemd hoe deze in het IMSpoor-model is opgenomen:

| Deelsysteem | Hoofd-object | Sub-object | Geometrie-type |
| --- | --- | --- | --- |
| Wissel (RailTopology: Junction)* |  |  | p |
|  | Wissel-/kruisingbeen (RailTopology: Passage) |  | l |
|  | Tongbeweging (RailTopology: SwitchBlades) |  | p |
|  | Kruisstuk (RailTopology: KCrossing) |  | p |
|  | Puntstuk (RailTopology: VCrossing) |  | p |
|  | ES-las (RailTopology: Joint) |  | p |
|  | Wisselsteller (RailTopology: SwitchMechanism) |  | p |
|  | Wisselaansluitkast (Furniture: ConnectionCabinet) |  | p |
|  | Vrijbalk (RailTopology: FoulingPoint) |  | p |
|  | Mathematisch punt (RailTopology: MathematicalPoint) |  | p |

## Positionele nauwkeurigheid geleidingsysteem

### Coördinatenstelsel

Voor de locatiegebonden objecten binnen het onderdeel “Geleidingsysteem” geldt dat de positie van deze objecten alleen bekend hoeft te zijn in het driedimensionale nationale coördinatenstelsel. Het driedimensionale coördinatenstelsel is het in Nederland gebruikte coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) voor de planimetrie (XY) en het Normaal Amsterdams Peil (NAP) voor de hoogte (Z).

### Geometrische objectmodellering

Locatiegebonden objecten kunnen op één van de volgende vier manieren gemodelleerd worden: als een punt, als een lijn, als een vlak of als een volume. Voor de locatiegebonden objecten binnen het onderdeel “Geleidingssysteem” geldt dat de objecten ofwel als puntobject ofwel als lijnobject zijn gemodelleerd. In de objectenlijst (hoofdstuk 1.2.1) is voor elk locatiegebonden object aangegeven of het een puntobject of lijnobject betreft. Wanneer het object een puntobject is, betekent dit dat de positie van het punt weergegeven wordt door één plaatsbepalingspunt. Wanneer het object een lijnobject is, betekent dit dat de positie van het punt weergegeven wordt door minimaal twee plaatsbepalingspunten. In het geval het lijnobject wordt weergegeven door meer dan twee punten geldt dat de positie van het beginpunt en de positie van het eindpunt van het lijnobject niet identiek mogen zijn.

### Geometrische kwaliteitsaspecten

ProRail hanteert voor de topografische objecten de volgende geometrische kwaliteitsbegrippen:

- Het begrip “Precisie”

- Het begrip “Betrouwbaarheid”

- Het begrip “Nauwkeurigheid”

#### Precisie

Precisie is gedefinieerd als de spreiding van een stochastische grootheid ten opzichte van haar gemiddelde. De stochastische grootheid kan een waarneming zijn maar ook de uitkomst van een functie van waarnemingen. Een maat voor de precisie van een enkele grootheid is de standaardafwijking. Binnen ProRail gelden voor de precisie de volgende specificaties:

- Standaardafwijkingen zijn altijd gerelateerd aan standaard normale verdelingen. Hierbij wijkt 68,26% van de mogelijke waarden van de stochastische grootheid ten hoogste éénmaal de standaardafwijking af van het midden van de verdeling.

- De in dit document voorgeschreven standaardafwijkingen hebben altijd betrekking op de afstand tussen twee plaatsbepalingspunten. Het betreft dus altijd een relatieve maat.

ProRail eist dat uitsluitend meetinstrumenten worden ingezet, waarvan men zeker weet dat deze instrumenten waarnemingen leveren met een standaard normaal verdeelde ruiskarakteristiek. 
Bij elke voor ProRail uit te voeren (deel)opdracht zal de aannemer documenten, zulks ter goedkeuring van ProRail, moeten overleggen, waaruit blijkt dat aan deze eis is voldaan. De meetuitkomsten mogen nimmer behept zijn met systematische fouten.

ProRail hanteert voor de kwaliteit van de absolute ligging van punten in het nationale coördinatenstelsel drie kwaliteitsklassen, te weten:

- Kwaliteitsklasse A: De absolute ligging en hoogte van plaatsbepalingspunten en de daarmee gevormde objecten is 1,5 meter of beter.

- Kwaliteitsklasse B: De absolute ligging en hoogte van plaatsbepalingspunten en de daarmee gevormde objecten is 20 centimeter of beter.

- Kwaliteitsklasse C: De absolute ligging en hoogte van plaatsbepalingspunten en de daarmee gevormde objecten is 12 centimeter of beter.

Wanneer de precisie betrekking heeft op de kwaliteit, waarmee men de afstand tussen twee punten bepaalt uit de coördinaten van twee plaatsbepalingspunten, noemt men dit een relatieve precisie. De relatieve precisie zegt dus iets over de kwaliteit van een afstand zonder dat men iets weet over de absolute ligging van deze afstand.

ProRail hanteert voor de kwaliteit van de relatieve precisie (ook wel positionele nauwkeurigheid) tussen twee op het geleidingssysteem gemeten plaatsbepalingspunten de volgende kwaliteitsklassen (zie ook BID00024-V001):

- Kwaliteitsklasse 2: de relatieve precisie tussen twee plaatsbepalingspunten is >120 mm en ≤280 mm. Deze eis geldt voor elk puntenpaar waarvoor geldt dat de onderlinge afstand kleiner dan of gelijk is aan 100 meter. Tevens moet gelden dat alle individuele plaatsbepalingspunten de hierboven genoemde kwaliteitsklasse B moeten bezitten.

- Kwaliteitsklasse 3: de relatieve precisie tussen twee plaatsbepalingspunten is >15 mm en ≤120 mm. Deze eis geldt voor elk puntenpaar waarvoor geldt dat de onderlinge afstand kleiner dan of gelijk is aan 10 meter. Tevens moet gelden dat alle individuele plaatsbepalingspunten de hierboven genoemde kwaliteitsklasse B moeten bezitten.

- Kwaliteitsklasse 4: De relatieve precisie tussen twee plaatsbepalingspunten is ≤15 mm. Deze eis geldt voor elk puntenpaar waarvoor geldt dat de onderlinge afstand kleiner dan of gelijk is aan 10 meter. Tevens moet gelden dat alle individuele plaatsbepalingspunten de hierboven genoemde kwaliteitsklasse B moeten bezitten.

De in de BID00024 benoemde kwaliteitsklasse 1 is niet van toepassing op objecten binnen het railinfrasysteem “geleidingsysteem”.

#### Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid is gedefinieerd als de gevoeligheid van een meetontwerp voor waarnemingsfouten. De betrouwbaarheid wordt beschreven door de mate waarin waarnemingsfouten kunnen worden opgespoord en de mate waarin deze fouten invloed hebben op de resultaten. Het is evenwel om kostentechnische redenen niet mogelijk om alle locatiegebonden objecten volgens dit betrouwbaarheidsconcept in te winnen. Daarom maakt ProRail onderscheid tussen grondslagpunten en plaatsbepalingspunten. Grondslagpunten zijn punten met een in termen van precisie en betrouwbaarheid bekende geometrische kwaliteit. Dit betekent dat de geometrische kwaliteit van dergelijke punten beschreven wordt door:

- de precisie van de x-, y- en z-coördinaat van het grondslagpunt. Deze standaardafwijking wordt verkregen door voortplanting van de precisie in de verrichte metingen en het gebruikte opstelpunt naar de coördinaten van de grondslagpunten

- een kwantificering van de betrouwbaarheid van het grondslagpunt of de betrouwbaarheid van de waarnemingen naar het grondslagpunt. Deze kwantificering kan plaatsvinden door middel van de berekening van bijvoorbeeld de interne betrouwbaarheid en/of externe betrouwbaarheid en/of de genormaliseerde grenswaarde.

Plaatsbepalingspunten zijn punten met een kwaliteit, die voldoen aan de in paragraaf 1.1.3.1 toegelichte kwaliteitsklassen A,B en C. Plaatsbepalingspunten zijn te allen tijde gerelateerd aan grondslagpunten met een kwaliteitsbeschrijving in de vorm van puntprecisie- en betrouwbaarheidskenmerken, waarbij de grondslagpunten aangesloten zijn op in het landelijke (RD,NAP)-stelsel bekende aansluitpunten.

#### Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheid kan men definiëren als het samenspel van precisie en betrouwbaarheid. Daarmee is nauwkeurigheid een abstract begrip en ProRail kiest er derhalve voor de begrippen ”absolute ligging”, “relatieve precisie” en “betrouwbaarheid” te gebruiken.

### Geometrische kwaliteitseisen voor objecten binnen het geleidingsysteem

Ten aanzien van de geometrische kwaliteit van locatiegebonden objecten binnen het railinfrasysteem “Geleidingsysteem” geldt afhankelijk van het soort object voor de absolute ligging de kwaliteitsklassen B of C en voor de relatieve precisie de kwaliteitsklassen 2, 3 of 4. Klasse 4 komt enkel voor binnen het railinfrasysteem “geleidingsysteem”. Voor de betrouwbaarheid van locatiegebonden objecten binnen het railinfrasysteem “Geleidingsysteem” geeft ProRail betrouwbaarheidseisen, die een leverancier minimaal gerealiseerd moet hebben bij de inwinning en verwerking van gegevens.

Voor de objecten “spoortak” en “wissel-/kruisingbeen” geldt:

| RD-/ NAP-stelsel | Objecttype | Absolute ligging (klasse) | Relatieve precisie (klasse) | Betrouwbaarheid |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja | Lijnobject | B of C | 4 | Op basis van meetopzet met grondslagpunten |

Voor alle overige ojecten binnen het geleidingsysteem geldt:

| RD-/ NAP-stelsel | Objecttype | Absolute ligging (klasse) | Relatieve precisie (klasse) | Betrouwbaarheid |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja | Punt- of lijnobject | B of C1 | 2 of 3 | Op basis van meetopzet met grondslagpunten |

# Objectbeschrijvingen

## Wissel (Switch)

Een wissel is een infraobject waarmee een fysieke aftakking in het spoorwegnet wordt gerealiseerd. Er bestaan verschillende soorten wissels waarbij o.a. onderscheid wordt gemaakt in de bediening, hoekverhouding en afbuiging.

Het wissel kan gezien worden als een verzameling van sub-objecten die gezamenlijk het wissel vormen.  De losse sub-objecten worden als afzonderlijke objecten vastgelegd met elk een eigen nauwkeurigheid. Het hoofdobject wissel wordt vastgelegd als puntobject dat is gedefinieerd als de positie van de tongbeweging bij gewone wissels en de positie van het kruisstuk bij (half-) Engelse wissels.

Er zijn attributen die gelden voor het gehele wissel en deze worden op het hoogste niveau opgenomen onder “wissel” en ze deze kunnen door de onderliggende objecten worden over geërfd. Daarnaast zijn er ook attributen die enkel gelden voor een sub-object. Deze worden dan enkel bij het betreffende sub-object vastgelegd.

Van het wissel moeten de volgende sub- objecten worden vastgelegd, ieder met een eigen geografische locatie:

- Wissel-/kruisingbeen

- Tongbeweging

- Kruisstuk

- Puntstuk

- ES-las

- Wisselsteller

- Wisselaansluitkast

- Vrijbalk

- Mathematisch punt

Het wissel heeft een relatie tot de wisselverwarmingskast en/of de wisselaansluitkast die bij het wissel behoort. In het geval van een gekoppeld wissel, twee wissels waarvan de beweging van de steller aan elkaar is gekoppeld, is er ook een relatie naar het andere gekoppelde wissel.

Het wissel in IMSpoor:

RAILTOPOLOGY    ---   MicroNode   ---   SingleSwitch / DoubleDiamondCrossing / SingleDiamondCrossing

Gewoon wissel (single switch)

Engels wissel (DoubleDiamondCrossing)

### Wissel-/kruisingbeen (Passage)

De lineaire delen waaruit het wissel of de kruising is opgebouwd. Het aantal wissel-/kruisingbenen verschilt per soort wissel (BID00023-V002). Een gewoon wissel (single switch) heeft er 3, een half-Engels wissel (SingleDiamondCrossing) heeft er 7, een Engels wissel (DoubleDiamondCrossing)heeft er 10 en een kruising heeft er 2 (bijlage 5.6).

Voor de begrenzing tussen wissel/kruising en geografische spoortak gelden voor het wissel/de kruising de locaties waar de wissellengte LT begint of eindigt. Deze lengte is de totale lengte van een wissel (OVS00056-6.1-V006 en BID00021-1-V001). Daar waar de lengte LT  bij in elkaar geschoven wissels leidt tot overlappende wissel-/kruisingbenen moeten de in bijlage 5.5 gehanteerde knippunten aangehouden worden.

Het wissel-/kruisingbeen wordt ingewonnen als 3D-lijn die het midden tussen de beide spoorstaven beschrijft, de as van het spoor.

Let op!: De Z-coördinaat beschrijft de bovenkant van de spoorstaaf, en niet maaiveld!

Voor het wissel-/kruisingbeen geldt de hoogste nauwkeurigheidsklasse 4 (BID00024-V001). Dit geldt alleen wanneer  het gaat om treinspoor. Voor de overige sporen ten behoeve van de BGT wordt indien ingewonnen nauwkeurigheidsklasse 3 geëist (Geo-objecten catalogus BGT)

Het wissel-/kruisingbeen in IMSpoor:

RAILTOPOLOGY    ---   MicroNode   ---   SingleSwitch / DoubleDiamondCrossing / SingleDiamondCrossing   ---   Passage

### Tongbeweging (SwitchBlades)

Een tongbeweging is het gehele mechaniek van de tongen, welke door de wisselsteller verschoven kunnen worden om zo de juiste rijrichting van een trein door het wissel mogelijk te maken. Een halve tongbeweging bestaat uit één wisseltong. De tong is de bewegende spoorstaaf van het wissel. Een tongbeweging bestaat derhalve uit twee halve tongbewegingen. Het aantal tongbewegingen per wissel hangt af van de wisselsoort. Een gewoon wissel heeft 1 tongbeweging (bestaande uit 2 halve tongbewegingen, één per spoorstaaf). Een Engels wissel heeft bijvoorbeeld 8 halve tongbewegingen op de afzonderlijke spoorstaven, dus 4 tongbewegingen (bijlage 6.2).

De tongbeweging wordt hier opgenomen als object. Dit betekent één puntobject op de spoortak op de locatie van het begin van de wisseltongen.

De tongbeweging in IMSpoor:

RAILTOPOLOGY    ---   Node   ---   SingleSwitch / DoubleDiamondCrossing / SingleDiamondCrossing   ---   SwitchBlades

Tongbeweging

### Kruisstuk (KCrossing)

Het kruisstuk is het onderdeel van het wissel dat ervoor zorgt dat het kruisen van wielen met de niet bereden spoorstaaf mogelijk is. Het kruisstuk komt alleen voor bij kruisingen en (half-)Engelse wissels (bijlage 6.2, 6.3 en 6.4). Het kruisstuk wordt opgenomen als puntobject op de spoortak dat het snijpunt van de wissel-/kruisingbenen beschrijft, op de locatie van twee evenwijdig liggende kruisstukken.

Kruisstuk

Het kruisstuk  in IMSpoor:

RAILTOPOLOGY    ---   Node   ---   SingleSwitch / DoubleDiamondCrossing / SingleDiamondCrossing   ---   KCrossing

### Puntstuk (VCrossing)

Een puntstuk is heeft dezelfde functie als het kruisstuk. Het kruisstuk heeft een stompe hoek, daar waar het puntstuk een scherpe hoek heeft (bijlage 6.2, 6.3 en 6.4). Het puntstuk wordt opgenomen als puntobject op de locatie van het puntstuk.

Puntstuk

Het puntstuk in IMSpoor:

RAILTOPOLOGY    ---   Node   ---   SingleSwitch / DoubleDiamondCrossing / SingleDiamondCrossing   ---   VCrossing

### ES-las (Joint)

ES-lassen in een wissel liggen op vooraf bepaalde locaties, maar het hoeft niet zo te zijn dat in ieder wissel op elke van deze locaties een ES-las aanwezig is. Deze zijn weergegeven in bijlagen 6.1 en 6.2. De ES-las wordt opgenomen als puntobject op de locatie op de spoorstaaf, waar deze ligt.

De ES-las in het wissel in IMSpoor:

RAILTOPOLOGY    ---   Node   ---   SingleSwitch / DoubleDiamondCrossing / SingleDiamondCrossing   ---   Joint

### Wisselsteller (SwitchMechanism)

Een wisselsteller is een onderdeel van het bedieningsmechanisme van een wissel, kruising of ontspoortong dat de fysieke heen-en-weerbeweging van de wisseltongen, of beweegbare punten (kruis- en puntstuk) verzorgt. Hier zijn verschillende voorkomens van, afhankelijk van de bediening van een wissel, maar ook qua technische implementatie: één wissel kan één of meerdere wisselstellers hebben.  Bij een gewoon wissel wordt de wisselsteller als puntobject opgenomen op de spoortak, ter hoogte van de wisselstellerkast. Omdat bij een Engels wissel met twee wisselstellers één wisselsteller simultaan twee wissels aanstuurt moet het puntobject hier precies tussen de twee as-sporen geplaatst worden:

Wisselsteller

De wisselsteller van een wissel in IMSpoor:

RAILTOPOLOGY    ---   Node   ---   SingleSwitch / DoubleDiamondCrossing / SingleDiamondCrossing   ---   SwitchMechanism

### Wisselaansluitkast (ConnectionCabinet)

De wisselaansluitkast (WAK) wordt geplaatst in de keten tussen de wisselsteller en het relaishuis of relaiskast. Deze vormt de overgang tussen een grondkabel en een flexibele leiding om de wisselsteller aan te sturen. De WAK wordt bij een centraal bediende wisselsteller geplaatst. De WAK is universeel toepasbaar voor elk type wissel in eigendom van ProRail in Nederland. De wisselaansluitkast wordt opgenomen als puntobject dat de locatie van de wisselaansluitkast beschrijft.

Een WAK kan daarom voorkomen bij een wissel, een kruising met beweegbare kruisstukken (2 stellers en dus 2 WAK’en) en bij een centraal bediend stop ontspoorblok, ontspoorplaat en een  ontspoortong.

Wisselaansluitkast

De wisselaansluitkast van het wissel in IMSpoor:

FURNITURE    ---   ConnectionCabinet

### Vrijbalk (FoulingPoint)

Een vrijbalk (ook wel: vrije ruimte merk) is een witte stenen balk tussen twee sporen. Een vrijbalk komt voor bij wissels en kruisingen en geeft de maximale doorrijlocatie aan tot waar de machinist door kan rijden waarbij zijn locomotief niet in het profiel van vrije ruimte van het andere spoor komt. Een vrijbalk kan gerelateerd worden aan een puntstuk binnen een wissel of kruising. Bij een kruiswissel gebeurt worden deze alleen bij de kruising geplaatst, omdat de vier omliggende wissels te krap zijn om een vrijbalk te plaatsen. De vrijbalk wordt opgenomen als puntobject dat het midden van de vrijbalk beschrijft.

Vrijbalk

De vrijbalk in IMSpoor:

RAILTOPOLOGY    ---   Node   ---   SingleSwitch / DoubleDiamondCrossing / SingleDiamondCrossing   ---   FoulingPoint

### Mathematisch punt (MathematicalPoint)

Het mathematisch punt is geen fysiek punt en kan daarom ook niet in de buitenwereld worden aangewezen. Het punt in het wissel waar de rechte spoorassen elkaar snijden wordt het mathematisch punt genoemd.

Mathematisch punt van een gewoon  wissel

Bij een (half-)Engels wissel komt het mathematisch punt overeen met de locatie waar de spoorassen elkaar kruisen. De afstand tussen mathematisch punt en de tongbeweging (voorkant tong) is ook per wisselsoort en hoekverhouding opgenomen in het ontwerpvoorschrift  OVS00056-6.1-V006 en de BID00021-1-V001. Het mathematisch punt wordt opgenomen als punt op de spoortak.

Het mathematisch punt in IMSpoor:

RAILTOPOLOGY    ---   Node   ---   SingleSwitch / DoubleDiamondCrossing / SingleDiamondCrossing   ---   MathematicalPoint

# Objectbenamingen

## Wissel (Switch)

De objectbenaming wordt mede bepaald door het bediengebied waarin deze ligt (OVS60091-V001). Het wisselnummer moet uniek zijn binnen het primair procesleidingsgebied (PPLG) waarin deze ligt. Bij een gewoon of symmetrisch wissel is dit een nummer met mogelijk een letter, bijvoorbeeld 123B. Bij een (half-)Engels wissel zijn dit twee nummers gescheiden door een "/", bijvoorbeeld 257/253B. Het eerste nummer is het nummer met de laagste kilometrering.

Let op!: Beide nummers worden apart aangeleverd en zo opgeslagen bij de objecten wissel-/kruisingbeen en wisselsteller. Bij het wissel wordt de gecombineerde benaming opgenomen in het Naam-veld.

- Op stations en aansluitingen worden voor de benoeming van de in de beveiliging opgenomen wissels alleen oneven getallen toegepast. Zij moeten van dezelfde orde van grootte zijn als de nummers van de nabij de wissels geplaatste lichtseinen (die met even getallen worden genummerd).

- Op de vrije baan (bij raccordementen, werkwissels e.d.) worden voor de benoeming van de in de beveiliging opgenomen wissels zowel even als oneven getallen toegepast. Zij moeten van dezelfde orde van grootte zijn als de nummers van de tot dat blok toegang gevende lichtseinen, echter met weglating van het honderdtal.

- Wisselverbindingen, resp. de wissels met de bijbehorende bedienbare spoorafsluitingen, krijgen eenzelfde nummer, ook indien zij deel uitmaken van een Engels wissel. Ter onderscheiding wordt aan dit nummer, wanneer het een wisselverbinding betreft, de letter A resp. de letter B toegevoegd.

- Van een Engels wissel krijgen de linker- en de rechterhelft ieder hun eigen nummer.

Wissels en bedienbare spoorafsluitingen die ongeveer op dezelfde verticaal liggen, worden van boven naar beneden opvolgend genummerd, met in acht name van reservenummers. Wissels en bedienbare spoorafsluitingen, behorende tot een wisselstraat worden evenzo opvolgend genummerd.

### Wissel-/kruisingbeen (Passage)

Het object wissel-/kruisingbeen heeft een eigen naam welke gelijk is aan / is afgeleid van de kantcodes. In bijlage 5.6 is opgenomen wat de wissel-/kruisingbeennamen zijn voor de verschillende soorten wissels en de kruising. De benoeming geschiedt conform de BID00023-V002.

Een gewoon wissel  kent drie wissel-/kruisingbenen met benamingen L, R en V.

Een kruising kent vier wissel-/kruisingbenen met benamingen P, Q, S en T.

Een Engels wissel kent 10 wissel-/kruisingbenen met benamingen:

- P, Q, S en T

- De buitenbenen hebben een naam bestaande uit de kantcodes waartussen de buitenbenen lopen (bijvoorbeeld P-Q)

- De kruisende benen hebben een naam bestaande uit het aangrenzende stellernummer plus de kantcode (bijvoorbeeld 3P)

Naast de naam van het wissel-/kruisingbeen wordt ook de stellernaam als apart attribuut opgenomen.

### Tongbeweging (SwitchBlades)

Het object tongbeweging kent een objectbenaming die bestaat uit een combinatie van de benamingen van de twee bij elkaar horende halve tongbewegingen gescheiden door een “/”:

<naam halve tongbeweging 1>/<naam halve tongbeweging 2>

Bij een gewoon wissel is dit altijd A/B (zie bijlage 6.1).

Bij een half-Engels wissel is dat B/D of F/H (zie bijlage 6.2).

Bij een Engels wissel is dat A/C, B/D, E/G of F/H (zie bijlage 6.2).

Welke benaming hoort bij welke tongbeweging hangt bij het (half-)Engelse wissel af van het aangrenzende wissel met het laagste wisselnummer.

### Kruisstuk (KCrossing)

Het object kruisstuk kent geen objectbenaming.

### Puntstuk (VCrossing)

Het object puntstuk kent geen objectbenaming.

### ES-las (Joint)

De ES-las heeft een nummer dat de positie binnen het wissel aangeeft (zie bijlagen 6.1 en 6.2). Bij de ES-las in een wissel mogen de volgende nummers gebruikt worden:

Nummers 1 t/m 22 worden enkel toegepast bij een gewoon/symmetrisch wissel.

Nummers 23 t/m 66 worden alleen toegepast bij een half of heel Engels wissel.

Nummers 100 t/m 139 worden alleen toegepast in een driewegwissel.

De hierboven ontbrekende nummers 67 t/m 99 worden alleen toegepast in een kruising (zie 3.4.4).

### Wisselsteller (SwitchMechanism)

De wisselsteller kan ook een eigen wisselstellernummer hebben. Bij een wissel met maar één wisselsteller is het wisselstellernummer gelijk aan het wisselnummer. Wanneer er meer dan één wisselsteller in het wissel aanwezig is, geldt:

Gewoon wissel

Er wordt altijd vanaf de voorkant begonnen met nummeren, dus bij de tongbeweging (tongspits). Volgens format:

<wisselnummer>-<volgnummer>

Bij een wissel met wisselnummer 123 met twee wisselstellers heten deze 123-1 en 123-2.

(Half-)Engels wissel

Het wissel wordt gezien als één object, maar bestaat uit twee wissels die tegen elkaar aan liggen. Dit wissel heeft een naam die samengesteld is uit twee wisselnummers. De naam van een (half-)Engels wissel is bijvoorbeeld 253B/257. In het geval van een (half-)Engels wissel met twee wisselstellers heten de wisselstellers 253B en 257. In het geval van vier wisselstellers wordt er met volgnummers gewerkt, die oplopen binnen één wisselnummer. In dit voorbeeld heten de wisselstellers dan 253B-1, 253B-2, 257-1 en 257-2.

Kruising

Wisselstellers worden benoemd met A en B. A hoort altijd bij de kant van het laagste wisselnummer bij het kruis. Bijvoorbeeld 951A en 951B.

Driewegwissel

Het wissel wordt gezien als één object, maar bestaat uit wissels die "in elkaar geschoven" zijn. Het driewegwissel kent twee wisselstellers, die niet opvolgend zijn. Bijvoorbeeld 141A en 143A.

Een Wisselsteller van het type vaSIG Unistar HR bestaat uit een hydraulische unit (H) en een stuurkast (S) en één of meerdere wisselstellers. De hydraulische unit en de stuurkast krijgen respectievelijk als wisselstellernummer:

<wisselnummer>- H en <wisselnummer>- S.

De wisselstellers worden normaal genummerd. Bij een 1:29 wissel komen dan de volgende wisselstellernummers voor: 1225-H, 1225S, 1225-1, 1225-2, 1225-3 en 1225-4 En bij een 1:18 wissel: 1225-H, 1225S, 1225-1, 1225-2 en 1225-3.

### Wisselaansluitkast (ConnectionCabinet)

Het object wisselaansluitkast kent geen objectbenaming.

### Vrijbalk (FoulingPoint)

Het object vrijbalk kent geen objectbenaming.

### Mathematisch punt (MathematicalPoint)

Het object mathematisch punt kent geen objectbenaming.

# Attribuutbeschrijvingen

Voor specificaties, zie: Geleidingsysteem hoofdstuk 4 v1.1.0.xlsx

# Domeinwaarden

## Wissel (Switch)

Hoekverhouding

| Waarde | Definitie |
| --- | --- |
| 1:2,5 | Hoekverhouding 1:2,5 |
| 1:3,5 | Hoekverhouding 1:3,5 |
| 1:4 | Hoekverhouding 1:4 |
| 1:4,5 | Hoekverhouding 1:4,5 |
| 1:5 | Hoekverhouding 1:5 |
| 1:6 | Hoekverhouding 1:6 |
| 1:7 | Hoekverhouding 1:7 |
| 1:7,5 | Hoekverhouding 1:7,5 |
| 1:8 | Hoekverhouding 1:8 |
| 1:9 | Hoekverhouding 1:9 |
| 1:9L | Hoekverhouding 1:9 (lang) |
| 1:9K | Hoekverhouding 1:9 (kort) |
| 1:10 | Hoekverhouding 1:10 |
| 1:12 | Hoekverhouding 1:12 |
| 1:15 | Hoekverhouding 1:15 |
| 1:18 | Hoekverhouding 1:18 |
| 1:18,5 | Hoekverhouding 1:18,5 |
| 1:20 | Hoekverhouding 1:20 |
| 1:29 | Hoekverhouding 1:29 |
| 1:34,7 | Hoekverhouding 1:34,7 |
| 1:39,1 | Hoekverhouding 1:39,1 |

Hoekverhoudinglengte

| Waarde | Definitie |
| --- | --- |
| L | Hoekverhouding wissel is 1:9 Lang |
| K | Hoekverhouding wissel is 1:9 Kort |

Wisseltype

| Waarde | Definitie |
| --- | --- |
| GW | Gewoon wissel |
| EW | Engels wissel |
| HEW | Half Engels wissel |

Kromme stand

| Waarde | Definitie |
| --- | --- |
| L | Kromme stand is links |
| R | Kromme stand is rechts |

Symmetrisch

| Waarde | Definitie |
| --- | --- |
| J | Wissel is een symmetrisch wissel (alleen bij type ‘Gewoon wissel’) |
| N | Wissel is geen symmetrisch wissel |

Verend

| Waarde | Definitie |
| --- | --- |
| J | Wissel veert automatisch terug in normale stand |
| N | Wissel veert niet automatisch terug in normale stand |

### Wissel-/kruisingbeen (Passage)

Kantcode

| Waarde | Definitie |
| --- | --- |
| V | Wissel-/kruisingbeen aan voorkant van een gewoon wissel |
| L | Linker wissel-/kruisingbeen van een gewoon wissel |
| R | Rechter wissel-/kruisingbeen van een gewoon wissel |
| P | Wissel-/kruisingbeen van wissel aan de kant van het laagste stellernummer, rechts gezien vanuit het kruisstuk |
| Q | Wissel-/kruisingbeen eerst volgend met de klok mee na P |
| S | Wissel-/kruisingbeen eerst volgend met de klok mee na Q |
| T | Wissel-/kruisingbeen eerst volgend met de klok mee na S |
| <kantcode van>-<kantcode naar> | Wissel-/kruisingbeen als buitenbeen van het wissel. De kantcode van is de alfanumeriek laagste letter |

### Tongbeweging (SwitchBlades)

Naam

| Waarde | Definitie |
| --- | --- |
| A | Naam van tongbeweging, uitsluitend bij ontspoortong |
| A/B | Naam van tongbeweging, uitsluitend bij gewoon wissel |
| A/C | Naam van tongbeweging, uitsluitend bij (half-)Engels wissel |
| B/D | Naam van tongbeweging, uitsluitend bij (half-)Engels wissel |
| E/G | Naam van tongbeweging, uitsluitend bij (half-)Engels wissel |
| F/H | Naam van tongbeweging, uitsluitend bij (half-)Engels wissel |

### Kruisstuk (KCrossing)

Het object kruisstuk bevat geen specifieke domeinwaarden.

### Puntstuk (VCrossing)

Beweegbaar

| Waarde | Definitie |
| --- | --- |
| J | Ja, het puntstuk is beweegbaar |
| N | Nee, het puntstuk is niet beweegbaar |

### ES-las (Joint)

Het object ES-las binnen een wissel bevat geen specifieke domeinwaarden.

### Wisselsteller (SwitchMechanism)

Normale stand

| Waarde | Definitie |
| --- | --- |
| L | Normale stand is links |
| R | Normale stand is rechts |

Bediening

| Waarde | Definitie |
| --- | --- |
| Centraal bediend | Het wissel / kruising / ontspoorinrichting wordt centraal bediend |
| Handmatig bediend | Het wissel / kruising / ontspoorinrichting wordt handmatig bediend |
| Geklemd | Het wissel / kruising / ontspoorinrichting is geklemd |
| Gespijkerd | Het wissel / kruising / ontspoorinrichting is gespijkerd |
| Gegrendeld | Het wissel / kruising / ontspoorinrichting is gegrendeld |

Grendeltype (in te vullen wanneer bediendingstype “gegrendeld” is)

| Waarde | Definitie |
| --- | --- |
| Zekerheid | Grendeltype is zekerheid |
| Krukzekerheid | Grendeltype is krukzekerheid |

Tongcontrole

| Waarde | Definitie |
| --- | --- |
| J | Automatische controle of tong in de juiste stand staat |
| N | Geen automatische controle of tong in de juiste stand staat |

### Wisselaansluitkast (ConnectionCabinet)

Het object wisselaansluitkast bevat geen specifieke domeinwaarden.

### Vrijbalk (FoulingPoint)

Het object vrijbalk bevat geen specifieke domeinwaarden.

### Mathematisch punt (MathematicalPoint)

Het object mathematisch punt bevat geen specifieke domeinwaarden.

Klasse B geldt voor bestaande reeds gekarteerde objecten. Klasse C geldt voor nieuw in te winnen objecten

Klasse 2 geldt voor bestaande reeds gekarteerde objecten of als bij verificatie blijkt dat een object niet gekarteerd is, dan geldt voor de inwinning van dat object ook klasse 2. Klasse 3 geldt voor nieuw in te winnen objecten