Geo-objectencatalogus

Treinbeveiligingsysteem

Van

Eigenaar Sebastian Heijblom

Kenmerk

Versie 1.0.0.1

Datum

Bestand Geo-objectencatalogus Treinbeveiliging

Onderwerp

Status Defintief

- Inhoudsopgave

1	Objectenlijst	4

2	Objectbeschrijvingen	5

2.1	Seinen	6

2.1.1	Signal (Sein)	6

3	Objectbenamingen	15

3.1	Seinen	15

3.1.1	Signal	15

4	Attribuutbeschrijvingen	16

5	Domeinwaarden	17

5.1	Seinen	17

5.1.1	Signal	17

Wijzigingshistorie

# Objectenlijst

Hieronder een overzicht met objecten die in deze catalogus zijn opgenomen.

| Deelsysteem | Hoofd-object | Sub-object | Type geometrie (punt, lijn, multigeometrie of vlak) |
| --- | --- | --- | --- |
| Seinen |  |  |  |
|  | Signal (Lichtsein) |  | p |
|  |  | Illuminated Sign (Matrixsignaalgever) | p |
|  |  | Reflector Post (Gubela) | p |

# Objectbeschrijvingen

Interlocking

Een interlocking of interlockingssysteem (afgekort als IXL of IL) is een beveiligingssysteem dat conflicterende treinbewegingen uitsluit. Een interlocking maakt het onmogelijk een spoorwegsein op veilig te zetten zolang niet gegarandeerd is dat de rijweg na dat sein veilig is.

Onder interlocking kan behalve de beveiliging van emplacementen ook blokbeveiliging worden verstaan. Blokbeveiliging wordt toegepast op een spoorlijn waarbij de lijn is verdeeld in blokken en waarbij in elk blok maximaal één trein tegelijk wordt toegelaten.

Interlocking zorgt ervoor dat seinen alleen op veilig kunnen staan als:

- Op het spoor na het sein geen treinen aanwezig zijn.

- Eventuele wissels na dat sein in de juiste stand staan en vergrendeld zijn.

- Er geen rijwegen ingesteld zijn die een andere trein kunnen leiden naar de rijweg waarvoor een sein op veilig staat.

- Er flankbeveiliging is, dat wil zeggen het voorkomen van ongewenst en ongecontroleerd toetreden van een trein op een ander spoor c.q. een maatregel om zijdelingse aanrijding van treinen te voorkomen. Bijvoorbeeld doormiddel van een Stop ontspoorblok, Stop ontspoorplaat, of ontspoortong. Voor de exacte werking, zie catalogus Geleidingssysteem.

- De beveiligingsmaatregelen voor de rijweg pas ongedaan worden gemaakt als de trein is gepasseerd of als er voldoende zekerheid is ontstaan dat de trein tot stilstand is gekomen en geen gebruik meer zal maken van de rijweg of het overgebleven deel van de rijweg.

## Seinen

### Signal (Sein)

Het lichtsein komt voor in verschillende verschijningsvormen.

Het bekende, driekleurige hoog sein komt zowel bediend als permissief (automatisch) voor.

Hieronder volgen de verschillende verschijningsvormen van het hoog sein, eventueel aangevuld met een bord. Dit zijn geen bordseinen en komen alleen in combinatie met het hoog sein voor.

| Hoogsein |  |  | Hoog geplaatste lichtseinen zijn voornamelijk langs de vrije baan te vinden. Drie lichten zijn hier verticaal aangebracht, van boven naar beneden groen, geel en rood. Een verkeerslicht voor het wegverkeer heeft deze kleuren andersom zitten. Bij spoorseinen is expres voor deze volgorde gekozen zodat bij sneeuwval het rode sein in ieder geval zichtbaar zal blijven, aangezien deze het belangrijkste is. |
| --- | --- | --- | --- |
| Overwegontruimingswaarschuwingssein voor het treinverkeer | 291a |  | Aanduiding van een lichtsein met een voorziening om in geval van storing de spoorwegovergang te kunnen sluiten. |
| Permissief sein | 291c |  | Aanduiding van een P-sein. |
| Voorsein | 291b |  | Aanduiding van een voorsein. Een voorsein kan slechts groen en geel licht tonen. |

Laag sein

Een laag sein is een sein waarin de voorgenoemde drie kleuren lichten in een driehoeksvorm zijn gemonteerd. Dit sein komt alleen bediend voor. Het sein is klein en wordt alleen op plaatsen gebruikt waar niet harder dan 40 km/u gereden mag worden, zoals emplacementen of bij wissels langs perrons. Dit om te voorkomen dat het seintje over het hoofd wordt gezien. Je kunt ze vaak naast wissels vinden, op een perron(einde) of hangend aan de perronkap.

Afbeelding 30. Laag sein

Speciale Laag seinen:

| Middenvoetbrugsein | 215b/223 |  | Bij rood: Stoppen vóór het sein. Deze seinen zijn alleen op Amsterdam CS te vinden. De naam stamt uit de tijd dat er nog een voetbrug was over de sporen, deze seinen hingen aan de brug en maakten het mogelijk dat treinen "neus aan neus" langs het perron konden stoppen. De seinen kunnen alleen rood (stoppen) of wit (geen opdracht) tonen. De derde lamphouder is afgedekt met een gele driehoek om de seinen te onderscheiden van "normale dwergseinen". Bij wit: Bij nadering van het lichtsein: het lichtsein heeft geen betekenis. Bij vertrek vanuit de stilstand: rijden toegestaan met een zodanige snelheid, die niet hoger is dan 40 km/u, dat op elke plaats achter dit sein, waar een belemmering voor het verder rijden aanwezig is, stoppen mogelijk is. |
| --- | --- | --- | --- |

Seinbeelden van het Laag en Hoog sein:

|  |  | Hoog geplaatst groen licht. | Voorbijrijden toegestaan met maximaal de plaatselijke snelheid, welke wordt aangegeven met een snelheidsbord. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoog geplaatst knipperend of laag geplaatst groen licht. Bij het hoog geplaatste licht kan een verlicht getal worden getoond. | Voorbijrijden toegestaan met maximaal 40 km/u. Wordt een verlicht getal getoond, dan is voorbijrijden toegestaan met maximaal de door het getal aangegeven snelheid in tientallen km/u. |
|  |  | Hoog of laag geplaatst geel licht. Bij het hoog geplaatste licht kan een verlicht getal worden getoond. Het verlichte getal kan knipperen. | De snelheid begrenzen tot 40 km/u of zoveel minder als nodig is om voor het eerstvolgende stoptonende sein te kunnen stoppen. Bij slecht zicht zal de machinist het volgende sein pas laat zien en dan zal de snelheid lager zijn dan 40 km/u. Wordt een verlicht getal getoond, dan bij het volgende lichtsein de aangegeven snelheid in tientallen km/u niet overschrijden. Knippert het getal, dan gebiedt het volgende lichtsein ook een snelheidsbegrenzing en is de afstand tot het daaropvolgende lichtsein te kort om altijd voldoende af te kunnen remmen. Daarom de snelheid al begrenzen vanaf het gele sein met het verlichte knipperende getal en een ingezette remming niet onderbreken als het volgende lichtsein een snelheidsbegrenzing gebiedt die lager is dan de snelheid waarmee de trein op dat moment rijdt. |
|  |  | Hoog of laag geplaatst knipperend geel licht. | Voorbijrijden toegestaan met maximaal 40 km/u of zoveel minder als nodig is om vóór een belemmering te kunnen stoppen. Er is geen garantie dat het spoor tot het volgende sein vrij is. Dit seinbeeld wordt bijvoorbeeld gebruikt als een trein aan een andere vast moet koppelen of bij het naderen van een onbeveiligd emplacement. |
|  |  | Hoog of laag geplaatst rood licht. | Stoppen voor het sein. De formele term is "stoptonend sein". |

Overige soorten seinen

| Overwegsein | 226 b/c |  | Brandend wit licht: Berijden van de overweg(en) toegestaan. Gedoofd wit licht: Stoppen voor de overweg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Afzonderlijk geplaatst enkelzijdig vertreklichtsein | 706 |  | Toestemming voor het starten van de vertrekprocedure. |
| Signaleringslichten voor spoorbezetting te Kijfhoek | 360a |  | Rangeren toegestaan. |
|  | 360b |  | Aanduiding van de afstand tussen het voorste spoorvoertuig en het einde van het spoor die minder dan 200 meter en meer dan 50 meter bedraagt. |
|  | 360c |  | Aanduiding van de afstand tussen het voorste spoorvoertuig en het einde van het spoor die minder dan 50 meter bedraagt. |
| Blauw licht (stopplaatssein) | 303 |  | Aanduiding van de plaats waar de voorzijde van een trein tot stilstand moet komen voor een goede dienstuitvoering. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van personen. |

| Technische Seinen | Wit licht bij gedoofd lichtsein met bord VS | 224 |  | Voorbijrijden toegestaan met een snelheid van ten hoogste 40 km/u., indien de bestuurder in het bezit is van een geldige aanwijzing ‘Verkeerd Spoor’ voor het betrokken spoor. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Richtingaanwijzer | 252 |  | Aanduiding van de bestemming van de ingestelde rijweg. |
|  | Hoog of laag geplaatst wit licht | 216 |  | Door een bedieningshandeling uitgeschakeld sein. Het sein mag worden voorbijgereden na verkregen toestemming tot rangeren. |
|  | Hoog of laag geplaatst rood licht met een vierkant wit bord met een zwarte driehoek met de punt omhoog | 215a |  | Stoppen vóór het sein. |
|  | Hoog geplaatst geel licht met: – een achtergrond-scherm met rechte dan wel een afgeronde hoek, en – daaronder een vierkant wit bord met een zwarte driehoek met de punt omhoog | 222 |  | Snelheid begrenzen tot 40 km/h of zoveel minder als nodig om voor het eerstvolgende ‘stop’ tonende sein te kunnen stoppen. Een voorafgaande opdracht ‘Rijden op zicht’ blijft gelden |
|  | Afzonderlijk geplaatst wit lichtsein met driehoek | 221 |  | Voorbijrijden toegestaan. Aanduiding van een volgend sein nr. 220 dat wit licht uitstraalt. Een voorafgaande opdracht ‘Rijden op zicht’ blijft gelden. |
|  | Hoog of laag geplaatst wit licht met driehoek | 220 |  | Voorbijrijden toegestaan. De inrichting achter het sein is veilig berijdbaar. Een voorafgaande opdracht ‘Rijden op zicht’ blijft gelden. |

Sein buiten gebruik

| Afgekruist lichtsein | 351 |  | Aanduiding dat het lichtsein geen betekenis heeft. |
| --- | --- | --- | --- |

Losse matrixsignaalgevers

De onderstaande matrixborden komen alleen zonder relatie met een bediend hoogsein voor. Hieronder beschreven met bijhorende seinbeelden.

| ATB-Codewissel Sein | ATB-codewisseling | 330 |  |  | Aanduiding van het tonen van een cabinesein dat een snelheidsbegrenzing oplegt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Herhalingssein | Afzonderlijk geplaatst herhalingssein (diagonaal) | 272 |  |  | Aanduiding dat het eerstvolgende lichtsein een ander seinbeeld toont dan rood of geel knipperend licht. |
|  | Herhalingssein horizontaal | 273 |  |  | Aanduiding dat het eerstvolgende lichtsein rood licht of geel knipperend licht uitstraalt. |
| Heuvelsein | Heuvel seinpaal (keper omhoog) | 270a |  |  | Rijden over de rangeerheuvel naar de verdeelsporen toegestaan. |
|  | Heuvelaanrijsein keper omlaag | 270b |  |  | Opduwen van te heuvelen spoorvoertuigen toegestaan. Niet toegestaan met de locomotief het sein voorbij te rijden. |
|  | Heuvelaanrijsein rode balk | 270c |  |  | Voorbijrijden van het sein alleen toegestaan na toestemming van de treindienstleider. |
|  | Heuvelen verboden | 268a |  |  | Niet toegestaan spoorvoertuigen naar of over de heuvel te duwen. |
|  | Heuvelen verboden | 268b |  |  | Niet toegestaan spoorvoertuigen naar of over de heuvel te duwen. |
|  | Heuvelen toegestaan | 269a |  |  | Duwen van spoorvoertuigen naar of over de heuvel toegestaan. |
|  | Heuvelen toegestaan | 269b |  |  | Duwen van spoorvoertuigen naar of over de heuvel toegestaan. |
| Anti-icing Sein | Matrixbord met signalering ‘anti-icing in dienst ‘ voor een anti-icinginstallatie | 370 |  |  | Wanneer ijskristal wit oplicht: Anti-icinginstallatie is in dienst. Indien bord gedoofd is dan is de anti-icinginstallatie niet in dienst. |
|  | Matrixbord met snelheidsinstructie voor een anti-icinginstallatie | 371 |  |  | Wanneer snelheidsindicatie wit oplicht: De anti-icinginstallatie behandelt de trein. De adviessnelheid voor het rijden door de anti-icinginstallatie is 5 km/u. Indien bord gedoofd is dan conform de instructie het proces vervolgen. |
|  | Matrixbord met aanduiding actuele snelheid van een trein voor een anti-icinginstallatie | 372 |  |  | Matrix geeft de actuele snelheid aan in km/u. Het bord is een hulpmiddel voor de machinist om de trein met 5 km/u door een anti-icinginstallatie te rijden. Indien bord gedoofd is dan conform de instructie het proces vervolgen. |
|  | Matrixbord met opdracht voor de machinist voor een anti-icinginstallatie | 374 |  |  | Wanneer matrixbord oplicht, moet de machinist de opdracht uitvoeren. Daarbij houdt de machinist rekening met de voor het materieeltype geldende remvoorschriften. Indien bord gedoofd is dan conform de instructie het proces vervolgen. |
| H-bak, indien aan: stop voor dit sein (alleen voor goederen) |  | 277 |  | Stoppen voor het sein. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen, welke door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen. (Kan ook gerelateerd voorkomen) |  |
| L-bak: voorsein voor H-bak |  | 276 |  | Snelheid zodanig begrenzen dat voor het eerstvolgende H-sein ‘Nr. 277’ kan worden gestopt. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen, welke door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen. (Kan ook gerelateerd voorkomen) |  |

#### Illuminated Sign (Matrixsignaalgever)

Gerelateerde matrixsignaalgevers bij bediende hoog seinen

De onderstaande matrixborden komen altijd in combinatie met een bediend hoog sein voor.  Ze komen zowel aan dezelfde paal als het hoog sein, als op een losse locatie voor, maar altijd gerelateerd aan het hoog sein. De H- en L-Bak vormen hierop een uitzondering, deze kunnen ook als losse matrixsignaalgevers, zonder relatie met een hoog sein, voorkomen.

| H-bak, indien aan: stop voor dit sein (alleen voor goederen) | 277 |  | Stoppen voor het sein. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen, welke door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen. (Kan ook los voorkomen) |
| --- | --- | --- | --- |
| L-bak: voorsein voor H-bak | 276 |  | Snelheid zodanig begrenzen dat voor het eerstvolgende H-sein ‘Nr. 277’ kan worden gestopt. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen, welke door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen. (Kan ook los voorkomen) |
| Knipperende witte X | 278 |  | Snelheid zodanig begrenzen dat voor het eerstvolgende sein ‘Nr. 279 Witte ‘X’’ of een lichtsein, dat rood licht uitstraalt, kan worden gestopt. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen en van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen. |
| Witte X | 279 |  | Stoppen vóór het sein. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen en van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen. |
| Witte G | 280 |  | Voorbijrijden toegestaan met inachtneming van de bijbehorende lichtseinen en snelheid zodanig begrenzen dat bij het eerstvolgende sein ‘Nr. 281 Entreesnelheidsbord’ de door dat sein aangegeven snelheid niet wordt overschreden. Geldt alleen voor bestuurders van treinen bestemd voor het vervoer van goederen en van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen. |

De volgende cijfers kunnen worden aangegeven met een lichtbak, deze komen ook altijd  in combinatie met een hoog sein voor. Zowel op dezelfde paal, als op een aparte locatie. Maar altijd gerelateerd aan het hoog sein.

Afbeelding 27. Lichtbakcijfers

#### Reflectorpost (Gubela)

| - Reflectorplaatje - DistantSignalCountdownMarker | 251 |  | Aanduiding van de nadering van een lichtsein of een stopplaatsmarkering nr. 227a of nr. 227b’. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Reflectorplaatje rechthoekig met schuine strepen - DistantSignalCountdownMarker | 251b |  | Aanduiding van de nadering van een P-sein dat voorafgaat aan een hoofdsein zonder P. |

# Objectbenamingen

## Seinen

### Signal

Seinen zijn per bediengebied uniek.

Wanneer als gevolg van een gewijzigde blokindeling het aantal seinen wordt vergroot, dan wordt de bestaande nummering aangehouden. Het toegevoegde sein krijgt het nummer van het sein waar het, in de rijrichting gezien, voor geplaatst is. Aan het seinnummer van het toegevoegde sein gaat de letter A vooraf (zie schets).

Indien naast een bestaande baan met lichtseinen, een nieuwe baan met dezelfde eindpunten eveneens met lichtseinen aangelegd wordt, moeten de laatstgenoemde lichtseinen zo mogelijk:

- Met een ander honderdtal benoemd worden.

- Indien dit niet mogelijk is, dan moeten deze seinen met hetzelfde honderdtal benoemd worden als de seinen langs de bestaande baan, echter te beginnen met een getal boven het hoogste reeds in gebruik zijnde (waarbij enige reserve).

#### Vertrekseinen

Vertrekseinlichten krijgen het nummer van het sein waarbij ze horen, voorafgegaan door de letters "VL" bijvoorbeeld "VL 56".

Benaming losse matrixsignaalgevers

#### Herhalingsseinen

Herhalingsseinen krijgen het nummer van het sein waarvan ze een herhaling zijn, gevolgd door de letter "R" bijvoorbeeld "920 R".

#### L/H seinen

Indien een L/H-sein niet direct bij een lichtsein wordt geplaatst, dient dit sein een eigen nummer te krijgen, volgens de standaard seinbenaming. Bij gerelateerde matrixsignaalgevers is geen seinbenaming van toepassing.

#### Heuvelsein

Een heuvelsein van het type RS268b en RS269b (Zie hoofdstuk 2. Objectbeschrijvingen) krijgen een eigen benaming: Een "H" gevolgd door 2 of 3 nummers.

Een heuvelsein van het type RS270a/b/c (Zie hoofdstuk 2. Objectbeschrijvingen)  krijgt een standaard seinnummer.

#### Codewisselsein

Een codewisselsein krijgt een eigen benaming als volgt: Een standaard seinnummer gevolgd door een "C"

# Attribuutbeschrijvingen

Voor specificaties, zie bijlage 1. Treinbeveiliging hoofdstuk 4.

# Domeinwaarden

Als objecten hier niet voorkomen, is er geen sprake van objectspecifieke domeinwaarden.

## Seinen

### Signal

Seintypes:

| Waarde | Definitie |
| --- | --- |
| Standaard hoog sein | Hoog sein met rode, gele en groene lamp |
| Voorsein | Een voorsein kan twee kleuren tonen: groen voor doorrijden toegestaan en geel voor snelheid verminderen en rekenen op stoppen. |
| Permissief sein | Een P-sein (permissief sein) is een automatisch Sein (heeft altijd een bord met de letter P |
| Overwegontruimingswaarschuwingssein | Aanduiding van een lichtsein met een voorziening om in geval van storing de spoorwegovergang te kunnen sluiten. |
| Middenvoetbrugsein | Bij rood: Stoppen vóór het sein. Bij wit geen betekenis. Deze seinen zijn alleen op Amsterdam CS te vinden. |
| ATB-Code | Aanduiding van het tonen van een cabinesein dat een snelheidsbegrenzing oplegt. |
| Herhalingssein | Aanduiding voor de stand van het eerstvolgende lichtsein |
| Anti-icing sein | Anti-icing installatie in dienst en snelheidsindicatie |
| Heuvelsein | Heuvelen wel of niet toegestaan |
| L/H | Goederenregime: snelheid minderen/stoppen (alleen voor goederentreinen) |
| Vertreklicht | Door een bedieningshandeling uitgeschakeld sein dat geen opdracht, toestemming of beveiligingsgarantie geeft. |
| Vertreklicht dubbel | Door een bedieningshandeling uitgeschakeld sein dat geen opdracht, toestemming of beveiligingsgarantie geeft. |
| Overwegsein | Sein met gele en witte lamp |
| Stopplaatssein (Blauw licht) | Aanduiding van de plaats waar de voorzijde van een trein tot stilstand moet komen voor een goede dienstuitvoering. |
| Stopplaatssein dubbel (Blauw licht) | Aanduiding van de plaats waar de voorzijde van een trein tot stilstand moet komen voor een goede dienstuitvoering. |

Seinattributen:

| Attribuut | Opties |
| --- | --- |
| Rangeerindicator | ja/nee |
| Gubula | ja/nee |
| Spreidlens | ja/nee |
| Stop door schakelmethode | Automatisch/Handmatig (niet zichtbaar) |
| Stop door bedientijd | Vertraging waarmee het sein uit de stand STOP komt nadat deze geactiveerd is, in seconden. (niet zichtbaar) |

#### Illuminated Sign

Relationele Matrixsignaalgevertypes:

| Waarde | Definitie |
| --- | --- |
| Snelheid | 4/6/8/12/13 |
| X/G | Tunnelregime: snelheid minderen/stoppen (alleen voor goederentreinen) |
| L/H | Goederenregime: snelheid minderen/stoppen (alleen voor goederentreinen) |

#### Reflector Post

Reflectortypes

| Waarde | Definitie |
| --- | --- |
| RS-251 | Recht |
| RS-251b | Schuin |