Vraag Specificatie Eisen (VSE) Nautische Radars

| Colofon |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uitgegeven door: |  | Ministerie van Infrastructuur en Milieu |
| Datum: |  | 30-11-2017 |
| Status: |  | Definitief |

© 2017, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV). Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden vermenigvuldigd in welke vorm of door welke middelen dan ook zonder schriftelijke toestemming van de CIV. Dit document is vertrouwelijk en mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het is vrijgegeven.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3

1.1	Algemeen	3

1.2	Interpretatie van eisen	3

1.3	Verificatiemethoden	3

2	Technische eisen	4

2.1	Nautische radar eisen	4

2.2	Installatie eisen	4

2.3	Kenmerken nautische radar	5

2.4	Beheer en onderhoud	7

Lijst van tabellen

Tabel 1: Verificatiemethoden	3

Tabel 2: referentie documenten	4

# Inleiding

## Algemeen

De in deze VSE opgenomen eisen zijn minimumeisen. De Opdrachtnemer dient de nautische radars bedrijfsklaar te kunnen opleveren. Indien Opdrachtnemer van mening is dat één of meer eisen in deze VSE niet realistisch zijn of ingaan tegen wetten en/of gangbare normen, dient Opdrachtnemer na publicatie dit kenbaar te maken aan de Opdrachtgever.

## Interpretatie van eisen

Met betrekking tot de in dit document opgenomen eisen geldt het volgende:

- Eisen zijn te herkennen aan een unieke identificatie “VSE-nn” gevolgd door een vet gedrukte kop die in kernachtige bewoordingen de eis benoemt. Daaronder volgt een rij welke geïdentificeerd wordt door het woord “Eis:” gevolgd door de formele eistekst;

- Onder de eis is ruimte voor een toelichting. De toelichting maakt geen onderdeel uit van de eis; echter, de eis mag niet los worden gezien van de toelichting. De reden hiervoor is dat de toelichting aanvullende informatie biedt ter ondersteuning van de interpretatie van de eis.

- Ten slotte wordt onder elke eis een verificatiemethode vermeld. Verificatiemethoden worden nader toegelicht in §1.1.4.

## Verificatiemethoden

Opdrachtnemer dient alle relevante tests uit te voeren om aan te tonen dat de opgeleverde installatie(s) voldoen aan de eisen. De verschillende verificatiemethoden zijn gespecificeerd in onderstaande    Tabel 1. In elk van de eisen in dit document zijn één of meer verificatiemethoden opgenomen; aan elk van die verificatiemethoden moet worden voldaan.

Opdrachtnemer dient elk van de verificatiemethoden uit te voeren en in rapporten vast te leggen conform de in VSE opgenomen eisen.

Tabel 1: Verificatiemethoden

| Methoden | Omschrijving |
| --- | --- |
| Documentatie | Het voldoen aan de eis dient door Opdrachtnemer worden aangetoond middels documentatie waarin het onderhavige materiaal, component of proces gedetailleerd wordt beschreven. Documentatie voor gebruik, beheer en onderhoud, en testen. |
| Final Acceptance Test (FAT) | Bij de FAT levert de opdrachtnemer een technisch en functioneel werkende radarsensor op, conform de gestelde eisen van de klant. RWS ondersteunt de opdrachtnemer bij het in bedrijfstellen van de radarsensor. De overdracht van de radarsensor vindt plaats door middel van een protocol van oplevering, inclusief een FAT-rapport. |

# Technische eisen

Onderstaande technische eisen dragen bij aan de doelstellingen verwoord in de VSA, 2. Doelstellingen.

Tabel 2: referentie documenten

| Document | Omschrijving |
| --- | --- |
| [IALA guideline 1111] | ‘Preparation of Operational and Technical Performance Requirements for VTS Systems’, van mei 2015. http://www.iala-aism.org/product/preparation-of-operational-and-technical-performance-for-vts-equipment/ |
| [IALA V-128 | IALA Recommandation v-128, Operational and Technical Performance of VTS systems |
| Eurocontrol, data exchange | EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange - Part 1 All Purpose Structured EUROCONTROL Surveillance Information Exchange (ASTERIX) |

## Nautische radar eisen

| VSE-01 | Bedrijfsklaar opleveren van de nautische radars |
| --- | --- |
| Eis: Akkoord: □ | De geleverde nautische radars dienen bedrijfsklaar te worden opgeleverd. |
| Toelichting: | Het bedrijfsklaar opleveren betekent technisch en functioneel werkend opleveren, conform de gestelde eisen in de VSE en VSA. |
| Verificatie: | Documentatie, FAT |

| VSE-02 | CE-markering |
| --- | --- |
| Eis: Akkoord: □ | CE-markering. |
| Toelichting: | CE-markering geeft aan dat nautische radar voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu |
| Verificatie: | CE-merkteken moet aangebracht zijn op nautische radar |

## Installatie eisen

| VSE-03 | Nautische Radar bijbehorende apparatuur |
| --- | --- |
| Eis: Akkoord: □ | De bijbehorende apparatuur van de Nautische radar dient geschikt te zijn voor installatie in een 19” rack. |
| Toelichting: | Na oplevering te Stellendam draagt RWS zorg voor installatie op het platform (IT-room). Zie figuur 2 VSA. |
| Verificatie: | Documentatie |

| VSE-04 | Interface nautische radar |
| --- | --- |
| Eis: Akkoord: □ | Nautische radar data dient voor de advance radar, minimaal twee LAN interfaces te beschikken op basis van IP. |
| Toelichting: | Op iedere locatie is een koppeling met het LAN mogelijk (maximale bandbreedte 1Gbps) |
| Verificatie: | Documentatie |

| VSE-05 | Voeding specificatie Nautische radar voltage |
| --- | --- |
| Eis: Akkoord: □ | De Nautische radar apparatuur dient aangesloten te kunnen worden op 230V en/of 380V. |
| Toelichting: | Alle locaties, Mock-up, TenneT platform en windturbine, krijgen voorzieningen voor 230V en 380V. |
| Verificatie: | Documentatie |

| VSE-06 | Noodstroomvoorziening nautische radar (windturbine) |
| --- | --- |
| Eis: Akkoord: □ | De nautische radar dient te zijn voorzien van no-break spanning, die minimaal 30 minuten de zend/ontvanger van spanning kan voorzien. |
| Toelichting: | De UPS is benodigd ter bescherming van de radar, zodat bij het wegvallen van de spanning, de radar gecontroleerd down kan worden gebracht. Naast het feit dat de UPS spanningsdips op netwerk kan opvangen om beschadigingen te voorkomen. |
| Verificatie: | Documentatie |

## Kenmerken nautische radar

| VSE-07 | Afmetingen nautische radar t.b.v. het TenneT platform |
| --- | --- |
| Eis: Akkoord: □ | De antenne van de radar mag maximaal een diameter in het horizontale vlak hebben van 18ft (550cm) ten behoeve van het TenneT platform |
| Toelichting: | De Radar komt boven op het bordes van een 16m hoge mast, zie figuur 2 VSA. |
| Verificatie: | Documentatie |

| VSE-08 | Afmetingen nautische radar t.b.v. de windturbine |
| --- | --- |
| Eis: Akkoord: □ | De antenne van de radar mag een diameter in het horizontale vlak hebben van 21ft ten behoeve van de windturbine |
| Toelichting: | De radar wordt geïnstalleerd op de windturbine, zie figuur 2 VSA |
| Verificatie: | Documentatie |

| VSE-09 | Maximaal gewicht nautische radar voor alle locaties |
| --- | --- |
| Eis: Akkoord: □ | De nautische radar weegt maximaal 500kg. |
| Toelichting: | De nautische radar mag geen groter gewicht hebben dan 500kg. |
| Verificatie: | Documentatie |

| VSE-10 | Nautische radar t.b.v. TenneT -platform |
| --- | --- |
| Eis Akkoord: □ | IALA Capability; IALA Target Type; Gebied; IALA Availability Aval. Standard; 2; Corridor windenergiegebied Borssele, zie figuur 1 VSA; 90-95%. |
| Toelichting: | De nautische radar dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in IALA Guideline 1111 ‘Preparation of Operational and Technical Performance Requirements for VTS Systems’, van mei 2015, zie referentie documenten |
| Verificatie: | Documentatie, FAT |

| VSE-11 | Nautische radar t.b.v. windturbine |
| --- | --- |
| Eis Akkoord: □ | IALA Capability; IALA Target Type; Gebied; Availability. Advanced; 2; rondom windenergiegebied Borssele en corridors tbv scheepvaartbegeleiding SRK , zie figuur 1 VSA; 99,9%. |
| Toelichting: | De nautische radar dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in IALA Guideline 1111 ‘Preparation of Operational and Technical Performance Requirements for VTS Systems’, van mei 2015. |
| Verificatie: | Documentatie, FAT |

| VSE-12 | Nautische radar resolutie windturbine |
| --- | --- |
| Eis Akkoord: □ | De nautische radar voor de windturbine dient radarecho’s te onderscheiden op een bepaalde afstand. Capability; Target Type; Afstand (km); Tangentiele resolutie (m). Advanced; 2; 1; < 25. 4; < 50. 12; < 150. 20; < 250. |
| Toelichting: | Gemeten op het scherm |
| Verificatie: | Documentatie, FAT |

| VSE-13 | Interoperabiliteit nautische radar |
| --- | --- |
| Eis: Akkoord: □ | De ingewonnen radargegevens dienen ontsloten en gedistribueerd te kunnen worden op basis van ASTERIX protocol met minimaal die subcategorieën die benodigd zijn voor scheepvaart verkeersbegeleiding, laatste versie gepubliceerd 2 maanden voor de contractdatum. |
| Toelichting: | Vereist is een open standaard, zodat een afnemer van radardata vrij is in het kiezen van radarverwerkingssoftware. |
| Verificatie: | Documentatie, FAT |

## Beheer en onderhoud

| VSE-14 | Onderhoudsarme radar |
| --- | --- |
| Eis: Akkoord: □ | In het kader van onderhoudsvrij arme radar, duurzaamheid dient een Solid State Radar te worden aangeboden |
| Toelichting: | i.v.m. hoog vermogen, compliance, en onderhoudbaarheid. |
| Verificatie: | Documentatie |

| VSE-15 | Beheer op afstand |
| --- | --- |
| Eis: Akkoord: □ | De Nautische radar dient onshore benaderbaar te zijn voor beheer en onderhoud |
| Toelichting: | De opdrachtnemer dient een systeem te leveren dat voor de meest voorkomende onderhoud/beheer taken onshore benaderbaar is. Bijvoorbeeld aanpassingen aan sector blanking, omloopsnelheid, zendvermogen of software updates. |
| Verificatie: | Documentatie, FAT |

| VSE-16 | Monitoring op afstand |
| --- | --- |
| Eis: Akkoord: □ | De nautische radar dient onshore te worden gemonitord op basis van IP protocol. |
| Toelichting: | RWS beheer organisatie dient de nautische radar te kunnen monitoren |
| Verificatie: | Documentatie, FAT |

| VSE-17 | Laag onderhoud interval |
| --- | --- |
| Eis: Akkoord: □ | Alle componenten van de nautische radar dienen een onderhoudsinterval van maximaal 9 maanden te kunnen hebben. |
| Toelichting: | De componenten worden geplaatst op een offshore platform die maximaal twee keer per jaar (iedere 6 maanden) voor standaard onderhoud wordt bezocht. Bij slechte weersomstandigheden wordt niet uitgevaren. Voorkeur is voor systeem componenten die minimaal onderhoud nodig hebben en/of eenvoudig uitwisselbaar. |
| Verificatie: | Documenten |

| VSE-18 | Reserve onderdelen |
| --- | --- |
| Eis: Akkoord: □ | Reserve onderdelen dienen minimaal 10 jaar leverbaar te zijn. |
| Toelichting: | Dit geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu |
| Verificatie: | Documenten |