| Eisen aan data AI2017-0450 Bijlage 12 Eisen met betrekking tot periodieke rapportages |  |
| --- | --- |

# Inhoud

1. Inleiding

2. Frequentie van aanleveren

3. Aanlevermethode en leverkanaal

4. Transactie-rapportages

5. Meterwaarden

6. Grid capaciteit en vermogen

7. Eigenschappen laadobject

8. Gebruikersonderzoek

9.  In de toekomst gegenereerde data en gegevens

1.Inleiding

Ten behoeve van dagelijkse sturing, ontwikkeling en controle van  kennis en beleid, zal de gemeente analyses op laad- en laadgerelateerde data uit (laten)voeren. Hiervoor levert de concessiehouder de hieronder beschreven (laad)data en overige laadgerelateerde gegevens. Tevens zijn leverfrequentie en manier van aanleveren beschreven.

2. Frequentie van aanleveren

Bij de hieronder beschreven aan te leveren data en gegevens, staat steeds vermeld met welke frequentie het betreffende item dient te worden aangeleverd. Dit varieert afhankelijk van het type data of gegeven van realtime, wekelijks tot maandelijks.

3. Aanlevermethode en leverkanaal

(Laad)data zijn via een transfer protocol toegankelijk. De Opdrachtnemer kan daarbij kiezen uit FTP, ODBC, REST-server of vergelijkbaar. (Laad)data worden op deze manier geleverd aan de concessieverlener en een door de concessieverlener aangewezen data-beheer-partij.

4. Transactie rapportages (Charge detail records / CDR’s)

Leverfrequentie: realtime

Leverkanaal: transfer protocol (beschreven in 3.)

Voorbeeld aan te leveren per sessie:

| Sessionvalues (van iedere sessie onderstaande gegevens) | Verklarende tekst |
| --- | --- |
| CDR_ID | Sessie ID |
| Start_datetime | Connectie datum start |
| End_datetime | Connectie datum eind |
| Charge_Start_datetime | Starttijd laden |
| Duration | Aansluittijd |
| Volume | kWh |
| Charge_Point_Address | Adres |
| Charge_Point_ZIP | Postcode |
| Charge_Point_City | Stad |
| Charge_Point_Country | Land |
| Charge_Point_Type |  |
| Product _Type |  |
| Tariff_Type |  |
| Authentication_ID | RFID - pasnummer |
| Contract_ID | contract nummer RFID bij service provider |
| Meter_ID |  |
| OBIS_Code |  |
| Charge_Point_ID | paal ID |
| Service_Provider_ID | service provider |
| Connection_ID | EAN code |
| WCD_ID | nummer van socket vermeldt op laadobject 1, 2 etc. gekoppeld aan EAN |
| Infra_Provider_ID |  |

## 5. Meterwaarden

Leverfrequentie: realtime

Leverkanaal: transfer protocol (beschreven in 3.)

Voorbeeld:

| metervalues |  |  |
| --- | --- | --- |
| CDR_ID | DATUM + TIJD | METERWAARDE |
| 13421455 | 2015-01-01 00:52:58.0 | 2395778 |
| 13421455 | 2015-01-01 01:57:59.0 | 2395778 |
| 13421455 | 2015-01-01 03:02:57.0 | 2395778 |
| 13421455 | 2015-01-01 04:07:59.0 | 2395778 |
| 13421455 | 2015-01-01 05:13:00.0 | 2395778 |
| 13421455 | 2015-01-01 06:19:56.0 | 2395778 |
| 13421455 | 2015-01-01 07:24:58.0 | 2395778 |
| 13421455 | 2015-01-01 08:29:59.0 | 2395778 |
| 13421455 | 2015-01-01 09:34:56.0 | 2395778 |
| 13421455 | 2015-01-01 10:39:57.0 | 2395778 |
| 13421455 | 2015-01-01 11:44:58.0 | 2395778 |
| 13421455 | 2015-01-01 12:51:52.0 | 2395778 |
| 13421455 | 2015-01-01 13:56:54.0 | 2395778 |
| 13421455 | 2015-01-01 14:01:55.0 | 2395805 |
| 13421455 | 2015-01-01 14:06:56.0 | 2395875 |
| 13421455 | 2015-01-01 14:11:57.0 | 2395893 |
| 13421455 | 2015-01-01 15:16:53.0 | 2395893 |
| 13421455 | 2015-01-01 16:22:00.0 | 2395893 |
| 13421455 | 2015-01-01 17:27:01.0 | 2395893 |
| 13421455 | 2015-01-01 18:34:23.0 | 2395893 |
| 13421455 | 2015-01-01 19:39:24.0 | 2395893 |
| 13421455 | 2015-01-01 20:44:26.0 | 2395893 |
| 13421455 | 2015-01-01 21:51:53.0 | 2395893 |
| 13421455 | 2015-01-01 22:56:55.0 | 2395893 |

Toelichting meterwaarden: Tijdens een laadsessie wordt, als er wordt geladen, vanaf de starttijd van laden iedere vijf minuten een meterwaarde doorgegeven. Als er niet geladen wordt, geeft de meter ieder uur + vijf minuten de meterwaarde door. Deze frequentie kan variëren afhankelijk van de toegepaste meter. De meterwaarden op klok-synchrone kwartieren.

## 6. Grid capaciteit en vermogen

Leverfrequentie: wekelijks

Leverkanaal: transfer protocol (beschreven in 3.)

- CDR_ID (= sessie ID) States of charging per laadsessie (4 statussen waarin een voertuig zich kan bevinden tijdens een laadsessie).

- Per transactie op socket-niveau de kwartiertijden met daarbij: kWh geladen per klok-synchroon kwartier, geboden vermogen per kwartier en afgenomen vermogen .

7. Eigenschappen laadlocatie

Leverfrequentie: maandelijks

Leverkanaal: te downloaden in tabelvorm (excel)

- Charge_Point_ID (uniek objectnummer)

- EAN-code

- Categorie aansluiting

- datum plaatsing laadobject

- datum verplaatsing laadobject

- datum verwijdering laadobject

- straat

- huisnummer

- postcode

- buurtcombinatie

- buurt

- stadsdeel

- stad

- provincie

- Land

- geo: locatie in longitude en lattitude

- aantal sockets

- maximaal vermogen per socket

- uniek socketnummer (aansluitnummer)

- type verzoek -> strategisch/ aanvraag / etc*door jullie in te vullen

- type laadlocatie -> laadplein / standaard /(semi) snel

- Snellader ja/nee

- toegankelijkheid: publiek / semi publiek / privaat / …

- parkeer plaats type: langs(file) / haaks / visgraat/anders

- smart charging enabled (ja/nee)

- leverancier laadobject

- Exploitant/operator

- Eigenaar laadobject

- Tarief per KWh

8. Gebruikersonderzoek

De concessiehouder is bereid mee te werken aan gebruikersonderzoek. Deze stelt hiervoor (achtergrond)gegevens beschikbaar. Te denken valt bv. aan vloot-gerelateerde gegevens als pasnummers behorende bij elektrische autodeel-concepten of doelgroepen als elektrisch taxi- en bestelverkeer.

9. In de toekomst gegenereerde data en gegevens

De implementatie van nieuwe technologie, functionaliteit, software, hardware, zal nieuwe data en gegevens genereren. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als in 2. (eigendom data) omschreven. Op dit moment denken we hierbij bijvoorbeeld  aan  gegevens m.b.t. slimme laadobjecten: upload en download van kWh’s in de vorm van meterwaarden, maar ook andere data en gegevens kunnen hier onderdeel van zijn.

Onder smart charging wordt verstaan het slim laden in de vorm van uitgesteld laden, up- en down laden (Vehicle to Grid), laden met verschillende snelheden en de koppeling met duurzame energie opwek etc..