# Bijlage 1 Programma van Eisen

## Versie: GEWIJZIGD 14 december 2018, wederom gewijzigd 27 februari 2019

## Algemeen

Door voor deze aanbesteding een Inschrijving in te dienen, verklaart Inschrijver zich onvoorwaardelijk en volledig akkoord met de onderstaande eisen. Eventuele voortvloeiende kosten uit onderstaande eisen dient u te verwerken in uw prijsopgave. Onderstaande eisen kunnen dus niet leiden tot extra kosten.

Uw kleding dient aan de onderstaande technische eisen te voldoen. U toont dit aan door óf op basis van de genoemde proeven en deze door een ‘notified body’ aan te doen vullen met testresultaten waarvoor u nog geen gegevens heeft, óf de door u aan te bieden kleding in haar geheel conform het volledige testprotocol door een ‘notified body’ te laten testen. In beide gevallen zal een ‘notified body’ u door middel van testcertificatie in de gelegenheid stellen in uw inschrijving te bevestigen dat u aan de desbetreffende eisen voldoet.

Vooralsnog wordt vastgesteld dat deze door een ‘notified body’ geldig blijven voor andere aanbestedingen voor brandweerkleding, voor de volgende termijnen:

a. indien u over een geldig NEN-IS0 900X certificaat beschikt gedurende de geldigheidsduur van dat certificaat;

b. 1 jaar na afgifte van bedoelde certificaten, indien u (nog) niet over een NEN-IS0 900X certificaat beschikt.

Bovendien geldt te allen tijde dat u nieuwe certificaten dient te vragen indien zich significante wijzigingen voordoen in uw productieproces en/of de te gebruiken materialen.

Onderliggend Programma van Eisen behelst de minimale eisen waaraan de Inschrijvers en de aan te bieden uitrukkleding dient te voldoen.

Definitie Uitrukkleding:

De uitrukkleding is een samenstelling/constructie van meerdere componenten. De kleding is bestaat uit een uitrukjas en een uitrukbroek. Inschrijver is verder vrij om invulling te geven aan de componenten uitrukjas en uitrukbroek.

De kenmerken van de componenten dragen in ieder geval bij aan:

- Bescherming tegen de invloeden van buiten (hoge stralingstemperatuur, vocht, mechanisch geweld, e.d.)

- Welzijn van de drager tijdens zijn/haar werkzaamheden (draagcomfort, bewegingsvrijheid, warmtestuwing in het lichaam, vochtregulatie, e.d.)

- Zichtbaarheid, in het bijzonder bij duisternis of slecht zicht.

Opdrachtgever wenst te benadrukken, dat de Inschrijvers worden uitgedaagd om een compromis te zoeken tussen ultieme bescherming en het draagcomfort. Inschrijvers worden daarom zoveel mogelijk vrijgelaten om zelf keuzes te maken in hetgeen ze aanbieden bij Inschrijving. Het staat Inschrijvers dus ook vrij om naar eigen inzicht een ‘jas-over-jas, een 2 jassensysteem en/of een meerlaagse broek, enz.’ aan te bieden.

De hieronder gestelde eisen zijn eveneens van toepassing op de optioneel aan te bieden Overall, tenzij de gestelde eisen tegenstrijdig zijn met deze specifieke uitvoering van uitrukkleding.

## Algemene eisen

| Eis | Algemeen | Akkoord ja/nee |
| --- | --- | --- |
| A.01 | De uitrukkleding voldoet ten minste aan alle hierop betrekking hebbende; Nederlandse wetgeving en Europese wetgeving (wetten, besluiten, regelingen e/o voorschriften) en normering (normen, richtlijnen e.d.), geldend op het moment van de aanbesteding (wetten, besluiten, regelingen en/of voorschriften en normering (normen, richtlijnen, e.d.) met betrekking tot de productie en de exploitatie van de persoonlijke beschermingsmiddelen, zowel in algemene zin als bij de uitoefening van de brandweer eigen operationele taken (brandbestrijding, technische hulpverlening en daaruit voortvloeiende gevolgen). |  |
| A.02 | De, op de aangeboden uitrukkleding, van toepassing zijnde certificaten en test- rapporten vormen een onderdeel van de offerte. De certificaten en testrapporten vallen binnen hun geldigheidstermijn en zijn afgegeven door een, door de overheid, erkende instelling. |  |
| A.03 | De inschrijver levert de uitrukkleding in de combinatie jas / broek (daarbinnen overigens ‘vormvrij’). |  |
| A.04 | De in de offerte aangeboden uitrukkledingstukken voldoen aan de volgende specifieke normen (laatste versie). - NEN-EN 469:2005 (‘heat transfer Flame en Radiation’ minimaal klasse 1) - NEN-EN 1149-5:2008 - NEN-EN-ISO 13688:2013 |  |
| A.05 | De aangeboden uitrukkleding dient te voldoen aan bovengenoemde normen. U dient dit aan te tonen door middel van het bijvoegen van de testrapporten. |  |
| A.06 | Voor Brandweer Nederland is een nieuwe huisstijl / uitstraling voor uitrukkleding / bluskleding gepresenteerd in oktober 2018. Opdrachtgever wenst aan te sluiten op deze ontwikkeling. De door u aangeboden Uitrukkleding dient te voldoen aan: de ‘Nieuwe huisstijl uitrukkleding Brandweer’; details zijn op te vragen via het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). |  |
| A.07 | De in uw offerte aangeboden uitrukkleding is geschikt om door vrouwelijke en/of mannelijke brandweermensen te worden gedragen. |  |
| A.08 | Combinaties in de maatvoering van de jas en de broek zijn mogelijk (bv.: Jas xl broek xxl); uitrukkleding wordt in principe op de man/vrouw aangemeten. |  |
| A.09 | De inschrijving is voorzien van een modeltekening van de uitrukkleding. Opgemerkt wordt: nadere uitwerking van zakken en lussen wordt echter na opdracht in samenspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bepaalt. |  |
| A.10 | De inschrijver levert voor de eerste beoordeling een “standaard” nieuw pak conform het PvE zonder tekst en logo. (Zakken, lusjes en opbergmogelijkheden worden in de eerste fase niet beoordeeld). Pakken zijn minimaal 3 x machinaal gewassen en gedroogd. Daarbij geeft de opdrachtgever aan niet aansprakelijk te zijn voor eventuele ontstane schade aan de Uitrukkleding tijdens de eerste beoordeling. Eventuele schade opgelopen tijdens de eerste beoordeling komt voor rekening van de inschrijver. De opdrachtgever stelt zich hierbij ten doel de Uitrukkleding zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat terug te leveren. Certificering niet noodzakelijk. |  |
| A.11 | Indien Inschrijver na de 1e fase door gaat naar de 2e beoordelingsfase (‘praktijktesten’) levert de inschrijver voor de praktijkproef 12 ‘op de man/vrouw aangemeten’ nieuwe pakken conform het PvE zonder merkteksten en/of merklogo’s welke gebruikt zullen worden voor de praktijktesten. Pakken zijn minimaal 3 x machinaal gewassen en gedroogd. Inschrijver mag hiervoor eenmalig een vastgestelde vergoeding van totaal € 9.000,-- (incl. BTW) factureren. Deze kleding wordt daarmee eigendom van Opdrachtgever. |  |
| A.12 | U dient aan te geven wat de maximale reparatietijd is en wat de kosten zijn bij reparatie van de uitrukkleding. U dient dit aan te geven middels een kosten specificatie (kosten rits, striping, overige losse onderdelen zoals bijvoorbeeld bretels, clips, e.d.) |  |
| A.13 | Van elk toegepast materiaal dient de aanbieder een verklaring van het (half) fabricaat te overleggen waaruit blijkt dat de producent van bedoeld materiaal akkoord gaat met toepassen van het materiaal in het uitrukkleding pakket. Aanbieder dient aan te geven uit welke lagen de uitrukkleding is opgebouwd onder vermelding van de specificaties van deze stoffen. |  |
| A.14 | Bij de offerte dient een verklaring te worden afgegeven over de kleurechtheid van de stoffen. De te leveren pakken gedurende de raamovereenkomst en eventuele verleningsopties hebben altijd gelijke uitstraling en kleur. |  |
| A.15 | De aanbieder levert met de Inschrijving een volledige instructie in het Nederlands waarmee de gebruiker wordt geïnstrueerd over: - Gebruik; - Onderhoud en controle; - Reiniging/bewassing, nabehandeling (wijze en frequentie van eventueel impregneren) en droging, van elk onderdeel; - Dit dient in eigen beheer uitgevoerd te kunnen worden. Eén en ander conform NPR-CEN/TR 14560:2003, Richtlijn voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van beschermen de kleding tegen hitte en vuur |  |
| A.16 | Communicatie in woord en geschrift tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdens de gehele contractperiode geschiedt in de Nederlandse taal. |  |
| A.17 | Onderhoud, registratie en reiniging dient in eigen beheer en eventueel door nader te bepalen derden te kunnen worden uitgevoerd. |  |
| A.18 | U bent bekend en gaat akkoord met de waardering- en beoordelingswijze die gehanteerd wordt zoals opgenomen in het beschrijvend document. |  |
| A.19 | Levertijd bedraagt, ongeacht de omvang van de bestelling maximaal 12 weken na deel-opdrachtverstrekking. Afstemming levering in overleg met opdrachtgever. |  |
| A.20 | Bestellingen worden compleet aangeleverd bij Opdrachtgever. M.a.w. aangemeten combinaties van broek/jas per persoon worden samen verpakt per persoon aangeleverd en voorzien van een duidelijke vermelding van naam en kazerne |  |
| A.21 | (Deel-) opdrachten uitrukkleding worden door zorg van Opdrachtnemer per persoon aangemeten. Na aanmeten treedt Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever over het uitleveren van het pak op persoons- en of kazerneniveau. Het aanmeten en uitleveren maakt onderdeel uit van de aanbieding. |  |
| A.22 | Inschrijver is in staat om een voor opdrachtgever geschikt bestel- en leveringsproces in te richten (ofwel via formulieren op papier of via digitale systemen), passende bij de inrichting van de organisatie van Opdrachtgever. |  |
| A.23 | 1 keer per half jaar dient er samen met opdrachtgever een evaluatie over de algehele kwaliteit van zowel de uitrukkleding als het onderhouds-, reparatie-, bestel-, leverings- en facturatieproces plaats te vinden |  |
| A.24 | Inschrijver dient op max. 3 A4 een omschrijving in waaruit blijkt waar de aandachtspunten liggen in het ontwerp en gebruik van materialen op de onderdelen: een ideaal optimum tussen veiligheid bij brandbestrijding en het draagcomfort voor de gebruiker bij overige brandweerwerkzaamheden. |  |
| A.25 | Inschrijfprijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW, voor levering franco (INCOTERMS 2010: DDP) op de locatie Kazerne Almelo-Centrum. |  |
| A.26 | Inschrijfprijzen zijn geldig en bindend vast van 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2022. Met ingang van 1 november 2022 mogen de prijzen jaarlijks worden geïndexeerd overeenkomstig de consumentenprijsindex (“CPI-index”) van het CBS. |  |

## Technische eisen

| Eis | Technisch | Akkoord ja/nee |
| --- | --- | --- |
| TE.01 | De functionaliteit van de uitrukkleding en een degelijke representatieve verschijning van de uitrukkleding is bij brandweergebruik gegarandeerd voor de levensduur van minimaal 10 jaren en/of 50 bewassingen, conform de huidige normering. |  |
| TE.02 | De uitrukkleding is maatvast, waterdicht naar de binnenzijde en behoudt de oorspronkelijke eigenschappen; ook na diverse was-/reinigingsbeurten, langdurige blootstelling aan blus c.q. vuil water, dan wel aan hoge temperaturen als gevolg van straling, geleiding en stroming. U dient als bijlage van de offerte een krimptolerantie van het aangeboden uitrukkleding aan te leveren. |  |
| TE.03 | Opdrachtnemer dient rekening te houden met de hiervoor bedoelde krimptolerantie, i.r.t. het aanmeten van uitrukkleding en het garanderen van de maatvastheid gedurende de gehele levensduur, zoals bedoeld in TE.01. |  |
| TE.04 | De stofsamenstelling en het aan te bieden meerlagen-systeem is geheel vrij van invulling voor de Inschrijver. Het uitrukpak dient een aantoonbare bestendigheid te bezitten, dat de drager voortdurend beschermd is en blijft tegen gevaren bij; a. De brandbestrijding (bij blootstelling aan thermische invloeden door hitte, door straling, geleiding en stroming in de omgeving). b. De technische hulpverlening (bij blootstelling aan mechanisch geweld – bijvoorbeeld door scherpe c.q. puntige voorwerpen) c. Bij assistentie in een gezondheid belastende en/of milieuonvriendelijke omgeving (bijvoorbeeld chemische invloeden- bijvoorbeeld door de in de omgevingslucht aanwezige dampen/gassen van (an)organische stoffen) d. Of combinaties van a/b/c. Het materiaal c.q. de onderdelen van de uitrukkleding blijven compact, verweken niet, evenals de afsluitingen, verbindingen c.q. bevestigingen niet loslaten of speling krijgen of daarna geen scheuren, barsten of kloven vertonen, waardoor de veiligheid van de drager in gevaar wordt gebracht c.q. bescherming is of wordt verminderd. |  |
| TE.05 | Het beschermingsniveau van het uitrukpak wordt onafhankelijk van de onderkleding behaald. |  |
| TE.06 | Zowel broek als jas zijn zo vlak mogelijk afgewerkt. |  |
| TE.07 | Bij blootstelling aan thermische invloeden –vrieskou c.q. hitte door straling, geleiding en stroming in de omgevingsatmosfeer en/of contact met objecten met een koude/hoge temperatuur- biedt de uitrukkleding de gebruiker voortdurende bescherming tegen de thermische invloeden. De mate van temperatuurtransport overschrijdt op geen enkel moment de waarden zoals deze in de normen zijn vastgelegd. |  |
| TE.08 | De uitrukkleding is voorzien van een gesealde en gesegmenteerde striping. De aangebrachte striping heeft, op geen enkele wijze, een nadelige invloed op het draagcomfort, de beschermende werking van de kleding en op de vochthuishouding (zowel van binnenuit naar buiten als andersom). Striping conform ‘Nieuwe huisstijl uitrukkleding Brandweer’, Oktober 2018. Uitrukkleding is voorzien van zo min mogelijk striping, maar voldoet echter wel aan de geldende norm (dit dient aangetoond te worden d.m.v. tekening en berekening bij inschrijving). In afwijking van B.3 in Annex B van EN 469, dient de kwaliteit van de striping aan klasse 2 (y=2) zoals gesteld in EN 471, te voldoen. Er is geen x klasse uit EN 471 van toepassing, deze klasse is dan ook expliciet uitgesloten. Voor de plaatsing van het striping-materiaal geldt dat zowel de armen, als de benen, als de torso van striping dienen te zijn voorzien. Niet vereist is echter dat de armen, de benen en de torso zijn omcirkeld met het materiaal, dit staat vrij naar eigen inzicht van Inschrijver. Voor het overige behoeft niet voldaan te worden aan onderdelen uit de EN 471. |  |

| TE.09 | De rechtermouw van de uitrukkleding wordt voorzien van een rondvormig stuk klittenband (zacht deel) diameter 90 mm t.b.v. een ‘kazerne-/ploegembleem’. De linkermouw van het uitrukkleding wordt voorzien van het Nederlands brandweerembleem. Voor maatvoering, kleurstelling e.d. zie www.brandweerhuisstijl.nl. Embleem wordt niet over striping aangebracht |  |
| --- | --- | --- |
| TE.10 | De toegepaste ritssluitingen in de uitrukkleding zijn van het type YKK-rits of kwalitatief gelijkwaardig. De voorsluiting van de uitrukjas bestaat uit een YKK rits of gelijkwaardig met panieksluiting (Quick release) en voorzien van een overslag. Alle sluitingen zijn dusdanig gefabriceerd dat de rits nooit kan vastlopen in de stof. Eventueel toegepast klittenband moet zodanig zijn geplaatst dat deze niet verkleefd kan raken met andere kledingstukken en/of uitrustingsstukken. Het klittenband mag in geen geval loslaten en/of schuiven en moet op een gemakkelijke wijze los zijn te halen. |  |
| TE.11 | Toepassing van klittenband dient zoveel als mogelijk beperkt te worden. Alle klittenband mag geen irritatie geven in het gelaat van de gebruiker. Bij toepassing van klittenband dient richting ‘huid en haar’ het zachte deel gebruikt te worden. |  |
| TE.12 | Niet in gebruik zijnde klittenband dient te kunnen worden afgedekt. Hierbij valt te denken aan klittenband t.b.v. bevestiging schouderstuk / ‘jukstuk’. |  |
| TE.13 | De naden, verbindingen en sluitingen laten geen vloeistoffen door naar de binnenzijde. Naden zijn deugdelijk, kwalitatief hoogwaardig afgewerkt. |  |
| TE.14 | Bij alle bewegingen van het lichaam blijft de bescherming van de lichaamsdelen in tact zoals deze ook beschermt in de rust positie. |  |
| TE.15 | De beschermende en technische eigenschappen van het uitrukpak worden niet negatief beïnvloed door het dragen van overige beschermende middelen (bijvoorbeeld helm, handschoenen, ademlucht, klimgordel, enz.). |  |
| TE.16 | De uitrukkleding dient op de knieën en elle bogen ter bescherming en voorkoming van slijtage (scherpe delen) extra te worden verstevigd en dient vloeistofdicht te zijn. Toepassingen dienen zo soepel mogelijk te worden uitgevoerd. |  |
| TE.17 | De uitrukkleding is voorzien van schouderversteviging. Deze dient enerzijds als bescherming tegen vallende voorwerpen en anderzijds is deze ten behoeve van de massaverdeling van de kleding op zich en de schouderbanden van de adembeschermende middelen of slepen met slangen. Schouderversteviging is dusdanig uitgevoerd, dat deze positief bijdraagt aan de luchtcirculatie en ventilatie binnen de jas. |  |
| TE.18 | De mouwen zijn voorzien van flexibele polsmanchetten met geïntegreerde (comfortabele) duimgaten. Dit ter voorkoming van het onbedoeld opstropen van de mouwen. |  |
| TE.19 | De kleding dient te worden voorzien van een transponder met een uniek kenmerk waarmee zowel leverancier als opdrachtgever zijn uitrukkleding kan identificeren. De unieke transponders worden door Opdrachtgever beschikbaar gesteld. |  |
| TE.20 | Elk onderdeel van de uitrukkleding is voorzien zo min mogelijk labels, maar bevat ten minste de volgende informatie; - Het CE en/of EN keurmerk m.b.t. de persoonlijke beschermingsmiddelen brandweer - De maat van het uitrukkledingstuk. - Productiedatum - Op het label staat tevens de tekst aangegeven: EIGENDOM BRANDWEER TWENTE - LABEL NIET UIT DE UITRUKKLEDING VERWIJDEREN Nadere invulling van dit label zal na gunning met de opdrachtnemer worden afgestemd. |  |
| TE.21 | Elk onderdeel van de uitrukkleding is voorzien van een label met daarop: - De naam van de gebruiker en kazernenaam; Dit label dient bij het wisselen van gebruiker eenvoudig te kunnen worden vervangen. Bij het verwijderen of vervangen van het label mag er geen schade ontstaan aan het uitrukpak; verwijderen en vervangen dient op een zo eenvoudig mogelijke wijze door Opdrachtgever zelf te kunnen plaatsvinden. Dit label kan op verzoek ook blanco geleverd worden; de informatie op het label kan door Opdrachtgever zelf worden ingevuld. |  |
| TE.22 | De hiervoor bedoelde labels moeten een levensduur hebben minimaal gelijk aan de technische levensduur van het uitrukpak. Teksten en/of afbeeldingen op het label blijven gedurende de gehele levensduur afleesbaar en zichtbaar. |  |
| TE.23 | Het uitrukpak heeft minimale opbergmogelijkheden, echter voldoende (binnen- en buitenzakken/lussen/haken/etc.) voor het opbergen van de volgende zaken: - Haakse zaklamp type Streamlight - 1 of 2 portofoons, compleet met spreeksleutel (portofoonzakken mogelijk afneembaar?) - 1 paar blushandschoenen - 1 paar HV-handschoenen - 1 Bril - Enkele pennen / stiften en een notitieboekje formaat A6 De daadwerkelijke uitvoering, positie, maatvoering van opbergmogelijkheden wordt na gunning afgestemd tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. |  |
| TE.24 | Toegepaste zakken zijn dusdanig geconstrueerd dat water en/of vuil moeilijk kan intreden en vrij kan uittreden. |  |
| TE.25 | De inschrijver heeft zich op de hoogte gesteld van de bij Brandweer Twente in gebruik zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen en heeft hiermee rekening gehouden met de inschrijving. Op dit moment zijn bij Brandweer Twente onder andere in gebruik: - Hoofdbescherming: MSA Gallet F1SF met Aramide nekflap - Hoofdbescherming: HV-helm - Handbescherming: Diverse blus- en HV-handschoenen (type zowel met manchet en lange schacht/kap) - Communicatie: Motorola en Sepura met spreeksleutel en headset - Handlamp: Streamlight Survivor haaks-model - Ademluchtbescherming: MSA AirMaxx - Valbeveiliging: Petzl Avao - Redvesten: Besto De uitrukkleding dient met elk merk en type persoonlijke beschermingsmiddel te combineren zijn. |  |
| TE.26 | De aangeboden kleding dient tijdens gebruik niet statisch geladen te worden conform de huidige normering. |  |
| TE.27 | Inschrijver levert schouderstukken / jukstukken welke middels klittenband bevestigd kunnen worden op de uitrukkleding (Jas en eventueel Overall) met een nadere opdruk. De exacte opdruk wordt na opdracht i.o.m. opdrachtgever bepaald. Inschrijver conformeert zich aan de regelgeving omtrent de te leveren schouderstukken / jukstukken aan het document: Functionele herkenbaarheid 2.1, uitgegeven door het toenmalige NIFV. Deelnemer dient op Calculatieblad bijlage 5 een prijs in te vullen voor levering van schouderstukken / jukstukken. |  |

## Aanvullende technische eisen

## Uitrukjas

| Eis | Technisch Uitrukjas | Akkoord ja/nee |
| --- | --- | --- |
| TE.29 | De uitrukjas heeft op de voorzijde (borsthoogte) en op de achterzijde (schouderbladhoogte) een zachte klittenband strook. Deze dienen ter bevestiging van gekleurde schouderstukken / jukstukken. |  |
| TE.30 | De uitrukjas is op borsthoogte aan de linker-voorzijde voorzien van een klittenband strook (zachte zijde) ten behoeve van een naamlint. Het naamlint dient eveneens zichtbaar te zijn tijdens het dragen van schouderstukken / jukstukken. Het naamlint met geborduurde naam van de drager moet per levering van een jas worden meegeleverd. Kleur lint en naam in overleg met de opdrachtgever. Naamlint is voorzien van 1 voorletter, evt. tussenvoegsel en achternaam. |  |
| TE.31 | De jas is voorzien van een deugdelijke ophanglus. |  |

## Uitrukbroek

| Eis | Technisch Uitrukbroek | Akkoord ja/nee |
| --- | --- | --- |
| TE.32 | De pijp van de uitrukbroek dient gemakkelijk over het toegepaste schoeisel te vallen en in de kazerne over dit schoeisel te kunnen worden geplaatst, zodat gebruiker direct kan instappen en de broek kan optrekken. Toegepast schoeisel betreft middelhoge veterlaars met zaagprotectie. |  |
| TE.33 | Naar eigen keuze en inzicht kan de gebruiker het uitrukpak voorzien van extra kniebescherming. Dit dient op eenvoudige wijze aangebracht te kunnen worden. Deze kniebescherming mag geen belemmering vormen bij het ‘wegzetten’ van de uitrukbroek over de uitruklaarzen. Deze extra kniebescherming is standaard onderdeel van de levering. |  |
| TE.34 | Broek is voorzien van ‘bretels’. De elastische banden (‘bretels’) hebben een breedte van minimaal 50 mm. De banden zijn voorzien van demping op de schouders (‘bokkentuig’) en hebben een voorziening ten behoeve van de massaverdeling van een ademlucht draagtoestel. |  |
| TE.35 | De bevestiging van de banden aan de voor- en rugzijde van de broek mag niet voelbaar zijn voor de drager. De elastische banden zijn aan de voorzijde voorzien van een gesp, die ook de lengte instelling verzorgt. Toegepaste gespen en bevestiging is eenvoudig losneembaar en door de gebruiker zelf te vervangen. |  |
| TE.36 | Zakken en opbergmogelijkheden in- en aan de broek worden na opdracht nader afgestemd tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. |  |
| TE.37 | De broek is aan beide zijden voorzien van 2 doorsteekzakken zodat de onderkleding bereikbaar is. Deze doorsteekzakken zijn afsluitbaar met klittenband. |  |
| TE.38 | De broek is voorzien van een deugdelijke ophanglus. |  |
| TE.39 | De onderzijde van de pijpen nemen geen vocht op en zijn rondom slijtvast afgewerkt. Ook slijtage aan de binnenzijde van de broek op wreef van de laars/schoen/rits is uitgesloten. |  |
| TE.40 | Aan- en uittrekken van de broek dient gemakkelijk te zijn, waarbij een eventuele voering niet mag belemmeren. |  |

## Onderhoud- en reparatie-eisen

| Eis | Onderhoud- en reparatie | Akkoord ja/nee |
| --- | --- | --- |
| OE.01 | Reiniging van de uitrukkleding moet machinaal kunnen worden uitgevoerd binnen de bij de brandweer bekende wasprogramma’s. |  |
| OE.02 | Reinigingsmiddelen die voor het reinigen van de uitrukkleding vereist zijn moeten vallen onder de categorieën van gebruikelijke professionele reinigingsmiddelen die vrij in de handel verkrijgbaar zijn. |  |
| OE.03 | Tot de levering behoort, voor elk type van de aangeboden uitrukkleding een volledige kosteloze voorlichting waarmee de kerninstructeurs worden geïnstrueerd omtrent: - Het gebruik en maatnemen - Het onderhoud en de controle - Het reinigen, bewassen en drogen |  |
| OE.04 | Indien certificering van de onderhoudsmedewerkers is vereist voorziet de Opdrachtnemer in het kosteloos certificeren van de verantwoordelijke medewerker(s) en eventueel ondersteunende onderhoudsbedrijven. |  |
| OE.05 | De Opdrachtnemer geeft in een afzonderlijke reparatie (service) plan aan welke mogelijkheden er bestaan om uitrukkleding (nog) te herstellen, binnen welke termijnen de reparatie gereed is en in welke staat de uitrukkleding aangeboden kan/moet worden. |  |
| OE.06 | De Opdrachtnemer geeft in geval van reparatie vooraf inzicht in de kosten die gemaakt worden voor reparatie, uren, materieel en transport. |  |
| OE.07 | Onderdelen die mogelijk door de gebruiker snel defect kunnen raken en/of aan slijtage onderhevig zijn kunnen op gemakkelijke wijze worden vervangen (bijvoorbeeld kniebescherming, banden e.d.). |  |
| OE.08 | De Opdrachtnemer garandeert de beschikbaarheid van het aangebodene, inclusief toebehoren gedurende 10 jaar na levering. Indien de opdrachtnemer een gewijzigd type uitbrengt, zal deze enkel na overleg en toestemming geleverd mogen worden. |  |
| OE.09 | De Opdrachtnemer garandeert de bereikbaarheid, voor melding van reparatie, van het servicepunt gedurende kantooruren en 5 dagen per week. |  |
| OE.10 | De doorlooptijd bij reparatie gerekend bij ontvangst reparateur bedraagt maximaal 5 werkdagen. Bij reparaties welke langer duren dan de gestelde 5 werkdagen voorziet de Opdrachtnemer in een kosteloos tijdelijk vervangend gelijkwaardig uitrukpak. |  |
| OE.11 | Leverancier staat toe dat, met behoud van garantie, onderhoud en reparatie aan de uitrukkleding door derden worden verricht en stelt hiertoe de daarvoor benodigde materialen ter beschikking. |  |
| OE.12 | Periodiek vinden er aanmeetmomenten plaats voor bijvoorbeeld nieuwe medewerkers. Aanmeetmomenten op een kazerne waarin de kleding wordt aangemeten op de gebruiker door de Inschrijver, maakt kosteloos deel uit van de levering gedurende de looptijd van de overeenkomst. |  |

## Milieu-, ARBO- en Sociale eisen (ME)

| Eis | Milieu-, ARBO- en sociaal | Akkoord ja/nee |
| --- | --- | --- |
| ME.01 | Uw bedrijf voldoet voor wat betreft de uitvoering van werkplaatsen, kantoren en terreinen evenals voor bedrijfsactiviteiten voor wat betreft opslag, werkzaamheden en afvalverwerking onverkort aan de door de internationale overheid gestelde voorwaarden krachtens de milieuwetgeving. |  |
| ME.02 | Inschrijver gaat na opdrachtverlening akkoord met het ondertekenen van sociale voorwaarden en verklaart daarmee de fundamentele arbeidsnormen te respecteren, zoals vastgelegd in de conventies van de Internationale Labour Organisation (ILO), inzake afschaffing van dwangarbeid en slavernij, afschaffing van kinderarbeid, vrijwaring van discriminatie op het werk en in het beroep, de vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen . |  |
| ME.03 | Inschrijver gaat na opdrachtverlening akkoord met het ondertekenen van sociale voorwaarden en verklaart daarmee de mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en uitwerking daarvan in bindende verdragen, die arbeids- en bedrijfsrelevant zijn te respecteren. |  |

## Garantie eisen (GA)

| Eis | Garantie | Akkoord ja/nee |
| --- | --- | --- |
| GA.01 | De garantietermijn bedraagt ten minste 4 jaar na aflevering en acceptatie. Inschrijver geeft zelf in zijn inschrijving de aangeboden garantietermijn en bijbehorende bepalingen aan. |  |
| GA.02 | Indien de inschrijver van mening is dat geen beroep kan worden gedaan op de garantiebepalingen, omdat een gebrek niet zou behoren tot de gegarandeerde eigenschappen of aan de gebruiker verwijtbaar zou zijn, rust de bewijslast in deze bij de inschrijver. |  |
| GA.03 | Gedurende de garantietermijn zijn alle, aan de garantie gerelateerde, kosten (inclusief verzending, evt. verblijfs- en reiskosten) voor rekening van de inschrijver. |  |
| GA.04 | De garantietermijn laat, ook na afloop daarvan, onverlet het bepaalde omtrent aansprakelijkheid in het algemene recht en in deze opdracht. |  |

| Statutaire naam inschrijver (combinant) |  |
| --- | --- |
| Naam ondertekenaar |  |
| Functie ondertekenaar |  |
| Handtekening |  |
| Plaats |  |
| Datum |  |

Onder meer de richtlijnen EEG 89/686, 93 / 68, 93 / 95 en 96 / 58 inzake persoonlijke

beschermingsmiddelen tot en met de laatste aanvullingen, voor zover deze geïmplementeerd zijn in de

bedrijfsvoering van de leverancier.

Onder meer beproevingsrapporten overeenkomstig de norm (informatie: methode, resultaten /

conclusies e.d.) EN ISO 6942, EN 532, EN 533, EN 367, EN 469, EN 340, EN 471, EN ISO 6530,

PrEN 1149-5, CE