Specificatie aanlevering meetbestanden ten behoeve van factuurcontrole

- Frequentie metingen:

Elk kwartier

- Frequentie bestand :

Dagelijks, metingen indien mogelijk per kwartier, anders per uur, van 0:00 tot 0:00 de volgende dag

- Aanlevering :

In CSV-formaat, via een SFTP-verbinding door ons geïnitieerd op te halen van een SFTP-server bij de dataleverancier, of door de dataleverancier op onze SFTP-server geplaatst, binnen een uur na afloop etmaal

- Header bestand :

geen header

- Naam bestand :

bijv. "metingen_eindhoven_20180607.csv", postfix moet de datum bevatten

- Indeling bestand :

- metercode, twee opties:

1. Uitsluitend metercode zonder postfix indien uitsluitend verbruik van toepassing is

2. Aparte records met meetcode gevolgd door de postfixes:

/Ap   Aplus    Energie afgenomen uit het net

/Am   Amin   Energie terug geleverd aan het net (denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen)

/Rp   Rplus   Blindenergie uit het net

- datum en tijd meting, in datumformaat YYYY/MM/DD UU:MI

- code zomertijd:

- 0  indien zelf te bepalen

- 1  indien zomertijd

- 2  indien wintertijd

- code hoog/laag:

- 0  indien niet van toepassing of zelf te bepalen

- 10 indien laag tarief

- 11 indien hoog tarief

- waarde meting, decimaal teken punt, drie decimalen