Bijlage 9: Pakket van Eisen (PvE):Beschrijving van de opdracht

Colofon

| Uitgegeven door | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Dienst CIV |
| --- | --- |
| Datum | Augustus 2019 |
| Status | Definitief |
| Versienummer | 1.0 |

VERTROUWELIJKHEID

De informatie die in het kader van deze opdrachtaanvraag en de daaruit eventueel voortkomende opdrachten beschikbaar wordt gesteld, dan wel wordt vernomen, dient als vertrouwelijk te worden beschouwd.

© 2019 Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV), Auteursrechten voorbehouden Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van Rijkswaterstaat CIV op het auteursrecht niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, anders dan strikt noodzakelijk om te reageren op dit Pakket van Eisen.

Inleiding	5

Beoogd resultaat	5

Doelstelling	6

Algemene punten	6

Locatie werkzaamheden	6

Werktijden	6

Opslag	6

Schades	6

Warmtelast	8

Training	8

Bekabeling	9

Technische uitgangspunten	9

Meubilair	9

Software	10

Scope	11

Scope van de opdracht	11

Buiten de Scope	11

Construction & Engineering tekeningen	12

Revisies en andere documentatie	12

Document formaten	12

AV Middelen en diensten	13

Centrale Infrastructuur	13

Fysieke infrastructuur	13

Security	13

Functionaliteiten per ruimte	17

Ruimte 0.06L	17

Weergave beeld	17

Weergave Audio	17

Bediening	17

Lokale bronnen	17

Toegang tot centrale functionaliteiten	18

Ruimte 0.06R	19

Weergave beeld	19

Weergave Audio	19

Bediening	19

Lokale bronnen	19

Toegang tot centrale functionaliteiten	19

Ruimte 0.07	20

Weergave beeld	20

Weergave Audio	20

Bediening	20

Lokale bronnen	20

Toegang tot centrale functionaliteiten	21

Ruimte 0.08	22

Weergave beeld	22

Weergave Audio	22

Bediening	22

Lokale bronnen	23

Toegang tot centrale functionaliteiten	24

Centrale infrastructuur en faciliteiten	25

TV	25

Multiwindow processing	25

Digitale audiobewerking en (microfoon) versterking	25

Codec based videoconferencing	27

Applicatiefarm	27

HDMI to USB conversie	28

Control	28

Beheer en onderhoud	29

Inleiding	29

Preventief	30

Correctief	32

Rapportage	33

Verstoringen en correctief onderhoud	33

Preventief onderhoud	34

Wijzigingen	34

Remote beheer	35

Bijlage: modelmatige referentieontwerp	36

# Inleiding

Dit PvE beschrijft – modelmatig – de gewenste functionaliteit en projectaanpak. Met dit PvE wil Rijkswaterstaat (RWS) bereiken dat zowel de voorbereiding tot aan de aanbesteding als de realisatie na de aanbesteding optimaal verloopt en de beoogde resultaten worden gerealiseerd binnen de kaders en randvoorwaarden van RWS zoals geschetst in dit document.

Dit PvE is onderdeel van de aanbestedingsdocumenten en uitgangspunt voor het kwaliteitsplan c.q. het plan van aanpak van de Inschrijver. Alle achtergrondinformatie dient waar relevant te worden gebruikt voor de uitwerking van de gevraagde oplossing.

De Inschrijver wordt met behulp van dit PvE in de aanbestedingsprocedure geïnformeerd over de gewenste aanpak en de complexiteit van de gevraagde oplossing. De Inschrijver laat in zijn aanbieding concreet zien hoe hij omgaat met de aanpak en complexiteit van de gevraagde oplossing en met de daarmee samenhangende risico’s en afhankelijkheden voor zichzelf en voor de opdrachtgever. Van de Inschrijver wordt ‘eigenaarschap’ voor het project verwacht en een proactieve inbreng om het project samen met en vóór alle meewerkende partijen succesvol af te ronden.

# Beoogd resultaat

RWS wil op de locatie Papendorpseweg (Utrecht) de faciliteiten voor het landelijk crisisteam en een Crisis Informatie Centrum (CIC) realiseren in het kader van het project Crisismanagement 2.0. Deze locatie betreft een tijdelijke locatie totdat de locatie op Westraven gereed is (naarverwachting eind 2021). Het doel is dan ook een crisis omgeving te bouwen die niet slechts schaalbaar is maar ook toekomstbestendig en zoveel mogelijk hergebruikt kan worden.

Uitgangspunt hierbij is een IP gebaseerde oplossing waarbij naast de lokale faciliteiten in de ruimtes er ook centrale faciliteiten zijn die gedeeld kunnen worden over de ruimtes. Dit ziet er modelmatig als volgt uit:

De standaarden en de functionele maatwerk-eisen en wensen van de gebruiker zijn vastgelegd in dit PvE.

# Doelstelling

Het totale project is afgerond en de doelstelling is behaald als:

- De nieuwe AV voorzieningen probleemloos werkend zijn gerealiseerd;

- De nieuwe AV voorzieningen zijn succesvol getest en gevalideerd aan de functionele uitvraag;

- De nieuwe AV voorzieningen zijn opgeleverd aan RWS inclusief alle gevraagde documenten;

- De gebruiker in staat is om zelfstandig met de AV-voorzieningen te kunnen werken;

- Er geen restpunten meer zijn.

# Algemene punten

# Locatie werkzaamheden

Rijkswaterstaat (RWS)

Papendorpseweg 101

3528 BJ Utrecht

# Werktijden

De (werk)tijden voor levering en installatie zijn op werkdagen van 8:30 tot 17:00, tenzij vanuit de projectorganisatie andere tijden opgegeven worden in verband met beschikbaarheid van ruimtes en faciliteiten. De exacte levermomenten zullen in overleg en na gunning definitief worden ingepland. BIj de inschrijving wordt wel een planning verwacht op doorlooptijd in dagen gerekend vanaf het moment van gunning.

# Opslag

De Opdrachtgever kan geen afsluitbare ruimte leveren voor de opslag van goederen gedurende het project. Inschrijver dient er vanuit te gaan dat er geen apparatuur, installatiematerialen en gereedschappen kunnen worden achtergelaten in een afgesloten ruimte in het gebouw.

# Schades

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle resources, materialen en onderdelen tot het moment van overdracht. Schades aan de faciliteiten van de Opdrachtgever zullen gecompenseerd worden door de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal vooraf controleren of de geleverde goederen werken (geen DOA’s (dead on arrival – apparatuur die defect geleverd is) die pas bij installatie ontdekt worden).

Plan van aanpak

De Inschrijver moet als onderdeel van de inschrijving een plan van aanpak (PvA) inleveren met daarin een planning voor de levering en installatie. Het plan van aanpak zal evenals de planning worden beoordeeld bij de gunning. De planning wordt nader in detail afgestemd na gunning maar moet voldoende helder zijn om een goed en realistisch beeld te krijgen over de haalbaarheid van de inschrijving. In het plan van aanpak moet duidelijk de relatie met dit specifieke project worden gelegd. Het plan van aanpak moet inzicht geven in wat er gedaan gaat worden en hoe dit gedaan gaat worden.

Daar waar de Inschrijver wil afwijken van de vraag moet dit vergezeld gaan van een motivatie en een gunstige invloed hebben op kwaliteit en/of prijs. Uiteraard moet het wel passen binnen het functionele concept en de gestelde eisen. Daarnaast moet het als alternatief aangeboden worden ten opzichte van de vraag zoals deze gesteld is in het PvE.

Het plan van aanpak moet gebaseerd zijn op de onderstaande projectfasering:

- Initiatiefase
Opdrachtgever en Opdrachtnemer maken kennis, stellen de contactpersonen en belanghebbenden vast, stellen een projectteam vast, stellen de randvoorwaarden vast en controleren de haalbaarheid. Deze fase wordt afgesloten met een door Opdrachtnemer opgesteld en door Opdrachtgever goedgekeurd projectplan (definitieve uitwerking van het plan wat bij de Inschrijving is ingeleverd) waarin in ieder geval zijn opgenomen:

  - Doel van het project;

  - Overzicht van projectorganisatie met namen, telefoonnummers en emailgegevens;

  - Planning;

  - Risico-overzicht;

  - Randvoorwaarden

- Designfase
Tijdens deze fase wordt het feitelijke ontwerp vastgesteld naar aanleiding van een of meer design overleggen waarbij het uitgangspunt de bij de Inschrijving ingediende blokschema’s zijn. Deze fase is nodig omdat het nooit mogelijk is in volledig detail een design te maken bij het opstellen van een offerte. Alle betrokken partijen, waaronder eventuele leveranciers van ICT-diensten, nemen hieraan deel. 

Tijdens de designfase wordt het functioneel en technisch design geformaliseerd, waarin tevens opgenomen moeten zijn diverse tekeningen en bedradingsschema’s. Ook wordt hier de gevraagde dienstverlening definitief ontworpen en beschreven in een SLA.

Het kan nodig zijn in het traject het functioneel design en dienstverlening enige malen te moeten toetsen met de (eind)gebruikers.

Tevens wordt in deze fase het test- en acceptatiedocument opgesteld. Er wordt in gezamenlijk overleg bepaald aan welke criteria dient te worden voldaan opdat de levering kan worden geaccepteerd. De designfase wordt afgerond met een formeel akkoord door het gehele projectteam op alle ontwerp- test- en acceptatiedocumenten alsmede de SLA.

- Bouwfase
Opdrachtnemer bestelt de componenten, bouwt het systeem en regelt de achterliggende dienstverlening in en sluit deze fase af met een verificatie van het gebouwde systeem inclusief dienstverlening. Deze verificatie bestaat uit het vaststellen door Opdrachtnemer of de gehele keten van onderdelen en diensten functioneert.

- Testfase
Deze fase bestaat uit twee delen. Opdrachtnemer test in het eerste deel zelf het systeem. Opdrachtnemer stelt hierbij een test rapport op met daarin de testresultaten. Pas als deze interne testen succesvol zijn afgerond en de resultaten zijn opgenomen in een testrapport, zal Opdrachtnemer tezamen met Opdrachtgever het tweede deel van de testen uitvoeren. 

Het tweede deel van de testen is bedoeld om te verifiëren of het systeem is gebouwd conform de opdracht en de eerder geaccordeerde designdocumenten. Tevens worden de testresultaten door Opdrachtgever geverifieerd in het door de Opdrachtnemer verstrekte testrapport. Tijdens deze fase wordt het systeem door Opdrachtnemer end-to-end getest conform het tijdens de designfase overeengekomen testprotocol. In dit protocol zijn de randvoorwaarden van deze testen en de betrokken partijen vastgesteld.

- Acceptatiefase
Opdrachtgever accepteert formeel het systeem op basis van de overeengekomen test- en acceptatiecriteria. Trainingen worden uitgevoerd tijdens of direct na deze fase. Partijen kunnen overeenkomen dat het succesvol afronden van de trainingen onderdeel is van de acceptatie.

- Implementatiefase
Het systeem wordt in samenspraak met alle betrokkenen en onder begeleiding van de Opdrachtnemer in gebruik genomen.

- Afronding en overdracht
“Proces Verbaal van Oplevering” wordt opgemaakt en het systeem wordt formeel in gebruik genomen.

- Oplossen restpunten en decharge
Alle restpunten worden opgelost. Pas na afronding zal het periodieke projectvoortgangsoverleg ophouden te bestaan en wordt aan Opdrachtnemer decharge verleend.

De Opdrachtnemer dient een realistische planning te maken vanaf het moment van gunning gerekend in dagen en weken doorlooptijd. De structuur van de planning moet die van het PvA volgen. Daarnaast moeten in de planning ook werkzaamheden van derden (inclusief die van RWS) weergegeven worden zodat een integraal overzicht ontstaat inclusief alle activiteiten, mijlpalen, doorlooptijden etc.

# Warmtelast

De Aanbieder dient per ruimte de warmtelast te specificeren. Per installatie (of bijeen geplaatste apparatuur, bijvoorbeeld in een meubel voor audiovisuele voorzieningen of rack) dient de totale warmteafgifte in wattages aangegeven te worden. Het ontbreken van deze informatie zal leiden tot uitsluiting.

# Training

Opdrachtnemer dient een training te verzorgen. Naast het opleveren van Quick Reference Cards  (per ruimte een voor die ruimte specifieke QRC) zullen er ook medewerkers getraind moeten worden op het gebruik van het systeem.

Hierbij geldt dat er 2 gelijke trainingen georganiseerd moet worden (maximaal 15 deelnemers) die minimaal 1 uur en maximaal 3 uur mag duren. Deze training is een hands-on training in de ruimte(s) zelf.

Het verder uitwerken van de benodigde training is onderdeel van de designfase. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de beschikbaarheid van de deelnemers.

Projectuitgangspunten

# Bekabeling

De bekabeling voor zover reguliere cat bekabeling zal door de e-leverancier geleverd worden van patch panel tot aansluitpunt in/op de wand of plafond danwel in de vloer en valt daarmee buiten de scope. AV specifieke bekabeling dient wel volledig onderdeel te zijn van de Inschrijving net als de patchkabels voor afmontage tussen patch panel en switch en tussen wand/vloer/plafond aansluiting en het device of cable cubby. Cable management behoort ook tot de werkzaamheden van de Inschrijver inclusief de kabelgoten van de wand naar de tafel (over de vloer) van in totaal max. 15 m.

# Technische uitgangspunten

Voor de Inschrijving kunt U uitgaan van onderstaande technische  uitgangspunten:

- Alle voorgestelde voorzieningen moeten voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving alsmede (veiligheid)voorschriften;

- Alle voorgestelde voorzieningen dienen vrij te zijn van giftige stoffen; bekabeling in halogeenvrije uitvoering;

- Apparatuur die wordt aangesloten op het generieke ICT netwerk dient te zijn voorzien van, danwel in overleg met security en na goedkeuring van security te zijn voorbereid op, identificatie via 802.1X;

- Draadloze voorzieningen waar gebruikt moeten zo worden geïnstalleerd dat ze geen storende invloed hebben op elkaar en op andere in het gebouw aanwezige (draadloze) voorzieningen. Per ruimte moeten de gebruikte frequenties beschreven worden. Hierbij dient de Opdrachtnemer te verklaren dat deze licentievrij zijn en beschikbaar zijn;

- Daar het deels een apart netwerk is, is het mogelijk gebruik te maken van switches specifiek voor AV streams. Uitgangspunt hierbij is wel de RWS standaard Cisco SG500 serie switches;

- De gebruikte actieve componenten moeten voorzien kunnen worden van firmware updates en security patches daar waar het component firmware heeft;

- Het systeem moet bij voorkeur bestaan uit zo min mogelijke overgangen tussen actieve componenten en bij voorkeur van zo min mogelijk verschillende leveranciers om de kans op verstoringen bij security en firmware updates te minimaliseren;

- Elke bron is een aparte IP-stream op het AV netwerk zodat er maximale flexibiliteit is in de distributie en verwerking van signalen;

- De gebruikte componenten moeten zo modulair mogelijk zijn. Dat wil zeggen ze moeten de mogelijkheid bieden tot het vervangen van onderdelen van een component om toekomstige standaarden te ondersteunen (bijv. HDMI 1.4 insteekkaart te vervangen door HDMI 2.0 insteekkaart) waarmee het systeem zo toekomstvast als mogelijk is;

- Het systeem voorstel moet een blokdiagram bevatten van de gevraagde oplossing met daarin alle componenten benoemd incl. de verbindingen tussen de componenten en het type verbinding (VGA, DXLink, USB etc.) en de connnectiviteit naar de diverse netwerken;

- Het systeemvoorstel moet ook een op IT standaarden gebaseerde architectuur bevatten (opdeling in VLAN’s, firewalls, wijze van connectiviteit naar buiten voor bijvoorbeeld beheer en videoconferencing etc.);

- Componenten moeten waar mogelijk voorzien zijn van energy star of vergelijkbaar label. Bij keuzes voor componenten die hier niet aan voldoen moet de keuze gemotiveerd worden.

# Meubilair

- Uitgangspunten met betrekking tot meubilair

- De kosten voor montage in/op/aan de meubels (en waar gevraagd de meubels zelf) dient apart te worden gespecifiëerd per ruimte.

- Meubels waar deze worden gevraagd als optie moeten voorzien zijn van een slot waarbij er 1 moedersleutel is die op alle sloten past. Hiervan dienen er minimaal 5 geleverd te worden.

- Meubels voor audiovisuele voorzieningen (zowel vast als verplaatsbaar) moeten door een deur van 83 cm breed en 201,5 cm hoog passen (in documenten benoemd als standaard deur) (met uitzondering van meubels die zijn vastgemaakt aan de wanden/vloer en/of plafond zoals een voorzetwand met audiovisuele voorzieningnen ingebouwd).

- Meubels voor audiovisuele voorzieningen (zowel vast als verplaatsbaar) moeten dermate stabiel zijn dat ze zonder problemen verplaatst kunnen worden ook over drempels (met uitzondering van meubels die zijn vastgemaakt aan de wanden/vloer en/of plafond zoals een voorzetwand met audiovisuele voorzieningnen ingebouwd).

- Meubels voor audiovisuele voorzieningen (zowel vast als verplaatsbaar) moeten zodanig ontworpen zijn dat ze voldoende ventilatie bieden voor de apparatuur in de meubels met afgesloten deur. Daarnaast moet de ventilatie passief zijn en zodanig dat via de ventilatieopeningen het niet mogelijk is de componenten in het meubel te compromiteren. De Opdrachtnemer garandeert dat de bedrijfstemperatuur van het geheel van meubel of kast met de daarin geïnstalleerde apparatuur onder de maximale nominale waardes blijft zoals opgegeven door de fabrikant van geleverde apparatuur. Indien een actieve koeling noodzakelijk is wordt vooraf met Opdrachtgever vooraf afgestemd op welke wijze deze wordt uitgevoerd en of het geproduceerde geluidsniveau geschikt is voor de ruimte van plaatsing.

- Meubels voor audiovisuele voorzieningen (zowel vast als verplaatsbaar) moeten zo ontworpen zijn dat het onderhoud van de installatie eenvoudig kan worden uitgevoerd.

# Software

De Inschrijver zal voor alle noodzakelijk te installeren software (zowel op een server als client) aangeven wat de eisen zijn die hieraan gesteld worden. Het leveren van de licenties en hardware alsook het beheren hiervan is onderdeel van de Inschrijving.

Eisen die de Inschrijver stelt aan de Opdrachtgever

Uiteraard zijn er bij een complexe omgeving als deze ook eisen en wensen die vanuit de Opdrachtnemer gesteld worden aan de Opdrachtgever. Deze dienen gesteld worden als onderdeel van de Nota van Inlichtingen zodat bij de Inschrijving voor de Inschrijver duidelijk is in welke mate hieraan voldaan kan worden door RWS. Denk hierbij aan zaken als (let op deze lijst is niet uitputtend):

- Aanwezigheid netwerkverbindingen (welke en waar);

- Software op de pc’s en serveromgevingen van de opdrachtgever waar relevant. Indien niet standaard beschikbare software geïnstalleerd moet worden dienen hierover de nodige afspraken gemaakte te worden met de Opdrachtgever en de ICT dienstverlener (CIV) van de Opdrachtgever;

- Netwerkcomponenten die onderdeel moeten zijn van de infrastructuur van de opdrachtgever;

- Eisen aan de fysieke ruimtes zoals aanwezigheid en dimensies (kabel)goten en dragend vermogen wanden voor ophangen schermen;

- Firewall instellingen;

- Hoe de datastromen lopen (welke sessies worden van waaruit geïnitieerd), over welke poorten en via welke protocollen;

- Toegang van de Opdrachtnemer tot netwerk onderdelen van de opdrachtgever;

- Hoeveel wandcontactdozen en (netwerk) aansluitingen voorzien moeten worden per locatie van een (deel van een) installatie;

- Welke overige aanpassingen en randvoorwaarden noodzakelijk zijn op de aangeboden oplossing te laten functioneren als bedoeld en beschreven;

- Eisen aan de virtuele en fysieke toegang om beheer op afstand uit te kunnen voeren.

# Scope

# Scope van de opdracht

Binnen de scope vallen alle werkzaamheden zoals beschreven in dit document als onderdeel van de aanbieding. Dit is inclusief en niet gelimiteerd tot:

- Alle AV specifieke bekabeling (netwerkbekabeling moet wel beschreven zijn in de design documenten maar wordt fysiek geleverd en geinstalleerd vanuit RWS muv de benodigde patchkabels. Overige bekabeling is wel onderdeel van de Inschrijving, inclusief het monteren van data en stroom in de cable cubbies vanaf de aansluiting op de wand of in de vloer);

- Het leveren en implementeren van alle AV componenten inclusief montage van de componenten in en/of aan meubilair (incl infrezen in tafels etc), wanden, plafonds etc.;

- Het integreren van de eventueel te hergebruiken componenten zodanig dat samen met de nieuw te instaleren componenten er een volledig functionerende geïntegreerd systeem ontstaat conform de wensen zoals beschreven in dit PvE eventueel aangevuld met punten uit de design fase;

- Project management aan de kant van de Opdrachtnemer;

- Het maken en opleveren van alle relevante documentatie;

- Het bijhouden van een administratie van alle leveringen inclusief de data van de componenten, datum van levering, Firmware versie per geleverd component, prijs van het component etc. als onderdeel van het projectdossier;

- Cable management van alle AV bekabeling als ook de stroom en data bekabeling gebruikt in de AV installatie;

- Leveren van alle patchkabels van patchpanels of wanddoos/vloerpot naar de componenten;

- Het verwijderen en afvoeren van verpakkingsmaterialen.

# Buiten de Scope

Out of scope is:

- Constructie werkzaamheden (m.u.v. specifieke afgesproken werkzaamheden);

- Het aanleggen van databekabeling direct gekoppeld aan het ICT netwerk van RWS danwel nodig voor de AV installatie en Electra bekabeling inclusief stroompunten;

- Patching en ICT specifieke configuraties waarbij de Inschrijver niet de juiste rechten heeft om dit te doen.

# Construction & Engineering tekeningen

De Inschrijver zal voor het projectdossier onderstaande documenten moeten opleveren:

- Equipment racks (inclusief locatie, merk en type van alle componenten en de bekabeling tussen de componenten);

- Ruimte tekeningen met daarin de locatie van de apparatuur en de kabel tracés;

- Gedetailleerde blokschema’s met alle componenten, hun connecties naar elkaar en de connecties met de diverse netwerk delen (VLAN’s) zodat helder is hoe de Aanbieder de security eisen begrijpt en verwerkt in het ontwerp;

- Gedetailleerd bekabelingsschema met de label nummers. Deze label nummering moet overeenkomen met de labels zoals deze aangeduid zijn in alle tekeningen en op de kabels zelf (beide zijden van de kabels) – let op, de kabels moeten dus ook worden gelabeld!;

- Een overzicht met alle componenten met de relevante informatie daarover zijnde (niet limitatief) Partname en nummer,  locatie, verwijzing naar documenten en tekeningen, serienummers, MAC adres(sen), Wall outlet nummer, Firmware versie, IP adres (na installatie), subcomponenten als insteek boards, asset tag, leveringsdatum en prijs volgens aanbieding.

# Revisies en andere documentatie

Alle documenten en tekeningen moeten worden opgeleverd in het projectdossier als  ‘as-build’  revisietekeningen. Daarnaast moet onderstaande informatie bij oplevering van het project beschikbaar gesteld worden aan RWS (digitaal en op papier):

- Standaard documentatie zoals deze door de fabrikant beschikbaar is gesteld;

- Gebruikshandleidingen en QRC’s;

- Onderhoudsbeschrijvingen;

- Instellingen per component;

- Broncode van de bedienpanelen inclusief alle relevante broncodes van geleverde applicaties, scripts en configuratie files inclusief compilatie instructies en relevante libraries;

- Overzicht van alle gebruikte software inclusief licentie codes, configuratie bestanden en installatie instructies;

- Overzicht van alle gebruikte frequenties en de toepassing per frequentie.

# Document formaten

Ale tekeningen moeten digital aangeleverd worden. Ze moeten  leesbaar en bewerkbaar zijn in Visio 2007 (of recenter). Documenten moeten gemaakt worden in office 2007 of recenter en in bewerkbaar formaat worden aangeleverd.

# AV Middelen en diensten

## Centrale Infrastructuur

Binnen Crisismanagement van RWS zal een infrastructuur aangebracht moeten worden die zo is vormgegeven dat deze ook opgeschaald kan worden en waarbij de centrale componenten gedeeld kunnen worden over de ruimtes. Naast de technische eisen aan deze fysieke infrastructuur zijn er ook eisen op het gebied van security, useability en beheer. Dit zal hieronder per aspect nader toegelicht worden.

Uw Inschrijving zal dus beoordeeld worden op de beschreven infrastructuur en de schaalbaarheid en flexibiliteit hiervan zoals gevraagd. De infrastructuur dient gebaseerd te worden op een IP ontwerp waarbij gebruik gemaakt kan worden van reguliere databekabeling en reguliere managed switches conform eerdere beschrijving.

## Fysieke infrastructuur

De fysieke infrastructuur moet een op cat 6a of hoger gebasseerde infrastructuur zijn welke gebruik maakt van reguliere switches zonder een managed switch in de ruimte zelf (muv de centrale apparatuurruimte of MER/SER). Op basis van deze infrastructuur moet de distributie van Audio- en Videosignalen digitaal plaatsvinden.

In deze infrastructuur moet elke aangesloten bron een aparte stream op het netwerk worden die weergegeven kan worden op elke daarvoor geschikte weergever (het is evident dat er geen video weergegeven kan worden op een audioweergever).

Elke bron (laptop, camera’s) krijgt een encoder die via cat. 6a of hoger afgeschermde kabel naar de lokale AV netwerkswitch in de centrale ruimte gaat. Deze encoder is minimaal gelijkwaardig aan de AMX SVSI JPEG 2000 encoder met minimale latency danwel de Crestron NVX 35x serie. Let wel andere encoders zijn zeker toegestaan mits minimaal gelijkwaardig in performance en werkend binnen een maximale bandbreedte van 1 Gb/s (tussen encoder/decoder en switch). 10 Gb/s of 40 Gb/s oplossingen zijn dus niet toegestaan. Het koppelen van switches in dezelfde centrale ruimte op basis van 10 Gg/s of meer is uiteraard wel toegestaan.

Audio bronnen hoeven niet als Dante stream op het netwerk worden aangeboden zodat ook deze als stream beschikbaar zijn. Het is voldoende als de audio of embedded blijft in de HDMI stream of als analoog stereo kanaal beschikbaar komt vanuit een decoder.

De audio van de DSP/versterker naar de speakers en de audio van de microfoons naar de DSP alsook het audio transport tussen DSP en versterker mag analoog plaatsvinden. Daar waar de analoge audio gebruikt wordt om te embedden in een IP stream, zal deze uiteraard moeten zijn voorzien van een encoder hiervoor.

## Security

Ten aanzien van security geldt als generiek uitgangspunt de baseline informatie beveiliging Rijksoverheid (BIR) en secrity dient dus door te werken in alle facetten (inclusief bijvoorbeeld de user interface)

Voor security geldt dat er in het voorstel een concreet uitgewerkte visie gegeven moet worden op de security van het netwerk (hardware en datastromen). Dit geldt niet slechts op component niveau (bijvoorbeeld het gebruik van 802.1x certificaten) maar ook op de manier waarop content vanuit de ICT omgeving beschikbaar gemaakt kan worden in de AV omgeving op een veilige manier en waarop eventueel gebruik gemaakt wordt van cloud platformen of externe koppelingen tbv beheer.

Daarnaast zijn er koppelingen naar buiten zoals voor videoconferencing of beheer die op een veilige manier gebruikt moeten kunnen worden zodanig dat er geen risico is op het oneigelijk gebruik van de ze connectie van buiten af.

Verder wordt van de Inschrijver specifiek verwacht dat deze aangeeft hoe om te gaan met devices die onderdeel zijn van de Inschrijving waarbij Android of iOS het besturingssysteem is (dit geldt dus niet voor devices van RWS zelf zoals een IPad of android telefoon van een gebruiker) en hoe de security zo ingeregeld wordt dat deze devices niet gecompromiteerd  kunnen worden waarbij of de AV content kan worden afgetapt of het systeem gebruikt kan worden als stepstone om andere onderdelen van het netwerk te compromiteren. Let op dit kunnen ook maatregelen zijn als keuzes voor componenten waarbij dit of niet speelt of goed is af te vangen (hierbij is de maatregel dus het niet inzetten van componenten met Android als besturingssysteem).

Useability

Van de inschrijver wordt een uitgewerkt useability concept verwacht inclusief artist impression van hoe deze eruit ziet waarbij de onderstaande uitgangspunten gehanteerd dienen te worden:

- In elke ruimte komt een touchpaneel (formaat afgestemd op de functionaliteiten en de ruimte);

- Alle functionaliteiten moeten vanaf dit bedienpaneel aangestuurd kunnen worden;

- De user interface moet vormgegeven worden in de huisstijl van RWS gebruikmakend van de huisstijl en beeldtaal van RWS;

- De user interface moet context sensitief zijn;

- De user interface moet zodanig vormgegeven zijn dat deze in alle ruimtes en ruimte types toepasbaar is (dus hetzelfde concept moet zowel functioneren in een crisisruimte met alle functionaliteiten als een kantoorruimte met zeer beperkte functionaliteit) en overal een gelijkwaardige look en feel heeft;

- USB, audio en video worden seperaat gerouteerd in de user interface zodat je van een bron alleen de audio of alleen de video kunt weergeven danwel een specifieke bron kunt koppelen met een muis/toetsenbord;

- De user interface moet overzichtelijk en eenduidig zijn en zodanig logisch dat deze te gebruiken is zonder dat instructie nodig is;

- Alles wat niet actief is default greyed-out (er zijn 3 statussen, niet beschikbaar/aangesloten – greyed out, beschikbaar maar niet actief – gewoon maar gedimd, actief gewoon en helder);

- Alles wat een security risico heeft (bijvoorbeeld een slechthorende oplossing of het delen van content met een andere ruimte/locatie) staat default uit en bij het activeren komt er een melding op scherm met daarop aangegeven dat deze functionaliteit een security risico heeft (de vertrouwelijkheid van de vergadering kan daarmee niet langer gegarandeerd worden). Keuze wordt pas definitief na bevestiging op het touchpaneel (hier is er bewust voor gekozen veiligheid te laten prevaleren boven bediengemak);

- Als er content gedeeld moet worden tussen ruimtes dan moet dit vanuit security oogpunt eerst in de ruimte die het wil delen beschikbaar gesteld te worden als bron aan de overige ruimtes waarna deze op dat moment pas te selecteren is in die ruimtes. Het beschikbaar stellen gebeurt op ruimte niveau. Videoconference beelden en TV wordt niet gedeeld (TV omdat er voldoende tuners zijn in de centrale omgeving en videoconference omdat het niet netjes is deze te delen zonder dat de far-end dit weet en merkt);

- Als keuze gemaakt is en systeem is nog aan het schakelen, dan moet dit zichtbaar zijn (gloeien icoon van helder naar gedimd en terug met langzaam interval van ongeveer 1,5 seconde. Pas als schakeling gereed is status op actief (helder));

- Tijdens schakelen toetsaanslagen negeren zodat systeem niet crashed door bijvoorbeeld een buffer overflow;

- Als een functie gekozen wordt die in storing staat (mits door systeem zelf gedetecteerd) dan melding dat deze functie in storing staat en tijdelijk niet beschikbaar is);

- De help functie is beschikbaar als context afhankelijke overlay.

- De interface moet zo ontworpen zijn dat deze multitalig kan zijn waarbij de gebruiker kan kiezen voor een taal (Engels en Nederlands). Om een keuze te maken moet het niet noodzakelijk zijn de taal van de interface van dat moment te beheersen. De taal kan geselecteerd worden op universele wijze;

- Gezien de verwachte complexiteit van sommige ruimtes en de hoeveelheid aan mogelijke keuzes wordt waar mogelijk verstandig gebruik gemaakt van drag and drop (bijvoorbeeld om een bron op een van de beschikbare weergevers te tonen) en van live previews. Dit zodanig dat er een, voor een gebruiker, logisch geheel ontstaat die aansluit bij de manier waarop gebruikers gewend zijn om te gaan met touch panelen (denk aan een ipad). Voor bijvoorbeeld een live preview van een bron kan een concept als tab and hold gebruikt worden.

Daarnaast geldt dat de broncode eigendom wordt van RWS en overgedragen wordt bij oplevering. Inschrijver dient een artist impression aan te leveren die een goed beeld geeft over de user interface en de wijze waarop de Inschrijver de uitgangspunten van het concept verwerkt.

Definitieve interface wordt gedefinieerd in samenspraak met de gebruikers zodat de flow door de interface aansluit bij de functionele wensen.

# Functionaliteiten per ruimte

## Ruimte 0.06L

### Weergave beeld

Voor de weergave van beeld geldt;

- Scherm bevestigd aan plafondbeugel op de bovenhoek kantoor;

- Scherm is geen touch screen;

- Scherm is 55 inch en minimaal full HD;

- Scherm is bij voorkeur anti-reflectie en heeft een lichtopbrengst van minimaal 350 cd/m2 (nits);

- Contrast minimaal 1000:1;

- Kijkhoek is minimaal 178° Horizontaal & Verticaal;

- Scherm heeft minimaal 1 maal HDMI 1.4 in;

- Scherm is te bedienen via RS232 en/of IP.

### Weergave Audio

Voor de weergave van audio dient er een speakeroplossing gerealiseerd te worden die:

- Direct op de versterker is/zijn aangesloten;

- Mono geluid weergeeft;

- Audio los van video/beeld kan weergeven (en dus ook een andere audiostream dan videobeeld kan weergeven);

- Een STI van minimaal 0.7 geeft bij een geluidsdruk van 60 - 85 dB(A), zonder hoorbare vervorming;

- Minimaal de range 75 Hz. Tot 20 kHz. +/- 3 dB bestrijkt;

### Bediening

In de ruimte moet een tabletop bedienpaneel aanwezig zijn op het bureaucluster (bedraad) om de bron te selecteren (audio en video apart), zender te wijzigen, teletext pagina op te roepen en te veranderen en het volume te regelen (harder/zachter/mute).

### Lokale bronnen

Er komt bij het bureaucluster 1 maal een cubby van het type clamp shell welke aan een van de de tafels vastgeklemd wordt zodanig dat er niet in de bureaus gefreesd hoeft te worden. Aansluitingen hierin zijn:

- Powered USB (ook te routeren voor gebruik met muis/toetsenbord naar de applicatie PC’s in de centrale ruimte vanuit de interface);

- Een multihead kabel met minimaal HDMI, Display port en mini display port (USB-C is een wens);

- 1 maal stroom;

- 2 maal data.

## Toegang tot centrale functionaliteiten

Vanuit deze ruimte moet het mogelijk zijn:

- Om gebruik te maken van een TV tuner voor weergave van TV en Teletext en het luisteren naar radiozender zoals beschreven bij de centrale functionaliteit Radio/TV/Teletext. Hiertoe is centraal een dedicated tuner voor deze ruimte beschikbaar.

- Om mee te kijken en luisteren met zowel bronnen als camera beelden en audio uit 0.07 en 0.08 ruimtes (met uitzondering van de bron Radio/TV/Teletext en het meekijken met een videovergadering tussen een andere ruimte en een externe partij). Voorwaarde hierbij is dat vanuit de betreffende ruimtes de bronnen beschikbaar gesteld zijn om te delen.

## Ruimte 0.06R

### Weergave beeld

Voor de weergave van beeld geldt

- Scherm bevestigd aan een plafondbeugel op de bovenhoek kantoor;

- Scherm is geen touch screen;

- Scherm is 55 inch en minimaal full HD;

- Scherm is bij voorkeur anti-reflectie en heeft een lichtopbrengst van minimaal 350 cd/m2 (nits);

- Contrast minimaal 1000:1;

- Kijkhoek is minimaal 178° Horizontaal & Verticaal;

- Scherm heeft minimaal 1 maal HDMI 1.4 in;

- Scherm is te bedienen via RS232 en/of IP.

### Weergave Audio

Voor de weergave van audio dient er een speakeroplossing gerealiseerd te worden die:

- Direct op de versterker is/zijn aangesloten;

- Mono geluid weergeeft;

- Audio los van video/beeld kan weergeven (en dus ook een andere audiostream dan videobeeld kan weergeven);

- Een STI van minimaal 0.7 geeft bij een geluidsdruk van 60 - 85 dB(A), zonder hoorbare vervorming;

- Minimaal de range 75 Hz. Tot 20 kHz. +/- 3 dB bestrijkt.

### Bediening

In de ruimte moet een tabletop bedienpaneel aanwezig zijn op het bureaucluster (bedraad) om de bron te selecteren (audio en video apart), zender te wijzigen, teletext pagina op te roepen en te veranderen en het volume te regelen (harder/zachter/mute).

### Lokale bronnen

Er komt bij het bureaucluster 1 maal een cubby van het type clamp shell welke aan een van de de tafels vastgeklemd wordt zodanig dat er niet in de bureaus gefreesd hoeft te worden. Aansluitingen hierin zijn:

- Powered USB (ook te routeren voor gebruik met muis/toetsenbord naar de applicatie PC’s in de centrale ruimte vanuit de interface);

- Een multihead kabel met minimaal HDMI, Display port en mini display port (USB-C is een wens);

- 1 maal stroom;

- 2 maal data.

### Toegang tot centrale functionaliteiten

Vanuit deze ruimte moet het mogelijk zijn:

- Om gebruik te maken van een TV tuner voor weergave van TV en Teletext en het luisteren naar radiozender zoals beschreven bij de centrale functionaliteit Radio/TV/Teletext. Hiertoe is centraal een dedicated tuner voor deze ruimte beschikbaar.

- Om mee te kijken en luisteren met zowel bronnen als camera beelden en audio uit 0.07 en 0.08 ruimtes (met uitzondering van de bron Radio/TV/Teletext en het meekijken met een videovergadering tussen een andere ruimte en een externe partij). Voorwaarde hierbij is dat vanuit de betreffende ruimtes de bronnen beschikbaar gesteld zijn om te delen.

## Ruimte 0.07

### Weergave beeld

Voor de weergave van beeld geldt dat de 2 aanwezige schermen hergebruikt dienen te worden.

- Schermen bevestigd aan beugel aan plafond waarbij de bekabeling door de buis van de beugel loopt;

- Schermen moeten aangestuurd worden via RS232 en/of IP.

### Weergave Audio

Voor de weergave van audio dient er een speakeroplossing gerealiseerd te worden die:

- Direct op de versterker is/zijn aangesloten;

- Mono geluid weergeeft;

- Audio los van video/beeld kan weergeven (en dus ook een andere audiostream dan videobeeld kan weergeven);

- Een STI van minimaal 0.7 geeft bij een geluidsdruk van 60 - 85 dB(A), zonder hoorbare vervorming;

- Minimaal de range 75 Hz. Tot 20 kHz. +/- 3 dB bestrijkt;

### Bediening

In de ruimte moet een tabletop bedienpaneel aanwezig zijn op de v-vormige tafel (bedraad) om de bron te selecteren (audio en video apart), zender te wijzigen, teletext pagina op te roepen en te veranderen en het volume te regelen (harder/zachter/mute) conform de eisen zoals aangegeven bij de user interface eisen.

Het aansluitpunt voor het bedienpaneel is op de korte kant van de tafel waarbij de lengte van de kabel lang genoeg is om deze te bedienen van de kopse kant en de eerste 2 zitplaatsen links en rechts.

Tevens zal in de ruimte een visuele notificatie moeten komen die aangeeft wanneer audio en/of video gedeeld wordt buiten de ruimte zodat iedereen op de hoogte is dat de vertrouwelijkheid niet gewaarborgd is.

### Lokale bronnen

In de maatwerk tafel komen 5 cable cubbies met cable bag voor wegvallen kabels onder tafel (door Inschrijver te leveren en in te frezen) met daarin:

- Powered USB (ook te routeren voor gebruik met muis/toetsenbord naar de applicatie PC’s in de centrale ruimte vanuit de interface);

- USB voor Skype for Business calls op laptop

- Een multihead kabel met minimaal HDMI, Display port en mini display port (USB-C is een wens);

- 2 maal stroom;

- 2 maal data.

Let wel – het moet mogelijk zijn om meerdere actieve streams te hebben. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de cable cubbies eerst naar een switcher gaan en alleen de uitgaande signaalstroom van de switcher omgezet wordt naar een IP stream!

Daarnaast komen in de ruimte 2 PZT camera’s (aan voorzijde en aan achterzijde) alsook plafondmicrofoons ten behoeve van:

- Videoconferencing (indien beide camera beelden gedeeld moeten worden zal er via de multiwindow processor een PAP beeld van gemaakt moeten worden);

- Het delen van de beelden en audio met een andere ruimte;

- Skype for Business (via soft codec op laptop);

- Eventueel later toe te voegen extra functionaliteiten zoals opname.

Daarnaast zal er aan de wand in de kabelgoot nog een HDMI aansluiting (HDMI in) gefaciliteerd moeten worden voor eventueel een extra bron.

### Toegang tot centrale functionaliteiten

Vanuit deze ruimte moet het mogelijk zijn:

- Om gebruik te maken van een TV tuner voor weergave van TV en Teletext en het luisteren naar radiozender zoals beschreven bij de centrale functionaliteit Radio/TV/Teletext. Hiertoe is centraal een dedicated tuner voor elk scherm in deze ruimte beschikbaar;

- Om gebruik te maken van de multiwindow processoren als deze beschikbaar zijn (gebruik vanuit ruimte 0.08 gaat voor 0.07);

- Om gebruik te maken van de beelden van de applicatie PC’s waarbij in de bediening kan worden aangegeven middels drag and drop of de in de ruimte aanwezige muis en toetsenbord (onderdeel van de Inschrijving) gekoppeld dienen te worden met deze PC om zo invloed uit te kunnen oefenen over de getoonde content;

- Gebruik te maken van de HDMI to USB conversie om een willekeurige stream te gebruiken als input (camera en microfoon) voor een SfB call via een op een laptop geinstalleerde soft codec. Hiermee kan dus gebruik gemaakt worden van de cameras en microfoons in de ruimte maar kan ook bijvoorbeeld een stream van een applicatie PC gebruikt worden of zelf de output van de multiwindow processor;

- Om gebruik te maken van de videoconference codec met elke op het netwerk beschikbare stream als input (inclusief de output van de multiwindow processor) en weer te geven op beide schermen in 0.07 voor de output;

- Om mee te kijken en luisteren met zowel bronnen als camera beelden en audio uit 0.08 (met uitzondering van de bron Radio/TV/Teletext en het meekijken met een videovergadering). Voorwaarde hierbij is dat vanuit de betreffende ruimtes de bronnen beschikbaar gesteld zijn om te delen.

## Ruimte 0.08

### Weergave beeld

Voor de weergave van beeld geldt dat er een videowall (4 bij 2) opgebouwd moet worden in een aparte voorzetwand (onderdeel van de Inschrijving). De voorzetwand moet voldoende ruimte bieden aan de AV componenten, audioweergave en losse HDMI inputs. Verder geldt:

- De schermen moeten via een front service oplossing bevestigd worden zodat bij onderhoud niet de gehele videowall gedemonteerd hoeft te worden;

- De schermen moeten qua calibratie op elkaar zijn afgestemd en achteraf eenvoudig opniew gecalibreerd kunnen worden;

- De schermen mogen een gecombineerde bezel hebben van maximaal 5,5 mm;

- De schermen moeten gemonteerd worden met de onderrand van de videowall op 125 cm boven de vloer;

- De schermen moeten aangestuurd worden via RS232 en/of IP;

- Elk scherm moet voorzien zijn van een eigen decoder waarbij de decoders in feite de videowall processor vormen;

- De schermen zijn non touch en 46 inch videowall schermen met een contrast ratio van min. 4000:1 en een lichtopbrengst van minimaal  400 cd/m2;

- Indien U van mening bent dat op een wandbreedte van 500 cm het mogelijk is 4 bij 2 schermen van 55 inch te realiseren met een gecombineerde bezel tussen de schermen van max 2 mm dan deze graag als optie meenemen inclusief bijbehorernde montagebeugels.

### Weergave Audio

Voor de weergave van audio dient er een speakeroplossing gerealiseerd te worden die:

- Direct op de versterker is/zijn aangesloten;

- Mono geluid weergeeft;

- Audio los van video/beeld kan weergeven (en dus ook een andere audiostream dan videobeeld kan weergeven);

- Een STI van minimaal 0.7 geeft bij een geluidsdruk van 60 - 85 dB(A), zonder hoorbare vervorming;

- Minimaal de range 75 Hz. Tot 20 kHz. +/- 3 dB bestrijkt;

- Ingebouwd wordt in de voorzetwand

### Bediening

In de ruimte moet een tabletop bedienpaneel aanwezig zijn op et cluster van 3 werkplekken op de ICO desk voor de videowall (bedraad) om de bron te selecteren (audio en video apart), zender te wijzigen, teletext pagina op te roepen en te veranderen en het volume te regelen (harder/zachter/mute) conform de eisen zoals aangegeven bij de user interface eisen.

Het aansluitpunt voor het bedienpaneel is bij de middelste werkplek waarbij de lengte van de kabel lang genoeg is om deze te bedienen van de beide werkplekken links en rechts.

Tevens zal in de ruimte een visuele notificatie moeten komen die aangeeft wanneer audio en/of video gedeeld wordt buiten de ruimte zodat iedereen op de hoogte is dat de vertrouwelijkheid niet gewaarborgd is.

### Lokale bronnen

In het meubel met de 3 werkplekken(ICO-desk) voor de videowall komen 3 cable cubbies met cable bag voor wegvallen kabels onder tafel (door Inschrijver te leveren en in te frezen) met daarin:

- Powered USB (ook te routeren voor gebruik met muis/toetsenbord naar de applicatie PC’s in de centrale ruimte vanuit de interface);

- USB voor SfB calls op laptop;

- 1 maal of 2 maal een multihead kabel met minimaal HDMI, Display port en mini display port (USB-C is een wens);

- 2 maal stroom;

- 2 maal data.

Let op: bij de buitenste 2 cable cubbies moet een extra multihead kabel met minimaal HDMI, Display port en mini display port (USB-C is een wens) komen. Deze 2 cable cubbies hebben dan dus 2 multihead cables en de middelste slechts 1.

Daarnaast komt er bij het bureaucluster 3 maal (1 per bureau) een cubby van het type clamp shell welke aan de tafel vastgeklemd wordt zodanig dat er niet in de bureaus gefreesd hoeft te worden. Aansluitingen hierin zijn:

- Powered USB (ook te routeren voor gebruik met muis/toetsenbord naar de applicatie PC’s in de centrale ruimte vanuit de interface);

- USB voor SfB calls op laptop;

- Een multihead kabel met minimaal HDMI, Display port en mini display port (USB-C is een wens);

- 1 maal stroom;

- 2 maal data.

Let wel – het moet mogelijk zijn om meerdere actieve streams te hebben. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de cable cubbies eerst naar een switcher gaan en alleen de uitgaande signaalstroom van de switcher omgezet wordt naar een IP stream!

Daarnaast komt in de ruimte een PTZ camera aan voorzijde welke in de voorzetwand moet worden weggewerkt (boven de videowall in verband met de schermen op de ICO desk en in het midden van de wand, let wel er is max 35 cm in hoogte beschikbaar tussen bovenrand videowall en plafond voor het wegwerken van de camera) alsook plafondmicrofoons ten behoeve van:

- Videoconferencing;

- Het delen van de beelden en audio met een andere ruimte;

- Skype for Business (via soft codec op laptop);

- Eventueel later toe te voegen extra functionaliteiten zoals opname.

### Toegang tot centrale functionaliteiten

Vanuit deze ruimte moet het mogelijk zijn:

- Om gebruik te maken van een TV tuner voor weergave van TV en Teletext en het luisteren naar radiozender zoals beschreven bij de centrale functionaliteit Radio/TV/Teletext. Hiertoe is centraal 6 maal een dedicated tuner voor 6 streams naar de videowall in deze ruimte beschikbaar;

- Indien de tuners die bestemd zijn voor de andere ruimtes niet in gebruik zijn kunnen ze gebruikt worden in deze ruimte. Zodra de tuner in de daarvoor bedoelde ruimte gebruikt wordt, wordt die ook uit die ruimte bediend en kan men op de videowall alleen dezelfde stream kijken als in de betreffende ruimte (men kan dan niet meer van kanaal wisselen);

- Om gebruik te maken van de multiwindow processoren als deze beschikbaar zijn (gebruik vanuit ruimte 0.08 gaat voor 0.07);

- Om gebruik te maken van de beelden van de applicatie PC’s waarbij in de bediening kan worden aangegeven middels dag and drop of de in de ruimte aanwezige muis en toetsenbord (onderdeel van de Inschrijving) gekoppeld dienen te worden met deze PC om zo invloed uit te kunnen oefenen over de getoonde content;

- Gebruik te maken van de HDMI to USB conversie om een willekeurige stream te gebruiken als input (camera en microfoon) voor een SfB call via een op een laptop geinstalleerde soft codec. Hiermee kan dus gebruik gemaakt worden van de cameras en microfoons in de ruimte maar kan ook bijvoorbeeld een stream van een applicatie PC gebruikt worden of zelf de output van de multiwindow processor;

- Om gebruik te maken van de videoconference codec met elke op het netwerk beschikbare stream als input (inclusief de output van de multiwindow processor) en weer te geven op de videowall voor de output waarbij elke output middels drag and drop op een willekeurig scherm getoond kan worden (of zelfs twee maal als 1 beeld over 4 schermen opgeblazen);

- Om mee te kijken en luisteren met zowel bronnen als camera beelden en audio uit 0.07 (met uitzondering van de bron Radio/TV/Teletext en het meekijken met een videovergadering). Voorwaarde hierbij is dat vanuit de betreffende ruimtes de bronnen beschikbaar gesteld zijn om te delen.

# Centrale infrastructuur en faciliteiten

Zoals aangegeven zullen zoveel mogelijk fuctionele blokken centraal geplaatst worden zodat deze:

- Waar relevant gedeeld kunnen worden tussen de ruimtes;

- Minder storingsgevoelig zijn door afscherming van gebruikers en geplaatst in een ruimte met koeling;

- Eenvoudig opgeschaald kunnen worden.

Hierbij worden de onderstaande functionele blokken als centrale voorziening gevraagd:

- TV;

- Multiwindow processing;

- Digitale audiobewerking en versterking;

- Codec based videoconferencing;

- Applicatiefarm;

- Control.

Deze worden hieronder nader uitgewerkt.

## TV

Op dit moment is er geen adequate TV infrastructuur in het gebouw aanwezig. Om te zorgen dat op alle schermen (10 stuks) TV gekeken kan worden dient inschrijver een oplossing te bieden gebaseerd op een aan de gevel gemonteerde schotel antenne die 10 verschillende zenders gelijktijdig kan weergeven op 10 losse TV tuners.

Het gewenste zenderaanbod bestaat bij voorkeur uit HD zenders en bestaat uit in ieder geval het volgende zenderpakket:

- Alle Nederlandse regionale en lokale zenders

- De reguliere publieke Nederlandse zenders (NPO1, NPO2, NPO3, NPO Politiek, NPO nieuws))

- De commerciele nieuwszenders uit Nederland

- De commerciele internationale nieuwszenders (minimaal CNN)

- De publieke radiozenders (NPO)

In het voorstel dient ook aangegeven te worden op basis van welke provider de oplossing is en wat de maandelijkse kosten voor het abonnement zijn (abonnement zelf is geen onderdeel van de aanbieding).

De oplossing is inclusief montage aan de gevel en het trekken van de bekabeling van de schotel naar de centrale ruimte.

In de centrale ruimte zullen 10 TV ontvangers geplaatst worden die via een encoder hun signaal aanbieden aan het AV netwerk zodat deze stream (audio en/of video) weergegeven kan worden in een ruimte op een door de gebruiker te bepalen scherm.

De TV ontvangers moeten aanstuurbaar zijn via het netwerk of via RS232 en dienen ondersteuning te bieden voor Teletext. Daar waar dit niet mogelijk is binnen de mogelijkheden van de Inschrijver, dient een oplossing voorgesteld te worden door de Inschrijver die voldoet aan de security eisen en useability eisen.

## Multiwindow processing

Om in staat te zijn op de schermen van de videowall meer informatie te kunnen zien dan er fysieke schermen zijn, is er behoefte aan 2 multiwindow processoren met in overleg te definieren lay-outs (pip/pap) afhankelijk van het aantal gebruikte inputs. De inputs dienen te worden voorzien van decoders (die scaling ondersteunen) zodat elke bron als input kan dienen. Voor de output kant dient er een encoder te zijn opgenomen zodat de stream overal kan worden weergegeven (dus ook bijvoorbeeld op de videowall en gelijktijdig op een scherm in 0.06L).

## Digitale audiobewerking en (microfoon) versterking

Voor de digitale audiobewerking en (microfoon) versterking geldt dat:

- De dekking van de microfoon(s) is zodanig dat de gebruiker zich vij door de ruimte kan bewegen en goed verstaanbaar is;

- De opgevangen audio van de microfoon(s) moet gebruikt kunnen worden voor meerdere doelen gelijktijdig (dus naast videoconferencing ook weergave van de microfoonaudio uit ruimte A in ruimte B);

- Het transport van signaal van de versterker naar de speakers is analoog en mono;

- Het transport van het signaal van de microfoons naar de DSP mag zowel analoog als digitaal zijn, waarbij het signaal van de microfoons ook in digitale vorm aangesloten mag worden op de DSP;

- Het transport van signaal tussen DSP en versterker mag analoog zijn (het is toegestaan DSP en versterker te combineren tot 1 device danwel een digitale connectie hebben tussen beide);

- De DSP moet een focus hebben op het gebruik in spraaktoepassingen;

- De audio die in de ruimte weergegeven moet worden wordt omgezet naar een analoog signaal (vanuit de decoder) en loopt via de DSP naar de speaker(s);

- De audio die bedoeld is voor de USB conectie in ruimte 0.07 en 0.08 wordt vanaf de DSP omgezet naar een digitaal signaal zodat deze geembed kan worden in de videostream tot een HDMI signaal dat omgezet kan worden;

- De audioversterking per ruimte een STI van minimaal 0.7 geeft bij een geluidsdruk van 60 - 85 dB(A), zonder hoorbare vervorming;

- De audioversterking en DSP minimaal de range 75 Hz. Tot 20 kHz. +/- 3 dB bestrijkt.

## Codec based videoconferencing

Voor de codec based videoconferencing moet er een Cisco codec worden opgenomen in de centrale ruimte. Deze codec moet zodanig geconfigureerd worden dat:

- Deze in zowel ruimte 0.07 als 0.08 beschikbaar is (als deze in gebruik is moet het in de interface zo zijn dat deze vanuit de andere ruimte niet meer geselecteerd kan worden);

- Als inkomende bronnen er 2 decoders zijn zodat in plaats van camera en content de gebruiker nu vrij is aan te geven wat hij naar de schermen en far end wil sturen;

- Daar waar er in de ruimte 2 camera’s zijn kan de gebruiker aangeven welke deze wil meesturen. In plaats van camera’s kan uiteraard ook elke andere in de ruimte beschikbare bron gekozen worden. Camerabeelden kunnen simultaan gedeeld worden met andere ruimtes danwel via HDMI to USB beschikbaar zijn voor soft codec based videoconferencing (Skype for Business);

- Camera sturing kan niet vanaf far end gedaan worden. Deze kunnen alleen lokaal uit de ruimte bestuurd worden en gelden daarmee voor alle streams van de betreffende camera;

- In plaats van de schermen direct aan te sluiten er 2 encoders aangesloten worden zodat er maximale flexibiliteit is in het routeren van de beeldweergave.

- Deze volledig vanaf het reeds in de ruimte aanwezige bedienpaneel bestuurd kan worden (dus niet met de standaard meegeleverde afstandbediening of een specifiek Cisco bedienpaneel) – de functionaliteit van de afstandbediening dient dus beschikbaar te zijn in de interface waarbij vanuit de interface ook gekozen kan worden welke bronnen als input gebruikt worden;

- De output van de multiwindow processor gebruikt kan worden als input voor de videoconference (beide outputs van de video codec kunnen uiteraard ook als input gebruikt worden voor de multiwindow processor);

- De in de ruimtes aanwezige microfoons worden aangesloten op de codec via de centraal geplaatste DSP;

- Weergave van de audio van de videoconference loopt via de op de versterker aangesloten mono speakers in de ruimte. Het geluid naar de versterker komt via de DSP voor een optimale afregeling tussen microfoon en speaker;

- Microfoons worden in/aan het plafond geplaatst en zijn ook beschikbaar voor het meeluisteren met de ruimte in een andere ruimte of als HDMI stream (tezamen met de camera beelden) voor soft codec baded videoconferencing zoals via Skype for Business (simultaan);

- Multiparty calls verlopen altijd via een brug van een derde partij (RWS heeft zelf geen videobrug en de hardware codec wordt ook niet aangesloten op de Videobutler maar geintegreerd in het totale systeem van het CIC);

- Zodra de camera’s beeld doorsturen danwel de microfoons audio doorsturen (of dat er content met een andere ruimte gedeeld wordt) dient er in de ruimte een visuele notificatie te zijn zodat de gebruiker ziet dat content de ruimte verlaat – dit geldt dus breder dan alleen bij videoconferencing;

- Gezien de fysieke toegangsbeveiliging van het CIC en het feit dat de gebruikers van de ruimtes dezelfde groep is mogen de gekozen nummers worden opgeslagen en mag er een adresbook gemaakt worden die dan logischerwijs voor beide ruimtes beschikbaar is.

## Applicatiefarm

Omdat er een aantal centrale applicaties zijn die moet worden weergegeven op de schermen is er een applicatiefarm nodig. Een set aan PC’s (3) met daarachter een encoder (1 per PC) voor het beschikbaar maken van de op de PC draaiende applicatie als stream op het netwerk.

Omdat bij een aantal applicaties interactie met de gebruikers vereist is, is het noodzakelijk dat in de interface muis/toetsenbord gekoppeld kunnen worden aan een PC. Dit is een dynamisch proces dus het is geen vaste instelling (meer een USB matrix waarbij middels drag and drop in de ruimte de betreffende applicatie PC op een muis icoon gesloopt kan worden, tap and hold verwijderd de koppeling dan weer analoog aan de video en audio streams).

NB, de PC’s zijn geen onderdeel van de levering. Het leveren van een keybord en muis per ruimte wel.

## HDMI to USB conversie

Om de stream ook te kunnen gebruiken binnen Skype for Business is er twee maal een centrale conversie voorzien waarbij een stream wordt omgezet naar HDMI die verder wordt geconverteerd naar USB. Deze kan dan via de encoder/decoder over USB naar de cable cubby gebracht worden. Hiertoe moet in de cable cubby ook een USB aansluiting aanwezig zijn die met een laptop gebruikt kan worden. In de interface kan worden aangegeven welke stream naar welke USB aansluiting gerouteerd wordt zodat er vanaf elke plaats met cable cubby ook SfB call gemaakt kan worden (max 2 gelijktijdig ivm twee converters).

## Control

Voor control wordt een centrale control processor gevraagd die in staat is om het geheel aan functionaliteiten over de ruimtes en in de centrale ruimtes aan te sturen. De control processor moet integraal kunnen functioneren binnen een software based (on prem of cloud) omgeving voor het beheer van alle AV componenten.

# Beheer en onderhoud

## Inleiding

Voor het beheer en onderhoud van de geleverde componenten en de integratie hiervan wordt een voorstel SLA gevraagd die, als die akkoord is, door Inschrijver in de aangeboden vorm geleverd kan worden. Bij onderdelen die Inschrijver nog aan het implementeren is dient u aan te geven:

- Wanneer het geimplementeerd is

- Op welke wijze u tot dat moment de gevraagde service gaat bieden

Inschrijver werkt verder volgens een beheermethodiek waarbij op procesmatige manier het beheer is ingericht. Inschrijver kan dit aantonen middels procesbeschrijvingen.  Deze beheermethodiek heeft betrekking op het gehele beheerspectrum van het aanmelden van een incident tot het security en contract management. Deze procesmatige aanpak moet terugkomen in de voorgestelde SLA.

Inschrijver verplicht zich Incidenten te verhelpen en naast het herstel van de dienstverlening ook onderzoek te doen naar de achterliggende oorzaak teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en verdere incidenten op basis van deze achterliggende oorzaak te voorkomen.

Inschrijver verplicht zich te zorgen dat de gebruikers in staat zijn tot het adequaat bedienen van het systeem waardoor incidenten veroorzaakt door bedienfouten geminimaliseerd worden.

In de voorgestelde SLA moeten zowel de preventieve als correctieve beheeraspecten uitgewerkt zijn en zijn voorzien van een lijst met gehanteerde begrippen en definities alsook een overzicht van eventuele berekeningen die gebruikt worden om bijvoorbeeld de doorlooptijd en oplostijd te bepalen. Verder moet voldaan worden aan onderstaande aspecten.

Ingangsdatum is de datum waarop het crisiscentrum in gebruik genomen wordt (dit is niet per definitie gelijk aan de voorlopige of definitieve oplevering). Facturatie van de jaarlijkse kosten  voor beheer start 1 jaar na de in gebruikname. Dit houdt in dat de kosten voor beheer (inclusief de kosten voor correctief onderhoud waaronder reparaties) tot dat moment inbegrepen moeten zijn in de eenmalige kosten voor de aanschaf en implementatie. Hiermee wordt voorkomen dat er discussie kan ontstaan over de garantieperiode en daarbij behorende garantie voorwaarden. Het betreft dan alle kosten voor correctief onderhoud waarvan het defect niet te wijten is aan verkeerd gebruik door de eindgebruiker.

De maximale looptijd voor het beheercontract is 7 jaar waarvan:

- Het 1ste jaar is inbegepen in de levering en implementatie

- Jaar 2 tm 3 minimaal worden afgenomen

- Jaar 4 tm 7 optioneel worden afgenomen

De optionele verlenging van maximaal 4 jaar wordt per 2 jaar verlengd. Dit kan als onderstaand in een schema gevat worden:

## Preventief

Jaarlijks zal er 2 maal preventief onderhoud uitgevoerd moeten worden volgens een door opdrachtnemer op te stellen onderhoudsplan (dit moet vooraf worden goedgekeurd door opdrachtgever) en dit preventief onderhoud heeft tot doel het minimaliseren van de risico’s op verstoringen. Het preventief onderhoud wordt zodanig voorbereid en uitgevoerd dat indien zich een crisis voordoet tijdens onderhoud het CIC binnen maximaal 30 minuten volledig inzetbaar is als Crisis Informatie Centrum.

Dit onderhoud is in hoge mate planbaar en wordt ruim van te voren afgesproken zodat ook eventuele correctieve onderhoudswerkzaamheden danwel wijzigingen (na goedkeuring) kunnen worden uitgevoerd zonder dat het gebruik van de ruimtes direct in gevaar komt.

Het nalopen en fatsoeneren van de bestaande bekabeling is nadrukkelijk onderdeel van het preventief onderhoud.

Bij dit onderhoud worden zo nodig slijtage- of verouderingsgevoelige verbruiksonderdelen (bijvoorbeeld een lamp van een projector) vervangen binnen de kosten van het contract. Hierin zijn niet begrepen de onderdelen die zijn beschadigd door molest of oneigenlijk gebruik.

Indien naar het inzicht van de technicus van de opdrachtnemer reparatie of vervanging van apparatuur noodzakelijk is, dan zal hier van tevoren overleg met de opdrachtgever plaatsvinden. In dit overleg zullen eventuele consequenties of risico’s worden overlegd en afgewogen alvorens de vervangingsactie uit te voeren als een wijziging. In goed overleg zal vervolgens bepaald worden of de vervangingsactie  direct uitgevoerd dient te worden als spoedwijziging, of dat werkzaamheden op een ander moment dienen te worden ingepland volgens het reguliere wijzigingen proces.

Uitvoer van het preventief onderhoud gebeurd  op basis van de NEN 2767 norm waarbij uitgegaan wordt van 6 conditiescores en naast de uitgebreide inhoudelijke analyse zal er een samenvatting gegeven worden met daarin de percentages van de componenten per conditiescore.

| Conditiescore | Omschrijving | Toelichting | Percentage vd componenten in deze conditie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uitstekende conditie | Incidenteel geringe gebreken |  |
| 2 | Goede conditie | Incidenteel beginnende veroudering |  |
| 3 | Redelijke conditie | Plaatselijk zichtbare veroudering Functievervulling van installatiedelen niet in gevaar |  |
| 4 | Matige conditie | Functievervulling van installatiedelen incidenteel in gevaar |  |
| 5 | Slechte conditie | De veroudering is onomkeerbaar |  |
| 6 | Zeer slechte conditie | Technisch rijp voor sloop |  |

Hierbij wordt per component aangegeven:

- De uitgevoerde inspectie- reiniging- en onderhoudswerkzaamheden alsok het aanpassen van de firmware en overige software naar de nieuwste versies.  Dit betreft onder andere de relevante software, getest in combinatie met gekoppelde software;

- De geconstateerde algehele onderhoudstoestand (conditiemeting conform NEN2767) en een feitelijk onderbouwing van deze toestand;

- De geconstateerde specifieke gebreken met een eventueel concreet verbeteringsadvies;

- De specificatie van de eventuele, direct uitgevoerde reparatie aan of vervanging van onderdelen waar het een vooraf goedgekeurde change betreft zoals het vervangen van een slijtagegevoelig onderdeel;

- Een advisering inzake nog uit te voeren vervangings- en reparatie werkzaamheden aan componenten;

- Geconstateerde afwijkingen van de installatie of delen daarvan ten opzichte van de geldende voorschriften en normen;

- Pro-actieve advisering voor strategische vervangingen, door betere of duurzamere componenten.

Daarnaast wordt per component aangegeven:

- Locatie in ruimte en op rack niveau

- Merk

- Type

- Serienummer

- Bouwjaar

- Datum levering

- Prijs gefactureerd

- Verwachte levensduur

- Firmware versie

- Versienummer overige software

- Datum laatst uitgevoerde onderhoud

- De conditiescore met toelichting waar deze score op is gebasseerd

- De test die gebruikt is om deze score vast te stellen

- De voorgestelde acties met onderbouwing

Na het uitvoeren van preventief onderhoud aan de installatie wordt de technische status van de installatie, evenals de uitgevoerde werkzaamheden vastgelegd in het onderhoudsrapport.

De rapportage wordt binnen vier weken na uitvoering ter kennisgeving bij Opdrachtgever aangeleverd. Deze rapportage biedt inzicht en advies inclusief mogelijke oplossingen ten behoeve van het optimaal functioneren.

Daarnaast wordt aangegeven aan wie het systeem na uitvoeren van het correctieve onderhoud is overgedragen waarbij getoond is dat het systeem weer naar behoren functioneert.

Verder geldt:

- Opdrachtnemer houdt de zenderwijzigingen van het geleverde TV systeem bij waarbij geborgd wordt dat gebruikers nooit last zullen hebben van de kanaalwijzigingen. Hieronder valt ook het aanpassen van de gebruikersinterface waarbij gebruikt gemaakt wordt van de picogrammen van de betreffende kanalen. Zodra er een kanaalwijziging aankomt dient opdrachtnemer hier direct een change voor voor te bereiden zodat deze direct na de aanpassing kan worden doogevoerd.

- Opdrachtnemer maakt periodiek back-ups van alle settings en configuratiebestanden alsook programmabestanden van alle componenten die onderdeel uitmaken van de levering. Deze backups worden door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever opgeslagen.

## Correctief

Voor correctief onderhoud geldt dat alle verstoringen van de dienstverlening gemeld moeten worden in het registratiesysteem, ook als ze ontdekt worden tijdens preventief onderhoud of op andere wijze door Opdrachtnemer. Ook gesignaleerde gebruikersfouten moeten hier in opgenomen worden, zodat de rapportages gebruikt kunnen worden om verbeteringen te sturen. Naast reparatie of vervanging van hardware wordt ook het installeren van security patches als correctief onderhoud gezien en dit dient plaats te vinden binnen 1 maand na het voor de Opdrachtnemer beschikbaar komen van de update. Deze updates zijn zonder kosten (ook zonder extra installatiekosten en andere verborgen kosten) en onderdeel van deze overeenkomst.

Omdat een crisis niet gehouden is aan kantoortijden is het noodzakelijk dat er 24 uur per dag, elke dag in het jaar support geleverd kan worden.

De incidenten worden geclissificeerd confom onderstaande incidenten matrix. Indien events direct uit het AV systeem  gegenereerd automatisch in de service management tool terecht komen dan geldt uiteraard dat de classificatie hierop ook van toepassing is

De incidenten matrix

| Impact (voorbeeld) | Urgentie | Prioriteit | Max. hersteltijd | % dat hieraan voldoen moet worden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gedurende een crisis werkt een voor het beheersen van de crisis noodzakelijke functionaliteit niet meer (naar behoren) | Hoog | Spoed | 4 klok uur | 95% |
| Gedurende het reguliere monitoren van systemen is een deel van de content niet beschikbaar als weergave | Hoog | Prio 1 | 8 klok uur (next business day) | 95% |
| Weergave beeld buiten de ruimte zelf werkt niet (delen van content tussen de ruimtes) | Middel | Prio 2 | 16 werk uur | 90% |
| Bronvolume te zacht (zelf als volume regelaarop maximaal staat) | Laag | Prio 3 | 32 werk uur | 90% |

De prioriteit wordt bepaald door de combinatie van Impact en Urgentie en wordt aangegeven door Opdrachtgever. Mocht blijken dat Opdrachtgever dit structureel verkeerd aangeeft dan zal dit besproken moeten worden in het maandelijkse service overleg. Daar waar een incident niet in bovenstaande matrix beschreven is maar wel optreed kan de Opdrachtgever deze zelf indelen. Toetsing op juistheid hiervan is achteraf.

Opdrachtnemer heeft hierbij een inspanningsverplichting om de hersteltijd zo kort als haalbaar te houden.

Verder geldt:

- Opdrachtnemer is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar en beschikbaar voor Opdrachtgever;

- Opdrachtnemer heeft binnen 1 uur een ter zake deskundig persoon telefonisch beschikbaar en indien het incident niet telefonisch verholpen kan worden binnen uiterlijk 2 uur na melding (in geval van prio 1 en spoed meldingen) op locatie;

- Voorrijkosten en arbeidsloon bij garantieafhandelingen en preventief onderhoud zijn inbegrepen in de prijs;

- Binnen de beheerovereenkomst is 8 uur per jaar aan programmeerwerk kostenloos voorzien en in overleg inzetbaar voor aanpassingen aan de bedieninterface/configuratie;

- Als een onderdeel in verband met garantie of reparatie weggehaald wordt dan dient opdrachtnemer te zorgen dat er een tijdelijke oplossing staat zodat er geen hinder is van een raparatie;

- Voorrijkosten, pakeerkosten en verblijfkosten zijn integraal onderdeel van de contractkosten en kunnen niet worden doorbelast.

## Rapportage

In de raportage wordt zowel het resultaat van de onderhoudswerkzaamheden als de verstoringen toegelicht. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen en de fase waarin deze zich bevinden. De rapportages worden door beide partijen gezamenlijk besproken in het service overleg. Dit is een operationeel overleg tussen de vertegenwoordigers van beide partijen.

De rapoprtages worden maandelijks door Opdrachtnemer aangeleverd (en zijn bij voorkeur online in te zien door Opdrachtgever) en bevatten naast onderstaande punten ook de KPI’s.

### Verstoringen en correctief onderhoud

In de maandelijkse rapportage wordt een overzicht gegeven van de verstoringen met daarbij onder andere de onderstaande informatie per verstoring zodat deze indien gewenst besproken kunnen worden.

- Het incident

- Wanneer het incident zich heeft voorgedaan (tijd en datum van voordoen en van melden)

- Wie het incident heeft gemeld

- De prioriteit

- De status (van geregistreerd tot afgesloten danwel heropend)

- Welke assets hierbij betrokken zijn (naam, assetnummer en ruimte)

- Wat er gedaan is om de dienstverlening te herstellen

- Binnen welke tijd is gestart met oplossen

- Binnen welke tijd het incident was opgelost

- Of dit ook de achterliggende oorzaak heeft weggenomen (of is het een terugkerend incident)

- Wat de achterliggende oorzaak is

- Of dit incident gelinkt kan worden aan een of meerdere andere incidenten

- Of hiervoor onderhoud gepland is danwel een wijziging is ingediend

Details worden besproken gedurende het overleg en kunnen door de opdrachtnemer uit hun service management tool gehaald worden.

Daarnaast worden de onderstaande KPI’s gerapporteerd:

- Het aantal correctieve onderhoudsacties

- De doorlooptijd gemeten vanaf melding tot oplossen per actie per prioriteit

- Het aantal herstelacties dat direct voortkomt uit een correctieve onderhoudsactie

Na het uitvoeren van correctief onderhoud aan de installatie als gevolg van een melding wordt de technische status van de installatie, evenals de uitgevoerde werkzaamheden vastgelegd in het onderhoudsrapport.

De rapportage wordt binnen vier weken na uitvoering ter kennisgeving bij Opdrachtgever aangeleverd, de rapportage geeft inzicht in:

- Wie wanneer welke werkzaamheden heeft uitgevoerd

- Aan welk incident/verstoring dit correctief handelen gerelateerd is

- Wat en hoe is getest

- Een advies over hoe te voorkomen dat deze verstoring nogmaal optreed

- Eventuele kosten van de herstel werkzaamheden

- Aan wie het systeem na uitvoeren van het correctieve onderhoud is overgedragen waarbij getoond is dat het systeem weer naar behoren functioneert.

### Preventief onderhoud

Na het uitvoeren van preventief onderhoud aan de installatie wordt de technische status van de installatie, evenals de uitgevoerde werkzaamheden vastgelegd in het onderhoudsrapport. Zoas beschreven bij preventief onderhoud. Deze rapportage wordt binnen vier weken na uitvoering ter kennisgeving bij Opdrachtgever aangeleverd.

### Wijzigingen

Wijzigingen worden in de maandelijkse rapportages opgenomen met daarbij de volgende informatie per wijziging:

- Omschrijving van de wijziging

- Wie deze heeft ingediend

- Wat is de status van de wijziging (van ingediend tot afgerond en alle fases daartussen)

- Classificatie en prioriteit

- Overzicht van impact op assets (welke componenten worden hiermee geraakt)

- Overzicht van impact op gebruikers (is functionaliteit op[ een bepaald moment niet  beschikbaar)

- Planning

- Risico’s

- Fall back scenario

- Testplan

## Remote beheer

Als optie zal de Inschrijver een oplossing, inclusief kosten, moeten aanbieden hoe de Inschrijver beheer op afstand kan aan bieden. Hierbij is het uitgangspunt dat er geen door RWS gefaciliteerde mogelijkheden zijn waardoor de oplossing dus geheel zelfstandig en los van de ICT-omgeving werkt.

Hierbij zal nadrukkelijk beschreven dienen te worden hoe rekening te houden met de BIR en andere relevante security aspecten.

Indien de inschrijver een centraal operations center heeft waar zij in staat is 24 uur per dag de systemen te monitoren dan dient hier aangegeven te worden hoe deze dienstverlening eruitziet (NB, dat is geen garantie dat deze ook daadwerkelijk op die manier zo ingevuld gaat worden).

# Bijlage: modelmatige referentieontwerp

Uitgangspunten zijn zo min mogelijk verschillende componenten en merken en slim gebruik van de encoders/decoders waarbij USB, audio en video onafhankelijk van elkaar gerouteerd kunnen worden.

Let op: Dit is het conceptueel model. Voor exacte specificaties prefaleerd de tekst als er onduidelijkheden zijn (zeker mbt aantallen connecties etc). Ook kan een toelichting gevraagd worden in de nota van inlichtingen.