Tekstblok Verwijsindex voor PvE PMS

SHPV, 4-12-2018

### Vooraf

Onderstaande voorbeeld tekst geeft aan hoe de eis tot aansluiting van de Verwijsindex kan worden opgenomen in het bestek voor een parkeermanagementsysteem (PMS). Niet beschreven zijn de eisen voor de kentekenherkenning en evenmin of er tokens kunnen worden gebruikt: passen of andere bij in- en uitrit te gebruiken elektronische codes. Het protocol van de Verwijsindex ondersteunt ook andere voertuigidentificaties dan kentekens.

Het is belangrijk dat de hieronder beschreven functionaliteiten standaard beschikbaar zijn en de aanbieder geen kosten in rekening mag brengen per aan te sluiten partij of per toegangsautorisatie of transactiekosten voor mobiele betalingen.

Toe te voegen bijlagen zijn:

- De Interface description LinkServer (Verwijsindex)

- De schema’s van de drie methodes voor mobiel betalen.

# Externe toegangsautorisatie en betaling door providers

Opdrachtgever wil de gebruiks- en betaalmogelijkheden van haar Parkeervoorzieningen zo optimaal mogelijk maken. Daarvoor dient het PMS het berichtenverkeer met de Verwijsindex van SHPV te ondersteunen. Via dit berichtenverkeer kan bij het inrijden aan op de Verwijsindex aangesloten systemen autorisatie voor toegang worden gevraagd en kan het vertrek van het voertuig worden gemeld. Daarnaast dient via de Verwijsindex de betaling van het verschuldigde parkeergeld via providers te worden ondersteund. De toegangsautorisatie en de providerbetalingen dienen in het PMS te worden geadministreerd op basis van de via de Verwijsindex verkregen provider-identificatie. De autorisatie en betaling verlopen via een voertuigidentificatie: het kenteken of een digitaal token, zoals een rfid of barcode. Het type identificatie dient in het berichtenverkeer te worden vermeld. Toegangscodes voor eventuele voetgangersdeuren kunnen via een tweede identificatiecode worden uitgewisseld.

Toegangsautorisatie moet bij het inrijden worden gevraagd. Verzoeken voor betaalautorisaties en voor annulering van reeds verstrekte autorisaties moeten door het PMS tijdens de aanwezigheid van het voertuig kunnen worden behandeld.

Het PMS dient geen beperking te kennen voor aard en aantal van de via de Verwijsindex aan te sluiten systemen/providers.

## Toegangsautorisatie

Voor het extern vragen om toegangsautorisatie voor een voertuig dient het bericht PaymentStart te worden gebruikt. Het vertrek (of het na autorisatie niet inrijden) dient met het bericht PaymentEnd te worden gemeld. Het bericht PaymentCheck moet worden gebruikt voor een voorcontrole, voor een tussentijdse controle of in situaties waar het vertrek niet hoeft gemeld en het alleen een toegangscontrole betreft.

Het PMS moet het verzoek van een provider om autorisatie te verlenen voor een reeds aanwezig of te verwachten voertuig behandelen (berichttype ActivateAuthorisationRequest)

Het PMS moet het verzoek van een provider om annulering of beëindiging van een eerder verleende autorisatie behandelen (berichttype CancelAuthorisation).

Voorbeelden van doelgroepen waarvoor toegangsautorisatie kan worden gebruikt zijn vergunninghouders, abonnementhouders en evenementbezoekers.

Optioneel op te nemen tekst: 
Het PMS dient verkregen autorisaties op een witte lijst te plaatsen met een door opdrachtgever instelbare geldigheidstermijn. In geval van communicatiestoringen c.q. onbereikbaarheid van de Verwijsindex, wordt bij een volgend bezoek gedurende de geldigheidstermijn toegang verleend op basis van deze witte lijst.

## Providerbetalingen of -autorisaties

Naast het betalen op locatie wil Opdrachtgever ook dat mobiel betaald kan worden via parkeerproviders. Hierbij geldt dat dit via de Verwijsindex geregeld moet worden. De werkwijze is gestandaardiseerd via de koppeling van het PMS aan de Verwijsindex.

Door SHPV zijn in overleg met de marktpartijen drie methodes uitgeschreven. Deze drie methodes zijn:

I.       Volledig automatisch met annuleringsmogelijkheid.
Bij het inrijden wordt autorisatie verstrekt door de provider bij wie de parkeerder heeft aangegeven garagebetalingen te verzorgen. 
Bij uitrijden meldt het PMS dit bij de provider via de Verwijsindex, inclusief het verschuldigde bedrag. Verrekening vindt plaats via NPR. De boeking in NPR wordt door de Verwijsindex verzorgd.
Berichttypen: PaymentStart, PaymentEnd, CancelAuthorisationRequest en PaymentCheck

II.     Halfautomatisch met annuleringsmogelijkheid.
De parkeerder meldt zich met het verkooppuntnummer van de garage aan bij zijn provider. Deze stuurt via de Verwijsindex een autorisatieverzoek naar het PMS. 
Bij uitrijden meldt het PMS dit bij de provider via de Verwijsindex, inclusief het verschuldigde bedrag. Verrekening vindt plaats via NPR. De boeking in NPR wordt door de Verwijsindex verzorgd.
Berichttypen: PaymentStart, PaymentEnd, ActivateAuthorisationRequest, CancelAuthorisationRequest  en optioneel PaymentCheck

III.    Handmatig.
De parkeerder meldt zich kort voor vertrek met het verkooppuntnummer van de garage aan bij zijn provider en geeft daarbij aan direct te willen afrekenen. De provider vraagt via de Verwijsindex de rekening (ActivateAuthorisationRequest) en accordeert of annuleert (CancelAuthorisationRequest met de eindtijd respectievelijk ingevuld of leeg gelaten). Verrekening vindt plaats via NPR. De boeking in NPR wordt door de Verwijsindex verzorgd.
Berichttypen: PaymentStart, PaymentEnd, AuthorisationRequest, CancelAuthorisationRequest en optioneel PaymentCheck

Het PMS dient elk van de drie methodes te ondersteunen. De Opdrachtgever bepaalt welke methodes worden toegepast en welke providers worden aangesloten. Betaalproviders bepalen welke methodes zij voor hun klanten beschikbaar stellen.

## Documentatie en onderhoud

De wijze waarop het PMS in de Parkeervoorzieningen van Opdrachtgever gekoppeld moet worden aan de Verwijsindex is vastgelegd in de interface beschrijving van de Verwijsindex, welke als bijlage bij dit PvE is opgenomen.

Gedurende de overeenkomst dient deze koppeling in stand te worden gehouden. Overschakeling naar nieuwe versies van het berichtenverkeer c.q. de Verwijsindex vindt binnen 3 maanden na publicatie door SHPV plaats.