Hoofdstuk 5 Programma van eisen

Europese openbare procedure

Levering en plaatsing van Abri’s

10 december 2019 – versie definitief

Alle rechten voorbehouden. Dit programma van eisen is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door de Inschrijver. De verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet worden verveelvoudigd, elektronisch opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. leder gebruik is verboden en wordt bestraft met een geldboete van de derde categorie.

- Programma van eisen

Het programma van eisen is opgesteld en gebaseerd op de minimale eisen die door de Opdrachtgever worden gesteld. De Inschrijver dient onderstaande eisen onverkort in acht te nemen bij zowel de Inschrijving als de eventuele uitvoering van de opdracht.

  - Algemene eisen

    - De opdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met:

- Wegenverkeerswet;

- de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

- alle (overige) publiekrechtelijke wet- en regelgeving, tenzij nadrukkelijk uitgesloten in de raamovereenkomst;

- de uitvoeringsvoorschriften van de Opdrachtgever of ander bevoegd gezag.

    - De opdracht wordt uitgevoerd op een wijze die:

- verkeerstechnisch verantwoord is;

- overeenkomstig is met CROW-publicatie (96a en b) (o.a. afzetting wegen, loopverlichting auto’s, etc.);

- de openbare ruimte schoon, heel en veilig houdt, en;

- geen verloedering of vandalisme uitlokt.

    - De Opdrachtnemer draagt (bij verplaatsingen of nieuwe plaatsingen) –indien noodzakelijk- zorg voor de benodigde publiekrechtelijke toestemming, zoals wettelijke voorschriften, verordeningen, richtlijnen en ontheffingen van de provincie Utrecht en/of gemeenten waar de Abri’s geplaatst worden. De Opdrachtnemer is geen enkele vergoeding verschuldigd voor leges, precario en/of reclamebelasting.

  - Te plaatsen Abri’s

    - Zie bijlage met een overzicht van de huidige en gewenste situatie:

      - In totaal moeten 190 Abri’s geplaatst worden, met mogelijk een uitbreiding van 7

Van deze 190 abri’s dienen de volgende varianten geplaatst te worden:

      - 9 Abri’s 2 stramienen, ondiep

      - 52 Abri’s 2 stramienen, standaard

      - 10 Abri’s 3 stramienen, ondiep

      - 119 Abri’s 3 stramienen standaard

Als de 7 mogelijke extra abri’s geplaatst kunnen worden, dienen de volgende varianten geplaatst te worden:

- 3 abri’s 2 stramienen, standaard

- 4 abri’s 3 stramienen, standaard

    - Van de 190 abri’s dienen 129 Abri’s zonder Reclamevitrine uitgevoerd te worden en 61 met Reclamevitrine (het aantal Abri’s met Reclamevitrine kan mogelijk nog met 1 uitgebreid worden tot 62). Van de 7 mogelijke abri’s dienen 3 abri’s zonder Reclamevitrine uitgevoerd te worden en 4 met reclamevitrine.

  - Algemene uitgangspunten en vormgevingseisen

Abri’s hebben een grote invloed op het straatbeeld en de openbare ruimte en bevinden zich voor een lange periode in het straatbeeld. Daarnaast wordt de kwaliteit van het Openbaar Vervoer mede afgemeten aan de beleving van de halte door de reiziger: is het beschut en comfortabel, voelt het er veilig, is de verlichting in orde, is de halte schoon en goed onderhouden, et cetera. Om de ruimtelijke inpassing en de kwaliteit van de Abri’s zeker te stellen worden in dit hoofdstuk eisen gesteld aan de te plaatsen Abri’s.

De te plaatsen Reclamevitrines in de Abri’s hebben een Reclamevak van ongeveer 2m2.

  - De algemene uitgangspunten voor de vormgeving van de Abri’s zijn:

## De Abri’s hebben een functionele, eenvoudige en tijdloze vormgeving, zonder elementen die losstaan van de hoofdvorm.

## De vormgeving van de Abri’s (ontwerp, materialisatie, kleur) past in de openbare ruimte van provincie Utrecht. De Abri’s gaan op in de omgeving (detoneren niet) en hebben een neutrale vormgeving.

## De Abri’s bestaan uit goed gedetailleerde bouwelementen, die een logische maatverhouding en rangschikking ten opzichte van elkaar hebben.

## Er dient een consequente vormtaal te worden toegepast, waarbij de volumes van de verschillende bouwelementen met elkaar in evenwicht zijn.

## De toegepaste vormtaal dient eenvoudig te zijn zonder (te-) veel details.

## Naden en randen dienen zoveel mogelijk vermeden te worden.

## Functies zoals glasopnames dienen zo veel mogelijk geïntegreerd te zijn. Zichtbare bevestigingsmiddelen dienen zo veel mogelijk te worden vermeden.

## De door de Opdrachtgever gestelde eisen kunnen het noodzakelijk maken in een later stadium standaard Abri’s aan te passen en/of hier op toevoegingen aan te brengen, denk in ieder geval aan een R-net/U-link Hanenkam. De abri moet zo geconstrueerd zijn dat een R-net/U-link Hanenkam kan worden geplaatst.

## Wijzigingen en toevoegingen aan standaard Abri’s zijn niet als zodanig herkenbaar; zijn zorgvuldig ontworpen en in aansluiting op de vormentaal, kleurstelling en materialisatie van de Abri’s.

## De Abri’s dienen uitgevoerd te worden in antracietgrijs (RAL 7016 of gelijkwaardig). Een tweede kleur is alleen toegestaan als dat voor de vormgeving, of vanwege materiaalgebruik een meerwaarde geeft. Het uiteindelijke kleurenschema wordt na opdrachtverlening in dialoog tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vastgesteld. Enige afstemmingsruimte in kleurstelling op specifieke omgeving moet mogelijk blijven. Op de Wegh der Weegen (N237: Amersfoortseweg – Amersfoortsestraat-Utrechtseweg) dienen de abri’s en afvalbakken in de kleur zandgeel (RAL 1002) uitgevoerd te worden.

## Materialen die niet gecoat kunnen worden, worden uitgevoerd in een kleur die zoveel mogelijk aansluit bij bovenstaande kleuren, met uitzondering van de houten zittingen.

## De Abri’s hebben één kenmerk die de Abri’s specifiek voor Provincie Utrecht maken: alle glazen wanden zijn voorzien van het logo van de provincie Utrecht. De opdrachtgever eist een zeefdruk.

  - Algemene duurzaamheidseisen

    - De in de Abri’s gebruikte materialen en componenten dienen aantoonbaar recyclebaar te zijn. Opdrachtnemer dient bij inschrijving gedetailleerd aan te geven hoe de aangeboden producten hieraan tegemoetkomen. Dit overzicht bestaat tenminste uit een opgave van de gebruikte componenten en bouwdelen, de gebruikte materialen en de wijze waarop en de mate waarin (percentage-) deze herbruikbaar en/of recyclebaar zijn.

    - Waar mogelijk dienen materialen een milieukeurmerk te hebben. Als er voor een toegepast materiaal een milieukeurmerk bestaat dient het hieraan te voldoen. Een voorbeeld hiervan is (FSC) hout.

    - Verschillende materialen die gecombineerd worden toegepast dienen, bij verwijdering, eenvoudig te scheiden te zijn.

    - De voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen (zowel zwaarder als lichter dan of gelijk aan 3500 kg) voldoen minimaal aan de Euro-6 norm.

  - Algemene technische en functionele eisen

## Het gebruik van vergankelijke materialen en producten die intensief onderhoud vergen is niet toegestaan.

## Als verschillende materialen gecombineerd worden, leidt dit niet tot corrosieproblemen.

## Materialen die zijn gepoedercoat voldoen minimaal aan het volgende:

## In het geval van aluminium: voorbehandeling volgens Qualicoat Seaside (minimaal 2 gram/m2 af te beitsen), daarna minimaal chromateren, toplaag Qualicoat klasse 2 poeder.

## In het geval van staal: voorbehandeling door middel van thermisch verzinken, minimaal tweelaags poedersysteem voldoend aan kwaliteitseisen volgens Qualisteelcoat label.

## Corrosieweerstand: Zoutsproeitest volgens ISO 9227 1000 uur 1mm

## Hechting: volgens NEN-EN-ISO 2409 (ruitjesproef) klasse 0

## Hardheid: volgens NEN-EN-ISO 2815 (Buchholzmeting) niet lager dan 80

## Stootvastheid: volgens NEN 5335 (moervalproef) tot ondergrond < 10 mm2

## Slagvastheid: volgens NEN-EN-ISO 6272 geen onthechting bij 2,5 Nm (direct)

## Elasticiteit volgens NEN-ISO 1520 (Erichsen) geen scheuren bij 5mm

## Kesternichtest: volgens DIN 50018 (20 cycli)

## Poriëndichtheid: volgens NEN-EN-ISO 8289 geen stroomdoorgang bij 100 μm

## Krasvastheid: volgens ISO 15184, pencil hardness Scratch 4H, Gouge >6H

## Overige materialen (dus zonder poedercoating) zijn gedurende de contractduur voldoende beschermd tegen corrosie en verweren niet visueel. Verwering volgens CROW norm klasse A is toegestaan. Daarnaast zijn ze bestand tegen gebruiksslijtage en hebben ze een krasbestendigheid van 5 op de schaal van Mohs.

## De componenten van de Abri’s zijn zodanig opgebouwd dat alle grensvlakken en bewerkingsvlakken beschermd zijn door dezelfde coating als die van de zichtvlakken.

## Bevestigingsmiddelen zoals schroeven, bouten, blindklinknagels et cetera zijn bij normaal gebruik aan het zicht van de reiziger onttrokken. Een glasklem is op zich geen bevestigingsmiddel, eventuele schroeven of bouten in deze glasklemmen wel. Deze worden bij uitzondering wél toegestaan, mits deze zijn uitgevoerd in een anti-diefstal uitvoering.

## De Abri’s hebben geen scherpe randen of punten waaraan gebruikers zich kunnen verwonden.

## Openingen, naden en details die makkelijk vervuilen worden zoveel mogelijk vermeden. Eventuele naden en overgangen zijn zorgvuldig uitgevoerd, ter beoordeling van Opdrachtgever.

## De Abri’s zijn redelijkerwijze bestand tegen vandalisme en graffiti. Tevens zijn de Abri’s niet of nauwelijks brandbaar.

## Graffiti is eenvoudig te verwijderen.

## Materialen die diefstalgevoelig zijn, worden niet toegepast, tenzij is aangetoond dat deze redelijkerwijs voldoende beschermd zijn tegen diefstal.

## De gebruikte onderdelen zijn zoveel mogelijk standaard en gaan uit van internationaal gebruikte standaarden.

## De onderdelen zijn gedurende de technische levensduur van de Abri’s redelijkerwijs vrij te verkrijgen.

## Bij haar Inschrijving overlegt de Opdrachtnemer berekeningen/certificaten waaruit blijkt dat de Abri’s aan de per Abri gestelde sterkte- en stijfheidseisen voldoen.

  - Varianten van de Abri

## De Abri’s zijn samengesteld uit een modulair systeem waarmee Abri’s met verschillende breedte- en dieptematen kunnen worden samengesteld.

## De huidige betonplaten hebben de navolgende afmetingen:

Ondiep en 2 stramienen, lengte x diepte = 2,70 m x 0,90

Standaard en 3 stramienen, lengte x diepte = 3,90 m x 1,50

Standaard en 2 stramienen, lengte x diepte = 2,70 m x 1,50

Indien u wilt afwijken van deze maten dan kan dit qua lengte u dient echter wel het cunet passend te maken en te zorgen voor aansluiting tegels tot aan de abri.

## De Abri’s (kunnen-) worden uitgevoerd in een aantal varianten, gebaseerd op een module met een maat van minimaal 1300 mm (hiermee wordt de breedte van één compartiment van de Abri bedoeld, ook wel ‘stramien’ genoemd).

## De diepte van het dak kan in een aantal stappen (minimaal twee) worden uitgevoerd.

## Het diepste dak is minimaal 1500 mm diep, gemeten vanaf de voorzijde van de achterwand tot aan de voorzijde van de dakrand.

## In de bijlage is een overzicht opgenomen van de op dit moment geplaatste Abri’s (varianten en locaties).

  - Specifieke eisen aan de Abri’s

## De Abri’s dienen grotendeels transparant te zijn en geven de wachtende reiziger een comfortabel (wind en regen) en een sociaal veilig (doorzicht en verlichting) gevoel.

## De Abri heeft een dak dat in aanzichten vlak is, niet hellend en niet gebold. De invulling van het dak (dus binnen de randen van het dak) mag wel hellend zijn als dat esthetische of functionele voordelen biedt.

## De staanders aan de achterzijde zijn rechthoekig van vorm.

## De Abri’s zijn aan de voorzijde (de zijde waar het OV voertuig halteert) open. De achterwand is gesloten met transparante panelen. De zijwanden zijn gesloten tenzij de toegankelijkheid het vereist dat de zijwand open is. 
De constructie van de ondiepe varianten is stabiel genoeg om ook zonder zijwanden aan de gestelde eisen te voldoen.

## De wanden van de Abri zijn transparant. Alleen de Reclamevitrine en het Informatiepaneel zijn toegestane niet-transparante onderdelen van de wanden.

## Als materiaal voor de wanden wordt gehard glas toegepast.

## In gevallen waarbij redelijkerwijs het gevaar bestaat dat een reiziger zich verwondt aan de transparante wanden van de Abri wordt tussen 1,40 en 1,60 meter hoogte een contrastmarkering aangebracht. Bij achterwanden die niet te benaderen zijn vanaf de achterzijde of waar een horizontale ligger aanwezig is, is dit niet verplicht.

## Deze contrastmarkering bestaat uit een embleem/logo in een door Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk te bepalen formaat en ontwerp. Het logo wordt door de Opdrachtgever aangeleverd. Deze markering worden op het glas aangebracht door middel van een zeefdruk, welke wordt ingebrand gedurende het hardingsproces.

## Aan de onderzijde van de wanden heeft de Abri een spleet tussen de onderrand van glas en maaiveld om zwerfvuil tegen te gaan. De afstand tussen onderrand glas en maaiveld (bij een vlakke ondergrond) is een vaste maat tussen 50 en 80mm. Bij een verlopende ondergrond mag hiervan afgeweken worden.

## Alle Abri’s dienen uitgevoerd te worden met een sedum dak.

## De Abri’s zonder reclamevitrine dienen uitgevoerd te worden met een pv paneel met voldoende opbrengst om de binnenverlichting de hele nacht te laten branden.

## De vrije hoogte (binnenkant Abri) bedraagt, op plaatsen in de Abri waar zich reizigers kunnen bevinden, ten minste 2,20 meter, inclusief alle voorzieningen die in het dak worden aangebracht.

## De Abri is toegankelijk voor rolstoelen. Ten opzichte van het halteperron treden geen hoogteverschillen op.

## Regenwater wordt vanaf het dak van de Abri’s afgevoerd. Dit mag direct aan de achterzijde of via een voorziening. Deze afvoervoorziening is niet zichtbaar aanwezig. Het af te voeren hemelwater geeft geen overlast voor reizigers en op aanpalende gronden en watert niet af binnen de Abri. De regenafvoer heeft voldoende capaciteit en is berekend op het klimaat in Nederland.

## Het is de Opdrachtnemer toegestaan om op een passende en niet opvallende plek objectcodes of barcodes te plaatsen.

## Een telefoonnummer, email- of webadres van de Opdrachtnemer mag opgenomen worden bij de informatie in het Informatiepaneel of door middel van een transparante sticker op de Abri, mits deze van goede technische en visuele kwaliteit is en geen afbreuk doet aan de uitstraling van de Abri’s.

## De Abri’s worden geleverd inclusief fundering en worden in één geheel (prefab) geplaatst, tenzij dit niet mogelijk is in verband met bijvoorbeeld plaatsing op bruggen of viaducten.

## De bevestiging van de constructie op de fundering is onzichtbaar weggewerkt.

## De bovenkant van de fundering ligt gelijk aan het maaiveld. De Reclamevitrine mag steunen op de grond.

## Voor het bestraten en her bestraten wordt het materiaal van het direct aansluitende straatoppervlak gebruikt. Mocht er door de werkzaamheden materiaalverlies optreden dan wordt dit in samenspraak met de Opdrachtgever aangevuld.

## De maximale funderingsdiepte van de Abri’s dient gelijk te zijn aan de huidige fundering. Huidige fundering is 150mm dik.

## De constructie is, bij plaatsing van de Abri op een verhoogd perron, zo dicht mogelijk geplaatst tegen de achterste rand van het perron. De afstand tussen de achterste perronrand en de achterrand van het dak is hierbij minimaal, rekening houdend met de voor verkeer benodigde vrije ruimte. De constructie mag, waar noodzakelijk, ook óp de rand geplaatst worden, waarbij de montage van de constructie onzichtbaar weggewerkt wordt. Een eventuele hulpconstructie is in dit soort situaties bespreekbaar, mits zichtbare bevestigingsmiddelen en vervuilende details voorkomen worden.

## De constructie van de Abri voldoet aan de norm Eurocode NEN-EN 1990, 1991-1-1, 1991-1-3 en 1991-1-4, waarbij wordt uitgegaan van een windbelasting die geldt voor onbebouwde omgeving op 3 meter hoogte in windgebied 2. Als vormfactor wordt 1,3 aangehouden. Hierbij mag geen blijvende vervorming optreden en mag de doorbuiging op het hoogste punt in horizontale richting niet groter zijn dan 1/125ste van de maximale hoogte.

## In geval van bijzondere afwijkende omstandigheden (bijvoorbeeld hoger geplaatst dan 3 meter of in buurt van bebouwing die turbulentie opwekt) worden speciale maatregelen genomen om ook in die gevallen te voldoen aan de sterkte- en stijfheids-eisen.

## De constructie is bestand tegen een verticale lokale belasting op het dak van 1500N waarbij blijvende vervorming of een afgeleide beschadiging wordt voorkomen.

## Onder invloed van het eigen gewicht is de maximale doorbuiging van de dakconstructie niet groter dan 1/500ste van de overspanning van het dak.

## De constructie voldoet aan EN 62262, IK rating IK10.

## De constructie is bestand tegen een horizontale puntbelasting van 1500N, uitgeoefend op een hoogte van 1000mm vanaf de vloer waarbij blijvende vervorming of een afgeleide beschadiging wordt voorkomen.

  - Verlichting en elektra

    - De Abri dient te zijn voorzien van een lichtpunt dat zorgt voor een minimale verlichtingssterkte van 80 Lux, gemeten op het midden van het Informatiepaneel. Tevens dient hiermee een egale verlichting bereikt te worden, dit ter beoordeling van Opdrachtgever.

    - Er dient minimaal één lichtpunt per informatiepaneel te worden toegepast.

    - Deze verlichting maakt gebruik van LED.

    - De elektrische installatie van de aansluiting van de Abri dient te voldoen aan NEN 1010. Voor de onderdelen die in de open lucht zijn gelegen dient de uitvoering waterdicht volgens IP56 te zijn.

    - Het armatuur moet vandaalbestendig zijn volgens classificatie IK 08.

    - De Abri dient een in de constructie geïntegreerd aansluitpunt te hebben dat voldoet aan de vigerende normen en aan de eisen van de netbeheerder.

    - De verlichting dient geïntegreerd te zijn in de constructie, door middel van inbouw of opbouw en dient alleen voor bevoegden te benaderen en/of demonteren te zijn.

    - De elektrische aansluitingen van het lichtpunt dienen onzichtbaar te zijn weggewerkt in de constructie.

    - De Abri dient qua bedrading en doorvoer voor bedrading voorbereid te zijn op eventueel in de toekomst te plaatsen functionaliteiten zoals Wi-Fi, dynamische reizigersinformatie en lcd/led Informatiepaneel. Met voorbereid wordt in ieder geval bedoeld kabeldoorvoeren en dergelijke, zodat eenvoudiger een stroomaansluiting kan worden gerealiseerd voor een naderhand te plaatsen voorziening.

    - Stroomvoorziening van de Abri dient te geschieden door aansluiting op 230 Volt.

    - De elektriciteitsaansluiting van de Abri’s inclusief de aarding laat de Opdrachtnemer keuren door het energiebedrijf

  - Informatiepaneel

    - Aan de achterwand van elke Abri dient een Informatiepaneel te zijn bevestigd, op een hoogte die voor personen met een gemiddelde lengte goed afleesbaar is. Het Informatiepaneel dient op/aan de staanders van de Abri bevestigd te worden.

    - De zichtmaat van het Informatiepaneel is minimaal 1015 x 815mm (breedte x hoogte).

    - Het Informatiepaneel dient voorzien te zijn van mogelijkheden om informatie eenvoudig op te hangen middels een magnetische plaat over het gehele oppervlak.

    - Het informatiepaneel dient links of rechts scharnierend te zijn op een manier dat er geen beschadiging kan plaatsvinden.

    - De informatie in het Informatiepaneel wordt beschermd door een transparant venster, welke beveiligd is voor opening door onbevoegden. Dit Informatiepaneel dient eenvoudig te openen te zijn door bevoegden, die daartoe door de Opdrachtnemer sleutels of speciaal gereedschap aangereikt krijgen. Er dienen tien sleutels aangereikt te worden aan de vervoerder. Bij voorkeur is sluiting 3-kants of een bajonetsluiting.

    - Het informatiepaneel mag zich niet boven het zitelement of leunsteun bevinden.

  - Zitelement

    - Elke Abri is minimaal standaard uitgerust met één zitelement.

    - Het zitelement is zo ontworpen dat er geen water op blijft staan.

    - De bovenzijde van het zitelement bevindt zich op minimaal 460mm en maximaal 520mm boven de vloer van de Abri.

    - De vrije zitdiepte van het zitelement is circa 400mm en de zitbreedte (tussen leuningen) is 600mm.

    - Het zitelement biedt plaats aan ten minste twee personen.

    - Het zitelement dient aan beide zijden voorzien te zijn van een armleuning met voldoende hoogte (250mm boven de zitting) om ouderen te helpen bij opstaan. Opdrachtgever wenst geen armleuning in het midden.  Bij een twee stramien abri is een bankje voldoende. Bij een drie stramien abri dient naast een bankje ook een leunsteun te worden geplaatst.

## De zitting en andere onderdelen van het zitelement die in direct contact komen met de reiziger worden uitgevoerd in hout of bamboe.

## Het toegepaste hout voldoet aan de andere gestelde eisen in het PVE en heeft FSC keurmerk.

  - Haltenaam

    - De Haltenaam moet in ieder geval geplaatst worden aan de aanrijzijde en voorzijde van de Abri. De Haltenaam moet vanaf 20 meter leesbaar zijn en moet makkelijk te verwijderen zijn.

  - Reclamevitrine in Abri

## Algemene eisen

## De Reclamevitrine is geïntegreerd in de wand van de Abri.

## De Reclamevitrine kan, bij plaatsing in de achterwand, enkelzijdig zijn, waarbij de “dichte” kant van de vitrine is afgewerkt met een paneel in de kleur RAL7016 en voorzien van een anti-graffiti coating.

## De Reclamevitrine wordt niet aangebracht aan de aanrijzijde van de Abri.

## Het energieverbruik van de Reclamevitrine is zo minimaal mogelijk.

## De Reclamevitrine mag óf in de zijwand óf in de achterwand geplaatst worden. Plaatsing in een zijwand vindt plaats in de niet-aanrijzijde.

## In een situatie met twee abri’s op een halteplaats mag de voorste abri (gezien vanuit de aanrijrichting) alleen een reclamevitrine in een achterwand hebben.

## Het circuit van de functionele verlichting ten behoeve van de reiziger is gescheiden ten opzichte van de verlichting voor de reclamevitrine. De bedoeling is dat de bedrading en afzekering zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat de basisverlichting van de Abri ten behoeve van de reiziger een ander schakelregime kan krijgen dan de brandtijden van de reclame verlichting en daarnaast bij storing in een van beide elektrische circuits niet beide onderdelen uitgeschakeld hoeven worden.

## Eisen analoge en/of roterende reclamevitrines

## In de Reclamevitrine wordt een reclameposter geplaatst van het formaat 2m2.

## De Reclamevitrine heeft in een analoge uitvoering een maximale diepte van 250mm.

## De Reclamevitrine is aan de zichtzijde voorzien van een ‘venster’, uitgevoerd in gehard glas.

## Het is toegestaan om de Reclamevitrine uit te voeren met een roterend systeem. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om op locaties waar de verkeersveiligheid mogelijk gevaar loopt een roterende Reclamevitrine af te wijzen.

## De reclamevlakken zijn inwendig verlicht.

## De verlichting vindt plaats door middel van LED, waarbij het licht egaal verdeeld wordt over het reclamevlak.

## De toegepaste lichtbronnen zijn van een fabricaat en type dat vrijelijk verkrijgbaar is en dat, eventueel in verbeterde versies, gedurende vijf jaar na de eerste toepassing verkrijgbaar blijft. Dit om te borgen dat bij vervanging of uitbreiding van reclamevitrines of componenten hiervan het beeld in openbare ruimte homogeen blijft.

## De lichtverdeling van de frontplaat is zo egaal mogelijk met een gelijkmatigheid van minimaal 0,75 (gelijkmatigheid is de minimale helderheid gedeeld door de gemiddelde helderheid).

## De kleurtemperatuur, gemeten op de ruit, zonder reclameposter, is 5500 K +/- 500K.

  - Afvalbakken

## Bij elke Abri dient een afvalbak geplaatst te worden, er dient rekening gehouden te worden bij plaatsing met de zichtbaarheid op de reclame vitrine.

## De afvalbak dient te voldoen aan de volgende specificaties:

## Kleur gelijk aan Abri

## Minimaal 45 liter

## Vogels mogen geen toegang hebben naar het afval

## RAL kleur 7016

## Op de Wegh der Weegen (N237: Amersfoortseweg – Amersfoortsestraat-Utrechtseweg) dienen de afvalbakken in de kleur zandgeel (RAL 1002) uitgevoerd te worden.

  - Energiekosten

    - Alle Abri’s zonder reclamevitrine worden uitgevoerd met een zonnepaneel en hoeven dus niet aangesloten te worden op de openbare (avond)verlichting. Zonnepaneel dient voldoende energie op te wekken voor de verlichting in de abri.

    - Alle Abri’s met reclamevitrine dienen aangesloten te worden op de openbare (avond)verlichting.

    - Energiekosten zijn voor rekening Opdrachtgever.

    - Opdrachtnemer verzorgt de aansluiting. Opdrachtnemer draagt de kosten van de aanleg van eventueel benodigde voedingspunten. De kosten voor aansluiting (te betalen aan het energiebedrijf) kunnen doorberekend worden aan de Opdrachtgever (zonder opslag).

  - Verwijdering en plaatsing van de Abri’s

    - De Opdrachtnemer draagt zorg voor de vervaardiging, de levering, de fundering, de plaatsing inclusief stelling van de Abri’s, het bouwrijp maken van de grond, herbestrating, herstel ondergrond en afvoer afval en/of resterend bouwmateriaal. Dit conform de geldende wet- en regelgeving. Een Klic melding is altijd noodzakelijk. Kosten hiervoor zijn voor de Opdrachtnemer.

    - De Opdrachtnemer dient werkzaamheden uit te voeren conform de richtlijn uit de CROW-publicatie 233 ‘Handboek Halteplaatsen’ ISBN: 90 6628 480 3.

    - De Opdrachtnemer dient tijdens werkzaamheden op locatie te handelen conform de CROW publicatie 96b, ‘Verkeersmaatregelen bij Werk in Uitvoering’.

    - De Opdrachtnemer dient een voorlopig ontwerp in bij de inschrijving. Na definitieve gunning werkt de opdrachtnemer dit uit in een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de opdrachtgever. Het definitief ontwerp wordt digitaal door middel van tekeningen gepresenteerd. De tekeningen dienen ook sterkte berekeningen te hebben. Na goedkeuring kan de opdrachtnemer starten met productie.

    - Ontmanteling en opbouw van Abri’s

(1) Opdrachtnemer vervangt in de meeste gevallen de huidige Abri en draagt zorg voor verwijdering.

(2) Als een bestaande Abri verwijderd wordt, dan wordt onmiddellijk daarna een nieuwe Abri geplaatst. In uitzonderingsgevallen en/of wijziging van omstandigheden, treedt de Opdrachtgever hierover in overleg met de Opdrachtnemer.

Op een paar locaties is er wel sprake van verwijdering maar niet van terugplaatsen zie bijlage 7.3 Overzicht locaties. in deze gevallen is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het herstel van het straatwerk.

    - De aansluitingswerkzaamheden omvatten de bouwkundige werkzaamheden, het afsluiten van de energieaansluiting en alle verdere benodigde werkzaamheden en voorzieningen voor de realisatie en plaatsing van de Abri. De kosten van het af- en aansluiten van energie worden rechtstreeks door de Opdrachtnemer voldaan.

    - Opdrachtnemer dient er bij haar Inschrijving uit te gaan van het feit dat het bestaande halteperron ongewijzigd blijft.

## Opdrachtnemer dient na definitieve gunning alle Abri’s uiterlijk 1 december 2020 geplaatst te hebben.

## Opdrachtgever draagt zorg voor een duidelijke communicatie naar omwonenden over de planning van de werkzaamheden.

## Opdrachtnemer zal zorgen voor een permanent direct aanspreekpunt voor Opdrachtgever.

  - Controleren en keuren

## De Opdrachtgever houdt toezicht op de werkzaamheden van de Opdrachtnemer, en de door hem ingeschakelde onderaannemers, ten einde zich waarborgen te verschaffen dat aan de gestelde eisen is voldaan, of zal worden voldaan. Dit zal gebeuren door middel van een aantal steekproeven, gedurende de plaatsingsperiode. Dit toezicht door de Opdrachtgever ontslaat de Opdrachtnemer niet van de verplichting om een compleet werkende Abri op te leveren, die in alle opzichten voldoet aan de eisen gesteld in dit Programma van Eisen en de vigerende voorschriften.

  - Garantie en nalevering

## De Opdrachtgever eist de volgende garantietermijnen (hiermee garandeert Opdrachtnemer dat de geleverde producten gedurende de gestelde termijn blijven voldoen aan de gestelde eisen):

## Garantie op constructie: 20 jaar

## Garantie op coatings: 10 jaar

## Garantie op voorschakelapparatuur: 20.000 branduren

## Garantie op overige elektrische componenten 50.000 uur

## Beheer en onderhoud

De Opdrachtnemer dient bij inschrijving een onderhoudsvoorschrift in te dienen voor de Reclame Exploitant (dus op welke wijze dienen de Abri’s onderhouden te worden). De Opdrachtnemer dient tevens constructietekeningen in te leveren.

## Nalevering van materialen

De Opdrachtnemer moet garanderen dat alle benodigde materialen voor onderhoud en herstel van de Abri’s aan Opdrachtgever geleverd kunnen worden gedurende de duur van de Raamovereenkomst.

Bij inschrijving levert Opdrachtnemer een overzicht van de kosten voor nalevering van materialen (stuksprijzen en prijzen voor batchgroottes)