Annex A1: Inleiding en Generieke eisen bij de 
Programma’s van Eisen Cluster 1, 2 en 3

bij Beschrijvend document Europese aanbesteding 
volgens de openbare procedure iDiensten 
in het kader van het programma iCentrale

Diensten voor provincies en gemeenten

Versie:	1.1

Datum:	20 januari 2020

Auteur:	Landelijk programma iCentrale, 
in overleg met Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, DG Mobiliteit

Kenmerk:	TenderNed 218542

# Inhoud

Inhoud	2

1	Inleiding	3

1.1	Achtergrond	3

1.2	Twee samenhangende Programma’s van Eisen	3

1.2.1	Drie Clusters voor Diensten	3

1.2.2	Zes Domeinen (Cluster 2 en 3)	4

1.2.3	Losse Diensten in Cluster 1	4

1.2.4	Twee Programma’s van Eisen	5

1.3	Opbouw Programma’s van Eisen	5

1.3.1	De Clusters	7

1.3.2	Keten per Domein	7

1.4	Kader	8

1.5	Overname personeel	8

2	Leeswijzer	9

2.1	Documenten	9

2.1.1	Gerefereerde documenten	9

2.1.2	Informatieve documenten	10

3	Begrippen en afkortingen	11

4	Partnerschap	25

5	Generieke eisen	26

5.1	Generieke eisen alle Domeinen Clusters 1, 2 en 3	26

5.2	Verificatie	49

5.2.1	Fasen in verificatie iDiensten: FAT, SAT en iSAT	49

5.2.2	Generieke eisen Verificatie	51

Bijlage 1	Lagen in de keten (figuur)	55

# Inleiding

## Achtergrond

Dit document bevat de inleiding en generieke eisen bij de annexen A2 en A3 van het Beschrijvend document met de Programma’s van Eisen van Cluster 1 respectievelijk de Clusters 2 en 3.

## Twee samenhangende Programma’s van Eisen

### Drie Clusters voor Diensten

Om te komen tot (contractuele) afspraken over het gaan afnemen (door een DCO) en het gaan leveren (door private partijen) van Diensten, zijn de ontwikkelde 19 Diensten geclusterd in drie Clusters. Elk van deze Clusters sluit aan bij de vertreksituatie van een decentrale overheid, namelijk:

- Cluster 1 Dienst: een DCO heeft zelf al een of meerdere bediencentrales en wil deze slimmer en efficiënter gaan inzetten om hiermee de eigen bestaande centrale Bediening(en) beter en goedkoper uit te voeren.

- Cluster 2 Dienst: een DCO heeft zelf al een of meerdere bediencentrales, wil de scope van de centrale Bediening(en) aanzienlijk) uitbreiden maar hiervoor niet zelf investeren in het uitbreiden van de eigen bestaande bediencentrale(s).

- Cluster 3 Dienst: een DCO heeft zelf geen eigen bediencentrale en wil deze ook niet, maar wil wel centrale Bediening voor een of meerdere Domeinen realiseren, om conform de eigen beleids- en uitvoeringsdoelen de netwerkprestaties en de dienstverlening aan gebruikers en bewoners verbeteren. De DCO heeft wel eigen objecten en/of bedien- en beheersystemen.

Voor de Clusters is hierbij kenmerkend dat:

- Bij Cluster 1 de private partijen die Diensten leveren worden opgenomen in, dan wel worden toegevoegd aan de bestaande bediencentrale(s) van een DCO. Voorbeelden zijn het leveren van gekwalificeerd operationeel en tactisch personeel, het leveren van systemen en applicaties als een service waarbij (Technisch en Functioneel) Beheer en onderhoud is inbegrepen, het leveren van een multidomeinbedienplek als een Dienst inclusief Beheer en onderhoud en het leveren van Data en data-analyse. Dit alles kan o.b.v. vooraf gemaakte prestatieafspraken. Indien een DCO dit wenst kan hierbij ook worden meegenomen dat het afnemen van dergelijke Diensten de start is van een interne transitie. Dit is bijvoorbeeld een transitie naar meer prestatiegericht werken, naar het combineren van meerdere Domeinen en/of naar het meer inzetten van Diensten.

- Bij Cluster 2 de private partijen vanuit hun eigen private multidomeinbediencentrale(s), met eigen systemen, applicaties, data en personeel, Diensten kunnen bieden in aanvulling op wat er nu mogelijk is vanuit de bestaande publieke bediencentrale(s). Voorbeelden van dergelijke eenvoudig te realiseren aanvullingen zijn het bieden van een back-up centrale in gevallen van uitval of (extreme) storingen, het verzorgen van peak shaving (ondersteuning bij drukte) tijdens de avonden en weekenden en het bieden van een 24/7 (storings)Dienst voor het 24/7 afhandelen van een veelheid aan operationele taken. Doordat deze Diensten kunnen worden aangeboden aan meerdere DCO’s, kunnen de kosten relatief laag blijven.

- Bij Cluster 3 de private partijen zelf investeren in het realiseren van een eigen private multidomeinbediencentrale(s), zelf investeren in het aantrekken en opleiden van operationeel en tactisch personeel, zelf investeren in het verkrijgen van data (open publieke data, o.a. van NDW, aangevuld met zelf ingekochte private data) en het uitvoeren van data-analyses. Met deze eigen volledig ingerichte private multidomeinbediencentrale(s) kunnen zij voor meerdere DCO’s meerdere Diensten uitvoeren, vooral o.b.v. vooraf gemaakte prestatieafspraken (Service level agreements, KPI’s). Vooral voor DCO’s zonder eigen centrale, maar met wel een ambitie voor centrale Bediening voor een of meerdere Domeinen is dit aantrekkelijk, omdat het geen eigen publieke investering vraagt en een beperkte eigen inhoudelijke deskundigheid en personele inzet.

Samenhang tussen de Clusters Diensten

- Cluster 3 is de basis. De eisen per Domein en per Laag (zie par. 1.3.2 ‘Keten per Domein’) binnen dat Domein zijn hierin volledig opgenomen.

- Cluster 2 zijn 'inperkingen' op Cluster 3:

  - De inperking dat een Aanbieder niet de bovenste Lagen van de ‘Keten per Domein’ (zoals de lagen ‘Functioneel en Technisch Beheer’ en de laag ‘Objecten’, zie paragraaf 1.3.2 ‘Keten per Domein’ voor uitleg van de Lagen) zelf levert, maar gebruik maakt van deze Lagen van een DCO, waarbij de Aanbieder alleen de onderste Lagen levert (‘Personeel’ en ‘Centrale Bediening’).

  - De inperking dat een Aanbieder een Dienst niet permanent levert, maar alleen op de momenten dat een DCO hiertoe niet in staat is (gepland of ongepland) deze Dienst overnemen, daarbij gebruikmakend van eigen systemen.

- Cluster 1 is bedoeld voor DCO’s met een of meerdere eigen centrales, die vanuit deze eigen basis een transitie willen inzetten naar multidomeinbediening met Diensten. DCO’s kunnen via dit Cluster 1 op elke Laag van de keten losse Diensten afnemen (zie paragraaf 1.3.2 ‘Keten per Domein’ voor uitleg van de Lagen). De Functie-eisen aan deze losse Diensten (geen producten) zijn in principe gelijk aan de Eisen voor deze Lagen in de keten in de Clusters 2 en 3, maar:

  - De losse Diensten op elke Laag zijn beschreven om daadwerkelijk als losse Dienst afgenomen te kunnen worden.

  - Daarbij zijn er t.o.v. Cluster 2 en 3 eisen toegevoegd t.b.v. de uitwisselbaarheid met systemen van de DCO.

### Zes Domeinen (Cluster 2 en 3)

De Diensten zijn voor Cluster 2 en 3 beschreven voor een zestal Domeinen, waarbij ook sprake kan zijn van een integrale Bediening van twee of meer Domeinen:

| Nr. | Domein |
| --- | --- |
|  | VerkeersManagement as a Service (VMaaS) |
|  | Brug- en SluisBediening as a Service (B&SBaaS) |
|  | TunnelBewaking en -Bediening as a Service (TB&BaaS) |
|  | ParkeerManagement en -Beheer as a Service (PM&BaaS) |
|  | Crowd- en EventManagement as a Service (C&EMaaS) |
|  | StadsToezicht en -Beheer as a Service (ST&BaaS) |

Tabel 1 Zes Domeinen voor iCentrale Diensten, Zes Diensten in zowel Cluster 2 als 3

Alle Diensten hebben in Cluster 3 de optie ‘Managing Agent Beheer en Onderhoud’ (van Objecten en systemen).

Bij de Dienst Brug- en SluisBediening as a Service (B&SBaaS) zijn in Cluster 3 twee optie beschikbaar: ‘Aanpassen brug/sluis voor bediening op afstand conform Machinerichtlijn’ en ‘Realiseren beveiligingssysteem voor detectie van personen of voertuigen op het brugdek’.

De Dienst VerkeersManagement as a Service (VMaaS) heeft twee opties (in Cluster 2 en 3) beschikbaar: ‘Toezicht op afstand’ en ‘Leveren toezichthouders’.

De Dienst ParkeerManagement en -Beheer as a Service (PM&BaaS) heeft in Cluster 3 drie opties: ‘Volledig Beheer (van parkeervoorzieningen)’, ‘Vergunningen Straatparkeren’ en ‘Controle en Handhaving Straatparkeren’.

### Losse Diensten in Cluster 1

Cluster 1 omvat een zevental Diensten verdeeld over zeven Percelen die worden opgenomen in, dan wel worden toegevoegd aan de bestaande bediencentrale(s) van een DCO:

| - Perceel | - Dienst |
| --- | --- |
|  | Managing Agent Beheer en Onderhoud Objecten (prestatiesturing t.b.v. DCO) |
|  | Opleiden Personeel as a Service (opties: operators, netwerkmanagers) |
|  | Leveren MultidomeinPersoneel as a Service (opties: operators, netwerkmanagers) |
|  | Data & Informatie (opties: geen configuratie, basisconfiguratie en uitgebreide configuratie) |
|  | iHMI & Business Logic (‘iCentrale intelligentie’) |
|  | iBediendesk (integrated Bediendesk) |
|  | Koppelen bestaande systemen met iCentrale |

Tabel 2 Diensten in Cluster 1

Figuur 1 geeft de samenhang weer tussen de Diensten uit Cluster 1. Een DCO kan met deze Diensten bijvoorbeeld de eigen bediencentrale uitbreiden voor multidomeinbediening of de kwaliteit van de eigen Dienst verbeteren door inkoop van een data- en informatiedienst. De inkoop van een Cluster 1 Dienst kan een stap zijn in een groeipad van een DCO naar een Cluster 2 of 3 Dienst.

Met de Dienst Managing Agent Beheer en Onderhoud Objecten kan een DCO de verantwoordelijkheid en risico’s voor het behalen van een prestatieafspraak overdragen aan een Aanbieder. Deze Dienst kan ook in Cluster 3 een optie zijn bij het Technisch Beheer.

Figuur 1 Samenhang Diensten in Cluster 1

### Twee Programma’s van Eisen

De Clusters 2 en 3 kennen een grote gemeenschappelijke inhoud. Het verschil wordt vooral bepaald door het al dan niet aanwezig zijn van een centraal bediensysteem bij de DCO en de behoefte aan aanvulling op de bestaande invulling van het gebruik van dat systeem. Cluster 1 richt zich meer op het toevoegen van functies aan een bestaande centrale van een DCO in de vorm van een Dienst.

Op basis van dit verschil zijn er daarom twee Programma’s van Eisen opgesteld: één voor Cluster 1 (annex A2 bij het Beschrijvend Document) en één voor de Clusters 2 en 3 (annex A2 bij het Beschrijvend Document).

## Opbouw Programma’s van Eisen

De opzet van de Eisen in dit Programma van Eisen is gebaseerd op twee elementen:

- Clusters, met daarin 19 Diensten.

- De keten per Domein, als kapstok voor de structuur bij de beschrijving van de Eisen aan de Diensten.

### De Clusters

Zie voor een beschrijving van de Clusters paragraaf 1.2.1 ‘Drie Clusters voor Diensten’.

### Keten per Domein

Aan de hand van het Structuurschema uit de iCentrale Blauwdruk (ref. [10]), de linker afbeelding in onderstaande figuur, is een keten met negen Lagen onderscheiden die per Domein en bij multidomein van toepassing (kan) zijn.

Elke Laag is een functionele eenheid, die in elk Programma van Eisen als kapstok is gebruikt voor het beschrijven van de Eisen. De in Cluster 2 en 3 beschreven Diensten worden vooral gestuurd op basis van prestaties en doelen. De eisen zijn daarom vooral gericht op de hogere niveaus in de keten. Eisen op lagere niveaus hebben vooral tot doel om een minimale kwaliteit van de Dienstverlening te waarborgen.

De in Cluster 1 beschreven Diensten hebben veelal betrekking op een of enkele Lagen van de keten. De Lagen 1, 2 en 3 betreft de Objecten en centrale systemen van een DCO die voor een Dienst worden ingezet.

| Nr. | Laag |
| --- | --- |
| 1. | Prestaties en doelen |
| 2. | Personeel |
| 3. | Centrale Bediening |
| 4. | Data, Multidomein |
| 5. | Centraal systeem, Multidomein |
| 6. | Verbindingen |
| 7. | Centraal systeem, per Domein |
| 8. | Functioneel en Technisch Beheer |
| 9. | Objecten |

Tabel 3 Lagen in de keten (merk op dat nummering ten opzichte van de blauwdruk (ref. [10] is omgedraaid)

Figuur 2 De keten per Domein (zie bijlage 1 voor een grotere afbeelding)

## Kader

De volgende doelen moeten met dit Programma van Eisen én met de aanpak en inzet van de Aanbieder gerealiseerd worden:

Efficiency- en synergievoordelen

  - Van de invulling van de Dienst door de Aanbieder wordt een hogere efficiency verwacht dan bij invulling van de Dienst door de DCO zelf, door schaalvoordeel. Personeel kan worden ingezet op meerdere Domeinen en/of voor (dezelfde of andere) Diensten voor derden, zoals andere DCO’s. Hierdoor is de tijdbesteding efficiënter en worden middelen efficiënter ingezet.

  - De betrokkenheid bij meerdere Domeinen en/of andere DCO’s levert extra kennis op over de onderlinge impact van maatregelen in verschillende Domeinen en/of op de netwerken bij verschillende DCO’s, waardoor betere afstemming mogelijk is en synergievoordelen kunnen worden behaald.

- Ontzorging

Met de uitbesteding van de Dienst kiest een DCO ervoor om tactische en operationele keuzes en maatregelen aan de markt over te laten, met sturing vanuit beleid en toetsing met prestatie-indicatoren (gezamenlijk door DCO en Aanbieder). Het is daarbij van belang dat de Capaciteit die hierdoor bij de DCO vrijkomt niet wordt besteed aan Activiteiten ten behoeve van die operationele en tactische processen. Aanbieder moet de DCO juist op deze gebieden ‘ontzorgen’.

- Waarborging van het resultaat

Realisatie van de doelen en de toegevoegde waarde en efficiency door inzet van de Aanbieder moeten aantoonbaar zijn. De complexiteit van de te leveren Diensten maakt dat een korte Inleerfase nodig is, opdat Aanbieder de gevraagde prestatie kan leveren. Zo’n Inleerfase draagt bij aan de efficiency van de inzet van Aanbieder.

- Schaalbaarheid

Verwacht wordt dat het schaalvoordeel de Aanbieder ook voordelen biedt bij de Schaalbaarheid van de Dienst. Het aantal aan te sturen Objecten moet eenvoudig en tegen beperkte kosten kunnen worden uitgebreid, waarbij bij kleine aantallen nauwelijks extra inspanning van Aanbieder wordt verwacht, omdat de inspanning deel uitmaakt van veelomvattende Beheer- en bedienprocessen.

- Flexibiliteit

Hoewel niet alle Domeinen even dynamisch zijn, is het voorstelbaar dat keuzen van de DCO en Aanbieder invloed hebben op de operatie. Denk niet alleen aan wijzigingen in beleid of tactische keuzen, maar ook aan keuzen die leiden tot een met KPI’s aantoonbare verbetering van de prestatie van de Aanbieder. Verwacht wordt dat Aanbieder de voorwaarden creëert, opdat hij met een flexibele opstelling de ambities van de DCO meer dan waarmaakt.
Flexibiliteit betekent ook dat bij het handelen de prestaties ‘op straat’ leidend zijn en dat daarbij oplossingsgericht gehandeld wordt naar de geest van de overeenkomst (naar redelijkheid en billijkheid).

- Innovatie

Innovatie is geen doel op zich, maar de wereld verandert snel door ontwikkelingen in de techniek en de toepassing daarvan in de verschillende Domeinen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat Aanbieder voldoende kennis heeft van ontwikkelingen binnen de Domeinen waarop hij actief is, dat hij toepassing van innovaties die meerwaarde bieden ook in zijn aanpak meeneemt. Daarnaast werkt Aanbieder mee aan het werkend opleveren van innovaties die door Opdrachtgever geïnitieerd worden.

## Overname personeel

Afhankelijk van de Dienst is het denkbaar dat een DCO met Aanbieder afspraken wil maken over de overname van personeel. De eisen en voorwaarden voor overname c.q. detachering zijn geen onderdeel van de Programma’s van Eisen. De eventuele wensen en eisen op dit gebied worden door de DCO bekendgemaakt bij de Nadere Overeenkomst.

# Leeswijzer

## Documenten

### Gerefereerde documenten

| Ref. nr. | Omschrijving | Documentcode | Datum | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | Overzicht KPI’s | D03091.000245 WP 112_114 Overzicht KPI SLA (2.0).pdf |  |  |
| [2] | Veiligheidskaders | iCentrale-Veiligheidskaders.pdf |  | Deze uitgave is te downloaden in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer van CROW en bij www.icentrale.nl. |
| [3] | Koppelvlakken iCentrale Programma iCentrale fase 2 | iCentrale-Koppelvlakken.pdf | februari 2018 | Deze uitgave is te downloaden in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer van CROW en bij www.icentrale.nl. |
| [4] | Trigger-based werken | Beschrijving trigger-based werken v2.pdf |  |  |
| [5] | iBedienfilosofie: landelijke standaard 3.0 | iBedienfilosofie_webversie-v1-00.pdf |  | Deze uitgave is te downloaden in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer van CROW en bij www.icentrale.nl. |
| [6] | Samenhang Koppelvlakken en Blauwdruk iCentrale | iCentrale-Samenhangende-onderdelen.pdf | februari 2018 | Deze uitgave is te downloaden in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer van CROW en bij www.icentrale.nl. |
| [7] | iCentrale Map Fase 2 | iCentrale Publiek-Private resultaten & Facts Fase 2: 2016-2017 |  | Beschikbaar op www.icentrale.nl |
| [8] | Werkprocessen Verkeersmanagement | HGII.3.2 High Level Werkprocessen Verkeersmanagement v2.0.pdf |  | Zie annex A4, gerefereerde documenten |
| [9] | Werkprocessen Verkeersmanagement (Excel) | HGII.3.2 High Level overzicht Werkprocessen Verkeersmanagement - Taakoverzicht v1.1.xlsx |  | Zie annex A4, gerefereerde documenten |
| [10] | iCentrale Blauwdruk Programma iCentrale fase 2 | iCentrale-Blauwdruk_aanpassing-9-8-2018.pdf | 4-9-2017 | Deze uitgave is te downloaden in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer van CROW en bij www.icentrale.nl. |
| [11] | SRM Data Dutch Profile version 2.1 | D3046-3_SRM-profile.pdf | 22-3-2018 | Zie annex A4, gerefereerde documenten en https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/ landelijke-ivri-standaarden |
| [12] | SSM Data Dutch Profile version 2.1 | d3046-4_ssm-profile.aspx.pdf | 2-3-2018 | Zie annex A4, gerefereerde documenten en https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/ landelijke-ivri-standaarden |
| [13] | Multidomeinbediening en de betekenis voor personeel, management & opleiding | 20170929_Project 2.02 Deliverable Gehele werkpakket 2.02.pdf | 29-9-2017 |  |
| [14] | Competentiematrix per domein | 20170810_Project 2.02 Deliverable WP1 Competentiematrix.xlsx | 10-8-2017 |  |
| [15] | Functieprofielen per domein | 20170825_Deliverable 2 Functieprofielen.docx | 25-8-2017 |  |
| [16] | Competenties multidomeinbediening | 20170829 Project 2.02 WP2 Competenties bij multidomeinbediening.xlsx | 29-8-2017 |  |
| [17] | Vervallen |  |  |  |
| [18] | Stappenplan implementatie BIO IA voor decentrale overheden | Stappenplan-implementatie-BIO-IA_web.pdf |  | Deze uitgave is te downloaden in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer van CROW en bij www.icentrale.nl |
| [19] | Stappenplan Machinerichtlijnen in relatie tot multidomein bedienen van bruggen en sluizen | Stappenplan-Machinerichtlijnen_web.pdf |  | Deze uitgave is te downloaden in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer van CROW en bij www.icentrale.nl |
| [20] | Stappenplan Tunnelveiligheid in relatie tot multidomein bedienen | Stappenplan-Tunnelveiligheid_web.pdf | 4-9 2019 | Deze uitgave is te downloaden in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer van CROW en bij www.icentrale.nl |

### Informatieve documenten

In het Programma iCentrale is een groot aantal documenten opgesteld die voor Aanbieders zinvolle informatie kunnen bevatten voor het doen van de Inschrijving, dan wel bij het invullen van de Dienst.

Deze documenten zijn beschikbaar via www.icentrale.nl onder het menu ‘Kennis’.

# Begrippen en afkortingen

| Begrip | Beschrijving | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Aanbieder | Vóór inschrijven: eenieder die een kopie van het Beschrijvend Document heeft opgevraagd, na inschrijven: eenieder die een Inschrijving heeft ingediend, en tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst: eenieder die meedingt naar een Nadere Overeenkomst, dan wel een Nadere Overeenkomst gegund heeft gekregen. |  |
| Aansluitperiode | Periode aansluitend op de PoC, en indien aanwezig, direct na aanvang van de Inleerfase, van maximaal drie maanden om alle benodigde koppelingen en verbindingen met de Objecten en Systemen van de DCO te realiseren. |  |
| Activiteiten | De Activiteiten die nodig zijn om een bepaalde functie en Prestatie te realiseren. |  |
| Actuatoren | Een Actuator is een toestel dat invloed kan uitoefenen op zijn omgeving. | Bijvoorbeeld een Systeem of Object dat een door een Regelaar bepaalde actie uitvoert. Denk aan de lantaarn van een VRI of een DRIP. |
| Assets | De middelen die nodig zijn om een bepaalde functie en bijbehorende Prestatie te vervullen. | Naast Assets kan ook Personeel functies vervullen. |
| AVG | Algemene Verordening Gegevensbescherming. |  |
| Bediening | De actieve besturing door een mens van technische installaties die ingrijpen in de flow van droog en nat verkeer (VRI’s, DRIP’s, bruggen, sluizen, enz.), parkeerbeheer (slagbomen, enz.), de kijkrichting van camera’s (openbare orde en veiligheid, enz.), en andere Domeinen. | Bron: ref [5] |
| Bedientaak | De taak of Activiteit die uitgevoerd moet worden binnen een proces. Deze taken en/of Activiteiten kunnen zowel handmatig als automatisch worden afgehandeld. | Bron: ref [5] |
| Beeldopbouw | Het actief volgen, door een mens, van informatie van verschillende bronnen, al dan niet over domeingrenzen heen, gedurende langere tijd, om inzicht op te bouwen van een situatie of van een netwerk. Doel is om een netwerkmanager in staat te stellen om proactief maatregelen te nemen. | Bron: ref [5] |
| Beheer | Daar waar alleen gesproken wordt van Beheer, is een Eis van toepassing op zowel Technisch Beheer als Functioneel Beheer. |  |
| Beschikbaarheid | De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven willekeurig moment kan worden uitgevoerd, onder gegeven omstandigheden, uitgedrukt in een percentage van de totale tijd dat de Dienst beschikbaar zou moeten zijn, waarbij een hoger percentage een positievere waarde kent dan een lager percentage. | Leidraad SE https://www.leidraadse.nl/assets/files/leidraaddownload/Leidraad_V3_SE_web.pdf |
| Beschikbaarheid (Cluster 1) | Een Dienst is beschikbaar als het in staat is om de taken/functies waarvoor de Dienst is bedoeld uit te voeren met de door Aanbieder ingezette middelen, dat wil zeggen de middelen die niet door de DCO zijn aangeleverd en/of beschikbaar gesteld. Bij de Dienst Opleiden Personeel as a Service geldt beschikbaarheid van de dienst als beschikbaarheid van gekwalificeerde trainers op de overeengekomen cursusdata en beschikbaarheid van de volledige cursusdocumentatie bij aanvang van de cursus. De mate van Beschikbaarheid wordt uitgedrukt in een percentage van de totale tijd dat de Dienst beschikbaar zou moeten zijn. | Externe oorzaken buiten de invloedssfeer van Aanbieder en middelen die op verzoek van de DCO moeten worden ingezet en waarbij Aanbieder geen invloed heeft op de beschikbaarheid blijven bij de beschikbaarheid van de Dienst buiten beschouwing. Bijvoorbeeld levering van informatie, software beschikbaar voor gebruikers met alle functies. Voorbereidende en administratieve Activiteiten/verantwoording (productie van rapportages, regeltactieken etc.) vallen niet onder de definitie. |
| Beschikbaarheid (Clusters 2 en 3) | Een Dienst is beschikbaar als Aanbieder in staat is om alle operationele functies te vervullen met de door hem ingezette middelen, dat wil zeggen de middelen die niet door de DCO zijn aangeleverd en/of beschikbaar gesteld, die aan het uitvoeren van die Dienst verbonden zijn. De mate van Beschikbaarheid wordt uitgedrukt in een percentage van de totale tijd dat de Dienst beschikbaar zou moeten zijn. | Dit betreft zowel personele als technische middelen. Denk aan het kunnen openen van bruggen, het inzetten van verkeersmaatregelen, het hebben van Situational awareness, voldoende personeel enz.). 1.Externe oorzaken buiten de invloedssfeer van Aanbieder blijven buiten beschouwing. 2. Beschikbaarheid van door de DCO beschikbaar gestelde Objecten, verbindingen en Externe Systemen blijft buiten beschouwing. 3. Voorbereidende en administratieve Activiteiten/verantwoording (productie van rapportages, regeltactieken etc.) vallen niet onder de definitie. |
| Betalingsgraad | Steekproefsgewijs bepaald getal, dat weergeeft: het totale aantal geparkeerde auto’s op de fiscaal gereguleerde parkeerplaatsen van een Parkeergebied met een voor die locatie geldig Parkeerproduct, ten opzichte van het totale aantal geparkeerde auto’s op deze parkeerplaatsen. De Betalingsgraad geldt over alle uren en locaties dat er sprake is van een gefiscaliseerd parkeerregime. |  |
| Betrouwbaarheid | De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval. | Bron: ref. [5] |
| Bezwaardossier | Een dossier dat minimaal de documenten bevat op basis waarvan de NHA te rechtvaardigen is. |  |
| BMS | Brugmanagementsysteem. Dit systeem levert een multimodaal advies aan de bedienaar voor een efficiënte doorstroming van weg- én scheepvaartverkeer op basis van gegevens de verschillende modaliteiten. |  |
| B&SBaaS | Brug- en SluisBediening as a Service. |  |
| BRP | Basisregistratie Personen. |  |
| CAB | Change advisory board. Door de DCO ingericht orgaan voor advisering over besluitvorming voor wijzingen aan de Dienst of Objecten, Systemen en verbindingen, die een reikwijdte hebben die verder gaat dan de Dienst. | Denk aan de invloed op andere werkprocessen. |
| Capaciteit | Verkeer: het aantal eenheden dat per tijdseenheid verwerkt kan worden ofwel de maximale intensiteit. Parkeren: het aantal plaatsen beschikbaar voor het parkeren van een voertuig. Personeel: het aantal beschikbare werknemers. | Bron: ref. [5] |
| Centrale Systemen/Centraal Systeem | Systeem/Systemen van waaruit meerdere Objecten kunnen worden bediend, aangestuurd en beheerd en/of waarmee gegevens uit de Objecten kunnen worden verzameld. | Bijvoorbeeld netwerkmanagementsystemen, beheersystemen voor VRI's of DRIP's videosystemen, audiosystemen, data source/ verkeersdata bus of firewalls. |
| Certificering (van opleiding) | De procedure en het resultaat van deze procedure om te bevestigen dat een opleiding voldoet aan de normen met betrekking tot organisatie, vaardigheid, objectiviteit, deskundigheid en integriteit ten opzichte van klanten, maatschappij en medewerkers. De Certificering wordt uitgevoerd door een overheidsinstantie of een erkende organisatie en erkend met een ondertekend certificaat. | Bron: ref. [5] |
| Cluster | Groepering van Diensten. | Zie paragraaf 1.2 voor een gedetailleerde uitleg. |
| C&EMaaS | Crowd- en EventManagement as a Service. |  |
| Common operational picture | Eén enkel identiek overzicht van relevante (operationele) informatie gedeeld door meer dan één beslissingsbevoegde. In de iCentrale is dat met name relevant bij overkoepelende processen, zoals bij grote calamiteiten en evenementen, waarbij operationele informatie door middel van een Common operational picture gedeeld kan worden met beslissingsbevoegden van andere instanties, zoals de politie, hulpdiensten, Rijkswaterstaat, enzovoort. | Bron: ref. [5], (bron is aangepast) |
| Competentie | (Ook: vaardigheid). Het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren of een probleem op te lossen. Vaardigheid op een bepaald gebied wordt veelal vergaard door praktische ervaring, door korte of langere tijd regelmatig te oefenen in opleidingstrajecten. Gebrek aan vaardigheid of inzicht wordt vaak incompetentie genoemd. | Bron: ref. [5] |
| Competentieprofiel | Een set van competenties die een persoon in een bepaalde maatschappelijke context hanteert om (de) te verwachten resultaten in zijn/haar maatschappelijke rol te realiseren en waarvoor geen beroepscompetentieprofiel bestaat of ontwikkeld zal worden. | Bron: ref. [5] |
| Configuratie | Beschrijving van de samenstelling van een aan een specifieke DCO te leveren Dienst, opgebouwd uit de keuze voor 1 of meer Diensten, hoofdkeuzen daarbinnen en opties. |  |
| Data | Gegevens. | Gegevens vormen de basis voor informatie. |
| DCO | Decentrale overheid: een gemeente, regionale samenwerking of provincie. | Een DCO kan zelf de opdrachtgever zijn, maar de opdracht kan ook door een andere partij gegeven zijn, die namens de betrokken DCO(’s) de rol van Opdrachtgever vervult. |
| DCO-Bediencentrale | Centraal Systeem, Bediencentrale van de DCO, veelal voor een specifiek Domein. |  |
| Demo | Een demo geeft een beeld van de mogelijke realisatie van een product of Dienst. Het kan daarbij gaan om een uiteindelijke, maar ook een tussentijdse versie van dat product of die Dienst. In dat laatste geval betreft een demo een eerste indruk van een product of Dienst, waardoor deze meestal beperkt is in tijd en/of in functies. Doel van een demo is dat een Opdrachtgever een product of Dienst kan zien of uitproberen om daar eventueel de (aankoop)strategie op aan te passen. |  |
| Dienst(en)/ Dienstverlening | De door Opdrachtnemer op basis van de Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomst(en) uit te voeren Diensten en leveringen. |  |
| Dienstverlener | Opdrachtnemer. |  |
| Domein | Hoofdaandachtsgebied in de publieke ruimte, waarbij op het functioneren door middel van Bediening van technische installaties ingegrepen kan worden, en waarvan het functioneren de verantwoordelijkheid is van de decentrale overheid. In Nederland voeren decentrale overheden momenteel vanuit ruim 150 locaties centrale Bediening uit over een zestal Domeinen: - VerkeersManagement. - TunnelBewaking en -Bediening. - Brug- en Sluisbediening. - ParkeerManagement en -Beheer. - Crowd- en EventManagement. - StadsToezicht en -Beheer. | Bron: ref. [5] |
| Domein Functioneel Beheer | Domein Functioneel Beheer betreft de continue zorg voor een juiste inzet en werking van Objecten en/of systemen gedurende hun gehele levenscyclus op de manier die beleidsmakers vooraf hebben bepaald. | Het gaat hierbij dus niet over de technische werking en de functionele werking in de zin dat het systeem alle gewenste functies kan vervullen, maar om ‘hoe’ de functies worden ingevuld. Voorbeeld: in het Domein Verkeersmanagent betreft dit het Beheer van verkeerssystemen, ook wel Verkeerskundig Beheer genoemd. Verkeerskundig Beheer maakt het mogelijk om verkeer blijvend en adequaat te informeren, te reguleren en te sturen op de manier die beleidsmakers vooraf hebben bepaald. |
| Eindtermen | Eindtermen zijn beknopte omschrijvingen van de kennis, inzichten en vaardigheden waarover een student of cursist aan het eind van een opleiding minimaal zou moeten beschikken. Anders gezegd: het streefdoel van wat een student of cursist ‘kent, snapt en kan’ na voltooiing van een opleiding. | Bron: ref. [5] |
| Event-driven | Zie ‘trigger-based’. |  |
| Externe Systemen | Systemen, verbindingen en Objecten die een functie hebben voor de te leveren Dienst en waarover de Aanbieder niet zelf kan beschikken. | De Aanbieder beschikt alleen over systemen die door hemzelf zijn ingekocht en/of ingehuurd. |
| Fiscaal geparkeerde auto | Een voertuig staat fiscaal geparkeerd indien het (correct of slordig) geparkeerd staat in een fiscaal gebied tijdens fiscaal regime uren. |  |
| Fiscale boete | Boetes die door de parkeerhandhavingsorganisatie worden opgelegd voor het parkeren op een fiscale parkeerplaats zonder een geldig parkeerrecht. |  |
| Fiscale overtreding | Zonder geldige Parkeerrecht parkeren in een gebied waar een Parkeerrecht verplicht is. |  |
| Functioneel Beheer | Het Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het in stand houden en aanpassen van de functionaliteiten van een Systeem. |  |
| Functie-eis | Eis aan een functie of functievervuller. |  |
| (Functie)Hersteltijd | Tijdsperiode tussen het melden of waarnemen of ontvangen van een waarneming door de Dienstverlener van het defect en het herstellen van de functie. | De Hersteltijd is altijd inclusief de Responstijd. |
| Hoofdproces | Geheel van taken en Activiteiten van een operator met een primair doel. Het hoofdproces wordt onderverdeeld in subprocessen, die uiteindelijk uitmonden in Beeldopbouw en Bedientaken. | Bron: ref. [5] |
| iCentrale | Onder een iCentrale wordt verstaan de slimme geïntegreerde of gecombineerde uitvoering van operationele en tactische taken van Decentrale Overheden voor het bewaken en bedienen van Domeinen en Objecten. Het is een aanpak met als doel om, waar mogelijk met meerdere DCO's, en samen met private partijen, de onderdelen van centrale Bediening, te weten personeel, data, informatie, ICT-systemen en gebouwen voor meerdere Domeinen (nat/droog/veiligheid/openbare orde) slim te combineren en/of te integreren, om de integrale kwaliteit van de Dienstverlening te verbeteren (naar de klanten en voor de netwerken) en de gezamenlijke (structurele) kosten te reduceren. Vooralsnog hebben iCentrale Diensten betrekking op de zes gedefinieerde Domeinen. | Bron: ref. [5], de iCentrale kan zowel in eigendom zijn van een DCO als van een Aanbieder, die met de iCentrale, veelal inde vorm van een (multidomein) Bediencentrale, bediendiensten levert voor de DCO of ter ondersteuning van de DCO-Bediencentrale. |
| iDienst | Een door het programma iCentrale ontwikkelde landelijk uniforme dienst die door marktpartijen wordt aangeboden aan meerdere decentrale overheden als afnemers van deze dienst. |  |
| iHMI | Integrated Human Machine Interface. Biedt de mogelijkheid om vanaf een (duo)werkplek in meerdere Domeinen sequentieel Bedientaken uit te voeren, voor meerdere Domeinen parallel niet-kritieke monitoringstaken uit te voeren, en informatie geïntegreerd aan te bieden. De iHMI maakt het flexibel werken in verschillende bedrijfstoestanden en in verschillende Domeinen mogelijk, afhankelijk van het werkaanbod. | Bron: ref. [5] |
| iHMI & Business Logic (iHMI BL) | De software van de iCentrale. De Business Logic levert –gecombineerd over de Domeinen heen– functies voor de verwerking van Data tot informatie, het vaststellen van Bedientaken, het verdeelmechanisme en de presentatielogica. |  |
| Informatie | Al dan niet bewerkte Data waaraan een betekenis kan worden toegekend. |  |
| Inleerfase | Periode waarin de uitvoering van de Dienstverlening wordt voorbereid, en die loopt van de start van de Nadere Overeenkomst tot het moment waarop de DCO akkoord heeft gegeven om te starten met de volledige uitvoering van de Dienstverlening, aangemerkt als de start van de Uitvoeringsfase. De Inleerfase bestaat uit drie hoofdactiviteiten: a. Implementeren van technische omgeving van de DCO in de in de Proof of Concept getoetste technische voorzieningen, functionaliteiten en organisatorische omgeving van Aanbieder. b. Opstellen van eerste versie van de vereiste plannen en andere documenten. c. Na a. en b. ervaring opdoen in de praktijkomgeving van de DCO en op maat inregelen van processen, systemen en algoritmes (met o.a. een nulmeting). | Denk aan het opzetten van Data, Systemen en processen, het uitwerken van regelscenario's, het vaststellen van KPI's, opleiding en training, het inregelen van Systemen, enz.) |
| Instandhouding | Het in stand houden van een goede werking van Systemen door Functioneel Beheer, Domein Functioneel Beheer en Technisch Beheer. | In dit Programma van Eisen betreft dit de technische en elektrotechnische installatie. De civieltechnische constructie (bouwwerken, wegdek, sluisdeuren, kolk, enz.) vallen daarbuiten. De kaders worden bepaald door de beheer- en onderhoudscontracten die door de DCO zijn afgesloten, aangevuld met nadere wensen van de DCO. Noot: ook applicatiebeheer kan hierbij genoemd worden, echter inde context van de dienstverlening en de beschikbaarheidseisen is het aan Aanbieder om dit voor zijn Systemen te organiseren. |
| Ketenpartner | Persoon of organisatie, buiten de eigen organisatie, die een bijdrage levert aan de totstandkoming en/of levering van een Dienst of professioneel betrokken is bij het product of de klant. Denk aan nood- en hulpdiensten, weginspecteurs/toezichthouders, bergingsbedrijven, aannemers, leveranciers, etc. |  |
| Klant | Bij PM&BaaS: verzamelterm voor natuurlijke personen en rechtspersonen die een Parkeervergunning bezitten of willen verkrijgen. |  |
| Klantmanager | Persoon die namens de Aanbieder met de Opdrachtnemer contact heeft en daarbij verantwoording aflegt over de contractvoorwaarden, met name de SLA’s. Hierbij wordt de Klantmanager ondersteund door de KPI’s die van de SLA’s zijn afgeleid, en die middels een dashboard als onderdeel van de iHMI ter beschikking staan. | Bron: ref. [5] |
| KPI | Key performance indicator. Dit is een maatstaf die gebruikt wordt om prestaties, voortgang, efficiency en kwaliteit van processen binnen een organisatie inzichtelijk te maken. Belangrijke randvoorwaarde van een KPI is dat de waarde ervan SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistische en Tijdgebonden) inzichtelijk is gemaakt op basis van Data en Informatie uit de te beheren systemen van een organisatie. Zodoende kan op basis van de KPI’s beoordeeld worden of vooraf vastgestelde doelstellingen behaald zijn. KPI’s worden o.a. gebruikt als onderdeel van de gewenste serviceniveaus die vastgelegd worden in SLA’s, (Service level agreements) met als doel om deze te kunnen monitoren en beheren. | Bron: ref. [5] |
| Laag | Onderdeel van de keten per Domein: 1. Prestaties en doelen. 2. Personeel. 3. Centrale bediening. 4. Data, multidomein. 5. Centraal systeem, multidomein. 6. Verbindingen. 7. Centraal systeem, per Domein. 8. Functioneel en Technisch Beheer. 9. Objecten. | Zie paragraaf 1.3.2. |
| Leefbaarheid | De gebruiks- en belevingswaarde van een straat, wijk of buurt, de kwaliteit van de woonomgeving. | Aspect voor mogelijke KPI’s, die bijvoorbeeld geluids- en trillingshinder of, emissies (zoals CO2, Nox) beschrijven. |
| LFV | Logische Functievervuller. | Een installatie wordt in de context van de Landelijke Tunnel Standaard aangeduid als een Logische Functie Vervuller (LFV), een eenheid die in een logisch ontwerp een functie vervult. |
| Living Lab | Een operationele omgeving bij een DCO of Aanbieder, waar met de sociale/organisatorische en technologische innovaties van het iCentrale programma kan worden geëxperimenteerd. Op deze manier kan er proefondervindelijk worden geleerd. | Bron: ref. [5] |
| MA | Managing agent. Een Managing agent is binnen een iCentrale een organisatievorm om een prestatieafspraak te (kunnen) realiseren, waarbij verantwoordelijkheid en risico’s voor het behalen van de prestatieafspraak zijn overgedragen van de DCO naar de Opdrachtnemer, de Managing agent. De MA is dus een door de DCO geselecteerde Aanbieder, die de uitvoering van bepaalde publieke werkprocessen op zich neemt op basis van afspraken over SLA’s en KPI’s. | Zie annex A2 voor verdere uitleg. |
| Monitoring | Monitoring is het in globale zin bekijken van Informatie (vooral beelden) om na te gaan of zich een situatie voordoet die noodzaakt tot een vervolgactie. | Bron: ref. [5] |
| Naheffing (NHA) | Ook wel naheffingsaanslag parkeerbelastingen genoemd, is een vordering achteraf van parkeerbelasting. | Naheffingen worden verstuurd als bijvoorbeeld niet (volledig) is betaald bij een parkeerautomaat, of als er voor een voertuig geen geldige Parkeervergunning is. |
| (Verkeers)netwerk | Verzameling van de infrastructuur van de verschillende vervoersmodaliteiten. | Per Dienst kunnen verschillende modaliteiten onderdeel van de scope zijn. Dit volgt uit de eisen. |
| Netwerkmanager | Rol in de bemensing van een iCentrale die belast is met tactische en Domeinoverschrijdende taken. De Netwerkmanager regisseert en coördineert (o.a. met andere operationele partijen), en voert taken uit waarbij Beeldopbouw (over Domeinen heen) nodig is. Operators kunnen escaleren naar een Netwerkmanager. | Bron: ref. [5] |
| Normwaarde | (Afgesproken) grenswaarde voor een KPI. Dit vormt de grens voor afgesproken prestaties die zijn vastgelegd in een SLA en afhankelijk van beleidsdoelen en ambities. | Bron: ref. [5], aangepast |
| NPR | Nationaal Parkeer Register. |  |
| Object | Assets/bezittingen van de DCO (of eventueel van derden in opdracht van de DCO) die door de Aanbieder kunnen of moeten worden ingezet bij de uitvoering van de gevraagde Dienstverlening. | Voorbeelden: VRI’s, camera's, DRIP's, tunnels, bruggen, sluizen, Inwinsystemen voor verkeersgegevens, Objecten zoals hier bedoeld (kunnen) worden aangestuurd, beheerd of ontsloten via een centraal (bedien/beheer)systeem aan DOC of Aanbieder. Assets van de Aanbieder zijn in deze context niet relevant. Het is aan Aanbieder om te bepalen welke Assets hij inzet voor de Dienstverlening. |
| OBS | Objectbediensysteem. Het systeem waarmee een brug of sluis bediend wordt. |  |
| Operational picture | Weergave van relevante (operationele) informatie op basis waarvan beslissingen genomen kunnen worden ten aanzien van Bediening van Objecten. Bij het aanbieden van een werkproces aan een Operator of Netwerkmanager dient de Operational picture zodanig toegespitst te worden dat het werkproces effectief uitgevoerd kan worden. Op dat moment heeft de uitvoerende persoon ‘Situation awareness’. Bij een Operator (zie ‘Rollen in een iCentrale’) betekent dit doorgaans dat alleen de beelden, Informatie en bedienpanelen die direct relevant zijn voor de Bediening van een Object (of een wettelijke monitoring) tot de Operational picture behoren. Bij een Netwerkmanager (zie ‘Rollen in een iCentrale’) betekent dit dat er een breder beeld aangeboden wordt inclusief opties om zaken te onderzoeken. De Operational picture wordt weergegeven op de schermen van de iHMI. Indien aan meer dan één beslissingsbevoegde persoon dezelfde Operational picture aangeboden moet worden, wordt dit ‘Common operational picture’ genoemd. | Bron: ref. [5] |
| Operationeel Beheer | Het geheel van al datgene wat nodig is om de operatie (taak/functie) te kunnen uitvoeren. | Het gaat dus om het geheel van technische Systemen en (inzet en activiteiten van) Personeel. |
| Operator | Rol in de bemensing van een iCentrale, die belast is met de operationele taken: uitvoering van Bediening van Objecten en Monitoring van Objecten waar dat wettelijk noodzakelijk is, c.q. waar dat niet geautomatiseerd kan of mag gebeuren. | Bron: ref. [5] |
| Option awareness | Onderdeel van Situational awareness: inzicht in de opties voor het nemen van maatregelen in de taakuitvoering (en ervaring in de consequenties van de opties). Option awareness is bijvoorbeeld van belang in de Domeinen Verkeersmanagement, StadsToezicht & -Beheer en Crowd- & Eventmanagement. In deze Domeinen zijn situaties niet altijd standaard, en dus zijn de bijbehorende taken mogelijk niet allemaal Trigger-based te maken . In deze gevallen wordt de Operator/Netwerkmanager een set aan oplossingen aangedragen (Option awareness) waaruit een keuze gemaakt kan worden. | Bron: ref. [5] |
| OTO | Opleiden, trainen en oefenen |  |
| OTO-plan | Meerjarenplan of jaarplan waarin de tunnelbeheerder aangeeft wat de verwachte OTO-inspanningen zijn m.b.t. de specifieke tunnel in de komende ja(a)r(en). Hierin staan de module(s), inclusief scope en inhoud, die bestaande en nieuw in te werken medewerkers moeten volgen. |  |
| Overdrachtsfase | Fase aan het einde van de looptijd van de Nadere Overeenkomst, vanaf het moment dat een nieuwe Dienstverlener (marktpartij of overheid) start met de Inleerfase. De Overdrachtsfase eindigt met de start van de Uitvoeringsfase van de nieuwe Dienstverlener. |  |
| Parkeergebied | Areaal met fiscaal gereguleerde parkeerplaatsen waarvoor afzonderlijk de prestatie gemeten en de bonus/malus berekend wordt. |  |
| Parkeergeld | Bedrag dat door Klant wordt betaald aan DCO voor het verkrijgen van een parkeerproduct. |  |
| Parkeerproduct | Alle producten (papier en/of digitaal) die door DCO verstrekt kunnen worden en waaraan Parkeerrechten ontleend kunnen worden voor het parkeren op (bepaalde) gereguleerde parkeerplaatsen | Dit zijn álle middelen die Parkeerrecht verlenen, dus zowel Vergunningen als producten voor betaald parkeren (voor een bepaalde tijd of op basis van de werkelijke parkeertijd betalen (uitrijkaart, abonnement, sms-parkeren, etc.) behoren tot de scope. |
| Parkeerrecht | Het recht om op een bepaalde tijd een voertuig te parkeren op (bepaalde) gereguleerde parkeerplaatsen. |  |
| Parkeerrechtendatabase (PRDB) | Database waarin DCO digitaal alle parkeerrechten vastlegt. |  |
| Parkeervergunning | Door DCO verstrekte toestemming om te parkeren op (bepaalde) gereguleerde parkeerplaatsen. Een parkeervergunning kan gekoppeld zijn aan reguleringstijden. | Dit zijn bijvoorbeeld Parkeervergunningen voor bewoners, bezoekers en mantelzorgverleners en Gehandicaptenkaarten. Abonnementen en uitrijkaarten behoren níet tot de scope. |
| Parkeervergunningenapplicatie | Applicatie die aan burgers de mogelijkheid biedt een vergunning voor Straatparkeren aan te vragen, te wijzigen of op te zeggen. |  |
| Parkeervergunningensysteem | Overkoepelend softwaresysteem voor het beheer van Parkeerproducten. |  |
| Parkeervoorziening | Parkeergarages en –terreinen en P+R-garages en –terreinen |  |
| Praktijkcase | Een uitgebreide vorm van een Showcase. Hierbij wordt het product of de Dienst in de praktijk bij een DCO ingezet. De Praktijkcase is zeer gestructureerd van aanpak en benadert de werkelijkheid. Een Praktijkcase is meestal van een vooraf vastgestelde duur (in tegenstellig tot een Living Lab, waar de innovaties gaandeweg toegepast worden in de operationele omgeving). | Bron: ref. [5] |
| PM&BaaS | ParkeerManagement en -Beheer as a Service |  |
| Prestatie-eis | Niveau van eisen waarop de overeenkomst tussen model en werkelijkheid acceptabel is. Een Prestatie-eis is toetsbaar aan een norm. | Bron: ref. [5] |
| PRIS | Parkeerroute-informatiesysteem |  |
| (Bedien)proces | Een verzameling van samenhangende Beeldopbouw- en Bedientaken die in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd. Deze Bedientaken kunnen na elkaar dan wel parallel aan elkaar worden uitgevoerd en zijn op hoofdlijnen geïdentificeerd voor de verschillende Domeinen in een iCentrale. De Bedientaken zijn geordend per thema en zijn te onderscheiden in handmatige en automatische handelingen. | Bron: ref. [5], Merk op dat er ook andersoortige Processen zijn, zoals contractuele Processen. |
| Proceseisen | De eisen die in algemene zin gesteld worden aan de Processen. |  |
| PVS | Parkeerverwijssysteem. |  |
| Raakvlak | Interactie of afhankelijkheid met andere Diensten, Activiteiten of organisaties. |  |
| Raakvlakmanagement | Alle activiteiten die tot doel hebben om in de uitvoering van de Dienstverlening het belang van Raakvlakken mee te nemen. |  |
| RDW | Instelling die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. Oorspronkelijk afgeleid van de benaming Rijksdienst voor het Wegverkeer. |  |
| Regelaar | De Regelaar (of controller) van een dynamisch systeem zorgt ervoor dat de toestand van het systeem bijgestuurd wordt. | De toestand van het systeem kan worden bepaald/gemeten met sensoren, het bijsturen vindt plaats met Actuatoren. |
| Rollen in een iCentrale | - Operationeel/Bediening: Operator (verkeersmanager, brug- sluisbedienaar, tunnelbediening, parkeerbeheerder, stadstoezichthouder en -beheerder, crowdmanager, etc.). Tactisch/domeinoverschrijdend: Netwerkmanager, regisserend en coördinerend, (waaronder coördinatie met andere operationele partijen). Strategisch/klantbeheer: Klantmanager, Managing agent. Beheert de SLA’s met KPI’s. | Bron: ref. [5] De verschillende rollen kunnen afhankelijk van de omstandigheden uitgevoerd worden door verschillende of dezelfde personen. |
| Showcase | Een Showcase is een beeld dat vooraf wordt gegeven om aan te geven hoe een Dienst er mogelijk kan gaan uitzien in de toekomst. Vaak wordt een Showcase kleinschalig ingericht om een select publiek te informeren. | Bron: ref. [5] |
| SA | Situation(al) awareness of Situationeel bewustzijn. Het resultaat, bij een menselijk beslisser (Operator, Netwerkmanager, Managing agent), van het verkrijgen van minimale relevante (operationele) Informatie te gebruiken door één beslissingsbevoegde. Bij optimale SA: a) Is de menselijke beslisser zich bewust van een toestand van een gebeurtenis of een Systeem. b) Begrijpt hij/zij wat er moet gebeuren. c) Kan hij/zij op basis hiervan een besluit nemen en de juiste handelingen verrichten. | Bron: ref. [5] |
| ST&BaaS | Stadstoezicht en -Beheer as a Service |  |
| Sensor | Hulpmiddel waarmee gegevens worden ingewonnen over de toestand van een Systeem. | Bijvoorbeeld inwinsystemen voor intensiteit, snelheid, reistijden, gladheidsmeldingen, enz. |
| SLA | Service level agreement. Een contract tussen twee of meer partijen, waarbij afgesproken wordt dat prestaties volgens vooraf afgesproken normen worden geleverd. Dit wordt gedaan aan de hand van KPI’s en concrete afspraken omtrent de oplevering van producten en Diensten. De gemeten prestaties worden gebruikt in dashboards en rapportages (SLR’s). Een SLA omvat ook het Dossier Afspraken en Procedures (DAP), waarin de operationele sturing op een SLA is vastgelegd. | Bron: ref. [5] |
| SLR | Service level report. De rapportage m.b.t. prestaties die zijn vastgelegd in een SLA. |  |
| Socialmediabeleid | Socialmediabeleid betreft richtlijnen, regels en/of protocollen voor de medewerkers van Aanbieder met betrekking tot het gebruik van social media voor communicatie van de Aanbieder, met onder andere als doel dat de bedrijfswaarden van Aanbieder op de juiste manier worden gecommuniceerd. |  |
| Spitsperiode | De periode op werkdagen, tussen 06:00 en 10:00 uur en tussen 15:00 en 19:00 uur. |  |
| Storing | Een storing is een onderbreking van een handeling of een afwijking in het normale gedrag van een Systeem of onderdeel daarvan waardoor afgeweken wordt van de beoogde functie of werking. | Gevolg van een storing kan zijn dat een Dienst geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd. |
| Systeem | Het samenstel van delen die alleen samen een beoogde functie kunnen vervullen. | Deze delen bestaan op hun beurt uit Systemen of niet verder op te splitsen systeemelementen. Voorbeelden: het geheel van een Bediencentrale, Objecten en verbindingen of de afzonderlijke Bediencentrale, Objecten en Verbindingen. |
| Tunnelbeheerder | De Tunnelbeheerder is eindverantwoordelijk voor het Beheer van de tunnel(s). Hij/zij is verantwoordelijk voor het aantoonbaar betrouwbaar en veilig zijn van de tunnel(s), voor het opzetten en in stand houden van de Beheerorganisatie en voor een veilige exploitatie van de tunnel(s). |  |
| TB&BaaS | Tunnelbewaking en -Bediening as a Service |  |
| Technisch Beheer | Een taak met als verantwoordelijkheid het op technisch gebied in stand houden van Systemen. |  |
| Trigger | Gebeurtenis met een signaal of melding om aan te zetten tot een actie. Externe Triggers komen van buiten het Systeem en kunnen bijvoorbeeld een oproep op een marifoon, of een telefonische oproep zijn. Een interne Trigger is gebaseerd op een meting (Data) of een slimme combinatie van metingen (Informatie) die een zodanige waarde krijgt dat een vastgestelde grenswaarde overschreden wordt. Op dat moment wordt een melding (Trigger) afgegeven die aangeeft dat menselijke actie nodig is. | Ontleend aan Bron: ref. [5], trigger-based werken. |
| Trigger-based | Trigger-based (of ‘event-driven’) betekent dat werkprocessen voor bedienaren geïnitieerd worden doordat een gebeurtenis plaatsvindt. | Bron: ref. [5] |
| Trigger-based werken | De verschillende werkprocessen van de Domeinen hoeven niet voortdurend te worden gemonitord of geschouwd door de Operator. De Operator wordt proactief ondersteund door het systeem, dat op basis van Triggers aangeeft wanneer hij/zij moet handelen. Prioritering van Triggers biedt de mogelijkheid om Domeinoverstijgend de juiste keuzen te maken of toe te delen aan andere Operators (afhandelaars, al dan niet op dezelfde locatie). | Bron: ref. [5] |
| Uitvoeringsfase | Fase, aansluitend op de Inleerfase, waarin de Aanbieder de volledige Dienstverlening uitvoert, daarbij gebruikmakend van de in de Inleerfase opgedane kennis. | Inleerfase is afgesloten en Overdrachtsfase is nog niet gestart. |
| Vakbekwaamheid | De Vakbekwaamheid (uitgedrukt in kerntaken en Competenties) wordt geborgd door middel van OTO (opleiden, trainen, oefenen). Aanstelling van Operator kan plaatsvinden nadat de opleiding tot Operator is afgerond met een gecertificeerd diploma. De werkgever en de Operator dienen aan te kunnen tonen dat de Vakbekwaamheid wordt onderhouden. | Bron: ref. [5] |
| Validatie | Bevestiging door objectieve bewijsvoering en daadwerkelijke beleving en gebruik dat de gerealiseerde Dienst voldoet aan de behoeften van de DCO, in aanvulling op de Verificatie. | Bron: WWB-0044 Verificatie en validatie, V. Van der Meijden (DZH) |
| Veiligheidsbeheerplan (VBP) | Het operationeel beheerplan, opgesteld door de Tunnelbeheerder, waarin de operationele invulling van de Activiteiten van bedienend en beherend personeel beschreven staan. | Het plan omvat ten minste de organisatie van het Tunnelbeheer, de afstemming van dit Beheer met de hulpverleningsdiensten, de verkeersbegeleiding, de instandhoudingsactiviteiten en de bestrijding van rampen of andere gebeurtenissen in of bij een tunnel die een mensenleven, het milieu of de tunnel in gevaar kunnen brengen. |
| Veiligheid | Het vrij zijn van onaanvaardbare risico’s in termen van letselschade aan mensen. | Bron: Leidraad RAMS, RWS, 2010. |
| Vergunning-afhandeling Straatparkeren | Het geheel van activiteiten die verband houden met de uitgifte, het beheer en het intrekken van Parkeervergunningen en ontheffingen namens DCO. Abonnementen en uitrijkaarten behoren níet tot de scope. |  |
| Vergunninghouder | Natuurlijk persoon, onderneming of instelling die beschikt over een Parkeervergunning. |  |
| Verificatie | Bevestiging door onderzoek en objectief bewijs dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan. | Bron: WWB-0044 Verificatie en validatie, V. Van der Meijden (DZH). |
| Verkeerskundig Beheer | Domein Functioneel Beheer in het domein VerkeersManagement. |  |
| VMaaS | VerkeersManagement as a Service. |  |
| Waarneming | Het actief bekijken van een situatie ter plekke (door een derde, bijvoorbeeld een weginspecteur) of via live camerabeelden om te beoordelen of een volgende stap in een werkproces moet of kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het waarnemen van camerabeelden ter voorbereiding van de opening van een brug, of ter ondersteuning van een melding van stilstaand verkeer in een tunnel, enz. | Bron: ref. [5] |
| Werkprocessen | Beschrijving van processen die in een Bediencentrale gedaan worden. De Werkprocessen die, op hoofdlijnen, geïdentificeerd zijn voor de Domeinen in een iCentrale, zijn: KPI-bewaking, Monitoring, Waarneming, en Bediening. Werkprocessen zijn geordend per thema en beschikken over een onderscheid in handmatige en automatische handelingen. De processen zijn generiek voor meerdere Domeinen of specifiek voor één Domein. | Bron: ref. [5] |
| XMaaS | Alle diensten: B&SBaaS, C&EmaaS, PM&BaaS, ST&BaaS, TB&BaaS en VMaaS. |  |

# Partnerschap

Het doel bij de samenwerking tussen Aanbieder en DCO is dat de samenwerking wordt ingevuld in de vorm van een partnerschap, in plaats van een ‘klassieke’ Opdrachtgever-Opdrachtnemer-relatie, waarbij de DCO als eindverantwoordelijke de regie voert.

Bij deze samenwerking moeten beide partijen de relatie zo invullen dat ten minste aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Onderling vertrouwen.

- Gelijke doelen en visie ten aanzien van de invulling van de gevraagde Dienstverlening, uitwerking en resultaat.

- Transparantie (over alle aspecten: verloop processen, kwaliteit, prestatie, kosten, enz.).

- Oplossingsgerichte in plaats van contractgerichte houding.

- Gelijkwaardigheid van beide partijen. Hiermee wordt de invulling van de operationele werkzaamheden bedoeld. De contractuele relatie is die van Opdrachtgever en Opdrachtnemer, streven moet zijn om niet meer dan nodig in situaties te belanden waarin partijen zich moeten beroepen op hun contractuele rol.

- Gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het beheersen van risico’s. Dit moet op eenzelfde manier worden gezien als de gelijkwaardigheid. Los van de formele verantwoordelijkheid is het wenselijk dat partijen zich verantwoordelijk voelen en zich daarnaar gedragen, ook al ligt de formele verantwoordelijkheid bij de andere partij.

In dit partnerschap hebben beide partijen verplichtingen. De verplichtingen van de Aanbieder zijn vastgelegd in de Programma’s van Eisen. De verplichtingen van de DCO zijn als bijlage bij de Overeenkomst opgenomen.

# Generieke eisen

In deze paragraaf zijn algemene eisen opgenomen die gelden voor alle Diensten van de Clusters 1, 2 en 3. De eisen per Dienst (Cluster 1) en per Domein (Clusters 2 en 3) zijn aanvullend op de generieke eisen. Bij conflicten gelden de eisen per Domein.

## Generieke eisen alle Domeinen Clusters 1, 2 en 3

Legenda Kolommen C1, C2, C3

Kolomkoppen:

C1: Cluster 1

C2: Cluster 2

C3: Cluster 3

Inhoud van de kolommen

X: Van toepassing op alle Diensten in dit Cluster

XO: Alle diensten met uitzondering van:

- Opleiden Personeel as a Service.

A: Van toepassing op de volgende Cluster 1 Diensten:

- Managing Agent Beheer en Onderhoud Objecten.

- Data & Informatie;

- Leveren MultidomeinPersoneel as a Service.

B: Van toepassing op de volgende Cluster 1 Diensten:

- Opleiden Personeel as a Service.

- iHMI & Business Logic.

- iBediendesk integrated Bediendesk.

- Koppelen bestaande systemen met iCentrale.

C. Van toepassing op de volgende Cluster 1 Diensten:

- Data & Informatie.

- iHMI & Business Logic.

- iBediendesk (integrated Bediendesk).

- Koppelen bestaande systemen met iCentrale.

D. Van toepassing op de volgende Cluster 1 Diensten:

- Data & Informatie.

- iHMI & Business Logic.

- iBediendesk (integrated Bediendesk).

- Koppelen bestaande systemen met iCentrale.

- Managing Agent Beheer en Onderhoud Objecten.

| Nr. | Titel | Eis | Toelichting | C1 | C2 | C3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taal | De voertaal voor alle communicatie met de DCO is Nederlands. |  | X | X | X |  |
|  | Beleid DCO | Aanbieder moet met de Dienst bijdragen aan de realisatie van de beleidsdoelen van de DCO. De Dienstverlener moet daartoe uitvoering geven aan het beleid, beleidsmatige referentiekaders en de tactische kaders van de DCO en voorstellen doen voor verbetering, indien dit bijdraagt aan de prestatie van Aanbieder voor de realisatie van de beleidsdoelen. | Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de aspecten Veiligheid, Beschikbaarheid en doorstroming en regelstrategieën en Duurzaamheid. Bij tunnels worden deze ook vertaald naar het VBP. Beleid en kaders kunnen wijzigen in de tijd. | A |  | X |  |
|  | Beleidswijzigingen | Op aanwijzing van de DCO moeten beleidswijzigingen in de dienstverlening worden verwerkt. Aanbieder maakt met de DCO afspraken over de planning voor het doorvoeren van wijzigingen die nodig zijn om dit te realiseren. |  | X |  | X |  |
|  | Fases Dienstverlening | Aanbieder voert de Dienstverlening uit in onderstaande fases: - Inleerfase Dienst - Uitvoeringsfase Dienst - Overdrachtsfase |  | A | X | X |  |
|  | Projectmanagementplan | Aanbieder beschrijft tijdens de Inleerfase dan wel binnen 1 maand na aanvang de uitvoering van de Dienstverlening in een Projectmanagementplan, waarin minimaal de volgende aspecten worden beschreven: - Procesaanpak. - Alle Werkprocessen en -procedures van de Dienstverlening (incl. Beheer). - Organisatie en samenwerking. - Overleg en raakvlakmanagement. - Communicatie. - Evaluaties. - Verificatie. - Rapportages. - Planning. - Kwaliteitsborging. - Risicobeheersing. Het Projectmanagementplan wordt voor akkoord opgeleverd aan de DCO. Dit plan wordt vervolgens jaarlijks geactualiseerd in de eerste maand van het nieuwe contractjaar. | Merk op dat bij B&SBaaS in Cluster 3 de borging van de conformiteit aan de Machinerichtlijn onderdeel is van de kwaliteitsborging. | X | X | X |  |
|  | Jaarwerkprogramma | Aanbieder stelt jaarlijks, in de eerste maand van het nieuwe contractjaar, in samenspraak met de DCO een werkprogramma (‘Jaarwerkprogramma’) op met de in het voorliggende jaar door te voeren verbeteringen en rapporteert over de voortgang. Hierin komen bij Cluster 3 Diensten in ieder geval aan de orde: - Verbetering van de bestaande invulling van de Dienstverlening. - Netwerkbrede inzet van maatregelen en de verdere ontwikkeling daarvan. - Toepassing van innovaties. - Ontwikkelingen (externe invloed, beleid, in te zetten Objecten, etc.). - Doelen en voorstellen voor aanpassing van de Normwaarden van de KPI’s in relatie tot voorgaande punt en op basis van beoogde prestatieverbeteringen. - SLA-afspraken. - Verwachte baten van de Dienstverlening. - Planning onderhoud. - Bij de optie Managing Agent Beheer en Onderhoud Objecten: overzicht beheer- en onderhoudscontracten van de DCO waarvoor de Dienst wordt uitgevoerd en de einddatum van deze overeenkomsten (d.w.z. het moment waarop Aanbieder verantwoordelijk wordt voor de Instandhouding). Bij Cluster 2 Diensten komen in ieder geval aan de orde: - Verbetering van de bestaande invulling van de Dienstverlening. - SLA-afspraken. - Verwachte baten van de Dienstverlening. - Planning onderhoud. Bij Cluster 1 Diensten komen in ieder geval aan de orde: - Toepassing van innovaties. - Verbetering van de bestaande invulling van de Dienstverlening. - Doelen en voorstellen voor aanpassing van de Normwaarden van de KPI’s in relatie tot voorgaande punt en op basis van beoogde prestatieverbeteringen. - SLA-afspraken. - Verwachte baten van de Dienstverlening. - Planning onderhoud. - Bij Managing Agent Beheer en Onderhoud Objecten: overzicht beheer- en onderhoudscontracten van de DCO waarvoor de dienst wordt uitgevoerd en de einddatum van deze overeenkomsten (d.w.z. het moment waarop Aanbieder verantwoordelijk wordt voor de Instandhouding). | De SLA maakt onderdeel uit van het werkprogramma, maar mag als separaat document worden geleverd | X | X | X |  |
|  | Transitie-plan | In de Inleerfase stelt Aanbieder een Transitieplan op, waarin beschreven wordt hoe het ‘leren’ in deze fase wordt gerealiseerd. Onderdelen zijn ten minste: - Leerproces. - Opdoen van praktijkervaring in Inleerfase met Systemen, procedures, personeel en KPI’s. - Waarborgen Veiligheid. - Creëren onderling vertrouwen tussen Aanbieder en DCO. - Planning. |  | A | X | X |  |
|  | Overdrachtsplan | Binnen drie maanden na opdracht bij aanwezigheid van een Inleerfase, dan wel uiterlijk twee maanden na start van de Uitvoeringsfase bij ontbreken van de Inleerfase, stelt Aanbieder een Overdrachtsplan op, dat een naadloze overdracht naar een nieuwe Dienstverlener moet waarborgen, wanneer de Nadere Overeenkomst tussen Aanbieder en DCO om welke reden dan ook (tussentijds) eindigt. Daarbij moet de nieuwe Dienstverlener in staat zijn om het prestatieniveau van Aanbieder te evenaren. Een beschrijving van alle relevante Werkprocessen, -procedures, scenario’s, Voortgangsrapportages, risicobeheersing, KPI’s en algoritmes maakt deel uit van de overdracht. | Bij bruggen en sluizen betekent e.e.a. dat bediening op afstand mogelijk moet blijven. Eventuele overdracht van door Aanbieder daarvoor gerealiseerde voorzieningen vormt onderdeel van het Overdrachtsplan. | XO | X | X |  |
|  | Actualiseren Overdrachtsplan | Jaarlijks wordt het Overdrachtsplan geactualiseerd, uiterlijk in de tweede maand van het nieuwe contractjaar. |  | XO | X | X |  |
|  | Bedienlocatie Aanbieder | De Dienstverlening wordt uitgevoerd vanaf een door Aanbieder bepaalde locatie (Bediening op afstand), tenzij anders is overeengekomen. |  |  | X | X |  |
|  | Fysieke beveiliging | Aanbieder garandeert een fysieke beveiliging van de iCentrale van de Aanbieder. |  | XO | X | X |  |
|  | Impact Imago | Aanbieder moet, door voorafgaand aan zijn handelen stil te staan bij de impact daarvan, voorkomen dat de DCO schade lijdt als gevolg van zijn handelen. | Schade omvat hier ook imagoschade en maatschappelijke schade. | X | X | X |  |
|  | Kick-off | Aanbieder organiseert binnen twee weken na opdrachtverstrekking een kick-off met de DCO waarin ten minste aan de orde komen: - Kennismaking teams van DCO en Aanbieder. - Afspraken over de inzet van de DCO voor de Inleerfase. - Planning. |  | X | X | X |  |
|  | Managementoverleg | Aanbieder dient in de eerste twee jaar ten minste eens per kwartaal en vanaf het derde jaar halfjaarlijks Managementoverleg te voeren met de DCO. Eventuele conflicten worden tijdens het Managementoverleg beslecht. Zowel DCO als Aanbieder kunnen tussentijds het initiatief nemen voor een extra Managementoverleg. |  | X | X | X |  |
|  | Voortgangsoverleg | Aanbieder dient periodiek Voortgangsoverleg te voeren met de DCO en aan te tonen de geëiste prestaties in de voorafgaande periode geleverd te hebben. | Merk op dat de frequentie van periodieke overleggen moet passen bij de mogelijkheid voor bijsturing op basis van geleverde prestaties. | X | X | X |  |
|  | Organisatie en verslag | Aanbieder verzorgt de organisatie en verslaglegging van alle overleggen met de DCO en overleggen ten behoeve van Raakvlakken. | Dit geldt niet indien wordt aangesloten op reeds bestaande periodieke overleggen van de DCO of Ketenpartners. | X | X | X |  |
|  | Aanspreekpunten | Aanbieder verstrekt de DCO een overzicht van aanspreekpunten binnen zijn organisatie met namen, contactgegevens, rollen en mandaten met waarborgen voor bereikbaarheid in dringende omstandigheden. Ook wordt een escalatieschema opgesteld (uitgaande van oplossingsgerichte benadering, met aandacht voor escalatie op directieniveau, maar ook escalatie in relatie tot eventuele onderaannemers en combinanten). De rollen en bevoegdheden van zowel Aanbieder als DCO worden door Aanbieder vastgelegd in een Dossier afspraken en procedures (DAP). Het DAP wordt jaarlijks gereviewd en bij wijzigingen tussentijds bijgewerkt. |  | X | X | X |  |
|  | CROW-standaarden | De volgende CROW-standaarden zijn van toepassing: - iBedienfilosofie, ref. [5]. - Blauwdruk, ref. [10]. - Koppelvlakken, ref. [3]. - Samenhang Koppelvlakken en Blauwdruk, ref. [6]. - Veiligheidskaders, ref. [2]. - Stappenplan implementatie BIO IA voor decentrale overheden, ref. [18]. - Machinerichtlijn, ref. [19]. - Stappenplan Tunnelveiligheid in relatie tot multidomein bedienen, [ref. 20]. |  | X | X | X |  |
|  | Toepassing normen en standaarden | Aanbieder moet bij zijn Dienstverlening geldende normen, NEN-normen, richtlijnen, vastgelegde Nederlandse en Europese standaarden en afspraken binnen kennisorganisaties binnen het vakgebied en samenwerkingsverbanden van overheden toepassen, alsmede best practices op het gebied van het Domein. | Kennisorganisaties en samenwerkingsverbanden van overheden zijn bijvoorbeeld CROW en LVMB. | X | X | X |  |
|  | AVG1 | Voor de verwerking van de door de DCO beschikbaar gestelde databronnen inclusief camerabeelden sluit Aanbieder als verwerker een verwerkersovereenkomst af met de DCO als verwerkersverantwoordelijke. | Hierin dienen de wettelijke verplichtingen te worden vastgelegd, zoals het doel van de verwerking en informatieteruggave. | X | X | X |  |
|  | AVG2 | Aanbieder dient aan te geven welke maatregelen genomen zijn in het kader van de AVG. | Denk hierbij ook aan videobeelden. Toetsing of aan de AVG wordt voldaan is aan de daartoe bevoegde instanties. | X | X | X |  |
|  | Socialmediabeleid | Aanbieder heeft een Socialmediabeleid en past dit toe tijdens de uitvoering van de dienstverlening. |  | X | X | X |  |
|  | Audits ISO27001 | De opvolgaudits en driejaarlijkse uitgebreide audit voor het ISO 27001-certificaat dienen door een onafhankelijke instantie te worden uitgevoerd. |  | X | X | X |  |
|  | Cybersecurity | Cybersecurity moet zijn ingevuld conform de Cybersecurity Richtlijn Objecten van Rijkswaterstaat (opgenomen in ref. [18]), met een vertaling naar de situatie bij een DCO zoals wordt beschreven in ref. [18]. |  | X | X | X |  |
|  | Eisen uit Stappenplan BIO CROW | De eisen uit bijlage 6 van ref. [18]. zijn van toepassing. |  | X | X | X |  |
|  | Vervallen |  |  |  |  |  |  |
|  | Vervallen |  |  |  |  |  |  |
|  | Vervallen |  |  |  |  |  |  |
|  | Samenwering | Aanbieder werkt nauw samen met de betrokken afdelingen van de DCO via de door DCO aangewezen contactpersonen (c.q. partijen/afdelingen). |  | X | X | X |  |
|  | Contact Ketenpartners | De Dienstverlening moet het mogelijk maken dat Ketenpartners contact kunnen opnemen met de centrale (op afstand). | Bijvoorbeeld telefonische bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten bij calamiteiten. |  | X | X |  |
|  | Prioriteit taken | De Bediening van tunnels en bruggen heeft de hoogste prioriteit. Eenmaal gestarte Bedieningen van bruggen en sluizen mogen niet onderbroken worden. Onderling wordt de prioriteit bepaald door de volgorde van binnenkomst van de activiteiten. De prioriteit van de afzonderlijke bedienhandelingen wordt door Aanbieder in overleg met de DCO bepaald. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor ingrepen vanuit externe bediensystemen die zijn bedienacties/bedienmogelijkheden overrulen of blokkeren. | Binnen de Bediening in algemene zin is ook onderscheid te maken naar de prioriteit van specifieke bedienhandelingen. |  | X | X |  |
| Prestatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimaal prestatieniveau | Het resultaat van de Dienstverlening door Aanbieder mag nooit slechter zijn dan de situatie bij aanvang van de dienstverlening. | De nulmeting is hiervoor een belangrijke referentie. | X | X | X |  |
|  | Prestatiebeoordeling | Binnen twee maanden na aanvang van de overeenkomst dienen DCO en Aanbieder overeenstemming te bereiken over de invulling van de prestatiemeting (definitie, weging en referentiekader, frequentie), op basis waarvan de prestatie van Aanbieder door DCO beoordeeld wordt. De frequentie van een prestatiemeting moet zodanig zijn dat tijdige bijsturing mogelijk is, als niet aan de afspraken wordt voldaan. Denk aan meting per kwartaal. Een jaarlijkse meting volstaat niet. | Merk op dat referentiekader/normwaarden na uitvoering van de nulmeting in overleg tussen DCO en Aanbieder nog kan worden bijgesteld. | X | X | X |  |
|  | Prestatieafspraken | In het voorstel van Aanbieder voor de Prestatiebeoordeling worden SMART Prestatieafspraken opgenomen over: - De uitvoering van de Dienstverlening. - Het resultaat van de Dienstverlening. - (Jaarlijks) opstellen/actualiseren van gevraagde plannen en het Jaarwerkprogramma. - De realisatie van de afspraken uit het Jaarwerkprogramma. - Een rapportcijfer van de DCO over de mate van ontzorging. Op basis daarvan wordt vastgesteld of Aanbieder de Dienstverlening conform afspraak heeft uitgevoerd. De afspraken worden vastgelegd en toegevoegd aan de Nadere Overeenkomst tussen Aanbieder en DCO. | Merk op dat niet alle KPI’s die bij de uitvoering bepaald worden om de kwaliteit van de Dienstverlening te monitoren deel uit hoeven te maken van de afspraken. Ref. [1] bevat een overzicht van mogelijke KPI’s. | X | X | X |  |
|  | Ambitie | Met de voorgestelde prestatieafspraken geeft Aanbieder uiting aan de ambitie om een excellente Dienstverlening te realiseren en deze voortdurend te verbeteren. |  | X | X | X |  |
|  | Handhavingsmaatregelen | Aanbieder neemt in het voorstel ook handhavingsmaatregelen op met onderscheid tussen twee niveaus: - Opschorting van betaling. - Toepassing van boetes. Handhavingsmaatregelen blijven van kracht zolang niet aan de prestatieafspraken wordt voldaan. De handhavingsmaatregelen moeten een effectieve prikkel zijn tot het blijven nakomen van de gemaakte Prestatieafspraken en snel herstel van de Dienstverlening ingeval het gewenste niveau niet gehaald wordt. De handhavingsmaatregelen worden vastgelegd en toegevoegd aan de Nadere Overeenkomst tussen Aanbieder en DCO. | Met effectieve prikkels wordt bedoeld dat de omvang voor Aanbieder daadwerkelijk reden is om snel actie te nemen, maar ook dat de omvang bij uitblijven van herstel verzwaard wordt. | X | X | X |  |
|  | Verbeterplan bij onvoldoende prestatie | Indien een prestatie op een overeengekomen toetsmoment niet voldoet aan de prestatieafspraken levert Aanbieder uiterlijk vijf werkdagen na dit moment een Verbeterplan aan de DCO dat beschrijft hoe Aanbieder op de kortst mogelijke termijn weer voldoet aan de gemaakte Prestatieafspraken. |  | X | X | X |  |
|  | Beschikbaarheid per Domein | Per Domein is de volgende Beschikbaarheid van de Dienstverlening (voortschrijdend, per maand) vereist: |  | X | X | X |  |
|  |  | Domein |  |  |  |  |  |
|  |  | VerkeersManagement: 99% voortschrijdend per maand. |  |  |  |  |  |
|  |  | TunnelBewaking en -Bediening: 99,7% per jaar, voortschrijdend. |  |  |  |  |  |
|  |  | Brug- en SluisBediening: 99,9% per jaar, voortschrijdend. |  |  |  |  |  |
|  |  | ParkeerManagement en -Beheer: 97% per jaar, voortschrijdend. |  |  |  |  |  |
|  |  | Crowd- en EventManagement: minimaal 23,5 uur per periode van 24 uur. |  |  |  |  |  |
|  |  | StadsToezicht en -Beheer: 99% per jaar, voortschrijdend. |  |  |  |  |  |
|  | Hersteltijd per Domein | Per Domein zijn de volgende Hersteltijden bij het niet beschikbaar zijn van de Dienstverlening vereist: | Merk op dat dit gaat over hersteltijd van de Dienstverlening. Hersteltijden van onderdelen van de dienstverlening die niet kritisch zijn voor de Dienstverlening kunnen langer zijn. | X | X | X |  |
|  |  | Domein |  |  |  |  |  |
|  |  | VerkeersManagement: 4 uur. |  |  |  |  |  |
|  |  | TunnelBewaking en -Bediening: 1-4 uur afhankelijk van ernst verstoring, zie eisen bij TB&BaaS. |  |  |  |  |  |
|  |  | Brug- en SluisBediening: 2 uur. |  |  |  |  |  |
|  |  | StadsToezicht en -Beheer: 8 uur. |  |  |  |  |  |
|  |  | ParkeerManagement en -Beheer: 4 uur of 1 dag, afhankelijk van ernst verstoring, zie eisen bij PM&BaaS. |  |  |  |  |  |
|  |  | Crowd- en EventManagement: maximaal 30 minuten. |  |  |  |  |  |
|  | Melding onvoldoende Beschik–baarheid | Zodra de Beschikbaarheid van de Dienstverlening niet voldoet aan de vereiste Beschikbaarheid meldt Aanbieder dit aan de DCO. |  | X | X | X |  |
|  | Verbetering prestatie | Tijdens de Inleerfase én de Uitvoeringsfase toont Aanbieder aan dat hij zichzelf steeds verbetert conform de aangeboden procesaanpak. | Bijvoorbeeld met een verbeterproces volgens de Deming-kwaliteitscirkel. | X | X | X |  |
|  | Verbindingen | De werking van de Verbindingen en koppelvlakken met Externe Systemen dient door Aanbieder aangetoond te worden middels integratie- en systeemtesten, alsmede middels een maandelijkse beschikbaarheids-rapportage van het LAN en WAN netwerk. | Aanbieder is zelf alleen verantwoordelijk voor de door hem als onderdeel van de Dienst geleverde verbindingen, maar rapporteert over alle verbindingen die voor de uitvoering van de Dienst van belang zijn. | X | X | X |  |
|  | Starten reactie bedienvraag | De bedienvraag, die op basis van een Trigger uit het DCO-Bediensysteem (handmatig of automatisch) wordt gesteld vanuit DCO Bediencentrale aan de iCentrale van de Aanbieder, dient binnen een vastgestelde Normtijd gestart te worden in de iCentrale van de Aanbieder. Deze Normtijd kan verschillen per Domein en Bedientaak. In geval Aanbieder Diensten van de DCO overneemt, worden ook de Normtijden van de DCO overgenomen. Bij een nieuwe Dienst worden de Normtijden in overleg met de DCO vastgesteld, op basis van een voorstel van Aanbieder. Aanpassing van Normtijden kan jaarlijks in het Jaarwerkprogramma worden voorgesteld. |  |  | X | X |  |
|  | Afronding bedienhandeling | Een Bedienhandeling moet binnen een Normtijd (van aanname taak tot afronden taak) uitgevoerd worden. Deze Normtijd verschilt per Domein en Bedientaak). In geval Aanbieder Diensten van de DCO overneemt, worden ook de Normtijden van de DCO overgenomen. Bij een nieuwe Dienst worden de Normtijden in overleg met de DCO vastgesteld, op basis van een voorstel van Aanbieder. Aanpassing van Normtijden kan jaarlijks in het Jaarwerkprogramma worden voorgesteld. |  |  | X | X |  |
|  | Registratie | Aanbieder zorgt voor registratie met een tijdstempel van systeemacties en alle operationele handelingen (‘logbestanden’), al dan niet geautomatiseerd, waarmee de DCO in Audits kan (laten) toetsen of er conform de eisen en/of de vastgelegde Werkprocessen is gehandeld, dan wel of daarvan onderbouwd is afgeweken. | Ten behoeve van onder andere rapportage van beschikbaarheid van de Dienst, reactietijden, afhandeltijden, procedures, e.d. | XO | X | X |  |
|  | Logging audio en video | In de iCentrale van Aanbieder dienen de audiofragmenten en videobeelden, zoals deze beschikbaar zijn geweest voor de taken van de gebruikers, historisch opgeslagen te worden. | Voor toepassingen voor TB&BaaS, B&SBaaS en ST&BaaS is dit in alle Clusters verplicht. Voor andere diensten is dit afhankelijk van opgave van de DCO bij de aanbesteding. | X | X | X |  |
|  | Rapportage | Aanbieder levert een objectief meetinstrument, waarmee de geleverde Diensten, de Beschikbaarheid en afgesproken KPI’s periodiek inzichtelijk worden gemaakt. |  | X | X | X |  |
|  | Voortgangsrapportage | Aanbieder dient maandelijks een overzicht aan DCO aan te leveren met een up-to-date lijst van klachten (en afhandeling daarvan)/issues en storingen (storings- en hersteltijden en storingsfrequenties). |  | X | X | X |  |
|  | Business continuity plan | Aanbieder garandeert een getest en werkend Business continuity plan. Hierin worden expliciet maatregelen opgenomen voor uitval die langer duurt dan de geaccepteerde hersteltijd. | Rekening gehouden moet worden met het belang van de DCO en het maatschappelijk belang van de beschikbaarheid van de Dienst. Denk hierbij ook aan de gevolgen van cyberincidenten en zelfs situaties als (of vergelijkbaar met) een faillissement. Oorzaken van de uitval kunnen ook buiten de verantwoordelijkheid van Aanbieder vallen. | XO | X | X |  |
| Voor start uitvoering |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activiteiten Inleerfase | In de Inleerfase dient Aanbieder alle voorbereidingen te treffen om de Dienstverlening te kunnen uitvoeren en zich de Dienst eigen te maken. |  | A | X | X |  |
|  | Verantwoordelijkheid Inleerfase | Aanbieder kan in de Inleerfase zijn Dienstverlening in de praktijk beproeven. Aanbieder is verantwoordelijk voor alle gevolgen van zijn eigen handelen. De beproeving dient te worden afgestemd met de partij die op dat moment voor de dienstverlening verantwoordelijk is. | De overdracht van de verantwoordelijkheid van DCO c.q. een vorige Aanbieder naar Aanbieder vindt plaats bij de overgang van Inleerfase naar Uitvoeringsfase. | A | X | X |  |
|  | Inrichten | Het Inleren met beproeving in de praktijk mag niet starten voordat de Inrichting van de dienst (dat wil zeggen: de realisatie van de techniek en processen en procedures) gereed is. |  | A | X | X |  |
|  | Duur Inleerfase | De Inleerfase duurt bij Cluster 3 Diensten maximaal een jaar, bij Cluster 1 en 2 Diensten maximaal vier maanden. |  | A | X | X |  |
|  | Go/no-go | De Inleerfase wordt afgesloten met een Go/no-go-moment waarop de DCO besluit of de Uitvoeringsfase kan starten. Aanbieder moet op dat moment aangetoond hebben dat aan alle verplichtingen die tijdens de Uitvoeringsfase van toepassing zijn wordt voldaan door verificatie, zoals beschreven bij de Generieke Verificatie-eisen, en aannemelijk maken dat daar bij voortduring aan zal worden voldaan. Een ‘No-go’ kan consequenties hebben voor betaling en/of voortzetting van de overeenkomst tussen Aanbieder en DCO. | Dit betekent dat er geen ‘go’ plaats vindt zolang er o.a. geen prestatieafspraken met handhavingsmaatregelen aan de Nadere Overeenkomst zijn toegevoegd. | A | X | X |  |
|  | Go/no-go zonder Inleerfase | Aanbieder moet, als er geen Inleerfase is bij aanvang van de Dienstverlening, hebben aangetoond dat aan alle verplichtingen die tijdens de Uitvoeringsfase van toepassing zijn wordt voldaan door verificatie, zoals beschreven bij de Generieke Verificatie-eisen, en aannemelijk maken dat daar bij voortduring aan zal worden voldaan. Een ‘No-go’ kan consequenties hebben voor betaling en/of voortzetting van de overeenkomst tussen Aanbieder en DCO. | Bijvoorbeeld door een Factory acceptance test (FAT) voor het testen van de iHMI business logic en/of de Bediendesk en een Site acceptance test (SAT) voorafgaand aan de ingebruikname. Er kan geen ‘go’ plaats vinden zolang er o.a. geen prestatieafspraken met handhavingsmaatregelen aan de Nadere Overeenkomst zijn toegevoegd. | B |  |  |  |
|  | Opstellen KPI’s | Binnen 1 maand na de start van de Inleerfase dan wel, bij ontbreken van de Inleerfase, binnen 1 maand na aanvang van de uitvoering van de dienstverlening werkt Aanbieder een onderbouwd voorstel uit met kwantitatieve, praktisch uitvoerbare en realistische eisen en prestatie-indicatoren (KPI’s) die tijdens de Uitvoeringsfase gebruikt worden om de Prestatie van de Aanbieder te bepalen en te monitoren. Aanbieder neemt in beginsel de door de DCO gehanteerde KPI’s en bijbehorende vigerende Normwaarden over. Over het voorstel vindt tussentijds overleg plaats met de DCO. DCO en Aanbieder moeten binnen 2 maanden na start van de Inleerfase dan wel bij ontbreken van de Inleerfase binnen 2 maanden na aanvang van de uitvoering van de Dienstverlening overeenstemming bereiken. | Ook de Normwaarden die door DCO en een voorgaande Dienstverlener zijn overeengekomen worden overgenomen. De DCO levert deze Normwaarden aan. | X | X | X |  |
|  | KPI’s uitkomst | Het resultaat van de Dienstverlening moet ten minste met KPI’s worden beschreven op de volgende aspecten: - Doorstroming. - Betrouwbaarheid van het functioneren van het wegennet. - (Verkeers)veiligheid. - Leefbaarheid. |  |  |  | X |  |
| G58 | Aansluitperiode | Aansluitend op de PoC en, indien aanwezig, direct na aanvang van de Inleerfase, heeft Aanbieder maximaal drie maanden om alle benodigde koppelingen en verbindingen met de Objecten en Systemen van de DCO te realiseren, met als resultaat dat de verbindingen technisch en functioneel operationeel zijn en feitelijk inzetbaar zijn voor het uitvoeren van de Dienst. | Bijvoorbeeld de koppelingen en de verbindingen uit de eisen G82 en G83. (duur Inleerfase is bij C1 en C2 maximaal vier maanden, bij C3 maximaal één jaar) | C | X | X |  |
| G58a | SAT Koppeling | De aansluitperiode wordt afgesloten met een ‘SAT’. Aanbieder moet op dat moment aangetoond hebben dat het beoogde resultaat van eis G58 is gerealiseerd, door verificatie, zoals beschreven bij de Generieke Verificatie-eisen. Een niet Succesvolle SAT kan leiden tot beëindiging van de NOK. De SAT leidt tot een formeel besluit van de DCO om de gezamenlijke Inleerfase te vervolgen of om de NOK voortijdig stop te zetten. |  | C | X | X |  |
| G58b | Overleg Aansluitperiode | Voor het realiseren van alle benodigde koppelingen en verbindingen met de Objecten en Systemen van de DCO moet Aanbieder uitgaan van maximaal vier overlegmomenten om alle benodigde informatie bij de DCO te verzamelen. | Indien ten gevolge van de door de DCO geleverde informatie meer dan vier overleggen nodig zijn, mag Aanbieder meerwerk claimen voor de tijdbesteding voor de extra overlegmomenten. | C | X | X |  |
|  | Afstemming KPI’s | De per Domein door Aanbieder uitgewerkte en met de DCO vastgestelde doelen, tactische kaders en KPI’s worden door Aanbieder tijdens de Inleerfase afgestemd met de (Aanbieders van) andere Domeinen. Doel is om potentiële conflicten zichtbaar te maken en met de DCO te komen tot de wijze waarop met deze conflicten wordt omgegaan. Bij wijzigingen van doelen, tactische kaders en KPI’s vindt deze afstemming ten minste jaarlijks plaats. |  |  |  | X |  |
|  | Assessment Objecten DCO | In de Inleerfase voert Aanbieder een assessment uit van het functioneren van de door de DCO beschikbaar gestelde Objecten, verbindingen en Externe Systemen. | Doel is om status van de Objecten, verbindingen en Externe Systemen van de DCO bij aanvang van de Dienstverlening in de Uitvoeringsfase te kennen, opdat de impact op de Dienstverlening kan worden ingeschat en wordt getoetst of de DCO aan haar verplichtingen voldoet. Bij de dienst Opleiden Personeel is de eis alleen relevant als Aanbieder gebruikmaakt van Systemen van DCO om al dan niet op afstand de opleiding te verzorgen. | X | X | X |  |
|  | Nulmeting | In de Inleerfase voert Aanbieder een referentiemeting uit (‘Nulmeting’) voor de KPI’s uit eis G56. | De Nulmeting moet bijdragen aan realistische en ambitieuze, doch haalbare KPI’s. | X | X | X |  |
|  | Invloed conflicten | Aanbieder geeft schriftelijk onderbouwd aan de DCO aan wat de mogelijke invloed is van de door de DCO geaccordeerde oplossing voor conflicten uit eis G59. | Door conflicten met KPI’s van andere Domeinen kunnen situaties optreden, waardoor de KPI’s van het Domein van Aanbieder niet aan de gestelde Normwaarden kunnen voldoen. |  |  | X |  |
| Uitvoeringsfase |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwaliteitsbewaking | Aanbieder moet de kwaliteit van zijn Dienstverlening actief bewaken en indicaties van, of terugmeldingen over, een toename van de risico’s adequaat oppakken. | Aanbieder monitort zelf actief de kwaliteit, zodat knelpunten niet pas worden gesignaleerd nadat zij zijn opgetreden. | X | X | X |  |
|  | Aspecten Prestatieverbetering | De door Aanbieder te realiseren Prestaties en Prestatieverbeteringen moeten tot uiting komen in: - Slimmere Triggers voor de Operator. - Geautomatiseerde inzet van maatregelen. - Slimmere inzet van maatregelen. - Data/informatie met meer relevantie. |  |  |  | X |  |
|  | Werken conform procedures | Aanbieder werkt conform de met de DCO overeengekomen en de door hemzelf opgestelde procedures. | Bij Cluster 2 Diensten is in beginsel alleen sprake van eigen Werkprocessen van Aanbieder voor de organisatie van zijn Dienst. Bij Bedienactiviteiten zijn de procedures van DCO leidend. |  |  | X |  |
|  | Voorstel afbouw centrale DCO | In het eerste jaar van de Uitvoeringsfase werkt Aanbieder in overleg met de DCO een voorstel uit voor het minimaliseren van de centrale voorzieningen aan de zijde van de DCO. Het voorstel is gericht op het realiseren van kostenvoordeel voor de DCO door afbouw van functionaliteit in de Centrale Systemen van de DCO die ook door de iCentrale van Aanbieder kunnen worden ingevuld. |  |  |  | X |  |
| Overdrachtsfase |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meewerken aan Overdracht | Aanbieder moet actief meewerken aan de Overdracht naar een nieuwe Dienstverlener, om een Overdracht te realiseren zonder terugval van het prestatieniveau door de nieuwe Aanbieder. |  | XO | X | X |  |
|  | Overdracht | Bij (tussentijdse) beëindiging van de gehele of een deel van de Uitvoeringsfase dient Aanbieder tijdens de Overdrachtsfase alle werkprocessen, -procedures, voortgangsrapportages en informatie voor risicobeheersing over te dragen aan de nieuwe Dienstverlener en dient Aanbieder de waarden te bepalen van de KPI’s op het moment van overdracht van de gehele Dienstverlening. |  | XO | X | X |  |
|  | Dienstverlening Overdrachtsfase | Tijdens de Overdrachtsfase blijft Aanbieder de Dienstverlening conform overeenkomst uitvoeren, totdat de gehele Dienstverlening is overgedragen is aan de nieuwe Dienstverlener. |  | XO | X | X |  |
| Data, verbindingen, Objecten en Systemen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BL | Aanbieder hanteert een Systeem met Business Logic, waardoor een bedienaar de Bedientaak kan aannemen. Hiermee dient de benodigde Bediening van een Object met de juiste prioriteit, aan de juiste bedienaren, rekening houdend met werkdruk, aangeboden te kunnen worden. |  |  | X | X |  |
|  | iHMI | Aanbieder hanteert een iHMI conform de iCentrale CROW-standaard Blauwdruk iCentrale. | Deze iHMI is derhalve in staat is om o.a.: - Triggers te ontvangen. - Aanvragen in volgorde van prioriteit te plaatsen (‘queuen’). - Camerabeelden voor te schakelen. - Te communiceren met audio (zoals marifoon, intercom, omroep). - Situational awareness informatie te tonen. - Onderliggende bediensystemen voor te schakelen. - De bedienaar in de taakstappen te ondersteunen. - Alle getoonde informatie en bedienstappen inclusief tijdstempels ‘read-only’ (d.w.z. niet wijzigbaar, tenzij specifiek rechten daarvoor zijn toegekend) op te slaan voor latere verificatie ten aanzien van correct handelen. - Rapportages te genereren. |  | X | X |  |
|  | Hard- en Software Aanbieder | Aanbieder beschikt over de hardware en software, die nodig zijn om Bediening op afstand en de taken en functies uit te voeren voor de Domeinen die deel uitmaken van de Dienstverlening. |  |  | X | X |  |
|  | Realtime doorgifte | Aanbieder zorgt dat alle Bedienhandelingen realtime worden doorgegeven aan de betreffende DCO-Bediencentrale (c.q. Externe systemen), zodat alle Bedieningsinformatie in het systeem van de DCO aanwezig is. | Indien bediening op afstand bij Aanbieder plaatsvindt, is het belangrijk dat de DCO-Bediencentrale volledig geïnformeerd is. |  | X |  |  |
|  | Werken volgens iBedienfilosofie | Aanbieder beschikt over de functionaliteit om de werkwijze conform de iCentrale CROW-standaard iBedienfilosofie mogelijk te maken. |  |  | X | X |  |
|  | Beleidsrapportages | Aanbieder levert de Informatie aan de DCO die deze nodig heeft voor de eigen beleids- en monitoringrapportages op een met de DCO overeengekomen aggregatieniveau. De informatie die in de beleids- en monitoringrapportages wordt opgenomen kan vrij van rechten door de DCO worden verspreid. |  |  |  | X |  |
|  | Beschikbaarheid Data DCO | Data en Informatie (inclusief videobeelden) die door of via de DCO aan Aanbieder beschikbaar worden gesteld blijven te allen tijde met ongewijzigde gebruiksrechten beschikbaar. |  | X | X | X |  |
|  | Eigendom private Data Aanbieder | Door Aanbieder privaat verkregen gegevens blijven eigendom van Aanbieder. De DCO mag de private data die wordt gebruikt voor het uitvoeren van de afgenomen iDienst zelf gebruiken voor eigen toepassingen die verband houden met de afgenomen iDienst. De DCO wordt geen eigenaar van deze private data en mag deze private Data niet aan anderen beschikbaar stellen, ook niet als open data. |  | X | X | X |  |
|  | Beschikbaarheid Data Dienstverlening | Data die ontstaat door het uitvoeren van de Dienstverlening door Aanbieder is en blijft om niet, vrij van rechten direct na ontstaan, beschikbaar voor derden, via een door het Programma iCentrale nog nader te bepalen formaat, kwaliteit en een nog aan te wijzen portal. Aanbieder waarborgt de actualiteit, compleetheid, juistheid en betrouwbaarheid van de verstrekte Data. | Voor formaat, kwaliteit en portal wordt aangesloten bij de afspraken van het Ministerie van I&W in het kader van de Digitalisering Overheden | X | X | X |  |
|  | Dataopslag | Aanbieder zorgt dat Dataopslag van gebruikte en verwerkte opgeslagen Data uitsluitend onder de jurisdictie van EU-wetgeving valt, bij voorkeur door opslag, ver- en bewerking binnen Nederland. |  | X | X | X |  |
|  | Bepalen prestatie-indicatoren | Aanbieder is verantwoordelijk voor het verwerken van Data tot Informatie voor het bepalen van prestatie-indicatoren. |  |  |  | X |  |
|  | Systeemintegratie | Aanbieder is verantwoordelijk voor de systeemintegratie van alle (data)koppelvlakken met de door hem ingezette systemen (van Aanbieder en door de DCO beschikbaar gesteld). | De systeemintegratie dient ervoor te zorgen dat het gehele systeem werkend opgeleverd wordt. Noot: in cluster 1 is de Aanbieder van de iHMI Business Logic verantwoordelijk voor de integratie met de iHMI Bediendesk en de Data en informatiedienst. | XO | X | X |  |
|  | Realisatie koppelingen | Aanbieder levert c.q. realiseert de technische en functionele koppelingen tussen het technisch instrumentarium van Aanbieder met (Externe) Systemen, voor zover deze niet door de DCO beschikbaar worden gesteld, conform de van toepassing zijnde CROW-standaarden. | Levering van verbindingen met Objecten en aanpassing van koppelvlakken van door de DCO beschikbaar gestelde Systemen vallen buiten de Dienstverlening, tenzij dit in de eisen per Domein is opgenomen. | X | X | X |  |
|  | Communicatieverbindingen | Aanbieder levert alle voor de uitvoering van de Dienst benodigde communicatieverbindingen, voor zover deze tot de scope van de dienst behoren. | Denk hierbij ook aan communicatieverbindingen met een DCO Bediencentrale als deze in het kader van een Cluster 2 Dienst wordt ondersteund. |  | X | X |  |
|  | Geschiktheid verbindingen | De door Aanbieder te realiseren verbindingen zijn geschikt om de functies waarvoor de verbindingen worden ingezet te vervullen. | Denk aan Betrouwbaarheid, latency (vertraging in de dataoverdracht), bandbreedte e.d. | X | X | X |  |
|  | Beschikbaarheid verbindingen | Door Aanbieder te realiseren verbindingen hebben ten minste een beschikbaarheid van 99%, voortschrijdend per jaar. Wettelijke eisen, normen, richtlijnen of de gevraagde functionaliteit kunnen een hogere Beschikbaarheid noodzakelijk maken. |  | X | X | X |  |
|  | Aanpassingen DCO-systemen | Indien door de DCO voor de Dienst beschikbaar gestelde Systemen en/of Objecten moeten worden aangepast om koppeling met het systeem van Aanbieder te kunnen realiseren met gebruik van standaard koppelvlakken, adviseert Aanbieder over te realiseren aanpassingen en doet voorstellen voor kostenbesparende alternatieven voor implementatie van het benodigde standaard koppelvlak. |  | X | X | X |  |
|  | Externe invloed op prestatie | Indien prestaties van Aanbieder negatief worden beïnvloed door het technisch functioneren van Externe Systemen, verbindingen of Objecten van de DCO zoekt Aanbieder samen met de DCO en haar leverancier naar een oplossing. |  | X | X | X |  |
|  | Nieuwe Objecten en Systemen | Indien de DCO nieuwe Objecten en/of Systemen heeft gerealiseerd die voor de dienstverlening kunnen worden ingezet, zorgt Aanbieder dat deze daadwerkelijk inzetbaar zijn binnen drie maanden na een verzoek van de DCO tot opname in de Dienstverlening en overeenstemming tussen Aanbieder en DCO over eventuele kosten. |  | X | X | X |  |
| Realisatie koppelvlakken |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coördinatie aanpassingen | Aanbieder is verantwoordelijk voor de coördinatie van de voor zijn Dienstverlening benodigde aanpassingen van de Externe Systemen, verbindingen en koppelvlakken |  | X | X | X |  |
|  | Standaard interfaces en dataformats | Aanbieder dient, indien beschikbaar, standaard interfaces en dataformats toe te passen bij de ontwikkeling en uitvoering van de Dienstverlening. |  | X | X | X |  |
|  | Aanpassingen interfaces en dataformats | Eventuele toekomstige aanpassingen in de standaard interfaces en dataformats dienen te worden verwerkt in de Dienst indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Dienstverlening. |  | X | X | X |  |
|  | Uitbreiding koppelvlakken | Aanbieder moet koppelvlakken uitbreiden als dit voor een goede functionele inzetbaarheid nodig is, en zorgdragen voor opname in de voorgeschreven standaard. |  | X | X | X |  |
|  | Open Standaarden | Indien geen standaard koppelvlak is voorgeschreven, moet gebruik worden gemaakt van open standaarden. |  | X | X | X |  |
| Innovatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toepassen Innovaties | Aanbieder dient gedurende de looptijd van de overeenkomst verbeteringen door te voeren door toepassing van de voor het Domein gespecificeerde verwachte innovaties. |  | X |  | X |  |
|  | Innovaties buiten speelveld Aanbieder | Niet voorziene innovaties buiten het speelveld van Aanbieder kunnen relevant zijn voor de Dienstverlening van Aanbieder. Aanbieder dient open te staan voor dergelijke ontwikkelingen en daar serieus mee om te gaan. Aanbieder signaleert deze ontwikkelingen en werkt deze bij een mogelijke meerwaarde na overleg met de DCO uit in een voorstel voor de Stuurgroep. | Denk aan innovaties in voertuigen of infrastructuur waarbij Aanbieder geen partij is, maar die wel een bijdrage kunnen leveren aan een betere prestatie van Aanbieder. | X |  | X |  |
|  | Innovatie en proeven door DCO | De DCO heeft de mogelijkheid om zelf testen, proeven e.d. te organiseren, waarbij inzet van de Dienstverlener noodzakelijk is. Aanbieder dient hieraan mee te werken. Indien een en ander aantoonbaar leidt tot een wezenlijke extra inspanning, dan maken Aanbieder en de DCO afspraken over de vergoeding van die inspanning tegen een marktconforme prijs. | Denk bijvoorbeeld aan de inzet van de iBediencentrale van de Aanbieder. Extra taken voor een Operator leiden bijvoorbeeld niet automatisch tot extra inspanning, als werkzaamheden binnen een acceptabele taakbelasting zijn uit te voeren. | X | X | X |  |
|  | Voorstel voor innovatie | Het staat Aanbieder vrij om voorstellen voor innovaties te doen waarmee kostenbesparingen voor de DCO worden gerealiseerd. Aanbieder neemt in zijn voorstel een business case op om de besparingen aan te tonen. Het is aan de DCO om deze voorstellen wel of niet te honoreren. Indien een voorstel wordt gehonoreerd, wordt 50% van de besparing die voor de DCO wordt gerealiseerd in de eerste twaalf maanden nadat de innovatie is geïmplementeerd (verminderd met de eventuele kostenbesparing voor de Aanbieder), uitgekeerd aan de Aanbieder. |  | X | X | X |  |
| Personeel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inzet personeel | Aanbieder is verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikende inzet van zijn personeel. | Kwalitatief toereikend: gekwalificeerd voor elk Domein dat door Aanbieder voor de DCO als Dienst wordt ingevuld, met relevante opleiding, kennis en ervaring en bekendheid met de lokale situatie. Kwantitatief toereikend betreft alle omstandigheden, dus ook de inzetbaarheid bijvoorbeeld bij opschalen in geval van incidenten of calamiteiten. |  | X | X |  |
|  | Inzet Strategisch/tactisch personeel | Aanbieder dient een minimale inzet van personeel te waarborgen voor activiteiten op tactisch/strategisch niveau. Deze minimale inzet is uitgedrukt in het aandeel van de totale kosten van de Dienstverlening: VMaaS 20% TB&Baas 5% B&SBaaS 5% PMaaS 5% ST&BaaS 10% C&EMaas 20% |  |  |  | X |  |
|  | Tactische/ strategische activiteiten | Aanbieder legt verantwoording af over de activiteiten en omvang van de inzet van het personeel op tactisch en strategisch niveau en neemt in het jaarwerkplan een overzicht op van activiteiten die op dat niveau het komende jaar worden uitgevoerd, met een opgave van de omvang van de inzet. |  |  |  | X |  |
|  | Personeel in opleiding | Indien personeel in opleiding wordt ingezet, is voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig voor zowel de begeleiding van dit personeel als het waarborgen van gevraagde prestatie. |  |  | X | X |  |
|  | Handelen conform CROW-standaarden | De Aanbieder levert gekwalificeerd personeel dat is getraind en gecertificeerd om te handelen conform de richtlijnen uit de CROW-standaarden iBedienfilosofie en Trigger-based werken. | Zie ref. [4] en [5] |  | X | X |  |
|  | Blijvend getraind personeel | Aanbieder levert personeel dat aantoonbaar blijvend wordt opgeleid, getraind en geoefend voor het uitvoeren van de Activiteiten behorende bij de Dienstverlening. |  |  | X | X |  |
|  | Ontwikkeling vakgebied | Aanbieder zorgt ervoor dat zijn personeel zich op de hoogte houdt van ontwikkelingen binnen de relevante vakgebieden, onder andere door kennisuitwisseling via de hiervoor beschikbare landelijke platforms. |  |  | X | X |  |
|  | Verklaring omtrent gedrag (VOG) | In te zetten medewerkers dienen te beschikken over een Verklaring omtrent gedrag (VOG) | Het bij de beoordeling van de VOG gehanteerde screeningsprofiel moet relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Voor Netwerkmanagers en Operators is in ieder geval een VOG vereist. Voor andere medewerkers hangt dit af van hun functie en de bijbehorende taken. | X | X | X |  |
|  | Kwalificaties personeel | In te zetten medewerkers dienen te beschikken over domeinspecifieke opleidingscertificaten: | Indien de inhoudelijke eisen aan het curriculum voor uitgifte van de certificaten nog niet landelijke zijn vastgesteld, moet Aanbieder van een dienst aantonen dat het in te zetten en ingezette personeel door opleiding en ervaring over de benodigde competenties en vakkennis beschikt. Zie ref. [14]. | A | X | X |  |
|  |  | VerkeersManagement: - Certificaat opleiding Verkeersmanagement. |  |  |  |  |  |
|  |  | TunnelBewaking en -Bediening: - Certificaat OTO-traject, specifiek per tunnel. |  |  |  |  |  |
|  |  | Brug- en SluisBediening: - Certificaat o.b.v. modules uit Nautische Leerlijnen (Basis en Vervolgopleiding Brug- en Sluisbediening) of VTS-diploma, opleiding Nautische Functies (Nautop) of gelijkwaardig. |  |  |  |  |  |
|  |  | StadsToezicht en -Beheer: - Afgeronde Mbo-opleiding HTV BOA of in het bezit van de opleiding BOA met minimaal een jaar werkervaring. - Kennis van Parkeerverordening. - Kennis van Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. - Kennis van Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder). - Kennis van Wegenverkeerswet. - Kennis van APV van de DCO. - Diploma Predicted Profiling (DPP). |  |  |  |  |  |
|  |  | ParkeerManagement en -Beheer: - Geen certificaat benodigd. |  |  |  |  |  |
|  |  | Crowd- en EventManagement: - Certificaat opleiding Crowdmanagement. - Certificaat opleiding Verkeersmanagement. |  |  |  |  |  |
|  | Personeel Stadstoezicht en -Beheer | De medewerkers die door Aanbieder worden ingezet voor StadsToezicht en -Beheer moeten gedurende de gehele looptijd van de dienstverlening van onbesproken gedrag zijn. Hier kan tijdens de looptijd van de overeenkomst onderzoek naar worden gedaan. Indien een ingezette medewerker niet voldoet aan de gestelde eisen en/of niet voldoet aan de eis met betrekking tot onbesproken gedrag, dan wordt deze persoon een onmiddellijke ingang van de opdracht gehaald. Deze persoon mag gedurende de resterende looptijd van de dienstverlening niet meer worden ingezet. |  | X | X | X |  |
|  | Beveiligings- en recherchewerk | Medewerkers die bij Aanbieder worden ingezet voor StadsToezicht en -Beheer mogen geen werkzaamheden verrichten voor een beveiligingsorganisatie of recherchebureau of een beveiligingsorganisatie of recherchebureau in stand houden. Bij twijfel kan dit voorgelegd worden aan Dienst Justis. |  | X | X | X |  |
|  | Continuïteit/ Behoud Personeel | Aanbieder voert een passend beloningsbeleid met een marktconform salaris. |  | X | X | X |  |
|  | Aansturing personeel | Aanbieder zorgt ervoor dat, op het moment dat de iCentrale van Aanbieder operationeel is, voor de DCO gekwalificeerd bedienend personeel in haar eigen centrale aanwezig is met meerjarige ervaring en Competenties om minder ervaren personeel en personeel in opleiding aan te sturen. |  |  | X | X |  |
|  | Locatiekennis personeel | Aanbieder zorgt ervoor dat personeel dat betrokken is bij de dagelijkse operatie voldoende locatiekennis heeft van het Netwerk en de omgeving van de te bewaken en bedienen Objecten en kennis van relevant beleid, visies en tactische kaders en kennis van de werking van de Objecten. |  |  | X | X |  |
|  | Levering rollen | Binnen de Dienstverlening moeten de Rollen in de iCentrale van Operator en Netwerkmanager geleverd worden, die in staat zijn de Bediening van Systemen en Objecten uit te voeren. | Tijdens de Inleerfase moeten de Operators en Netwerkmanagers zich de specifieke Objectbediensystemen eigen maken. |  | X | X |  |
| Beheer en Onderhoud |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beheer op basis van ITIL | Aanbieder moet het Functioneel en Technisch Beheer van de door hem ingezette middelen organiseren op basis van BiSL, ITIL of gelijkwaardig. | Denk aan het Beheer van verbindingen en Systemen en zowel aan hardware als software. | X | X | X |  |
|  | Functioneel Beheer Externe Systemen | Voor de Externe Systemen wordt Functioneel Beheer ingevuld. Dit is echter beperkt tot het configureren/instellen van parameters van functionaliteit die relevant is voor het uitvoeren van de Dienst en/of voor de door Aanbieder te leveren prestatie. | Bijvoorbeeld parameters in regelalgoritmen of regelscenario’s voor Verkeersmanagement |  |  | X |  |
|  | Eerstelijns Technisch Beheer | Aanbieder moet het eerstelijns Technisch Beheer van door de DCO beschikbaar gestelde Objecten, verbindingen en Externe Systemen verzorgen. Bij door de DCO beschikbaar gestelde databronnen dient de beschikbaarheid van de databron te worden bewaakt, alsmede de beschikbaarheid van data op voor de dienst van Aanbieder relevante locaties (punten, trajecten enz.). Dit betreft ten minste het melden van storingen aan de DCO of een door de DCO aangewezen meldpunt, het bewaken van Hersteltijden en indien nodig het uitvoeren van een afnametest na herstel. | Aanbieder moet hiermee de hele keten van databron tot aansturing van objecten bewaken. De DCO is zelf verantwoordelijk voor het geven van inzicht in de beschikbaarheid van haar Objecten, Systemen en verbindingen. |  | X | X |  |
|  | Onderhoud door Aanbieder | Onderhoud van en wijzigingen in Systemen (hard-/software) en Verbindingen van Aanbieder mag geen invloed hebben op de werking van de door de DCO beschikbaar gestelde Systemen en Objecten. Aanbieder neemt matregelen om dit te borgen. |  | X | X | X |  |
|  | Planning Onderhoud door Aanbieder | Niet-beschikbaarheid van een Dienst als gevolg van Onderhoud door Aanbieder dient tot een minimum beperkt te blijven. Aanbieder maakt met de DCO afspraken over momenten waarop onderhoud wordt gepleegd. DCO en Aanbieder maken in het jaarwerkprogramma afspraken over het genoemde ‘minimum’. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat de Dienst slechts hooguit enkele uren niet beschikbaar is op momenten waarop er in het algemeen geen of weinig activiteiten voor de Dienstverlening worden verricht, zoveel mogelijk onderhoudsactiviteiten gelijktijdig plaatsvinden. | Gezamenlijk door Aanbieder en DCO overeengekomen gepland onderhoud dat voldoet aan de uitgangspunten telt niet mee bij het niet-beschikbaar zijn van de Dienst. | C | X | X |  |
|  | Onderhoud en beschikbaarheid | Gezamenlijk door Aanbieder en DCO overeengekomen gepland onderhoud dat voldoet aan de uitgangspunten telt niet mee bij het niet-beschikbaar zijn van de Dienst. |  | C | X | X |  |
|  | Afstemming Onderhoud | De Aanbieder dient af te stemmen met de DCO en stakeholders (andere beheerders en handhavende Diensten) over tijdens de Dienstverlening lopend Onderhoud aan technische en softwaresystemen waarvoor de Aanbieder verantwoordelijk is. |  | C | X | X |  |
|  | Toets oorzaak storing | Aanbieder dient zich voorafgaand aan het melden van een storing ervan te vergewissen dat de vermeende storing niet door een andere dan een technische oorzaak wordt veroorzaakt. | Voorbeeld: een niet goed functionerende detectielus kan een verkeerskundige oorzaak hebben, bijvoorbeeld een op de lus geparkeerde auto. | C | X | X |  |
|  | Kwaliteit Objecten, Externe Systemen, verbindingen en Data DCO | Indien Aanbieder constateert dat de Kwaliteit van door de DCO beschikbaar gestelde Objecten, Externe Systemen, verbindingen en/of door de DCO geleverde gegevens onvoldoende is voor het bieden van de vereiste kwaliteit van de Dienstverlening, dan wordt dit aan de DCO gemeld met inzicht in de impact op de kwaliteit. |  | C | X | X |  |
|  | Toegangscontrole Objecten | Aanbieder verzorgt voor de DCO de Toegangsverlening op afstand van door DCO aan te geven Objecten aan daartoe geautoriseerde personen. | Dit betreft bijvoorbeeld Toegangsverlening aan derden ten behoeve van Beheer en Onderhoud. | X | X | X |  |
|  | Impactanalyses | Aanbieder voert op verzoek van de DCO een globale impactanalyse uit naar aanleiding van wijzigingen, doorontwikkelingen en/of incidenten. Uitgegaan moet worden van vijf voorstellen per jaar | De Impactanalyse is een Proces waarin globaal geanalyseerd wordt wat de consequenties (zoals kosten, tijd, effectiviteit) zijn van een (beoogde) verandering en wordt geadviseerd of en zo ja op welke manier de verandering gecontroleerd kan worden doorgevoerd. | X |  | X |  |
|  | Wijzigingsvoorstellen 1 | Indien Aanbieder wijzigingen wil voorstellen met impact op bestaande Systemen en/of Objecten van de DCO dan doet hij hiervoor een onderbouwd voorstel aan de CAB. | Minimaal dient de volgende informatie te worden opgeleverd: op te lossen probleem, kosten, onderbouwde en gekwantificeerde meerwaarde, inpasbaarheid in de architectuur. | X | X | X |  |
|  | Wijzigingsvoorstellen 2 | Indien Aanbieder wijzigingen wil voorstellen die geen impact op bestaande Systemen en/of Objecten van de DCO, dan doet hij hiervoor een onderbouwd voorstel aan de stuurgroep. | Denk hierbij aan voorstellen voor toepassing van innovaties e.d. | X |  | X |  |

## Verificatie

## Generieke eisen Verificatie

In deze paragraaf zijn algemene eisen opgenomen die gelden t.a.v. Verificatie voor alle Dienstverleningen in Clusters 1, 2 en 3.

### Fasen in verificatie iDiensten: FAT, SAT en iSAT

Op verschillende momenten na voorlopige gunning vindt een verificatie plaats, waarin Aanbieder moet aantonen te voldoen aan gestelde eisen.

In de onderstaande tabel worden de verschillende verificatiemomenten expliciet benoemd en worden per verificatiemoment doel en inhoud toegelicht. De Proof of Concept (PoC), oftewel de FAT (Factory Acceptance Test) wordt na voorlopige gunning van de Nadere Overeenkomst uitgevoerd. De eisen aan de PoC zijn in Annex G benoemd. De eisen aan de SAT (Site Acceptance Test) en iSAT (Site Factory Acceptance Test) zijn in deze Annex A1 opgenomen.

Het aantal uit te voeren PoC’s en de totale facilitering door het landelijk Kernteam iCentrale kan zijn gelimiteerd i.r.t. het vanuit de BO-MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) afspraken door IenW (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) beschikbaar gekomen financiële middelen. Dit zal bij elke overeen te komen af te nemen iDienst (voor zowel de PoC als de totale facilitering door het kernteam) vooraf en in samenspraak met het Landelijk programma iCentrale, de betreffende DCO, de betreffende Aanbieder en IenW worden bepaald.

|  | FAT | SAT | iSAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhoud | Proof of Concept (PoC) | PoC + aansluiting DCO | SAT + afronding inleren |
| Doel = aantonen dat… | …de iDienst in eigen representatieve laboratoriumomgeving van Aanbieder functioneert conform de gestelde Eisen. | … de iDienst in praktijksituatie van de betreffende DCO goed werkt, dat wil zeggen dat de verbindingen technisch en functioneel operationeel zijn en de objecten van de DCO met de iDienst goed kunnen worden bediend conform de gestelde Eisen. | … Aanbieder aan alle verplichtingen die tijdens de Uitvoeringsfase van toepassing zijn voldoet en aannemelijk maakt dat daar bij voortduring aan zal worden voldaan en Aanbieder met vertrouwen van de DCO de iDienst zelfstanding kan gaan uitvoeren. |
| Frequentie | Eenmalig, na voorlopige gunning. | Eenmalig. | Herhaaldelijk, zoals beschreven in de Verificatie-eisen. |
| Trekker | Aanbieder. | Aanbieder. | Aanbieder. |
| Partner voor trekker | Landelijk programma iCentrale. | DCO. | DCO. |
| Actieve medewerking | DCO. | Landelijk programma iCentrale. | Landelijk programma iCentrale. |
| Eisen | Eisen uit de Programma’s van Eisen bij Beschrijvend Document Europese Aanbesteding volgens de Openbare procedure iDiensten in het kader van het programma iCentrale. Behalve de Eisen die nog niet van toepassing (kunnen) zijn in dit stadium en pas (kunnen) volgen in het volgende stadium. | Eisen uit de Programma’s van Eisen bij Beschrijvend Document Europese Aanbesteding volgens de Openbare procedure iDiensten in het kader van het programma iCentrale. Behalve de Eisen die nog niet van toepassing (kunnen) zijn in dit stadium en pas (kunnen) volgen in het volgende stadium. | Eisen uit de Programma’s van Eisen bij Beschrijvend Document Europese Aanbesteding volgens de Openbare procedure iDiensten in het kader van het programma iCentrale. |
| Aantoning eisen | Door Aanbieder op te stellen Verificatieplan. | Door Aanbieder op te stellen Verificatieplan. | Door Aanbieder op te stellen Verificatieplan. |
| Toetsing door externe partij | Ja, in te schakelen door Landelijk programma iCentrale. | Nee. | Nee. |
| Limitering | Conform door Landelijk programma iCentrale geaccordeerd Verificatieplan van Aanbieder. | Conform door DCO en door Landelijk programma iCentrale geaccordeerd Verificatieplan van Aanbieder en bewaking door kernteam, binnen drie maanden na PoC. | Conform door DCO en door Landelijk programma iCentrale geaccordeerd Verificatieplan van Aanbieder. Noot: in eis VER4 in Annex A: ”Landelijk programma iCentrale” toegevoegd als mede-accorderende partij. |
| Vergoeding | Vast bedrag na succesvol afsluiten FAT, door Landelijk programma iCentrale, zie Annex G (PoC). | Vaste eerste termijn na succesvol afsluiten SAT, door DCO, zie Annex D2 (modelovereenkomst NOK). | N.v.t. (Aanbieder ontvangt al maandelijkse vergoeding sinds succesvolle SAT). |
| Bewijs van succesvolle afronding | ‘iDienst Certificaat’ door Landelijk programma iCentrale. | Formeel besluit door DCO om de gezamenlijke Inleerfase conform de NOK te vervolgen (en dus de NOK niet voortijdig stop te zetten). | Formeel go besluit door DCO, met continuering van de NOK (en dus geen no-go besluit met voortijdige stopzetting NOK). |
| Waarborgen vereiste doorlooptijd (voor aansluiten op systemen DCO (Aansluitperiode) | N.v.t., conform bewaking Verificatieplan door Landelijk programma iCentrale. | - DCO beantwoordt binnen vijf werkdagen vragen van Aanbieder. - DCO neemt binnen 21 kalenderdagen besluit op wijzigingsverzoek(en). - DCO levert alle informatie die Aanbieder nodig heeft voor het realiseren van alle benodigde koppelingen en verbindingen met de Objecten en Systemen van de DCO in de Nadere Offerte Aanvraag, aangevuld met maximaal vier overlegmomenten aan de Aanbieder en binnen zes weken na start van de Aansluitperiode. - Indien ten gevolge van de door de DCO geleverde informatie meer dan vier overleggen nodig zijn, mag Aanbieder meerwerk claimen voor de tijdbesteding voor de extra overlegmomenten. | N.v.t., conform gezamenlijk door DCO en Aanbieder opgesteld Verificatieplan ter afsluiting van gezamenlijke Inleerfase. |

### Generieke eisen Verificatie

Legenda Kolommen C1, C2, C3

C1: Cluster 1.

C2: Cluster 2.

C3: Cluster 3.

X: Van toepassing op alle Diensten in dit Cluster.

XO: Alle diensten met uitzondering van:

- Opleiden Personeel as a Service.

A: Van toepassing op de Cluster 1 Diensten “

- Managing Agent Beheer en Onderhoud.

- Data & Informatie;

- Opleiden Personeel as a Service.

B: Van toepassing op de Diensten:

- Leveren MultidomeinPersoneel as a Service.

- iHMI & Business Logic.

- iBediendesk integrated Bediendesk.

- Koppelen bestaande systemen met iCentrale.

| Nr. | Titel | Eis | Toelichting | C1 | C2 | C3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificatie |  |  |  |  |  |  |
|  | Aantonen voldoen aan eisen | Aanbieder is verantwoordelijk om aan te tonen dat de geleverde producten en Diensten voldoen aan de gestelde eisen, de overeengekomen KPI’s en het doel van de DCO. De DCO moet in de gelegenheid worden gesteld om testen/Verificaties bij te wonen. | Aanbieder voert derhalve zelf testen/verificaties uit. Producten zijn bijvoorbeeld de op te stellen rapportages. | X | X | X |
|  | Doorlopen Verificatieproces | Aanbieder is verantwoordelijk om periodiek en bij wijzigingen het Verificatieproces succesvol te doorlopen. | Aanbieder moet bij voortduring aantonen dat (blijvend) aan de eisen wordt voldaan. | X | X | X |
|  | Verificatieplan | Aanbieder stelt een Verificatieplan op met een verificatiematrix, waarin per eis/KPI en per Domein wordt aangegeven hoe, wanneer en met welke frequentie Aanbieder verifieert dat aan de eis wordt voldaan. In de Uitvoeringsfase wordt dit plan onderhouden. De frequentie van toetsing dient passend te zijn bij te verwachte wijzigingen van omstandigheden, prestaties e.d. | Bijvoorbeeld met gebruik van de V-methode per fase. | X | X | X |
|  | Overeenstemming | Aanbieder, DCO en het Landelijk programma iCentrale moeten overeenstemming bereiken over de inhoud van het Verificatieplan alvorens dit toegepast kan worden. |  | X | X | X |
| VER4a | Te toetsen eisen SAT | Aanbieder, DCO en Landelijk programma iCentrale bepalen in overleg welke eisen relevant zijn om op te nemen in het verificatieplan voor de SAT. |  | X | X | X |
|  | Uitgangspunten Verificatie | Het Verificatieplan wordt door Aanbieder uitgewerkt na overeenstemming met de DCO over de uitgangspunten van de Verificatie. Aanbieder doet hiervoor een voorstel. | Bijvoorbeeld op basis van een Risico-assessment: diepgang; dekkingsgraad; herhalingsfrequentie; etc.). | X | X | X |
|  | Testdocumenten | Voor het Verificatieplan wordt gebruikgemaakt van gestructureerde testbeschrijvingen met een test-/verificatieplan, een test-/verificatiebeschrijving en een rapport. Het plan bevat criteria voor het bepalen van de ernst van een bevinding (met ernstcategorie) en pass-fail-criteria voor een bepaalde test/verificatie. | Gedacht wordt aan een opzet zoals de J-STD-016 met een STP, STD, STR, echter gericht op verificatie en niet alleen op testen. STP: System/software-testplan. STD: System/software-testbeschrijving. STR: system/software-testrapport. | X | X | X |
|  | Plan Overgang naar Uitvoeringsfase | Onderdeel van het Verificatieplan is een plan waarmee na uitvoering wordt aangetoond dat Aanbieder gereed is voor de overgang van de Inleerfase naar de Uitvoeringsfase en dat aan alle eisen die op de Uitvoeringsfase van toepassing zijn wordt voldaan. | O.a. bij Cluster 2 en 3 Diensten aantonen dat: - Prestatieafspraken en handhavingsmaatregelen zijn vastgelegd in de Nadere Overeenkomst. - Voldoende opgeleid en getraind personeel beschikbaar is. - Systemen en organisatie zijn ingericht en correct functioneren. - Alle benodigde plannen, procedures en protocollen zijn vastgelegd en geïmplementeerd met bijbehorende technische ondersteuning. - De organisatie op een systematische wijze de PDCI-cyclus doorloopt. - Risico- en raakvlakmanagement zijn ingericht in functioneren. - De continuïteit van de Dienstverlening is geborgd. | A | X | X |
|  | Testmethoden | Voor Verificatie van de eisen wordt per eis gebruik gemaakt van een of meer van de volgende testmethoden: - Analyse. - Audit. - Testen. - Monitoring. - Meting. - Documentbeoordeling. - Berekening. - Inspectie. - Demonstratie. - Simulatie. - Certificatie. - Onderliggende eisen. - Aanname (en deze aanname valideren in een volgende fase/stap). | Analyse: bijvoorbeeld foutenboomanalyse, betrouwbaarheidsanalyse Demonstraties, Penetratietest (Cybersecurity) en Cybersecurity audit. | X | X | X |
|  | Inhoud Verificatieprotocol | Bij testen bevat het Verificatie-/testprotocol minimaal alle gegevens die nodig zijn voor uitvoering van de test, reproductie en beoordeling van het testresultaat. |  | XO | X | X |
|  | Onveilige situaties | Verificatietesten die kunnen leiden tot onveilige situaties mogen niet in de productieomgeving plaatsvinden, tenzij met de DCO afspraken zijn gemaakt over specifieke voorwaarden om de risico's te beheersen tot een voor DCO acceptabel niveau. |  | XO | X | X |
|  | Continuïteit Dienstverlening bij testen | Activiteiten voor de Verificatie of het testen van nieuwe/aangepaste functionaliteiten, instellingen of techniek mogen de continuïteit van de Dienstverlening niet beïnvloeden, behoudens na schriftelijke toestemming van de DCO. |  | XO | X | X |
|  | Termijn testrapport | De resultaten van een uitgevoerde test moeten uiterlijk vijf werkdagen na uitvoering van de desbetreffende test door de Aanbieder gerapporteerd worden. |  | X | X | X |
|  | Status KPI’s | De Aanbieder biedt de DCO de mogelijkheid om de actuele status van de afgesproken KPI's in te kunnen zien. |  |  |  | X |
|  | Inzage in wijze bepalen KPI’s | Aanbieder is verplicht om, indien de DCO daarom verzoekt, inzage te geven in de wijze waarop de vereiste KPI’s worden gemeten en vastgesteld, onderbouwd met logbestanden of andere inputdata. |  | X | X | X |
|  | Melden onjuistheid publieke data | Indien Aanbieder het op basis van diens dataverificatie- en validatieprocessen zeer waarschijnlijk acht dat ontvangen Data uit een publieke bron onjuist is, dan moet de onjuistheid van die ontvangen publieke Data binnen 24 uur na ontvangst ervan worden gemeld aan de beheerder van de databron en de DCO daarvan in kennis te worden gesteld. | Verwachting hierbij is dat Aanbieder in een continu proces data verifieert en valideert, omdat onjuiste data van invloed is/kan zijn op de kwaliteit van de Dienstverlening. |  |  | X |
|  | Leveren Managementinformatie | Aanbieder levert managementinformatie (o.a. KPI-informatie) op basis van actuele gegevens, waarmee de effectiviteit van de Dienst en de toegevoegde waarde van de Aanbieder kan worden gemonitord. |  |  |  | X |
|  | Rapportage jaarprestatie | Aanbieder levert elke twee maanden een rapportage van de prestatie gedurende het afgelopen jaar (per maand en voortschrijdend), voor wat betreft de: - Prestatie van de Dienstverlening. - KPI’s. - Resultaten van het jaarprogramma. - Gerealiseerde baten. - Details over de uitgevoerde Dienstverlening, zoals de inzet van maatregelen, klachten en de afhandeling daarvan. | Voor zover door andere eisen van toepassing. | X | X | X |  |

Lagen in de keten (figuur)

  - Het

  - Op