Gemeente Boekel Karakteristieken

De gemeente Boekel heeft een landelijk karakter met veel agrarische bedrijven met daartussen burgerwoningen en maakt deel uit van het Peellandschap. Er zijn diverse bossen en peelvennen. De maaiveldhoogten variëren van 21 meter +NAP in het noordoosten tot 13 meter +NAP in het zuidwestelijke deel. Oppervlaktewater en grondwater stromen af in zuidwestelijke richting via de Zandhoekse loop. De kern Boekel ligt op een hoogte van 16 tot 198 meter +NAP. De kern Venhorst ligt op een hoogte van 20 meter +NAP en de kern Huize Padua op 21 meter +NAP

De rioolstelsels in de kernen bestaan uit gemengde, verbeterd gescheiden en gescheiden systemen. In het buitengebied is mechanische riolering aanwezig in de vorm van drukriolering.

Overzicht van de rioolvoorzieningen:

- Vrijverval riolering ca. 62 km

- Rioolgemalen 19 stuks

- Riool overstorten en regenwateruitlaten 9 stuks

- Bergbezink voorzieningen 1 stuks

- Drukriolering 367 pompputten met 65 km persleiding

- Vacuümriolering 105 putten met 18 km vacuümleiding

Het afvalwater wordt getransporteerd naar de zuivering van waterschap Aa en Maas. Waterschap Aa en Maas is de uiteindelijke ontvanger van het regenwater, oppervlaktewater en overstortwater vanuit de riolering dat afstroomt naar het buitengebied. De gemeente Boekel werkt nauw samen met waterschap Aa en Maas. De uitwerking van de klimaatstresstest en de herziening van de BRP’s zal met het waterschap worden afgestemd.

Overzicht rioleringsgebied

## Gemeente Boekel – Beschikbare gegevens

De gemeente Boekel stelt de volgende gegevens ter beschikking;

- De vrijvervalriolering wordt beheert in het programma Kikker. Van dit bestand kan een kopie ter beschikking worden gesteld.

- De huidige BRP’s en VGRP van de kernen worden aan het adviesbureau verstrekt.

- De opgestelde BRP’s van de recente uitbreidingsplannen worden verstrekt.

- Van de 3 kernen zijn afkoppelplannen beschikbaar welke verstrekt kunnen worden. In deze afkoppelplannen zijn de verharde oppervlakten per kern uitgewerkt.

- Het bestand met daarin alle kolken wordt ter beschikking gesteld.

- De gegevens van de mechanische riolering buitengebied wordt analoog verstrekt.

- De stresstest light regio Noord Oost Brabant [Agri Food Capital] wordt, inclusief de databestanden, verstrekt.

- De gegevens van het watersysteem van het waterschap zal door het waterschap Aa en Maas ter beschikking worden gesteld.

- Waterschap Aa en Maas heeft inmiddels een NBW toetsing en een robuustheidstoets van het watersysteem uitgevoerd, deze gegevens zullen ook worden verstrekt.