Gemeente Meierijstad – Karakteristieken

De gemeente Meierijstad is per 1 januari 2017 ingesteld door fusie van de drie voormalige gemeenten Veghel (inclusief Erp, 38.304 inwoners), Schijndel (23.624), en Sint-Oedenrode (17.907) en heeft een grootte van 18.552 hectare met daarin gelegen de woonkernen Veghel, Schijndel,

Sint-Oedenrode, Erp, Nijnsel, Zijtaart, Boskant, Mariaheide Eerde, Wijbosch, Keldonk, Olland en Boerdonk.

Meierijstad heeft ruim de omvang van een middelgrote stad, maar heeft het niet de structuur van een stadsgemeente. Naar inwonertal is Meierijstad met 80.823 bewoners de zevende gemeente van Noord-Brabant.[3] In oppervlakte is zij de één na grootste gemeente van de provincie.

Het grondgebied wordt doorkruist door de autosnelweg A50 en de Zuid-Willemsvaart. De zone tussen Veghel en Schijndel wordt gekenmerkt door verstedelijking en industrialisatie, en beide kernen neigen daarin tot een aaneengeschakelde bebouwing, waardoor ook wel wordt gesproken van een 'twee-eenheid'. De nieuwe gemeente wordt regionaal en landelijk ontsloten dankzij de autosnelweg A50, de N279 en de Zuid-Willemsvaart (recentelijk opgewaardeerd tot vaarklasse IV).

Ongeveer de helft van de gemeente Meierijstad behoort tot het Nationaal Landschap Het Groene Woud. Het landschap wordt gevormd door het agrarische populierenlandschap, bossen en moerassen, waaronder het Wijboschbroek, Eerdse Bergen, De Geelders, de Hurkse en Goorse bossen.

Fig. 1 Overzicht grondgebied gemeente Meierijstad

De rioolstelsels in de kernen bestaan uit gemengde, verbeterd gescheiden en gescheiden systemen. In het buitengebied is mechanische riolering aanwezig in de vorm van drukriolering en vacuümriolering.

Overzicht van de rioolvoorzieningen:

| Areaal Meierijstad | 2019 |
| --- | --- |
| Vrijverval riolering . | 528 km |
| Drukriolering pompputten drukriolering persleiding | 1393 248 km |
| Hoofdgemalen en randvoorzieningen | 102 |
| Persleiding rioolgemalen | 42 km |
| IBA | 76 |

Fig.2 Overzicht rioolvoorzieningen gemeente Meierijstad

Gemeente Meierijstad – Beschikbare gegevens

De gemeente Meierijstad stelt de volgende gegevens ter beschikking;

- Actualisatie/samenvoegen BRP’s en thema’s Wateroverlast en Overstromingen

- VGRP gemeente Meierijstad 2017-2022

- De vrijvervalriolering wordt beheerd in de applicatie Obsurv (RioGL). Van dit bestand kan een kopie/export ter beschikking worden gesteld.

- De huidige BRP’s van de kernen worden in .pdf (digitaal of gescand) aan het adviesbureau verstrekt.

- De rapportage van de OAS (Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie) uit 2009 van het verzorgingsgebied RWZI Dinther met (verouderde) blokkenschema’s.

- De rapportages van de recente uitbreidingsplannen worden verstrekt.

- Van de voormalige gemeente Schijndel is een Masterplan afkoppelen beschikbaar welke digitaal verstrekt wordt.

- Van de voormalige gemeente Schijndel is een waterplan beschikbaar.

- Van Veghel is van bedrijventerrein De Dubbelen I t/m IV een actueel rekenmodel (in Infoworks) beschikbaar.

- De gegevens van verharde oppervlakken van de meeste gemengd gerioleerde gebieden in Veghel dateren van 2010 en kunnen in GIS-formaat aangeleverd worden. Indien deze onvoldoende actueel zijn, is de BGT beschikbaar.

- Gegevens van het aantal inwoners per rioleringsgebied en vuilwaterafvoer van grote lozers, zoals instellingen en bedrijven; waterschap De Dommel kan naast de gemaalgegevens ook DWA-profielen aanleveren van de waterschapsgemalen in Sint-Oedenrode.

- Gegevens  van ruimtelijke (her)ontwikkelingen en rioleringsprojecten.

- Het bestand met daarin alle kolken (GIS-formaat) wordt ter beschikking gesteld.

- De gegevens van de mechanische riolering buitengebied worden digitaal (CAD of .pdf) verstrekt.

- Gegevens van gemalen en drukrioolgemalen kunnen in overleg met de rioolbeheerder uit de beheerapplicatie SAM gehaald worden.

- Gegevens uit de Aquaview hoofdpost van de werking van gemalen, bergbezinkvoorzieningen en gemengde riooloverstorten kunnen geleverd worden vanaf Q3 in 2017; deze zijn echter niet altijd beschikbaar. Tevens

- Voor de kern Sint Oedenrode is een recent BRP en rekenmodel (Infoworks) beschikbaar welke gebruikt kan worden voor de uitwerking van “interactie riolering-oppervlaktewatersysteem”

- De gegevens van het watersysteem van het waterschap zullen door het waterschap Aa en Maas en waterschap de Dommel ter beschikking worden gesteld.

Waterschap Aa en Maas en waterschap de Dommel hebben inmiddels een NBW toetsing en een robuustheidstoets van het watersysteem uitgevoerd, deze gegevens zullen ook door de waterschappen worden verstrekt.

- Thema’s Hitte en Droogte

- De stresstest light regio Noord Oost Brabant [Agri Food Capital] wordt, inclusief de 
databestanden, verstrekt.