Vraagspecificatie Proces

(Prestatiecontract ‘variant tunnels’)

Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat West Nederland Noord, Midden Nederland, West Nederland zuid en Zee en Delta.

| Datum | 29 mei 2020 |
| --- | --- |

Zaaknummer: 31149727

Colofon	3.4

| Uitgegeven door | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, PPO; |
| --- | --- |
| Datum | 29 mei 2020 |
| Status | Definitief |
| Versienummer | 1.00 |

| . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Inhoud

Attentie	8

1	Inleiding	9

1.1	De Vraagspecificatie Proces	9

1.2	Samenwerking	9

1.3	Kwaliteitsmanagement	9

1.4	Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing	10

1.5	Contractbeheersingsfilosofie	10

1.6	Leeswijzer	10

1.7	Verwijzing naar normen	11

2	Projectmanagement (PM)	12

2.1	Opstellen van een projectmanagementplan (PM)	12

2.2	Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)	13

2.3	Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)	14

2.3.1	Beschrijven van calamiteitenmanagement	16

2.3.2	Opstellen integraal veiligheidsdossier	16

2.3.3	Opstellen tunnelveiligheidsdossier	17

2.3.4	Machine veiligheid	17

2.4	Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)	18

2.4.1	Opstellen voortgangsrapportage	18

2.4.2	Overleggen met de Opdrachtgever	20

2.4.3	Opstellen wekelijkse rapportage	21

3	Projectbeheersing (PB)	22

3.1	Scopemanagement (SM)	22

3.1.1	Opstellen Work Breakdown Structure	22

3.1.2	Transitieperiode bij aanvang Overeenkomst	22

3.1.3	Transitieperiode bij einde Overeenkomst	23

3.1.4	Transitieperiodes tijdens Overeenkomst	24

3.2	Planningsmanagement (PL)	24

3.2.1	Opstellen van een planning	24

3.3	Financieel management (FM)	25

3.3.1	Onderbouwen opdrachtsom en prijzen per eenheid Raamactiviteiten	25

3.3.2	Opbouw termijn en termijnbedragen	26

3.3.3	Betaling Meerjarig Onderhoud	27

3.3.4	Betaling upgradewerkzaamheden (Activiteiten niet zijnde Raamactiviteiten)	28

3.3.5	Betaling upgradewerkzaamheden (zijnde Raamactiviteiten)	28

3.3.6	Betaling Verrekenbare Werkzaamheden	28

3.3.7	Betaling bonus/malusregeling	29

3.3.8	Opschorting van de betaling	29

3.3.9	Betaling bij tussentijdse beëindiging	29

3.3.10	Elektriciteitsverbruiksverrekening	30

3.4	Risicomanagement (RM)	31

3.4.1	Opstellen risicoregister	31

3.5	Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)	32

3.6	Integraal veiligheidsmanagement (VH)	33

3.7	CO2 reductie (CO) en electriciteitsreductie	33

3.8	MKI waarde	34

3.9	BPKV Prestatiecriterium 2a Procesbeheersing	35

3.10	Configuratiemanagement (CM)	36

3.10.1	Gegevensbeheer OMS	36

3.11	Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)	37

3.11.1	Informatieplicht	38

3.11.2	Toetsen, controleren, inwinnen van informatie	38

3.11.3	Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering	38

3.11.4	Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)	39

3.11.5	Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling	39

3.12	Organisatiemanagement (OR)	39

4	Omgevingsmanagement (OM)	40

4.1	Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (VE)	40

4.1.1	Aanvragen en verkrijgen vergunningen	40

4.1.2	Resultaatsverplichting	41

4.2	In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)	41

4.2.1	Algemeen	42

4.2.2	Instandhouden en tijdelijk beschermen	43

4.2.3	Gegevens verstrekken Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat	43

4.2.4	Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1	44

4.2.5	Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2	44

4.2.6	Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3	44

4.3	Communiceren met derden (CD)	45

4.3.1	Communiceren met betrokkenen	46

4.3.2	Verstrekken van informatie en verlenen van assistentie	47

4.3.3	Onderhouden contacten met media	47

4.3.4	Organiseren van evenementen	48

4.3.5	Publicaties en reclame-uitingen	48

4.3.6	Afhandelen klachten van derden	48

4.4	Verkeersmanagement wegen (VM)	48

4.5	Verkeersmanagement vaarwegen (VN)	49

4.6	Omgaan met archeologische waarden (AW)	49

4.7	Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE)	49

4.8	Omgaan met flora en fauna (FF)	49

4.9	Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS)	49

4.10	Omgaan met cultuurhistorische waarden (CW)	50

4.11	Omgang met verkeerscentrales	51

5	Technisch management (TM)	52

5.1	Voorbereiden Meerjarig Onderhoud en Werk (VW)	52

5.1.1	Analyseren	52

5.1.2	Structureren en alloceren	53

5.1.3	Genereren van oplossingen en identificeren Werkzaamheden	54

5.1.4	Ontwerpen van een Activiteit	54

5.1.5	Genereren van oplossingen uit Ontwerpwerkzaamheden	55

5.1.6	Opstellen projectspecifieke plannen (VP)	55

5.1.7	Plan “Duurzaamheid”	56

5.1.8	Plan “Flora en fauna”	56

5.1.9	Plan “Industriële automatisering”	56

5.1.10	Plan “Cybersecurity”	57

5.1.11	Plan “Tunnel beheer processen”	57

5.2	Uitvoeren Algemeen (UV)	57

5.2.1	Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden	58

5.2.2	Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van tunnels	59

5.2.3	Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen	60

5.2.4	Overbelading motorvoertuigen	61

5.2.5	Afdragen domeinrechten	61

5.2.6	Controle op winning bodemmaterialen	61

5.3	Uitvoeren Taken (UT)	61

5.3.1	Beheersen aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies	62

5.3.2	Vervangen onderdelen van het Areaal behoudens van technische installaties	63

5.3.3	Vervangen onderdelen van technische installaties	63

5.3.4	Reserveonderdelen	65

5.3.5	Keuringsplichtige delen van objecten en afspraken met derden	66

5.3.6	Bergen autowrakken en overige obstakels	67

5.3.7	Damwanden en oevers	67

5.3.8	Onderhoud aan wisseldelen en hulpmiddelen	67

5.3.9	Voortzetten beschikbaar gestelde onderhoudsregimes	67

5.3.10	Bestrijdingsmiddelen	69

5.4	Uitvoeren Services (US)	69

5.4.1	Monitoren aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies	69

5.4.2	Gegevensbeheer BMS	72

5.4.3	Analyseren en opstellen Toestandsrapportages	74

5.4.4	Beheer software	75

5.4.5	Centraal meldpunt	77

5.4.6	Signaleren en verhelpen van storingen en gebreken	78

5.4.7	Calamiteiten en incidenten in het Areaal	82

5.4.8	Bewaken garanties	86

5.4.9	Hydrografische Werkzaamheden	87

5.4.10	Flora en fauna	87

5.4.11	IJsbestrijding	87

5.4.12	Gladheidbestrijding	87

5.4.13	Kwalitatieve bodemgegevens	87

5.4.14	Cybersecurity – algemeen	87

5.4.15	Cybersecurity – persoonsgegevens	88

5.4.16	Cybersecurity – gegevensbeheer	88

5.4.17	Cybersecurity – toegangsbeheer	89

5.4.18	Cybersecurity – ICT en IA koppelingen	90

5.4.19	Cybersecurity – in stand houden	91

5.4.20	Coördinatieverplichting	91

5.4.21	Duikwerkzaamheden	92

5.4.22	Functionele Inspecties en Testen (FIT)	92

5.5	Uitvoeren Activiteiten (UA)	92

5.5.1	Voorgeschreven Activiteiten	94

5.5.2	Optionele Activiteiten	94

5.5.3	Raamactiviteiten	94

5.5.4	Benoemde Activiteiten	94

5.5.5	Overige Werkzaamheden	95

5.6	Verifiëren en valideren (VV)	96

5.7	Verbetervoorstellen en Investeringsvoorstellen (VI)	97

5.7.1	Verbetervoorstellen	97

5.7.2	Investeringsvoorstellen	98

5.8	Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP)	100

5.8.1	Opstellen afleverdossier	100

5.8.2	Opstellen opleverdossier	101

5.8.3	Digitaal overdragen gegevens	103

5.9	Omgaan met de gegevens ondergrond (GO)	104

5.9.1	Basisregistratie ondergrond	104

5.9.2	Dinodata	104

5.10	Inspectie waterkeringen in het kader van de Zorgplicht Waterveiligheid (IW)	105

5.10.1	Zorgplicht Waterveiligheid	105

6	Inkoopmanagement (IM)	106

6.1	Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)	106

6.2	Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig Configuratie Beheer (CB) Sostelsysteem	107

6.3	Inschakelen zelfstandige hulppersoon WiM (WM)	107

6.4	Inschakelen zelfstandige hulppersoon gladheidmeldsystemen (GM)	107

6.5	Inschakelen zelfstandige hulppersoon Sostelsysteem	107

6.6	Inschakelen zelfstandige hulppersoon besturingsinstallatie	108

6.7	Inschakelen zelfstandige hulppersoon SOS/SDS installatie	108

6.8	Inschakelen zelfstandige hulppersoon VideoServer installatie	108

6.9	Inschakelen zelfstandige hulppersoon Omroep installatie	109

Afkortingen	110

Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaatmodel Vraagspecificatie Proces versie 3.4. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt, omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN EN ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”.

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) geëist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen te beschrijven. Met het beschrijven van zijn processen wordt niet “het hemd van het lijf” gevraagd. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN EN ISO 9001:2015, zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft.

Inleiding

De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Meerjarig Onderhoud en het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig van belang voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud, het Werk of voor eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te geven aan de gestelde onderliggende eisen.

Samenwerking

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een “softe” aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag worden verwacht dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie.

Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd.

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem.

Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de vigerende versie van NEN EN ISO 9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden nageleefd.

In de Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van deze Overeenkomst. In de Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt wel geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpactiviteiten. Uit deze annex blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in de Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpactiviteiten dan wordt dat document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever.

Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het Werk. De Opdrachtgever richt zich daarom op de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op te bouwen en te bevestigen, zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een volgnummer. Per eis is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

| ID-nummer | Omschrijving eis / bepaling | Boven-liggende eis |
| --- | --- | --- |
| XX100 | De Opdrachtnemer dient … | XX010 |

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”.

De specifieke eisen voor het RWS Tunnelsysteem zijn herkenbaar doordat ze eindigen met een ‘t’.

Verwijzing naar normen

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”.

Projectmanagement (PM)

| PM010 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren) zodanig dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | Geen |
| --- | --- | --- |
| PM020 | Vervallen. |  |

Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

| PM100 | De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | PM010 |
| --- | --- | --- |
| B-PM110 | De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in onderliggende plannen. | PM100 |
| PM120 | De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: - de projectdoelstellingen vermeld in de VS Algemeen 2.2.2; - de kritieke prestatie indicatoren (kpi’s) zoals opgenomen in bijlage AF ‘KPI Tunnels’ bij de Vraagspecificatie om de prestatie te meten; - de projectmanagementsturing; - de samenwerkingsafspraken; - de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met de onderlinge samenhang van de processen; - de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken; - de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen (kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); - de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement waarborgt; - de uit te werken (onderliggende) plannen; - de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende en/of sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; - de beschrijving van zijn processen met betrekking tot het BPKV prestatiecriterium 3a de milieukosten (MKI-waarde), conform DU030; - De beschrijving van zijn processen met betrekking tot het prestatiecriterium 1a procesbeheersing conform BK010; - de voorschriften voor de werknemers van de Opdrachtnemer aangaande het RWS Werkvergunningensysteem en de procedure(s) veilig werken. Alle voorschriften en procedures betreffende dit systeem zijn gebaseerd op het RWS Kader Werkvergunningen dd. 18 april 2019, opgenomen in bijlage AG en zijn in detail opgenomen in het veiligheidsbeheerplan (VBP). De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zorgen gezamenlijk voor de uitvoering van deze procedures; | PM100 |

Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

| KM010 | De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. | PM010 |
| --- | --- | --- |
| KM020 | Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN EN ISO 9001. | PM100 KM010 |
| KM030 | De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. | KM020 |
| KM040 | De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. | KM030 |
| KM045 | De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor cybersecurity te monitoren en te meten. | KM040 |
| KM050 | De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. | KM020 |
| KM060 | De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden en/of deskundigen. | IN010 |

Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

| IV010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Areaal veilig en gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. | PM010 |
| --- | --- | --- |
| IV020 | De Opdrachtnemer dient in zijn beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement, ten minste invulling te geven aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in bijlage K “Integraal Veiligheidsplan” bij de Vraagspecificatie. | IV010 PM120 |
| IV030 | De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval van een combinatie een samenhangende en afgestemde procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere veiligheidsmanagementsystemen. | IV020 |
| IV040 | De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. | IV010 |
| IV050 | Indien de Opdrachtnemer op grond van artikel 9 Basisovereenkomst een coördinatieverplichting opgelegd heeft gekregen, dient de Opdrachtnemer ook zorg te dragen voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid en hiertoe een overallcoördinator aan te stellen. | IV010 |
| IV060 | De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten (zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | IV010 IN010 |
| IV070 | De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: - materiaal en middelen; - ontwerp; - onderhoud; - procedures; - omgevingsfactoren; - orde en netheid; - strategische doelstellingen; - communicatie; - organisatie; - training / opleiding; - beschermingsmiddelen. | IV010 IN110 |
| IV080 | De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen te registreren: 1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en 2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. | IV010 |
| B-IV090 | Er wordt op gewezen dat de werkverantwoordelijkheid, welke voortvloeit uit de norm NEN EN 50110, de norm NEN 3140 c.q. de norm NEN 3840 en de norm NEN 1010, bij de Opdrachtnemer ligt. | IV010 |
| IV091 | De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van Werkzaamheden invulling te geven aan de ARBO-verplichtingen inzake elektrische arbeidsveiligheid en 4 weken voorafgaand aan de Werkzaamheden een werkplan Bedrijfsvoering Elektrische Installaties op te stellen conform de bijlage B van bijlage K17 “NEN3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat”, te verstrekken aan de Opdrachtgever en deze actueel te houden in het Integrale Veiligheidsdossier. | IV010 |
| IV092 | Niet van toepassing | IV091 |
| B-IV093 | Niet van toepassing | IV092 |
| IV094 | De Opdrachtnemer dient conform de in bijlage A “Informatie Areaal” verstrekte frequentie voor alle elektrische installaties en jaarlijks de arbeidsmiddelen van de Opdrachtgever een NEN 3140 respectievelijk NEN 3840 inspecties uit te voeren en de inspectierapporten op te stellen conform bijlage AD “Specificatie NEN 3140 en NEN 3840 inspecties” bij de Vraagspecificatie. | IV010 |
| IV095 | De Opdrachtnemer dient het tijdstip van de uit te voeren inspecties af te stemmen met de technische installatieverantwoordelijke van de Opdrachtgever. | IV094 |
| IV096 | De Opdrachtnemer dient de inspectierapporten uiterlijk 6 weken na uitvoering van de inspecties ter kennis te brengen van de Opdrachtgever en een afspraak te maken om de inspectierapporten met de Opdrachtgever te bespreken. | IV094 |
| IV097 | De Opdrachtnemer dient de inspectierapporten tevens in te voeren in het BMS. | IV094 |
| B-IV098 | De Opdrachtgever zal gemiddeld per tunnel 1x per jaar een veiligheidsronde uitvoeren. Daarbij zal worden beoordeeld of de Opdrachtnemer de beheersmaatregelen toepast die hij in zijn V&G-plannen of werkplannen heeft beschreven en of hij invulling geeft aan de wettelijke en contractuele eisen inzake veiligheid. Tevens hebben de waarnemingen tot doel om de risico’s in het risicodossier van het werk (buiten) scherper te krijgen en daarmee de juiste toetsen uit te kunnen voeren. | IV010 |
| B-IV099 | De Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen met enige regelmaat safety walks organiseren met het management van zowel de Opdrachtgever en Opdrachtnemer om daarmee het belang van integrale veiligheid te benadrukken. Hierover worden afspraken gemaakt tijdens de PSU en PFU. | IV010 |

Beschrijven van calamiteitenmanagement

| IV100 | De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de gevolgen van een calamiteit tot een minimum beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | IV010 PM120 |
| --- | --- | --- |
| IV110 | De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: - geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; het tijdig signaleren van calamiteiten; instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief aangewezen hulpverleners en coördinatoren; eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van vervolgschade; de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; de wijze van hulpverlening; de beschikbaarheid van materiaal en materieel; communicatie met de Opdrachtgever en weg- en vaarwegbeheerders; door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van calamiteiten; communicatie over het calamiteitenmanagement met alle betrokkenen; training van hulpverleners en coördinatoren; geplande oefeningen; afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan die afstemming. | IV100 |

Opstellen integraal veiligheidsdossier

| IV200 | De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever geleverde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. | IV010 |
| --- | --- | --- |
| IV210 | Het integraal veiligheidsdossier: - dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten aanzien van: - vastgestelde risico’s; - beheersmaatregelen; - ontwerpkeuzes; - verificatie en validatieresultaten; - as-built gegevens; - overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud; - overige relevante informatie; - dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. - dient ten minste te omvatten een beheerplan ter voorkoming van legionellabesmetting van de watervoorziening van het dienstgebouw, bluswatervoorzieningen en blusmiddelen. | IV200 |

Opstellen tunnelveiligheidsdossier

| IV300t | De Opdrachtnemer dient informatie aan te leveren ten behoeve van het tunnelveiligheidsdossier (TVD). | IV010 |
| --- | --- | --- |
| B-IV310t | Het tunnelveiligheidsdossier is opgesteld conform de richtlijn structuur en inhoud tunnelveiligheidsdossier en is beschikbaar op https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/aanleg-tunnels/steunpunt-tunnelveiligheid/veiligheidsorganisatie/documenten.aspx | IV300t |
| IV320t | De Opdrachtnemer dient de volgende bijdrage te leveren aan het beheer van het tunnelveiligheidsdossier: - Afstemmen en bijdrage (fysiek en informatie) leveren aan plannen voor het veiligheidsbeheerplan; - Opstellen, coördineren en actualiseren van het tunnelveiligheidsdossier voor zover het Werkzaamheden van de Opdrachtnemer betreft; - Aanleveren aan Opdrachtgever van benodigde documenten TVD ON en jaarrapportage deel TVD ON; voor zover deze documenten volgen uit Werkzaamheden van de Opdrachtnemer. | IV310t |
| B-IV330t | De Opdrachtgever heeft een procedure tunnelveiligheidsdossier opgesteld, opgenomen in bijlage AG bij de vraagspecificatie, waarin de toegang tot en het beheer van de documenten in het tunnelveiligheidsdossier zijn beschreven. | IV300t |
| IV340t | De Opdrachtnemer dient het Veiligheidsbeheerplan betreffende de instandhouding per tunnel te evalueren met de Opdrachtgever. | IV320t |

Machine veiligheid

| MV010 | De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) de rol van fabrikant op zich te nemen en is daarbij verantwoordelijk dat onderdelen van het Werk, die in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden, waaronder ten minste de in bijlage A bij de Vraagspecificatie opgenomen installaties voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese productrichtlijnen. | IV010 |
| --- | --- | --- |
| MV020 | De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn Werkzaamheden met betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | IV020 PM120 |
| MV030 | De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: - de onderdelen van het Werk die in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden; - de Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn); - een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring met betrekking tot machineveiligheid. | MV020 |
| MV040 | De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) de risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt dat machines worden ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde gebruik, uit te voeren conform de NEN-EN-ISO 12100 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | MV020 OW110 |
| MV050 | De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling inzake machineveiligheid een risico schatting uit te voeren op basis van NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 2), hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’. | MV040 RM110 |
| MV060 | De Opdrachtnemer dient voor de risicobeoordeling dezelfde opbouw toe te passen conform bijlage AG “Format Risicobeoordeling” bij de Vraagspecificatie. | MV040 |
| MV070 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061. | MV020 |

  - Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)

| IN010 | De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd. | PM010 |
| --- | --- | --- |
| IN020 | De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. | IN010 |

Opstellen voortgangsrapportage

| IN100 | De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM200) een voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | IN010 |
| --- | --- | --- |
| IN110 | De Opdrachtnemer dient de volgende inhoudsopgave van de voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. - Projectmanagement: - voortgang op de projectdoelstellingen en KPI’s; - te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; - stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity, en bijna ongevallen met hun basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn. In de rapportage dient opgenomen te worden: - Het totaal aantal incidentmeldingen. Hierbij moet aangegeven worden: - bijna ongevallen en meldingen gevaarlijke situaties; - Het type incidenten verdeeld naar gevolg (dodelijk/ blijvend letsel/ verzuim/ beperkte inzetbaarheid/letsel zonder verzuim); - 1 of meerdere basis risico factoren (BRF’s). - Alle incidenten dienen door de Opdrachtnemer in een door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld format voor het doen van bulkmeldingen te worden aangeleverd; - Aantal uitgevoerde (interne en externe) audits en inspecties t.o.v. de geplande (interne en externe) audits en inspecties bij de Opdrachtnemer en diens onderaannemers; - Voortgang in de afhandeling van verbetermaatregelen naar aanleiding van inspecties, audits, incidenten en ongevallen; - Percentage van binnen termijn uitgevoerde verbetermaatregelen; - Aantal uitgevoerde toolboxen en aantal deelnemers. - de geregistreerde gegevens conform IV080. - Projectbeheersing: - overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële Overeenkomst; - voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning; - verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever geconstateerde tekortkomingen; - toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie; - overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; - tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); - status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader van de bij de Aanbieding aangeboden CO2-reductieambitie; - daadwerkelijk energieverbruik, energiereductie, CO2 verbruik en CO2 reductie; - kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. - “de MKI-waarde zoals beschreven in artikel 3.2 in het “Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde” dat als bijlage AH bij de Vraagspecificatie is gevoegd.” - BPKV a. status en voortgang van het kwaliteitscriterium 1a Procesbeheersing: - Overzicht en status van de genomen maatregelen en resultaten van het bij de Aanbieding aangeboden subcriterium; b. status en voortgang van het prestatiecriterium 1b Procesbeheersing: - Het aantal toegestane storingen per jaar per gekozen installatie per tunnel zoals bij de Aanbieding is aangeboden; - Een overzicht van het werkelijk opgetreden aantal storingen van de afgelopen periode per gekozen installatie per tunnel; - Verbetermaatregelen en de voortgang hierop, indien uit de prognose blijkt dat per installatie en per tunnel het aantal werkelijk opgetreden aantal storingen de toegestane aantal storingen zal overschrijden; - Jaarlijkse rapportage met daarin de onderbouwing of voldaan wordt aan de BPKV beloften c. status en voortgang van het kwaliteitscriterium 2 Publieksgerichtheid: - Overzicht en status van de genomen maatregelen en resultaten van het bij de Aanbieding aangeboden subcriterium; - d. - Omgevingsmanagement: - overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement; - voorziene communicatie met derden; - alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn. - Technisch management: - Stand van zaken Ontwerp-, Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, Verbeter- en Investeringsvoorstellen; - niet van toepassing; - overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming; - overzicht van gewijzigde FMECA’s afgelopen periode en voorstellen tot wijzigen van de FMECA’s in de komende periode inclusief de reden tot wijziging. - Inkoopmanagement: - overzicht in te zetten zelfstandige hulppersonen. - Duurzaamheid: - energieverbruik per tunnel en per geplaatste kwh meter op de deelinstallatie van de afgelopen periode, verbruik in het huidige jaar en het verbruik over de afgelopen 12 maanden; - toelichting bij afwijkend energieverbruik > 5%, en bijzondere gebeurtenissen; - voortgang op de energiebesparingsmaatregelen. | IN100 |

Overleggen met de Opdrachtgever

| B-IN200 | De Opdrachtgever organiseert één of meer overleggen per termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM200) de voortgangsrapportage wordt besproken. | IN010 |
| --- | --- | --- |
| IN210 | De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een Project-Start-Up (PSU) en Project-Follow-Up’s (PFU’s). | IN010 |
| B-IN220 | De Opdrachtgever organiseert direct na gunning een overleg waarin veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken. | IN010 |
| B-IN230 | De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI Prestatiemeten. | IN010 |
| IN240 | De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan overleggen die door de Opdrachtgever noodzakelijk worden geacht en waarvoor de Opdrachtnemer wordt uitgenodigd. De Opdrachtnemer dient bij deze overleggen vertegenwoordigd te zijn door een of meerdere functionarissen met de juiste bevoegdheden overeenkomstig het onderwerp van het overleg. | IN010 |
| IN245t | Voor de afstemming met het project integraal vast onderhoud wegen gelden de volgende overlegstructuren: - De Opdrachtgever verzorgt in de “transitieperiode bij aanvang overeenkomst” een coördinatieoverleg met de Opdrachtnemer en de opdrachtnemer van het prestatiecontract integraal vast onderhoud wegen om te komen tot werkafspraken tussen de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer en de opdrachtnemer van het prestatiecontract integraal vast onderhoud wegen gedurende calamiteiten, incidenten en schadeherstel. - De Opdrachtgever verzorgt jaarlijks een coördinatieoverleg met de Opdrachtnemer en de opdrachtnemer van het prestatiecontract integraal vast onderhoud wegen om de gemaakte werkafspraken tussen de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer en de opdrachtnemer van het prestatiecontract integraal vast onderhoud wegen gedurende calamiteiten, incidenten en schadeherstel te evalueren en te verbeteren. | IN240 B-US905t |
| IN250 | De Opdrachtnemer dient binnen 28 dagen na het sluiten van de Overeenkomst op basis van het risicoregister en na actualisatie van het risicoregister de Opdrachtgever uit te nodigen voor een afstemoverleg over de geïdentificeerde en actuele risico’s en beheersmaatregelen. | IN010 |
| B-IN260 | De Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging van de verschillende overleggen. | IN010 |

Opstellen wekelijkse rapportage

|  | Niet van toepassing |  |
| --- | --- | --- |

Projectbeheersing (PB)

| PB010 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk worden gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | PM010 |
| --- | --- | --- |

Scopemanagement (SM)

| SM010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden wordt beheerst en de continuïteit van het Functioneren en Presteren van het Areaal wordt gewaarborgd. | PB010 |
| --- | --- | --- |

Opstellen Work Breakdown Structure

| SM100 | De Opdrachtnemer dient een Work Breakdown Structure (WBS) op te stellen en te beheren. De Opdrachtnemer dient de WBS ter kennis van de Opdrachtgever te brengen. | SM010 |
| --- | --- | --- |
| SM110 | De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van Werkzaamheden en een eenduidige relatie met de objecten in de decompositie zichtbaar te maken, overeenkomstig de decompositie ter beschikking gesteld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. | SM100 |

Transitieperiode bij aanvang Overeenkomst

| SM200 | De Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden te starten met het voorbereiden van het Meerjarig Onderhoud en het Werk zoals beschreven in § 5.1 van de Vraagspecificatie Proces, en kennis te nemen van de bestaande areaalkennis en areaalgegevens ter beschikking gesteld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. | SM010 |
| --- | --- | --- |
| SM210 | De Opdrachtnemer dient de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereenkomst te gebruiken om de aan hem ter beschikking gestelde areaalgegevens inclusief de aangedragen risico’s te verifiëren en afwijkingen te registreren. | SM200 |
| SM220 | De Opdrachtnemer dient uiterlijk acht weken voor het einde van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” de door hem in het Areaal geconstateerde afwijkingen van de aan hem ter beschikking gestelde areaalgegevens inclusief de aangedragen risico’s ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | SM210 |
| B-SM230 | De Opdrachtgever geeft uiterlijk een week vóór het einde van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uitsluitsel over de verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer met betrekking tot de bij de Opdrachtgever ter kennis gebrachte afwijkingen. | SM220 |
| SM240 | De Opdrachtnemer dient bij de beëindiging van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” de bestaande areaalkennis en beslissingen met betrekking tot ter beschikking gestelde areaalgegevens te aanvaarden als startsituatie voor het Meerjarig Onderhoud en het Werk. | B-SM230 |
| B-SM250 | Na het verstrijken van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” vallen afwijkingen van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde areaalgegevens onder de verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer voortvloeiende uit de Overeenkomst. | SM240 |
| SM260 | De Opdrachtnemer dient na het ingaan van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereenkomst, samen met de onderneming die tot de aanvang van de Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden het meerjarig onderhoud van het Areaal realiseert dan wel een werk heeft gerealiseerd, een transitieplan op te stellen waarin wordt vastgelegd welke areaalkennis van die onderneming wordt overgedragen aan de Opdrachtnemer en op welke wijze dit gebeurt. | SM200 |
| SM270 | De Opdrachtnemer dient het transitieplan uiterlijk vier weken na het ingaan van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | SM260 |

Transitieperiode bij einde Overeenkomst

| SM300 | De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de “transitieperiode bij einde Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereenkomst volledige medewerking te verlenen aan het overdragen van areaalkennis aan de onderneming die na oplevering het Areaal of onderdelen daarvan gaat onderhouden en beheren teneinde de continuïteit van het Functioneren en Presteren van het Areaal te waarborgen. | SM010 |
| --- | --- | --- |
| SM310 | De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de “transitieperiode bij einde Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereenkomst volledige medewerking te verlenen aan de onderneming die na oplevering het Areaal of onderdelen daarvan gaat onderhouden en beheren, bij het opstellen door die onderneming van een transitieplan, waarin wordt vastgelegd hoe en wanneer de areaalkennis en –informatie wordt overgedragen. | SM300 |

Transitieperiodes tijdens Overeenkomst

| B-SM400 | De Opdrachtgever en Opdrachtnemer maken tijdig afspraken over overdracht van de delen van het Areaal, die tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer worden toegevoegd dan wel (al dan niet tijdelijk) worden onttrokken aan zijn verplichtingen. | SM010 |
| --- | --- | --- |
| SM410 | De Opdrachtnemer dient tijdens beide vormen van transitie, als bedoeld in B-SM400, dezelfde handelingen te doen of dezelfde inzet te plegen als beschreven in § 3.1.2 respectievelijk § 3.1.3 van de Vraagspecificatie Proces, tenzij door de Opdrachtgever anders wordt aangegeven. | B-SM400 |

Planningsmanagement (PL)

| PL010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en afstemming daarover met de Opdrachtgever inzichtelijk zijn en in de tijd worden beheerst. | PB010 |
| --- | --- | --- |

Opstellen van een planning

| PL100 | De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | PL010 |
| --- | --- | --- |
| PL110 | De planning dient ten minste zichtbaar te maken: - de WBS, waarbij de Werkzaamheden reëel zijn uitgezet in de tijd; - relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen); - de Activiteiten in een gesloten netwerkplanning. | PL100 |
| PL115t | Voor het RWS Tunnelsysteem dient de planning tevens zichtbaar te maken: - de geplande tunnelbuissluitingen; - de geplande testen en daarbij benodigde afstemming, communicatietermijnen met en inzet van de verkeerscentrale. | PL100 |
| PL120 | De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de planning in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter beschikking te stellen van de Opdrachtgever. | PL100 |
| PL125t | De Opdrachtnemer dient voor het RWS Tunnelsysteem de planning jaarlijks voor 1 augustus en op verzoek van de Opdrachtgever ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | PL120 |

Financieel management (FM)

| FM010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen gerelateerd zijn aan de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden. | PB010 |
| --- | --- | --- |
| B-FM020 | In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de betalingsregeling. | FM010 |
| B-FM025 | De in § 33 van de UAV-GC 2005 vermelde termijnstaat is niet van toepassing op de Overeenkomst. | FM010 |
| B-FM030 | Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. | FM010 |
| B-FM040 | Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. | FM010 |
| B-FM050 | De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 lid 2 UAV-GC 2005. | B-FM040 |

Onderbouwen opdrachtsom en prijzen per eenheid Raamactiviteiten

| FM100 | De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | FM010 |
| --- | --- | --- |
| FM110 | De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van de Aanbieding. | FM100 |
| FM120 | De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | FM110 |
| FM130 | In de detailbegroting dient per tunnel te zijn aangegeven: - directe kosten, per post van de Staat van ontleding van de opdrachtsom en per prijs per eenheid in de Staat van prijzen per eenheid Raamactiviteiten uitgesplitst naar: - hoeveelheden met bijbehorende eenheden; - per eenheid productienormen, bestaande uit manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); - eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); - indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK 2010): - nadere uitsplitsing van eenmalige uitvoeringskosten; - nadere uitsplitsing van tijdgebonden uitvoeringskosten; - nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten; - nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. staf/koepel); - opslagpercentage voor algemene kosten; - opslagpercentage voor winst; - opslagpercentage voor risico. | FM120 |
| FM140 | De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom dan wel op de prijs per eenheid in de Staat van prijzen per eenheid Raamactiviteiten. | FM130 |
| FM150 | De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te verrichten Werkzaamheden. | FM110 FM130 |
| B-FM160 | De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of in de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. | FM150 |
| B-FM170 | Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. | FM110 FM130 |
| FM180 | De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de § 14, 15 en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden. | FM010 |
| FM190 | Niet van toepassing | FM110 |

Opbouw termijn en termijnbedragen

| B-FM200 | De betaling van hetgeen de Opdrachtnemer krachtens de Overeenkomst toekomt, geschiedt in termijnen. | FM010 |
| --- | --- | --- |
| B-FM210 | De eerste termijn eindigt nadat de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” is geëindigd op de datum zoals genoemd in artikel 2 lid 1 Basisovereenkomst om 24:00 uur. | B-FM200 |
| B-FM220 | De volgende termijnen eindigen telkens exact 2 maanden na de datum van de vorige termijn om 24:00 uur. | B-FM200 |
| B-FM230 | De laatste termijn eindigt bij het einde van de Meerjarige Onderhoudsperiode om 24:00 uur. | B-FM200 |
| B-FM240 | De betaling geschiedt in termijnen die kunnen bestaan uit de termijnbedragen voor: - het Meerjarig Onderhoud; - upgradewerkzaamheden (Activiteiten niet zijnde Raamactiviteiten); - upgradewerkzaamheden (zijnde Raamactiviteiten); - Verrekenbare Werkzaamheden. | FM010 |

Betaling Meerjarig Onderhoud

| B-FM300 | De betaling van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst voor Meerjarig Onderhoud genoemde bedrag geschiedt in termijnbedragen. | B-FM240 |
| --- | --- | --- |
| B-FM310 | Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud bedraagt 2% van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde bedrag voor Meerjarig Onderhoud, tenzij: - het berekende termijnbedrag lager is dan € 100.000,= (exclusief omzetbelasting), in welk geval het termijnbedrag € 100.000,= (exclusief omzetbelasting) bedraagt, of - het berekende termijnbedrag hoger is dan € 400.000,= (exclusief omzetbelasting), in welk geval het termijnbedrag € 400.000,= (exclusief omzetbelasting) bedraagt. | B-FM300 |
| B-FM315 | Niet van toepassing | B-FM310 |
| B-FM320 | De overige termijnbedragen voor Meerjarig Onderhoud zijn gelijk en worden bepaald door het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde bedrag voor Meerjarig Onderhoud te verminderen met het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud en het dan resterende bedrag te delen door het aantal termijnen dat resteert tot en met het einde van de Meerjarige Onderhoudsperiode. | B-FM300 |
| B-FM330 | Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat de Documenten als genoemd in hoofdstuk 2 van de Vraagspecificatie Proces door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. | B-FM310 |
| B-FM340 | Het tweede termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat de Onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk zijn begonnen. | B-FM320 |
| B-FM350 | Het laatste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat de “transitieperiode bij einde Overeenkomst” is voltooid en het Meerjarig Onderhoud en het opleverdossier zijn geaccepteerd. | B-FM320 |

Betaling upgradewerkzaamheden (Activiteiten niet zijnde Raamactiviteiten)

| B-FM400 | De betaling van de upgradewerkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 sub a en, indien daarvoor nader opdracht is gegeven, sub b en c van de Basisovereenkomst geschiedt per Activiteit of voorstel in één termijnbedrag. | B-FM240 |
| --- | --- | --- |
| B-FM410 | Het termijnbedrag voor upgradewerkzaamheden als bedoeld in B-FM400 verschijnt nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en het afleverdossier is geaccepteerd. | B-FM400 |

Betaling upgradewerkzaamheden (zijnde Raamactiviteiten)

| B-FM500 | De betaling van de upgradewerkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 sub d Basisovereenkomst, indien daarvoor nader opdracht is gegeven conform § 5.5.3 van de Vraagspecificatie Proces, geschiedt per uitvoeringspakket Raamactiviteiten in 2 termijnbedragen. | B-FM240 |
| --- | --- | --- |
| B-FM510 | Het eerste termijnbedrag groot 70% van de financiële waarde van een uitvoeringspakket Raamactiviteiten, verschijnt nadat het betreffende uitvoeringspakket naar het oordeel van de Opdrachtgever visueel gereed is. | B-FM500 |
| B-FM520 | Het tweede termijnbedrag voor een uitvoeringspakket Raamactiviteiten, groot 30% van de financiële waarde van een uitvoeringspakket Raamactiviteiten, verschijnt nadat het betreffende afleverdossier is geaccepteerd. | B-FM500 |

Betaling Verrekenbare Werkzaamheden

| B-FM600 | Betaling van de kosten in verband met Verrekenbare Werkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 sub e Basisovereenkomst en nader aangeduid in § 4.3.5 van de Vraagspecificatie Algemeen, worden met betrekking tot calamiteiten en incidenten met de Opdrachtnemer verrekend tegen de prijzen per eenheid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten ” bij de Vraagspecificatie. Betaling van de kosten in verband met Verrekenbare Werkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 sub e Basisovereenkomst en nader aangeduid in § 4.3.5 van de Vraagspecificatie Algemeen, worden met betrekking tot nader door de Opdrachtgever op te dragen Werkzaamheden die niet tot de instandhoudingsverplichting van de Opdrachtnemer behoren, met de Opdrachtnemer verrekend tegen prijzen die door partijen nader worden overeengekomen. | B-FM240 |
| --- | --- | --- |
| B-FM610 | Het termijnbedrag voor Verrekenbare Werkzaamheden verschijnt nadat de Verrekenbare Werkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn voltooid en de bijbehorende rapportage of het afleverdossier is geaccepteerd. | B-FM600 |

Betaling bonus/malusregeling

| B-FM700 | Betaling van bonusbedragen die de Opdrachtnemer toekomen op basis van de bonus/malusregeling, geschiedt jaarlijks na afloop van een contractjaar op afzonderlijke factuur onafhankelijk van de termijnen als bedoeld in § 3.3.2 van de Vraagspecificatie Proces. | PB010 |
| --- | --- | --- |
| B-FM710 | De verrekening van malusbedragen voortvloeiende uit de bonus/malusregeling, zal plaatsvinden door deze in te houden op het eerstvolgende te betalen termijnbedrag als bedoeld in B-FM240. | B-FM700 |
| B-FM720 | Indien het malusbedrag hoger is dan het eerstvolgende termijnbedrag, zal het resterende bedrag worden ingehouden op het (de) daaropvolgende te betalen termijnbedrag(en) als bedoeld in B-FM240. | B-FM700 |

Opschorting van de betaling

| B-FM800 | De betaling van een termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud kan geheel worden opgeschort. | PB010 |
| --- | --- | --- |
| B-FM810 | Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud geschiedt door het niet afgeven van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2005. Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10 UAV-GC 2005) en die nog niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. | B-FM800 |
| B-FM820 | Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepalingen wordt in ieder geval aangemerkt: - het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting; | B-FM810 |
| B-FM830 | De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling geen recht op vergoeding van rente en indexering. | B-FM800 |

Betaling bij tussentijdse beëindiging

| B-FM900 | Indien de Overeenkomst door de Opdrachtgever tussentijds wordt beëindigd overeenkomstig artikel 2 lid 10 Basisovereenkomst, wordt het bedrag dat de Opdrachtnemer voor het Meerjarig Onderhoud toekomt hernieuwd vastgesteld. Dat bedrag wordt bepaald door de som van de termijnbedragen, als genoemd in § 3.3.3 van Vraagspecificatie Proces, die voorafgaan aan de beëindiging van de Overeenkomst. Dit bedrag wordt verhoogd met 1% van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde bedrag voor Meerjarig Onderhoud voor elk jaar dat de Overeenkomst eerder wordt beëindigd dan de einddatum genoemd in artikel 2 lid 1 van de Basisovereenkomst. | PB010 |
| --- | --- | --- |
| B-FM910 | Hetgeen aan de Opdrachtnemer teveel of te weinig is betaald, wordt met hem verrekend. | B-FM900 |
| B-FM920 | Het bepaalde in §16 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing bij beëindiging op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 10 Basisovereenkomst. | B-FM900 |

Elektriciteitsverbruiksverrekening

Deze paragraaf geldt voor perceel 3.

| B-FM100t | De elektriciteitsprijsvergoeding is het bedrag dat verschuldigd is om de energiekosten (de kosten voor levering en netwerk van elektriciteit inclusief toeslag, belastingen en overige heffingen) te verrekenen. De hoogte van de elektriciteitsprijsvergoeding wordt jaarlijks per 1 januari vastgesteld, voor het eerst in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de Overeenkomst aanvangt. De elektriciteitsprijsvergoeding is de uitkomst van de formule die luidt als volgt: Elektriciteitsprijsvergoeding = Pb x Qw,t-1 Waarbij: - Elektriciteitsprijsvergoeding t = het bedrag van de elektriciteitsprijsvergoeding in het jaar t - Pb = de basis elektriciteitsprijs voor levering, transport, toeslagen, belastingen en overige heffingen van € 138,00 (honderdachtendertig euro) per MWh inclusief omzetbelasting. - Qw,t-1 = de in jaar t-1 werkelijk verbruikte hoeveelheid elektriciteit (MWh) in het Areaal, voor zover dit verbruik valt na de in paragraaf 2 lid 1 van de basisovereenkomst genoemde startdatum. | PB010 |
| --- | --- | --- |
| B-FM1010t | De werkelijk verbruikte hoeveelheid elektriciteit (MWH) in het Areaal is per aansluiting per kwartier online benaderbaar via het energiemonitoringssysteem van Rijkswaterstaat. Neem voor toegang contact op met het CBE. afleesbaar via https://esight.digitaleenergie.nl | B-FM100t CO040t |
| B-FM1020t | Indien de elektriciteitsprijsvergoeding negatief is wordt zij op nul gesteld. | B-FM100t |
| B-FM1030t | Indien de elektriciteitsprijsvergoeding positief is, dan is de Opdrachtnemer dit bedrag verschuldigd aan Opdrachtgever. | B-FM100t |
| B-FM1040tt | De verrekening van de elektriciteitsprijsvergoeding zal plaatsvinden door deze in te houden op het eerstvolgende te betalen termijnbedrag als bedoeld in B-FM240 van de Vraagspecificatie Proces. | B-FM1030t |
| B-FM1050t | Indien de elektriciteitsprijsvergoeding hoger is dan het eerstvolgende termijnbedrag, zal het resterende bedrag worden ingehouden op het (de) daaropvolgende te betalen termijnbedrag(en) als bedoeld in B-FM240 van de Vraagspecificatie Proces. | B-FM1030t |
| B-FM1060t | Het bedrag van de basis elektriciteitsprijs voor levering, transport, toeslagen, belastingen en overige heffingen (Pb) wordt niet geïndexeerd. | B-FM100t |
| B-FM1070t | De Opdrachtnemer dient de levering van energie, de afname van energieverbruik en afname van overige nutsvoorzieningen welke nodig zijn voor het functioneren van de Infrastructuur RWS, afzonderlijk te meten en per jaar te specificeren. Er mag gebruik gemaakt worden van Esight. | B-FM100t CO040t |
| B-FM1080t | De Opdrachtnemer levert via cbe@rws.nl eenmaal per jaar, vóór 15 oktober, per aansluitpunt, een prognose voor het komende jaar van de volgende gegevens voor het komende jaar: - jaarverbruik in MWh; - piek vermogen in MWmax. | B-FM100t |
| B-FM1090t | De Opdrachtnemer mag NIET lokaal energie opwekken. Deze regeling is bedoeld voor het besparen van energie. | B-FM100t CO040t |

Risicomanagement (RM)

| RM010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. | PB010 |
| --- | --- | --- |

Opstellen risicoregister

| RM100 | De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te houden. | RM010 |
| --- | --- | --- |
| RM110 | De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: - niet van toepassing - de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage H “Projectrisicolijst” bij de Vraagspecificatie; - de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage K “Integraal Veiligheidsplan” bij de Vraagspecificatie; - risico’s te inventariseren en te analyseren; - risico’s te koppelen aan werkpakketten/uitvoeringspakketten en risico-eigenaren; - risico’s te kwantificeren; - beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; - de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. | RM100 |
| RM120 | De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s. | RM010 IN010 |
| RM130 | De Opdrachtnemer dient ten aanzien van cybersecurity ten minste jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN ISO/IEC-27005 (Information security risk management) te maken en de Opdrachtgever te adviseren over het omgaan met cybersecurityrisico’s. | RM100 |
| B-RM140 | Niet van toepassing | RM120 |
| B-RM150 | Niet van toepassing | RM120 |

Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)

| AV010 | Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden bewaard. De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik worden gemaakt van elektronische middelen. De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie. De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de Wav naleeft. Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt. Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. | PB010 |
| --- | --- | --- |

Integraal veiligheidsmanagement (VH)

Vervallen. Zie paragraaf 2.3.

CO2 reductie (CO) en electriciteitsreductie

| CO010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd conform zijn Aanbieding. | PM010 |
| --- | --- | --- |
| B-CO020 | CO2-ambitie De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij gunning. Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het inschrijvingsbiljet. Aan het aangeboden CO2-ambitieniveau hoeft pas invulling te worden gegeven na gunning. | CO010 |
| CO030 | De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan volgens twee methoden: - door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of - door projectspecifiek bewijsstukken ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn vermeld in de aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document “Handreiking Aanbesteden Versie 3.0: Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten” (05-02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage J Ambitieniveau CO2 reductie bij de aanbestedingsleidraad. | CO010 |
| CO040t | De Opdrachtnemer dient in 2025 het jaarlijkse energieverbruik met minimaal 5% energie per jaar te reduceren ten opzichte van het jaarlijkse energieverbruik in 2019. | PM010 |
| B-CO050t | De kosten voor de energiereductie worden geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom. | CO040t |
| B-CO060t | De besparing dient gerealiseerd te worden op waarbij de Activiteiten aangaande het vervangen van verlichting in de tunnelbuis (Sytwende, Drechttunnel Schipholtunnel, Leidsche Rijntunnel) zijn uitgezonderd. | CO040t |

MKI waarde

| DU010 | De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), waarmee de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de aangeboden MKI-waarde op een betrouwbare en beheerste wijze wordt gerealiseerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | PM010 PM120 |
| --- | --- | --- |
| DU020 | De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te bepalen voor de energiedragers voor de uitvoering van het vast onderhoud en de voorgeschreven Activiteiten. | DU010 |
| DU030 | De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde” versie 1.2 dat als bijlage AH bij de Vraagspecificatie is gevoegd. | DU010 DU020 |
| DU040 | De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij gebruik te maken van de gegevens in “Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde” versie 2.2D dat als bijlage AH bij de Vraagspecificatie is gevoegd. | DU020 |
| DU050 | De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde een levensduur aan te houden van 1 jaar. | DU020 |
| DU060 | De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde” dat als bijlage AH bij de Vraagspecificatie Proces is gevoegd. | DU020 OP200 |

BPKV Prestatiecriterium 2a Procesbeheersing

| BP010 | De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met betrekking tot het BPKV-prestatiecriterium 2a Procesbeheersing waarmee de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de bij de Aanbieding gekozen installaties de werkelijk opgetreden aantal storingen per jaar binnen het gestelde aantal toegestane storingen per jaar blijft, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | PM010 PM120 |
| --- | --- | --- |
| B-BP020 | - Alle kosten om te voldoen aan de gestelde norm worden geacht te zijn begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). Uitgezonderd hierop zijn de kosten t.g.v. storingen (= falen, het niet/verminderd functioneren conform de specificaties van de installaties waardoor de functie niet vervuld kan worden.) die zijn veroorzaakt door exogene invloeden zoals (niet limitatief): werkzaamheden derden (netspanningsstoringen van de energieleveranciers, VICNET), weersomstandigheden (bijvoorbeeld blikseminslag), schaderijdingen en wijzigingen in wetgeving. | BP010 |
| BP030 | - De Opdrachtnemer dient, indien sprake is van storingen ten gevolge van exogene invloeden, deze aannemelijk te maken en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever de storing als exogeen heeft beoordeeld zijn de herstelkosten voor de Opdrachtgever en telt deze storing niet mee in de werkelijk aantal opgetreden storingen per jaar. | BP020 |
| B-BP040 | - De VSP eisen B-UT340, B-UT360 en UT-440 zijn niet van toepassing voor de gekozen installaties in het BPKV prestatiecriterium 1b procesbeheersing | BP020 |
| B-BP050 | - De kosten voor het vervangen van (onderdelen van) de gekozen installaties in het BPKV prestatiecriterium 1b procesbeheersing installaties als gevolg van EOS (end of service) en EOL (end of life) worden geacht te zijn begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom), | BP020 |
| B-BP060 | - Alle gestelde eisen in de Overeenkomst, voor de gekozen installaties in het BPKV prestatiecriterium 1b procesbeheersing, met betrekking tot storingen en gebreken alsmede de eisen met betrekking tot het vast onderhoud, inspecties en testen zijn van toepassing met uitzondering van de artikelen genoemd in B-BP040. | BP010 |
| B-BP070 | - Voor de niet gekozen installaties in het BPKV prestatiecriterium 1b procesbeheersing zijn alle daarop van toepassing zijnde gestelde eisen in de Overeenkomst van toepassing. | PM010 |

Configuratiemanagement (CM)

Gegevensbeheer OMS

| CM010 | De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot configuratiemanagement te verrichten, zodanig dat te allen tijde een actuele, betrouwbare en complete status van het Functioneren en Presteren evenals (de ontwikkeling van) de toestand van (onderdelen van) het Areaal verkregen kan worden en de ontwikkeling van deze status (na)volgbaar is, en zodanig dat de Opdrachtgever voorzien kan worden van de gegevens die de Opdrachtgever nodig heeft in het kader van zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als beheerder van het Areaal. | US200 US300 |
| --- | --- | --- |
| CM020 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot configuratiemanagement te verrichten met behulp van een configuratiemanagement database Onderhoud Management Systeem (OMS), zodanig dat ten minste de gegevens voortvloeiende uit de eisen in de Vraagspecificatie (in het bijzonder bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie) en de gegevens voortvloeiende uit verplichtingen van de Opdrachtnemer, evenals wijzigingen van deze gegevens geregistreerd en beheerd worden. | CM010 |
| CM030 | De Opdrachtnemer dient gegevens in zijn OMS te structureren conform de decompositie verstrekt in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. De Opdrachtnemer mag in zijn OMS, indien nodig, de verstrekte decompositie en de daarin aanwezige opgeboste elementen of bouwdelen splitsen en verder detailleren (decomponeren) conform § 3.1 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. | CM020 |
| CM040 | Het OMS dient rapportages te kunnen genereren en gegevenslevering te faciliteren, zodanig dat alle benodigde gegevens en ten minste de gegevens als genoemd in de Vraagspecificatie beschikbaar kunnen worden gesteld conform de eisen in de Vraagspecificatie, en zodanig dat de verkregen rapportages kunnen worden opgeslagen in het Beheer Management Systeem (BMS) van de Opdrachtgever. | CM020 |
| CM050 | De Opdrachtnemer dient wijziging van gegevens, voortvloeiend uit Werkzaamheden of verplichtingen van de Opdrachtnemer, binnen maximaal twee weken na de betreffende Werkzaamheden of status- verandering in het OMS te hebben verwerkt tenzij elders in de Vraagspecificatie een andere termijn wordt geëist. | CM020 |
| CM060 | De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever 24 uur per kalenderdag toegang te verschaffen tot het OMS van de Opdrachtnemer en de daarin aanwezige gegevens en functionaliteit conform de beschikbaarheidvereisten als beschreven in onderstaande tabel, zodanig dat de Opdrachtgever langs elektronische weg, op afstand en real time de gegevens met meerdere standaard pc's, die zijn aangesloten op het bedrijfsnetwerk van Opdrachtgever, tegelijkertijd kan bekijken zonder dat hiervoor specifieke hard- of software benodigd is. Betreffend; Periode in één etmaal; Beschikbaarheidspercentage. - storingen- en schaderegister; 23.00 – 04.00 uur; 50%. 04.00 – 23.00 uur; 99,6%. - status Areaal - (bijna)ongevallenregister; 05.00 – 21.00 uur; 99,4%. - afwijkingenregister - risicoregister - verificatie- en validatiedossier - klachtenregister - vrijkomende materialen en afvalstoffen; 21.00 – 05.00 uur; 50 %. 05.00 – 21.00 uur; 99%. Tabel Beschikbaarheidsvereisten | CM020 |
| CM070 | De Opdrachtnemer dient zijn OMS volledig werkend en toegankelijk te hebben ingericht voor het einde van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst”. | CM020 |
| CM080 | De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT en IA (waaronder documentatie, offertes, contracten, datanetwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen) zijn beschermd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wijziging. | CM010 CM020 |
| CM090 | De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening dat benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde registraties en bestanden en dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever geclassificeerde informatie en Documenten, te beveiligen zodanig dat deze zijn beschermd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wijziging. | CM010 CM020 |

Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)

| AB010 | De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van loontarieven en -betaling. | PB010 |
| --- | --- | --- |

Informatieplicht

| AB100 | De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze (loonadministratie) vast te leggen. | AB010 |
| --- | --- | --- |
| AB110 | De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst. | AB100 |

Toetsen, controleren, inwinnen van informatie

| AB200 | De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. | AB100 IN110 |
| --- | --- | --- |
| AB210 | Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dient de Opdrachtnemer bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. | AB200 IN110 |
| AB220 | De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas administratie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | AB200 |
| AB230 | De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. | AB200 |

Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

| B-AB300 | Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de eerstvolgende termijn in te houden dan wel op andere wijze te verhalen. | AB010 |
| --- | --- | --- |

Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)

| AB400 | De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige hulppersonen. | AB100 AB200 B-AB300 |
| --- | --- | --- |
| AB410 | De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. | AB400 |
| AB420 | De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontstaat. | AB400 |

Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

| B-AB500 | Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering van de Overeenkomst, spreekt hij meteen de Opdrachtnemer hierop aan. | AB010 |
| --- | --- | --- |
| B-AB510 | De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken. | B-AB500 |
| AB520 | De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen en de omgang met bevoegde instanties. | B-AB500 |

Organisatiemanagement (OR)

Niet van toepassing

Omgevingsmanagement (OM)

| OM010 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | PM010 |
| --- | --- | --- |
| B-OM020 | Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. | OM010 |

Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (VE)

| VE010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (hierna te noemen vergunning(en) etc.) te verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. | OM010 |
| --- | --- | --- |

Aanvragen en verkrijgen vergunningen

| VE100 | De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt. | VE010 |
| --- | --- | --- |
| VE110 | Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtgever. | VE100 |
| B-VE120 | De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende verzoek tot machtiging. | VE110 |
| VE130 | De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunning(en) etc. waartoe een machtiging is verstrekt. | VE110 |
| VE140 | De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, bezwaren, zienswijzen en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen etc. | VE010 |
| VE150 | De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende vergunning etc. | VE140 |
| B-VE160 | De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen etc., tenzij deze, conform annex I “Vergunningen etc.”, door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. | VE010 |
| B-VE170 | Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., ook van de vergunningen etc. vermeld in annex I “Vergunningen etc.”, komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. | VE010 |
| VE180t | De Opdrachtnemer mag pas starten met de Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden aan het RWS Tunnelsysteem nadat een werkvergunning, conform het format zoals opgenomen in bijlage AG bij de vraagspecificatie, voor deze werkzaamheden is verstrekt. | VE010 |

Resultaatsverplichting

| VE200 | De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van het Werk een resultaatverplichting. | VE010 |
| --- | --- | --- |
| B-VE210 | Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde is: - onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag; - onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag liggende ontwerp; - de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de vergunning etc. tijdig te verkrijgen; - de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening van de Opdrachtnemer. | VE200 |

In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)

| KL010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. | OM010 |
| --- | --- | --- |

Algemeen

| B-KL100 | Definities in het kader van deze paragraaf. Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. Kabels en Leidingen Derden Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I “Vergunningen etc.”, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of mogen niet worden aangepast. Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I “Vergunningen etc.”, tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden aangepast. Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en leidingbeheerders te maken. Projectovereenstemming Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform het toepasselijke model ingevolge bijlage M “Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij de Vraagspecificatie. Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage M “Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij de Vraagspecificatie. Verzoek tot Aanpassing Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. | KL010 |
| --- | --- | --- |

Instandhouden en tijdelijk beschermen

| KL200 | De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de kabel- en leidingbeheerders. | KL010 |
| --- | --- | --- |
| KL210 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. | KL200 |
| KL220 | De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken conform bovengenoemde richtlijn. | KL210 |
| KL230 | De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. | KL210 |
| KL240 | Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een kabel of leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. | KL200 |
| KL250 | Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de noodzakelijke maatregelen te nemen. | KL200 |
| KL260 | De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming met de te nemen maatregelen te verkrijgen. | KL250 |

Gegevens verstrekken Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat

| KL300 | Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of is, worden gelegd of verlegd, dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 werkdagen voor de geplande aanvangsdatum aan het beherende district de geplande ligginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en leidingen te verstrekken. | KL010 |
| --- | --- | --- |
| KL310 | De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de ligginggegevens aan het (in de toekomst) beherende district van Rijkswaterstaat te verstrekken. | KL010 |
| KL320 | De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels en leidingen de revisies te doen voor: - de kabel & leidingtekeningen conform § 4.2 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie; - Kerngis conform § 4.4 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. | KL010 |

Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1

| KL500 | De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 te handhaven. | KL010 |
| --- | --- | --- |

Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2

| KL600 | De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2. | KL010 |
| --- | --- | --- |
| KL610 | De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het kabels- en leidingenproces van leggen, verleggen, verwijderen of permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, af te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere afspraken. | KL600 |
| KL620 | De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. | KL600 |
| B-KL630 | De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever. | KL600 |

Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

| KL700 | Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde voorwaarden. | KL010 |
| --- | --- | --- |
| KL710 | De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot Aanpassing met de kabel- of leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om assistentie van de Opdrachtgever vragen. | KL700 |
| KL720 | De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde voorwaarden. | KL710 |
| KL730 | Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden: - ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); - ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden; - de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de vigerende NEN-normen; - de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van de waterstaatswerken). | KL700 KL720 |
| KL740 | De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 komen voor rekening van de Opdrachtgever. | KL700 |
| KL750 | De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten. | KL700 |
| KL760 | De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende Projectovereenstemming. | KL750 |
| KL770 | De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. | KL700 |

Communiceren met derden (CD)

| CD010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te streven. | OM010 |
| --- | --- | --- |
| B-CD020 | De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor veroorzaakte hinder te verstrekken. Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: - potentiële weg- en vaarweggebruikers; - omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; - belangengroepen. Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende communicatiemiddelen: - online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, websites zoals www.rijkswaterstaat.nl en www.vanAnaarBeter.nl; - overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij Rijkswaterstaat zijn geuit. | CD010 |
| B-CD030 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en vaarweggebruikers tijdens het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden. Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: - daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; - bewoners van direct aanliggende percelen; - bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; - hulpverleningsdiensten; - gemeenten; - provincies; - weg- en vaarwegbeheerders; - brandstofverkooppunten. Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende communicatiemiddelen: - vooraankondigingsborden; - informatiewagens; - mobiele DRIP’s; - informatieborden. | CD010 |

Communiceren met betrokkenen

| CD100 | De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de Opdrachtgever. | CD010 |
| --- | --- | --- |
| CD110 | De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen daarvan voor die doelgroepen. | CD010 |
| CD120 | Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van bouwcommunicatie, dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de Opdrachtgever. | CD010 |
| CD130 | De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot communicatie met derden. | CD010 PM120 |

Verstrekken van informatie en verlenen van assistentie

| CD200 | De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle benodigde informatie te verstrekken en assistentie te verlenen die de Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. | CD010 IN010 |
| --- | --- | --- |
| B-CD205t | De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om na gunning een format van de door de Opdrachtnemer te leveren informatie te verstrekken aan de Opdrachtnemer. | CD200 |
| CD210 | Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor publiekscommunicatie, dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan de Opdrachtgever. | CD200 |
| CD220 | De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te verstrekken. | CD210 |
| CD230 | De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de verstrekte informatie aan de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette communicatiemiddelen (onder andere vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, informatieborden) daarop aan te passen. | CD110 CD200 |
| CD240 | De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. | CD200 |

Onderhouden contacten met media

| CD300 | Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. | CD010 |
| --- | --- | --- |

Organiseren van evenementen

| CD400 | Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. | CD010 |
| --- | --- | --- |

Publicaties en reclame-uitingen

| CD500 | Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. | CD010 |
| --- | --- | --- |
| CD510 | Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen het Areaal te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. | CD010 |

Afhandelen klachten van derden

| CD600 | De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. | CD010 |
| --- | --- | --- |
| CD610 | De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een daarvoor in de plaats tredend servicenummer. | CD600 |
| CD620 | De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het afhandelen van de klacht. | CD600 |
| B-CD-630 | De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling richting de melder, danwel geeft de Opdrachtnemer voor de betreffende klacht toestemming om richting de melder de terugkoppeling te verzorgen. | CD600 |

Verkeersmanagement wegen (VM)

| VM010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. | OM010 |
| --- | --- | --- |
| VM020 | De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in “Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op rijkswegen” die als bijlage AA bij de Vraagspecificatie is gevoegd. | VM010 |
| B-VM030t | De Opdrachtgever heeft voor het afsluiten van tunnelbuizen verkeersmaatregelplannen opgesteld en ter informatie vermeld in bijlage F “Verkeersmaatregelen” bij de Vraagspecificatie. | VM010 |

Verkeersmanagement vaarwegen (VN)

Niet van toepassing

Omgaan met archeologische waarden (AW)

Niet van toepassing

Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE)

Niet van toepassing

Omgaan met flora en fauna (FF)

| FF010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en fauna is gewaarborgd. | OM010 |
| --- | --- | --- |
| FF020 | De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming na te leven. | FF010 |
| FF030 | Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en faunagegevens inwint dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. | FF010 |
| FF040 | De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voorvloeien uit de “ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat”, zoals vermeld in artikel 1 van annex I “Vergunning, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen”, niet alleen bij oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 februari een registratie aan de Opdrachtgever ter kennis te brengen met de hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid tot dat moment op dezelfde dan wel op andere gronden herplante houtopstanden. | FF010 |
| FF050 | Niet van toepassing | FF010 |

Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS)

Niet van toepassing

Omgaan met cultuurhistorische waarden (CW)

Niet van toepassing perceel WNZ

Niet van toepassing perceel Z&D.

| CW010 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de cultuurhistorische waarden (historisch (steden)bouwkundige waarden) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die cultuurhistorische waarden is gewaarborgd. | OM010 |
| --- | --- | --- |
| CW020 | De Opdrachtnemer dient voor de start van de Werkzaamheden na te gaan of Werkzaamheden gepland zijn aan of naast een object, in beheer bij Rijkswaterstaat, met cultuurhistorische waarde. | CW010 |
| B-CW030 | Rijkswaterstaat stelt een kaart ter beschikking van de door Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met een: 1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood genoteerd); 2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje genoteerd, zichtbaar na aanmelden). De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/geoweb51/index.html?viewer=Monumenten.Monumenten | CW020 |
| B-CW040 | Werkzaamheden aan objecten met een wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood genoteerd) zijn vergunningplichtig. | B-CW030 |
| CW050 | Indien de door Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met een: 1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood genoteerd); 2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje genoteerd) voorzien zijn van een bouwhistorisch onderzoeksrapport (beschikbaar gesteld en vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie), dient de Opdrachtnemer na te gaan welke delen van de objecten een cultuurhistorische waarde hebben en welke Werkzaamheden wel, welke Werkzaamheden niet en welke Werkzaamheden onder voorwaarden geoorloofd zijn. | CW020 |
| CW060 | De Opdrachtnemer dient de aanpak van de Werkzaamheden aan door Rijkswaterstaat beheerde objecten ouder dan 1966 met een: 1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood genoteerd); 2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje genoteerd) in een plan van aanpak cultuurhistorische objecten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | CW020 |
| CW070 | Indien er geen bouwhistorisch onderzoeksrapport is, dient de Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, te bepalen of er - gegeven de beoogde Werkzaamheden - een bouwhistorisch onderzoek moet worden opgesteld alvorens de Werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. | CW050 |

Omgang met verkeerscentrales

| VC010t | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot systemen voor dynamisch verkeersmanagement en tunneltechnische installaties te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die verkeerscentrale is gewaarborgd. | OM010 |
| --- | --- | --- |
| VC020t | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot systemen voor dynamisch verkeersmanagement en tunneltechnische installaties te verrichten conform “Handboek Verkeerscentrales” en “Procesbeschrijving Transitiemanagement” opgenomen in bijlage AA bij de Vraagspecificatie. | VC010t |
| VC030t | De Opdrachtnemer dient gedurende het uitvoeren van Onderhoudswerkzaamheden met een tunnelbuissluiting de bediening over te nemen (in Onderhoud nemen) van de wegverkeersleider en na afronding de tunnel weer terug te geven aan de wegverkeersleider. | VC010t |
| VC040t | De Opdrachtnemer dient, voorafgaand aan de eerste tunnelbuissluiting, de opleidingen uit het Opleiden Trainen en Oefen plan, voor Wegverkeersleider opgenomen in bijlage AG bij de Vraagspecificatie te volgen. | VC030t |
| VC050t | De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan het uitvoeren van Onderhoudswerkzaamheden met een tunnelbuissluiting afspraken te maken met de betreffende verkeercentrale hoe de bediening gedurende de Onderhoudswerkzaamheden met een tunnelbuissluiting wordt overgedragen van de wegverkeersleider naar de Opdrachtnemer en terug. | VC030t |
| VC060t | De Opdrachtnemer dient bij het uitvoeren van Onderhoudswerkzaamheden met een tunnelbuissluiting alle meldingen met betrekking tot die Taken en Services zelf af te handelen. Aan het einde van de werkzaamheden zorgt de Opdrachtnemer dat er niet meer actuele meldingen open staan, dan bij aanvang van de werkzaamheden. | VC030t |

Technisch management (TM)

| TM010 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. | PM010 |
| --- | --- | --- |
| B-TM020 | In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector”. | TM010 |
| B-TM030 | Daar waar in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip “(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan elkaar gelijk. | B-TM020 |
| TM040 | De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris voor technisch management aan te stellen. | VW010 IV010 PM120 |
| TM050t | De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris voor ieder ITIL proces zoals beschreven in de leidraad operationele tunnelbeheerprocessen dd 18 april 2019,opgenomen in bijlage AG aan te stellen. | TM040 |

Voorbereiden Meerjarig Onderhoud en Werk (VW)

| VW010 | De Opdrachtnemer dient voor het Meerjarig Onderhoud en het Werk voorbereidingswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het resultaat van de voorbereidingswerkzaamheden voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is. | SM100 TM010 |
| --- | --- | --- |
| VW020 | De Opdrachtnemer dient de voorbereidingswerkzaamheden iteratief en in onderlinge samenhang te verrichten. | VW010 |

Analyseren

| VW100 | De Opdrachtnemer dient het Meerjarig Onderhoud en het Werk zodanig te analyseren dat het Functioneren en Presteren en de conditie van (onderdelen van) het Areaal kan worden vastgesteld en optimale keuzes gemaakt kunnen worden in de te verrichten Werkzaamheden, ten minste tot op het niveau waarop objecten in de decompositie zijn geïdentificeerd en zo nodig nader te bepalen (zie § 3.1 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie). | VW010 |
| --- | --- | --- |
| VW110 | De analyses dienen, gebaseerd te zijn op de FMECA en de in het instandhoudingsplan opgenomen KPI’s en ten minste te omvatten: - de door de Opdrachtgever gewenste eigenschappen van (onderdelen van) het Areaal en de vertaling hiervan in eisen; - de (deel)functies van (de onderdelen van) het Areaal en de vertaling van het daarbij behorende Functioneren en Presteren en de bijbehorende condities in eisen; - de risicovolle raakvlakken van het Werk en het Meerjarig Onderhoud en zijn omgeving, en de risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Areaal onderling en het Meerjarig Onderhoud, en de vertaling hiervan in eisen; - de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden en eisen; - de overige eisen aan (de onderdelen van) het Areaal; - de aan (de onderdelen van) het Areaal gerelateerde risico’s en de vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Areaal. | VW100 |
| VW120 | De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. | VW110 |
| VW130 | De Opdrachtnemer dient bij de analyses de uitkomsten van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” (zie § 3.1.2 van de Vraagspecificatie Proces) te betrekken. | VW100 SM200 |
| VW140 | De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een raakvlakkenregister op te stellen. | VW100 |
| VW150 | In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn vastgelegd: - de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt geschreven; - per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen betreffende het raakvlak. | VW140 |

Structureren en alloceren

| VW200 | De Opdrachtnemer dient het Werk en het Meerjarig Onderhoud te structureren en eisen te alloceren, zodanig dat overzicht en onderlinge samenhang wordt gecreëerd en de complexiteit wordt beheerst. | VW010 |
| --- | --- | --- |
| VW210 | De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk en het Meerjarig Onderhoud vast te leggen in een decompositie. | SM100 VW200 CM010 |
| VW220 | De decompositie dient uitgewerkt te worden in object(groep)en, zodanig dat een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object(groep) en een eis op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. | VW210 |
| VW230 | De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren, het genereren van oplossingen en identificeren van benodigde Onderhouds- en Uitvoeringswerkzaamheden te alloceren aan de object(groep)en in de decompositie. | VW200 |

Genereren van oplossingen en identificeren Werkzaamheden

| VW300 | De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren en benodigde Werkzaamheden te identificeren zodanig dat een oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | VW010 |
| --- | --- | --- |
| VW310 | De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Areaal de gegenereerde oplossingen met benodigde Onderhoudswerkzaamheden te beschrijven als beheerregime en daarbij Taken en Services te onderscheiden, en gegenereerde oplossingen met Uitvoeringswerkzaamheden te beschrijven als Activiteit, waarbij voor beide ten minste is vastgelegd: - de object(groep)en inclusief eisen; - de te verrichten Onderhouds- en Uitvoeringswerkzaamheden en verificatie (inclusief de criteria) ten behoeve van handhaven van het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal; - de te verrichten Onderhoudswerkzaamheden en verificatie (inclusief de criteria) ten behoeve van het beheersen van de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies; - de raakvlakken (tussen oplossingen en/of Werkzaamheden); - de gemaakte keuzes inclusief onderbouwing (waaronder de analyses); - de integrale veiligheidsrisico’s; - de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord inkopen, conform bijlage Q “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen“ bij de Vraagspecificatie; - de wijze van uitvoering en/of integratie; - indien van toepassing: de wijze van bediening. | VW300 |
| VW320t | De Opdrachtnemer dient jaarlijks het beheerregimeplan voor de komende 5 jaar per tunnel op te stellen en te bespreken met de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan dit plan bijstellen om tot een netwerkbrede uitvoeringsplanning te komen. | VW300 |
| VW330t | De Opdrachtnemer dient, voorafgaand aan het opstellen van het beheerregime per tunnel, het uitgevoerd beheerregime van het afgelopen jaar te evalueren met de Opdrachtgever. | VW320t |

Ontwerpen van een Activiteit

| VW400 | De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is. | TM010 |
| --- | --- | --- |
| B-VW410 | Ontwerpwerkzaamheden zijn onderdeel van de voorbereidingswerkzaamheden indien de Werkzaamheden opgedragen Activiteiten betreffen die als doel of resultaat hebben een functie, een functionaliteit of het Presteren in het Areaal te wijzigen. | VW010 |
| VW420 | De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator ontwerpfase aan te stellen in overeenstemming met artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit. | VW400 IV010 PM120 |
| VW430 | De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. | VW420 |

Genereren van oplossingen uit Ontwerpwerkzaamheden

| VW500 | De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren, zodanig dat een oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | VW400 |
| --- | --- | --- |
| VW510 | De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Werk de gegenereerde oplossingen te beschrijven waarbij ten minste in aanvulling op VW310 is vastgelegd: - de objecten inclusief gealloceerde eisen; - de uitgangspunten voor het ontwerp; - de raakvlakken bij het ontwerp; - de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de analyses); - de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer, onderhoud en sloop; - de overblijvende integrale veiligheidsrisico’s; - de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord inkopen, conform bijlage Q “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” bij de Vraagspecificatie; - een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een berekening met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en Onderhoud Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde business case template volgens Rijkswaterstaatnorm; - de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen; - de wijze van uitvoering en/of integratie; - de wijze van onderhouden; - indien van toepassing: de wijze van bediening. | VW500 |

Opstellen projectspecifieke plannen (VP)

| VP010 | De Opdrachtnemer dient plannen ter kennis te brengen van de Opdrachtgever en hieraan invulling te geven, zodanig dat wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen en de (rijksbrede) afspraken die van toepassing zijn verklaard op de Overeenkomst. | VW010 |
| --- | --- | --- |
| VP020 | De Opdrachtnemer dient minimaal op te stellen een: - plan “Duurzaamheid”; - plan “Industriële automatisering”; - plan “Cybersecurity”. - plan “Tunnelbeheer-processen” | VP010 |

Plan “Duurzaamheid”

| VP100 | De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden invulling te geven aan de van toepassing zijnde minimumeisen overeenkomstig het bepaalde in de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” (bijlage Q bij de Vraagspecificatie) en dit zichtbaar te maken in het plan “Duurzaamheid”. | VP020 |
| --- | --- | --- |
| VP110 | De Opdrachtnemer dient in het plan “Duurzaamheid” uit te werken: - de van toepassing zijnde minimumeisen op de door de Opdrachtnemer te onderscheiden Taken en Activiteiten; - de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de minimumeisen en de duurzaamheiddoelstellingen van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer; - per tunnel een plan van de te plaatsen slimme kwh meters om het energieverbruik per deelinstallatie te monitoren; - een format van de te leveren monitoringsgegevens van het energieverbruik gecombineerd met gegevens over het daadwerkelijke gebruik van de tunnel en omgevingscondities die van invloed zijn op het energieverbruik; - Maatregelen per tunnel en uitvoeringsjaar hoe de besparing op elektriciteit wordt gerealiseerd. | VP100 CO040t |

Plan “Flora en fauna”

vervallen

Plan “Industriële automatisering”

| VP300 | Niet van toepassing | VP020 |
| --- | --- | --- |
| VP310t | De Opdrachtnemer dientin het plan “Industriële Automatisering” per tunnel uit te werken: - de minimaal van toepassing zijnde eisen met betrekking tot ICT en ICS/SCADA netwerken en systemen inclusief de fysieke en logische beveiliging op de door de Opdrachtnemer onderscheiden Werkzaamheden; - de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de doelstellingen en de minimaal van toepassing zijnde eisen van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer in relatie tot ICT en ICS/SCADA netwerken en systemen inclusief de fysieke en logische beveiliging; - interactie tussen de Opdrachtnemer en de bedieningsmedewerkers van de Opdrachtgever in relatie tot Werkzaamheden met betrekking tot ICT en ICS/SCADA netwerken en systemen. | VP020 |

Plan “Cybersecurity”

| VP400 | De Opdrac De Opdrachtnemer dient een plan “Cybersecurity” op te stellen als uitwerking van de cybersecurityeisen waarbij de inhoud ten minste de onderdelen met betrekking tot het Meerjarig Onderhoud bevat uit: - paragraaf 2.9 “Maatregelen Beheer en Onderhoud” van de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS, en - de Template Plan Cybersecurity, beide opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie. | VP020 |
| --- | --- | --- |

Plan “Tunnel beheer processen”

| VP500t | De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden invulling te geven aan de van toepassing zijnde kaders en leidraden opgenomen in bijlage AG bij de Vraagspecificatie: - Leidraad instandhouding tunnels; - Kader werkvergunningen; - Leidraad evalueren van significante voorvallen in tunnels, en dit zichtbaar te maken in het plan “tunnelbeheer processen”. | VP020 |
| --- | --- | --- |
| VP510t | De Opdrachtnemer dient in het plan “tunnelbeheer processen” uit te werken: - de uitwerking van eis VP500t; - de uitwerking van de aansluiting op de ITIL processen van de Opdrachtgever opgenomen in bijlage AG bij de Vraagspecifcatie; - de uit te voeren testen van de tunnel technische installatie opgenomen in bijlage AB bij de Vraagspecificatie; - de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de bedrijfsservices: b5 planmatig beheer en onderhoud; b6 bediening bewaking en besturing (tunnelbediening, tunnelbesturing); v1 beheer tunnelveiligheidsdossier; v2 opleiden trainen en oefenen; v3 incident registratie en evaluatie; v4 periodieke inspecties controles en audits; v5 registratie en evaluatie van gebruik; v6 beheer integrale veiligheid. | VP500 |

Uitvoeren Algemeen (UV)

| UV010 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | TM010 |
| --- | --- | --- |
| UV020 | De Opdrachtnemer mag pas aanvangen met Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden nadat de voorbereidingswerkzaamheden, die daarop betrekking hebben, gereed zijn. | UV010 |
| UV030 | De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator uitvoeringfase aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit. | UV010 IV010 PM120 |
| UV040 | De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te komen. | UV030 |
| UV050 | De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden naar aanleiding van wijzigingen in het Werk en het Meerjarig Onderhoud. | UV010 |

Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

| UV100 | De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein te verzorgen en te coördineren. | UV010 |
| --- | --- | --- |
| UV110 | De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de melding conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandigheden besluit te verzorgen. | UV010 |
| UV120 | Indien bestratingswerkzaamheden onderdeel uit maken van de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer in verband met het bepaalde in § 11 UAV-GC 2005 rekening te houden met de fysieke belasting tijdens het verrichten van die Werkzaamheden en tevens dat nieuw bestratingswerk boven de 1500 m² in beginsel mechanisch moet worden uitgevoerd; een en ander ingevolge de Arbeidsomstandighedenwetgeving. | UV010 |
| UV130 | De Opdrachtnemer dient, in het kader van vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van Werkzaamheden, ter plaatse van de Werkzaamheden en specifiek in de omgeving van openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.), geen hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. | UV010 IV010 |
| UV140t | De Opdrachtnemer dient de opleidingen, trainingen en oefeningen betreffende onderhoud bij te wonen zoals beschreven in het opleiden trainen en oefenprogramma, opgenomen in bijlage AG bij de vraagspecificatie. | UV010 |
| UV150t | De Opdrachtnemer houdt een opleidingsregister bij van de gevolgde opleidingen van het personeel van de Opdrachtnemer en diens zelfstandige hulppersonen. | UV140t |
| UV160t | De Opdrachtnemer dient alle opleidingen, trainingen en oefeningen op locatie van de tunnel te begeleiden en te faciliteren: - Het verzorgen van de verkeersmaatregelen om een veilige opleidings-, trainings- of oefenlocatie te hebben inclusief toolboxmeeting; - Het verzorgen van herstelacties en aanvullen van verbruiksartikelen om de tunnel weer open te kunnen stellen voor het verkeer; - Het adviseren van de Opdrachtgever voorafgaand aan en gedurende de opleiding, training of oefening betreffende het Onderhoud en in de beantwoording van vragen van het bevoegd gezag, brandweer en andere hulpverleningsinstanties; - Het leveren van ondersteuning volgens het draaiboek. | UV010 |
| UV170t | Nieuwe en of gewijzigde installaties moeten voldoen aan de NEN1010 en voor inbedrijfsstelling geïnspecteerd worden conform hoofdstuk 61 van de NEN1010. | UV010 |
| UV180t | De Opdrachtnemer dient periodieke inspecties, controles en audits van de Opdrachtgever, bevoegd gezag, en hulpverleningsdiensten te begeleiden. | UV010 |
| UV190t | De Opdrachtnemer adviseert en informeert de Opdrachtgever voorafgaand aan en gedurende de inspectie, controle of audit in de beantwoording van vragen van het bevoegd gezag, brandweer en andere hulpverleningsinstanties. | UV180t |

Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van tunnels

| UV200t | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat de veiligheidsfuncties van tunnels geen gevaar kunnen opleveren voor weggebruikers, personeel van de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer of het object zelf. | UV010 |
| --- | --- | --- |
| UV210t | De Opdrachtnemer dient beheersmaatregelen te nemen bij Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van tunnels, zodanig dat tunnels voorafgaand aan, tijdens en volgend op Werkzaamheden geen gevaar kunnen vormen voor weggebruikers, personeel van de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer of het object zelf. | UV200 |
| UV220t | Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een tunnel kunnen pas dan aanvangen wanneer voorafgaand het bedienend personeel op de hoogte is gesteld van de Werkzaamheden en uit bedrijf name van het object. | UV200 |
| UV230t | Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een tunnel kunnen pas dan aanvangen wanneer het object uit bedrijf genomen is voor reguliere bediening. Een reeds gestart bedienproces dient afgerond te zijn voordat uit bedrijf name mag plaatsvinden. | UV200 |
| UV240t | Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een tunnel kunnen pas aanvangen wanneer het object is veiliggesteld. Indien het object niet kan worden veiliggesteld, dienen additionele beheersmaatregelen door de Opdrachtnemer het gebruik door weggebruikers of bedienend personeel onmogelijk te maken. | UV200 |
| UV250t | Het tijdelijk opheffen van de veiligstelling voor het uitvoeren van testen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van bedienend personeel (schriftelijk of per e-mail) en onder toezicht van bedienend personeel. | UV200 |
| UV260t | Een tunnel mag pas in bedrijf genomen worden wanneer door middel van testen is aangetoond dat het object veilig functioneert. De resultaten van de testen dienen schriftelijk vast te worden gelegd en in het BMS te worden geregistreerd. | UV200 |

Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

| UV300 | De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | UV010 PM120 |
| --- | --- | --- |
| UV310 | De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en ten minste de volgende onderdelen te bevatten: - uit te voeren onderzoeken; - aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; - werkvolgorde en werkmethode; - te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; - wijze van laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; - wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; - de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde vergunningen etc. | UV300 |
| UV320 | Indien vrijkomende materialen, conform annex V “Vrijkomende materialen”, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. | UV300 |
| UV330 | De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. | UV300 |
| B-UV340 | Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. | UV300 |
| UV350 | Indien onderzoek de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving “vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | UV330 UV300 |
| B-UV360 | Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend asfalt, worden de kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren en afleveren van de hoeveelheid teerhoudende verharding op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 40,= (exclusief omzetbelasting) per ton. | UV350 |
| UV370 | De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afgevoerde vrijgekomen materialen. Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V “Vrijkomende materialen”, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen. | UV300 |

Overbelading motorvoertuigen

Niet van toepassing

Afdragen domeinrechten

Niet van toepassing

Controle op winning bodemmaterialen

Niet van toepassing

Uitvoeren Taken (UT)

| UT010 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Taken te verrichten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal wordt gehandhaafd en aangedragen risico’s en geplande onderhoudsinterventies worden beheerst en aantoonbaar wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | TM010 VW010 UV010 |
| --- | --- | --- |
| UT020 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau van het Areaal wordt gehandhaafd en wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | UT010 |
| UT030 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten conform de beheerregimes zoals die voortkomen uit de voorbereiding van het Werk en het Meerjarig Onderhoud. | UT010 VW010 |
| UT040t | De Opdrachtnemer dient voor het RWS Tunnelsysteem de faaldefinities in acht te nemen, zoals opgenomen in het Systeemontwerp RWS Tunnelsysteem danwel de objectspecifieke faaldefinities die zijn bijgevoegd in bijlage AG bij de Vraagspecificatie, zodanig dat de uitval van c.q. het herstellen van het Functioneren en Presteren van het Areaal of onderdelen daarvan wordt voorkomen. | UT010 |

Beheersen aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies

| UT100 | De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende planning worden beheerst en dat deze risico’s niet toenemen en de geplande onderhoudsinterventies niet eerder nodig zijn dan aangegeven in de planning. De aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende planning (de RUPS programmeringsbasis) staan vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. | TM010 VW010 UT010 |
| --- | --- | --- |
| UT110 | Indien de Opdrachtnemer voorziet dat hij niet (langer) kan voldoen aan het handhaven van het Functioneren en Presteren van het Areaal met betrekking tot de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende planning en deze risico’s toenemen en de geplande onderhoudsinterventies eerder nodig zijn dan aangegeven in de planning om het dagelijks Functioneren en Presteren te handhaven, dient de Opdrachtnemer dit onmiddellijk en uiterlijk 12 maanden vóór het geplande interventiemoment van het betreffende risico of de betreffende onderhoudsinterventie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | UT100 |
| B-UT120 | Indien voor het geplande interventiemoment slechts een jaartal is aangegeven geldt dat het geplande interventiemoment geacht wordt plaats te hebben op 1 juli van het geplande jaar voor het geplande interventiemoment. | UT110 |
| UT130 | De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat het toenemen van het aangedragen risico en het eerder nodig zijn van de geplande onderhoudsinterventie om het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal te handhaven niet het gevolg is van zijn nalatigheid. | UT110 |
| B-UT140 | Indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet tijdig informeert of bij het tijdig informeren niet aantoont dat de toename van het risico en het eerder nodig zijn van de geplande onderhoudsinterventie niet het gevolg zijn van nalatigheid door de Opdrachtnemer, zijn de gevolg- en herstelkosten voor het handhaven van het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal tot het geplande moment van de onderhoudinterventie (vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie) voor rekening van de Opdrachtnemer. | UT130 |
| UT150 | Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies de geplande interventie niet conform de planning (vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie) in uitvoering heeft laten nemen door de Opdrachtnemer of derden, dient de Opdrachtnemer zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Taken onverminderd te verrichtten tot het moment waarop de Opdrachtgever de geplande interventie alsnog in uitvoering heeft laten nemen of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt. | UT100 |
| B-UT160 | Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies de geplande interventie niet uiterlijk 6 maanden na het verstrijken van het planjaar (vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie) in uitvoering heeft laten nemen door de Opdrachtnemer of derden en verlies van dagelijks Functioneren en Presteren aantoonbaar daarvan het gevolg is, zijn de gevolg- en herstelkosten voor rekening van de Opdrachtgever. | UT150 |
| UT170 | De Opdrachtnemer dient na een door hem of door derden uitgevoerde Activiteit aan (een onderdeel van) het Areaal zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Taken voor dit (onderdeel van het) Areaal te hervatten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal wordt gehandhaafd. | UT010 VW010 |
| UT180 | De Opdrachtnemer heeft naar aanleiding van de door de Opdrachtgever conform B-US170 verstrekte gewijzigde en nieuwe risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende planning ten aanzien van Taken geen andere verplichting dan bij aanvang van de Overeenkomst bekend waren. | UT100 |

Vervangen onderdelen van het Areaal behoudens van technische installaties

| UT200 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat de uitval van c.q. het herstellen van het Functioneren en Presteren van het Areaal of onderdelen daarvan wordt voorkomen. | TM010 VW010 UT010 |
| --- | --- | --- |
| UT210 | De te gebruiken onderdelen dienen ten minste gelijkwaardig te zijn aan de onderdelen die worden vervangen. | UT200 |
| UT220 | Indien van een te vervangen onderdeel geen gelijkwaardige versie meer verkrijgbaar is, dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever aan te geven welke andere types, soorten of merken e.d. gebruikt kunnen worden voor de vervanging. | UT210 |
| UT230 | Alle kosten die gemoeid zijn met de vervanging van onderdelen van het Areaal, behoudens technische installaties, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. | UT200 |

Vervangen onderdelen van technische installaties

| UT300 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat noodzakelijke onderdelen van technische installaties preventief dan wel correctief worden vervangen conform door (de beheerder) gemaakte keuzen in RCM Cost en P-IHP's. | TM010 VW010 UV200 |
| --- | --- | --- |
| UT310 | De Opdrachtnemer dient: - direct na de vervanging van een onderdeel, doch voorafgaand aan het testen dan wel voorafgaand aan het opnieuw in gebruik nemen van het object, element of bouwdeel, een visuele controle uit te voeren op de uitgevoerde werkzaamheden (bijvoorbeeld: is bedrading goed aangesloten, zijn onderdelen goed vastgezet, etc.); - direct na de vervanging van een onderdeel, voorafgaand aan het opnieuw in gebruik nemen van het object, element of bouwdeel, te testen of het object weer goed functioneert. Indien het vervangen onderdeel deel uitmaakt of van invloed is op de veiligheidsfunctie van een object, dient de correcte werking van de veiligheidsfunctie direct na de vervanging expliciet te worden getest; - binnen één week na een vervanging van een onderdeel aan de Opdrachtgever de specificaties te verstrekken van dit onderdeel; - binnen twee weken de vervanging van een onderdeel vast te leggen in het BMS. Hierbij gaat het minimaal om de volgende gegevens: - reden wijziging (bijvoorbeeld storing of preventief); - datum van vervanging; - specificaties van het nieuwe onderdeel; - maximale levensduur; - resultaten uitgevoerde controles en testen; - uitgevoerde visuele controle na vervanging en de daarbij gedane waarnemingen; - of het een onderdeel betreft dat betrekking heeft op één of meer veiligheidsfuncties en, indien dat het geval is, het bewijs dat de desbetreffende veiligheidsfuncties van het onderdeel goed Functioneren; - actualisatie van de fmeca en P-IHP en informatielevering voor wijziging in RCM Cost zoals opgenomen in bijlage B ‘Levering Areaalgegevens’ bij de vraagspecificatie; - andere in deze paragraaf gevraagde of logischerwijs noodzakelijke gegevens. | UV300 |
| UT320 | Indien een te vervangen onderdeel van een technische installatie niet wordt vervangen door een identiek onderdeel, dient de Opdrachtnemer: - de Opdrachtgever minimaal 3 opties aan te geven welke andere types, soorten of merken e.d. gebruikt kunnen worden voor de vervanging. Het te gebruiken nieuwe onderdeel dient aantoonbaar minimaal gelijkwaardig te zijn op de RAMS aspecten aan het te vervangen onderdeel; - indien er voor het betreffende object een “Safety Requirements Specification” (SRS) beschikbaar is: - aan te tonen dat het nieuwe onderdeel voldoet aan de eisen in de SRS; - een validatie uit te voeren conform de SRS. Indien er geen validatieplan of -proces beschikbaar is, dient dit te worden opgesteld; - de wijziging direct ter plaatse te verwerken als roodrevisie op tekening en binnen één week te verwerken in het tekeningenpakket, de documentatie en, indien van toepassing, de bedienings- en onderhoudsdocumenten. | UT300 |
| B-UT330 | De materiaalkosten van vervanging van onderdelen van technische installaties zijn, tot een bedrag van € 2.500,= (exclusief omzetbelasting) per afzonderlijk onderdeel, voor rekening van de Opdrachtnemer. | UT300 |
| B-UT340 | Indien de materiaalkosten van vervanging van een onderdeel van een technische installatie meer bedragen dan € 2.500,= (exclusief omzetbelasting), zijn de kosten boven dit bedrag voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten komen uitsluitend voor rekening van de Opdrachtgever indien uit de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verstrekte rapportages blijkt dat de vervanging van het onderdeel niet te wijten is aan het nalaten van Onderhoudswerkzaamheden door de Opdrachtnemer. | UT300 |
| B-UT350 | Alle overige kosten, behoudens kosten voor aanpassingen software, die zijn gemoeid met de vervanging van onderdelen van technische installaties zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. | UT300 |
| UT360 | Indien de Opdrachtnemer voornemens is een onderdeel van een technische installatie te vervangen waarvan de materiaalkosten meer bedragen dan € 2.500,= (exclusief omzetbelasting), behoeft dit de voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever. | UT300 |
| UT365t | Indien de Opdrachtnemer voornemens is een onderdeel van een technische installatie voor het RWS tunnelsysteem te vervangen waarbij softwareaanpassingen moeten worden uitgevoerd, behoeft dit de voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever. | UT360 |
| UT370t | Indien diensten van derden ten behoeve van technische installaties of onderdelen daarvan inclusief aanpassing van software, niet meer beschikbaar zijn, dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever aan te geven welke andere gelijkwaardige diensten ter vervanging kunnen worden ingezet. | UT300 |
| B-UT380 | Alle kosten die gemoeid zijn met de vervanging van de diensten zoals genoemd in eis UT370t zijn voor rekening van de Opdrachtgever. | UT370t |
| B-UT390t | De bepaling B-UT330 tot en met UT360 zijn niet van toepassing op keuringsplichtige delen, zoals opgenomen in tabel 1 in bijlage A ”informatie Areaal” en de installaties die zijn aangeboden in het BPKV kwaliteitscriterium procesbeheersing. | UT300 |

Reserveonderdelen

| UT400 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat reserveonderdelen beschikbaar zijn wanneer deze nodig zijn en zodanig dat het Functioneren en Presteren van de objecten niet wordt onderbroken. In het geval dat vervanging van het onderdeel niet zonder functieverlies is uit te voeren, dient de onderbreking zo kort mogelijk te zijn. | TM010 VW010 UT010 |
| --- | --- | --- |
| UT410 | De Opdrachtnemer dient de voorraad kritieke onderdelen van de Opdrachtgever op peil te houden en te onderhouden. | UT400 |
| UT415t | De Opdrachtnemer dient de voorraad kritieke onderdelen bij te houden in het BMS van de Opdrachtgever en dient de risico’s betreffende de voorraad kritieke onderdelen op te nemen in het risicoregister. | UT410 |
| UT420 | De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer bepalen gedurende de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” en vervolgens minimaal 1 maal per jaar in de toestandsrapportage, gezamenlijk welke onderdelen als kritiek zijn aan te merken en derhalve door de Opdrachtgever op voorraad worden gehouden. Dit wordt bepaald aan de hand van door de Opdrachtnemer opgestelde risicoanalyses. Daarbij worden ten minste de volgende criteria gehanteerd: - de mate waarin een onderdeel noodzakelijk is voor de (veilige) vervulling van één of meer functies van een object; - de levertijd en de leverbaarheid van een onderdeel; - de mate waarin het een objectgebonden speciaal onderdeel betreft; | UT410 |
| B-UT430 | Indien uit de inventarisatie blijkt dat een als kritiek aangemerkt onderdeel niet op voorraad is, wordt dit eenmalig door de Opdrachtgever aangeschaft. | UT420 |
| UT440 | De Opdrachtnemer dient een kritiek onderdeel voor zijn rekening opnieuw aan de voorraad van de Opdrachtgever toe te voegen, nadat hij een kritiek onderdeel uit de voorraad heeft verbruikt. | UT410 |
| UT450 | Indien er bij de Opdrachtgever onderdelen op voorraad zijn die niet als kritiek worden aangemerkt: - mag de Opdrachtnemer deze onderdelen gebruiken indien nodig. De Opdrachtnemer behoeft deze onderdelen niet te betalen of te vervangen. Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van niet-kritische onderdelen van de Opdrachtgever, ligt de verantwoordelijkheid voor de geschiktheid c.q. het goed Functioneren en Presteren van deze onderdelen bij de Opdrachtnemer; - dient de Opdrachtnemer binnen 6 maanden na het opstellen van de lijst met kritieke onderdelen de nog resterende niet kritieke onderdelen afgevoerd te hebben. Twee weken voordat de resterende niet-kritieke onderdelen worden afgevoerd dient de Opdrachtnemer deze onderdelen op een lijst van ‘af te voeren resterende niet-kritieke onderdelen’ ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | UT420 |

Keuringsplichtige delen van objecten en afspraken met derden

| UT500 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot keuringsplichtige delen van objecten te verrichten, zodanig dat deze aantoonbaar tijdig zijn gekeurd, goed en veilig functioneren en voldoen aan de (wettelijke) eisen en regelgeving. | TM010 VW010 UT010 |
| --- | --- | --- |
| UT510 | De Opdrachtnemer dient de keuringsplichtige onderdelen van objecten op de noodzakelijke momenten te laten keuren door een daartoe erkende instantie. In bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie is een overzicht van keuringsplichtige onderdelen van objecten opgenomen met daarbij de datum van de laatste keuring en de keuringsfrequentie. | UT500 |
| UT520 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot afspraken met derden te verrichten, zodanig dat deze aantoonbaar voldoen aan de afspraken met derden. In bijlage A “Informatie Areaal” van de Vraagspecificatie zijn de overeenkomsten en vergunningen met derden opgenomen. | UT500 |
| UT530t | De Opdrachtnemer dient het overzicht van keuringsplichtige onderdelen van objecten, zoals opgenomen in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, gedurende de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” bij te werken en de keuringsdata en keuringscertificaten op te slaan in het BMS van de Opdrachtgever. | UT510 |
| UT540t | De Opdrachtnemer dient de keuringsdata en keuringscertificaten binnen 6 weken na uitvoeren van de keuring bij te werken en op te slaan in het BMS van de Opdrachtgever. | UT500 |
| UT550t | De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden die voortvloeien uit de “afkeurpunten” zoals vervangingen uit het keuringsrapport, uit te voeren. | UT500 |
| B-UT555t | De kosten voor het uitvoeren van de afkeurpunten worden geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom. | UT550t |
| B-UT560t | De bepaling B-UT330 tot en met UT360 is niet van toepassing op keuringsplichtige delen, zoals opgenomen in tabel 1 in bijlage A”informatie Areaal”. | UT550t |

Bergen autowrakken en overige obstakels

Niet van toepassing

Damwanden en oevers

Niet van toepassing

Onderhoud aan wisseldelen en hulpmiddelen

Niet van toepassing

Voortzetten beschikbaar gestelde onderhoudsregimes

| UT900 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat de continuïteit van het Functioneren en Presteren van het Areaal wordt gewaarborgd. | TM010 VW010 UT010 |
| --- | --- | --- |
| UT905t | De Opdrachtnemer dient voor het RWS Tunnelsysteem zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten conform het instandhoudingsplan dat is bijgevoegd in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, paragraaf 3.3. objectspecifieke eisen. | UT900 |
| UT910 | De Opdrachtnemer dient de in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie beschikbaar gestelde onderhoudsregimes voor technische installaties gedurende een termijn van 6 maanden volgend op de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te voeren. | UT900 |
| UT920 | Na de termijn van 6 maanden dient de Opdrachtnemer de in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie beschikbaar gestelde onderhoudsregimes voor technische installaties te continueren. Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van de beschikbaar gestelde onderhoudsregimes voor technische installaties, is het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. | UT910 |
| UT930 | De Opdrachtnemer dient in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie beschikbaar gestelde onderhoudsregimes voor civiele constructies die van invloed zijn op de primaire beschikbaarheid van tunnnels, gedurende een termijn van 6 maanden volgend op de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te voeren. Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het beschikbaar gestelde onderhoudsregime voor deze civiele constructies, is het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. | UT900 |
| UT940 | Na de termijn van 6 maanden dient de Opdrachtnemer de in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie beschikbaar gestelde onderhoudsregimes voor civiele constructies die van invloed zijn op de primaire beschikbaarheid van tunnels te continueren. Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het beschikbaar gestelde onderhoudsregime voor deze civiele constructies, is het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. | UT930 |
| UT950 | De Opdrachtnemer dient het in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie beschikbaar gestelde groenbeheerplan inclusief de bijbehorende beheertypentekeningen en/of beheerbestanden gedurende een termijn van 12 maanden volgend op de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te voeren. Het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013” is eveneens van toepassing. | UT900 |
| UT960 | Na de termijn van 12 maanden dient de Opdrachtnemer het groenbeheerplan inclusief de bijbehorende beheertypentekeningen en/of beheerbestanden te continueren. De beheervisie en de eisen aan beheer en onderhoud van groenvoorzieningen zoals beschreven in het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013” is van toepassing. Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het beschikbaar gestelde onderhoudsregime voor groenvoorzieningen, is het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. | UT950 |

Bestrijdingsmiddelen

| UT1000 | De Opdrachtnemer dient bij zijn Onderhoudswerkzaamheden, in aanvulling op het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013”, geen gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, of van materialen die verduurzaamd zijn met deze middelen. | UT950 |
| --- | --- | --- |

Uitvoeren Services (US)

| US010 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Services te verrichten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal wordt beheerst en geregistreerd, en aantoonbaar wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | TM010 VW010 UV010 UT010 |
| --- | --- | --- |
| US020 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau van het Areaal wordt beheerst en geregistreerd, en wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | US010 |
| US030 | De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever tijdig in kennis te stellen van wijzigingen in (ontwikkeling van) risico’s en (geplande) onderhoudsinterventies in het Areaal, voor zover dit logisch voortvloeit uit de scope van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer dient daarbij aan te tonen dat de wijziging in (de ontwikkeling van) het risico en daaruit voortvloeiende wijziging in het geplande interventiemoment hem niet kan worden toegerekend. | US010 |

Monitoren aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies

| US100 | De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende planning worden beheerst, en dat de ontwikkeling van deze risico’s en geplande onderhoudsinterventies geregistreerd worden, zodanig dat de gevolgen voor deze risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende planning aantoonbaar en navolgbaar bepaald kunnen worden. De aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende planning (de RUPS programmeringsbasis) staan vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. | US010 UT100 |
| --- | --- | --- |
| US110 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat de Opdrachtgever wordt voorzien in zijn behoefte aan, informatie en gegevens over de beheersing van direct waarneembare aansprakelijkheidsrisico’s met betrekking tot de staat van het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal, voortvloeiend uit de zorgplicht van de beheerder en de Opdrachtgever. | US100 |
| US111 | De Opdrachtnemer dient samenvattende informatie en gegevens te rapporteren over: 1. opgetreden calamiteiten, incidenten, storingen en gebreken die relevant zijn in het kader van aansprakelijkheidsrisico’s van zowel de Opdrachtgever als beheerder; 2. adviezen voor direct te nemen beheersmaatregelen in verband met deze aansprakelijkheid; 3. aanvullende inspecties. | US100 |
| US120 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat de Opdrachtgever wordt voorzien in zijn behoefte aan informatie en gegevens over het toestandsverloop en de (actuele) toestand van het Areaal dat voortkomt uit het proces waarmee het Functioneren en Presteren van het Areaal wordt bevestigd. | US100 |
| US121 | De Opdrachtnemer dient aanvullende inspecties uit te voeren waarmee informatie en gegevens worden verkregen om een compleet beeld te krijgen over: - de (actuele) toestand van het Areaal; - het verwachte verouderingsverloop van het Areaal; - het gewenste Functioneren en Presteren van het Areaal. | US120 |
| B-US122 | Het Functioneren en Presteren van het Areaal is relevant als: - dit wordt verlangd in het kader van vigerende wet- en regelgeving; - het geplande moment voor onderhoudsinterventies ontoereikend of onnodig is op basis van de verkregen informatie en gegevens over de (actuele) toestand ; - de (actuele) toestand afwijkt van het verwachte verouderingsverloop of gehanteerd interventiewaarde overschrijdt of afwijkt van de afspraken in de overeenkomst; - een object/-onderdeel bij beproeving “stoort” (niet functioneert) of zodanig is beschadigd dat het Functioneren en Presteren van het Areaal onzeker is. | US120 |
| US123 | De Opdrachtnemer dient de inspectiepunten waarop in een inspectie moet worden getoetst op het Functioneren en Presteren en de toestand van het Areaal te be-palen op basis van: - een door de Opdrachtnemer uit te voeren object-analyse; - de aangedragen risico’s voor het Functioneren en Presteren van het Areaal. | US120 |
| B-US124 | De aangedragen risico’s voor het Functioneren en Presteren van het Areaal staan vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. | US120 |
| US125 | Tijdens een inspectie dient de Opdrachtnemer: - de resultaten aan de hand van inspectiepunten te voorzien van een beoordeling in termen van ‘goed’, ‘matig’ of ‘slecht’, en onderbouwd met een waardering conform de methodiek van conditiemeting op basis van de NEN 2767; - storingen te constateren, testprocedures en relevante metingen uit te voeren; - te signaleren dat er een afwijking bestaat ten opzichte van de geplande onderhoudsinterventies; - werkzaamheden te inventariseren in het kader van vast onderhoud ten behoeve van de actualisatie van de geplande onderhoudsinterventies. | US120 |
| US126 | De Opdrachtnemer dient de frequentie van inspecties en actualisatie van gegevens te bepalen op grond van de aangedragen risico’s voor het Functioneren en Presteren van het Areaal. Hierbij moeten de volgende punten betrokken worden: - kans op optreden van risico's; - gevolgen van risico's (in termen van veiligheid, Functioneren en Presteren van het Areaal en kosten); - betrouwbaarheid van de inspectieresultaten, (hoe goed kun je inspecteren); - houdbaarheid van de inspectieresultaten, (hoe ver vooruit kun je kijken); - mate waarin risico's detecteerbaar en beheerbaar zijn. | US120 |
| US127 | De inspecties dienen ten minste de volgende informatie te bevatten: - geïnspecteerde onderdelen/objecten per beheerobject; - datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd; - (actuele) toestand van het Areaal; - invloeden van opgetreden storingen, gebreken en securityincidenten (zowel fysiek als digitaal) op de veiligheid en het Functioneren en Presteren van het object en het gehele netwerk op korte en lange termijn. | US120 |
| US128 | De Opdrachtnemer dient de inspectieresultaten te registreren conform CM020 en CM040. | US120 |
| B-US130 | Indien voor het geplande interventiemoment een adviesplanjaar en een uiterst adviesplanjaar is aangegeven geldt het uiterst adviesplanjaar als het geplande interventiemoment. | US110 |
| US140 | De Opdrachtnemer dient zijn rapportage ter kennis te brengen van de Opdrachtgever als onderdeel van en conform § 5.4.3 “Toestandsrapportage” van de Vraagspecificatie Proces of zoveel eerder als volgt uit § 5.3.1 van de Vraagspecificatie Proces. | US110 |
| US150 | Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies de geplande interventie niet conform de planning, vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, in uitvoering heeft laten nemen door de Opdrachtnemer of derden, dient de Opdrachtnemer zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Services onverminderd te verrichtten tot het moment waarop de Opdrachtgever de geplande interventie alsnog in uitvoering heeft laten nemen of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt. | US100 |
| US160 | De Opdrachtnemer dient na een door hem of door derden uitgevoerde Activiteit aan (een onderdeel van) het Areaal zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Services voor dit (onderdeel van het) Areaal te hervatten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal wordt gehandhaafd. | US010 |
| B-US170 | De Opdrachtgever zal jaarlijks per 1 maart een geactualiseerd overzicht van de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende planning (de RUPS programmeringsbasis) verstrekken. | US100 |
| US180 | De Opdrachtnemer dient de door de Opdrachtgever verstrekte gewijzigde en nieuwe risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende planning conform de eisen en bepalingen in deze paragraaf te beheersen. | B-US170 |
| US185t | De Opdrachtnemer dient de risico’s aan te geven indien onderhoudsinterventies als gevolg van de bijstelling naar andere jaren worden verschoven. | US180 |
| B-US190 | Voor wat betreft het gestelde in UT150 en B-UT160 blijven de datums in de planning van de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies, zoals verstrekt in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, van toepassing. | B-US170 |

Gegevensbeheer BMS

| US200 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat actuele en juiste areaalkennis en areaalinformatie beschikbaar zijn voor de Opdrachtgever. | US010 |
| --- | --- | --- |
| B-US210 | De Opdrachtgever heeft actuele en juiste areaalkennis en areaalinformatie nodig ten behoeve van: - zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als beheerder; - overzicht (in ontwikkeling) van risico’s voor het korte en lange termijn Functioneren en Presteren van het Areaal (de RUPS programmeringsbasis); - de overdracht van het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van de aanbesteding van een opvolgende overeenkomst (toekomstige aanbestedingen) bij afronding van de Overeenkomst. | US200 |
| US211t | De Opdrachtnemer dient de Taken, Services en Activiteiten in het BMS aan te vullen met de Onderhoudswerkzaamheden die in het beheerregime (VW310) zijn opgenomen. | US200 |
| US212t | De Opdrachtnemer dient al het vervolgwerk dat voortkomt uit taken en services in het BMS als ‘job’ (zie invulinstructie in bijlage B) aan te maken waarbij de relatie met het betreffende tunnelobject, de (deel)installatie, het bouwdeel en de voorafgaande taak of service zichtbaar is. | US200 |
| US213t | De Opdrachtnemer dient de Taken en Services die als ‘job’ zijn opgenomen in het BMS uit te voeren en vervolgens in het BMS gereed te melden. (Zie invulinstructie in bijlage B). | US200 |
| US214t | De Opdrachtnemer dient de resultaten van testen en inspecties binnen 2 weken na uitvoeren van de testen en inspecties bij te werken en op te slaan in het BMS van de Opdrachtgever. | US200 |
| US220 | De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen van het Areaal de areaalgegevens in het BMS actueel te houden conform de eisen in bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. | US200 |
| US225 | De Opdrachtnemer dient de door hem geconstateerde verschillen tussen het Areaal en de areaalgegevens in het BMS, waarbij de verschillen niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, zodat het BMS door Rijkswaterstaat actueel kan worden gehouden. | US200 |
| US230 | De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens binnen maximaal zes weken na de betreffende Werkzaamheden in het BMS in te voeren tenzij elders in de Vraagspecificatie een andere termijn wordt geëist. De Opdrachtnemer dient het BMS volledig te hebben bijgewerkt op de datum van oplevering. | US200 |
| US235 | De Opdrachtnemer dient voordat de areaalgegevens van de beheerapplicaties wordt geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden. | US200 |
| US240 | De Opdrachtnemer dient het verwerken van ingewonnen gegevens tot geschikte areaalgegevens voor het BMS in zijn eigen werkomgeving uit te voeren. Het invoeren en/of muteren van areaalgegevens in het BMS dient afhankelijk van de betreffende beheerapplicatie op kantoor van de Opdrachtgever dan wel via internet te gebeuren. | US200 CM040 |
| B-US250 | De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de toegang voor zijn medewerkers tot de benodigde BMS-beheerapplicaties van de Opdrachtgever voor start van de Overeenkomst. De toegang is, afhankelijk van de beheerapplicatie, via internet of een PC op locatie van de Opdrachtgever. Voor de meeste beheerapplicaties is per medewerker een ad-account en token van Rijkswaterstaat nodig. De aanvraagprocedure per beheerapplicatie of groep beheerapplicaties is aangegeven in bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. | US200 US240 |
| US260 | Alle door de Opdrachtgever verstrekte areaalgegevens, applicaties en aan het areaal gerelateerde instandhoudingprocessen zijn en blijven eigendom van de Opdrachtgever. | US200 |
| B-US270 | De Opdrachtgever levert de areaalgegevens van wijzigingen, veroorzaakt buiten de Overeenkomst en zonder consequenties voor de scope van de Overeenkomst, minimaal één keer per half jaar: - kleine wijzigingen, bijvoorbeeld vervanging van een niet-RWS object; - wijzigingen in een areaal, grenzend aan het te onderhouden Areaal. | B-US210 |
| US280 | De areaalgegevens uit de in het kader van het Meerjarig Onderhoud en het Werk verrichte Werkzaamheden en de zo nodig daarvoor (her)ingerichte instandhoudingprocessen / beheerregimes / onderhoudsregimes worden, met inbegrip van alle rechten en plichten, eigendom van de Opdrachtgever. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens, die de Opdrachtnemer alleen gebruikt voor zijn eigen interne processen. | US200 US260 B-US270 |
| US290 | De Opdrachtnemer dient jaarlijks in de eerste helft van december, bij oplevering van het Werk en op verzoek van de Opdrachtgever de gegevens uit zijn OMS als genoemd onder CM010 aan de Opdrachtgever te verstrekken. | CM010 |

Analyseren en opstellen Toestandsrapportages

| US300 | De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het toestandsverloop en het verwachte verouderingsverloop van het Areaal en de door de Opdrachtgever aangedragen risico’s en geplande onderhoudsinterventies worden gemonitord en geanalyseerd. | US010 US100 VV100 |
| --- | --- | --- |
| US310 | De Opdrachtnemer dient de ontwikkeling van de aangedragen risico’s en de afwijkingen van de geplande onderhoudsinterventies als de staat van het Functioneren en Presteren van het Areaal te monitoren en analyseren. | US300 |
| B-US320 | De aangedragen risico’s en geplande onderhoudsinterventies (de RUPS programmeringsbasis) staan vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. | US310 |
| US330 | De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de ontwikkeling van aangedragen risico’s en onder-houdsinterventies met bijbehorende planning en beheersmaatregelen een toestandsrapportage op te stellen, zodanig dat de ontwikkeling en gevolgen hiervan voor aangedragen risico’s en onderhoudsin-terventies met bijbehorende planning en het Func-tioneren en Presteren van het Areaal op korte en lange termijn worden onderbouwd. | US300 |
| US340 | De Opdrachtnemer dient per Netwerkschakel een toestandsrapportage op te stellen en de Opdrachtgever te voorzien van: - Informatie ten behoeve van de van de geplande interventiemomenten (verificatie verwachte veroderingsverloop). - nformatie ten behoeve van planning van vast onderhoud (verificatie van het Functioneren en Presteren). - Direct waarneembare (aansprakelijkheids)risico’s. - Overzicht van Verbeter- en Investeringsvoorstellen. | US310 |
| US345t | De Opdrachtnemer dient in het kader van de zorgplicht van de beheerder en Opdrachtgever samenvattende informatie en gegevens te rapporteren over: - opgetreden calamiteiten, incidenten, storingen en gebreken die relevant zijn in het kader van aansprakelijkheidsrisico’s van zowel de Opdrachtgever als beheerder; - adviezen voor direct te nemen beheersmaatregelen in verband met deze aansprakelijkheid; - aanvullende geïnitieerde inspecties (indien van toepassing); - de eisen zoals vastgelegd in het veiligheidsbeheerplan. | US300 |
| B-US350 | Indien voor het geplande interventiemoment slechts een jaartal is aangegeven geldt dat het geplande interventiemoment geacht wordt plaats te hebben op 1 juli van het geplande jaar voor het geplande interventiemoment. | US320 |
| B-US360 | Indien voor het geplande interventiemoment een adviesplanjaar en een uiterst adviesplanjaar is aangegeven geldt het uiterst adviesplanjaar als het geplande interventiemoment. | US320 |
| US370 | De Opdrachtnemer dient een toestandsrapportage op te stellen conform bijlage A3.1 “Handreiking toestandsrapportages prestatiecontracten” bij de Vraagspecificatie en de bijlage A3.1 “Format toestandsrapportages prestatiecontracten” bij de Vraagspecificatie . | US310 |
| B-US375 | De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om na gunning een gewijzigd format van de door de Opdrachtnemer op te stellen toestandsrapportage te verstrekken aan de Opdrachtnemer. | US370 |
| US380 | De Opdrachtnemer dient de toestandsrapportages periodiek doch minimaal één keer per jaar vóór 15 december ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient de toestandsrapportages daarbij tevens in te voeren in het BMS. | US310 |

Beheer software

| US400 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot het beheer van software voor ICT en IA te verrichten, zodanig dat geborgd wordt dat het Functioneren en Presteren van het Areaal niet in gevaar komt ten gevolge van wijzigingen of fouten in de software. | US010 CM010 |
| --- | --- | --- |
| US410 | De Opdrachtnemer dient op alle software het versiebeheer uit te voeren en wijzigingen in software te beheersen. | US400 |
| US415t | De Opdrachtnemer dient software, die niet meer door de leverancier van de software wordt ondersteunt ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | US400 |
| US420 | De Opdrachtnemer dient conform het voor het beheerobject c.q. systeem geldende back-up proces, opgenomen in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, de voorgeschreven back-ups aan te maken. | US400 |
| US425 | De Opdrachtnemer dient het voor het beheerobject c.q. systeem geldende proces voor recovery jaarlijks te testen. | US420 |
| US430 | De Opdrachtnemer dient, voordat hij aanpassingen aanbrengt in de software: - een inventarisatie te maken van de processen waarop de betreffende software betrekking heeft; - een inventarisatie van risico’s te maken die de aanpassingen en het testen van die aanpassingen met zich meebrengen en de hiermee samenhangende beheersmaatregelen te bepalen; - een back-up te maken van de aan te passen software en de juistheid van deze back-up te verifiëren; - een document met daarin een fall-back scenario op te stellen voor het geval de software na aanpassing niet of niet geheel goed blijkt te werken; - de aanpassing functioneel te beschrijven en, indien er een functioneel ontwerp aanwezig is, deze in te voegen in de laatste versie van het functioneel ontwerp; - een testplan op te stellen dat bestaat uit een: - Factory Acceptance Test (FAT); - Site Acceptance Test (SAT); - integrated Site Acceptance Test (ISAT); - indien een testomgeving beschikbaar is, wijzigingen in de testomgeving te beproeven. | US410 UT300 UT310 |
| US435t | De Opdrachtnemer dient voor wijzigingen in bedienings- en besturingssoftware van tunnels: - te voldoen aan de eisen genoemd in US430; - te voldoen aan de eisen gesteld in “Werkwijzer aanpassing software in bestaande tunnels” in bijlage AG bij de vraagspecificatie; - een Transitieplan Bedienaars op te stellen dat voldoet aan de eisen in Bijlage AA bij de Vraagspecificatie en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever; - het proces te volgen zoals beschreven in de Vraagspecificatie proces, paragraaf 5.7.2 Investeringsvoorstellen. | US430 |
| US440 | Na het aanbrengen van aanpassingen in de software dient de Opdrachtnemer: - de goede werking van de software en het object te controleren conform het opgestelde testplan; - de nieuwe versie naast de oudere versie(s) op te slaan; - alle aanpassingen in de software te documenteren conform US1900; - bij het in bedrijf nemen van nieuwe bedienings- en besturingsoftware voor het RWS Tunnelsysteem het actuele versienummer van de besturingssoftware in te voeren in het BMS van de Opdrachtgever. | US410 |
| US450 | De Opdrachtnemer dient na een aanpassing de betreffende bedienings- en besturingssoftware inclusief bijbehorende documentatie in tweevoud aan de Opdrachtgever ter kennis te brengen op een daartoe geschikte gegevensdrager. | US410 |
| US460 | De Opdrachtnemer dient alle bedienings- en besturingssoftware van de Opdrachtgever te inventariseren dan wel de, in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, aangeleverde lijst van besturingssoftware te verifiëren, zo nodig op te halen op de verschillende objecten en op te slaan op een geschikt systeem. | US400 |

Centraal meldpunt

| US500 | De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te stellen, waar door of namens de Opdrachtgever meldingen kunnen worden gedaan over optredende calamiteiten, incidenten, storingen, gebreken, securityincidenten (zowel fysiek als digitaal) en verdere ondersteunende diensten. | US010 |
| --- | --- | --- |
| US505t | De Opdrachtnemer dient voor tunnels het centraal meldpunt in te richten overeenkomstig het veiligheidsbeheerplan (calamiteitenplan en instandhoudingsplan en specifieke procedures) welke als objectspecifieke eisen in bijlage A “Informatie Areaal” van de Vraagspecificatie onder paragraaf 3.3 zijn bijgevoegd. | US500 |
| B-US510 | Meldingen van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden: - elektronisch verzonden vanuit geautomatiseerde systemen van de Opdrachtgever, of - mondeling dan wel per e-mail door of namens de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gemeld. | US500 |
| US520 | De Opdrachtnemer dient 24 uur per dag en zeven dagen per week onder één telefoonnummer via het vaste telefoonnet direct bereikbaar te zijn voor het aannemen van meldingen. Daarnaast dient het centraal meldpunt bereikbaar te zijn via e-mail. | US500 |
| US530 | De beantwoording dient binnen vijf minuten te geschieden in de Nederlandse taal door een ter zake kundig persoon. Indien de melding van de Opdrachtgever een calamiteit betreft, dient deze persoon de coördinator opdrachtnemer te zijn als bedoeld in § 2.7 van bijlage C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel“ bij de Vraagspecificatie. | US520 |
| B-US540 | De Opdrachtgever brengt de personen die namens hem meldingen doen van calamiteiten, incidenten, storingen, gebreken (zoals wegverkeersleiders van verkeerscentrales, weginspecteurs, officieren van dienst, medewerkers van de verkeersposten en het nautisch centrum) en securityincidenten (zowel fysiek als digitaal) aan de Opdrachtnemer ter kennis. Deze personen hebben allen de status van calamiteitengemachtigde tenzij anders wordt vermeld. | US500 |

Signaleren en verhelpen van storingen en gebreken

| US600 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat adequaat en afdoende wordt gereageerd op storingen en gebreken in het Areaal en zodanig dat het Areaal zo spoedig mogelijk in veilige en goede staat van Functioneren en Presteren wordt gebracht. | US500 US010 |
| --- | --- | --- |
| US610 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot storingen en gebreken te verrichten, zodanig dat optredende storingen en gebreken door de Opdrachtnemer worden gesignaleerd, worden beheerst en hersteld, en indien mogelijk worden voorkomen. | US600 |
| US620 | De Opdrachtnemer dient de storingen en gebreken op te lossen c.q. te herstellen binnen de aangegeven tijden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen: - Urgente storingen en gebreken; - Niet-urgente storingen en gebreken. Daarbij gelden de volgende responstijden, oplostijden en hersteltijden: Urgentie-niveau; Responstijd; Oplostijd tot functioneel herstel; Hersteltijd tot definitief herstel. 1. Urgent; 0,75 uur; 2 uur; 5 dagen. 2. Niet-urgent; n.v.t.; 14 dagen; 20 dagen. | US600 |
| US625t | De Opdrachtnemer dient de storingen en gebreken in tunnels op te lossen c.q. te herstellen binnen de aangegeven tijden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen: - Urgente storingen en gebreken; - Niet-urgente storingen en gebreken. Daarbij gelden de volgende responstijden, oplostijden en hersteltijden: Urgentie-niveau; Faaldefinitie categorie; Responstijd; Oplostijd tot functioneel herstel; Hersteltijd tot definitief herstel. 1. Urgent; 1; 0,75 uur; 2 uur; 5 dagen. 2; 0,75 uur of aanvang n.o.t.k.; 24 uur; 5 dagen. 2. Niet-urgent; 3; n.v.t.; 7 dagen; Eerstvolgende onderhoudsbeurt. 4; n.v.t; Eerstvolgende onderhoudsbeurt. | US600 |
| US635t | De Opdrachtnemer dient ten aanzien van het herstellen van gefaalde systemen in tunnels uit te gaan van de herstelprioriteiten die gelden zonder inzet van compenserende of risicoreducerende maatregelen. | US625t |
| B-US630 | De responstijden, oplostijden en hersteltijden gelden vanaf het moment waarop een storing of gebrek door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer wordt gemeld of door een systeem of installatie wordt gemeld dan wel vanaf het moment waarop een storing of gebrek door de Opdrachtnemer wordt geconstateerd. | US620 US500 |
| B-US640 | Indien een storing of gebrek door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer wordt gemeld, wordt daarbij de urgentie van de storing of het gebrek aangegeven. Indien storingen of gebreken door het systeem of de installatie automatisch worden gemeld, wordt daarbij tevens de urgentie van de storing of het gebrek aangegeven. | US620 US500 |
| B-US645t | Indien een storing of gebrek in tunnels door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer wordt gemeld, wordt daarbij de urgentie van de storing of het gebrek aangegeven, inclusief de faaldefinitiecategorie. Indien storingen of gebreken door het systeem of de installatie automatisch worden gemeld, wordt daarbij tevens de urgentie van de storing of het gebrek aangegeven inclusief de faaldefinitiecategorie. | US625t US500 |
| US650 | De Opdrachtnemer dient zelf het urgentieniveau vast te stellen, indien een storing of gebrek door hem zelf wordt geconstateerd. In geval van storingen dient de Opdrachtnemer het urgentieniveau direct ter bevestiging aan de Opdrachtgever voor te leggen. De Opdrachtgever kan het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn keuze leidend is. | US620 |
| US652t | De Opdrachtnemer dient het urgentieniveau vast te stellen op basis van de faaldefinities opgenomen in Bijlage AG bij de Vraagspecificatie indien een storing of gebrek in het RWS Tunnelsysteem door de Opdrachtnemer wordt geconstateerd. In geval van storingen dient de Opdrachtnemer het urgentieniveau direct ter bevestiging aan de Opdrachtgever voor te leggen. De Opdrachtgever kan het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn keuze leidend is. | US625t |
| B-US655 | Indien tijdens de herstelperiode van de storing of het gebrek onacceptabele veiligheidsrisico’s of doorstromingsproblemen ontstaan, kan de Opdrachtgever het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn keuze leidend is. De Opdrachtnemer heeft bij een verhoging van het urgentieniveau geen recht op schadevergoeding of bijbetaling. Het verhogen van het urgentieniveau heeft per overeenkomst enkele malen per jaar plaatsgevonden. | US620 |
| US660 | De Opdrachtnemer dient in het geval van een urgente storing of gebrek na melding binnen de aangegeven responstijd te beginnen met het verhelpen van deze urgente storing of gebrek. | US620 US500 |
| US670 | De Opdrachtnemer dient in geval van storingen en gebreken aan tunnels, te werken conform de veiligheidseisen en andere eisen in § 5.2.2 en § 5.3.3 van de Vraagspecificatie Proces. | US600 |
| US680 | De Opdrachtnemer dient: - storingen en gebreken binnen de aangegeven oplostijden te verhelpen, zodanig dat het betreffende Areaal weer volledig functioneert en alle functies kan vervullen. De jaarlijkse gemiddelden van de oplostijden van storingen en gebreken mogen de hierboven genoemde oplostijden niet overschrijden. - storingen en gebreken binnen de aangegeven hersteltijden definitief te herstellen, zodanig dat het Functioneren en Presteren van het betreffende Areaal weer voldoet aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. De jaarlijkse gemiddelden van de hersteltijden van storingen en gebreken mogen de hierboven genoemde oplostijden en hersteltijden niet overschrijden. | US620 |
| US690 | De Opdrachtnemer dient in geval van een storing of gebrek, waarbij niet direct tot definitief herstel gekomen kan worden – vooruitlopend op de definitieve herstelmaatregel – een tijdelijke herstelmaatregel te nemen, zodanig dat het betreffende Areaal weer volledig functioneert en alle functies kan vervullen, nadat de Opdrachtnemer dit voornemen ter kennis heeft gebracht aan de Opdrachtgever. | US620 US680 |
| US695t | De Opdrachtnemer mag storingen in tunnels onderdrukken door middel van een ‘inhibit lijst’ na toestemming van de Opdrachtgever en de inhibit lijst direct te actaliseren in het BMS. | US690 |
| US700 | De Opdrachtnemer dient, indien een storing of gebrek niet binnen de oplostijd tot functioneel of definitief hersteld kan worden, dit met opgaaf van redenen direct ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij dient het moment aangegeven te worden waarop verwacht wordt dat de storing of het gebrek functioneel zal zijn hersteld. | US620 US680 |
| US710 | De Opdrachtnemer dient binnen één dag na het functioneel herstel van een urgente storing of gebrek een rapportage conform US810 te verstrekken aan de Opdrachtgever. | US700 |
| US720 | De Opdrachtnemer dient binnen één week na het definitieve herstel van een storing of gebrek een rapportage conform US810 te verstrekken aan de Opdrachtgever. Hierbij moeten de in het BMS gevraagde gegevens worden ingevuld conform § 3.2 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. Tevens dienen wijzigingen aan het Areaal als gevolg van het definitief herstel binnen één week te worden verwerkt in het BMS conform § 4 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. | US680 |
| B-US730 | Een storing of gebrek is opgeheven zodra het Functioneren en Presteren van alle functies van het betreffende Areaal volledig zijn hersteld, het betreffende Areaal in de staat is teruggebracht van voor de storing of het gebrek, het betreffende Areaal veilig is, en er voor het betreffende Areaal een definitief herstel is gerealiseerd waarmee terugkeer van het storingsgedrag wordt voorkomen. | US720 |
| B-US740 | Alle kosten samenhangend met het vaststellen van de oorzaak van een storing of gebrek worden geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom. | US600 |
| B-US750 | Alle kosten van de definitieve herstelmaatregel, waaronder begrepen de kosten van de tijdelijke herstelmaatregel als bedoeld in US690, worden per gebeurtenis van een storing of gebrek tot en met een bedrag van € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom, ongeacht de urgentie. | US600 |
| B-US760 | Indien de kosten van de definitieve herstelmaatregel, waaronder begrepen de kosten van de tijdelijke herstelmaatregel als bedoeld in US690, per gebeurtenis van een storing of gebrek meer bedragen dan € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) zijn de kosten boven € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten komen uitsluitend voor rekening van de Opdrachtgever indien uit de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verstrekte rapportages blijkt dat de storing of het gebrek niet te wijten is aan het nalaten van Onderhoudswerkzaamheden door de Opdrachtnemer. | US600 |
| B-US770 | Het bepaalde in UT330 tot en met UT360 is niet van toepassing ingeval vervanging noodzakelijk is in verband met het verhelpen van een storing. | B-US750 B-US760 |
| US780 | De Opdrachtnemer dient een eigen storingregistratiesysteem actueel te houden met ten minste de gegevens uit US810, zodat te allen tijde de status en voortgang van de afhandeling van elke storing en gebrek is na te gaan. | CM010 US600 |
| US790 | De Opdrachtnemer dient uit de storingen en gebreken trends te signaleren en permanent te bewaken. | US610 |
| US800 | De Opdrachtnemer dient de status en voortgang van de afhandeling van de storingen en gebreken bij te houden in het BMS van de Opdrachtgever, conform artikel 3.2 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie, zodat de Opdrachtgever altijd de actuele status en voortgang van de afhandeling van de storingen en gebreken inzichtelijk heeft. | US600 US790 |
| US805t | De Opdrachtnemer dient storingen,gebreken en schades in tunnels uiterlijk de eerstvolgende werkdag voor 09.00 uur op te nemen in het BMS van de Opdrachtgever. | US800 |
| US810 | De rapportage van storingen en gebreken dient per storing of gebrek ten minste de volgende informatie te bevatten: - beheerobject; - installatiedeel; - datum; - urgent of niet-urgent inclusief faaldefinitie; - type storing of gebrek; - omschrijving; - oorzaak inclusief analyse; - trendanalyse bij herhaald optreden storing of gebrek; - impact op het Functioneren en Presteren; - genomen herstelmaatregelen; - eventuele vervolgmaatregelen; - eventuele bijzonderheden. | US710 B-US730 |
| US815t | De Opdrachtnemer dient voor het RWS Tunnelsysteem bij herhaald optreden van storingen de analyse in eis US 810 uit te voeren middels een Root Cause Analyse zoals is gedefinieerd in de standaard IEC 62740:2015. | US810 |

Calamiteiten en incidenten in het Areaal

| US900 | De Opdrachtnemer dient Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot calamiteiten en incidenten te verrichten, zodanig dat adequaat en afdoende gereageerd wordt op calamiteiten en incidenten in het Areaal en zodanig dat het Areaal zo spoedig mogelijk in veilige en goede staat van Functioneren en Presteren wordt gebracht. |  | TM010 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-US905t | De Opdrachtgever heeft voor calamiteiten en incidenten bepaald dat de opdrachtnemer van het contract Integraal Vast Onderhoud Wegen als ‘calamiteitenopdrachtnemer voor beide contracten (prestatiecontract integraal vast onderhoud wegen en de Overeenkomst) optreedt. De opdrachtnemer van het prestatiecontract integraal vast onderhoud wegen voert de coördinatie gedurende de calamiteit of het incident. |  | US900 |
| US910 | De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden te verrichten voor het veiligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal voor gebruik op de locatie van de calamiteit en/of het incident. Werkzaamheden dienen, voor zover benoemd als ‘voorkomende werkzaamheden’ in bijlage C, tevens te worden uitgevoerd conform de eisen in bijlage C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecificatie. |  | US900 |
| B-US915t |  | De Opdrachtgever heeft de volgende werkverdeling op hoofdlijnen tussen de Opdrachtnemer en de opdrachtnemer van het prestatiecontract integraal vast onderhoud wegen bepaald: - Veiligstellen rijbaan (opdrachtnemer prestatiecontract integraal vast onderhoud wegen); - Veiligstellen loshangende installaties in de tunnel (de Opdrachtnemer); - Opruimen en vrijmaken rijbaan (opdrachtnemer prestatiecontract integraal vast onderhoud wegen); - Schadeherstel (de Opdrachtnemer). Deze indeling is verder uitgewerkt in bijlage C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” van de Vraagspecificatie. | US910 |
| US920 | De Opdrachtnemer dient zich na melding door de Opdrachtgever, dan wel op verzoek van de opdrachtnemer prestatiecontract integraal vast onderhoud wegen en binnen de, in bijlage R “Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten” bij de Vraagspecificatie, aangegeven responstijden te melden op de locatie van de calamiteit en/of het incident en aan te vangen met Onderhoudswerkzaamheden die het Areaal veiligstellen en beschikbaarstellen voor gebruik, tenzij een andere locatie wordt overeengekomen. De responstijd voor calamiteiten en incidenten bedraagt in alle overige gevallen: 45 minuten. |  | US910 US500 |
| US930 | De Opdrachtnemer dient voor het veiligstellen en beschikbaarstellen van het Areaal het door de Opdrachtgever afgeroepen, in bijlage C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecificatie aangegeven, en door de Opdrachtnemer in te zetten personeel en materieel en/of te leveren materiaal beschikbaar te stellen. De coördinator-opdrachtnemer adviseert de calamiteitengemachtigde van de Opdrachtgever gevraagd en ongevraagd over eventueel aanvullend benodigd materieel, materiaal en personeel. |  | US920 US500 |
| B-US940 | De Opdrachtgever verzendt voor elke opdracht, per calamiteit en/of incident, een opdrachtbevestiging per post, fax of e-mail aan de Opdrachtnemer, voor zover de Opdrachtnemer betrokken is. |  | US910 |
| US950 | De Opdrachtnemer dient per calamiteit en/of incident een rapportage op te stellen conform bijlage C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecificatie, en deze rapportage binnen 24 uur na het afhandelen van de calamiteit en/of het incident aan de Opdrachtgever ter kennis te brengen. Indien schade veroorzaakt door de calamiteit tijdens het veiligstellen en beschikbaar stellen niet volledig hersteld wordt, dient de Opdrachtnemer de rapportage te vergezellen van een aanbieding voor het definitief herstel van alle schade aan het Areaal die voortkomt uit de betreffende calamiteit en/of het incident zodanig dat met het definitief herstel wordt voldaan aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. |  | US900 |
| US960 | De Opdrachtnemer dient een volledig ingevulde en ondertekende opdrachtspecificatie in te zenden aan het adres als vermeld op de opdrachtbevestiging, nadat de calamiteit en/of het incident ten behoeve van veiligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal is afgehandeld en hetgeen is opgedragen aan de Opdrachtnemer is uitgevoerd. De opdrachtspecificatie dient te worden voorzien van eventuele bewijsstukken zoals stortbonnen, rekening verwerkingsinrichting, leveringsbonnen, de bewijzen van vervoer en acceptatie van de in de betreffende periode afgevoerde afvalstoffen e.d. De vorm van de specificatie wordt vastgesteld in overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. |  | US910 B-US940 |
| B-US970 | Voor verrekening komen in aanmerking het door de Opdrachtnemer ingezette personeel, materieel en de materialen tegen de prijzen per eenheid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten” bij de Vraagspecificatie. |  | US910 |
| US980 | De Opdrachtnemer dient voor het veiligstellen en beschikbaarstellen van het Areaal (wegen en (vaar)wateren): - de duur van inzet van personeel en materieel te verrekenen vanaf het moment van aanwezigheid op locatie van de calamiteit tot en met het moment van afronding van de Onderhoudswerkzaamheden (inclusief noodreparaties en tijdelijk schadeherstel). De bestede tijd wordt naar boven afgerond op halve uren; - gebruikte en/of verbruikte materialen tot een bedrag van € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) voor eigen rekening te nemen. Indien de Opdrachtnemer wordt opgedragen materialen boven een bedrag van € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) te gebruiken of verbruiken, worden de kosten boven de € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) verrekend tegen de prijzen per eenheid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten” bij de Vraagspecificatie of, indien in deze staat geen relevante prijzen per eenheid zijn opgenomen, tegen marktconforme prijzen per eenheid; - in afwijking van punt 2, bij scheepsaanvaringen en schaderijdingen gebruikte en/of verbruikte materialen niet voor eigen rekening te nemen indien de oorzaak is aangetoond door de Opdrachtnemer én niet te wijten is aan het doen of laten van de Opdrachtnemer. |  | B-US970 |
| B-US990 | Niet van toepassing |  | B-US970 |
| B-US1000 | Het is de intentie van de Opdrachtgever om na afronding van de Werkzaamheden ten behoeve van het veiligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal, eventueel benodigd definitief herstel van schades ten gevolge van calamiteiten en/of incidenten in het Areaal door de Opdrachtnemer te laten uitvoeren. |  | US900 |
| US1005t | De Opdrachtnemer dient de calamiteiten in tunnels op te lossen c.q. te herstellen binnen de aangegeven tijden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen: - Urgente calamiteiten; - Niet-urgente calamiteiten. Daarbij gelden de volgende oplostijden en hersteltijden: Urgentie-niveau; Faaldefinitie categorie; Oplostijd tot functioneel herstel; Hersteltijd tot definitief herstel. 1. Urgent; 1; 2 uur; 5 dagen. 2; 24 uur; 5 dagen. 2. Niet-urgent; 3; 7 dagen; Eerstvolgende onderhoudsbeurt. 4; Eerstvolgende onderhoudsbeurt. |  |
| B-US1010 | De Opdrachtgever kan niet garanderen dat alle voorkomende herstel van schades door de Opdrachtnemer mogen worden uitgevoerd: het proces van opdrachtverstrekking ten behoeve van definitief schadeherstel is afhankelijk van enerzijds Rijkswaterstaat en anderzijds de verzekeringsmaatschappij van de schadeveroorzaker. Rijkswaterstaat heeft geen invloed op die verzekeringsmaatschappij. |  | B-US1000 |
| B-US1020 | Indien de verzekeringsmaatschappij aangeeft dat het herstel van betreffende schade niet zonder meer aan de Opdrachtnemer mag worden opgedragen, zal de Opdrachtgever ook aan andere partijen een offerte vragen en eventueel opdragen. De Opdrachtnemer dient in alle gevallen een offerte uit te brengen. |  | B-US1010 |
| US1030 | De Opdrachtnemer dient, indien het herstel van een schade niet aan de Opdrachtnemer wordt opgedragen, na uitvoering van het herstel van deze schade door een derde, te toetsen of het herstel van deze schade conform de gestelde eisen is uitgevoerd en of het betreffende onderdeel door de Opdrachtnemer terug in onderhoud kan worden genomen. |  | US900 B-US1020 |
| US1040 | De Opdrachtnemer dient van alle door de Opdrachtnemer zelf dan wel door derden herstelde schades, de gegevens in het BMS te verwerken, conform bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. |  | US900 B-US1020 US1030 |
| B-US1050 | Definitief herstel van schade als gevolg van calamiteiten en incidenten staat gelijk aan een “benoemde Activiteit” zoals gedefinieerd in § 4.3.3 van de Vraagspecificatie Algemeen. Alle eisen met betrekking tot “benoemde Activiteiten” zijn ook van toepassing op de opdrachtverstrekking voor en uitvoering van definitief herstel van schade volgend op de Werkzaamheden ten behoeve van het veiligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal. |  | US900 UA400 |
| US1060 | De Opdrachtnemer dient schadeherstel aan wegen en infrastructuur en aan objecten in (vaar)wateren te verrichten volgens de in bijlage C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecificatie aangegeven herstelwerkzaamheden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. |  | US900 |
| US1070 | Indien het herstel van de schade wordt opgedragen aan de Opdrachtnemer, wordt het herstel volledig vergoed tegen het met de Opdrachtnemer overeengekomen bedrag. |  | B-US1050 B-FM400 |
| US1080 | De Opdrachtnemer dient voor elk opgedragen en uitgevoerd definitief schadeherstel een gespecificeerde pro forma factuur aan de Opdrachtgever ter kennis te brengen. |  | US1070 UA400 |
| B-US1090t | De Opdrachtgever registreert incidenten en evalueert (significante) voorvallen in Tunnels en heeft daar een proces voor ingericht volgens de leidraad evalueren van significante voorvallen in tunnels, opgenomen in bijlage AG “Informatie Areaal”. |  | US900 |
| US1091t | De Opdrachtnemer dient desgevraagd data uit technische systemen benodigd voor deze evaluatie te leveren. |  | US1090t |
| US1092t | De Opdrachtnemer dient desgevraagd documentatie en informatie te leveren over de daadwerkelijke onderhoudsstatus voorafgaand aan, tijdens en direct na het incident en (significante) voorval zodat de documentatie en informatie tijdig beschikbaar is. |  | US1090t |
| US1093t | Opdrachtnemer dient de termijnen in de leidraad evalueren van significante voorvallen in tunnels, opgenomen in bijlage AG “Informatie Areaal” aan te houden |  | US1090t |

Bewaken garanties

| US1100 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat de garantietermijnen en de garantieverplichtingen voortvloeiende uit door derden verstrekte garanties worden nageleefd en bewaakt. | US010 |
| --- | --- | --- |
| B-US1110 | Een overzicht van de huidige van toepassing zijnde garanties en de daarbij behorende garantietermijnen en garantieverplichtingen is opgenomen in bijlage A ”Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. | US1100 |
| US1120 | Opmerkingen betreffende van belang zijnde zaken ten aanzien van het beheer van de betreffende garantie dient de Opdrachtnemer op te nemen in het BMS en daarnaast in het exceloverzicht opgenomen in bijlage A “Informatie Areaal” bij de vraagspecificatie. | US1100 |
| US1130 | Indien de toestand van een bepaald (onderdeel van een) beheerobject het inroepen van de garantie vereist, dient de Opdrachtnemer tijdig passende onderhoudsmaatregelen te nemen dan wel dient hij de Opdrachtgever te adviseren over te ondernemen maatregelen. | US1100 |

Hydrografische Werkzaamheden

Niet van toepassing

Flora en fauna

Vervallen.

IJsbestrijding

Niet van toepassing

Gladheidbestrijding

| US1500 | De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat gladheid op objecten en locaties, zoals aangegeven in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, tijdens winterse omstandigheden wordt bestreden en gevaarlijke omstandigheden voor mens en goed worden voorkomen. | US010 |
| --- | --- | --- |
| US1510 | De Opdrachtnemer moet op basis van de weersomstandigheden bepalen of en wanneer hij gladheid moet bestrijden. | US1500 |

Kwalitatieve bodemgegevens

Niet van toepassing

Cybersecurity – algemeen

| US1700 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten, dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen. | US010 |
| --- | --- | --- |
| US1710 | Indien op een beheerobject de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie van toepassing is, zoals is aangegeven in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, dient de Opdrachtnemer voor dit beheerobject daarvan de maatregelen met betrekking tot Meerjarig Onderhoud uit de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS uit te voeren die behoren bij cybersecurity weerstandsniveau 1, tenzij er voor een beheerobject in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie een ander cybersecurity weerstandsniveau is aangegeven. | US1700 |
| US1720 | Indien de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie niet voorziet in maatregelen voor de invulling van de cybersecurity eisen, dient de Opdrachtnemer de NEN ISO/IEC 27002 (Code voor Informatiebeveiliging) en de IEC 62443 te volgen. | US1710 |
| US1730 | De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris te benoemen die verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot cybersecurity. | US1700 |
| US1740 | De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor cybersecurity te monitoren en te meten en waar nodig verbetermaatregelen te treffen. | US1700 KM040 |
| US1750 | Indien er sprake is van cybersecurity inbreuken of verhoogde dreiging, dient de Opdrachtnemer de richtlijn CS R03 Richtlijn voor handelwijze bij een hack, malwarebesmetting en verhoogde dreiging conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie te volgen. | US1700 |
| US1760 | De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van cybersecurity bewijsmateriaal. | US1700 |
| US1770 | De Opdrachtnemer dient securityincidenten (zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | US1700 US600 |

Cybersecurity – persoonsgegevens

| US1800 | De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (waaronder camerabeelden) rechtmatig te behandelen. | US010 US1700 |
| --- | --- | --- |
| US1810 | Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (waaronder camerabeelden) opslaat en/of verwerkt, dient de Opdrachtnemer een bewerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform het sjabloon “RWS bewerkersovereenkomst”, die na gunning, op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar wordt gesteld. | US1800 |
| US1820 | Indien de Opdrachtnemer beheer- en Onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan videocamera’s en/of systemen waarin camerabeelden zijn opgeslagen, dient de Opdrachtnemer de richtlijn CS R05 Richtlijn camera’s en omgang met camerabeelden van de verkeersregistratiesystemen conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity’ bij de Vraagspecificatie te volgen. | US1800 |

Cybersecurity – gegevensbeheer

| US1900 | De Opdrachtnemer dient Documenten voor ICT en IA ten behoeve van de bediening, het beheer, het onderhoud en de technische ondersteuning te onderhouden conform § 5.4.2 van de Vraagspecificatie Proces. | US010 US200 US440 US1700 |
| --- | --- | --- |
| US1910 | De Opdrachtnemer dient de Documenten met betrekking tot ICT en IA te beveiligen tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wijziging. | US1900 |
| US1920 | De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de Opdrachtgever en Documenten de door de Opdrachtgever aangegeven documentclassificatie en bijbehorende beveiligingsmaatregelen aan te houden conform richtlijn CS R01 Richtlijn voor omgaan met vertrouwelijke informatie en documenten conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie. | US1900 |
| US1930 | Indien logbestanden door ICT of IA worden aangemaakt, dient de Opdrachtnemer de logbestanden drie maanden na aanmaken van het logbestand beschikbaar te houden en op verzoek ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | US1900 |

Cybersecurity – toegangsbeheer

| US2000 | De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot objecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze verstrekt zijn, waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. | US010 US1700 |
| --- | --- | --- |
| US2010 | De Opdrachtnemer dient inzake bewustwording en training van (zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, maatregelen te treffen conform paragraaf 2.7 Maatregelen Bewustwording en Training van de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie. | US2000 |
| US2020 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: - ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen; - beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies; van: - kunstwerken; - bediengebouwen en -ruimten; - dynamische verkeersmanagementsystemen; - ICT- en IA-systemen; - kabels en leidingen; dan wel de Werkzaamheden: - binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde objecten; - aan ICT- en IA-systemen zelf; - aan kabels en leidingen; door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten, die een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken, die gerelateerd is aan de beoogde Werkzaamheden. In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan gedurende een periode van maximaal zes weken na aanvang van de betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende (zelfstandige) hulppersoon. | US2000 |
| US2030 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig dat de logische toegang tot ICT en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten uitsluitend wordt toegestaan aan personen die hiertoe zijn geautoriseerd. De Opdrachtnemer dient de toegangsautorisatie minimaal één keer per jaar te controleren en te actualiseren. | US2000 |
| US2040 | De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele registratie van: - de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en IA gerelateerde ruimten; - de door de Opdrachtnemer aan alle (zelfstandige) hulppersonen verstrekte accounts met bijbehorende autorisatie voor de logische toegang tot ICT en IA. Indien de Opdrachtgever of derden de fysieke of logische toegangsprocedure regelen, dient de Opdrachtnemer deze toegangsprocedure te volgen. | US2000 US2030 |
| US2050 | De Opdrachtnemer dient te handelen conform bijlage A “Wachtwoord Richtlijn” en bijlage B “Factsheet Wachtwoorden” van de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie. | US2000 |
| US2060 | Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote access) wenst, dient de Opdrachtnemer deze toegang te laten verlopen via de centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de Opdrachtgever. | US2000 US2030 |
| US2070 | Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote access) wenst, dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen conform de procedure beschreven in het “Aanvraagformulier Netwerktoegang voor Derden” die de Opdrachtgever na gunning op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. Voor de toegang tot beheerapplicaties voor areaalgegevens wordt verwezen naar paragraaf 2.1 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. | US2000 US2060 |
| US2080t | De Opdrachtnemer dient een inventarisatie van de installaties te maken die op afstand uitgelezen, geconfigureerd en bediend kunnen worden. De Opdrachtnemer dient de resultaten gedurende de transitieperiode bij aanvang overeenkomst ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | US2000 |

Cybersecurity – ICT en IA koppelingen

| US2100 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten, dat geen internet, draadloze voorzieningen (Wifi, GPRS/UMTS etc.) of inbelvoorzieningen worden gekoppeld aan de ICT en IA. | US010 US1700 |
| --- | --- | --- |
| US2110 | De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT en/of IA van de Opdrachtgever de richtlijn CS R02 Richtlijn voor het veilig koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT- en IA-systemen van RWS conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity’ bij de Vraagspecificatie aan te houden voor bescherming tegen malware. | US2100 |

Cybersecurity – in stand houden

| US2200 | De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van Wijzigingen aan ICT en/of IA een wijzigingsprocedure te hebben conform paragraaf 2.8 Maatregelen gecontroleerd wijzigen van de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie. | US010 US1700 |
| --- | --- | --- |
| US2210 | De Opdrachtnemer dient de bestaande continuïteitsplannen, opgenomen in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, te volgen, waarmee de continuïteit van ICT en IA wordt geborgd met maatregelen voor onder andere bescherming tegen de gevolgen van urgente storing en voor spoedig herstel daarna. | US2200 |
| US2220 | De Opdrachtnemer dient de getroffen continuïteitsvoorzieningen te testen en processen voor herstel minimaal een keer per jaar uit te voeren en de bijbehorende resultaten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | US2200 |
| US2230 | De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan de beproevingen van de bediening, besturing en veiligheidsfuncties, die door de Opdrachtgever één keer per jaar worden uitgevoerd. | US2200 |
| US2240 | De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen cybersecuritymaatregelen en dient de rapportage ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | US2200 US350 |
| US2250 | De Opdrachtnemer dient voor het patchen van de ICT- en IA-systemen binnen het reguliere beheer- en onderhoudsschema te handelen conform paragraaf 2.5 Maatregelen bescherming tegen malware, hardening en patching van de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity’ bij de Vraagspecificatie. | US2200 |
| US2260 | De Opdrachtnemer dient een procedure te hebben voor het, door middel van een risicoanalyse, kunnen beoordelen van een spoedpatch voor wat betreft de impact op de ICT en IA. | US2200 |
| US2270 | De Opdrachtnemer dient op basis van de beoordeling, zoals bedoeld in US2260, de Opdrachtgever per patch een implementatieadvies ter Acceptatie voor te leggen. Daarbij gelden de volgende doorlooptijden: - voor kritieke patches: maximaal 48 uur na melding door de Opdrachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag; - voor niet-kritieke patches: maximaal twee maanden na melding door de Opdrachtgever. | US2260 |
| US2280 | De Opdrachtnemer dient de patches, na Acceptatie door de Opdrachtgever van het implementatieadvies, conform het advies te implementeren. | US2260 |

Coördinatieverplichting

| US2290 | De Opdrachtnemer dient conform bijlage T “Coördinatie van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen” bij de Vraagspecificatie Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie te verrichten zodanig dat de werkzaamheden van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen worden afgestemd op het Werk en de Werkzaamheden die voortvloeien uit de Overeenkomst. | US010 |
| --- | --- | --- |

Duikwerkzaamheden

Functionele Inspecties en Testen (FIT)

| US2400t | De Opdrachtnemer dient per tunnel de Functionele Inspecties en Testen (FIT) uit te voeren conform: - bijlage AB “Generieke functionele inspecties en testen Rijkstunnels” bij de Vraagspecificatie; - De frequentie zoals opgenomen in het beheerregime | US010 |
| --- | --- | --- |
| B-US2410 | Niet van toepassing | US2400t |
| US2420t | - De Opdrachtnemer dient per tunnel: - een plan van aanpak, - een testplan - op te stellen en uiterlijk 20 werkdagen voor de uitvoering van een FIT ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | US2400t |
| US2430t | De Opdrachtnemer dient, na elke FIT, de objectspecifieke FIT-lijst(en) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever en een afspraak te maken om de objectspecifieke FIT-lijst(en) met de Opdrachtgever te bespreken. | US2420 |
| US2440t | De Opdrachtnemer dient de objectspecifieke FIT-lijst(en) binnen 2 weken in te voeren in het BMS. | US2430 |

Uitvoeren Activiteiten (UA)

| UA010 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot Activiteiten zoals aangegeven in bijlage G ”Overzicht ten behoeve van Activiteiten” bij de Vraagspecificatie te verrichten, zodanig dat aantoonbaar wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | TM010 VW010 VW400 UV010 |
| --- | --- | --- |
| UA020 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau kan worden gehandhaafd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | UA010 |
| UA030 | De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator constructieve veiligheid aan te stellen, die gedurende de ontwerpfase en de uitvoeringsfase van Activiteiten de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever. | IV010 PM120 |
| UA040 | De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de constructieve veiligheid. Ter informatie wordt verwezen naar het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011. | UA030 |
| UA050 | De Opdrachtnemer dient bij afronding van een Activiteit een conditiemeting uit te voeren van de objecten die zijn gewijzigd en waarvan een vorige conditiemeting aanwezig is, dan wel van de objecten die nieuw zijn gemaakt en waar van vergelijkbare objecten een conditiemeting aanwezig is. | UA010 |
| UA055 | De Opdrachtnemer dient bij afronding van een Activiteit met betrekking tot één of meerdere kunstwerken, waarbij deze is/zijn uitgebreid en/of aangepast, in afwijking met UA050, een gedeeltelijke instandhoudingsinspectie van de uitgebreide en/of aangepaste delen van ieder kunstwerk uit te voeren conform de eisen uit ‘Het Inspectiekader’, welke te vinden is op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx. De Opdrachtnemer dient de resultaten van de instandhoudingsinspecties te verwerken in de beheerapplicatie DISK conform bijlage B “Levering Areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. | UA010 UA050 |
| UA056 | De Opdrachtnemer dient de instandhoudingsinspectie door een inspecteur en de Werkzaamheden in de beheerapplicatie DISK door een instructeur te laten verrichten, die daartoe door Rijkswaterstaat zijn geautoriseerd en gecertificeerd. Om een medewerker van de Opdrachtnemer door middel van een online-cursus en een examen te laten autoriseren en certificeren, dient de Opdrachtnemer een aanvraag bij de Opdrachtgever te doen conform paragraaf B.2.1 van bijlage B “Levering Areaalgegevens” van de Vraagspecificatie. | UA055 |
| UA060 | De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden inzake de bediening van het Werk. | UA010 |
| UA070t | Wijzigingen in het Areaal die van invloed zijn op de bediening mogen slechts in bedrijf genomen worden nadat de opleidingen, trainingen en oefeningen zijn uitgevoerd. | UA010 |
| UA080t | De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen in het Areaal de oefen- en trainingssystemen aan te passen zodanig dat: - De configuratie van deze systemen overeenkomt met het Areaal; - De functionaliteit overeenkomt met het Areaal; - De ‘look and feel’ overeenkomt met het Areaal. | UA010 |
| UA090t | De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen in het Areaal het opleiden trainen en oefenprogramma, opgenomen in bijlage AG bij de Vraagspecificatie te evalueren en indien nodig te updaten en de noodzakelijke opleidingen, trainingen en oefeningen te verzorgen, overeenkosmtig de leidraad opleiden trainen en oefenen, voordat de wijziging in het Areaal in bedrijf wordt gesteld. | UA010 |

Voorgeschreven Activiteiten

| UA100 | De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te integreren in zijn overallplanning voor het Areaal. | UA010 |
| --- | --- | --- |

Optionele Activiteiten

| B-UA200 | De Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtnemer minimaal 6 maanden voor de start van een “optionele Activiteit” opdracht voor de betreffende “optionele Activiteit”. | UA010 |
| --- | --- | --- |
| UA210 | De Opdrachtnemer dient de opgedragen “optionele Activiteit” voor te bereiden na opdrachtverstrekking van de betreffende “optionele Activiteit”. | VW010 |
| UA220 | De Opdrachtnemer dient in overeenstemming met de Opdrachtgever de “optionele Activiteit” te integreren in zijn overallplanning. | UA210 |

Raamactiviteiten

Niet van toepassing

Benoemde Activiteiten

| UA400 | De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever een aanbieding te doen voor de voorbereiding en realisatie van het Werk dat deel uitmaakt van de “benoemde Activiteiten” zoals opgenomen in bijlage G “Overzicht ten behoeve van Activiteiten” bij de Vraagspecificatie. | UA010 |
| --- | --- | --- |
| B-UA410 | De Opdrachtgever stelt hiervoor al dan niet in samenspraak met de Opdrachtnemer een (objectspecifieke) activiteitenvraagspecificatie beschikbaar waarin de (aanvullende) eisen voor de betreffende Benoemde Activiteit zijn opgenomen. | UA400 |
| UA420 | De Opdrachtnemer dient een contractopname uit te voeren om het Werk en de Werkzaamheden te inventariseren en zich te vergewissen van de uitvoeringsrisico’s behorende bij de betreffende “benoemde Activiteit” ten behoeve van de aanbieding. | UA400 |
| UA430 | De Opdrachtnemer dient een marktconforme all-inclusive fixed-price aanbieding op te stellen voor de betreffende “benoemde Activiteit”. | UA400 |
| UA440 | De Opdrachtgever zal per “benoemde Activiteit” nader specificeren hoe de aanbieding dient te worden samengesteld. De aanbieding dient minimaal te bevatten: - een analyse van het Werk en de Werkzaamheden die deel uitmaken van de betreffende “benoemde Activiteit”; - de activiteitenvraagspecificatie behorende bij de “benoemde Activiteit”; - een uitvoeringsplanning; - raakvlakken en impactanalyse op het Werk en de Werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst; - een specificatie van kosten waarin de kosten zijn onderscheiden voor: - het Werk (= de Activiteit); - de Werkzaamheden; - de risico’s; - de uitvoering. | UA430 |
| UA450 | Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van een aanbieding voor een “benoemde Activiteit” worden geacht te zijn begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). | UA400 |
| UA460 | De Opdrachtnemer dient de aanbieding minimaal 2 maanden gestand te doen. | UA400 |
| B-UA470 | Indien de Opdrachtgever overgaat tot opdrachtverstrekking voor de betreffende “benoemde Activiteit”, wordt deze “benoemde Activiteit” onderdeel van de Overeenkomst en gelden, aanvullend op de aanbieding, alle uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | PM010 |
| B-UA480 | Bij een “benoemde Activiteit” kan aangegeven zijn dat de Opdrachtgever het verzoek tot het doen van een aanbieding voor de voorbereiding en realisatie van het Werk doet bij de Opdrachtnemer en tegelijkertijd bij twee andere opdrachtnemers van prestatiecontracten tunnels. In dat geval dient in deze paragraaf voor “Opdrachtnemer” gelezen te worden “opdrachtnemers”. Indien de opdracht van het Werk wordt verleend aan een andere opdrachtnemer dan is het bepaalde in OW100, 2e alinea, van toepassing. | UA010 |

Overige Werkzaamheden

| OW100 | De Opdrachtgever is gerechtigd om voor werkzaamheden die verband houden met het in stand houden, monitoren en informeren over de toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden, maar die niet behoren tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer ingevolge de Overeenkomst, een aanbieding te vragen bij de Opdrachtnemer en, gelijktijdig, bij twee andere opdrachtnemers van prestatiecontracten tunnels. Indien de betreffende werkzaamheden worden opgedragen aan een andere opdrachtnemer, dan geldt deze als nevenopdrachtnemer in de zin van paragraaf 8 van de UAV-GC 2005. De Opdrachtnemer dient alsdan, voor zover van toepassing, de werkzaamheden van de nevenopdrachtnemer te coördineren. De Opdrachtnemer wordt, in afwijking van het bepaalde in lid 8-1 van die paragraaf, afzonderlijk geïnformeerd over de tijdstippen van uitvoering. | UA010 |
| --- | --- | --- |

Verifiëren en valideren (VV)

| VV100 | De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Meerjarig Onderhoud en het Werk en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Meerjarig Onderhoud en het Werk. | TM010 |
| --- | --- | --- |
| B-VV110 | Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie- en validatiemethode. | VV100 |
| VV120 | De Opdrachtnemer dient, gelijktijdig met het analyseren, per eis een geldige V&V-methode te beschrijven en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | VV100 |
| VV130 | De V&V-methoden dienen: - te bestaan uit een bewijsvoeringmethode, objectief vast te stellen beoordelingscriteria, een beoordelaar en eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie en validatie; - betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen, het beoogd gebruik en (onderdelen van) het Meerjarig Onderhoud en het Werk; - te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie en validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd. | VV120 |
| VV140 | De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te houden. | VV100 |
| VV150 | Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en validaties te bevatten waarvan de volgende zaken zijn vastgelegd: - de betreffende objecten; - de betreffende eisen; - een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten aanzien van de geplande methode; - de bewijsvoeringsmethode; - de beoordelingscriteria; - de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie; - de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en functie); - het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde); - de beoordelaar (naam en functie); - het resultaat van de beoordeling. | VV140 |
| VV160 | De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de eisen is voldaan. | VV100 |
| VV170 | De Opdrachtnemer dient het verzamelde bewijs te gebruiken bij het opstellen van de vereiste rapportages aangaande het verloop van het Functioneren en Presteren en het verloop van de toestand. | VV160 US300 |

Verbetervoorstellen en Investeringsvoorstellen (VI)

| B-VI010 | De Opdrachtnemer kan op eigen initiatief, op grond van opgedane ervaring tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden of door hem elders opgedane vergelijkbare ervaringen, Verbeter- en Investeringsvoorstellen met betrekking tot het door hem op grond van de Overeenkomst in stand te houden Areaal aan de Opdrachtgever voorleggen. | TM010 |
| --- | --- | --- |
| B-VI020 | De Opdrachtgever kan aan de Opdrachtnemer vragen om een Verbeter- of Investeringsvoorstel te doen voor een door de Opdrachtgever gewenste aanpassing van het Areaal, de functionaliteit in het Areaal en/of het beheerregime. | TM010 |
| B-VI030 | Verbeter- en Investeringsvoorstellen kunnen betrekking hebben op het Werk en Meerjarig Onderhoud dan wel Werkzaamheden waarin door middel van Activiteiten dan wel door veranderingen in Taken of Services kwalitatieve verbeteringen en/of bedrijfseconomische dan wel efficiencyvoordelen behaald kunnen worden. | B-VI010 B-VI020 |
| B-VI040 | Een uitgangspunt bij de uitwerking door de Opdrachtnemer van Verbeter- en Investeringsvoorstellen is de doelstelling van de Opdrachtgever om minimaal 20% besparing op het jaarlijkse energieverbruik van het Areaal inclusief objecten te realiseren. De in dit kader voor te stellen (vervangings)investeringen hebben een maximale terugverdientijd van 10 jaar, waarbij gerekend wordt met € 0,138 per KWH. | B-VI010 B-VI020 |
| B-VI050 | De kosten voor het opstellen van Verbeter- en Investeringsvoorstellen worden geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom. | B-VI010 B-VI020 |

Verbetervoorstellen

| VI100 | De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het toegepaste beheerregime van Werkzaamheden en waarvoor de Opdrachtgever in de looptijd van de Overeenkomst geen verrekening verschuldigd is, voor te leggen in een Verbetervoorstel aan de Opdrachtgever voordat deze verbeteringen worden uitgevoerd. | B-VI010 |
| --- | --- | --- |
| VI110 | Verbetervoorstellen met betrekking tot verbeteringen in het onderhoudsregime van groenvoorzieningen, van technische installaties en van civiele constructies, die van invloed zijn op de primaire beschikbaarheid van tunnels, behoeven de Acceptatie van de Opdrachtgever. | VI100 UT910 UT920 UT930 |
| B-VI120 | Aan de Acceptatie van Verbetervoorstellen liggen de volgende voorwaarden ten grondslag: - het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden vallen onder de scope van de Overeenkomst; - de Werkzaamheden dragen aantoonbaar bij aan de kwalitatieve verbeteringen van het Areaal of leveren een financiële besparing en een vermindering van de Life Cycle Cost op voor de Opdrachtgever binnen de looptijd van de Overeenkomst; - de realisatie vindt plaats binnen de looptijd van de Overeenkomst. | VI100 |
| VI130 | Het format en de inhoud van een Verbetervoorstel wordt in overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld doch dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten: - de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever voor het desbetreffende beheerobject of onderdeel daarvan; - het oorspronkelijke beheerregime; - de voorgestelde wijziging in het beheerregime; - een uitleg waarmee wordt aangetoond of, indien aantonen niet mogelijk is, aannemelijk wordt gemaakt dat de wijziging in het beheerregime leidt tot de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever; - de risico’s en de kansen die de wijziging in het beheerregime met zich meebrengt; - een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een berekening met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en Onderhoud Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde business case template volgens Rijkswaterstaatnorm. | VI100 |
| VI140 | Indien de Opdrachtgever een Verbetervoorstel accepteert, dient de Opdrachtnemer de wijzigingen in het beheerregime binnen vier weken na Acceptatie te verwerken in de desbetreffende documenten. | VI100 |
| B-VI150 | Indien een Verbetervoorstel ertoe leidt dat de Opdrachtnemer met minder Werkzaamheden en/of met minder materialen voldoet aan de desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn de financiële voordelen voor hem. | VI100 |
| B-VI160 | Indien blijkt dat vanwege een door de Opdrachtnemer ingediend en door de Opdrachtgever geaccepteerd Verbetervoorstel niet wordt voldaan aan desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn alle kosten om vervolgens toch aan de desbetreffende eisen te voldoen voor rekening van de Opdrachtnemer. | VI100 |

Investeringsvoorstellen

| VI200 | De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het Areaal, de functionaliteit in het Areaal en toegepaste beheerregimes ten aanzien van te gebruiken onderdelen, materialen, uitvoeringswijzen en/of de uitvoeringsfrequentie van Werkzaamheden en waarvoor de Opdrachtnemer in de looptijd van de Overeenkomst een verrekening verlangt, ter Acceptatie voor te leggen in een Investeringsvoorstel aan de Opdrachtgever. | B-VI010 |
| --- | --- | --- |
| B-VI210 | Aan de Acceptatie van Investeringsvoorstellen liggen de volgende voorwaarden ten grondslag: - het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden vallen onder de scope van de Overeenkomst; - de Opdrachtgever heeft voldoende budget voor het opdragen van de Werkzaamheden; - de Werkzaamheden dragen aantoonbaar bij aan kwalitatieve verbeteringen van het Areaal of leveren een financiële besparing en een vermindering van de Life Cycle kosten op voor de Opdrachtgever buiten de looptijd van de Overeenkomst; - de uitvoering vindt plaats binnen de looptijd van de Overeenkomst; - een naar het oordeel van de Opdrachtgever passende Aanbieding. | VI200 |
| VI220 | Voor het uitvoeren van Investeringsvoorstellen wordt, in overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, jaarlijks in het eerste kwartaal een voor de komende periode beschikbaar budget voor het uitvoeren van Investeringsvoorstellen vastgesteld. | VI200 |
| VI230 | Het format en de inhoud van een Investeringsvoorstel wordt in overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld doch dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten: - beschrijving van de voorgestelde wijziging van het Areaal, de Werkzaamheden en het beheerregime; - de bijdrage aan de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever voor het desbetreffende object of onderdeel daarvan; - onderbouwing van (de aard van) de verbetering van het Areaal, de Werkzaamheden en/of het beheerregime en de te behalen voordelen voor de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer; - een uitleg waarmee aangetoond wordt of, indien aantonen niet mogelijk is, aannemelijk gemaakt wordt dat het investeringsvoorstel leidt tot de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever en hoe dit aangetoond zal worden; - de risico’s en de kansen die de wijziging in het Areaal, de Werkzaamheden en/of het beheerregime met zich meebrengen; - een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een berekening met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en Onderhoud Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde business case template volgens Rijkswaterstaatnorm; - aanvullend (deel)projectkwaliteitsplan uitvoering; - beheerregime en aanvullende instandhoudingseisen; - validatie en verificatiecriteria; - een gespecificeerde prijsaanbieding. | VI200 |
| VI235t | De Opdrachtnemer dient in een Investeringsvoorstel twee varianten uit te werken waarvan 1 variant optimaal invulling geeft aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Opdrachtgever. | VI230 |
| VI240 | Een geaccepteerd Investeringsvoorstel wordt betiteld als investeringsmaatregel en staat gelijk aan een “benoemde Activiteit” als gedefinieerd in § 4.3.3 van de Vraagspecificatie Algemeen. De Werkzaamheden in het Investeringsvoorstel worden aan de Opdrachtnemer opgedragen, indien deze passen binnen het beschikbare budget van de Opdrachtgever. | VI200 |
| VI250 | Indien de Opdrachtgever het Investeringsvoorstel laat opstellen door de Opdrachtnemer, behoudt de Opdrachtgever, in het geval van een naar zijn mening niet passende aanbieding van de Opdrachtnemer, zich het recht voor de uitvoering van de investeringsmaatregel op te dragen aan een derde. | VI200 |
| VI260 | Indien de Opdrachtnemer het initiatief neemt tot het opstellen van een Investeringsvoorstel, behoudt de Opdrachtgever, in het geval van een naar zijn mening niet passende aanbieding van de Opdrachtnemer, zich het recht voor de uitvoering van de investeringsmaatregel niet op te dragen. In dat geval zal de Opdrachtgever de uitvoering van de investeringsmaatregel ook niet aan een derde opdragen. | VI200 |
| VI270 | Na oplevering van de Werkzaamheden volgens het Investeringsvoorstel moet de nieuwe situatie onderhouden worden conform de eisen van de Overeenkomst dan wel de hogere eisen in het Investeringsvoorstel. Indien instandhoudingeisen voor de investeringsmaatregel(en) niet zijn opgenomen in de Overeenkomst dient de Opdrachtnemer in zijn Investeringsvoorstel tevens aan te geven welk onderhoudsregime hij voorziet voor de resterende onderhoudsduur binnen de looptijd van de Overeenkomst. Ingeval van Acceptatie van het Investeringsvoorstel worden deze instandhoudingseisen een aanvulling op de Overeenkomst. | VI200 |
| VI280 | Indien een Investeringsvoorstel bedrijfseconomisch een meerjarig financieel voordeel oplevert, wordt, voorafgaand aan de opdrachtverstrekking, gezamenlijk bepaald in welke verhouding het voordeel toekomt aan respectievelijk de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. | VI200 |

Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP)

| OP010 | De Opdrachtnemer dient voor de oplevering van het Werk en het Meerjarig Onderhoud Werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk en Meerjarig Onderhoud juist en volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het Areaal. | TM010 |
| --- | --- | --- |
| OP020t | De Opdrachtnemer dient binnen 7 dagen na Acceptatie van ieder Afleverdossier en het Opleverdossier het papieren dossier op locatie te actualiseren. |  |

Opstellen afleverdossier

| OP100 | De Opdrachtnemer dient uiterlijk 3 maanden na afronding van een Activiteit of voorstel met als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk of Meerjarig Onderhoud een afleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | OP010 B-FM410 B-FM510 B-FM520 |
| --- | --- | --- |
| OP110 | De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met betrekking tot het betreffende onderdeel van het Meerjarig Onderhoud of het Werk aan VV160 is voldaan. | OP100 |
| OP120 | Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie en ten minste de gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten: | OP100 |

| Gegevens (conform de lijst genoemd in § B.4.1 van bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie of elders in de Vraagspecificatie gespecificeerde gegevens) | Aantal Papieren exemplaren | Digitaal | EOD-RWS |
| --- | --- | --- | --- |
| Afvalstoffenadministratie | 0 | X | X |
| As-built resultaten in het format “Overzicht van Raamactiviteiten” per opgedragen uitvoeringspakket | 0 | X | X |
| (Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van permanente objecten en in de grond achtergebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste materialen | 1 | X | X |
| (Integraal) Beheer & Onderhoudsplan van het Areaal en van specifieke onderdelen daarvan | 1 | X | X |
| Digitale Topografische Bestanden (DTB) (bewijs van levering) | Geen | X | X |
| Beheertypentekeningen en/of beheerbestanden | 0 | X | X |
| Doorrijprofielbestanden | 0 | X | X |
| Garantieverklaringen als bedoeld in § 4 lid 12 UAV-GC 2005 | 0 | X | X |
| (Integrale) handleidingen | 1 | X | X |
| Inspectierapporten | 1 | X | X |
| Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden | 0 | X | X |
| Hydrografische Werkzaamheden | 0 | X | X |
| Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief rapportage | 0 | X | X |
| Objectinfo bladen en/of informatieoverzichten | 0 | X | X |
| Rapportage waterbodem- en baggerspecieonderzoek | 0 | X | X |
| <Ultimo RWS/ EAM / SAP-PM> | geen | X | X |
| (Integraal) veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het V&G-dossier conform artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit. | 0 | X | X |
| NWB/Weggeg (bewijs van levering) | Geen | X | X |
| ENC (bewijs van levering) | Geen | X | X |
| V&V-dossier | 0 | X | X |

Tabel Inhoud afleverdossier

Opstellen opleverdossier

| OP200 | De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | OP010 |
| --- | --- | --- |
| OP210 | De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met betrekking tot het Meerjarig Onderhoud en het Werk aan VV160 is voldaan. | OP200 |
| OP220 | Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage B “Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie, gestructureerd en gerelateerd te zijn aan de decompositie en ten minste te bevatten: - een opsomming van alle verstrekte afleverdossiers; - een opsomming van alle verstrekte rapportages; - een bewijs dat het BMS is bijgewerkt dan wel de laatste wijzigingen hiervoor zijn aangeleverd; - de areaalgegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud opleverdossier”; - de afspraken die volgen uit de “transitieperiode bij einde Overeenkomst”; - een eindrapportage MKI-waarde conform eis eis DU060. | OP200 VW200 SM300 |
| OP230 | De Opdrachtnemer dient uiterlijk 3 maanden na aangeven van de Opdrachtgever een concept opleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | OP220 |
| B-OP240 | De NEN 2767 conditiemeting ten behoeve van het concept opleverdossier dient uitgevoerd en geactualiseerd te worden nadat de Opdrachtgever om het concept opleverdossier heeft verzocht. De NEN 2767 conditiemeting dient te worden geleverd als een rapportage per beheerobject, waarbij gebreken en foto’s direct aan elkaar gekoppeld zijn en eventueel zijn aangevuld met metingen en analyses. De rapportage betreft alleen de gewijzigde conditie ten opzichte van de conditie bij aanvang van de Overeenkomst, dan wel de gewijzigde conditie door upgradewerkzaamheden of Areaalwijzigingen. | OP220 |
| OP250 | De Opdrachtnemer dient in het concept opleverdossier, naast de genoemde punten 1 tot en met 4 in OP220, aan te geven hoe de Opdrachtnemer het Areaal zal achterlaten en overdragen aan de volgende onderneming in de “transitieperiode bij einde Overeenkomst”. | OP230 SM300 |
| OP260 | De Opdrachtnemer blijft na het ter kennis brengen van het concept opleverdossier aan de Opdrachtgever tot het einde van de Meerjarig Onderhoudsperiode verantwoordelijk voor het actualiseren van de areaalgegevens en B&O Management Gegevens. | US200 OP230 |
| OP270 | De Opdrachtnemer dient aan het einde van de “transitieperiode bij einde Overeenkomst” het definitieve opleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | US200 OP230 |

| Gegevens (conform de gegevenslijsten genoemd in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie of elders in de Vraagspecificatie gespecificeerde gegevens) | Aantal Papieren exemplaren | Digitaal | EOD-RWS |
| --- | --- | --- | --- |
| NEN 2767 conditiemeting | 0 | X | X |
| Overzichten afgevoerd materiaal | 0 | X | X |
| Overzicht kritieke generieke reserveonderdelen en wisseldelen | 0 | X | X |
| Overzicht materieel | 0 | X | X |
| Overzicht onderhoudshistorie | 0 | X | X |
| Overzicht storingen en gebreken | 0 | X | X |
| Overzicht toestandsverloop | 0 | X | X |
| Overzichten verbruiksmaterialen | 0 | X | X |

Tabel Inhoud opleverdossier

| OP290t | De Opdrachtnemer dient aan het einde van de “transitieperiode bij einde Overeenkomst” een eindrapportage BPKV m.b.t. de kwaliteitscriteria 1a Procesbeheersing en 2 Publieksgerichtheid ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | OP200 |
| --- | --- | --- |
| OP295t | Voor de eindrapportage gelden de volgende eisen: 1. beschrijving van alle bij de Aanbieding aangeboden EMVI-BPKV beloften; 2. het expliciet en objectief aantoonbaar maken dat de bij de Aanbieding aangeboden EMVI-BPKV-beloften zijn gerealiseerd. | OP290t |

Digitaal overdragen gegevens

| OP300 | De Opdrachtnemer dient bij Activiteiten de digitaal aan te leveren areaalgegevens, in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in betreffende eis, op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elektronische Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabellen conform OP120 en OP270 op een geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld DVD, FTP-server). De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter beschikking: - basis-EOD inclusief indexen; - EOD verkenner; - gebruikershandleiding EOD verkenner; - instructie toepassing EOD verkenner. Indien de indexen in het basis-EOD niet toereikend zijn, kan de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur aanpassen. Nadere informatie over het EOD is te downloaden vanaf de internetsite www.rws.nl/datacontracteisen tabblad Areaalgegevens. | OP010 |
| --- | --- | --- |

Omgaan met de gegevens ondergrond (GO)

Basisregistratie ondergrond

| GO010 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). | TM010 |
| --- | --- | --- |
| GO020 | De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. | GO010 |
| GO030 | Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure. | GO020 |
| GO040 | Indien de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het Werk ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO. | GO010 |
| GO050 | De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens, binnen 20 werkdagen na datum van inwinning, te leveren aan de LV BRO. | GO040 |
| GO060 | De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de metadata mee te geven conform bijlage W “Invulinstructie format LV BRO” bij de Vraagspecificatie. | GO050 |
| GO070 | Vervallen. |  |
| GO080 | Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. | GO010 |

Dinodata

| GO100 | Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dient de Opdrachtnemer deze in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse Ondergrond") conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl . In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. | GO050 OP010 |
| --- | --- | --- |
| GO110 | De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | GO100 |

Inspectie waterkeringen in het kader van de Zorgplicht Waterveiligheid (IW)

Zorgplicht Waterveiligheid

| IW010 |  | TM010 |
| --- | --- | --- |

Niet van toepassing

Inkoopmanagement (IM)

| IM010 | De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. | PM010 |
| --- | --- | --- |

Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

| BI010 | Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door zelfstandige hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten en de waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden groter is dan of gelijk is aan €130.000,= (exclusief omzetbelasting), moet de inschakeling van de zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd. De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig aan de Opdrachtgever en verstrekt daarbij aan de Opdrachtgever een, door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier als bijlage S bij de Vraagspecificatieis gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de omstandigheden genoemd in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: - de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet wordt geaccepteerd, en; - de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. | IM010 |
| --- | --- | --- |

Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig Configuratie Beheer (CB) Sostelsysteem

| CB010 | De Opdrachtnemer dient voor het onderhouden van en doorvoeren van wijzigingen aan het Verkeerskundig Configuratie Beheer in het perceel WNN een nadere opdracht te verstrekken aan VeCoBe, volgens de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de Overeenkomst. | IM010 |
| --- | --- | --- |
| B-CBO20 | De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn inbegrepen in de opdrachtsom. | CB010 |

Inschakelen zelfstandige hulppersoon WiM (WM)

|  | Niet van toepassing |  |
| --- | --- | --- |

Inschakelen zelfstandige hulppersoon gladheidmeldsystemen (GM)

Niet van toepassing

Inschakelen zelfstandige hulppersoon Sostelsysteem

| SO010 | De Opdrachtnemer dient een (deel)opdracht te verstrekken aan HIG Traffic Systems bv, te Bodegraven voor het onderhouden van het SOS telsysteem in de tunnel de Noord en op de Brug over de Noord, in het perceel WNZ en in de Wijkertunnel, in het perceel WNN volgens de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de Overeenkomst. | IM010 |
| --- | --- | --- |
| SO020 | De Opdrachtnemer dient voor de kalibratiewerkzaamheden aan het Tel-systeem van het SOS telsysteem in de tunnel onder de Noord en op de Brug over de Noord, in het perceel WNZ en in de Wijkertunnel, in het perceel WNN opdracht te verstrekken aan het Nederlands Meetinstituut (NMi), te Delft volgens de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de Overeenkomst. | SO010 |
| B-SO030 | De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn inbegrepen in de opdrachtsom. | SO010 SO020 |
| SO040 | Na afloop van de overeenkomst met ING dient het telsysteem te worden verwijderd. | SO010 |
| B-SO050 | De kosten voor het ontmantelen en verwijderen van het telsysteem zijn inbegrepen in de opdrachtsom. | SO040 |

Inschakelen zelfstandige hulppersoon besturingsinstallatie

| BI010 | De Opdrachtnemer dient voor het Meerjarig Onderhoud en het doorvoeren van wijzigingen aan de bedienings en besturingsinstallatie van de Vlaketunnel, Dampoort aquaduct in het perceel ZD en de Leidscherijntunnel in perceel WNN/MN, Drechttunnel specifiek de Hoogtedetectie en Ventilatie, Beneluxtunnel, specifiek het Netwerk beide in het perceel WNZ een nadere opdracht te verstrekken aan Siemens Nederland N.V.te Den Haag volgens de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de Overeenkomst. | IM010 |
| --- | --- | --- |
| BI020 | De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn inbegrepen in de opdrachtsom. | BI010 |

Inschakelen zelfstandige hulppersoon SOS/SDS installatie

| SD010 | De Opdrachtnemer dient voor het onderhouden van en doorvoeren van wijzigingen aan de SOS/SDS installatie van de Beneluxtunnel in het perceel WNZ en de Leidscherijntunnel in perceel WNN/MN een nadere opdracht te verstrekken aan Siemens Nederland N.V.te Den Haag volgens de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de Overeenkomst. | IM010 |
| --- | --- | --- |
| SD020 | De Opdrachtnemer dient voor het onderhouden van en doorvoeren van wijzigingen aan een deel van de SOS/SDS installatie van de Schipholtunnel in perceel WNN/MN een nadere opdracht te verstrekken aan Dynniq Nederland B.V.te Amersfoort volgens de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de Overeenkomst. | IM010 |
| SD030 | De Opdrachtnemer dient voor het onderhouden van en doorvoeren van wijzigingen aan de SOS/SDS installatie in de tunnel onder de Noord en op de Brug over de Noord, in het perceel WNZ en in de Wijkertunnel in perceel WNN/MN een nadere opdracht te verstrekken aan HIG Traffic services te Bodegraven volgens de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de Overeenkomst. | IM010 |
| B-SD040 | De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn inbegrepen in de opdrachtsom. | SD010 SD020 SD030 |

Inschakelen zelfstandige hulppersoon VideoServer installatie

| VS010 | De Opdrachtnemer dient voor het onderhouden van en doorvoeren van wijzigingen aan de Mobimaestro server en Videoserver op de Drechttunnel, Beneluxtunnel, Tunnel de Noord, Sytwende, en 2e Heinenoordtunnel in het perceel WNZ en de Schipholtunnel, Wijkertunnel en Zeeburgertunnel in het perceel WNN een nadere opdracht te verstrekken aan Technolution B.V. te Gouda volgens de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de Overeenkomst. | IM010 |
| --- | --- | --- |
| VS020 | De Opdrachtnemer dient voor het onderhouden van en doorvoeren van wijzigingen aan de Videoserver op de Leidscherijntunnel in het perceel WNN/MN een nadere opdracht te verstrekken aan Kroneman Industriële Automatisering BV, te Dedemsvaart volgens de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de Overeenkomst. | IM010 |
| B-VS030 | De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn inbegrepen in de opdrachtsom. | VS010 VS020 |

Inschakelen zelfstandige hulppersoon Omroep installatie

| OI010 | De Opdrachtnemer dient voor het onderhouden van en doorvoeren van wijzigingen aan de Omroepinstallatie in het perceel WNZ een nadere opdracht te verstrekken aan TYCO B.V. te Bilthoven volgens de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de Overeenkomst. | IM010 |
| --- | --- | --- |
| OI020 | De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn inbegrepen in de opdrachtsom. | OI010 |

Afkortingen

In de Vraagspecificatie Proces worden, naast de afkortingen in de Vraagspecificatie Algemeen, onderstaande afkortingen gebruikt.

| Afkorting | Betekenis |
| --- | --- |
| BIBOB | bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur |
| BRL-OCE | beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven |
| CEMT-klassering | Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering |
| DINO | data en informatie Nederlandse ondergrond |
| DRIP | dynamisch route informatie paneel |
| DTB | digitale topografische bestanden |
| DVM | dynamisch verkeersmanagement |
| EOD | elektronisch overdracht dossier |
| GWW | grond-, weg- en waterbouw |
| FAT | Functionele Acceptatie Test |
| LBT | LCC bij Beheer en Onderhoud Tool |
| LCC | Life Cycle Cost |
| PMP | projectmanagementplan |
| PSU | project-start-up |
| PFU | project-follow-up |
| RVOB | Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf |
| RVW | richtlijn vaarwegen |
| RWS | Rijkswaterstaat |
| SAT, iSAT | (integrale) Systeem Acceptatie Test |
| SCB | systeemgerichte contractbeheersing |
| SPIN-code | Systeem planning en informatie Nederland (meldwerkcode) |
| UAV-GC | Uniforme administratieve voorwaarden voor geïntegreerde contracten |
| V&V | verificatie en validatie |
| VMS | variabel message signs |
| Wav | Wet arbeid vreemdelingen |
| WBS | work breakdown structure |
| WBU | werkbare uren |