|  | V&G plan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | gemeente Beek |  |
|  |  |  | Onderhoud Sportvelden |  |
|  |  |  | Veiligheids- en gezondheidsplan |  |

|  |  |  | gemeente Beek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Onderhoud sportvelden |  |  |  |
|  |  |  | Veiligheids- en gezondheidsplan |  |  |  |
|  |  |  | Bestand: | Bijlage 1 V&G Plan |  |  |
|  |  |  | Projectnr: | BEK047 |  |  |
|  |  |  | Gecontroleerd door: |  | J. Dinghs |  |
|  |  |  | 06-11-2020 |  |  |  |

1.	BOUWWERKGEGEVENS

  - Het (bouw)werk bestaat uit:

- onderhoud natuurgrassportvelden

- onderhoud kunstgrassportvelden

- onderhoud halfverharde sportondergronden

- onderhoud atletiekbaan

- onderhoud aan beplanting

- bemesting en grondbewerking.

  - Adres/ligging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is gelegen op sportparken verspreid binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Beek.

Telefoon:	046 438 92 22		Fax: 046 437 77 57

1.3	Naam en adressen van de betrokken partijen

a.	Opdrachtgever(s)

Naam			:	Gemeente Beek

Adres			:	Postbus 20

Postcode/plaats	:	6190 AA Beek

Contactpersoon	:	dhr. R. van den Munckhof

Telefoon		:

b.	Ontwerpende partij(en)

Naam		:		Kragten

Adres		:		Postbus 14

Postcode/plaats	:		6040 AA Roermond

Contactpersoon	:		dhr. J. Dinghs

Telefoon		:		088-3366333

Fax			:		088-3366099

c.	V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

Naam		:		Kragten

Adres		:		Postbus 14

Postcode/plaats	:		6040 AA Roermond

Contactpersoon	:		dhr. J. Dinghs

Telefoon		:		088-3366333

Fax			:		088-3366099

d.	Uitvoerende partij(en)

Naam			:

Adres			:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon		:

Fax			:

Uitvoerende partij(en)

Naam			:

Adres			:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon		:

Fax			:

e.	V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam			:

Adres			:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon		:

Fax			:

1.4	Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend)

1.4.1	Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 1 maart 2021

1.4.2	Geplande bouwtijd: .. werkbare werkdagen na datum van aanvang.

1.4.3	Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

1.4.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:

1.4.5	Namen van de reeds geselecteerde ondernemingen (zie ook blad 2):

1.4.6	Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten:

1.4.7	Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek: ..........................

Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken): niet voorzien

2.	ORGANISATIE EN FASERING VAN HET BOUWPROCES

2.1	Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden

| Hoofdaannemer/uitvoeringscoördinator | Uit te voeren werkzaamheden | 1e Verantwoordelijke op het werk (aanspreekpunt) | Start/einde werkzaamheden |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam: Adres: |  |  |  |
| Onderaannemers/zelfstandigen |  |  |  |
| Naam: Adres: |  |  |  |
| Naam: Adres: |  |  |  |
| Nevenaannemer(s) |  |  |  |
| Naam: Adres: |  |  |  |
| Naam: Adres: |  |  |  |
| Onderaannemers/zelfstandigen van nevenaannemers |  |  |  |
| Naam: Adres: |  |  |  |

2.2	Bouwplanning en -fasering

(bijvoorbeeld tijdschema waarin opgenomen de werkzaamheden zoals deze door de in tabel 2.1 aangegeven bedrijven moeten worden verricht)

2.3	Taken en bevoegdheden op het werk

| Functionaris | Naam | Taken | Bevoegdheden |
| --- | --- | --- | --- |
| V&G-coördinator uitvoeringsfase |  |  |  |
| Uitvoerende partij (verantwoordelijk voor V&G uitvoeringscoördinatie) |  |  |  |
| Hoofduitvoerder |  |  |  |
| Bouwdirectie |  |  |  |
| Overige |  |  |  |

3a.	COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (ONTWERPFASE)

Vastlegging van arbo-overleg en -afspraken

| Deelontwerp | Datum | Ontwerpbureau/Adviseur | 1e Verantwoordelijke | Afspraken1) | Datum vastlegging2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.v.t. |  |  |  |  |  |

1)	Het betreft afspraken die betrekking hebben op gesignaleerde risico's en arbo-maatregelen/voorzieningen die afstemming behoeven tussen meerdere ontwerpbureaus en/of adviseurs

2)	Gesignaleerde niet vermijdbare risico's worden vastgelegd in onderdeel 5a van het V&G-plan

3b.	COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (UITVOERINGSFASE)

3.1	Coördinatie-overleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers/zelfstandigen en vastlegging van arbo-overleg en -afspraken

| Bouwfase | Datum | Aannemers | Afspraken1) | Datum vastlegging2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1)	Het betreft afspraken die betrekking hebben op te nemen V&G-maatregelen en afstemming met andere werkgevers

2)	De afspraken worden vastgelegd in onderdeel 5b van het V&G-plan

3.2	(Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt

| Naam vergadering | Frequentie | Notulen door | Deelnemers |
| --- | --- | --- | --- |

Vaste agendapunten:

-	Nieuwe risico's en gesignaleerde risico's

-	Actualiseren V&G-plan

-	Naleving V&G-plan

-	Rapportage V&G-coördinator uitvoeringsfase, uitvoerende partij en eventuele deskundige

-	Eventuele ongevallen en incidenten

-	Naar aanleiding hiervan genomen maatregelen

-	Overleg met en instructie/voorlichting van werknemers

4.	OVERLEG EN VOORLICHTING/INSTRUCTIE WERKNEMERS

| Geplande datum | Overleg/voorlichting instructie door: | Aan/met wie | Waarover1) | Uitgevoerd |  | Afspraken / Acties2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | JA | NEE |  |

1)	Bijvoorbeeld:

-	overleg over V&G-aspecten op het werk

-	voorlichting over projectafspraken en -maatregelen (a.d.h.v. V&G-plan)

-	taakgerichte voorlichting

-	specifieke instructiebijeenkomsten

2)	Afspraken en maatregelen die opgenomen moeten worden in onderdeel 5 en 6 van het V&G-plan

Bijvoorbeeld:

-	acties naar aanleiding van door werknemers gesignaleerde risico's

-	acties naar aanleiding van incidenten, (bijna) ongevallen en schades

5a.	VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERPFASE)

| Omgevingsfactor | Bestekspostnr(s). bestek | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggesties (facultatief) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verkeerswegen | Diversen | Bijna alle werkzaamheden | Aanrijdingsgevaar | Werken langs wegen die in gebruik zijn | Zie Standaard 2015 paragraaf 01.12 en artikel 62.12.01 en in bestek de bestekspostnr(s). hoofdstuk 18 |
| Hoogspanningskabels onder-gronds | Diversen | Grond ontgraven, verwijderen en/of aanbrengen van bomen, verkeerspalen enz. | Beschadiging kabel met als gevaar elektrocutie | Mogelijke aanwezigheid elektriciteitskabels | Bouwbespreking houden met aannemer en leiding beheerders zoals omschreven in paragraaf 5 lid 1 van UAV 2012 en handelen conform artikel 01.09.02 van de Standaard 2015. |
| Hoogspanningskabels bovengronds | Diversen | Werkzaamheden waarbij met kranen e.d. onder de hoogspanningsleiding wordt gewerkt | Nadering kabel met als gevaar elektrocutie | Aanwezigheid hoogspanningsleiding | Bouwbespreking houden met de aannemer en de leiding beheerders zoals omschreven in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 en handelen conform artikel 01.09.02 van de Standaard 2015. Werkzaamheden uitvoeren conform Bepalingen en veiligheidsmaatregelen voor werkzaamheden in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen. |
| Gas- en olieleidingen | Diversen | Grond ontgraven, verwijderen en/of aanbrengen van bomen, verkeerspalen enz. | Beschadiging gas- en/of olieleiding met ontploffingsgevaar. Inademing dampen of gassen | Mogelijke aanwezigheid gas- en/of olieleidingen | Bouwbespreking houden met de aannemer en de leiding beheerders zoals omschreven in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 en handelen conform artikel 01.09.02 van de Standaard 2015. Roken verbieden bij de uitvoering van grondwerken in de nabijheid van gas- en/of olieleidingen. |
| Overige: |  |  |  |  |  |

5.1	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie (niet uitputtend)

5.2	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

| Bouwfase | Bestekspostnr(s). bestek | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggesties (facultatief) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inrichting bouwplaats en werkterrein | Diversen | Plaatsen, aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregelen | Aanrijdingsgevaar | Werken langs wegen die in gebruik zijn | Rijdende afzettingen toepassen |
|  | Diversen | Plaatsen en opruimen keten en containers | Vallend materieel | Onvoorzichtigheid m.b.t. aanwezigheid van arbeiders op het werkterrein | Goede hijsvoorzieningen aanbrengen, gewichten vermelden op onderdelen. Alleen gecertificeerde hijsmiddelen gebruiken en werken volgen s AI-17, hijs- en hefgereedschap en veilig hijsen. |
| Opruimingswerk en sloopwerk | Diversen | Zagen verharding | Inademing stof Gehoorschade Snijden, zagen | Geluidsproductie > 80 dB(A) Stofvorming | Stofvorming zoveel mogelijk voorkomen. Toepassen beschermende kleding incl. adem- en oorbescherming en werken volgens AI-4, lawaai op de arbeidsplaats. |
|  | Diversen | Opbreken zware materialen, zoals kantopsluitingen, straatmeubilair, verkeerspalen enz. | Vallende voorwerpen. Fysieke belasting t.g.v. gewicht en afmetingen | Te weinig gebruik passende hulpmiddelen | Minimaal de richtlijnen volgen t.a.v. het toepassen van passende hulpmiddelen zoals omschreven in A-blad bestratingsmaterialen van de Stichting Arbouw Goede hijsvoorzieningen aanbrengen, gewichten vermelden op onderdelen. Alleen gecertificeerde hijsmiddelen gebruiken en werken volgens AI-17, hijs - en hefgereedschap en veilig hijsen. |
|  | Diversen | Opbreken bestratings- en/of betegelingsmaterialen | Vallende voorwerpen. | Onoordeelkundig opbreken en laden | Helm gebruiken |
|  | Diversen | Rooien bomen en/of begroeiing | Snijden, zagen. Vallende voorwerpen | Onvoldoende beschermende kleding | Toepassen beschermende kleding bij toepassen van b.v. een kettingzaag incl. helm, gelaatbescherming en oorbescherming. en werken volgens AI-4, lawaai op de arbeidsplaats en AI-11, afschermingen en beveiligingen van machines. |

5.2	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

| Bouwfase | Bestekspostnr(s). bestek | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggesties (facultatief) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groenvoorzieningen | Diversen | Frezen, spitten, egaliseren, bemesten, zaaiklaar maken inzaaien, maaien, knippen, inboeten, cultivateren, on- kruidbeheersing etc. | Contact met draaiende delen en rond vliegende stenen etc. | Onvoldoende afscherming en bescherming | Machines en persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen en werken volgens AI-11, afschermingen en beveiligingen van machines. |
| Bewerken bermen e.d. | Diversen | Frezen, spitten, egaliseren, bemesten, zaaiklaar maken en inzaaien | Contact met draaiende delen en rond vliegende stenen etc. | Onvoldoende afscherming en bescherming | Machines en persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen en werken volgens AI-11, afschermingen en beveiligingen van machines. |
| Overige |  |  |  |  |  |

5.3	Toetsing veiligheids- en gezondheidsgevaren door deskundige

| Getoetst | Nee |
| --- | --- |
| Zo ja door: n.v.t. |  |
| Verklaring afgegeven | N.v.t. |
| Datum |  |

5b.	RISICO'S EN MAATREGELEN/VOORZIENINGEN (de bouwfase is indicatief)

Bouwfase: Inrichting bouwplaats en werkterrein.

| Activiteit/productietaak | Bestekspostnr(s). | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Maatregel/ voorziening | Aangebracht door | In stand gehouden door | Toezicht/rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bouwfase: Afwerken bermen e,d,.

| Activiteit/productietaak | Bestekspostnr(s). | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Maatregel/ voorziening | Aangebracht door | In stand gehouden door | Toezicht/rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bouwfase: Overige.

| Activiteit/productietaak | Bestekspostnr(s). | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Maatregel/ voorziening | Aangebracht door | In stand gehouden door | Toezicht/rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.	BOUWPLAATSVOORZIENINGEN EN -REGELS

6.1	Bouwplaats voorzieningen (niet uitputtend)

| Collectieve voorzieningen | Gebruikers | Instandhouding door | Toezicht/rapportage door |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkeersvoorzieningen |  |  |  |
| Vluchtwegen |  |  |  |
| Hekken/afzettingen |  |  |  |
| Schaft- en kleedvoorzieningen |  |  |  |
| Gasvoorzieningen |  |  |  |
| Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen |  |  |  |
| Bouwelektra |  |  |  |
| Bouwmaterieel |  |  |  |
| Blusmiddelen |  |  |  |
| Beschermings-/beveiligings- middelen |  |  |  |
| EHBO-voorzieningen |  |  |  |
| Afvalscheiding/opslag |  |  |  |
| Mededelingenbord |  |  |  |
| Overige |  |  |  |

6.2	Bouwplaat regels

| Regels | Toezicht/rapportage door | Verwijzing naar procedures in bijlage |
| --- | --- | --- |
| Verkeersregels |  |  |
| Procedure bij ongevallen (alarm melding) |  |  |
| Bedrijfshulpverlening |  |  |
| Identificatieplicht |  |  |
| Voorschriften uit vergunningen |  |  |
| Overige |  |  |

7.	BIJLAGEN BIJ HET VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

7a.	Procedures bij ongevallen (verplicht)

7b.	Alarmregeling

7c.	Bedrijfshulpverlening (verplicht)

7d.	Verkeersregels

7e.	Toegangsregeling (verplicht)

7f.	Vergunningen

7g.	Aanwezigheid voorlichtingsmateriaal

7h.	Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht)

7i.	Overige

|  |  |  | gemeente Beek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Onderhoud sportvelden |  |  |  |
|  |  |  | Veiligheids- en gezondheidsplan |  |  |  |
|  |  |  | Projectnr: | BEK047 |  |  |
|  |  |  | 06-11-2020 |  |  |  |

1.	Omschrijving van het (bouw)werk

Het (bouw)werk omvat het

- onderhoud natuurgrassportvelden

- onderhoud kunstgrassportvelden

- onderhoud halfverharde sportondergronden

- onderhoud atletiekbaan

- onderhoud aan beplanting

- bemesting en grondbewerking

2.	Technische specificaties

Zijn verwoord in het bestek, op de tekeningen, in de revisiegegevens.

Een exemplaar van al deze stukken behoort tot en dient bewaard te blijven bij dit V&G-dossier.

3.	Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de beheer fase

………………

4.	Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie (optie)

-	Bij het betreden van de rioolleidingen gevaren t.a.v. inademing van schadelijke dampen, verdrinking etc. Situatie beveiligen door te werken volgens uitgave VIB 16, veilig werken in putten en riolen. Afsluiten water toevoerende riolen.

-	Bij werkzaamheden in de grond en/of grondwater contact met aanwezige bodemverontreiniging zoals aangegeven in het bestek.