Projectnaam:	N4228 Trajectaanpak

Toelichting Aeriusberekening: 	06-12-2019

Realisatiefase:

Globale projectomschrijving:

Groot onderhoud op de N228 tussen de aansluiting N228/Anne Franklaan [km. 19.5] tot de aansluiting N228/Noord-IJsselsdijk [km. 23.7]. De werkzaamheden houden globaal in:

Verleggen kabels en leidingen

2 km reconstructie vervangen asfaltconctructie inclusief de fundering

Ca. 7.125 m2 vervangen tussen en deklaag

Ca. 6.500 m aanbrengen bermverharding

Ca. 1.400m2 uitbreiding verharding > incl grondwerk cunet fundering en asfalt

Ca. 275 m aanbrengen grondkerende constructie

Ca. 1.400 m2 toepassen voorbelasting ivm zettingen

Verwijderen bomen

aanbrengen ca. 200 m’geleiderail

van het fietspad ca. 1.350 m2 vervangen asfaltconctructie inclusief de fundering

Op projectlocatie:

Verlegging kabels en leidingen:

- 40 uur graafmachine 60 kW, 2015, 70 %

Gebruikte voertuigen:

Realisatiefase (3 maanden)

Asfaltfreesmachine 60 kW, 2015, 40 uur, 80 %

Asfaltfreesmachine 150 kW, 2015, 40 uur, 80%

Asfaltfreesmachine 400 kW, 2015, 120 uur, 80%

Asfaltafwerkinstallatie 60 kW, 2015, 16 uur, 80%

Asfaltafwerkinstallatie 100 kW, 2015, 104 uur, 80%

Graafmachines 60 kW, 2015, 680 uur, 70%

Graafmachines 200 kW, 2015, 160 uur, 80%

Graders 100 kW, 2015, 56 uur, 80%

Laadschoppen 50 kW (ca. 0,8 m3), 16 uur, 50%

Laadschoppen 100 kW (ca. 2,5 m3)	, 480 uur, 50%

Kiepwagen 200 kW, 2015, 480 uur, 60% (veegauto, kleefauto, splitauto, ed.)

Kiepwagen 450 kW, 2015, 2x480, 20% (freesmateriaal ed. aan en afvoer, asfalt af- en aanvoer ed.)

Klein materieel (hiervoor uitgegaan van trilplaat/stamper 10kW), 2008, benzine, 1440 uur, 20% (pijlkarren, trilplaat, zaagmachine, ed.)

Trekker, 40 kW, 2015, 100 uur, 60% (met versnipperaar, stobbenfrees en watertank)

Wals 50 kW, 2015, 3x120 uur 70%

Wals 90 kW, 2015, 2x120 uur 70%

Transportroute:

Route halverwege projectlocatie tot aan de eerste aansluiting op een snelweg. (Dit is een ruime definitie voor het de voertuigen die meegerekend moeten worden over de weglengte vanaf het project totdat zij onherkenbaar zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld):

Aan- en afvoer materiaal: 2900 vrachtwagen-bewegingen

Woon-werkverkeer naar de projectlocatie:

Route halverwege projectlocatie tot aan de eerste aansluiting op een snelweg. (Dit is een ruime definitie voor het de voertuigen die meegerekend moeten worden over de weglengte vanaf het project totdat zij onherkenbaar zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld):

Licht verkeer:

Werkbus 240 bewegingen

Personenauto 1200 bewegingen

Gebruiksfase:

Dit project heeft geen “aantrekkende” invloed op de automobiliteit. Voor deze fase is dan ook geen Aerius-berekening uitgevoerd.