Programma van Eisen

Voertuigtestbank

| Nr | Omschrijving | Eis, Wens of Vraag | Voldaan? (Ja/Nee) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Algemeen |  |  |  |
|  | De Voertuigtestbank moet geïmplementeerd kunnen worden zonder dat aanpassingen aan de ruimte nodig zijn. | Eis |  |  |
|  | Alle documenten die nodig zijn voor het gebruik en onderhoud van de Voertuigtestbank dienen in het Engels te zijn en dienen bij de Aflevering te worden meegeleverd. | Eis |  |  |
|  | De Oplevering dient plaats te vinden binnen een termijn van 180 dagen na contractondertekening. Inschrijver geeft aan binnen welke termijn hij de Oplevering zal doen. Inschrijver levert hiertoe bij Inschrijving data aan waarop het afleveren, installeren en Opleveren afgerond zal zijn. | Eis |  |  |
|  | De geleverde Voertuigtestbank, inclusief opties en accessoires heeft een garantietermijn van tenminste 2 jaar na Oplevering zonder beperkingen, met uitzondering van verbruiksartikelen. Alle kosten behorende bij het uitvoeren van garantiewerkzaamheden zijn voor de Inschrijver. | Eis |  |  |
|  | De Voertuigtestbank moet voldoen aan de Nederlandse en Europese wet en regelgeving, inclusief CE keurmerk. | Eis |  |  |
|  | De Voertuigtestbank moet geschikt zijn voor gebruik op het Nederlandse elektriciteitsnet. Eventuele benodigde transformatoren en netfilters dienen bij de prijs inbegrepen te zijn. | Eis |  |  |
|  | De Voertuigtestbank moet beschermd zijn tegen uitval van het elektriciteitsnet en moet gecontroleerd kunnen uitschakelen b.v. door middel van een Uninteruptable Power Supply (UPS) | Eis |  |  |
|  | De Voertuigtestbank moet bovengronds te plaatsen zijn op een harde en vlakke vloer | Eis |  |  |
|  | De Voertuigtestbank moet verplaatsbaar zijn (in dezelfde ruimte) zonder aanpassingen aan het vloeroppervlak | Eis |  |  |
|  | Opgegeven prijzen dienen DDP te zijn (incoterms 2020) | Eis |  |  |
|  | Inschrijver gaat ermee akkoord dat de Opdrachtgever zelfregulier onderhoud uitvoert aan de Voertuigtestbank | Eis |  |  |
|  | Inschrijver gaat akkoord met een betalingstermijn van 30 dagen |  |  |  |
|  | Inschrijver geeft een prijs op in Euro’s, zonder BTW | Eis |  |  |
|  | Systeem eisen | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank moet voorzien zijn van alle onderdelen voor een volledig operationeel 4WD voertuigtestbank | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank moet voorzien zijn van alle onderdelen voor een volledig operationeel 2x2WD voertuigtestbank | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank moet voorzien zijn van connectoren die gemakkelijk vast en los gemaakt kunnen worden van andere connectoren | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank is voorzien van twee beweegbare en voertuigsnelheid afhankelijke rijwind simulatoren, zodat in een 2x2WD opstelling beide voertuigen afzonderlijk van elkaar voorzien kunnen worden van gesimuleerde rijwind. | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank is geschikt voor een aslast van minimaal 3500kg. | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank is geschikt voor het aansturen van de belasting en snelheid van ieder wiel afzonderlijk | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank kan gestandaardiseerde en eigen maatwerk rijcycli uitvoeren en hiertoe eenvoudig geprogrammeerd worden met verschillende belastingen en snelheden. Voor het kunnen programmeren van eigen maatwerk rijcycli is geen ondersteuning van de leverancier nodig. | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank is geschikt voor vrijloop (coast down) metingen | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank is geschikt voor simulaties van zowel horizontale alsook verticale wegprofielen als functie van tijd | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank is geschikt voor simulaties van zowel horizontale alsook verticale wegprofielen als functie van positie | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank is geschikt om per wiel verschillende band-weg condities te simuleren | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank ondersteunt stuurbewegingen op alle wielen | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank is zonder beperkingen geschikt voor voertuigen met een spoorbreedte van 0,5 meter tot en met 3 meter. | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank is zonder beperkingen geschikt voor voertuigen met een wielbasis van 1,5 meter tot en met 6 meter. | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank kan belasting opleggen en snelheid meten in beide richtingen | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank kan een maximumvermogen van 300 kW en een continuvermogen 250 kW genereren en absorberen op de eerste as | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank kan een continuvermogen van 200 kW genereren en absorberen op de tweede as | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank kan 3000 Nm maximum koppel absorberen en genereren op de eerste as | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank kan 2500 Nm maximum koppel absorberen en genereren op de tweede as | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank is minimaal geschikt voor voertuigsnelheden tot en met 250 km/h | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank heeft een maximale afwijking van 0,1 km/h | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank is voor het gemeten koppel eenvoudig te kalibreren met behulp van kalibratiegewichten | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank heeft een maximale afwijking van minder dan 0,3% op de gemeten koppel waarde | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank heeft een meetonzekerheid kleiner dan 0,1% | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank is geschikt om te gebruiken als twee onafhankelijke 2WD testbanken | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank is geschikt om te gebruiken voor 1WD voertuigen | Eis |  |  |
|  | De voertuigtestbank is voorzien van luchtkoeling | Eis |  |  |
|  | Installatie |  |  |  |
|  | Inschrijver neemt volledige verantwoordelijkheid voor de installatie en het opstarten van de geleverde voertuigtestbank, inclusief opties en accessoires. Alle kosten (waaronder ook reis- en verblijfkosten) voor de installatie worden geacht in de opgegeven prijs opgenomen te zijn. De HAN assisteert alleen bij het aanleggen van voldoende elektriciteit voorzieningen. | Eis |  |  |
|  | Inschrijver verzorgt een training op locatie van de HAN voor minimaal 8 personen nadat de voertuigtestbank is geaccepteerd. Deze training behandeld alle aspecten van het gebruik van de voertuigtestbank, inclusief maar niet beperkt tot algemeen gebruik, onderhoud (in detail), softwarecomponenten en het herstellen van storingen. Alle te maken kosten (waaronder ook reis- en verblijfkosten) voor de training zijn inbegrepen in de opgegeven prijs voor de voertuigtestbank. | Eis |  |  |
|  | Inschrijver sluit bij zijn Inschrijving informatie bij over aanvullende trainingen, die de HAN kan afnemen, inclusief prijzen. | Eis |  |  |
|  | Inschrijver borgt dat de HAN alle voor onderhoud van de voertuigtestbank noodzakelijke gegevens beschikbaar heeft bij de Oplevering | Eis |  |  |
|  | Inschrijver staat toe dat de HAN zelf het onderhoud aan de voertuigtestbank doet. Dit heeft geen gevolgen voor de aangeboden garantie. Inschrijver voegt optioneel een offerte bij voor regulier onderhoud. De HAN is niet verplicht om onderhoud af te nemen bij Inschrijver. | Eis |  |  |