| VEILIGHEIDSBLAD INSTALLATIES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betreft | Draingemaal (DG) |  |  |  |  |  |
| WERKZAAMHEDEN |  |  |  |  |  |  |
| Werkzaamheden | Elektrotechnische | E |  |  |  |  |
|  | Mechanische | M |  |  |  |  |
|  | Reiniging | R |  |  |  |  |
| RISICO’S/ GEVAREN |  |  |  |  |  |  |
| Risico’s/ gevaren | Elektrocutie |  | Elektrische installatie |  | E |  |
|  | Vallen |  | Luik(en) |  | E/ M/ R |  |
|  | Vallende delen |  | Algemeen |  | M |  |
|  | Besmetting |  | Pompkelder |  | M/ R |  |
|  | Aanrijding |  | Parkeren |  | E/ M/ R |  |
|  | Alleen werken |  | Algemeen |  | E/ M/ R |  |
| BEHEERSMAATREGELEN |  |  |  |  |  |  |
| Beheersmaatregelen | Elektrocutie |  | Keuring NEN 3140 |  |  |  |
|  |  |  | Aanwijzingsbeleid elektrotechnische werkzaamheden |  |  |  |
|  | Vallen |  | Luiken zijn uitgerust als putdeksel |  |  |  |
|  |  |  | Geopende luiken nooit onbeheerd achterlaten |  |  |  |
|  | Vallende delen |  | Gebruikmaken van gekeurde hijsmiddelen |  |  |  |
|  | Besmetting |  | Hygiëneregels toepassen en mogelijkheden voorzien |  |  |  |
|  |  |  | Aanbieden vaccinaties (hepatitis A of B en tetanus) |  |  |  |
|  | Aanrijding |  | Parkeren op de aangegeven (openbare) parkeerplekken |  |  |  |
|  |  |  | Training veilig werken op of langs de openbare weg |  |  |  |
|  |  |  | Toegangsdeur kast zoveel mogelijk gesloten houden i.v.m. hinderen wegverkeer |  |  |  |
|  | Alleen werken |  | Aanwezigheid van een communicatiemogelijkheid |  |  |  |
|  |  |  | Aan- en afmelden |  |  |  |
| AANDACHTSPUNTEN |  |  |  |  |  |  |
| Hijsogen | Niet aanwezig |  |  |  |  |  |
| Elektra aansluiting | Niet aanwezig |  |  |  |  |  |
| Wateraansluiting | Niet aanwezig |  |  |  |  |  |
| Brandblusser | Niet aanwezig |  |  |  |  |  |
| EHBO-koffer | Niet aanwezig |  |  |  |  |  |
| PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (standaard) |  |  |  |  |  |  |
| PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (aanvullend) |  |  |  |  |  |  |
| Hogedrukreiniging |  |  |  |  |  |  |