# Bijlage 10: Dwars- en Lengte profielen

1. 	Dwarsprofielen watergangen	2

2. 	Lengteprofiel watergangen	3

3. 	Dwarsprofielen waterkeringen	4

4. 	Lengteprofiel waterkeringen	6

5.	Schematische weergave dwarsprofiel 	7

# 1. Dwarsprofielen Watergangen

Per watergang wordt een ASCII-file geleverd. Deze file kan één of meerdere dwarsprofielen bevatten. Ieder dwarsprofiel bestaat uit een aantal regels.

Per dwarsprofiel wordt eveneens een DWG-bestand en een PDF-bestand geleverd met de profieltekening.

De opbouw per ASCII dwarsprofiel-bestand is als volgt:

Per regel één meetpunt van het profiel. De regel bevat de volgende gegevens (puntkomma gescheiden):

- Code van het dwarsprofiel (aangeleverd door opdrachtgever);

- X-coördinaat;

- Y- coördinaat;

- Z- coördinaat;

- Type meetpunt (zie onderstaande keuzelijst: type meetpunt)

De keuzelijst voor type meetpunt is:

INS	insteek

TAL	taludpunt

KWA	kant water

BES	profielverdediging

BOD	bodem watergang

Een bestand van een watergang met een profiel ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

001;   93686.990;  464202.890;       0.150;	INS

001;   93686.910;  464202.901;      -0.010;	TAL

001;   93686.800;  464202.912;      -0.600;	KWA

001;   93686.651;  464201.923;      -0.630;	BOD

001;   93686.501;  464200.934;      -0.800;	BOD

001;   93686.352;  464199.946;      -0.900;	BOD

001;   93686.202;  464198.957;      -1.200;	BOD

001;   93686.053;  464197.968;      -1.150;	BOD

001;   93685.903;  464196.979;      -1.000;	BOD

001;   93685.754;  464195.991;      -0.800;	BOD

001;   93685.605;  464196.002;      -0.600;	BES

001;   93685.505;  464196.012;      -0.300;	TAL

001;   93685.405;  464196.023;      -0.100;	TAL

001;   93685.305;  464196.034;       0.200;	INS

# 2. Lengteprofielen Watergangen

Per watergang wordt een ASCII-file geleverd. Deze file kan één of meerdere lengteprofielen bevatten.

Per lengteprofiel wordt eveneens een DWG-bestand en een PDF-bestand geleverd met de profieltekening.

De opbouw per lengteprofiel is als volgt:

Ieder lengteprofiel bestaat uit een aantal regels, per regel één meetpunt van het lengteprofiel.

De regel bevat de volgende gegevens (puntkomma gescheiden):

- Code van het lengteprofiel (aangeleverd door opdrachtgever)

- X-coördinaat

- Y- coördinaat

- Z- coördinaat

- Type meetpunt  is bij een lengteprofiel: bodem watergang.

De gebruikte afkortingen voor type meetpunt zijn:

BOD	bodem watergang

Een bestand met 1 lengteprofiel van een watergang ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

0001;	96500.123;	468250.123;	-2.123;	BOD

0001;	96525.123;	468265.123;	-2.456;	BOD

0001;	96530.123;	468275.123;	-2.789;	BOD

Etc.

# 3. Dwarsprofiel Waterkeringen

Per waterkering wordt een ASCII-file geleverd. Deze file kan één of meerdere dwarsprofielen bevatten. Ieder dwarsprofiel bestaat uit een aantal regels.

Per dwarsprofiel wordt eveneens een DWG-bestand en een PDF-bestand geleverd met de profieltekening.

De opbouw per dwarsprofiel is als volgt:

Per regel één meetpunt van het profiel. De regel bevat de volgende gegevens (puntkomma gescheiden):

- Code dwarsprofiel (aangeleverd door opdrachtgever)

- X-coördinaat

- Y- coördinaat

- Z- coördinaat

- Type meetpunt  zie onderstaande keuzelijst

- Toplaag soort   zie onderstaande keuzelijst

Keuzelijst type meetpunt:

as

buitenkruinlijn

binnenkruinlijn

buitenteenlijn

binnenteenlijn

waterlijn

insteeksloot

overig

onbekend

Keuzelijst toplaag soort

asfalt

baksteen

basalt gelegd

basalt gestort

beton

betonklinkers

betonplaten

betontegels

bosschage

cultuur

doorgroeisteen

doorsnijding damwand

duin

gesloten verharding

gras

grind spoorbaan

grind/puin

half verhard

hout

houtsnippers

klinkers

kruidenvegetatie

onverhard

open verharding

puin

stortsteen

tegel verharding

tuin

verharding algemeen

water

zetsteen

Een bestand van een dwarsprofiel van een waterkering ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

0001;	96500.123;	468250.123;	3.123;	overig;	gras

0001;	96500.123;	468250.623;	3.123;	overig;	gras

0001;	96500.123;	468251.123;	3.123;	overig;	gras

0001;	96500.123;	468251.623;	3.123	binnenteenlijn;	gras

0001;	96500.123;	468252.123;	3.623;	overig;	gras

0001;	96500.123;	468252.623;	4.123;	overig;	gras

0001;	96500.123;	468253.123;	4.623;	overig;	gras

0001;	96500.123;	468253.623;	5.123;	overig;	gras

0001;	96500.123;	468254.123;	5.623;	overig;	gras

0001;	96500.123;	468254.623;	6.123;	overig;	gras

0001;	96500.123;	468255.123;	6.623;	overig;	gras

0001;	96525.123;	468255.623;	7.189;  binnenkruinlijn;	asfalt

0001;	96525.123;	468256.123;	7.289;	overig;	asfalt

0001;	96525.123;	468256.623;	7.389;	as;	asfalt

0001;	96525.123;	468257.123;	7.289;	overig;	asfalt

0001;	96525.123;	468257.623;	7.189;	buitenkruinlijn;	asfalt

0001;	96500.123;	468258.123;	6.623;	overig;	gras

0001;	96500.123;	468258.623;	6.123;	overig;	gras

0001;	96525.123;	468259.123;	5.789;	waterlijn;	water

0001;	96500.123;	468259.623;	5.223;	overig;	water

0001;	96500.123;	468260.123;	4.723;	overig;	water

0001;	96500.123;	468260.623;	4.223;	overig;	water

Een schematische weergave van een dwarsprofiel is opgenomen onder 5. in deze bijlage.

# 4. Lengteprofiel Waterkeringen

Per waterkering wordt een ASCII-file geleverd. Deze file kan één of meerdere lengteprofielen bevatten.

Per lengteprofiel wordt eveneens een DWG-bestand en een PDF-bestand geleverd met de profieltekening.

De opbouw per lengteprofiel is als volgt:

Ieder lengteprofiel bestaat uit een aantal regels, per regel één meetpunt van het lengteprofiel.

De regel bevat de volgende gegevens (puntkomma gescheiden):

- Code van het lengteprofiel (aangeleverd door opdrachtgever)

- X- coördinaat

- Y- coördinaat

- Z- coördinaat

- Type meetpunt  is bij een lengteprofiel in de regel: as waterkering. 
Indien op een andere plek is gemeten kan de onderstaande keuzelijst worden gehanteerd

De gebruikte afkortingen voor ‘type meetpunt’ zijn:

as

buitenkruinlijn

binnenkruinlijn

buitenteenlijn

binnenteenlijn

waterlijn

insteeksloot

overig

onbekend

Een bestand met een lengteprofiel van een watergang ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

0001;	96500.123;	468250.123;	7.123;	as

0001;	96525.123;	468250.123;	9.456;	as

0001;	96525.123;	468275.123;	8.789;	as

..

..

# 5. Schematische weergave dwarsprofiel waterkeringen