Gegevens Brielsemeerleiding

Locatie:

Ontluchtingspunten van de leiding, inclusief mangat        	hier kan de exacte xyz waarde bepaald worden

Eerste gedeelte bestaat uit een geboorde betonnen leiding met stalen kern.

Lengte hemelsbreed 700 m

2e gedeelte van de leiding bestaat een stalen buis met een

Lengte van hemelsbreed 3500 m met 2 zinkerbundels.

Eerste gedeelte onder het Caland kanaal en het tweede gedeelte

onder de Nieuwe waterweg

De Kathodische bescherming kan uitgezet worden.

De wisselstroomdrainage niet.

Profiel van de leiding

Gegevens Betonnen buis onder het Hartelkanaal

Gegevens stalen buis gedeelte

Werkdruk: op desbetreffende locatie zal maximaal 1 bar bedragen.

Medium: Oppervlaktewater

Temperatuur medium Varieert tussen de 25 en 0 graden C

Coating inwendig 600-800 micron epoxy coating

Uitwendig 3 mm poyethyleen

Lanceerpunt: impressie lanceerkamer pompstation Winsemius

Opvangvoorziening: kooi constructie voor opvangen zachte prop.