###### NIEUW – NIEUW

###### Bijlage 8 Artikelspecificaties perceel 1 en 2

Perceel 1 BOA-kleding

Voor zover niet specifiek beschreven, dient de kwaliteit van de onderdelen te zijn afgestemd op het eindproduct en het gebruikersdoel. Uitgangspunt voor kleur en configuratie zijn de VNG-richtlijnen voor het BOA-uniform.

Algemeen

- Het stikwerk dient correct aan- en afgehecht te zijn. Het uiterlijk van de artikelen dient draadschoon en verzorgd te zijn.

- In een artikel mogen geen kleurverschillen optreden in en tussen de panden/onderdelen van gelijke kleur.

- Alle artikelen voldoen qua logo-voering aan de wettelijke eisen van de Belastingdienst.

- Alle kleding voldoet aan NEN-EN-ISO 13688 en alle PBM’s moeten voorzien zijn van een CE-markering.

Materiaalspecificaties

In verband met de brancheontwikkelingen op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, en meer specifiek daar waar het de toepassing van biologisch geteelde materialen of alternatieven daarvoor en het aanwenden van gerecyclede vezels in de stoffen betreft, zijn de stoffen bewust niet expliciet beschreven zodat de aanbieder niet beperkt wordt in het aandragen van oplossingen. De kleding is zoveel mogelijk gemaakt van duurzame en recyclebare materialen, waarbij de leverancier aantoonbaar aangeeft in hoeverre dat het geval is.

We streven ernaar om de huidige kleding te verduurzamen door b.v.:

- Het vervangen van polyester door gerecycled of biobased polyester -en/of-

- Het vervangen van katoen door Lyocell

- Andere alternatieven.

Voor deze aanbesteding gaat de voorkeur uit naar het toepassen van innovatieve stoffen, vooropgesteld dat deze alternatieven gelijk of meer duurzaam zijn dan biologisch geteelde katoen en gerecycled polyester.

Uitgangspunt voor de toe te passen stoffen die worden voorgesteld zijn onderstaande specificaties en minimale eisen, aangevuld met de voorwaarde dat de normale levensduur van het artikel niet beperkt wordt en de aangeboden stoffen het draagcomfort niet negatief beïnvloeden.

- B01 Softshell (domein 1)

  - Uitvoering:

    - Voorsluiting rits met stormflap

    - Onderzijde mouwen verstelbaar

    - Onderzijde verstelbaar

    - Voorzijde met afgedekte zak met ritssluiting (Napoleonzak)

    - Grote binnenzak(ken)

    - Zijzakken met ritssluiting

    - Rechter en linker voorpand voorzien van spreeksleutellussen

  - Bescherming conform NEN-EN 342:2007

    - Thermische isolatie > Klasse 3

    - Ademend vermogen > Klasse 3

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Stofsamenstelling 100% polyester of duurzaam alternatief

    - Ademend, winddicht, waterafstotend

      - Testmethode NEN-EN-ISO 1833-25:2013

  - Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)

  - Was- en droog temperatuur: minimaal 60° C

  - Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:

    - Krimp: < 2% (Ketting en Inslag)

      - Testmethode NEN-EN-ISO 5077

      - Kleurechtheid synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4

  - Innaai etiketten:

    - Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);

    - Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;

    - Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;

  - Maatvoering:

    - XS t/m 4XL of 44 t/m 62

- B02 Parka (domein 1)

  - Uitvoering:

    - Voorsluiting rits met stormflap

    - Onderzijde mouwen verstelbaar

    - Voorzijde met afgedekte zak met ritssluiting (Napoleonzak)

    - Grote binnenzak(ken)

    - Zijzakken met ritssluiting

    - Rechter en linker voorpand voorzien van spreeksleutellussen

  - Bescherming conform NEN-EN 342:2007

    - Thermische isolatie > Klasse 3

    - Ademend vermogen > Klasse 3

  - Bescherming conform NEN-EN 343:2019

    - Waterdichtheid > Klasse 4

    - Ademend vermogen > Klasse 4

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Stofsamenstelling 100% polyester of duurzaam alternatief

    - Ademend, winddicht, waterafstotend

      - Testmethode NEN-EN-ISO 1833-25:2013

  - Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)

  - Was- en droog temperatuur: minimaal 60° C

  - Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:

    - Krimp: < 2% (Ketting en Inslag)

      - Testmethode NEN-EN-ISO 5077

      - Kleurechtheid synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4

  - Innaai etiketten:

    - Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);

    - Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;

    - Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;

  - Maatvoering:

    - XS t/m 4XL of 44 t/m 62

- B03 Blouson (domein 1)

  - Uitvoering:

    - Uitritsbare voering met lange mouwen

    - Voorsluiting rits met stormflap

    - Onderzijde mouwen verstelbaar

    - Mouwen voorzien van BOA-badge

    - Onderzijde verstelbaar

    - Voorzijde met afgedekte zak met ritssluiting (Napoleonzak)

    - Grote binnenzak(ken)

    - Zijzakken met ritssluiting

    - Rugpand voorzien van rits en velcro zodanig dat het mogelijk is om de tekst onder het jukstuk op te bergen,

    - Vanaf jukstuk tot aan armuitsnijding voorzien van bewegingsplooien

    - Rechter en linker voorpand voorzien van spreeksleutellussen

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Stofsamenstelling 100% polyester of duurzaam alternatief

    - Ademend, winddicht, waterafstotend

      - Testmethode NEN-EN-ISO 1833-25:2013

    - Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)

  - Was- en droog temperatuur: minimaal 60° C

  - Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:

    - Krimp: < 2% (Ketting en Inslag)

      - Testmethode NEN-EN-ISO 5077

      - Kleurechtheid synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4

  - Innaai etiketten:

    - Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);

    - Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;

    - Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;

  - Maatvoering:

    - XS t/m 4XL of 44 t/m 62

- B04 Poloshirt KM Heren (domein 1)

  - Uitvoering:

    - Knoopsluiting met versterking aan voorzijde

    - Mouwen met ribboord en BOA-badge

    - Met epauletten

    - Rechter en linker voorpand voorzien van spreeksleutellussen

    - Model met platte naden

    - Pique stof

  - Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Gewicht 190-220 gr/m2

    - Samenstelling:

      - Katoen, bij voorkeur biologisch of alternatief: minimaal 55%

      - Polyester, bij voorkeur gerecycled (PET): minimaal 40%

  - Comfort:

    - De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement

  - Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C

  - Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:

    - Krimp: < 2% (Ketting en Inslag)

      - Testmethode NEN-EN-ISO 5077

  - Kleurechtheid:

    - Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4

    - Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: 4-5

  - Innaai etiketten:

    - Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);

    - Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;

    - Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;

  - Maatvoering

    - XS t/m 3XL

- B05 Poloshirt LM Heren (domein 1)

  - Uitvoering:

    - Knoopsluiting met versterking aan voorzijde

    - Mouwen met ribboord en BOA-badge

    - Met epauletten

    - Rechter en linker voorpand voorzien van spreeksleutellussen

    - Model met platte naden

    - Pique stof

  - Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Gewicht 190-220 gr/m2

    - Samenstelling:

      - Katoen, bij voorkeur biologisch of alternatief: minimaal 55%

      - Polyester, bij voorkeur gerecycled (PET): minimaal 40%

  - Comfort:

    - De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement

  - Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C

  - Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:

    - Krimp: < 2% (Ketting en Inslag)

      - Testmethode NEN-EN-ISO 5077

  - Kleurechtheid:

    - Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4

    - Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: 4-5

  - Innaai etiketten:

    - Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);

    - Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;

    - Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;

  - Maatvoering

    - XS t/m 3XL

- B06 Poloshirt KM Dames (domein 1)

  - Uitvoering:

    - Knoopsluiting met versterking aan voorzijde

    - Mouwen met ribboord en BOA-badge

    - Met epauletten

    - Rechter en linker voorpand voorzien van spreeksleutellussen

    - Model met platte naden

    - Pique stof

    - Licht getailleerd

  - Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Gewicht 190-220 gr/m2

    - Samenstelling:

      - Katoen, bij voorkeur biologisch of alternatief: minimaal 55%

      - Polyester, bij voorkeur gerecycled (PET): minimaal 40%

  - Comfort:

    - De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement

  - Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C

  - Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:

    - Krimp: < 2% (Ketting en Inslag)

      - Testmethode NEN-EN-ISO 5077

  - Kleurechtheid:

    - Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4

    - Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: 4-5

  - Innaai etiketten:

    - Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);

    - Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;

    - Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;

  - Maatvoering (dames)

    - 2XS t/m 2XL (of vergelijkbaar)

- B07 Poloshirt LM Dames (domein 1)

  - Uitvoering:

    - Knoopsluiting met versterking aan voorzijde

    - Mouwen met ribboord en BOA-badge

    - Met epauletten

    - Rechter en linker voorpand voorzien van spreeksleutellussen

    - Model met platte naden

    - Pique stof

    - Licht getailleerd

  - Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Gewicht 190-220 gr/m2

    - Samenstelling:

      - Katoen, bij voorkeur biologisch of alternatief: minimaal 55%

      - Polyester, bij voorkeur gerecycled (PET): minimaal 40%

  - Comfort:

    - De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement

  - Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C

  - Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:

    - Krimp: < 2% (Ketting en Inslag)

      - Testmethode NEN-EN-ISO 5077

  - Kleurechtheid:

    - Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4

    - Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: 4-5

  - Innaai etiketten:

    - Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);

    - Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;

    - Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;

  - Maatvoering (dames)

    - 2XS t/m 2XL (of vergelijkbaar)

- B08 Zippsweater (domein 1)

  - Uitvoering:

    - Korte ritssluiting met aan voorzijde

    - Rechter en linker voorpand voorzien van spreeksleutellussen

    - Voorzien van epauletten

  - Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Gewicht 275-300 gr/m2

    - Samenstelling:

      - Bij voorkeur biologisch katoen en/of gerecycled polyester

  - Comfort:

    - De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement

  - Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C

  - Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:

    - Krimp: < 2% (Ketting en Inslag)

      - Testmethode NEN-EN-ISO 5077

  - Kleurechtheid:

    - Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4

    - Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: 4-5

  - Innaai etiketten:

    - Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);

    - Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;

    - Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;

  - Maatvoering

    - XS t/m 4XL

- B09 Worker Heren

  - Uitvoering:

    - Broek model “Worker”

    - 6 stuks riemlussen

    - 2 zijzakken

    - 2 zijbeenzakken met klep

    - 2 achterzakken

  - Kleur: Conform VNG-Richtlijn

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Gewicht 225-260 gr/m2

    - Samenstelling:

      - Polyester/Katoen

      - Minimaal 2% elasthan

  - Comfort:

    - De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement

  - Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C

  - Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:

    - Krimp: < 2% bij 60° C (Ketting en Inslag)

      - Testmethode NEN-EN-ISO 5077

  - Kleurechtheid:

    - Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4

    - Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4-5

  - Innaai etiketten:

    - Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);

    - Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;

    - Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;

  - Maatvoering:

    - De maatranges van het artikel bestaat minimaal uit standaard- en lengtematen, bij voorkeur aangevuld met “gezette” maten.

| Heren | Maten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standaard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |

| Heren | Maten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gezet | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |

| Heren | Maten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lengte | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |

- B10 Worker Dames

  - Uitvoering:

    - Broek model “Worker”

    - 6 stuks riemlussen

    - 2 zijzakken

    - 2 zijbeenzakken met klep

    - 2 achterzakken

    - Pasvorm geënt op damesmaten

  - Kleur: Conform VNG-Richtlijn

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Gewicht 225-260 gr/m2

    - Samenstelling:

      - Polyester/Katoen

      - Minimaal 2% elasthan

  - Comfort:

    - De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement

  - Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C

  - Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:

    - Krimp: < 2% bij 60° C (Ketting en Inslag)

      - Testmethode NEN-EN-ISO 5077

  - Kleurechtheid:

    - Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4

    - Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4-5

  - Innaai etiketten:

    - Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);

    - Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;

    - Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;

  - Maatvoering:

    - De maatranges van het artikel bestaat minimaal uit standaard- en lengtematen.

| Dames | Maten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standaard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

| Dames | Maten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lengte | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 |

- B11 – B13 Bikerbroek BOA

  - Uitvoering:

    - Sterke slijtvaste broek met elastische, ventilerende delen bij knie en in het kruis

    - Voorgevormde knie in beenpijp

    - Voorzien van riemlussen

    - 2 extra ruime riemlussen aan de voorzijde

    - Afsluitbare beenpijp met klittenband

    - Afneembare lussen onder aan de beenpijp

    - Twee beenzakken met klep en drukknoop, waarvan een gedeelde zak

    - Twee afsluitbare steek en achterzakken

    - Pasvorm voor model B13 geënt op damesmaten

  - Kleur: Conform VNG-Richtlijn

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Samenstelling:

      - Cordura/polyamide of gelijkwaardig alternatief

      - Minimaal 3% elasthan of alternatief

  - Comfort:

    - De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement

  - Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C

  - Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:

    - Krimp: < 2% bij 60° C (Ketting en Inslag)

      - Testmethode NEN-EN-ISO 5077

  - Kleurechtheid:

    - Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4

  - Innaai etiketten:

    - Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);

    - Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;

    - Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;

  - Maatvoering:

    - Aparte maatvoering voor Dames en Heren

    - De maatranges van het artikel bestaat minimaal uit standaardmaten, bij voorkeur aangevuld met lengtematen.

- B12 Bikerbroek BOA SPE

  - Uitvoering:

    - Verstevigde delen bij knie

    - Voorgevormde knie in beenpijp

    - Voorzien van riemlussen

    - Afsluitbare beenpijp met klittenband

    - Twee beenzakken met rits, met aparte pennenzakjes

    - Twee met rits afsluitbare steek en achterzakken.

    - Reflecterende bies halverwege broekspijp

  - Kleur: Conform VNG-Richtlijn

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Samenstelling:

      - Polyester of gelijkwaardig alternatief

      - Minimaal 3% elasthan of alternatief (Stretch)

  - Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C

  - Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:

    - Krimp: < 2% bij 60° C (Ketting en Inslag)

      - Testmethode NEN-EN-ISO 5077

  - Kleurechtheid:

    - Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4

  - Innaai etiketten:

    - Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);

    - Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;

    - Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;

  - Maatvoering:

    - Aparte maatvoering voor Dames en Heren

    - De maatranges van het artikel bestaat minimaal uit standaardmaten, bij voorkeur aangevuld met lengtematen

- B14 – B15 Worker TDU BOA

  - Uitvoering:

    - Driedubbel gestikt

    - Ruime achterzakken met klittenband

    - Uitneembare rijgkoorden

    - Brede Riemlussen

    - Verstelbare of elastische en verstevigde tailleband

    - Cargo pockets

    - Verstevigd zitvlak

    - Verstevigde kniezakken om kniebeschermers in te stoppen

    - Pasvorm voor model B15 geënt op damesmaten

  - Kleur: Conform VNG-Richtlijn

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Gewicht 225-260 gr/m2

    - Samenstelling:

      - Polyester/Katoen

    - Stof voorzien van vloeistof- en vuil werende finish

  - Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C

  - Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:

    - Krimp: < 2% bij 60° C (Ketting en Inslag)

      - Testmethode NEN-EN-ISO 5077

  - Kleurechtheid:

    - Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4

    - Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4-5

  - Innaai etiketten:

    - Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging)

    - Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1

    - Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar

  - Maatvoering:

    - Aparte maatvoering voor Dames en Heren

    - De maatranges van het artikel bestaat minimaal uit standaardmaten, bij voorkeur aangevuld met lengtematen en gezette maten voor heren.

- B16 – B17 Worker Stryke BOA

  - Uitvoering:

    - Driedubbel gestikt

    - Ruime achterzakken met klittenband

    - Uitneembare rijgkoorden

    - Brede Riemlussen

    - Verstelbare of elastische en verstevigde tailleband

    - Cargo pockets

    - Verstevigd zitvlak

    - Verstevigde kniezakken om kniebeschermers in te stoppen

    - Pasvorm voor model B17 geënt op damesmaten

  - Kleur: Conform VNG-Richtlijn

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Gewicht 225-260 gr/m2

    - Samenstelling:

      - Polyester/Katoen met stretch of alternatief met stretch

    - Stof voorzien van vloeistof- en vuil werende finish

  - Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C

  - Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:

    - Krimp: < 2% bij 60° C (Ketting en Inslag)

      - Testmethode NEN-EN-ISO 5077

  - Kleurechtheid:

    - Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4

    - Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4-5

  - Innaai etiketten:

    - Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging)

    - Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1

    - Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar

  - Maatvoering:

    - Aparte maatvoering voor Dames en Heren

    - De maatranges van het artikel bestaat minimaal uit standaardmaten, bij voorkeur aangevuld met lengtematen en gezette maten voor heren.

- B18 Worker Apex

  - Uitvoering:

    - Model “cargobroek”

    - Interne cargo zakken voor magazijnen

    - Dubbele achterzakken voor magazijnen

    - Interne heupzak voor flexibele handboeien

    - Intern sleutelzakje aan de achterkant tailleband

    - Verstevigde riemlussen

    - Verstelbare of elastische en verstevigde tailleband

    - Cargo pockets

  - Kleur: Conform VNG-Richtlijn

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Gewicht 225-260 gr/m2

    - Samenstelling:

      - Polyester/Katoen met stretch of alternatief met stretch

    - Stof voorzien van vloeistof- en vuil werende finish

  - Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C

  - Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:

    - Krimp: < 2% bij 60° C (Ketting en Inslag)

      - Testmethode NEN-EN-ISO 5077

  - Kleurechtheid:

    - Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4

    - Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4-5

  - Innaai etiketten:

    - Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging)

    - Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1

    - Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar

  - Maatvoering:

    - De maatranges van het artikel bestaat minimaal uit standaardmaten, bij voorkeur aangevuld met lengtematen en gezette maten voor heren.

- B19 Thermoshirt KM en B20 Thermoshirt LM

  - Uitvoering:

    - Ademend en vocht transporterend

    - Lichtgewicht

    - Sneldrogend

    - Antibacterieel

    - Nauwsluitend

    - Geen schouder- en zijnaden

    - Voldoende lengte

  - Bescherming conform NEN-EN 342:2007

    - Thermische isolatie > Klasse 3

    - Ademend vermogen > Klasse 3

  - Comfort:

    - De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement

  - Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C

  - Dimensionele stabiliteit: Geen krimp

  - Maatvoering:

    - Minimaal XS t/m 3XL

- B21 Thermobroek

  - Uitvoering:

    - Ademend en vocht transporterend

    - Lichtgewicht

    - Sneldrogend

    - Antibacterieel

    - Nauwsluitend

    - Platte naden

  - Bescherming conform NEN-EN 342:2007

    - Thermische isolatie > Klasse 3

    - Ademend vermogen > Klasse 3

  - Comfort:

    - De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement

  - Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C

  - Dimensionele stabiliteit: Geen krimp

  - Maatvoering

    - Minimaal XS t/m 3XL

Aanvullende artikelen in het BOA-pakket

- B22 Steek- en snijwerende handschoenen

  - Conform norm NEN-EN 1082-2:2000

- B23 BOA-dasspeld

- B24 BOA clipdas

- B25 Houder voor Lips transportboeien

- B26 Houder voor handschoenen horizontaal

- B27 Houder voor handschoenen

- B28 Houder voor handboeisleutel

- B29 Koppelriem binnen/buiten

- B30 Koppelriem binnen

- B31 Koppelriem buiten

- B32 Hand- en transportboeien Lips

- B33 Legitimatie etui

- B34 Hanger voor handboeisleutel ontkoppelbaar

- B35 Houder voor korte wapenstok

- B36 Houder met karabijnhaak voor sleutelring

- B37 Tasje voor Lips transportboeien

- B38 Tasje voor Lips transportboeien UM-model

- B39 Tasje voor Lips transportboeien VH-model

- B40 Tasje voor veiligheidsvestje

- B41 Tasje voor EHBO

- B42 Tasje voor GSM

- B43 Tasje voor latex handschoenen Small

- B44 Tasje voor latex handschoenen Large

- B45 Portofoonhouder met swivel

- B46 Portofoonhouder met vaste belt-loop

- B47 Spreeksleutelhouder

- B48 Beltkeeper (set van 4 stuks)

- B49 Houder voor zaklamp Maclite model

- B50 Sokken

  - Dun, platte naden, anti-transpiratie

- B51 Sokken

  - Dik, platte naden, anti-transpiratie

- B52 Werkschoenen hoog model

  - Dames- en herenmodellen

  - Rubberen zool, antistatisch, oliebestendig

  - Waterdicht gevoerd

  - Maatvoering minimaal van 35-49

    - Meerdere breedtematen

- B53 Werkschoenen laag model

  - Dames- en herenmodellen

  - Rubberen zool, antistatisch, oliebestendig

  - Waterdicht gevoerd

  - Conform NEN-EN-ISO 20347:2012 S3

  - Maatvoering minimaal van 35-49

    - Meerdere breedtematen

- B54 Werkschoen leder

  - Vetersluiting

  - Uitneembaar voetbed

  - Soft-air demping

  - Maatvoering minimaal van 35-49

    - Meerdere breedtematen

- B55 Werkschoen (model Viper pro 8.0 magnum of gelijkwaardig)

  - Conform NEN-EN-ISO 20347:2012 S3

  - Maatvoering minimaal van 35-49

    - Meerdere breedtematen

- B56 Werkschoen met kruipneus (Model Haix Ranger GSG9 of gelijkwaardig)

  - Maatvoering minimaal van 35-49

    - Meerdere breedtematen

- B57 Regenjas

  - Uitvoering:

    - Met capuchon

    - Opstaande kraag

    - Twee zijritsen met dubbele loper

    - Voorsluiting rits met stormflap

    - Mesh voering

    - Onderzijde mouwen verstelbaar met lummel en klittenband

    - Twee binnenzakken afsluitbaar met rits

    - Linkerbinnenzak met dubbele pennenzak

    - Steekzakken met ritssluiting

    - Schouderepauletten

    - Spreeksleutellus

    - Verlengd rugpand

  - Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)

  - Bescherming conform

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III

    - NEN-EN 343:2019

      - Waterdichtheid > Klasse 4

      - Ademend vermogen > Klasse 4

- B58 Regenbroek

  - Uitvoering:

    - Elastische taille

    - Voorsluiting rits met stormflap

    - Onderzijde pijpen verstelbaar middels rits

  - Bescherming conform

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse I

    - NEN-EN 343:2019

      - Waterdichtheid > Klasse 3

      - Ademend vermogen > Klasse 3

- B59 Commandomuts met zilverkleurig geborduurd BOA-logo

- B60 Bontmuts met BOA-insigne als speld

- B61 Veiligheidsvest

  - Oranje of geel

  - Conform NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III (maat M-3XL)

- B62 Veiligheidsvest verkeersregelaar

  - Conform NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II (Klasse III in combinatie gedragen met signaalbroek Klasse I)

- B63 Baseball cap VNG

  - Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn

- B64 Softshell jack conform B01, maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)

- B65 Parka conform B02, maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)

- B66 Blouson conform B03 maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)

- B67 Polo KM Heren conform B04, maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)

- B68 Polo LM Heren conform B05, maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)

- B69 Polo KM Dames conform B06, maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)

- B70 Polo LM Dames conform B07, maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)

- B71 Zippsweater conform B08, maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)

- B72 Regenjas conform B57, maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)

- B74 Houder voor pepperspray, model voor pepperspray politie (domein 2)

- B75 Carrier BOA voor steekwerende panelen conform VNG richtlijn (domein 1), passend voor panelen van B77

- B76 Carrier BOA voor kogel- en steekwerende panelen zonder reflectie, donker van kleur (domein 2)

- B77 Steekwerende panelen voor carrier, domein 1, beschermingsniveau KR1

- B78 Steek- en kogelwerende panelen voor carrier B77, domein 2, beschermingsniveau NIJ-3A

- B79 Softshell conform B01, maar dan met tekst “Toezichthouder”

- B80 Parka conform B02, maar dan met tekst “Toezichthouder”

- B81 Blouson conform B03, maar dan met tekst “Toezichthouder”

- B82 Polo KM Heren conform B04, maar dan met tekst “Toezichthouder”

- B83 Polo LM Heren conform B05, maar dan met tekst “Toezichthouder”

- B84 Polo KM Dames conform B06, maar dan met tekst “Toezichthouder”

- B85 Polo LM Dames conform B07, maar dan met tekst “Toezichthouder”

- B86 Zippsweater conform B08, maar dan met tekst “Toezichthouder”

- B87 BOA Baseball Cap conform B63 maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)

Perceel 2

Voor zover niet specifiek beschreven, dient de kwaliteit van de onderdelen te zijn afgestemd op het eindproduct en het gebruikersdoel. Alle kleding voldoet aan NEN-EN-ISO 13688 en alle PBM’s moeten voorzien zijn van een CE-markering.

Algemeen

Het stikwerk dient correct aan- en afgehecht te zijn. Het uiterlijk van de softshell dient draadschoon en verzorgd te zijn. In een artikel mogen geen kleurverschillen optreden in en tussen de panden/onderdelen van gelijke kleur. Alle artikelen voldoen qua logo-voering aan de wettelijke eisen van de Belastingdienst.

Materiaalspecificaties

In verband met de brancheontwikkelingen op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, en meer specifiek daar waar het de toepassing van biologisch geteelde materialen of alternatieven daarvoor en het aanwenden van gerecyclede vezels in de stoffen betreft, zijn de stoffen bewust niet expliciet beschreven zodat de aanbieder niet beperkt wordt in het aandragen van oplossingen. De kleding is zoveel mogelijk gemaakt van duurzame en recyclebare materialen, waarbij de leverancier aantoonbaar aangeeft in hoeverre dat het geval is.

We streven ernaar om de huidige kleding te verduurzamen door b.v.: het vervangen van polyester door gerecycled of biobased polyester -en/of- het vervangen van katoen door Lyocell of door andere alternatieven. Voor deze aanbesteding gaat de voorkeur uit naar het toepassen van innovatieve stoffen, vooropgesteld dat deze alternatieven gelijk of meer duurzaam zijn dan biologisch geteelde katoen en gerecycled polyester.

Uitgangspunt voor de toe te passen stoffen die worden voorgesteld zijn onderstaande specificaties en minimale eisen, aangevuld met de voorwaarde dat de normale levensduur van het artikel niet beperkt wordt en de aangeboden stoffen het draagcomfort niet negatief beïnvloeden.

- R01 T-shirt KM Heren

  - Uitvoering:

    - Korte mouwen

    - Ronde- of V-hals

    - Voorzien van Heat seal logo

  - Kleur: wit

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Gewicht 160-210 gr/m2

    - Stofsamenstelling: Katoen, bij voorkeur met stretch of duurzaam alternatief

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen op 60° C

  - Maatvoering: XS-3XL

- R02 Poloshirt KM Heren

  - Uitvoering:

    - Korte mouw met ribboord aan de mouw

    - Model met platte naden

    - 3-gaats knoopsluiting

    - Pique geweven

    - Voorzien van Heat seal logo

  - Kleur: donderblauw

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Gewicht 160-210 gr/m2

    - Katoen, bij voorkeur met stretch of duurzaam alternatief

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen op 60° C

  - Maatvoering: XS-3XL

- Thermobroek

  - Uitvoering:

    - Ademend en vocht transporterend

    - Lichtgewicht

    - Sneldrogend

    - Antibacterieel

    - Nauwsluitend

    - Platte naden

  - Kleur: donker van kleur (bijv. blauw of zwart)

  - Bescherming conform NEN-EN 342:2007

    - Thermische isolatie > Klasse 3

    - Ademend vermogen > Klasse 3

  - Comfort:

    - De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 20 keer reinigen

  - Maatvoering: XS t/m 3XL

- R03 T-shirt KM Dames

  - Uitvoering:

    - Korte mouwen

    - Ronde- of V-hals

    - Voorzien van Heat seal logo

  - Kleur: wit

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Gewicht 160-210 gr/m2

    - Stofsamenstelling: Katoen, bij voorkeur met stretch of duurzaam alternatief

  - Reiniging: geschikt voor minimaal 52 keer reinigen op 60° C

  - Maatvoering: 2XS-2XL

- R04 Spijkerbroek Heren

  - Uitvoering:

    - 5-pocket model

    - Voorsluiting met rits

    - Voorzien van Heat seal logo

  - Kleur: Denim

  - Stofsamenstelling: Katoen met stretch

  - Reiniging: geschikt voor minimaal 52 keer reinigen conform wasvoorschrift

  - Maatvoering: XS-3XL of gelijkwaardig

- R05 Spijkerbroek Dames

  - Uitvoering:

    - 5-pocket model

    - Voorsluiting met rits

    - Voorzien van Heat seal logo

  - Kleur: Denim

  - Stofsamenstelling: Katoen met stretch

  - Reiniging: geschikt voor minimaal 52 keer reinigen conform wasvoorschrift

  - Maatvoering: 2XS-2XL of gelijkwaardig

- R06 Cap

  - Voorzien van Heat seal logo

  - Stofsamenstelling: vochtregulerend en sneldrogend

  - Kleur: Donkerblauw

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering: One size, verstelbaar

- R07 Muts, winter

  - Uitvoering: Advies aanbieder

  - Voorzien logo

  - Kleur: Donkerblauw

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

- R08 Colbert Heren

  - Uitvoering

    - Standaard herencolbert, enkele knopenrij

    - Paspelzakken met klep

    - Mouwsplit met knopen

    - Split midden achter

    - Voorzien van geborduurd logo

    - Inclusief reserve knopen

  - Materiaal: Sterk, licht elastisch

  - Kleur: Mid-blue (passend bij R07 t/m R14)

  - Maatvoering:

    - Slim-fit

    - Leverbaar in standaard- en lengtematen

- R09 Gilet heren

  - Uitvoering

    - Complementair aan het herencolbert

    - Enkele knopenrij

    - Paspelzakken met klep

    - Mouwsplit met knopen

    - Split midden achter

    - Voorzien van geborduurd logo

    - Inclusief reserve knopen

  - Materiaal: Sterk, licht elastisch

  - Kleur: Mid-blue (passend bij R08 t/m R14)

  - Maatvoering:

    - Slim-fit

    - Leverbaar in standaard- en lengtematen

- R10 Overhemd Heren

  - Slim-fit model met lange mouwen

  - Voorzien van geborduurd logo

  - Kleur: Wit

  - Maatvoering

    - 35/36 – 49/50 of vergelijkbaar

    - Meerdere mouwlengtes

- R11 Pantalon Heren

  - Uitvoering

    - Complementair aan het herencolbert

    - Voorzien van geborduurd logo

  - Materiaal: Sterk, licht elastisch

  - Kleur: Mid-blue  (passend bij R08 t/m R14)

  - Maatvoering:

    - Leverbaar in standaard- en lengtematen

- R12 Overjas Heren

  - Uitvoering

    - Enkele knopenrij

    - Voorzien van geborduurd logo

    - Inclusief reserve knopen

  - Materiaal: Advies van aanbieder

  - Kleur: Marineblauw  (passend bij R08 t/m R14)

  - Maatvoering:

    - Leverbaar in standaardmaten

- R13 Sjaal

  - Uitvoering: Passend bij het kostuum

  - Voorzien van geborduurd logo

  - Kleur: Marineblauw of zwart  (passend bij R08 t/m R14)

- R14 Stropdas

  - Kleurstelling: Mid-blue en passend bij het kostuum (passend bij R08-R13)

- R15 Winterjas Heren

  - Uitvoering

    - Parkamodel met fleecevoering

      - De fleecevoering is als zelfstandige zomerjas draagbaar

    - Beide artikelen voorzien van heat seal of geborduurd logo

  - Materiaal: Advies van aanbieder (vochtregulerend en sneldrogend)

  - Kleur: Marineblauw

  - Maatvoering:

    - Leverbaar in standaardmaten

- R16 Winterjas Heren

  - Uitvoering

    - Model jack met fleecevoering

      - De fleecevoering is als zelfstandige zomerjas draagbaar

    - Beide artikelen voorzien van heat seal of geborduurd logo

  - Materiaal: Advies van aanbieder (vochtregulerend en sneldrogend)

  - Kleur: Marineblauw

  - Maatvoering:

    - Leverbaar in standaardmaten

- R17 Bodywarmer

  - Uitvoering

    - Voorzien van heat seal logo

  - Materiaal: Advies van aanbieder (vochtregulerend en sneldrogend)

  - Kleur: Marineblauw

  - Maatvoering:

    - Unisex

    - Leverbaar in standaardmaten

- R18 T-shirt (lange mouw)

  - Omschrijving:

    - Ronde hals of V-hals, ademend, stretch, polygene behandeling, rug bedekkende lengte, voorzien van logo

  - Normen:

    - NEN-EN 13758-2:2003+A1:2007

      - UPF: 40+

  - Stofsamenstelling:

    - Katoen of alternatief

    - Gewicht: Advies van de aanbieder

  - Kleur: Blauw

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering:

    - Unisex: 2XS t/m 4XL of vergelijkbaar

- R19 Riem

  - Materiaal: Leder

  - Kleur: Zwart (passend bij R08 t/m R14)

  - Maatvoering:

    - Leverbaar in meerdere lengtes, gebaseerd op de maatvoering van artikel R12

- R20 Handschoenen

  - Materiaal: Leder

  - Kleur: Zwart (passend bij R08 t/m R14)

  - Maatvoering:

    - Leverbaar in meerdere maten

- R21 Sweater

  - Uitvoering:

    - Ronde hals

    - Voorzien van heat seal logo

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Katoen of mix met katoen, bij voorkeur met alternatief voor katoen

    - Gewicht 250-300 gr/m2

  - Kleur: Donkerblauw

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen op 60° C

  - Maatvoering

    - S t/m 4XL

- R22 Schipperstrui

  - Uitvoering:

    - Met korte rits

    - Voorzien van geborduurd logo

  - Samenstelling:

    - 50/30/20 wol/acryl/pa of gelijkend alternatief

    - Gewicht 720 gr/ m², +/- 20 gr/ m²

  - Kleur: Blauw

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering

    - S t/m 4XL

- R23 Fleecejack

  - Uitvoering:

    - Voorsluiting met rits, onderzijde mouwen met elastische band

    - Onderzijde jack elastisch of verstelbaar

    - Kinbescherming

    - Zijzakken met ritssluiting

    - Voorzien van geborduurd logo

    - Conform norm: NEN-EN 14058:2017

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Gewicht 270-300 gr/m2

    - Stofsamenstelling 100% polyester of duurzaam alternatief

  - Kleur: Donkerblauw

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering

    - XS t/m 4XL (Unisex)

- R24 Werkbroek Heren

  - Uitvoering:

    - 2 zijzakken met versterkte voering

    - Kniezakken uitgevoerd in Kevlar of alternatief met gelijke sterkte en meer souplesse

    - Voorzien van heat seal logo

  - Kleur: donkerblauw

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Samenstelling: Polyester bij voorkeur met stretch

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering

    - Standaardmaten 44 t/m 62

- R25 Regenbroek breath

  - Uitvoering:

    - Met afsluitbare zakken

    - Ademend, 100% wind- en waterdicht

    - Bescherming conform NEN-EN 343:2003+A1:2007

      - Waterdichtheid > Klasse 3

  - Kleur: donkerblauw

  - Ademend vermogen > Klasse 3

  - Verdekte ritssluiting

  - Samenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Gewicht 190-250 gr/m2

    - Geen PVC

  - Maatvoering (Unisex):

    - XS t/m 3XL

- R26 Regenjas breath

  - Uitvoering:

    - Vaste voering

    - Verdekte ritssluiting

    - Capuchon

    - Afsluitbare zakken

    - Ademend, 100% wind- en waterdicht

    - Bescherming conform NEN-EN 343:2003+A1:2007

      - Waterdichtheid > Klasse 3

      - Ademend vermogen > Klasse 3

  - Kleur: donkerblauw

  - Samenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Gewicht 190-250 gr/m2

    - Geen PVC

  - Maatvoering (Unisex):

    - XS t/m 3XL

- R27 Toga

  - Uitvoering:

    - Advies aanbieder

    - Geborduurd logo

  - Kleur: Zwart

  - Maatvoering:

    - Unisex (Regular)

- R28 Vest

  - Uitvoering

    - Geborduurd logo

    - Knoopsluiting

  - Samenstelling:

    - Wol, bij voorkeur met elasthan (voorstel aanbieder)

  - Kleur: Grijs passend bij R29 t/m R37

  - Maatvoering:

    - Unisex (voorstel aanbieder)

- R29 Colbert Heren

  - Uitvoering

    - Standaard herencolbert

    - Enkele knopenrij

    - Paspelzakken met klep

    - Split midden achter

    - Voorzien van geborduurd logo

    - Inclusief reserve knopen

  - Materiaal: Sterk, licht elastisch (Advies aanbieder)

  - Kleur: Grijs passend bij R28 t/m R37

  - Maatvoering:

    - Slim-fit

    - Leverbaar in standaard- en lengtematen

  - R30Maatvoering:

    - Slim-fit

    - Leverbaar in standaard- en lengtematen

- R30 Colbert Dames

  - Uitvoering

    - Standaard damescolbert

    - Enkele knopenrij

    - Paspelzakken met klep

    - Mouwsplit met knopen

    - Split midden achter

    - Voorzien van geborduurd logo

    - Inclusief reserve knopen

  - Materiaal: Sterk, licht elastisch (Advies aanbieder)

  - Kleur: Grijs passend bij R28 t/m R37

  - Maatvoering:

    - Slim-fit

    - Leverbaar in standaard- en lengtematen

- R31 Pantalon Heren

  - Uitvoering

    - Complementair aan het herencolbert

    - Voorzien van geborduurd logo

  - Materiaal: Sterk, licht elastisch (Advies aanbieder)

  - Kleur: Grijs passend bij R28 t/m R37

  - Maatvoering:

    - Slim-fit

    - Leverbaar in standaard- en lengtematen

- R32 Pantalon Dames

  - Uitvoering

    - Complementair aan het damescolbert

    - Voorzien van geborduurd logo

  - Materiaal: Sterk, licht elastisch (Advies aanbieder)

  - Kleur: Grijs passend bij R28 t/m R37

  - Maatvoering:

    - Slim-fit

    - Leverbaar in standaard- en lengtematen

- R33 Rok

  - Uitvoering

    - Complementair aan het damescolbert

    - Voorzien van geborduurd logo

  - Materiaal: Sterk, licht elastisch (Advies aanbieder)

  - Kleur: Grijs passend bij R28 t/m R37

  - Maatvoering:

    - Slim-fit

    - Leverbaar in standaard- en lengtematen

- R34 Overhemd KM Heren

  - Uitvoering:

    - Korte mouwen

    - Voorzien van geborduurd logo

  - Materiaal:

    - Katoen, bij voorkeur met elasthan

    - Gewicht 160-210 gr/m2

  - Kleur: Wit

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering

    - Slim-fit

    - 35/36 – 49/50 of vergelijkbaar

- R35 Overhemd KM Dames

  - Slim-fit model met lange mouwen

  - Voorzien van geborduurd logo

  - Kleur: Wit

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering

    - 34 t/m 46 of vergelijkbaar

- R36 Overhemd LM Heren

  - Slim-fit model met lange mouwen

  - Voorzien van geborduurd logo

  - Kleur: Wit

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering

    - 35/36 – 49/50 of vergelijkbaar

    - Meerdere mouwlengtes

- R37 Overhemd LM Dames

  - Slim-fit model met lange mouwen

  - Voorzien van geborduurd logo

  - Kleur: Wit

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering

    - 34 t/m 46 of vergelijkbaar

    - Meerdere mouwlengtes

PBM en Schoeisel

Adembescherming

- W01 SO2-meter

  - Omschrijving:

    - Met akoestisch alarm, optisch alarm, vibratiealarm, meetwaardegeheugen, niet condenserend, lithiumbatterijen, zo klein mogelijk

    - Meet minimaal 0 t/m 20 ppm/ 1ppm

  - Normen:

    - NEN-EN 50014,

    - NEN-EN 50020,

    - NEN-EN 50018,

    - NEN-EN 55022 klasse B,

    - NEN-EN 50081-2,

    - Ex95C2348X, Atex II 1G Eex ia IIC T4, behuizingsklasse IP 65/67

- W02 Stofmasker FFP3

  - Omschrijving:

    - Stofmasker, verstelbare dubbele elastieken houder, inwendig neuskussentje, inwendig afsluitende zacht uitgevoerde rand

  - Normen en eisen:

    - NEN-EN149 2001+ A1:2009 P3 met filter

    - 50 x MAC-waarde

- W03 Stofmasker P2

  - Omschrijving:

    - Stofmasker, verstelbare dubbele elastieken houder, inwendig neuskussentje, inwendig afsluitende zacht uitgevoerde rand

- W04 Halfgelaatsmasker met filters

  - Omschrijving:

    - Niet allergeen, verstelbare dubbele elastieken houder, inwendig neuskussentje, inwendig afsluitende zacht uitgevoerde rand, t.b.v. ruimen op begraafplaats

  - Normen en eisen:

    - NEN-EN140 P3

    - 50 x MAC-waarde

    - Kleurcode bruin A (gassen en dampen van organische verbindingen) of wit P3 (deeltjes)

Algemeen

- W05 Werkbroek Teekwerend

  - Omschrijving:

    - Teekwerend tot minimaal 50 wasbeurten

    - Geïmpregneerd met permetrine

Voorzien van logo

  - Kleur: Blauw/ Signaalgeel

  - Normen en eisen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 Klasse I

- W06 Werkbroek zomer Heren

  - Omschrijving:

    - Diverse zakken

    - Voorsluiting met rits

    - Voorzien van logo

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - 65% Polyester/35% Katoen alternatief

      - Bij voorkeur met Lyocell i.p.v. katoen of Rip-stop materiaal

    - Gewicht 250-300 gr/m2

  - Kleur: Blauw/ Signaalgeel

  - Normen en eisen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse 1

    - NEN-EN 13758-2:2003+A1:2007

      - UPF: 40+

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering:

    - Standaardmaten 44 t/m 62 (of vergelijkbaar)

- W07 Werkbroek zomer Dames

  - Omschrijving:

    - Diverse zakken

    - Voorsluiting met rits

    - Voorzien van logo

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - 65% Polyester/35% Katoen alternatief

      - Bij voorkeur met Lyocell i.p.v. katoen of Rip-stop materiaal

    - Gewicht 250-300 gr/m2

  - Kleur: Blauw/ Signaalgeel

  - Normen en eisen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse 1

    - NEN-EN 13758-2:2003+A1:2007

      - UPF: 40+

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering:

    - Standaardmaten 34 t/m 50 (of vergelijkbaar)

Gehoorbescherming

- W08 Gehoorkap

  - Omschrijving:

    - Gehoorkap voorzien van verstelbare hoofdbeugel en kunststof oorkappen. Brede comfortabele afsluitkussens, demping bij hoge en lage frequenties

  - Normen en eisen:

    - NEN-EN 352-1:2002

      - Minimaal 25 dB SNR

- W09 Gehoorkap voor bevestiging aan industriële veiligheidshelmen (W25)

  - Omschrijving:

    - Gehoorkap met bevestiging voor op een veiligheidshelm, kunststof oorkappen, brede comfortabele afsluitkussens, demping bij hoge en lage frequenties

  - Normen:

    - NEN-EN 352-3:2002

      - Minimaal 25 dB SNR

- W10 Otoplastieken

  - Omschrijving:

    - Inclusief aanmeten en onderhoud

    - Uitgevoerd met ventilatiekanaal en verstaanbaarheidsfilter, koordje, mapje en toebehoren

  - Normen:

    - NEN-EN 352-2:2002

      - Minimaal 25 dB SNR

Gelaatbescherming

- W11 Veiligheidsbril transparant

  - Omschrijving:

    - Veiligheidsbril, breukvrije glazen, buitenzijde krasvast, binnenzijde anticondens, UV bestendig

    - Polycarbonaat

  - Normen:

    - NEN-EN 166:2001

- W12 Veiligheidsbril op sterkte

  - Omschrijving:

    - Breukvrije glazen, buitenzijde krasvast, binnenzijde anticondens, UV bestendig

    - Inclusief aanmeten

  - Normen:

    - NEN-EN 166:2001

    - NEN-EN 167:2001

      - Klasse I

- W13 Overzetbril

  - Omschrijving:

    - Geschikt voor brildragers

    - Polycarbonaat

    - Overzetbril met afdichtingsrand, ventilatie, geschikt voor brildragers, geschikt tegen krassen en condens, verstelbare lengte pootjes

  - Normen:

    - NEN-EN 166:2001

- W14 Ruimzichtbril

  - Omschrijving:

    - Veiligheidsbril met afdichtingsrand, ventilatie, geschikt voor brildragers, geschikt tegen krassen en condens, verstelbare lengte pootjes

    - Polycarbonaat

  - Normen:

    - NEN-EN 166:2001

- W15 Gelaatscherm

  - Omschrijving:

    - Gelaatscherm met aanpasbare hoofdband en draaiknop, fijnmazig gaas

  - Normen:

    - NEN-EN 166:2001

- W16 Gelaatscherm

  - Omschrijving:

    - Gelaatscherm met aanpasbare hoofdband en draaiknop, volledig transparant (vizier + hoofdkap), anti kras-coating en tevens anti-UV en antistatisch

    - Polycarbonaat

  - Normen:

    - NEN-EN 166:2001

- W17 Lashelm

  - Omschrijving:

    - Lashelm met groene lasglazen, incl. spatruiten,

    - Maat verstelbaar

  - Normen:

    - NEN-EN 166:2001

    - NEN-EN169:2002

    - NEN-EN175:1997

    - NEN-EN 207:2017

Handbescherming

- W18 Lashandschoen

  - Normen:

    - NEN-EN 12477:2001

      - Type A/B

- W19 Werkhandschoen Algemeen

  - Omschrijving:

    - Type 3121 of gelijkwaardig

  - Normen:

    - NEN-EN 388:2016+A1:2019

- W20 Werkhandschoen

  - Omschrijving:

    - Van meubelleder

  - Normen:

    - NEN-EN 388:2016+A1:2019

- W21 Werkhandschoen winter

  - Omschrijving:

    - Thermische bescherming

  - Normen:

    - NEN-EN 388:2016+A1:2019

    - NEN-EN 511:2006

      - Isolatiewaarde >10

- W22 Vloeistofdichte handschoen

  - Omschrijving:

    - T.b.v. ruimen op begraafplaats, bescherming tegen micro-organismen en virussen

  - Normen:

    - NEN-EN 388:2016+A1:2019

    - NEN-EN-ISO 374-5:2016

- W23 Zaaghandschoenen

  - Omschrijving:

    - Zaaghandschoen met elastisch manchet

  - Normen:

    - NEN-EN 381-7:1999

      - Design A of B

- W24 Wegwerphandschoenen

  - Omschrijving:

    - Ongepoederd

  - Normen:

    - NEN-EN 455-1:2000

    - NEN-EN 455-2:2015

    - NEN-EN 455-3:2015

    - NEN-EN-ISO 374-1:2016

    - NEN-EN-ISO 374-2:2019

    - NEN-EN 374-3:2003

Hoofdbescherming

- W25 Veiligheidshelm

  - Omschrijving:

    - Veiligheidshelm met sleuf om oorkappen (W09) te bevestigen, verstelbare draaiknop of drukpin, absorptieband van kunstleder, geventileerd, UV-indicator

  - Normen:

    - NEN-EN 397:2012+A1:2012

Lichaambescherming

- W26 Wegwerpoverall

  - Omschrijving:

    - Overall wegwerp bescherming tegen besmettelijke agentia t.b.v. ruimen op de begraafplaats/ Eikenprocessierups

  - Normen en eisen:

    - >Type 5

    - >Type 6

  - Maatvoering:

    - XS t/m 4XL of vergelijkbaar

- W27 Snipperoverall

  - Kleur: Blauw/ Signaalgeel, voorzien van logo

  - Normen:

    - NEN-EN 510:2019

    - NEN-EN 20471:2013 Klasse II

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering:

    - XS t/m 4XL of vergelijkbaar

- W28 Zaagbroek

  - Kleur: Blauw/ Signaalgeel, voorzien van logo

  - Normen en eisen:

    - NEN-EN 381-5:1995

      - Klasse 1 of 2

    - Type A of B

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering:

    - XS t/m 4XL of vergelijkbaar

- W29 Zaagjas

  - Kleur: Blauw/ Signaalgeel, voorzien van logo

  - Normen en eisen:

    - NEN-EN 381-11:2002

      - Klasse 1 of 2

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering:

    - XS t/m 4XL of vergelijkbaar

- W30 Signaal spijkerbroek

  - Omschrijving:

    - Model Heren

    - 5 pocket jeans, comfort fit, stretch

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse I

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Minimaal 65% gerecycled denim

    - Voorzien van logo

  - Kleur: Signaalgeel/blauw

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering:

    - XS t/m 4XL of vergelijkbaar

- W31 Signaalspijkerbroek

  - Omschrijving:

    - Model Dames

    - 5 pocket jeans, comfort fit, stretch

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse I

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Minimaal 65% gerecycled denim

    - Voorzien van logo

  - Kleur: Signaalgeel/blauw

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering:

    - 2XS-2XL of vergelijkbaar

- W32 Werkbroek

  - Omschrijving:

    - Model Heren

    - 2 zakken aan de voorkant, 2 aan de achterkant, min. 2 beenzakken, voorzien van sluiting, stretch

    - Voorzien van logo

  - Kleur: Signaalgeel/blauw

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse I

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering:

    - XS t/m 4XL of vergelijkbaar

- W33 Werkbroek

  - Omschrijving:

    - Model Dames

    - 2 zakken aan de voorkant, 2 aan de achterkant, min. 2 beenzakken, voorzien van sluiting, stretch, voorzien van logo

  - Kleur: Signaalgeel/blauw

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse I

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering:

    - 2XS-2XL of vergelijkbaar

- W34 Amerikaanse overall

  - Omschrijving:

    - 2 zakken aan de voorkant, 2 aan de achterkant, 2 beenzakken, elastische galgen, verstelbare taille, verstevigde, verstelbare en voorgevormde kniezakken voor kniestukken, voorzien van logo

    - Vuil-, olie en waterafstotende stof

    - Leveren met kniebeschermers

  - Kleur: Signaalgeel/blauw

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II

    - NEN-EN 14404:2004+A1:2010

  - Maatvoering:

    - Unisex: 2XS-4XL of vergelijkbaar

- W35 Kniestukken

  - Omschrijving:

    - Passend bij werkbroek en Amerikaanse overall

  - Kleur: Donker

- W36 Kniebeschermers

  - Omschrijving:

    - Diverse lengtes

  - Normen:

    - NEN-EN 14404:2004+A1:2010

      - Klasse 2

  - Kleur: Donker

- W37 Regenbroek

  - Omschrijving:

    - Elastische taille, rits aan onderzijde voor makkelijk aan- en uittrekken over de schoen, stretch

  - Normen:

    - NEN-EN 20471:2013 Klasse II

    - Bescherming conform NEN-EN 343:2003+A1:2007

      - Waterdichtheid > Klasse 3

      - Ademend vermogen > Klasse 3,

  - Kleur: Signaalgeel/blauw

  - Maatvoering: XS t/m 4XL

- W38 Regenjas

  - Omschrijving:

    - Opvouwbare capuchon in de kraag, ritssluiting 2 zakken, voldoende ventilatie, stretch

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III

    - Bescherming conform NEN-EN 343:2003+A1:2007

      - Waterdichtheid > Klasse 3

      - Ademend vermogen > Klasse 3,

  - Kleur: Signaalgeel/blauw

  - Maatvoering: XS t/m 4XL

- W39 Veiligheidsvest

  - Omschrijving:

    - Verstelbaar voor de maat, voorzien van logo

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III (maat M-3XL)

  - Kleur: Signaalgeel

- W40 Veiligheid koelvest

  - Omschrijving:

    - Verstelbaar voor de maat, voorzien van logo

    - Verdamping- of onderdompelmethode

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II

  - Kleur: Signaalgeel

- W41 Bodywarmer

  - Omschrijving:

    - Gevoerd, rits tot bovenin kraag, 2 zakken en 2 borstzakken, binnenzak, verlengd rugpand, voorzien van logo

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II

    - NEN-EN 342:2017

  - Kleur: Signaalgeel

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 25 keer reinigen

- W42 Fleecejack

  - Omschrijving:

    - Ritssluiting, 2 zakken voor, 1 borstzak, elastische einde van de mouwen/verstelbaar mouweinde, rechte kraag, verstelbaar taillekoord in zoom, voorzien van logo

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III

    - NEN-EN 14058:2017 Klasse 1

  - Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:

    - Gewicht 270-300 gr/m2

    - Stofsamenstelling 100% polyester of duurzaam alternatief

  - Kleur: Signaalgeel (indien mogelijk gecombineerd met blauw)

  - Maatvoering

    - XS t/m 4XL (Unisex)

- W43 Winterjack

  - Uitvoering:

    - Herenmodel, geen schoudernaden, verstelbare en opbergbare capuchon, geruwde binnenzijde kraag, voorsluiting rits met stormflap, onderzijde mouwen verstelbaar met klittenband, voorzien van logo

    - Voorzijde met afgedekte zak met ritssluiting

    - Grote binnenzak, zijzakken met ritssluiting, verlengd rugpand, onderzijde verstelbaar

    - Uitneembare fleecevoering, voorzien van naam

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III

    - NEN-EN 343:2019

      - Waterdichtheid > Klasse 3

      - Ademend vermogen > Klasse 3

    - NEN-EN 342:2007

      - Thermische isolatie > Klasse 3

      - Ademend vermogen > Klasse 2

  - Kleur: Combinatie signaal geel/blauw

  - Maatvoering

    - XS t/m 4XL

- W44 Winterjack

  - Uitvoering:

    - Damesmodel, geen schoudernaden, verstelbare en opbergbare capuchon, geruwde binnenzijde kraag, voorsluiting rits met stormflap, onderzijde mouwen verstelbaar met klittenband, voorzien van logo

    - Voorzijde met afgedekte zak met ritssluiting

    - Grote binnenzak, zijzakken met ritssluiting, verlengd rugpand, onderzijde verstelbaar

    - Uitneembare fleecevoering, voorzien van naam

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III

    - NEN-EN 343:2019

      - Waterdichtheid > Klasse 3

      - Ademend vermogen > Klasse 3

    - NEN-EN 342:2007

      - Thermische isolatie > Klasse 3

      - Ademend vermogen > Klasse 2

  - Kleur: Combinatie signaal geel/blauw

  - Maatvoering: 2XS-2XL of vergelijkbaar

- W45 Parka

  - Uitvoering:

    - Herenmodel, geen schoudernaden, verstelbare en opbergbare capuchon, geruwde binnenzijde kraag, voorsluiting rits met stormflap, onderzijde mouwen verstelbaar met klittenband, voorzien van logo

    - Voorzijde met afgedekte zak met ritssluiting

    - Grote binnenzak, zijzakken met ritssluiting, verlengd rugpand, Onderzijde verstelbaar

    - Uitneembare fleecevoering, voorzien van naam

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III

    - NEN-EN 343:2019

      - Waterdichtheid > Klasse 3

      - Ademend vermogen > Klasse 3

    - NEN-EN 342:2007

      - Thermische isolatie > Klasse 3

      - Ademend vermogen > Klasse 2

  - Kleur: Combinatie signaal geel/blauw

  - Maatvoering

    - XS t/m 4XL

- W46 Parka

  - Uitvoering:

    - Damesmodel, geen schoudernaden, verstelbare en opbergbare capuchon, geruwde binnenzijde kraag, voorsluiting rits met stormflap, onderzijde mouwen verstelbaar met klittenband, voorzien van logo

    - Voorzijde met afgedekte zak met ritssluiting

    - Grote binnenzak, zijzakken met ritssluiting, verlengd rugpand, onderzijde verstelbaar

    - Uitneembare fleecevoering, voorzien van naam

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III

    - NEN-EN 343:2019

      - Waterdichtheid > Klasse 3

      - Ademend vermogen > Klasse 3

    - NEN-EN 342:2007

      - Thermische isolatie > Klasse 3

      - Ademend vermogen > Klasse 2

  - Kleur: Combinatie signaal geel/blauw

  - Maatvoering: 2XS-2XL of vergelijkbaar

- W47 Sweatshirt

  - Omschrijving:

    - Ronde hals, geribde boorden, voorzien van logo

    - Halve rits

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III (Maat >S)

  - Stofsamenstelling:

    - Polyester/Elasthan of alternatief

    - Gewicht: 280-320 gr/m2

  - Kleur: Signaalgeel (indien mogelijk gecombineerd met blauw)

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering:

    - Unisex: S t/m 4XL of vergelijkbaar

- W48 T-shirt

  - Omschrijving:

    - Ronde hals of V-hals, sneldrogend, ademend, stretch, gesneden transfer reflectie, polygene behandeling, rug bedekkende lengte, voorzien van logo

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II

    - NEN-EN 13758-2:2003+A1:2007

      - UPF: 40+

  - Stofsamenstelling:

    - Polyester met katoenen binnenzijde of alternatief

    - Gewicht: 130-160 gr/m2

  - Kleur: Signaalgeel

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering:

    - Unisex: 2XS t/m 4XL of vergelijkbaar

- W49a T-shirt (korte mouw)

  - Omschrijving:

    - Ronde hals of V-hals, sneldrogend, ademend, stretch, gesneden transfer reflectie, polygene behandeling, rug bedekkende lengte, voorzien van logo

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II

    - NEN-EN 13758-2:2003+A1:2007

      - UPF: 40+

  - Stofsamenstelling:

    - Signaalkleur polyester, andere stof katoen of alternatief

    - Gewicht: Advies van de aanbieder

  - Kleur: Blauw/Signaalgeel

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering:

    - Unisex: 2XS t/m 4XL of vergelijkbaar

- W49b T-shirt (lange mouw)

  - Omschrijving:

    - Ronde hals of V-hals, sneldrogend, ademend, stretch, gesneden transfer reflectie, polygene behandeling, rug bedekkende lengte, voorzien van logo

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II

    - NEN-EN 13758-2:2003+A1:2007

      - UPF: 40+

  - Stofsamenstelling:

    - Signaalkleur polyester, andere stof katoen of alternatief

    - Gewicht: Advies van de aanbieder

  - Kleur: Blauw/Signaalgeel

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering:

    - Unisex: 2XS t/m 4XL of vergelijkbaar

- W50 Poloshirt

  - Omschrijving:

    - Sneldrogend, stretch, gesneden transfer reflectie, polygene behandeling, rug bedekkende lengte, knoopsluiting, voorzien van logo

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II

    - NEN-EN 13758-2:2003+A1:2007

      - UPF: 40+

  - Stofsamenstelling:

    - Signaalkleur polyester met katoenen binnenzijde, andere stof katoen of alternatief

    - Gewicht: 160-200 gr/m2

  - Kleur: Blauw/Signaalgeel

  - Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen

  - Maatvoering:

    - Unisex: 2XS t/m 4XL of vergelijkbaar

- W52 Sweatshirt

  - Gewicht: 160-200 gr/m2

  - Omschrijving:

    - Hele rits, voorzien van logo

  - Kangoeroezak, telefoonzakje met rits

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III (Maat >S)

  - Stofsamenstelling:

    - Signaalkleur polyester, andere stof katoen of alternatief

    - Gewicht: 190-220 gr/m2

  - Kleur: Blauw/Signaalgeel

  - Maatvoering:

    - Unisex: S t/m 4XL of vergelijkbaar

- W53 Schipperstrui

  - Omschrijving:

    - Gebreide boorden, voorzien van logo

    - Indien mogelijk met Rits in kraag, borstzak met rits

  - Normen:

    - Indien leverbaar in uitvoering volgens NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II

  - Kleur: Signaalgeel

  - Maatvoering:

    - Unisex: S t/m 4XL of vergelijkbaar

- W54 Waadpak

  - Omschrijving:

    - Waterdicht, ruglengte bovenlijf tot borsthoogte en verstelbare bretels, voorzien van logo

  - Normen:

    - NEN-EN_ISO 20345:2011 S5

    - NEN-EN_ISO 20347:2011

  - Kleur: Blauw (voorkeur)

  - Maatvoering bij voorkeur van maat 35-49 of alternatief

- W55 Drijfhulp

  - Omschrijving:

    - Drijfhulp voor beschutte wateren

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 12402-5:2006

- W56 Beschermende kleding voor laswerkzaamheden

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 11611:2015

      - Klasse 1

- W57 Laars PVC

  - Omschrijving:

    - Standaard pvc-laars, goede klimaatregeling, de inlegzool is: vocht absorberend, ademend en veerkrachtig

  - Normen:

    - NEN-EN_ISO 20345:2011 S5

  - Kleur: Donker

- W58 Gevoerde laars

  - Omschrijving:

    - Leder

    - Standaard gevoerde laars, goede klimaatregeling, de inlegzool is: vocht absorberend, ademend en veerkrachtig

  - Normen:

    - NEN-EN_ISO 20345:2011 S5

  - Kleur: Donker

- W59 Veiligheidsschoen laag

  - Omschrijving:

    - Rund- of nubuckleder

    - Laag model

    - Standaard lage werkschoen met kruipneus, anti slip, goede klimaatregeling, de inlegzool is: antibacterieel, vocht absorberend, ademend en veerkrachtig

  - Normen:

    - NEN-EN_ISO 20345:2011 S3

  - Kleur: Donker

  - Maatvoering:

    - Maat 35 – 48 (Uni)

    - Bij voorkeur meerdere breedtematen

- W60 Veiligheidsschoen hoog

  - Omschrijving:

    - Rund- of nubuckleder

    - Laag model

    - Standaard lage werkschoen met kruipneus, anti slip, goede klimaatregeling, de inlegzool is: antibacterieel, vocht absorberend, ademend en veerkrachtig

  - Normen:

    - NEN-EN_ISO 20345:2011 S3

  - Kleur: Donker

  - Maatvoering:

    - Maat 35 – 48 (Uni)

    - Bij voorkeur meerdere breedtematen

- W61 Veiligheidsschoen laag

  - Omschrijving:

    - Rund- of nubuckleder

    - Laag model

    - Standaard lage werkschoen zonder kruipneus, anti slip, goede klimaatregeling, de inlegzool is: antibacterieel, vocht absorberend, ademend en veerkrachtig

  - Normen:

    - NEN-EN_ISO 20345:2011 S3

  - Kleur: Donker

  - Maatvoering:

    - Maat 35 – 48 (Uni)

    - Bij voorkeur meerdere breedtematen

- W62 Veiligheidsschoen hoog

  - Omschrijving:

    - Rund- of nubuckleder

    - Laag model

    - Standaard lage werkschoen zonder kruipneus, anti slip, goede klimaatregeling, de inlegzool is: antibacterieel, vocht absorberend, ademend en veerkrachtig

  - Normen:

    - NEN-EN_ISO 20345:2011 S3

  - Kleur: Donker

  - Maatvoering:

    - Maat 35 – 48 (Uni)

    - Bij voorkeur meerdere breedtematen

- W63 Zaagschoen

  - Omschrijving:

    - Standaard midden hoge werkschoen met kruipneus, veters, anti slip, goede klimaatregeling, de inlegzool is: antibacterieel, vocht absorberend, ademend en veerkrachtig

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

  - Kleur: Donker

  - Maatvoering:

    - Maat 37 – 48 (Uni)

    - Bij voorkeur meerdere breedtematen

- W64 Zaaglaars

  - Omschrijving:

    - Standaard laars, goede klimaatregeling, de inlegzool is: vocht absorberend, ademend en veerkrachtig

  - Normen:

    - NEN-EN-ISO 17249:SB-SRC

    - NEN-EN-ISO 20345 SB

  - Kleur: Donker

  - Maatvoering:

    - Maat 40 – 48 (Uni)

Valbeveiliging

- W65

  - Omschrijving:

    - Veiligheidsharnas en vallijn met remchute

    - 3 aanhaakpunten, comfortabele paddings, minimaal 150 kg

  - Normen:

    - NEN-EN 813:2008

    - NEN-EN 358:2018