Bijlage 7

Programma van Eisen

Horend bij openbare Europese aanbesteding

van

Netwerkbeheer

Referentie: 2020/Dunamare/03

PROGRAMMA VAN EISEN

PROGRAMMA VAN EISEN

Legenda

|  |  | Soort Document: Programma van Eisen (PvE) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Onderwerp/titel: Netwerkbeheer |  |  |  |
|  |  | Dienst/afdeling: ICT |  |  |  |
| Versie: 1.0 | Status: Definitief |  | Datum: 11-03-2020 | Pagina’s 14 | Aantal bijlagen: geen |

Versie historie:

| Versie | Datum | Auteur | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 05-02-2020 | J Fotinos | Concept |
| 0.2 | 10-03-2020 | J Fotinos | Concept |
| 0.3 | 11-03-2020 | L Kuijpers | Concept |
| 1.0 | 16-03-2020 | L Kuijpers | Definitief |

Inhoud

Type eisen	4

1.0	Inschrijver	5

1.1	 Algemeen	5

2.0	Diensten	6

2.1	 Help-/ servicedesk	6

2.2	 WAN-beheer (Core-infrastructure)	8

2.3	 LAN-beheer (Edge-infrastructure)	9

2.4	 WLAN-beheer (Draadloos netwerk)	10

2.5	Probleembeheer	11

2.6	 Wijzigingenbeheer	11

2.7	 Configuratiebeheer	12

3.0  	Service Management	13

Ondertekening	14

# Type eisen

Term		Bedoeling of context

E		Eis waaraan moet worden voldaan (niet aan voldoen betekent uitsluiting)

W		Wens waaraan kan worden voldaan (leveren punten op)

# 1.0	Inschrijver

## 1.1		Algemeen

| Nr | Eis / wens | Omschrijving | VUL IN: ja/nee | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | Inschrijver beschikt over in bestek punt 4.2.2.4 genoemde certificaten. |  |  |
|  | E | De inschrijver conformeert zich volledig aan de huidige omgeving, beschreven in het bestek bijlage 12 en neemt, zonder het design te veranderen, de omgeving volledig in beheer. |  |  |
|  | E | De inschrijver garandeert dat bij storingen en calamiteiten de technici binnen 90 minuten aanwezig zijn op de getroffen Dunamare locatie. |  |  |
|  | E | De inschrijver heeft gedurende onderwijs piekperiodes extra capaciteit beschikbaar. Om tijdens deze periodes de continuïteit van de IT ondersteunde processen te kunnen garanderen. |  |  |
|  | E | Inschrijver beschikt over in bestek punt 4.2.2.2 genoemde normering. |  |  |
|  | E | Afhankelijk van keuzes welke er gemaakt gaan worden bij het upgraden of vervangen van het Wireless netwerk kan de maandelijkse inzet van de bij deze aanbesteding horende diensten gedurende de looptijd afnemen. De maandelijkse tarieven worden hier op aangepast. Dit is in het Prijzenblad (Bijlage 6) opgenomen. |  |  |

# 2.0	Diensten

## 2.1		Help-/ servicedesk

| Nr | Eis / wens | Omschrijving | VUL IN: ja/nee | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | De help-/servicedesk van de inschrijver conformeert zich aan en levert onderstaand serviceniveau voor de dienstverlening aan Dunamare: Service Niveau; I; II; III; IV. *; bedrijfskritisch; kritisch; Laag; Geen impact. Service Window. ma t/m vr.; 08:00-17:00; 08:00-17:00. per jaar ca. 255 werkdagen; ca 2300 uur; ca 2300 uur. extra openstelling mogelijkheden; Ja; Nee. Beschikbaarheid. Gemiddeld per jaar per configuratie item; Min. 99,5% binnen het service window; n.v.t.. In uren (Uptime); Min. 2277 uur; n.v.t.. Downtijd. Gemiddeld per jaar per configuratie item; Max. 1% binnen het service window; n.v.t.. In uren (Downtime); Max. 23 uur; n.v.t.. Incident afhandeling. Reactietijd:; < 1 uur; < 2 uur; < 8 uur. Reparatietijd / afhandeltijd:; < 1 werkdag; < 2 werkdagen; < 5 werkdagen. Doorwerken buiten service window?; ja; nee; Nee. * De definitie van de serviceniveaus, vindt u in bijlage 12 van het bestek. |  |  |
|  | E | De servicedesk is bereikbaar via telefoon en e-mail voor Dunamare. |  |  |
|  | E | De Dunamare IT medewerkers hebben direct contact met de 2e lijn helpdesk van de leverancier |  |  |
|  | E | De servicedesk heeft in voorkomende gevallen contact met Dunamare ICT-Coördinatoren of facilitair medewerkers. |  |  |
|  | E | De servicedesk ingezet voor Dunamare is van de typering “skilled”: - De servicedesk heeft direct contact met Dunamare ICT medewerkers (geen gebruikers). |  |  |
|  | W (10 punten) | De servicedesk fungeert als SPOC (Single Point of contact) voor alle Interne dienstgebieden van Dunamare. |  |  |
|  | W (10 punten) | De servicedesk fungeert als SPOC (Single Point of contact) voor alle externe dienstgebieden van Dunamare bij externe/derde leveranciers, zoals de server beheerder. |  |  |
|  | W (10 punten) | De servicedesk fungeert als SPOR (Single Point of Response) voor alle externe dienstgebieden van Dunamare bij externe/derde leveranciers, zoals de server beheerder. |  |  |
|  | E | De servicedesk registreert alle binnenkomende meldingen van Dunamare in een daarvoor bestemd “call-management” systeem. Dit systeem is inzichtelijk voor de ICT-medewerkers en het management van Dunamare. |  |  |
|  | E | De servicedesk ontvangt (automatisch gegenereerde) meldingen vanuit haar NOC. |  |  |
|  | E | De servicedesk handelt proactief op eigen constateringen omtrent de beschikbaarheid en snelheid van de gehele netwerkinfrastructuur. |  |  |
|  | E | De servicedesk communiceert proactief naar Dunamare en evt. andere derde outsourcingpartners omtrent eventuele systeem(ver)storingen. |  |  |
|  | E | De servicedesk applicatie van de opdrachtnemer kan gekoppeld worden aan de servicedesk applicatie van de opdrachtgever, waardoor het maken van meldingen en het volgen van de voortgang hiervan vanuit de servicedesk applicatie van de opdrachtgever gedaan kan worden. |  |  |
|  | E | Opdrachtnemer stelt realtime monitoring informatie zoals security dashboards en beschikbaarheidsinformatie beschikbaar aan de opdrachtgever. |  |  |

## 2.2		WAN-beheer (Core-infrastructure)

| Nr | Eis / wens | Omschrijving | VUL IN: ja/nee | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | WAN-beheer monitort alle core-switches & firewalls 24*7. |  |  |
|  | E | Vanuit de monitoring wordt proactief gereageerd en gehandeld (probleem oplossing), dit geldt voor zowel binnen als buiten kantoortijden. |  |  |
|  | E | WAN-beheer signaleert afwijkingen en mogelijke toekomstige problemen, en adviseert over preventieve en correctieve acties met centrale IT functie. |  |  |
|  | E | WAN-beheer meet prestaties van de core-netwerk componenten in de vorm van beschikbaarheid, snelheid, jitter, delay, etc. |  |  |
|  | E | WAN-beheer controleert back-up’s en voert restores uit van de config-files van de switches. |  |  |
|  | E | WAN-beheer voert periodieke restore tests uit van de config-files op de Core-switches & firewalls. |  |  |
|  | E | WAN-beheer beheert alle componenten genoemd in lijst – in het bestek bijlage 12. |  |  |
|  | E | WAN-beheer voert een periodieke (voor aangekondigde) patchronde uit waarbij alle firmware up-to-date wordt gehouden. |  |  |
|  | E | WAN-beheer inventariseert, analyseert en test patches en updates welke door Fortinet en Cisco beschikbaar zijn gesteld voor de in gebruik zijnde Dell en Cisco netwerkproducten. |  |  |
|  | E | WAN-beheer houdt een testomgeving beschikbaar voor de core switches (elk type één) (opgesomd in bijlage 12) voor het testen van de impact van updates na uitrol op de productieomgeving. |  |  |
|  | E | WAN-beheer installeert de kritieke (security-) updates en patches voor alle geïnstalleerde Cisco en Fortinet producten binnen 8 werkuren na beschikbaarstelling. Op basis van een impact analyse en afstemming met centrale IT functie. |  |  |
|  | E | WAN-Beheer bewaakt Forti-Analyser logs en voert wanneer nodig acties uit. |  |  |
|  | E | WAN-Beheer bewaakt de Internetverbindingen en geeft opvolging richting ketenpartners bij calamiteiten. |  |  |

## 2.3		LAN-beheer (Edge-infrastructure)

| Nr | Eis / wens | Omschrijving | VUL IN: ja/nee | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | LAN-beheer garandeert een minimale beschikbaarheid van het LAN van 99,5% o.b.v. kantoortijden. |  |  |
|  | E | LAN-beheer monitort alle edge-switches 24*7. |  |  |
|  | E | Vanuit de monitoring wordt proactief gereageerd en gehandeld (probleem oplossing) ook buiten kantoortijden. |  |  |
|  | E | LAN-beheer signaleert afwijkingen en mogelijke toekomstige problemen, en adviseert over preventieve en correctieve acties de centrale IT functie. |  |  |
|  | E | LAN-beheer meet de prestaties van de edge-netwerk componenten in de vorm van beschikbaarheid, snelheid, jitter, delay, etc. |  |  |
|  | E | LAN-beheer controleert de back-up’s en restores van de config-files van de switches. |  |  |
|  | E | LAN-beheer voert periodieke restore testen uit van de config-files op de Edge-switches. |  |  |
|  | E | LAN-beheer beheert alle componenten genoemd in lijst – in het bestek bijlage 12. |  |  |
|  | E | LAN-beheer draagt zorg voor een periodieke (voor aangekondigde) patchronde waarbij alle firmware up-to-date wordt gehouden. Op basis van een impact analyse en afstemming met centrale IT functie. |  |  |
|  | E | LAN-beheer beheer inventariseert, analyseert en test patches en updates welke door Dell en Cisco beschikbaar zijn gesteld voor de in gebruik zijnde Dell en Cisco netwerkproducten. |  |  |
|  | E | LAN-beheer houdt een testomgeving beschikbaar voor de edge switches (elk type één) (bestek bijlage 12) voor het testen van de impact van updates na uitrol op de productieomgeving. |  |  |
|  | E | LAN-beheer installeert de kritieke (security-) updates en patches voor alle geïnstalleerde Cisco en Dell producten binnen 32 werkuren na beschikbaarstelling. Op basis van een impact analyse en afstemming met centrale IT functie. |  |  |

## 2.4		WLAN-beheer (Draadloos netwerk)

| Nr | Eis / wens | Omschrijving | VUL IN: ja/nee | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | WLAN-beheer garandeert een minimale beschikbaarheid van het WLAN 99,5% op basis van 5*9. |  |  |
|  | E | WLAN-beheer monitort alle controllers en Accesspoints 24*7. |  |  |
|  | E | Vanuit de monitoring wordt proactief gereageerd en gehandeld (probleem oplossing), dit geldt voor zowel binnen als buiten kantoortijden. |  |  |
|  | E | WLAN-beheer signaleert afwijkingen en mogelijke toekomstige problemen, en adviseert over preventieve en correctieve acties. |  |  |
|  | E | WLAN-beheer meet de prestaties van de WLAN-componenten in de vorm van beschikbaarheid, snelheid, jitter, delay, etc. |  |  |
|  | E | WLAN-beheer controleert de back-up’s en restores van de config-files van de WLAN beheerserver (XMS), accesspoints en arrays. |  |  |
|  | E | WLAN-beheer voert periodieke restore testen uit van de WLAN beheerserver (XMS), accesspoints en arrays. |  |  |
|  | E | WLAN-beheer beheert alle WLAN componenten genoemd in lijst – in het bestek bijlage 12. |  |  |
|  | E | WLAN-beheer voert een periodieke (voor aangekondigde) patchronde uit waarbij alle firmware up-to-date wordt gehouden. |  |  |
|  | E | WLAN-beheer inventariseert, analyseert en test patches en updates welke door Xirrus beschikbaar zijn gesteld voor de in gebruik zijnde Xirrus draadloos netwerkproducten. Op basis van een impact analyse en afstemming met centrale IT functie. |  |  |
|  | E | WLAN-beheer houdt een testomgeving beschikbaar voor de XMS-server, accesspoints en arrays (elk type één) (bestek Bijlage 12)voor het testen van de impact van updates na uitrol op de productieomgeving. |  |  |
|  | E | WLAN-beheer installeert kritieke (security-) updates en patches voor alle geïnstalleerde Xirrus producten binnen 32 werkuren na beschikbaarstelling. |  |  |
|  | E | WLAN-beheer bewaakt de Quarantainenet oplossing en geeft opvolging richting opdrachtgever en ketenpartners bij calamiteiten. |  |  |

## 2.5	Probleembeheer

| Nr | Eis / wens | Omschrijving | VUL IN: ja/nee | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | Probleembeheer signaleert trends in de aangemelde incidenten en vragen die kunnen wijzen op structurele problemen. |  |  |
|  | E | Probleembeheer levert een vast aanspreekpunt bij calamiteiten. |  |  |
|  | E | Het vaste aanspreekpunt (escalatiemanager) communiceert op een proactieve en structurele manier. |  |  |
|  | E | Probleembeheer onderzoekt de oorzaak van de ontstane structurele problemen. |  |  |
|  | E | Probleembeheer adviseert over mogelijke oplossingen van gesignaleerde structurele problemen. |  |  |

## 2.6		Wijzigingenbeheer

| Nr | Eis / wens | Omschrijving | VUL IN: ja/nee | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | Wijzigingenbeheer voert correctieve en preventieve wijzigingen uit aan de servers en actieve netwerkcomponenten om een optimale werking te garanderen. |  |  |
|  | E | Wijzigingenbeheer stelt werkinstructies beschikbaar voor standaard wijzigingen. |  |  |
|  | E | Wijzigingen worden gecoördineerd door een projectmanager, die verantwoordelijk is voor communicatie, planning en uitvoering. |  |  |
|  | E | Wijzigingenbeheer verzorgt het autorisatieproces voor het technisch goedkeuren van wijzigingen. |  |  |
|  | E | De opdrachtgever stelt dat reguliere wijzigingen gerelateerd aan security, updates en continuïteit binnen de overeenkomst vallen en niet leiden tot additionele kosten of facturatie. |  |  |
|  | E | De opdrachtnemer maakt registraties van nieuwe apparatuur binnen klant eigen monitoring systeem (PRTG) aan. |  |  |

## 2.7		Configuratiebeheer

| Nr | Eis / wens | Omschrijving | VUL IN: ja/nee | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | Configuratiebeheer onderhoudt een actuele CMDB (Configuratie Management Database) van alle in beheer zijnde netwerkcomponenten. |  |  |
|  | E | De CMDB is opvraagbaar door opdrachtgever en optioneel koppel baar aan klant eigen helpdesk systemen. |  |  |
|  | E | Configuratiebeheer draagt zorg voor periodieke configuratie backups van de beheerde apparatuur. |  |  |

# 3.0  	Service Management

| Nr | Eis /wens | Omschrijving | VUL IN: ja/nee | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | De inschrijver ontwikkelt en onderhoudt de documentatie van operationele processen en procedures zodat werkzaamheden controleerbaar en overdraagbaar zijn. Deze zijn periodiek opvraagbaar door de opdrachtgever. |  |  |
|  | E | De inschrijver levert rapportages (zie bij eis 3.0.4 voor nadere details over de vereiste rapportages) over de uitgevoerde werkzaamheden, trends en service niveaus tijdens een periodiek in de plannen overleg met centrale IT functie, |  |  |
|  | E | De inschrijver adviseert strategisch zowel gevraagd als ongevraagd over alle ICT technische zaken tijdens periodiek overleg met centrale IT functie. |  |  |
|  | E | De inschrijver levert rapportages: Proces; Inhoud (performance indicatoren). Beschikbaarheid & capaciteit beheer; - Uitgevoerde werkzaamheden en resultaten daarvan - Hardware, softwarecomponenten, licenties - Beschikbaarheid servers: Uptime / Downtime - Capaciteit (o.a. harddisks). Servicedesk; Aantal incidentmeldingen en vragen, uitgesplitst naar type. - ontvangen - in behandeling - afgesloten - escalaties - binnen de gestelde doorlooptijd opgelost - buiten de gestelde doorlooptijd opgelost. Probleem beheer; - Omschrijving, planning en status. Wijziging beheer; - Aantal wijzigingsverzoeken op configuraties - Per wijziging zal aangegeven worden wat de prioriteit, impact, planningsdatum, etc. is.. |  |  |

# Ondertekening

Inschrijver:

| Naam |  |
| --- | --- |
| Functie |  |
| Onderneming |  |
| Handtekening |  |
| Plaats en datum |  |