Bijlage 1 
Checklist Inschrijving

In het eerste deel van de onderstaande tabel zijn alle documenten opgenomen, die door Inschrijver, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, bij Inschrijving moeten worden ingediend.

In het tweede deel van de tabel zijn alle documenten opgenomen, die door de Inschrijver aan wie VRBN voornemens is de Opdracht te gunnen binnen zeven kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van VRBN moeten worden ingediend.

| Bij Inschrijving indienen: |  |
| --- | --- |
| 1 | Uniform Europees Aanbestedingsdocument |
| 2 | Formulier referentieopdracht |
| 3 | Conformiteitenlijst minimumeisen |
| 4 | In programma van eisen gevraagde documenten. Naam van de bijlage graag verwijzen naar de gestelde eis. |
| 5 | Een beschrijving van de aangeboden tankautospuit, waarbij zo uitgebreid mogelijk de te leveren componenten (merk/type) worden beschreven en waar mogelijk voorzien van visueel onderbouwing. Zodat een compleet/goed beeld ontstaat van hetgeen aangeboden wordt. |
| 6 | Uitwerking gunningscriteria: G1, G2 en G4. |
| 7 | Prijzenblad uitgeprint en ondertekend |

| Na verzenden gunningsbeslissing indienen: |  |
| --- | --- |
| 1 | Gedragsverklaring Aanbesteden |
| 2 | Uittreksel Handelsregister |
| 3 | Verklaring Belastingdienst |
| 4 | Bewijs verzekering |
| 5 | Bewijs kwaliteitsmanagementsysteem |

Bijlage 2 
Standaardformulier vragen

Voor het stellen van vragen dient gebruikt te worden gemaakt van de module in Tenderned.

Bijlage 3 
Concept Overeenkomst

(Separaat te vinden op TenderNed.)

Bijlage 4 
Inkoopvoorwaarden

(Separaat te vinden op TenderNed.)

Bijlage 5 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Zie hiervoor UEA de module in Tenderned.

Bijlage 6 
Formulier referentieopdracht

De Inschrijver dient per referentieopdracht een formulier referentieopdracht te hanteren.

Let op: om te controleren of de referentieopdracht conform de destijds overeengekomen voorwaarden, waaronder tijdig (verleend uitstel daarin begrepen) is uitgevoerd, behoudt VRBN zich het recht voor om zonder tussenkomst van de Inschrijver contact op te nemen met de opdrachtgever van de referentieopdracht.

| Gegevens opdrachtgever |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Naam opdrachtgever |  |
|  | Adres |  |
|  | Postcode en plaatsnaam |  |
| 2) | Naam contactpersoon opdrachtgever |  |
|  | Functie |  |
|  | Telefoonnummer |  |

| Referentieopdracht |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3) | Datum start referentieopdracht |  |
|  | Datum eind referentieopdracht |  |
|  | Reden beëindiging referentieopdracht |  |
| 4) | Gefactureerd bedrag (in euro’s exclusief btw) |  |
| 5) | Omschrijving van de Opdracht, waaruit in ieder geval blijkt dat de referentieopdracht voldoet aan de referentie-eis |  |
| 6) | Indien verricht in combinatie: het percentage/aandeel in de combinatie; aard en inhoud van de eigen werkzaamheden verricht in Samenwerkingsverband |  |

| Statutaire naam Inschrijver |  |
| --- | --- |
| Naam ondertekenaar |  |
| Functie ondertekenaar |  |
| Handtekening |  |
| Plaats en datum |  |

Bijlage 7 Programma van Eisen

  - Product omschrijving

Dit deel van het document is de Functioneel Technische Beschrijving Tankautospuit (FTBT).  Waarin de technische eisen en uitgangspunten staan omschreven van een, stadsvoertuig, Tankautospuit  4x2 met de classificatie TS-EN-1846-M-1-7-2000-10/3000 + 40/250-2

1.2.  Bijbehorende documenten

De bij het FTBT behorende documenten zijn verdeeld in twee groepen,  de algemene en de  bijzondere documenten.

Algemene documenten, zijn documenten die niet door de aanbestedende dienst worden verstrekt. Deze documenten zijn verkrijgbaar bij o.a.: NEN, Postbus 5059, 2600 GB  Delft

Bijzondere documenten, zijn documenten die in beperkte mate kosteloos verkrijgbaar en/of digitaal zijn te raadplegen. In de tekst zal naar deze documenten worden verwezen.

1.3.  Operationele uitgangspunten voor het functioneren van een tankautospuit (TS)

De beschrijving van maatgevende inzetten voor een TS zijn terug te vinden in hoofdstuk 2- Basisbrandweerzorg, 2.4. Basiseenheid.

|  | EISEN Tankautospuit 4x2 en 4x4 | Ja / Nee |
| --- | --- | --- |
| AANVULLING UITGANGSPUNTEN |  |  |
|  | De tankautospuit dient over 7 zitplaatsen te beschikken; |  |
|  | De onderhoudspunten van het voertuig, incl. de aandrijfmotor, dienen eenvoudig toegankelijk te zijn voor onderhoud; |  |
|  | Het voertuig dient over voldoende kastruimte te beschikken om de inhoud van de bepakkingslijst van BBN te kunnen herbergen. Tevens dient er ruimte aanwezig te zijn voor het aanbrengen aan beide zijde van O-bundels. |  |
|  | Schadegevoelige onderdelen zoals afdekstrips, spiegels en bumpers worden in de standaardfabriekskleur grijs/zwart geleverd. De velgen hebben de kleur RAL 9005. |  |
|  | Codering vindt plaats volgens de geldende SI-normen en in de Nederlandse taal. |  |
|  | De inschrijver volgt de in -en opbouwvoorschriften van chassisleverancier en alle afzonderlijke onderdelen. |  |
|  | Normen, Wetten en overige regelgeving, u dient in geval van wijziging of nieuwere uitgaven geldend op het moment van uitlevering te volgen. - De tankautospuit dient te voldoen aan de laatste versies van deel 1,2 en 3 van de norm NEN-EN1846. - Tevens voldoet het voertuig ook aan de laatst geldende norm van NEN-EN1028-1:2002+A1:2008 Deel.1 & NEN-EN1028-2:2002+A1:2002 Deel.2 - NEN1010:2007+C1:2008A2:2014 - Inrichting voertuigcabine, aanbevelingen branchepublicatie volgen op www.brandweerkennisnet.nl waaronder zitposities, botsveiligheid. - Ademluchtbeugels aangetoonde 10G geschiktheid. - De toegepaste striping betreft primaire striping. Voertuig moet zijn voorzien van striping volgens de (bij oplever datum) actuele versie van de Montage Voorschriften Brandweerstriping. Uitvoering conform via de website www.brandweerstriping.nl verkregen goedgekeurde stripingtekening, inclusief toe te passen functie-aanduiding. De geldende stripingtekening moet (bij afname van deze eis) overlegd kunnen worden. - Regeling optische en geluidsignalen 2009 conform meetmethodiek beschreven in TNO DV2010 C129. In serie kan volstaan worden middels meetrapport. - Volledig volgen van de technische uitvoering optische en akoestische signaleringsinstallatie voor brandweervoertuigen 2013. |  |
| GELIJKWAARDIGHEID EN/OF INNOVATIE |  |  |
|  | Alle onderstaande onderwerpen dienen gezien te worden als aanvulling en/of verduidelijking van hetgeen in de normen en/of publicaties staat omschreven. Daar waar het mogelijk is om op basis van gelijkwaardigheid of innovatie een andere oplossing aan te bieden is dit toegestaan. U dient dit dan in de aanbieding, door middel van een duidelijke onderbouwing en eventueel voorzien van een rapport en/of certificaat aan te tonen. |  |
|  | COMPLEET VOERTUIG |  |
|  | Functionele eis |  |
|  | De cabine, incl. manschappendeel, dient geschikt te zijn om de volledige bemanning met vochtige kleding te vervoeren, zonder dat daarbij een zichtbelemmering optreedt voor de chauffeur. |  |
|  | Het voertuig is voorzien van een multifunctionele aanhangwagenkoppeling: afneembaar, vangmuil en kogelkoppeling (Variobloc) in combinatie met een 24 en 12 volt (13 Polig) stekkerverbinding en een minimaal aanhangergewicht van 1500kg. Plaatsing in overleg met opdrachtgever. |  |
|  | Technische eis |  |
|  | Het chassis is van het type 4X2 en het GVW bedraagt 15.000 kg. |  |
|  | Het voertuig heeft een maximale hoogte, inclusief aangebrachte dakcomponenten (schijnwerper/ladderrek etc.), van 3.200 mm (leeg voertuig); De maximaal voertuig lengte is 7.350 mm en maximaal 2.350mm breed. De wielbasis is maximaal 3600mm. |  |
|  | Voertuig is voorzien van een hydraulisch/elektrisch bediend arbo-ladderrek. |  |
|  | Bij een geheel opgebouwd en beladen voertuig (tankautospuit) zijn de assen, uitgaande van de volgende gegevens, niet meer belast dan 90 % van de wettelijk toegestane asbelasting gebaseerd op: opbouw: de geheel ingerichte (manschappen)cabine (exclusief bemanning) en een materiaalruimte ingericht en bepakt overeenkomstig de bepakkingslijst, werkelijk gewicht; tanks: gevulde brandstof- en bluswatertank(s) en koelwaterreservoirs. Een gewichtsberekening is onderdeel van uw aanbieding. De vooraslast dient bij een beladen voertuig minimaal 33% van het totaal te zijn. |  |
|  | Alle opgebouwde componenten (cabine en opbouw) moeten tegen corrosie zijn beschermd of corrosievrij zijn uitgevoerd en een minimale levensduur hebben van 16 jaar gerekend vanaf aflevering van het voertuig |  |
|  | De akoestische signalering wordt gerealiseerd middels luchthoorn met kruispunt versneller aangesloten op de eigen voertuig claxon. |  |
|  | De luchtvoorziening van de voertuigclaxon en de luchthoorn zijn aangesloten op de accessoire-ketel van het voertuig. |  |
|  | Het voertuig is tbv bergingsdoeleinden voorzien van minimaal 2 trek-ogen in de vorm van een D-sluiting aan zowel de voor als achterzijde op de meest sterke locatie. De meegeleverde D-sluitingen worden geleverd met een erkend certificaat. |  |
|  | De banden zijn bij aflevering niet ouder dan 24 maanden. |  |
|  | Er wordt geen reserve wiel bijgeleverd |  |
|  | AANDRIJFMOTOR |  |
|  | Functionele eis |  |
|  | Het voertuig dient ook in koude toestand (stalling) minimaal 90% van het vermogen te kunnen leveren. |  |
|  | Er dient een mogelijkheid te zijn om de regeneratie van het uitlaatgas systeem m.b.t. EURO6 eenvoudig en snel uit te stellen. Regeneratie van het uitlaatsysteem moet op afroep van de gebruiker mogelijk zijn en mag geen invloed hebben op de inzetbaarheid van het brandweervoertuig. |  |
|  | Het contactslot heeft de functie van hoofdschakelaar van het complete voertuig, met uitzondering van de te laden apparatuur. |  |
|  | Technische eis |  |
|  | Het voertuig dient te zijn voorzien van een snelheidsbegrenzer. Het voertuig mag de grens van 90 km/uur tijdens normaal gebruik en 110 km/uur tijdens een Prio1 rit niet overschrijden. |  |
|  | Het motorvermogen dient minimaal 210kW te zijn. Het minimale koppel dient 1.100Nm te zijn. U dient een koppel/toeren/ vermogenskromme van het aangeboden voertuig aan te leveren. |  |
|  | De dynamo moet voldoende capaciteit hebben om bij stationair onbelast toerental het gehele elektrische systeem van de tankautospuit voldoende te voorzien van energie, zonder dat stroomafname vanuit de accu’s plaatsvindt. De dynamo moet hiervoor in verhouding zijn met het te verwachten gebruik. |  |
| TRANSMISSIE, AANDRIJVING EN KRACHTAFNEMER (PTO) |  |  |
|  | Functionele eis |  |
|  | De PTO. is in de cabine en op het pomppaneel in schakelbaar. |  |
|  | De aandrijving is uitgerust met een vertragingsmechanisme, in/uit schakelbaar, dat in werking treedt zodra het gaspedaal wordt losgelaten. Het vertragingsmechanisme vertraagt het, tot wettelijk toelaatbaar GVW beladen, voertuig met minimaal 0,6 mtr/sec2. |  |
|  | Nadat het voertuig is uitgeschakeld dient het vertragings-mechanisme weer in de standaard instelling terug te keren (vaste waarde af leverancier). |  |
|  | Technische eis |  |
|  | Het voertuig is uitgerust met een volautomatische transmissie met koppelomvormer en een onder last schakelbare PTO. Met onder last bedoelen we wanneer een door de PTO aangedreven apparaat belast is, het mogelijk is een tweede apparaat bij te kunnen schakelen zonder dat het eerste daarvan functionele hinder ondervindt (Bijvoorbeeld Generator). |  |
|  | De overbrengingsverhouding van de PTO. is afgestemd op het benodigde koppel en toerental t.b.v. aandrijving van het voertuig en alle aangedreven (opbouw) componenten. |  |
|  | Het in bedrijf zijn van de PTO. wordt door een PTO.-controlelicht, voorzien van een pictogram conform Europese richtlijn / ISO-norm, op het instrumentenbord in de cabine aangegeven. |  |
|  | De aandrijflijnen oefenen op geen van de toegepaste componenten noch op de PTO. noch op de aangedreven componenten een axiale druk uit. |  |
|  | Het voertuig is voorzien van een differentieel-sper dat door middel van een in de cabine geplaatste schakelaar handmatig in- en uitgeschakeld kan worden. Er is voor de bestuurder duidelijk zichtbaar een controlelamp aanwezig die de schakelstand weergeeft. |  |
| BRANDSTOFVOORRAAD |  |  |
|  | Functionele eis |  |
|  | De vulopening(en) ten behoeve van brandstof en additieven is (zijn) vanaf het maaiveld, zonder gebruik te maken van hulpmiddelen, bereikbaar en te gebruiken. De maximale hoogte gemeten vanaf het maaiveld is 120 cm. |  |
|  | De tank(-en) -incl. vulopening(-en)- en eventueel aanwezige Additieven-tank (incl. vulopening) zijn door middel van 1 handeling (niet zijnde het losdraaien van de tankdop) te bereiken. |  |
|  | Technische eis |  |
|  | De tankvulopening (t.b.v diesel) dient op een eenvoudig toegankelijke plaats te zijn gesitueerd en d.m.v. een NATO jerrycan te kunnen worden gevuld. |  |
|  | Alle geplaatste brandstof-en additieventanks zijn vervaardigd van corrosiebestendig- c.q. tegen corrosie beschermd materiaal en wordt(en) bij aflevering volledig gevuld afgeleverd. |  |
|  | De tankvulleiding kan een hoeveelheid van 60 liter/minuut verwerken (diesel). Voor de Ad-bluetank geldt een minimale capaciteit van 5 liter/minuut. |  |
| VOERTUIGACCU’S |  |  |
|  | Functionele eis |  |
|  | De accu’s dienen zonder gebruikmaking van speciaal gereedschap en/of door het kantelen van de cabine te vervangen zijn. |  |
|  | De voertuigaccu’s zijn van een onderhoudsarm type. De leeftijd van de accu’s is maximaal 6 maanden bij aflevering voertuig. |  |
|  | Technische eis |  |
|  | Voertuigaccu’s zijn buiten de cabine/motorcompartiment en op een goed geventileerde locatie geplaatst, in een corrosievrije ruimte. |  |
|  | Het voertuig moet in geval van nood, eenvoudig, met een starthulp te starten zijn (NATO aansluiting) plaatsing nabij accu-bak en vrij toegankelijk. Tevens wordt er een bijbehorende NATO-startkabel inclusief koppelstuk, van min. 6 m lengte meegeleverd. |  |
| ACCULADER |  |  |
|  | Functionele eis |  |
|  | De acculader is in overeenstemming met de benodigde capaciteit aan stroomverbruik tijdens het laden. |  |
|  | Technische eis |  |
|  | De acculader wordt gevoed door de walaansluiting (type DEFA-16A) en schakelt uit bij afkoppeling van de walaansluiting. Bij aangekoppelde walaansluiting is het starten van het voertuig niet mogelijk. Tijdens het loskoppelen van de walaansluiting mag de stroomvoorziening naar de mobilofoon niet onderbroken worden. In de omgeving van de walaansluiting is een controle lamp voorzien zodat het duidelijk is dat er daadwerkelijk geladen wordt. |  |
| REMSYSTEEM |  |  |
|  | Technische eis |  |
|  | Het voertuig is voorzien van : Een compressor gevoed via de voertuigaccu’s buiten het hoofdrelais om. Deze compressor houdt het remsysteem op druk en voedt de voorraadtanks van het voertuig. De compressor wordt gevoed door 24v vanaf de voertuigaccu's en mag alleen werken als de walstroom aangesloten is. |  |
| ELECTRISCHE INSTALLATIE & VOERTUIG VERLICHTING/SIGNALERING |  |  |
|  | Functionele eis |  |
|  | De aansturing van alle in de opbouw aanwezige componenten geschiedt door middel van een CAN-Systeem. |  |
|  | Er dient een diagnosevoorziening geleverd te worden wanneer TS wordt afgeleverd. Deze voorziening is t.b.v. de opbouw en is inclusief een gebruiksinstructie voor een nog nader op te geven beperkt aantal medewerkers. |  |
|  | De inschrijver bereidt alle voedingen en antenne inrichtingen voor in overleg met de leverancier van de communicatiemiddelen en navigatie van BBN. BBN: 12VDC / 20A & 5 DCV / 3A. Er dient gebruikt te worden gemaakt van originele bijpassende bekabeling(en). De achterliggende gedachte hierbij is dat we willen voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan door goedkope kabels van te slechte kwaliteit. Kabels dus bijv. uit “namaak-landen/webshops”, die kortsluiting en brand kunnen veroorzaken doordat zij een voltage en/ of stroom niet aan kunnen, of dit niet lange tijd aankunnen. Inschrijver dient aan te tonen (ev. via een certificaat) dat de gebruikte apparatuur geenszins storingen kan veroorzaken aan de door de brandweer gebruikte communicatieapparatuur. Gebruikte apparatuur dient daarnaast altijd te beschikken over een CE markering. |  |
|  | Alle op– en ingebouwde verlichtingsarmaturen worden in een LED-uitvoering aangeboden (kasten, lampen etc.) Exclusief de af fabriek aangebrachte armaturen in het chassis. |  |
|  | Naast de wettelijk voorgeschreven voertuigverlichting zijn aan de voorzijde 2 mistlichten en 2 verstralers aanwezig. |  |
|  | Het voertuig is voorzien van een radio met de mogelijkheid tot het koppelen van een mobiele telefoon middels bluetooth verbinding. Deze radio is voorzien van een permanente voeding of een andere voorziening waardoor de opgeslagen gegevens in de radio beschikbaar blijven (radiozenders en GSM's). |  |
|  | Het voertuig is voorzien van 2 extra werk verlichtingsarmaturen aan de achterzijde t.b.v. achteruit rijden. |  |
|  | Het voertuig is links en rechts voorzien van as-verlichting t.b.v. achter uit rijden. |  |
|  | T.b.v. de bevelvoerder is een kaartleeslamp type zwanenhals gemonteerd. |  |
|  | De rondom verlichting dient vanuit de cabine en pompruimte in- en uit schakelbaar te zijn ook tijdens het rijden t.b.v. het achteruit rijden, op het instrumentenpaneel is de schakelstand duidelijk zichtbaar. |  |
|  | Het voertuig is buiten de verplichte primaire en secundaire blauwe en oranje verlichting voorzien van, - 2x blauwe en 2x oranje (of combi) LED flitsers in de voertuiggrille. - 2x oranje LED flitsers aan de achterzijde van het voertuig |  |
|  | De signalering is geïntegreerd uitgevoerd of u maakt gebruik van een lichtbalk. |  |
|  | Alle opgebouwde verlichting/signalering is voorzien van deugdelijke takkenbescherming. |  |
| CABINE – MANSCHAPPENCABINE |  |  |
|  | Functionele eis |  |
|  | Het voertuig is voorzien van een documentenbak tussen chauffeur en bevelvoerder, en in de manschappencabine is een kast/ladenblok voorzien voor opbergen van klappers/kaarten enz. Indeling m.b.t. klappers en kaarten in overleg met de opdrachtgever. |  |
|  | M.b.t. alle opgebouwde antennes/voorzieningen voor antennes is het antenneplan zoals aangeleverd door BBN. |  |
|  | Technische eis |  |
|  | De verlichtingssterkte in de manschappencabine is 60 lux op de cabine vloer en 100 lux op 20 cm boven de zitplaats. De verlichting in de manschappencabine dient schakelbaar te zijn. |  |
|  | De manschappencabine is voorzien van “nachtverlichting”. |  |
|  | Ramen van de bestuurder en bijrijder zijn elektrisch bedienbaar. Het raam van de bijrijder is ook te bedienen vanaf de chauffeurszijde. |  |
|  | De verlichting in de cabine dient zowel centraal (chauffeurspositie) als afzonderlijk (achter in de cabine) in/uit schakelbaar te zijn. |  |
|  | Het voertuig is voorzien van een centrale vergrendeling waarbij m.b.v. 1 sleutel zowel het chassis als opbouw ver- en ontgrendeld kan worden. De centrale vergrendeling van de opbouw moet voorzien zijn van een noodontgrendeling. Twee volwaardige (dus ook op afstandsbediening functionerende) reservesleutels maken deel uit van de levering. |  |
|  | Vanuit de pompruimte is de centrale ver –en ontgrendeling van de cabine/manschappendeel te bedienen. |  |
|  | De opstap-treden naar de manschappencabine zijn voorzien van verlichting. Deze is qua verlichtingssterkte voldoende om in volledige duisternis veilig in en uit te stappen. |  |
|  | De voorruit is voorzien van een zonneklep en tekst van de desbetreffende post. |  |
|  | De manschappencabine is voorzien van verticale instapgrepen en grijpstangen. |  |
|  | De vloer in de manschappencabine is uitneembaar en met water te reinigen. |  |
|  | In de manschappencabine is een voorziening opgenomen om 5 brandweerhelmen op te bergen. Zodat deze veilig opgeborgen kunnen worden. |  |
| SPIEGEL, ZICHT EN NAVIGATIESYSTEEM |  |  |
|  | Functionele eis |  |
|  | De hoofdspiegels moeten onder alle omstandigheden bruikbaar (vorst, regen enz.) en zonder belemmering te gebruiken zijn. |  |
|  | Technische eis |  |
|  | De hoofdspiegels zijn op afstand bedienbaar vanuit de bestuurdersplaats. |  |
|  | Het voertuig is voorzien van een 360 graden camerasysteem, gekoppeld aan een LCD-scherm in de cabine. Plaatsing geschiedt in overleg met de opdrachtgever. Dodehoekspiegel blijft gehandhaafd. |  |
|  | Camera’s op het voertuig zijn voorzien van deugdelijke takkenbescherming. |  |

| BEGLAZING |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Functionele eis |  |
|  | De voorruit is zonder hulpmiddelen (ladder, trap of ander extern hulpmiddel) te reinigen. |  |
|  | Technische eis |  |
|  | De zijruiten zijn voorzien van veiligheidsglas en dienen bestand te zijn tegen splinteren. |  |
| ZITPLAATSEN |  |  |
|  | Functionele eis |  |
|  | De zitplaatsen zijn voorzien van een hoofdsteun, eventueel geïntegreerd. |  |
|  | De bekleding van alle zitplaatsen in zowel cabine als manschappen cabine vereisen minimaal onderhoud en zijn te reinigen met water. Hierbij wordt er geen gebruik gemaakt van stoelhoezen. |  |
|  | Technische eis |  |
|  | De bestuurders zitplaats (inclusief hoofdsteun) is lucht geveerd uitgevoerd en is op de persoon af te stellen. |  |
| VEILIGHEIDSGORDELS |  |  |
|  | Technische eis |  |
|  | Alle zitplaatsen zijn voorzien van veiligheidsrolgordel met voldoende lengte i.c.m. het te dragen bluspak. De gordels zijn voorzien van een automatisch oprolmechanisme en ingebouwd volgens de vigerende richtlijn. De gordels in manschappencabine dienen de mogelijkheid te bieden om deze te dragen als driepuntsgordels als mede als heupgordel t.b.v. omhangen van het ademluchttoestel. Om deze handeling uit te voeren mag de gebruiker tijdens de rit niet geheel ontkoppeld worden. |  |
| UITVOERING EN INRICHTING |  |  |
|  | Functionele eis |  |
|  | In de cabine en manschappenruimte moet een gelijkmatige warmteverdeling worden gegarandeerd. |  |
| PLAATSING ADEMLUCHTAPPARATUUR |  |  |
|  | Functionele eis |  |
|  | Het voertuig is dusdanig ingericht dat op alle zitplaatsen tijdens het rijden, m.u.v. de chauffeur, het ademluchttoestel kan worden omgehangen. |  |
|  | Het is mogelijk, al zittend en met aangegespt ademluchttoestel, de afsluiter van het ademluchtapparaat te bedienen. |  |
|  | Alle hulpmiddelen (maskers, ademluchtmaskers, hv-helmen, enz.) zijn binnen handbereik van de manschappen geplaatst en eenvoudig uit te nemen. |  |
|  | T.b.v. van de bestuurder en bijrijder dient, binnen handbereik, een helmsteun beschikbaar te zijn. |  |
|  | Technische eis |  |
|  | De 6 ademluchthouders dienen met en zonder ademlucht-toestel steun in de lende te geven. |  |
|  | De ademluchthouders dienen geschikt te zijn voor de gangbare ademluchtcilinders. |  |
|  | De afstand tussen de rugplaat van het ademluchttoestel, welke is geïntegreerd in de rugleuning van de bijrijdersstoel, en het dashboard bedraagt minimaal 800 mm. |  |
| OPBOUW |  |  |
|  | Functionele eis |  |
|  | De schappen dienen traploos in de gehele hoogte van de kast instelbaar te zijn. |  |
|  | Het reinigen van de kasten mag geen negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de kasten, wanden, schappen en het dichtingsmateriaal. |  |
|  | Bij het toepassen van kratten dient gebruik te worden gemaakt van bij voorkeur Euro norm-krat inclusief deksel. |  |
|  | Het voertuig is voorzien van een niet handbediende lichtvoorziening met een minimale hoogte van 500 cm t.o.v. het maaiveld. De lichtmast is voorzien van 2 stuks 24V LED lamp met een lichtopbrengst van minimaal 20.000 lumen per stuk. |  |
|  | De lichtmast is aan de bovenzijde voorzien van een oranje flitslamp die in alle standen van de lichtmast schakelbaar is. |  |
|  | Kasten en schappen zijn voorzien van afwatering naar buiten. |  |
|  | De rolluiken moeten over de gehele breedte geopend kunnen worden m.b.v. de zgn. Bar-Lock type handgreep, of vergelijkbaar. |  |
|  | Kastwanden, kastbodems en schappen zijn uitgevoerd in vocht- en corrosiebestendig materiaal. Kieren en naden van de vaste delen worden afgedicht met een duurzaam flexibel afdichtingsmateriaal. |  |
|  | Alle delen die buiten de contouren van het voertuig komen zijn voorzien van een optische signalering aangevuld met een optische signalering op het dashboard. |  |
|  | Voertuig is i.p.v. een lichtgewicht aanvalskorf voorzien van ruimte voor O- bundels. |  |
|  | Voertuig is voorzien van een 20 ltr. koelkast, positie in overleg. |  |
|  | Bij kast 1 t/m 6 is het voertuig voorzien van opstapkleppen voorzien van een antislip coating zonder onderling niveauverschil en kunnen tot een maximum van 250 kg belast worden. De hoeken van de opstapkleppen zijn voorzien van oranje LED knipperlichten, die automatisch worden ingeschakeld, wanneer de klep wordt geopend. |  |
| POMP |  |  |
|  | Functionele eis |  |
|  | Het hogedruk gedeelte van de pomp is tijdens bedrijf zonder het terugnemen van het toerental en onder last in en uit te schakelen. |  |
|  | Geautomatiseerde afsluiters moeten ook handmatig en goed bereikbaar te bedienen zijn. |  |
|  | Technische eis |  |
|  | Het geluidsniveau van de pomp (bij volbedrijf 4 uur) mag de toegestane waarde zoals omschreven in de ARBO wet, achter de pomp, zonder gehoorbescherming niet overschrijden. |  |
|  | De bluspomp dient tegen warmlopen te zijn beveiligd. |  |
|  | Gedurende afleggen vanaf open water mag er geen vuil water in de tank komen. |  |
|  | De lagedruk pomp dient te zijn voorzien van een automatische ontluchtingsinrichting. |  |
|  | Op het bedieningspaneel of in de nabijheid van de pomp is het toerental van de motor/pomp te regelen met een begrenzing van het maximaal voorgeschreven toerental. |  |
|  | Op het bedieningspaneel van de pomp zijn de waarden die nodig zijn om goed en veilig te kunnen functioneren duidelijk af te lezen op conventionele analoge bourdonmanometers gevuld met glycerine. De af te lezen waarden zijn overeenkomstig de grenswaarden behorende bij de geplaatste pomp. Tevens is hier de inhoud dieseltank af te lezen en is voorzien van een akoestisch signaal. De motor temperatuur en andere relevante zaken m.b.t. het veilig en goed functioneren van het voertuig mogen uit te lezen zijn en/of worden gesignaleerd met een waarschuwingslamp. |  |
|  | Uitgebreide testcertificaten inzake de pompprestaties, bij zowel separaat als gecombineerd bedrijf, van de ingebouwde pomp zijn onderdeel van de inschrijving en de levering. Volgens Bijlage V.1 pompgrafiek. |  |
|  | Pomp is voorzien van een inschakelbare automatische pompdrukregeling. |  |
| HASPELS |  |  |
|  | Functionele eis |  |
|  | Het gehele systeem is bestand tegen waterslag, geschikt voor pulserend blussen. |  |
|  | De HD slangen dienen vanaf maaiveldhoogte/opstapklep en zonder gebruik van gereedschap, los- en aangekoppeld te kunnen worden. |  |
|  | Technische eis |  |
|  | Op elke haspel zit, door de opbouwfabrikant te leveren en te plaatsen vormvaste slang, lengte 90 mtr (diam. 3/4” ). De slang is aan beide zijden voorzien van een snelkoppeling om te kunnen koppelen. De diameter van het leidingwerk vanuit de pomp t/m de haspel is altijd 1" uitgevoerd. |  |
|  | De HD-haspel is voorzien van een Akron straalpijp e.e.a. passend bij de diameter. |  |
|  | De vormvaste slang is voorzien van een kleurcodering zodat eenvoudig het linkse en rechtse haspelgebruik te onderscheiden is. |  |
|  | De haspels dienen voorzien te zijn van een automatisch aangedreven opwindmechanisme, een slanggeleider die beschadigingen voorkomt aan de opbouw, en een vrijloop. Te bedienen met drukknop en voetpedaal. |  |
|  | De haspels zijn ook met handkracht te bedienen. |  |
|  | De axiale doorvoeren van de haspels zijn slijtvast (minimaal 15 jaar) en in een NON-FERRO materiaal uitgevoerd. |  |
|  | De aansluiting tussen het bevestigingspunt tussen haspel en slang is voorzien van een deugdelijke trekontlasting. |  |
| BLUSSTOF(-FEN) TANK(S) |  |  |
|  | Functionele eis |  |
|  | De watertank dient eenvoudig toegankelijk te zijn voor inspectie. De inwendige inspectie van de tank mogelijk moet zijn met een zo beperkt mogelijk aantal handelingen, binnen een beperkte tijd. |  |
|  | Technische eis |  |
|  | De tank is beveiligd tegen schade die kan ontstaan door overdruk of onderdruk en is voorzien van een overstort. Via de overstort kan geen water op voertuigdelen lekken. |  |
|  | Het voertuig heeft een nuttige (blus)watervoorraad van minimaal 2000 liter. |  |
|  | De watertank is tenminste voorzien van een peilglas als niveau-indicator. |  |
|  | Voertuig is voorzien van een goed bereikbaar aftapkraantje, aangesloten op het laagste punt van de watertank. |  |
| SCHUIMBIJMENGSYSTEEM |  |  |
|  | Het betreft een voertuig met een schuimbijmengsysteem op de O-bundels. (lage druk) |  |
|  | Het SVM bijmengsysteem geeft een juiste en evenredige bijmenging bij het gelijktijdig gebruik van beide O – bundels. |  |
|  | Het SVM bijmengsysteem is variabel instelbaar, de instelmogelijkheid ligt tussen minimaal 0,3% en maximaal 3%. |  |
|  | De SVM vulpomp is zelf aanzuigend. |  |
|  | De SVM vulpomp is in staat SVM-soorten met een uiteenlopende viscositeit te verpompen. |  |
|  | Het systeem is voorzien van een vaste SVM tank van ≥ 150 liter, met max. vul-beveiliging. |  |
|  | Het SVM bijmengsysteem is volledig in- en uitschakelbaar, daarmee wordt bedoeld dat er geen enkel component actief is als het systeem niet ingeschakeld is. |  |
|  | Het bijvullen van het SVM dient vanuit standaard jerrycans mogelijk te zijn. |  |
|  | Alle bedieningselementen van het schuimbijmengsysteem dienen goed bedienbaar en makkelijk bereikbaar te zijn. |  |
|  | Het systeem dient om te kunnen gaan met SVM welke het milieu zo min mogelijk nadelig beïnvloed. |  |
| LEIDINGWERK |  |  |
|  | Technische eis |  |
|  | De vulleiding van de watertank is voorzien van een afsluiter met een Storz-aansluitstuk (nokafstand 81 mm), voorzien van een filter met een maaswijdte niet groter dan 5 mm. De afsluiter en de koppeling zijn vanaf de achterzijde van het voertuig goed bereikbaar. Het geheel is zodanig gedimensioneerd dat het een vulcapaciteit heeft van 1500 l/min bij 2,5 bar onafhankelijk van de intrededruk. |  |
|  | Er mag geen water terugvloeien in het drinkwaterleidingnet via de vulleiding van de watertank. |  |
|  | Op de inlaat van de pomp bevindt zich een afsluiter, een filter met maaswijdte van maximaal 10 mm en een storz-aansluitstuk. |  |
|  | Alle 'vrije' Storz-koppelingen zijn voorzien van een blinde koppeling met ontluchtingsmogelijkheid en een voorziening tegen zoekraken. |  |
|  | De perszijde van de lagedruk pomp is voorzien van 4 persleidingen met een opbrengst per persleiding van minimaal 1200 ltr/min bij 10 bar op minimaal twee leidingen gelijktijdig. De handbediende tafelafsluiters dienen bedienbaar te zijn vanuit de pompruimte. Plaatsing uitgaande leidingen/koppelingen in overleg met de opdrachtgever. Er is een voorkeur dat de afsluiters in Kast 7 geplaatst en bediend kunnen worden. Bij gunningscriterium 1 zal de gekozen plaats en uitvoering worden beoordeeld. |  |
|  | De uiteinden van de leidingen en afsluiters zijn in de volgende kleuren uitgevoerd: -. lagedruk persleidingen RAL 5012 lichtblauw -. hogedruk persleidingen RAL 3000 vuurrood -. zuiginlaat pomp RAL 6032 signaalgroen -. vulleidingen vanaf de tank RAL 6001 smaragdgroen -. vulleidingen naar de tank RAL 6001 smaragdgroen -. bediening aftap RAL 3000 vuurrood |  |
|  | De pomp, tanks en het leidingstelsel kunnen volledig worden afgetapt. Daartoe zijn alle leidingen afwaterend geconstrueerd. |  |
|  | De druk in de persleidingen moet ontlast kunnen worden. Naast de aanwezige kleplichter van de tafelafsluiter dient er een afwateringskraantje te zijn, tussen tafelafsluiter en de Storzkoppeling op de laagst makkelijk bedienbare plaats. |  |
|  | Het voertuig is voorzien van een zgn. hygiënebord in kast 6. |  |
| MOBILOFOONINSTALLATIE & STROOMVOORZIENING |  |  |
|  | Functionele eis |  |
|  | De mobilofoon is ten allen tijde voor alle inzittenden normaal hoorbaar(voor en achter eigen speakers) |  |
|  | Het voertuig dient te zijn voorbereid (bekabeling) op de plaatsing van bijv. een MDT 2 x , Warmtebeeldcamera, sleutelkluis etc. |  |
|  | Technische eis |  |
|  | De door de opdrachtgever aangeleverde apparatuur en toebehoren moeten volgens het aangeleverde protocol worden ingebouwd. Benodigde bijlage wordt aangeleverd door beide opdrachtgevers. |  |
|  | Het voertuig is voorzien van een vast ingebouwde generator t.b.v. 230 VAC voorziening, minimaal vermogen bedraagt 6 kVA. |  |
|  | In de achteropbouw zijn tenminste 4 CE-wandcontactdozen aangebracht, één in kast 1,2,5 en 6 die worden gevoed door de generator. Plaatsing in overleg met de opdrachtgever. |  |
|  | De verdeling van de wandcontactdozen in het voertuig is als volgt: Cabine Chauffeur en BV: 2x 230 VAC Manschappencabine 6 x 230 VAC Achteropbouw: in totaal 10 x 230 VAC. Als volgt ingericht: In kast 1,5 en 6: elk een verdeeldoos waaraan een dubbele WCD is aangebracht. In kast 2: een verdeeldoos waaraan twee dubbele WCD’s zijn aangebracht. Wandcontactdozen zijn aangesloten op de walaansluiting. |  |
| TECHNISCHE EN BEDIENINGSDOCUMENTEN/INSTRUCTIE |  |  |
|  | De volgende documenten maken deel uit van de levering, zowel in hardcopy (één exemplaar) alsook in PDF en zijn in de Nederlandse taal gesteld: 1) gebruikershandleiding (voldoet aan de NEN 5509) 2) technische tekeningen/schema’s inclusief plaatsing componenten 3) certificaten 4) werkplaatshandboek opbouw 5) idem voor toegevoegde elektrische schakelingen 6) componententekening elektra, inbouwpositie met foto’s. 7) samenstellingstekening TS schaal 1:20 |  |
|  | Een gebruiksinstructie/gebruikersopleiding wordt bij aflevering beschikbaar gesteld, maakt dus deel uit van de inschrijving. |  |
| GARANTIE |  |  |
|  | De volledige garantie op het complete voertuig dus chassis en opbouw bedraagt ten minste 24 maanden, ingaande op de dag van acceptatie. |  |
|  | Een gebruiksinstructie op basis van train de trainer maakt deel uit van de inschrijving. Inschrijver leidt per afgeleverd voertuig een groep op bestaande uit 5-7 personen voor het voertuig. En een groep van 5-7 personen voor het schuimbijmengsysteem. |  |
|  | Inschrijver levert een specifiek handboek voor gebruik chassis en opbouw. Deze boeken worden 2 maanden voorafgaand aan de levering van het eerste voertuig aangeleverd. Bedoeling is om vooraf alles bij elkaar te hebben, zodat de veiligheidsregio vooraf reguliere lesplannen voor dit specifiek voertuig kan vormgeven en aan de betreffende post(en) beschikbaar kan stellen (conform eis 145). |  |
|  | Handboeken worden omgezet naar instructiekaarten conform bijgeleverd model, zie bijlage 13. |  |
| OFFERTE-EN LEVERINGSVOORWAARDEN |  |  |
|  | Uw offerte bevat een prijs voor een COMPLETE tankautospuit ZONDER BEPAKKING, gebaseerd op de eisen zoals omschreven in deze aanbesteding. |  |
|  | Het inbouwen van de bepakking maakt deel uit van de prijsstelling. Bepakkingslijst is bijgevoegd als bijlage 12. Uitzondering op dit document zijn de zuigslangen dit dienen 4 stuks van 5 meter te zijn. |  |
| PRIJSSTELLING |  |  |
|  | Alle prijzen, die in de offerte vermeld worden, zijn in euro’s exclusief omzetbelasting, inclusief alle additionele kosten. |  |
|  | Het plafondbedrag voor de tankautospuit bedraagt maximaal € 350.000,-- exclusief omzetbelasting. |  |
|  | De betaling zal geëffectueerd worden volgens onderstaande betalingsregeling: - Bij opdracht, tegen bankgarantie: 30% - Bij oplevering chassis, tegen bankgarantie: 30% - Bij afname en goedkeuring (acceptatie- en prestatieverklaring): 30% - Na 2 maanden van oplevering voertuig: 10% Hierbij geldt: kosten voor de bankgarantie zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het betreft een onvoorwaardelijke Bankgarantie zonder einddatum. Alternatief: - Bij afname en goedkeuring (acceptatie- en prestatieverklaring): 90% - Na 2 maanden van oplevering voertuig: 10% |  |
| LEVERING |  |  |
|  | De opdrachtnemer draagt zorg voor een dusdanige verzekering van het chassis en de opbouw dat dit ten gevolge van calamiteiten in of rond het bedrijf en testen gedurende de opbouw verzekerd is ter waarde van de kosten van het chassis en de staat van opbouw. De opdrachtgever draagt hiervoor geen risico. De opdrachtgever aanvaardt de bankgarantie als voldoende dekking hiervoor. |  |
| OPKOMST, LEVERTIJD & REPARATIETIJD |  |  |
|  | De levertijd na opdracht is zo kort mogelijk maar maximaal 16 maanden. Inschrijver geeft aan welke levertijd er wordt gehanteerd. |  |
|  | Voor het uitvoeren van reparaties dan wel onderhoud aan het chassis is binnen één uur reistijd van het afleveradres ten minste één servicepunt beschikbaar. |  |
|  | Voor het uitvoeren van reparaties dan wel onderhoud aan de opbouw is binnen drie uren reistijd van het afleveradres ten minste één servicepunt beschikbaar. |  |
|  | De servicepunten voor dringende herstelwerkzaamheden zijn 24 uur per dag bereikbaar. |  |
|  | Binnen 24 uur dienen één of meer servicemonteurs voor herstelwerkzaamheden op het afleveradres aanwezig zijn. |  |
|  | Reparaties aan de gehele pompaandrijflijn zullen binnen 72 uur zijn uitgevoerd. |  |
| EIGEN ONDERHOUDSWERKPLAATS |  |  |
|  | De leverancier verleent 24/7 telefonisch ondersteuning aan de werkplaats van de opdrachtgever. |  |

Bijlage V.1 POMPGRAFIEK

Bijlage 8 
Conformiteitenlijst minimumeisen

Door het invullen en rechtsgeldig ondertekenen van deze bijlage ‘Conformiteitenverklaring minimumeisen’ verklaart de Inschrijver dat hij akkoord gaat met alle in bijlage 7 van de

Offerteaanvraag gestelde eisen en verklaart hij dat hij gedurende de looptijd van de

Overeenkomst aan deze eisen zal voldoen.

| Statutaire naam van de Inschrijver |  |
| --- | --- |
| Naam ondertekenaar |  |
| Functie ondertekenaar |  |
| Handtekening |  |
| Plaats en datum |  |

Bijlage 9
Prijzenblad

(Separaat te vinden op TenderNed.)

Bijlage 10
Verklaring Samenwerkingsverband

Ondergetekenden verklaren dat de leden van het Samenwerkingsverband gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de volledige en juiste uitvoering van de Overeenkomst in al zijn onderdelen, en verklaren dat

…………………zal optreden als vertegenwoordiger (penvoerder) van het Samenwerkingsverband en bevoegd is het Samenwerkingsverband in alle opzichten te vertegenwoordigen en te binden en als enig aanspreekpunt voor VRBN dient.

De reden dat in Samenwerkingsverband wordt ingeschreven is de volgende:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VRBN wenst te vernemen welke onderdelen van de Opdracht door welk lid van het Samenwerkingsverband worden vervuld:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ondergetekenden verklaren dat zij deze verklaring naar waarheid hebben ondertekend en tevens dat zij daartoe, namens het betreffende lid van het Samenwerkingsverband, rechtens bevoegd zijn.

| Statutaire naam lid van het Samenwerkingsverband |  |
| --- | --- |
| Naam ondertekenaar |  |
| Functie ondertekenaar |  |
| Handtekening |  |
| Plaats en datum |  |

| Statutaire naam lid van het Samenwerkingsverband |  |
| --- | --- |
| Naam ondertekenaar |  |
| Functie ondertekenaar |  |
| Handtekening |  |
| Plaats en datum |  |

Bijlage 11
Verklaring middelen derde

Ondergetekenden verklaren dat:

- [Naam Inschrijver] zich met betrekking tot de geschiktheidseis zoals genoemd in paragraaf [=] van het Beschrijvend Document beroept op de middelen van [naam derde];

- Contactgegevens derde:

- statutaire naam:

- vestigingsadres:

- postadres:

- telefoonnummer:

- e-mail:

- nummer van inschrijving in het handelsregister:

- [naam derde] voldoet, zo blijkt uit bijgevoegd bewijsstuk, alleen of gezamenlijk met [naam Inschrijver] aan deze geschiktheidseis;

- [naam Inschrijver] bij eventuele gunning van de Opdracht voor de uitvoering van de Opdracht op diens eerste verzoek daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke middelen van [naam derde];

- [naam Inschrijver] bij eventuele gunning van de Opdracht tezamen met [naam derde] hoofdelijk aansprakelijk is voor de uitvoering van de Opdracht (deze eis geldt uitsluitend indien in het kader van een geschiktheidseis met betrekking tot de financiële en economische draagkracht (paragraaf 7.3 (verzekeringseis) een beroep wordt gedaan op de middelen van een derde).

- [Naam derde] daadwerkelijk zal worden ingezet als onderaannemer bij de uitvoering van de Opdracht (deze eis geldt uitsluitend indien in het kader van een geschiktheidseis met betrekking tot de technische en beroepsbekwaamheid een beroep wordt gedaan op de middelen van een derde).

Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe rechtens bevoegd is.

| Naam derde |  |
| --- | --- |
| Naam ondertekenaar |  |
| Functie ondertekenaar |  |
| Handtekening |  |
| Plaats en datum |  |

| Naam Inschrijver |  |
| --- | --- |
| Naam ondertekenaar |  |
| Functie ondertekenaar |  |
| Handtekening |  |
| Plaats en datum |  |

Bijlage 12
Standaard bepakking

Separaat terug te vinden op tenderned:

Bijlage 12a: standaard bepakkingslijst VRBN

Bijlage 13
instructiekaarten

Separaat terug te vinden op tenderned: