Tekenvoorschriften

Hoogheemraadschap van Rijnland

Versie Maart 2021

opgesteld door

Loek Mink

Gert de Jong

Goran Rahim

## Inleiding

Dit voorschrift geeft eisen en (rand)voorwaarden weer die gesteld worden aan de opbouw, levering en beoordeling van alle installaties binnen Object- en Lijninfrastructuur gebonden installaties van Hoogheemraadschap van Rijnland. Daaronder vallen alle

tekeningen op het gebied van civiel- bouw en installaties de elektrotechniek, P&ID’S en werktuigbouwkunde.

Tot onze Object- en Lijninfrastructuur behoren o.a. afvalwaterzuiveringsinstallaties, rioolgemalen, polder- en boezemgemalen, sluizen, bruggen, stuwen, inlaten, duikers, persleidingen, watergangen en waterkeringen.

  - Doel

Dit voorschrift heeft als doel het bereiken van een uniforme opbouw van tekeningenpakketten, met betrekking tot object- en lijninfrastructuur gebonden installaties.

De tekeningen moeten ten alle tijden actueel, betrouwbaar en compleet zijn.

  - Normen en voorschriften

De opdrachtnemer dient zich te houden aan in volgorde van belangrijkheid aan de volgende normen:

• Nederlandse normen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)

• “Formele beschrijving NLCS” t.a.v. ontwerp- en tekenwerkzaamheden

Daar waar nodig wordt verwezen naar de NEN-normen en “Formele beschrijving NLCS”. NLCS staat voor de Nederlandse CAD Standaard voor de GWW sector. De laatste versie “Formele beschrijving NLCS” met de bijbehorende bibliotheken kan verkregen worden via http://www.nlcs-gww.nl.

- Tekeningen

## 2.1 Kwaliteit eisen

- Tekeningen worden geleverd in het bronbestand van de gebruikte applicatie.

- Voor 3d modellen gelden de volgende voorwaarden:

- Opdrachtnemer zal de laatste stand van het prestatie- en/ of 3D model, minimaal in IFC en NWD format beschikbaar stellen voor het model controleren door de opdrachtgever.

- gehele omvang van een 3D opdracht wordt uitgewerkt tot een prestatie- en/ of 3D model. De 2D tekeningen zijn direct gegenereerd uit het prestatie- en/ of 3D model. Indien dit bij een 3D model niet mogelijk is omdat deze tekeningen met een separate (2D) CAD-applicatie worden gemaakt, is opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor de correcte vertaling van de geometrie vanuit het productiemodel naar voorgenoemde CAD-app.

- AS- Built 2D extracten worden geleverd in het bron-bestand (native) van de gebruikte applicatie en dient geschikt te zijn voor de applicaties van Autodesk AEC Collection en geleverd in de 2019- versies.

- Van de nieuwe objecten worden tekeningen geaccepteerd conform het in de documentenlijst aangegeven format.

- Deze tekeningen dienen conform de door Rijnland aangeleverde Standaard Ontwerp Richtlijn (SOR), Eplan en P&ID’S indien beschikbaar te worden aangemaakt.

- Van de objecten waarvan geen EPLAN versie beschikbaar is worden DWG versies geaccepteerd. Dit betreft de revisies van de bestaande tekeningen.

- Tekeningen worden geleverd in AutoCAD versie 2019, Civil3D, Revit en EPLAN versie 2.7.

- AutoCAD-, Civil3D-, Revit- en EPLAN-tekeningen worden geleverd met alle bijbehorenden ondersteunende bestanden die voor een juiste weergave noodzakelijk zijn; shapes, fonts, externe bestanden, CTB-bestanden etc.

- Bij het maken van tekeningen dienen de vigerende NEN normen voor de bouw- en installatietechniek, praktijkrichtlijnen (NPR) etc. gehanteerd te worden.

- Alle AutoCAD-, Civil3D-, Revit- en EPLAN-tekeningen zijn aangemaakt conform een Rijnlandse template. Dit template (tekeningkader en titelblok) samen met de relevante gegevens zoals Gis- code, tekeningnummers ect. van het betreffende object  worden op verzoek door het ADC-loket van het hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) aangeleverd.

- Voor de tekeningen die in Civil3D geleverd worden gelden de volgende opleveringsvoorwaarden: De as-built tekeningen/modellen dienen ook conform NLCS te worden ingeleverd. Wel dient bij tekeningen de titelblok en tekeningnummer van Rijnland te worden gebruikt (aangeleverd door Rijnland).

- Algemene eisen met betrekking tot elektrotechnische tekeningen en schema’s

- Elektrotechnische tekeningen en schema’s vervaardigen volgens de geldende en van toepassing zijnde normen van het NNI (Nederlands Normalisatie Instituut).

- Schema’s op A3-formaat uitwerken, overige tekeningen uitwerken op nader te bepalen formaten.

- Per installatie, afhankelijk van de complexiteit van de installatie en bijbehorende elektrotechnische onderdelen, de in de documentenlijst genoemde  schemapakketten vervaardigen.

- Voor afvalwatertransportgemalen (AWTG), afvalwaterzuiveringen (AWZI) en elektrisch gestuurde kunstwerken van watersystemen zoals poldergemalen (PG) zijn de volgende E-standaard typicals wordt door technisch manager beschikbaar gesteld.

- Een tekeningbestand mag maximaal één tab blad (Layout) bevatten..

## 2.2 Tekeningkader

Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn standaard tekeningkaders inclusief titelblok beschikbaar, deze worden in een AutoCAD, Eplan (stamgegevens plotkaders, formulieren) template verstrekt.

Formaten anders dan de toegestane formaten mogen alleen na toestemming van opdrachtgever worden toegepast. Alle benodigde templates kunnen bij de opdrachtgever worden opgevraagd. Alle standaard A-formaten zijn in één template verwerkt  als  je vervolgens op het kader klikt  kan d.m.v. het keuze pijltje het gewenste formaat geselecteerd worden.

## 2.3 Logo opdrachtnemer:

Het is toegestaan om het logo van de opdrachtnemer in de tekening te gebruiken. Alleen buiten het titelblok.

  - Invulinstructies

In het titelblok dienen verschillende velden te worden ingevuld. Bij de aanvraag wordt dit door HHR Rijnland deels ingevuld. Het titelblok mag niet bewerkt (geëxplodeerd) worden.

  - Ondergronden XREF

Ondergronden van bestaande situatie worden bij zowel object gebonden installaties als

lijninfrastructuur gebonden installaties als referentie (XREF) onder de installatie tekeningen gehangen. Van de laagopbouw van deze ondergronden mogen de laagnamen niet gewijzigd worden of samengevoegd worden. De kleuren en lijndikte van de ondergrondlagen worden echter wel aangepast. Alle lagen van de ondergrond krijgen een grijskleur (kleur 253) en een pendikte van 0.13 mm. In uitzondering hierop mogen gebouwen of andere bijzondere objecten die beter herkenbaar moeten zijn in de ondergronden van de bestaande situatie een pendikte van 0.18 krijgen.

De referentie tekeningen mogen niet voorzien zijn van een pad verwijzing (bij Path Type komt derhalve “No Path” te staan.

Voor de Ondergrond wordt de meeste recente beschikbare DTB gebruikt. De DTB is op te vragen bij de opdrachtgever. Als er wijziging op plaats vinden moet dit aan de opdrachtgever worden gemeld. De nieuwe situatie dient ingemeten te worden met GPS en aangeleverd in DWG- of SHP-format.

## 2.6 Revisie

## 2.6.a Nieuwbouw

## Bij nieuwbouw dient de tekening aangeleverd te worden met revisieletter A, omschrijving as-built en wijzigingsdatum.

2.6.b Renovatie/ Mutaties

De eerste wijziging op een tekening wordt aangegeven met revisie “A”. Revisieletters nemen alfanumeriek toe.. Bij elke officiële wijziging/revisie dient de revisieletter met één te worden opgehoogd. Indien alle beschikbare ruimte om revisies aan te geven benut is, dient de eerste revisieregel (b.v. revisie “A”) te worden verwijderd, zodat deze benut kan worden voor de laatste revisie.

  - Bestaande tekeningpakketten

Aanpassingen binnen bestaande tekeningpakketten geschiedt conform de codering waarop bestaande tekeningen zijn opgebouwd.

  - Voorwaarden Microsoft Office XLSX

De versie van het Microsoft Office XLSX-formaat dient gelijk te zijn aan pagina einde A3 landscape. Lettertype in de Excel tabellen dient Verdana te zijn. Bestanden dienen zonder restricties en wachtwoord te worden opgeleverd.

  - Voorwaarden Adobe PDF-formaat

De versie van het Adobe PDF-formaat wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. De pdf dient met een minimale resolutie van 300 dpi zonder restricties en wachtwoord te worden opgeleverd.

## 2.10 Applicaties anders dan AutoCAD

Wanneer gebruik gemaakt is van een andere applicatie dan AutoCAD, dienen de bestanden gemaakt met deze applicatie tevens meegeleverd te worden. Denk hierbij aan applicaties als StabiCAD, Nordined en EPLAN. Het AutoCAD DWG-formaat geleverd via deze applicaties mogen een juiste weergave en werking in AutoCAD niet in de weg staan.

## 2.11 Afdrukken

Afdrukken analoog (witdruk) of digitaal (PDF) dienen zwart en op lijndikten op een witte achtergrond te worden afgedrukt. Uitzondering geldt voor grijsrasters, deze dienen in hun grijswaarde te worden afgedrukt.

## 2012 Algemeen

Daar waar analoge oplevering (witdruk) wordt vereist dan dienen tekeningen in ordners te worden opgeleverd, met de deelinstallaties door middel van tabbladen gescheiden. Daar waar tekeningen digitaal dienen te worden opgeleverd worden zij afhankelijk van het type tekening geleverd in AutoCAD DWG-formaat, Eplan  Microsoft Office Excel

XLSX -formaat of Adobe PDF formaat.

## 2.13 Definitief

De oplevering wordt via Technisch manager aan het ADC loket digitaal aangeboden.

## 2.14 Eigendom

Alle in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland vervaardigde documenten worden eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Als zodanig dienen alle documenten na oplevering van de opdracht te worden overgedragen inclusief de bijbehorende digitale bestanden.

Alleen na toestemming door de opdrachtgever mogen de (vervaardigde)tekeningen en documenten voor eigen gebruik worden toegepast.

De opdrachtnemer gaat er mee akkoord, dat de tekeningen en andere bescheiden later eventueel worden gebruikt bij de uitvoering van andere werken door derden.

  - Niet toegestaan

Niet toegestaan zijn:

 Gecomprimeerde bestanden (zip, zip-in-zip, rar, gzip, .7z, etc.)2

 Verzamelbestanden (bijv. documenten in documenten)

 Bestanden als mail-attachment (msg)

Uitzondering: .zip is toegestaan voor bundelen van de volgende bij elkaar horende bestanden

- software- en configuratiebestanden - dwg- en xref-bestanden