Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase Oostvaarders plassen Bestek NL202000474-B1 Definitief

Ref.: NL202000474-B1-R21-534 04 juni 2021

| Staatsbosbeheer |  | RPS advies- en ingenieursbureau bv |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contactpersoon | De heer J. van Dijk | Auteur | Matthijs Huiting |
| Adres | Smallepad 5 | Projectleider | Tom Denayère |
|  | 3811 MG AMERSFOORT | Gecontroleerd door | Jaap van Soest |
|  |  | Projectreferentie | NL202000474-B1-R21-534 |
|  |  | Versie | Definitief V2.0 |
|  |  | Totaal aantal pagina’s | 28 |

| Handtekening |  |  |
| --- | --- | --- |
| Akkoord Tom Denayère projectleider |  |  |

Dit rapport is vertrouwelijk. Geen enkel deel van dit rapport mag aan derden openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van RPS advies- en ingenieursbureau bv of van de opdrachtgever. Alleen aan het originele complete rapport kunnen rechten worden ontleend. Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Inhoudsopgave

Algemene aanwijzingen……………………………………………………………………………….5

1.	Kennisgevingsformulier	6

1.1	Omschrijving van het bouwwerk	6

1.1.1	Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:	6

1.1.2	Adres/ligging van de bouwlocatie	6

1.2	Namen en adressen van de betrokken partijen	6

1.3	Planning en uitvoeringsgegevens	8

1.3.1	Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden	8

1.3.2	Geplande bouwtijd	8

1.3.3	Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn	8

1.3.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats	9

1.3.5	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen	9

1.4	Datum van kennisgeving	9

1.5	Handtekening opdrachtgever	9

2	veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp	10

2.1	Inleiding	10

2.2	Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk	10

2.3	Bij de totstandkoming betrokken partijen	10

2.3.1	Opdrachtgever(s)	10

2.3.2	Ontwerpbureaus	11

2.3.3	Toezicht en directie / bouwmanagement	11

2.3.4	Uitvoerende partij(en)	11

2.4	Coördinatie	12

2.4.1	Ontwerpfase	12

2.4.2	Uitvoeringsfase	12

2.5	Inventarisatie van (bijzondere) risico’s	12

2.5.1	Project specifieke risico’s	13

2.5.2	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp	13

2.5.3	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie	17

2.5.4	Toetsing veiligheids- en gezondheidsgevaren door deskundige	17

3	V&G - dossier	19

3.1	Omschrijving van het bouwwerk	19

3.2	Organisatie en fasering van het bouwproces	19

3.2.1	Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden	19

3.2.2	Bouwplanning en -fasering	20

3.2.3	Taken en bevoegdheden op het werk	20

3.3	Technische/organisatorische coördinatie en communicatie tussen afzonderlijke werkgevers/zelfstandigen	20

3.3.1	Coördinatie en samenwerkingsafspraken (uitvoeringsfase)	20

3.3.1.1	Coördinatie-overleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers/zelfstandigen en vastlegging van arbo-overleg en -afspraken	21

3.3.1.2	(Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt (optie)	21

3.4	Samenwerking en overleg met de werknemers	21

3.4.1	Overleg en voorlichting / instructie werknemers	21

3.5	Risico’s en maatregelen / voorzieningen	23

3.5.1	Risico’s en maatregelen/voorzieningen (de bouwfasering is indicatief)	23

3.6	Bouwplaatsvoorzieningen	25

3.6.1	Bouwplaatsvoorzieningen en -regels	25

3.6.1.1	Bouwplaatsvoorzieningen (niet uitputtend)	25

3.6.2	Bouwplaatsregels	26

3.6.2.1	Bouwplaatsregels	26

3.7	Rapportage en evaluaties (facultatief)	26

3.7.1	Rapportage en evaluatie (optie)	26

3.8	Technische specificaties	26

3.9	Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de beheersfase	26

3.10	Risico’s met betrekking tot onderhoud/renovatie	26

3.11	Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsdossier	27

3.11.1	Procedures bij ongevallen (verplicht)	27

3.11.2	Alarmregeling	27

3.11.3	Bedrijfshulpverlening (verplicht)	27

3.11.4	Verkeersregels	27

3.11.5	Toegangsregeling (verplicht)	27

3.11.6	Vergunningen	27

3.11.7	Aanwezig voorlichtingsmateriaal	27

3.11.8	Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht)	27

3.11.9	Overige	27

4	Bijlagen	28

ALGEMENE AANWIJZINGEN

Kennisgevingsformulier (zie Onderdeel 1)

Indien het, volgens artikel 2.27 van het Arbobesluit, gaat om werken waarbij:

met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mandagen zullen zijn gemoeid, OF de geraamde duur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten (als indicatie gaat het dan om bouwwerken met een aannemingssom van meer dan circa  € 340.000,-) moet, voor aanvang van de werkzaamheden, de regionaal directeur van I-SZW van de regio waarin de bouwlocatie ligt schriftelijk in kennis worden gesteld van het voornemen om een bouwwerk te realiseren.

Het kennisgevingsformulier wordt gecompleteerd met gegevens van de uitvoerende partij(en). Een kopie van het bijgewerkte kennisgevingsformulier moet zichtbaar op de bouwplaats worden aangebracht. Indien in de vermelde gegevens veranderingen optreden moeten deze dienovereenkomstig worden gewijzigd. Deze wijzigingen hoeven niet meer aan I-SZW te worden gemeld. De opdrachtgever dient te zorgen voor naleving van deze voorschriften.

Veiligheids- en gezondheidsplan (zie Onderdeel 2)

Het Veiligheids- en Gezondheidsplan dient te worden opgesteld indien, volgens artikel 2.28 van het Arbobesluit, een kennisgeving verplicht is (zie Onderdeel 1) of projecten waarbij bijzondere gevaren voorkomen.

Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (verkort V&G-plan) is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Van belang is dat in ieder geval voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden in de uitvoeringsfase een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan inclusief (de afspraken over) de te treffen maatregelen in het plan zijn vastgelegd.

Ontwerpfase

De bladen die het V&G-plan vormen dat door de coördinator ontwerpfase (verder te noemen V&G-coördinator) als onderdeel van het bestek moet worden opgesteld zijn gemarkeerd met (Ontwerp).

Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase worden de overige onderdelen van het V&G-plan, gemarkeerd met (Uitvoering), door de coördinator uitvoeringsfase (verder te noemen V&G-coördinator) ingevuld en geactualiseerd.

Het V&G-plan bestaat uit een aantal regelkringen die aansluiten bij de gebruikelijke coördinatiestructuren in het bouwproces. Uit de organisatie en fasering van het bouwproces (onderdeel 2, hoofdstuk 2) volgt hoe de interactie is tussen de bouwpartners op de bouwlocatie en hoe het coördinatie-overleg en de samenwerking tussen werkgevers (onderdeel 2, hoofdstuk 3b) gestalte moet krijgen. Indien nieuwe werkgevers op de bouwlocatie aantreden, wordt de kring weer doorlopen.

De gesignaleerde risico's in de ontwerpfase (onderdeel 2, hoofdstuk 5a) en de gesignaleerde risico's die voortkomen uit het coördinatieoverleg tussen werkgevers en V&G-coördinator uitvoeringsfase (onderdeel 2, hoofdstuk 3b) en het reguliere overleg tussen werkgever en werknemers op de bouwlocatie (onderdeel 2, hoofdstuk 4) vormen de inputgegevens voor onderdeel 2, hoofdstukken 5b en 6 (Maatregelen en afspraken). Indien de situatie op de bouwlocatie wijzigt, wordt de kring weer doorlopen. Controles en inspecties (onderdeel 2, hoofdstuk 7) kunnen aanleiding geven tot verbeteracties die op hun beurt als maatregelen of afspraken opgenomen worden in het onderdeel 2, hoofdstukken (5b) en (6).

Noot: Wanneer een element van het V&G-plan niet wettelijk verplicht is, maar de beheersbaarheid van de V&G-coördinatie ten goede komt, is dit aangegeven met (Optie).

# Kennisgevingsformulier

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK

(als bedoeld in artikel 2.27.1 Arbeidsomstandighedenbesluit)1

## Omschrijving van het bouwwerk

### Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

1. Voorbereidende werkzaamheden met zo nodig inrichten van werkdepots, aanbrengen rijplaten voor rijroutes etc.

2. Graaf- en grondwerkzaamheden t.b.v.:

- verbreden en verdiepen bestaande slenken in de Beemdlanden en Waterlanden.

- aanleg poelen in de Beemdlanden en Waterlanden.

- aanbrengen grondwallen in de Beemdlanden.

- aanbrengen grondwal in de Driehoek.

- ophogen beheerpad in de Waterlanden

3. Aanleg dammen met en zonder duiker.

4. Aanleg stuw.

### Adres/ligging van de bouwlocatie

Het uit te voeren werk is gelegen in natuurgebied Oostvaardersplassen (eveneens Natura 2000), gelegen tussen Almere en Lelystad. De werkzaamheden vinden plaats in de deelgebieden bekend als:
Beemdlanden, Waterlanden en de Driehoek zie tekening NL202000474-106.

## Namen en adressen van de betrokken partijen

Opdrachtgever(s)

Naam:		Staatsbosbeheer

Adres:		Smallepad 5

Postcode/plaats:	3811 MG Amersfoort

Contactpersoon:	dhr. J. van Dijk

Telefoon:		-

Fax:		-

Mobiele telefoon:	06-20271696

E-mailadres:		J.vandijk@staatsbosbeheer.nl

Ontwerpende partij(en)

Naam: 		RPS advies- en ingenieursbureau bv

Adres: 		Prins Mauritsstraat 17

Postcode/plaats: 	4141 JC Leerdam

Postadres: 		Postbus 75

Postcode/plaats: 	4140 AB Leerdam

Contactpersoon: 	Tom Denayère

Telefoon: 		088 99 04 800

Fax: 		-

Mobiele telefoon: 	06 53694225

E-mailadres: 		tom.denayere@rps.nl

Constructeur:		RPS advies- en ingenieursbureau bv

Adres: 		Prins Mauritsstraat 17

Postcode/plaats: 	4141 JC Leerdam

Contactpersoon:	Tom Denayère

Telefoon: 		088 99 04 800

Fax:		-

Mobiele telefoon: 	06 53694225

E-mailadres: 		tom.denayere@rps.nl

Uitvoerende partij(en)

Naam:		....

Adres:		....

Postcode/plaats:	....

Contactpersoon:	....

Telefoon:		....

Fax:		....

Mobiele telefoon:	....

E-mailadres:		....

Coördinator(en) Ontwerpfase

Naam: 		RPS advies- en ingenieursbureau bv

Adres: 		Prins Mauritsstraat 17

Postcode/plaats: 	4141 JC Leerdam

Postadres: 		Postbus 75

Contactpersoon: 	Tom Denayère

Telefoon: 		088 99 04 800

Fax: 		-

Mobiele telefoon: 	06 53694225

E-mailadres: 		tom.denayere@rps.nl

## Planning en uitvoeringsgegevens

### Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden

De aanvangsdatum van het werk staat gepland op 1 augustus 2021.

### Geplande bouwtijd

Het werk dient uiterlijk voor 1 november  2023 opgeleverd te worden rekening houdend met onderstaande deelopleveringen.

a.	Het westelijke deel van de grondwal in de Inundatiezone, vanaf de Kottertocht tot Beemdlanden poel 1, dient voor 1 november 2021 gereed te zijn. Dit i.v.m. het aanbrengen van een observatorium zoals aangegeven in bepaling 01.11.01 in deel 3 van dit bestek. Hieronder worden de volgende verkwerkingslocaties verstaan: Inundatiezone grondwal west (gedeeltelijk).

b.	Het verbreden en verdiepen van bestaande slenken in de Beemdlanden dient voor 1 november 2022 gereed te zijn. Hieronder worden de volgende ontgravingslocaties verstaan: Beemdlanden watergang. Bij het oostelijke gedeelte (zie aanpeiling op tekening) van de Beemdlanden watergang kan de aannemer pas vanaf 15 augustus 2021 starten i.v.m. grondwerk door derden (zie bepaling 01.11.01 in deel 3 van dit bestek)

c.	Het graven van poelen in de Beemdlanden  dient voor 1 november 2023 gereed te zijn. Hieronder worden de volgende ontgravingslocaties verstaan: Beemdlanden poel 1, Beemdlanden poel 2 en  Beemdlanden poel 3.

d.	Het aanbrengen van de grondwal in de Inundatiezone dient voor 1 november 2023 gereed te zijn. Hieronder worden de volgende verwerkingslocaties verstaan: Inundatiezone grondwal west (overig zie 6a), Inundatiezone grondwal oost en Inundatiezone grondwal oost (rietzone).

e.	Het aanbrengen van de grondwal in de Beemdlanden dient voor 1 november 2023 gereed te zijn. Hieronder worden de volgende verwerkingslocaties verstaan: Beemdlanden grondwal uitkijkpunt (kades ecokarroute).

f.	De realisatie van kunstwerk 12 inclusief de nieuw aan te brengen dam (incl. duiker en verharding)  dient voor 31 december 2021 gereed te zijn. Let op de dam heeft een zettingsperiode van 6 weken.

g. 	Het graven van poelen in de Waterlanden dient voor 1 november 2023 gereed te zijn. Hieronder worden de volgende ontgravingslocaties verstaan: Waterlanden poel 3.

h.	Het graven van een watergang en het aanbrengen van een grondwal in de Driehoek dient voor 1 november 2023 gereed te zijn. Hieronder worden volgende ontgravings- en verwerkingslocaties verstaan: Driehoek grondwal Zeearend en Driehoek watergang Zeearend.

i.	Het aanbrengen van de beheerweg in de Waterlanden dient voor 1 november 2023 gereed te zijn. Hieronder worden de volgende verwerkingslocaties verstaan: Waterlanden beheerweg.

j.	Het aanbrengen van grond/klei in depot mag alleen plaatsvinden in de periode van 1 augustus tot en met 1 februari. Het leegrijden van het depot mag ook alleen tussen 1 augustus en 1 februari plaatsvinden en dient uiterlijk 1 november 2023 schoon opgeleverd te zijn (alleen van toepassing voor deelbestek 2, 3 en 4).

k.	Alle overige werkzaamheden dienen voor 1 november 2023 gereed te zijn.

### Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn

….

### Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats

….

### Namen van reeds geselecteerde ondernemingen

….

## Datum van kennisgeving

….

## Handtekening opdrachtgever

…………….

1	Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionaal directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.

# veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp

## Inleiding

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan.

## Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk

Dit V&G-plan is van toepassing op alle bouwkundige, civieltechnische, werktuigbouwkundige, installatietechnische en elektrotechnische werken ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk:

Oostvaardersplassen.

De werkzaamheden zijn beschreven in de volgende bestekken:

besteknr. NL202000474-B1

besteknr. NL202000474-B2

besteknr. NL202000474-B3

besteknr. NL202000474-B4

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

Natuurherstel in de Oostvaardersplassen.

Adres/ligging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is gelegen in natuurgebied Oostvaardersplassen (eveneens Natura 2000), gelegen tussen Almere en Lelystad. De werkzaamheden vinden plaats in de deelgebieden bekend als: Beemdlanden, Waterlanden en de Driehoek.

## Bij de totstandkoming betrokken partijen

### Opdrachtgever(s)

Naam:		Staatsbosbeheer

Adres:		Smallepad 5

Postcode/plaats:	3811 MG Amersfoort

Contactpersoon:	dhr. J. van Dijk

Telefoon:		-

Fax:		-

Mobiele telefoon:	06-21994083

E-mailadres:		J.vandijk@staatsbosbeheer.nl

### Ontwerpbureaus

Naam: 		RPS advies- en ingenieursbureau bv

Adres: 		Prins Mauritsstraat 17

Postcode/plaats: 	4141 JC Leerdam

Postadres: 		Postbus 75

Postcode/plaats: 	4140 AB Leerdam

Contactpersoon: 	Tom Denayère

Telefoon: 		088 99 04 800

Fax: 		-

Mobiele telefoon: 	06 53694225

E-mailadres: 		tom.denayere@rps.nl

### Toezicht en directie / bouwmanagement

Naam:		Staatsbosbeheer

Adres:		Smallepad 5

Postcode/plaats:	3811 MG Amersfoort

Contactpersoon:	dhr. J. van Dijk

Telefoon:		-

Fax:		-

Mobiele telefoon:	06-20271696

E-mailadres:		J.vandijk@staatsbosbeheer.nl

### Uitvoerende partij(en)

De directie zal de aannemer die zal worden belast met de coördinatie van veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren over de partijen aan wie de diverse onderdelen van het bouwwerk zullen worden opgedragen.

## Coördinatie

### Ontwerpfase

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Naam: 		RPS advies- en ingenieursbureau bv

Adres: 		Prins Mauritsstraat 17

Postcode/plaats: 	4141 JC Leerdam

Postadres: 		Postbus 75

Postcode/plaats: 	4140 AB Leerdam

Contactpersoon: 	Tom Denayère

Telefoon: 		088 99 04 800

Fax: 		-

Mobiele telefoon: 	06 53694225

E-mailadres: 		tom.denayere@rps.nl

### Uitvoeringsfase

De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van bestek: besteknr: NL202000474-B1

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.

Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar:

- Paragraaf 1.3.5.

## Inventarisatie van (bijzondere) risico’s

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's beschreven.

Ten aanzien van het civieltechnische en bouwkundige werken worden de bijzondere veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan.

Met betrekking tot saneringswerkzaamheden wordt verwezen naar de in het bestek en de betreffende posten vermelde van toepassing zijnde veiligheidsklasse(n).

Indien volgens een bestekspost de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering.

Risico's vanuit het ontwerp die mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als "Lichamelijk letsel".

### Project specifieke risico’s

Grote grazers

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het grazige deel van de Oostvaardersplassen. In dit gebied zijn grote grazers (Edelherten, Konikpaarden en Heckrunderen). Om confrontaties te voorkomen dient de aannemer de ontgravings- en verwerkingslocaties tijdelijk af te rasteren.

Daarnaast vindt er in de periode van november tot en met februari afschot van edelherten plaats. Om gevaarlijke situaties te voorkomen is de Oostvaardersplassen gedurende de afschot afgesloten.

Niet gesprongen explosieven (NGE’s)

Op het werkterrein worden op basis van historische gegevens geen NGE’s verwacht. Er is een historisch vooronderzoek naar NGE’s uitgevoerd, indien tijdens werkzaamheden toch NGE’s worden aangetroffen dan wordt het werk direct stilgelegd en het gebied rondom de locatie afgezet. Bij het aantreffen van een explosief of verdacht voorwerp treedt het protocol toevalsvondst CE in werking (zie bijlage 5 van het bestek). De directie wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In gezamenlijk overleg wordt daarna besloten welke stappen er (wettelijk) ondernomen moeten worden om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen.

Recreatief verkeer

Het deelgebied de Driehoek en het entreegebied zijn openbaar toegankelijk voor bezoekers. Binnen dit werk zal de aannemer hier alleen werkzaamheden verrichten bij het aanleggen van de grondwal Zeearend. Om te voorkomen dat personen het werkterrein betreden, dient dit te worden afgezet.

Om het gebied te betreden dient de aannemer gebruik te maken van de in- en uitgang bij de

Jac P. Thijsseweg. Hierbij dient de aannemer een openbaar fietspad te kruisen. Om te voorkomen dat hier zich ongevallen voordoen dient de aannemer verkeersmaatregelen te nemen. Er dienen bij transport over dit fietspad ook altijd verkeersregelaars aanwezig te zijn.

### Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

| Bouwfase | Besteks post | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bagger ontgraven | Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking Verdrinking | Werken in/op beperkte ruimte Materieel/werkverkeer Verkeer Inkalven ontgravingsvlak Werken langs/op water | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Stabiliteitsvoorzieningen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen |
|  |  | Bagger vervoeren | Lichamelijk letsel Verdrinking | Materieel/werkverkeer Verkeer Werken langs/op water | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen |
|  |  | Bagger verwerken | Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking Verdrinking | Werken in/op beperkte ruimte Materieel/werkverkeer Verkeer Afkalven aanvullingsvlak Werken langs/op water | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen |
|  |  | Bemalingen c.a. | Lichamelijk letsel. | Werken in/op beperkte ruimte Materieel. | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen. |
|  |  | Open bemaling | Lichamelijk letsel Verdrinking | Werken langs/op water | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen |
|  |  | Werken onder veiligheidsklassen | Vergiftigingen Huidaandoeningen Lichamelijk letsel | Water- en bodem- verontreinigingen | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Maatregelen CROW publicatie 132 |
|  |  | Grond ontgraven | Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking Verdrinking | Werken in/op beperkte ruimte Materieel/werkverkeer Verkeer Inkalven ontgravingsvlak Werken langs/op water | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Stabiliteitsvoorzieningen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen |
|  |  | Grond vervoeren | Lichamelijk letsel Verdrinking | Materieel/werkverkeer Verkeer Werken langs/op water | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen |
|  |  | Grond verwerken | Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking Verdrinking | Werken in/op beperkte ruimte Materieel/werkverkeer Verkeer Afkalven aanvullingsvlak Werken langs/op water | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen |
|  |  | Grond verdichten | Lichamelijk letsel | Werken in/op beperkte ruimte Materieel/Werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen |
|  |  | Egaliseren c.a. | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen |
|  |  | Grond bewerkingen c.a. | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen |
|  |  | Grondwerk t.b.v. leidingen en duikers. | Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking | Materieel/werkverkeer Verkeer Inkalven sleuf/werkput Werken op/binnen beperkte ruimte Werken op hoogte | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsmaatregelen |
|  |  | Verwijderen duikers, waterkeringen en kunstwerken | Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking | Inkalven sleuf/werkput Werken op/binnen beperkte ruimte Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsmaatregelen |
|  |  | Buizen en hulpstukken, riolering. | Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking | Inkalven sleuf/werkput Werken op/binnen beperkte ruimte Werken op hoogte Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsmaatregelen |
|  |  | Aanbrengen verhardingslagen van steenmengsel. | Lichamelijk letsel | Stofvorming Materieel/werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Bevochtigen oppervlak |
|  |  | Zagen verharding. | Lichamelijk letsel | Stofvorming Wegspringende delen Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Bevochtigen oppervlak |
|  |  | Verwijderen teerhoudend asfalt | Lichamelijk letsel | Stofvorming Wegspringende delen Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Bevochtigen oppervlak |
|  |  | Opbreken verharding. | Lichamelijk letsel | Stofvorming Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
|  |  | Herstraten | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen |
|  |  | Kleine kunstwerken (Stuw). | Lichamelijk letsel Verdrinken Bedelving/verstikking | Inkalven sleuf/werkput Werken op/binnen beperkte ruimte Werken op hoogte Materieel/werkverkeer Werken langs/op water Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen |
|  |  | Aanbrengen diverse duikers. | Lichamelijk letsel Verdrinken | Materieel/werkverkeer Werken langs/op water Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen |
|  |  | Opruimingswerk. | Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Materieel/werkverkeer Verkeer Vallende bomen en takken Verwerken vrijkomende takken m.b.v. hakselaar | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Verkeersmaatregelen |
|  |  | Zaaien. | Lichamelijk letsel | Stofvorming Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
|  |  | Oeververdediging. | Lichamelijk letsel Verdrinken | Werken op hoogte Werken langs/op water Materieel/werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen |
|  |  | Afrasteringen. | Lichamelijk letsel | Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Reddingsattributen Verkeersmaatregelen |
|  |  | Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering. | Lichamelijk letsel | Verkeer Materieel/werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen Waarschuwingssysteem |
|  |  | Terreininrichting: hekwerken en rasters. | Lichamelijk letsel Verdrinken | Werken op hoogte Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen Verkeersmaatregelen |

### Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

| Omgevingsfactor | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verkeerswegen (en spoorlijn) | Transportbewegingen tussen het Werk en openbare weg | Overrijdingen Aanrijdingen Aandoening aan de luchtwegen Gehoorbeschadigingen | Werk- en verkeerssituatie onvoldoende gescheiden | Toepassen verkeersmaatregelen |
| Kabels en leidingen |  | Elektrocutie Ontploffingen | Doorsteken of beschadiging kabels en/of leiding | Graafmelding doen, gebruik van detector, graven van proefsleuven |
| Water- en bodem- verontreinigingen |  | Vergiftigingen Huidaandoeningen Lichamelijk letsel | In aanraking komen met verontreiniging | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen conform voorschriften |
| Werken op / in het water |  | Verdrinking, beknelling | Werksituatie onvoldoende veilig Uitglijden Struikelen | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Opgeruimde werkruimte langs water |
| Gasleidingen |  | Explosies Vergiftigingen Huidaandoeningen Lichamelijk letsel | Doorsteken of beschadiging leiding | Voorwaarden beheerder opvolgen |
| Niet-gesprongen explosieven (NGE’s) |  | Explosies Lichamelijk letsel | Aantreffen, opgraven of raken NGE’s | Opvolgen voorwaarden en instructies inzake NGE”s |
| Grote grazers | Werken in nabije omgeving van grote grazers | ongeval/incident door confrontatie tussen een grote grazer en een medewerker | Aanwezigheid van grote aantallen grote grazers | Tijdelijke maatregelen ten aanzien van afrastering treffen. |
| Recreanten | Werken in een gebied dat toegankelijk blijft voor recreanten | Overrijdingen Aanrijdingen | Werk- en recreanten onvoldoende gescheiden | Toepassen verkeersmaatregelen en vaste rijroutes |
| Covid-19. | Uitvoering werkzaamheden op bouwplaats en beheerwerkzaamheden. | Besmettingsgevaar. | Gelijktijdige uitvoering werkzaamheden, te weinig onderlinge afstand(1,5 meter) | Inachtneming van protocol Samen veilig doorwerken. |

### Toetsing veiligheids- en gezondheidsgevaren door deskundige

Getoetst: 		Nee

Zo ja, door: 		-

Verklaring afgegeven: 	Nee

Datum: 		-

Opmerkingen: 	-

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan.

# V&G - dossier

## Omschrijving van het bouwwerk

Dit V&G-dossier is van toepassing op alle bouwkundige, civieltechnische en werktuigbouwkundige werken ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk.

## Organisatie en fasering van het bouwproces

### Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden

| Hoofdaannemer / uitvoeringscoördinator | Uit te voeren werkzaamheden | 1e verantwoordelijke op het werk (aanspreekpunt) | Start / einde werkzaamheden |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie: |  |
| Onderaannemers / zelfstandigen | Uit te voeren werkzaamheden | 1e verantwoordelijke op het werk (aanspreekpunt) | Start / einde werkzaamheden |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie: |  |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie: |  |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie: |  |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie: |  |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie: |  |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie |  |
| Nevenaannemer(s) | Uit te voeren werkzaamheden | 1e verantwoordelijke op het werk (aanspreekpunt) | Start / einde werkzaamheden |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie: |  |
| Onderaannemers / zelfstandigen van nevenaannemers | Uit te voeren werkzaamheden | 1e verantwoordelijke op het werk (aanspreekpunt) | Start / einde werkzaamheden |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie: |  |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie: |  |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie: |  |
| Naam: Adres: |  | Naam: Functie: |  |

### Bouwplanning en -fasering

| Deelwerken | Bedrijf | Tijd ---> |
| --- | --- | --- |

### Taken en bevoegdheden op het werk

| Functionaris | Naam | Taken | Bevoegdheden |
| --- | --- | --- | --- |
| V&G-coördinator uitvoeringsfase |  |  |  |
| Uitvoerende partij (verantw.voor V&G- uitvoeringscoördinatie) |  |  |  |
| Hoofduitvoerder |  |  |  |
| Bouwdirectie |  |  |  |
| Overige: |  |  |  |

## Technische/organisatorische coördinatie en communicatie tussen afzonderlijke werkgevers/zelfstandigen

### Coördinatie en samenwerkingsafspraken (uitvoeringsfase)

#### Coördinatie-overleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers/zelfstandigen en vastlegging van arbo-overleg en -afspraken

| Bouwfase | Datum | Aannemers | Afspraken1 | Vastgelegd datum2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1 Het betreft afspraken die betrekking hebben op te nemen V&G-maatregelen en afstemming met andere werkgevers.

- 2 De afspraken worden vastgelegd in onderdeel 5b van het V&G-plan.

#### (Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt (optie)

| Naam vergadering | Frequentie | Notulen door | Deelnemers |
| --- | --- | --- | --- |

Vaste agendapunten:

Nieuwe risico's/gesignaleerde risico's.

Actualiseren V&G-plan.

Naleving V&G-plan.

Rapportage V&G-coördinator uitvoeringsfase, uitvoerende partij en deskundige.

Eventuele ongevallen en incidenten.

Naar aanleiding hiervan genomen maatregelen.

Overleg met en instructie/voorlichting van werknemer.

## Samenwerking en overleg met de werknemers

### Overleg en voorlichting / instructie werknemers

| Geplande datum | Overleg / voorlichting / instructie door: | Aan / met wie | Waarover 1 | Uitgevoerd |  |  | Afspraken / acties 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nee |  |  |

1	Bijvoorbeeld:

- overleg over V&G-aspecten op het werk.

- voorlichting over projectafspraken en -maatregelen (a.h.v. V&G-plan).

- taakgerichte voorlichting.

- specifieke instructiebijeenkomsten.

2	Afspraken en maatregelen, die opgenomen moeten worden in onderdeel 5 en 6 van het V&G-plan

Bijvoorbeeld:

- acties naar aanleiding van door werknemers gesignaleerde risico's.

- acties naar aanleiding van incidenten, (bijna) ongevallen en schades.

## Risico’s en maatregelen / voorzieningen

### Risico’s en maatregelen/voorzieningen (de bouwfasering is indicatief)

Bouwfase: Stut- en sloopwerk

| Activiteit / productie- taak | Besteks-post | Arborisico1 | Risico- oorzaak2 | Maatregel / voor- ziening | Aange-bracht door | In stand gehouden door | Toezicht / rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bouwfase: Grondwerk; Leiding / kabelwerk

| Activiteit / productie- taak | Besteks-post | Arborisico1 | Risico- oorzaak2 | Maatregel / voor- ziening | Aange-bracht door | In stand gehouden door | Toezicht / rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bouwfase: Wegenwerken

| Activiteit / productie- taak | Besteks-post | Arborisico1 | Risico- oorzaak2 | Maatregel / voor- ziening | Aange-bracht door | In stand gehouden door | Toezicht / rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bouwfase: Betonwerk / kunstwerken

| Activiteit / productie- taak | Besteks-post | Arborisico1 | Risico- oorzaak2 | Maatregel / voor- ziening | Aange-bracht door | In stand gehouden door | Toezicht / rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bouwfase: Kust- en oeverwerken

| Activiteit / productie- taak | Besteks-post | Arborisico1 | Risico- oorzaak2 | Maatregel / voor- ziening | Aange-bracht door | In stand gehouden door | Toezicht / rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bouwfase: Werken op of in het water

| Activiteit / productie- taak | Besteks-post | Arborisico1 | Risico- oorzaak2 | Maatregel / voor- ziening | Aange-bracht door | In stand gehouden door | Toezicht / rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bouwfase: Werken met verontreinigde grond of waterbodems

| Activiteit / productie- taak | Besteks-post | Arborisico1 | Risico- oorzaak2 | Maatregel / voor- ziening | Aange-bracht door | In stand gehouden door | Toezicht / rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bouwfase: Werken in of boven het verkeer

| Activiteit / productie- taak | Besteks-post | Arborisico1 | Risico- oorzaak2 | Maatregel / voor- ziening | Aange-bracht door | In stand gehouden door | Toezicht / rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bouwfase: Overige werkzaamheden

| Activiteit / productie- taak | Besteks-post | Arborisico1 | Risico- oorzaak2 | Maatregel / voor- ziening | Aange-bracht door | In stand gehouden door | Toezicht / rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	bijvoorbeeld: beknelling/fysieke belasting.

2	bijvoorbeeld: geringe bewegingsruimte op de werkplek.

## Bouwplaatsvoorzieningen

### Bouwplaatsvoorzieningen en -regels

#### Bouwplaatsvoorzieningen (niet uitputtend)

| Collectieve voorzieningen | Gebruikers | Instandhouding door | Toezicht / rapportage door |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkeersvoorzieningen |  |  |  |
| Vluchtwegen |  |  |  |
| Hekken, afzettingen |  |  |  |
| Sanitaire voorzieningen |  |  |  |
| Schaft- en kleed- voorzieningen |  |  |  |
| Gasvoorzieningen |  |  |  |
| Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen |  |  |  |
| Bouwelektra |  |  |  |
| Hijskranen |  |  |  |
| Bouwliften |  |  |  |
| Personenliften |  |  |  |
| Steigers |  |  |  |
| Overig materieel |  |  |  |
| Blusmiddelen |  |  |  |
| Beschermings- / beveiligingsmiddelen |  |  |  |
| EHBO-voorzieningen |  |  |  |
| Afvalscheiding / opslag |  |  |  |
| Mededelingenbord |  |  |  |
| Overige: |  |  |  |

### Bouwplaatsregels

#### Bouwplaatsregels

| Regels | Toezicht / rapportage door | Verwijzing naar procedures in bijlage |
| --- | --- | --- |
| Toegangsregeling |  |  |
| Verkeersregels |  |  |
| Procedure bij ongevallen (alarmregeling) |  |  |
| Bedrijfshulpverlening |  |  |
| Identificatieplicht |  |  |
| Voorschriften uit vergunningen |  |  |

## Rapportage en evaluaties (facultatief)

### Rapportage en evaluatie (optie)

| Onderwerp | Datum | Rapportage aan | Rapportage door | Te ondernemen acties | Uitgevoerd door / datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Technische specificaties

## Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de beheersfase

## Risico’s met betrekking tot onderhoud/renovatie

## Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsdossier

### Procedures bij ongevallen (verplicht)

### Alarmregeling

### Bedrijfshulpverlening (verplicht)

### Verkeersregels

### Toegangsregeling (verplicht)

### Vergunningen

### Aanwezig voorlichtingsmateriaal

### Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht)

### Overige

# Bijlagen

Bijlage 1: Checklist identificatie van risico's in de ontwerpfase

In dit V&G-plan niet bijgevoegd

Bijlage 2: Checklist identificatie van risico's in de uitvoeringsfase

In dit V&G-plan niet bijgevoegd

Bijlage 3: Hulpblad risico-inventarisatie en -evaluatie.

In dit V&G-plan niet bijgevoegd