Deel I Algemene Regeling

Richtlijn arbeidsmiddelen, CE markering

Besteknummer xyz

Project xyz

Nb: document is voorzien van verborgen tekst.

###### INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	1

1.	Algemeen	1

2.	Richtlijn Arbeidsmiddelen	2

2.1	Aanvullende Geluideisen	2

3.	CE markering	4

# Algemeen

Dit document bevat de eisen met betrekking tot de Richtlijn Arbeidsmiddelen en de CE markering voor alle in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland uit te voeren en op te leveren werken.

# Richtlijn Arbeidsmiddelen

- De aannemer zorgt voor een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) in het kader van de richtlijn arbeidsmiddelen (RAM) voor de in dit bestek en/ of werkbeschrijving omschreven installatie(s) en alle zich daar bevindende arbeidsmiddelen.

- Als uitgangspunt voor deze risico-inventarisatie en evaluatie dient NEN-EN-ISO 12100 te worden gehanteerd.

- De risicobeoordeling dient uitgevoerd te worden volgens de ‘Risk estimation hybrid tool’, conform  NPR-ISO/TR 14121-2 (paragraaf 6.5)’.

De inventarisatie dient plaats te vinden na installatie maar voor de in bedrijf name.

- Alle werkzaamheden om te komen tot een veilige en goedgekeurde installatie behoren tot het werk van de aannemer.

- De resultaten van de risico-inventarisatie en evaluatie moeten schriftelijk worden vastgelegd en voor de in bedrijf name –rechtenvrij- ter beschikking van de opdrachtgever/directie worden gesteld.

- De risico-inventarisatie en evaluatie dienen te worden uitgevoerd door een onafhankelijk inspectiebedrijf, ter goedkeuring van de directie.

## Aanvullende Geluideisen

De aannemer specificeert het volgende :

De bovenste grenzen voor de gemiddelde en maximale geluiddruk in dB(A) en per octaafband (middenfrequenties van 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 en 8000 Hz) in dB re 2.10-5N/m2 op 1 meter afstand van enig punt van de contour van geluidbron X of onderdelen daarvan en de aard van het geluid betreffende de hoorbaarheid van zuivere tonen of het karakter van pulsvormige signalen, onder nominale bedrijfscondities en vrije veldomstandigheden.

Het geluidvermogen van geluidbron X of onderdelen daarvan dient zodanig beperkt te zijn dat het geluiddrukniveau in de desbetreffende situatie gemeten op 1 m afstand van de contour van machine of onderdelen daarvan Y dB(A) niet zal overschrijden. Bij de metingen zullen eventueel correcties worden aangebracht voor het plaatselijk reeds heersende achtergrondgeluidniveau en de ruimte-akoestiek. Bij het optreden van hoorbare zuivere tonen of pulsvormige signalen zullen de gemeten geluiddrukniveaus 5 dB(A) strenger beoordeeld worden, dat wil zeggen een geluiddrukniveau van (Y-5) dB(A) zal niet worden overschreden.

De meting van de geluiddrukniveaus zal geschieden in de octaafbanden met middenfrequenties van 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 en 8000 Hz in dB re 2.10-5 N/m2 en in dB(A)-waarden uit te voeren volgens de Nederlandse norm NEN-EN-ISO 11204.

Alle schade en kosten van voorzieningen, direct en indirect, voortvloeiende uit het overschrijden van genoemde eisen, zijn voor rekening van de aanbieder.

De volgende geluideisen (Y dB(A)) worden aan de aannemer/leverancier opgelegd.

NB: Deze opgave is niet volledig en dient ter aanvulling van de in het bestek/de werkomschrijving gestelde specifieke (geluids)eisen.

| Geluidbron X | Y dB(A) |
| --- | --- |
| Aandrijfeenheden beluchters (110 kW) Afdekplaten beluchters* Beplating krooshekreiniger* Centrifuge slibontwateringsgebouw Ventilator slibontwateringsgebouw Beladingsschroef (75 kW) Electromotoren: - vermogens tot 1 kW - vermogens tot 5,5 kW - vermogens tot 11 kW - vermogens tot 30 kW - vermogens tot 45 kW | 80 65 65 85 70 80 60 65 67 70 73 |

*gemeten op 1 m van enig punt van de beplating.

De geluidsdruk van hulpapparatuur zoals heaters, ventilatoren, lenspompen etc. mag niet hoger dan 50 dB(A) zijn.

# CE markering

- De installatie moet als geheel CE gemarkeerd worden. Een Verklaring van Overeenstemming volgens bijlage IIA van de Machinerichtlijn (2006/42/EG), moet getekend worden meegeleverd.

- De Verklaring van Overeenstemming vermeld ook overeenstemming met de EMC-Richtlijn(2014/30/EU), en indien van toepassing de Richtlijn Drukapparatuur (PED) (2014/68/EU) en de ATEX 95 Richtlijn (2014/34/EU), etc.

- De grenzen van de installatie, inclusief de functionele relatie met andere installaties en machines, zijn als volgt vastgelegd:

[verborgen tekst] Hieronder moeten de grenzen van de installatie aangeven worden (wat verstaan we in dit geval onder “de installatie”)

Ook de functionele relatie met andere, wellicht niet tot het werk behorende, onderdelen aangeven.

Voor Polder- en Rioolgemalen is een standaard begrenzing opgenomen. Voor andere installatiedelen dient de besteksschrijver zelf een tekst op te stellen, zie algemeen voorbeeld.

Algemeen voorbeeld fysieke begrenzing: de slibtransportinstallatie  tot en met de afworptrechter boven de slibcarrousel inclusief de ‘container vol’ regeling. Nb: de CE markering heeft ook betrekking op het gebruik van de ruimte/de omkasting e.d. (de CE-markering dus op de ‘gehele ruimte’ baseren en 2 meter werkruimte rondom

Fysieke begrenzing

Een Poldergemaal

De grenzen van de installatie, inclusief de functionele relatie met andere installaties en machines, zijn als volgt vastgelegd:

- De contouren/grenzen van het terrein, inclusief:

      - De toegangen;

      - De in- en uitvoer van het te bemalen oppervlaktewater, vanaf de drijfbalk/aanvaarbeveiliging tot en met de terugslagklep in de persleiding en/of  de uitstroomconstructie;

- De volledige elektrotechnische installatie;

- De volledige meet- en regelinstallatie -inclusief niveaumetingen- tot en met het modem dat zorg draagt voor het uitgaand dataverkeer.

Een Rioolgemaal

De grenzen van de installatie, inclusief de functionele relatie met andere installaties en machines, zijn als volgt vastgelegd:

- De contouren/grenzen van het terrein, inclusief:

      - De toegangen;

      - De aan- en afvoer het te transporteren afvalwater, vanaf de hoofdafsluiter/afsluitschuif aan de aanvoerzijde; tot en met

de (hoofd)afsluiter geplaatst in de persleiding aan de afvoerzijde;

- De volledige elektrotechnische installatie;

- De volledige meet- en regelinstallatie -inclusief niveaumetingen- tot en met het modem dat zorg draagt voor het uitgaand dataverkeer.

- Verborgen tekst:

- Bovengenoemde tekst is primair bedoeld voor die situaties waarbij de systeemgrenzen duidelijk zijn. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw of volledige renovatie van pg’s en rg’s.

- Bij twijfel over die duidelijkheid moeten de systeemgrenzen in het bestek/werkomschrijving worden aangegeven of kan worden overwogen om de rie door Rijnland te laten uitvoeren. Die onduidelijk kan optreden bij (deel)renovaties e.d.  op awzi’s en/of de grotere rg’s en pg’s.

Gebruiksgrenzen

Met betrekking tot:

Leken:	Niet toegankelijk, molestbestendig en berekend op voorzien misbruik;

Onder ‘leken’ wordt in dit geval ook verstaan: Stagiairs, leerlingen en het algemeen publiek.

Bedienend Personeel:    Zonder uitgebreide opleiding(en) mogen bij het bedienen van de installatie(s)  geen veiligheidsrisico’s voor het bedienend personeel en/of derden optreden;

Het bedienend personeel wordt geacht in het bezit te zijn van een basisopleiding op lbo niveau.

Onderhoudspersoneel:	De benodigde kennis/opleiding voor het veilig onderhouden van de installatie(s) moet binnen Rijnlands beleid en de NEN 3140 wetgeving passen en/of met een aanvullende instructie (< 1 uur) worden aangevuld.

- Ieder deel van de installatie of submachine moet een separate CE-markering dragen indien nodig.

- Voor ieder deel van de installatie of submachine dient een separate inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines te worden meegeleverd.

- Voor de complete installatie moet een risicobeoordeling worden aangeleverd volgens NEN-EN-ISO 12100 . Ook van ieder deel van de installatie of submachine moet een risicobeoordeling worden aangeleverd. Alle risicobeoordelingen moeten consistent zijn, volledig en in dezelfde opmaak zijn opgemaakt.

De risicobeoordeling dient uitgevoerd te worden volgens de ‘Risk estimation hybrid tool’, conform  NPR-ISO/TR 14121-2 (paragraaf 6.5)’

- Voor de complete machine moet  een Technisch Dossier worden aangeleverd volgens Machinerichtlijn, bijlage VII. Ook technische dossiers van delen van de installatie moeten worden aangeleverd. Alle documenten dienen consistent te zijn wat betreft inhoud, indeling en lay-out.

- Voor de complete installatie moet een gebruikershandleiding worden aangeleverd volgens Machinerichtlijn, bijlage I, sub 1.7.4. Ook voor delen worden gebruikershandleidingen meegeleverd.

- Alle documenten dienen consistent te zijn wat betreft inhoud, indeling en lay-out. Alle gebruikershandleidingen worden in de Nederlandse taal geleverd.

- Alle documentatie wordt gestructureerd opgeleverd zowel digitaal als hard-copy, op zodanige wijze dat het voor de eindgebruiker eenvoudig is om informatie te vinden.

- Alle informatie op de machine zelf (type plaatjes, instructies, waarschuwingen) moeten consistent zijn, in de Nederlandse taal en ontworpen volgens Europese normen.

- Alle aangeleverde documentatie, machines, installaties, certificaten en risicobeoordelingen worden gecontroleerd. Ook alle installaties zullen worden gecontroleerd. In bedrijf name van de machine is pas toegestaan als alle controles uitgevoerd zijn en alle ‘non conformities’ zijn opgelost en gecontroleerd.

- Alle machines en installaties dienen aantoonbaar ontworpen en gebouwd te zijn volgens Europese normen. Hierbij moet minstens de volgende normen gehanteerd:

Ontwerp: EN-ISO 12100, EN-ISO 13849-1/2, NEN-EN-ISO 4414 en, NEN-EN-ISO 4413 en, EN-ISO 13857, EN 349,

- EN 614-1/2, EN 1005-1/2/3/4, EN 894-1/2/3, EN 1037

- Beveiliging: EN 953, EN 1088, EN 61496-1/2, EN 574, EN-ISO 13850, EN 14122-1/2/3/4

- Informatie: EN 61310-1/2, EN 981

- EMC: EN 50065-1/2, EN 60947-2/3

- Drukapparatuur: EN 13445-1/2/5

- Explosieveiligheid:  De NPR 60079 reeks.

Deze lijst is niet volledig en dient als voorbeeld!!

- De kosten verbonden aan de verkrijging van de CE-certificering zijn voor rekening van de aannemer.

- Eisen in dit verband te stellen aan de automatisering, beveiligingen en besturing in een zo vroeg mogelijk stadium, doch uiterlijk 3 maanden na opdrachtverlening ter kennisneming aan de directie verstrekken.

- De aannemer levert, rechtenvrij, bij in gebruik name/vervroegde ingebruikname van het werk of het desbetreffende onderdeel aan de opdrachtgever/directie het concept van alle in deze paragraaf genoemde dossiers, documenten en (onderzoeks)rapporten. In afwijking van par. 10, lid 1a van de UAV 2012 dient de definitieve versie van deze documenten, eveneens rechtenvrij, uiterlijk een week voor oplevering aan de opdrachtgever/directie te worden geleverd.