# Bijlage B. Specificatielijst

| Nr. | Aspect | Eis/wens RWS | Uw suggestie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dekkingsgebied | Zie fig. 5 |  |
| 2 | Aantal benodigde locaties. Tevens aangeven welke locaties uw voorkeur hebben, zie figuur 6. | Max. 3 |  |
| 3 | Ruimtebeslag | <150 m lang <10 m breed <5 m hoog |  |
| 4 | Ruimtelijke resolutie (gemiddeld over hele gebied) van de meting | <250 m in radar kijkrichting <7,5 graden in azimut |  |
| 4 | Presentatie als tweedimensionale matrix van stromingsvectoren | Rooster van 250 x 250m |  |
| 5 | Nauwkeurigheid stromingsvectoren (gemiddeld over hele gebied) | <10 cm/s |  |
| 6 | Tijdvenster voor de meting | < 5 minuten |  |
| 7 | Tijdresolutie (update frequentie) | > 1 x per minuut |  |
| 8 | Zendfrequentie | 44-47 MHz |  |
| 9 | Bandbreedte | <600 kHz |  |
| 10 | Zendvermogen (ERP) | <20 W |  |
| 11 | Beschikbaarheid | Uitval frequentie < 3 x per jaar, uitvalduur < 12 uur |  |
| 12 | Technische levensduur | >10 jaar |  |
| 13 | Garantieperiode | Tenminste 1 jaar |  |