Dieptereiniging werkzaamheden

Aan- en aflooptafel

- Boven- en onderzijde reinigen, alsmede klak- en vetvrij maken; -

- De vloer en wand onder en achter de tafels kalk- en vetvrij maken.

Aanrecht

- Aanrechtblad en spoelbak reinigen en kalkvrij maken;

- Sifon verwijderen en reinigen, afvoer doorspoelen en de sifon controleren op lekkage;

- Spoelkraan en straalbreker kalkvrij maken voor optimaal functioneren;

- De muur achter het aanrecht reinigen.

Afvalbak

- Binnen- en buitenzijde reinigen;

- Desinfecteren.

Afvoergoot- en put

- Afvoergoot kalk- en vetvrij maken;

- Looprooster op de goot reinigen;

- Schrobput ontdoen van roestvorming en vuilresten;

- Schrobput controleren op sifonerende werking;

- Afvoergoot- en put doorspuiten om verstoppingen te voorkomen.

Afzetstuk

- Grondig reinigen;

- Buitenzijde ontdoen van vuil- en vetaanslag en nabehandelen met een glansproduct;

- Behandelde onderdelen desinfecteren met een desinfectiemiddel tegen micro-organismen.

Afzuigkap RVS

- Filters verwijderen en reinigen;

- Losse onderdelen demonteren en reinigen;

- Afzuigkap van binnen en van buiten ontdoen van vet en aanslag;

- Afzuigkap na reinigen behandelen met antistatisch glansproduct;

- Behandelde onderdelen desinfecteren met een desinfectiemiddel tegen micro-organismen.

Afzuigrooster

- Buitenzijde ontdoen van vuil- en vetaanslag

Afzuigventilator

- Buitenzijde ontdoen van vuil- en vetaanslag.

Au Bain Marie

- Losse onderdelen demonteren;

- Au Bain Marie inclusief element en onderdelen ontdoen van kalk- en vetaanslag;

- Uitwendig reinigen en nabehandelen met zuurvrije glansproduct;

- Onderdelen na reinigen hermonteren.

Bakplaat

- Losse onderdelen demonteren en via weekproces ontdoen van kool- en vetaanslag;

- Bij een losse opstelling en stekker montage de bakplaat van de wand plaatsen en zowel achter als onder reinigen;

- Het geheel ontdoen van kool- en vetaanslag met specifieke aandacht voor plaat en vetafvoer;

- Onderdelen na reinigen hermonteren; - Buitenzijde nabehandelen met zuurvrije olie of glasproduct;

- De plaat eventueel inbakken met olie of vet.

Blikopener

- Blikopener geheel ontdoen van aanslag;

- Na het reinigen behandelen met glansproduct en draaiende onderdelen smeren.

Combi-steamer

- Losse onderdelen demonteren en ontdoen van kool- en vetaanslag;

- Bij een losse opstelling en stekker montage de combi-steamer van de wand plaatsen en zowel achter als onder reinigen;

- Binnenzijde geheel ontdoen van kool- en vetaanslag met specifieke aandacht voor ventilator en element;

- Onderdelen na reinigen hermonteren;

- Buitenzijde nabehandelen met zuurvrije olie of glansproduct.

Fonteintje

- Boven- en onderzijde reinigen en kalkvrije maken;

- Straalbeker controleren op functioneren;

- Reinigen van sifon en controleren op lekkages.

Fornuis gas

- Losse onderdelen demonteren;

Bij een losse opstelling en stekker montage het fornuis van de wand plaatsen en zowel wanden als vloeren achter alsmede onder het fornuis reinigen;

- Fornuis in- en uitwendig ontdoen van kool- en vetaanslag;

- Onderdelen na reinigen hermonteren en op werking controleren;

- Geheel nabehandelen met zuurvrije olie of glansproduct.

Frituurunit

- Losse onderdelen demonteren

- Bij een losse opstelling en stekker montage de unit van de wand plaatsen en zowel wanden als vloeren achter alsmede onder de unit reinigen;

- Unit in- en uitwendig ontdoen van kool- en vetaanslag met specifieke aandacht voor het element;

- Onderdelen na het reinigen hermonteren en op goede werking controleren;

- Buitenzijde nabehandelen met zuurvrije olie of glansproduct.

Koel- en vrieskist

- Motorcompartiment ontstoffen en reinigen;

- Aanzuigroosters ontstoffen;

- Koel- en vrieskasten aan de buitenzijde reinigen;

- Afsluitrubber reinigen;

- Koel- en vrieskasten geheel desinfecteren met een desinfectiemiddel tegen micro-organismen.

Koelcel

- Binnen- en buitenzijde reinigen;

- Bodem reinigen;

- Motorruimte ontstoffen;

- Deurrubbers reinigen.

Koelmeubel

- Binnen- en buitenzijde reinigen;

- Bodem reinigen;

- Motorruimte ontstoffen;

- Deurrubbers reinigen.

Magnetron

- Binnenzijde ontdoen van kool-, vet en vuilaanslag;

- Buitenzijde reinigen van vet- en vuilaanslag;

- Buitenzijde behandelen met een antistatisch glansproduct;

- Desinfecteren met een desinfecteermiddel dat specifiek gericht is op het vernietigen van micro-organismen.

Serveerwagen/koffiekar

- Buitenzijde en indien mogelijk binnenzijde reinigen;

- Buitenzijde behandelen met antistatisch glansproduct;

- Desinfecteren met een desinfecteermiddel dat specifiek gericht is op het vernietigen van micro-organismen.

Spoelbak en sproeiarm

- Reinigen en kalkvrij maken van de binnen- en buitenzijde;

- Het verwijderen van sproeikoppen en zowel in- als uitwendig ontdoen van kalk, zodat een optimale sproeicapaciteit ontstaat;

- Buitenzijde behandelen met een antistatisch glansproduct;

Transportband vuile vaat

- Het reinigen en kalkvrij maken van binnen- en buitenzijde;

- Kitnaden reinigen en eventueel vervangen;

- Na reiniging behandelen met antistatisch glansproduct;

- Het geheel desinfecteren met een desinfecteermiddel.

Uitgifte buffet warm & koud

- Motorcompartiment reinigen en ontstoffen;

- Buffet warm & koud desinfecteren met een desinfectermiddel.

Vaatwasmachine

- Vaatwasmachine aan de binnen- en buitenzijde reinigen en kalkvrij maken;

- Sproeikoppen verwijderen en zowel in- als uitwendig ontdoen van kalk voor optimale sproeicapaciteit;

- Buitenzijde behandelen met een antistatisch glansproduct;

- Bij een losse opstelling de vloer en wand onder en achter de vaatwasmachine kalk- en vetvrij maken.

Vloeren en wanden

- Vloer onder apparatuur, werkbanken en kasten reinigen;

- Vloer geheel desinfecteren met desinfectiemiddel;

- Betegelde wand achter apparatuur, werkbanken en kasten reinigen;

- Wand geheel desinfecteren met desinfectiemiddel.

Warmhoudbrug

- Binnenzijde ontdoen van vetaanslag;

- Verwarmingselementen ontdoen van vetaanslag;

- Buitenzijde ontdoen vet- en vuilaanslag;

- Buitenzijde behandelen met antistatisch glansproduct;

- Desinfecteren met een desinfecteermiddel dat specifiek gericht is op het vernietigen van micro-organismen.

Was- en spoelbak

- Boven- en onderzijde reinigen en kalkvrij maken;

- Reinigen van sifon, controleren op lekkages en indien nodig pakkingring vervangen.

Werkbank

- Werkbanken aan de boven- en onderzijde reinigen en ontkalken;

- Onderliggende roosters verwijderen, reinigen en terugplaatsen.

Zoldering (systeem) plafond

- (systeem)plafonds geheel reinigen en ontdoen van vet- en vuilaanslag;

- Armaturen in (systeem)plafonds reinigen;

- Anemostaten reinigen;

- Nabehandelen met antistatische spray om snelle vervuiling te voorkomen;

Kassa unit

- Boven- en onderzijde reinigen;

- Onder kassa reinigen;

- Nabehandelen met glansspray