Bijlage 11a10

Recreatieve elementen zoals glijbaan, bruisbank/vloer en Whirlpool

Onderhoud: recreatieve elementen zoals glijbaan, bruisbank/vloer en Whirlpool

2x per jaar

Vooraf dient de installatie en omgeving veiliggesteld te worden..

De installatie en omgeving dient veilig en schoon opgeleverd te worden.

Werkzaamheden pér locatie:

1: kopstaart controle van de gehele installatie van  en tot-en met het element zelf

2. bedoelde voorzieningen dienen ingeregeld te zijn, kleppen, afsluiters en beluchting

gecontroleerd en opnieuw voorzien te worden van de benodigde aan slijtage onderhevige

onderdelen

-  glijbaan dient 1 x per jaar gekeurd, en voorzien te worden van een wettelkijk erkend

certificaat en 2 x per jaar op functioneren, van de gehele installatie.

3. installaties dienen gecontroleerd en ingeregeld te worden op doorspoelen bij stilstand ter

Voorkoming van legionella.

4. bij geconstateerde legionella overschrijding dient dmv onmiddellijke actie zorg gedragen te

worden dat deze uit het besmette systeem wordt verwijderd.

5. elementen die de installaties activeren en in werking stellen dienen op functioneren te

worden gecontroleerd en daar waar nodig te worden hersteld

6: Bij twijfel over de bedrijfszekerheid over onderdelen van het systeem, dient er

melding gemaakt te worden incl. een voorstel  .

7. onderhoud en uitkomst van de fysieke staat en werking dient opgenomen te zijn in de,

volgens het bestek, aan de leveren rapportage

Voorwaarden:

- alleen wettelijk toegestane producten gebruiken

- omgeving schoon en veilig achterlaten.

- als gevolg van reiniging afvoeren van verwijderde producten en residuen

Zwembaden

Bruisbank    whirlpool    jetstream      glijbaan

-Blinkerd			                                 	X (3)

-Escamphof

-Hofbad		     X (3)	     X (1)	X (6)      	X (1)

-Houtzagerij			                                		X (6)

-Overbosch      		   X (1)

-Waterthor                                -		-		-		-

-Zuiderpark			   X (2)		X(1)		X(6)		X (1)