Bijlage 11a4

Filters (zand)

controleren (zand) filters

2x per jaar

Vooraf dient de installatie en omgeving veiliggesteld te worden..

De installatie en omgeving dient veilig en schoon opgeleverd te worden.

De accommodaties beschikken over verschillende soorten (zand-filters) zoals, open filter, stalen filters en bouwkundige filters van verschillende fabrikanten en formaten

Werkzaamheden pér locatie:

1: alle (zand) filters dienen fysiek gecontroleerd en getest te worden op flow, weerstand e.d.

2: Bij twijfel over de bedrijfszekerheid over onderdelen van het systeem, dient er

melding gemaakt te worden incl. een voorstel  .

3: controleren of flow en weerstand overeenkomstig ontwerpuitgangspunten functioneren

Conform ontwerp- uitgangspunten

4: controleren en testen of het zandbed bij spoeling geheel gereinigd word en vlak ligt.

5: controleren en testen of kleppen in de juiste volgorde en tussenliggende tijd openen en

sluiten.

6: onderhoud en uitkomst van de fysieke staat en werking dient opgenomen te zijn in de,

volgens het bestek, aan de leveren rapportage

Voorwaarden:

- alleen wettelijk toegestane producten gebruiken

- omgeving schoon en veilig achterlaten.

- als gevolg van reiniging afvoeren van verwijderde producten en residuen

Zwembaden

Staal                    bouwkundig

-Blinkerd                                 X (2)

-Escamphof 						X (1) open

-Hofbad                                  			X (5)

-Houtzagerij 						X (1)

-Overbosch                      	X (2)			X (2)

-Waterthor			X (2)

-Zuiderpark			x (3)