Bijlage 11a9

Recreatieve elementen en stoomcabines

Onderhoud: recreatieve (waterverplaatsende elementen en stoomcabines

2x per jaar

Vooraf dient de installatie en omgeving veiliggesteld te worden..

De installatie en omgeving dient veilig en schoon opgeleverd te worden.

Werkzaamheden pér locatie:

1: kopstaart controle van de gehele installatie van  en tot-en met het speelelement zelf

2. waterdragende installaties dienen ingeregeld te zijn, kleppen en afsluiters gecontroleerd

en opnieuw voorzien te worden van de benodigde aan slijtage onderhevige onderdelen

-  kop-staart controle van de stoomcabines, waarbij veiligheid, temperaturen, legionella  en

aansturing incl muntapparaat dienen te worden gecontroleerd, te worden gereinigd en

indien noodzakelijk te worden bijgesteld.

3. installaties dienen gecontroleerd en ingeregeld te worden op doorspoelen bij stilstand ter

Voorkoming van legionella.

4. bij geconstateerde legionella overschrijding dient dmv onmiddellijke actie zorg gedragen te

worden dat deze uit het besmette systeem wordt verwijderd.

5. elementen die de installaties activeren en in werking stellen dienen op functioneren te

worden gecontroleerd en daar waar nodig te worden hersteld

6: Bij twijfel over de bedrijfszekerheid over onderdelen van het systeem, dient er

melding gemaakt te worden incl. een voorstel  .

7. onderhoud en uitkomst van de fysieke staat en werking dient opgenomen te zijn in de,

volgens het bestek, aan de leveren rapportage

Voorwaarden:

- alleen wettelijk toegestane producten gebruiken

- omgeving schoon en veilig achterlaten.

- als gevolg van reiniging afvoeren van verwijderde producten en residuen

Zwembaden

Speelelement                      stoomcabine

-Blinkerd			   X (3)

-Escamphof

-Hofbad			   X (5)

-Houtzagerij			   X (4)

-Overbosch      		   X (2)				X (3)

-Waterthor                                X (2)

-Zuiderpark			   X (6)				X (3)