Bijlage 13 Testprotocol

Praktijktesten aanbesteding WBC

# Inleiding

(Disclaimer: Testprotocol is geschreven vanuit de aanname dat COVID-19 beheersbaar is. Op basis van de dan geldende maatregelen kan (de uitvoering van) dit protocol aangepast worden, met inachtneming van de aanbestedingsregels).

Onderdeel van de aanbesteding (gunningscriterium 1) is een praktijktest met de aangeboden warmtebeeldcamera’s.

De test bestaat uit:

- Test door (eind) gebruikers (testpanel)

Deze praktijktest zal gehouden worden op 13 en 14 april 2021 (twee dagen). De planning wordt nader uiteengezet in de paragraaf ‘Planning praktijktesten en beoordelingskader (WBC)’, onder in dit testprotocol.

De testonderdelen worden uitgevoerd door een testpanel:

- Eindgebruikers. Het testpanel eindgebruikers test de WBC’s ter zake van de subcriteria (2) Hanteerbaarheid, (3) Gebruiksinterface, (4) Beeldkwaliteit en (5) Hot-spotdetectie, (6) Weergave functie conform de beschrijving zoals hierna opgenomen. (Het subcriterium (7) Invloed communicatiesystemen wordt door projectgroep uitgevoerd)

Samenstelling van het testpanel eindgebruikers

Vanuit de deelnemende veiligheidsregio’s zullen 20 eindgebruikers de subcriteria beoordelen. Deze personen zijn bevelvoerders/brandwachten met veel praktijkervaring op de operationele inzet van de brandweer.

Aanpak van de beoordeling

De groep van 20 eindgebruikers wordt in twee groepen van 10 personen gesplitst. De ene groep van 10 personen beoordeelt de subcriteria op 13 april, de andere groep van 10 personen voert dezelfde beoordeling van de subcriteria uit op 14 april.

De tests worden uitgevoerd in koppels van 2 eindgebruikers, waarbij collega’s uit één regio geen koppel vormen.  Aan het einde van iedere test bespreken de koppelleden hun scores om tot consensus te komen per koppel.

Alle consensusbesluiten wordt intern gemotiveerd. De beoordelingen van de beoordelingskoppels worden niet bekendgemaakt aan Inschrijvers of (andere) derden, evenmin als de motiveringen van die besluiten. Genoemde beoordelingen en motiveringen zijn uitsluitend bestemd voor en worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden.

De testdagen worden begeleid door de projectleider, de begeleidingsgroep Brandweer Nijmegen/VRGZ en de tactisch inkoper IFV. Genoemde begeleiders nemen niet deel aan de beoordeling, maar houden zich uitsluitend bezig met het gereedmaken van de opstellingen conform de hierna opgenomen beschrijving.

Achtergrond

Aangezien de warmtebeeldcamera primair bestemd is voor de offensieve binnenzet zijn onderstaande praktijktesten daarop gericht. Met ‘offensieve binnenzet’ wordt bedoeld dat brandweerteams (bestaande uit een koppel van twee personen) gebruikmaken van de camera bij het verkennen van één en/of meerdere binnenruimtes. De verkenning is bedoeld om zicht te krijgen op mogelijke slachtoffers en het opsporen c.q. volgen van hitte hotspot (vuurhaard) e .d. Hierbij spelen omstandigheden zoals onbekendheid met de ruimt(es), kleine en smalle/krappe werkruimte, zeer grote warmte of hitte en geen of zeer beperkt zicht een rol. Daarnaast mag het gebruik van de WBC’s niet in de weg staan aan een zo groot mogelijke bescherming door bluskleding, helmen, laarzen als ook blushandschoenen, en moet het meedragen van meerdere apparatuur als ademluchttoestel/masker, portofoon en zaklamp mogelijk blijven.

Om de testomstandigheden zoveel als mogelijk gelijk te laten zijn is ervoor gekozen om geen “warme” testen te doen i.v.m. de controleerbaarheid en reproduceerbaarheid van de testomstandigheden.

# Praktisch gebruik, hanteerbaarheid

## Doel

Is de WBC makkelijk hanteerbaar, gebruiksvriendelijk tijdens een offensieve binnen inzet? Hiermee wordt bedoeld dat brandweerteams gebruiken maken van de camera bij het verkennen van één en/of meerdere ruimtes. De verkenning is bedoeld om zicht te krijgen op mogelijke slachtoffers en het opsporen c.q. volgen van hitte hotspot (vuurhaard) e .d. Hierbij zijn omstandigheden onbekendheid met de ruimt(es), kleine en smalle/krappe werkruimte, zeer grote warmte of hitte en geen tot zeer beperkt zicht. Dit onder zo groot mogelijke bescherming van bluskleding, helmen, laarzen als ook blushandschoenen en met meedragen van meerdere apparatuur als ademluchttoestel/masker, portofoon en zaklamp.

## Opstelling

- WBC’s liggen klaar op tafel in voertuiglader (evt. vast tapen). Alle testers in volledige uitrukkleding met ademluchttoestel

- Per koppel WBC uit de voertuiglader nemen

- Bediening camera gehandschoende hand (aanzetten + bediening)

- Bevestigen aan uitrukpak en naar ruimte lopen. (Hoe hangt de WBC aan het pak/ toestel?)

- In ruimte licht uit doen. WBC afnemen van uitrukpak / toestel en aan collega geven. Daarna weer bevestigen.

- Met 2 personen (nr. 2 WBC en nr. 1 kijkt mee) ruimte scannen

  - WBC erbij pakken meteen in de juiste greep

  - Bij gestrekte arm samen goed beeld op display? (Kijkhoek)

  - Benodigde kracht voor oprolmechanisme en zwaartepunt uitgerolde toestand

- Bediening knoppen in het donker

- Licht aan en ruimte verlaten

## Benodigde materialen

- Gemonteerde voertuigladers

- Uitrukpak met adembescherming testpersonen

## Beoordelingscriteria (weegfactor 5)

| Hanteerbaarheid | Beoordeling slecht/matig/goed | Motivatie |
| --- | --- | --- |
| Voertuiglader (deugdelijkheid, plaatsing) |  |  |
| Maatvoering lader + WBC |  |  |
| Bediening met handschoenen |  |  |
| Bevestiging aan uitrukpak |  |  |
| Loshalen van uitrukpak & weer bevestigen (donker) |  |  |
| Kracht oprolmechanisme (donker) |  |  |
| Camera meteen goed bij oppakken |  |  |
| Hoe ligt de camera in de hand (zwaartepunt) |  |  |
| Kijkhoek WBC gestrekte arm nr. 2 |  |  |
| Kijkhoek WBC gestrekte arm nr. 1 |  |  |
| Bediening knoppen (donker) |  |  |
| Eindbeoordeling |  |  |

# Gebruikersinterface

## Doel

Is de WBC intuïtief bedienbaar en voldoet de gebruikersinterface (display)?

Naast het aan- en uitzetten dienen de verschillende functies (knoppen) van de WBC eenvoudig en gebruiksvriendelijk te zijn zodat alleen met de uitleg van de dag ervoor (door de leverancier) de WBC ingezet kan worden.

De gebruikersinterface dient de juiste informatie te verstrekken voor de beeldvorming. Dus zo lang mogelijk in de lage range blijven voor het grootste contrast t.b.v. het verkennen waarbij hotspots duidelijk worden weergegeven. Overgang naar hoge range is t.b.v. de brandbestrijding en dient pas plaats te vinden indien een groot beeldoppervlak zich in de hoge temperatuurrange bevindt.

## Opstelling

- Neem de WBC en zet deze aan. Geven de icoontjes op het display op eenvoudige en eenduidige wijze de benodigde informatie weer?

  - Batterij status (batterij niet vervangen zodat indicatie leegloop mee beoordeeld kan worden)

  - Relatieve temperatuur indicator

  - Relatieve temperatuurschaal

- Bedien alle knoppen en probeer te achterhalen waarvoor zij dienen. Is duidelijk waartoe de knoppen dienen?

- Leidt het bedienen van knoppen tot wijzigingen op het display en zijn deze duidelijk herkenbaar?

- Richt de camera op de fire simulator (600 0C) en beoordeel

  - Wanneer wordt overgeschakeld van lage naar hoge range

    - Afstand (= %beeldvulling)

    - Zit er verschil in temperatuuraanduiding in lage en hoge range wanneer WBC op zelfde punt wordt gericht, en wordt dit duidelijk herkenbaar weergegeven)

    - Hot-spotaanduiding in lage range (wordt overschrijding max temp in lage range duidelijk herkenbaar weergegeven middels bijv. roodkleuring)

  - Icoontje in display bij overgang lage of hoge range

  - Kleuren relatieve temperatuurschaal

  - Overlaykleuren display

- Zet de WBC uit

## Benodigde materialen

Haagen FIRE simulator met volle gasfles.

## Beoordelingscriteria (weegfactor 4)

|  | Beoordeling slecht/matig/goed | Motivatie |
| --- | --- | --- |
| Aanzetten |  |  |
| Informatie display |  |  |
| Intuïtieve bediening WBC |  |  |
| Informatie in lage range |  |  |
| Overgang lage – hoge range |  |  |
| Informatie in hoge range |  |  |
| Uitschakelen |  |  |
| Eindbeoordeling |  |  |

# Beeldkwaliteit

## Doel

Geeft de WBC voor de verschillende ruimten (afstanden) voldoende contrastrijk beeld zodat voldoende informatie over indeling van de ruimte en objecten in die ruimte wordt verkregen?

- 5 meter afstand (Kleine kamer zoals slaapkamer / keuken)

- 10 meter afstand (Grote kamer zoals woonkamer, kantoorruimte)

- 30 meter afstand (Grote oppervlakte zoals loods of lange gang)

Dit in verschillende ranges.

Dit in een verlichte en in een donkere ruimte (licht aan of uit) m.b.t. helderheid display.

## Opstelling:

- Alle WBC’s op een verrijdbare stellage bevestigen

- Markeren afstand 30, 10 en 5 meter middels lijn.

- Objecten klaarzetten

  - Verf föhn die in hoek aan de achterzijde langs de wand hete lucht omhoog blaast. Doel: thermisch spoor vaststellen

  - Plastic beker koud water, water van omgevingstemperatuur en warm water op onderlinge afstand van 10 cm van elkaar op een tafel.

Doel: contrast beoordelen

  - Verwarmde oefenpop (Thermal mankind) op vloer leggen.

Doel: lokalisatie slachtoffer

  - Plant, stoel of ander object

Doel: zichtbaarheid objecten in ruimte met zelfde temperatuur.

- In koppels van 30 meter naar 10 en vervolgens naar 5 meter lopen en WBC onderling beoordelen op beeldkwaliteit op de 4 objecten.

- Licht uit en stap 4 herhalen om helderheid display te beoordelen.

- Nadat alle koppels zijn geweest fire simulator aanzetten en stap 3 herhalen.

## Benodigde materialen:

- Plastic beker met water van omgevingstemperatuur (kan ook leeg zijn)

- Plastic beker met ijswater

- Plastic beker met kokend water

- Haagen Thermal Mankind oefenpop

- Het lucht verfbrander

- Kabelhaspel

- Statieven / balk voor opstelling WBC’s

- Bevestigingsmateriaal

- Tape voor afstand

- Haagen Fire Simulator

## Beoordelingscriteria (weegfactor 3)

| Licht aan | Beoordeling slecht/matig/goed | Motivatie |
| --- | --- | --- |
| Beeldkwaliteit 30 m |  |  |
| Beeldkwaliteit 10 m |  |  |
| Beeldkwaliteit 5 m |  |  |
| Eindbeoordeling |  |  |

| Licht uit | Beoordeling slecht/matig/goed | Motivatie |
| --- | --- | --- |
| Beeldkwaliteit 30 m |  |  |
| Beeldkwaliteit 10 m |  |  |
| Beeldkwaliteit 5 m |  |  |
| Eindbeoordeling |  |  |

| Hoge range | Beoordeling slecht/matig/goed | Motivatie |
| --- | --- | --- |
| Beeldkwaliteit 30 m |  |  |
| Beeldkwaliteit 10 m |  |  |
| Beeldkwaliteit 5 m |  |  |
| Eindbeoordeling |  |  |

# Hot-spot detectie

## Doel

Tijdens een nacontrole een hot-spot (relatief kleine temperatuurafwijking t.o.v. het gehele beeld) zichtbaar maken middels verkleuring. Hiermee kunnen tijdens een nacontrole smeulende resten of vuurnesten achter wanden/plafonds eenvoudig gelokaliseerd worden.

## Opstelling

- Alle WBC’s op verrijdbare stellage bevestigen.

- Markeren afstand 30, 10 en 5 meter middels lijn.

- Objecten klaarzetten

  - Bekers met kokend en met heet water op tafel zetten.

Doel: bekers moet middels verkleuring zichtbaar worden.

- In koppels van 30 naar 10 en vervolgens naar 5 meter lopen en hotspotfunctie beoordelen.

## Benodigde materialen

- Waterkoker

- Plastic beker met kokend water

- Plastic beker met water van 50oC

## Beoordelingscriteria (weegfactor 2)

| Hot-spot detectie | Beoordeling slecht/matig/goed | Motivatie |
| --- | --- | --- |
| Beide hot-spots tekenen duidelijk af in display op 5 meter. |  |  |
| Beide hot-spots tekenen duidelijk af in display op 10 meter. |  |  |
| Beide hot-spots tekenen duidelijk af in display op 30 meter. |  |  |
| Eindeindebeoordeling |  |  |

# Weergave functie

## Doel

Opnames die gemaakt worden tijdens oefeningen of inzetten moeten eenvoudig uit te lezen zijn op de camera zelf of op een laptop. (zie TE 26) De snelheid zal, op het makkelijk uitlezen, worden beoordeeld

## Opstelling

Maak 3 beelden, neem vervolgens 8 minuten video op en maak wederom 3 beelden. Opdracht:

- Bekijk het 2e beeld en de 7e minuut van de video op de WBC.

## Beoordelingscriteria (weegfactor 1)

|  | Beoordeling slecht/matig/goed | Motivatie / aantal |
| --- | --- | --- |
| Makkelijk terug kijken van beeldopname |  |  |
| Makkelijk terug kijken van video-opname |  |  |
| Eindbeoordeling |  |  |

# Invloed op communicatiesystemen Verificatie eis TE 34

## Doel

Vaststellen of voldaan is aan de technische eis (te) 34 uit het Programma van Eisen onderlinge invloed met communicatieapparatuur tijdens een inzet. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door de projectgroep.

## Opstelling

Zowel radio met spreeksleutel als WBC op afstand van 20 cm van elkaar opstellen in verschillende as-richtingen.

## benodigde materialen

Portofoons (C2000, diverse merken en repeater)

## Beoordeling

Er mag geen beïnvloeding geconstateerd worden. Dit is een knockdown criterium voor verdere deelname aan de aanbesteding.

|  | Ja/nee | Motivatie |
| --- | --- | --- |
| onderlinge invloed met communicatieapparatuur |  |  |
| Conclusie |  |  |

Planning praktijktesten en beoordelingskader (WBC)

Op maandag 12 april 2021 worden door de Inschrijvers, de te beoordelen camera’s inclusief accu’s/lader e.d. met gebruikshandleiding aangeboden op de test locatie: Brandweer Nijmegen, Professor Bellefroidstraat 11, 6525 AG, Nijmegen. Hierbij krijgen de inschrijvers maximaal 30 minuten de tijd om de camera’s toe te lichten en uitleg te geven over het gebruik e.d. De toelichting moet dusdanig zijn dat de Aanbestedende Dienst de tests conform de beschrijving in dit testprotocol geheel kan uitvoeren. De gebruikshandleiding dient slechts als backup. Inschrijvers zullen dit  doen aan leden projectgroep en begeleidingsgroep Brandweer Nijmegen. De toelichting op het gebruik van de camera’s maakt geen deel uit van de beoordeling en is uitsluitend bedoeld als achtergrondinformatie die de betreffende personen overbrengen aan de (overige) beoordelaars.

De Aanbestedende Dienst zal Inschrijvers op 12 april 2021 beurtelings ontvangen. Het tijdstip waarop Inschrijvers worden verwacht, wordt na ontvangst van de Inschrijvingen bekendgemaakt.

Dagplanning

| Dagplanning WBC | dag 1 |
| --- | --- |
| tijdblok |  |
| 09.00-10.30 | Test 2 |
| 10.45- 12.15 | Test 3 |
| 12.45- 13.45 | Test 4 |
| 14.00-15.00 | Test 5 |
| 15.15- 16.15 | Test 6 |
| 16.15- 17.00 | Test 7 |
| Dagplanning WBC | dag 2 |
| 08.00- 09.00 | Test 2 |
| 09.00-10.30 | Test 3 |
| 10.45- 12.15 | Test 4 |
| 12.45- 13.45 | Test 5 |
| 14.00-15.00 | Test 6 |
| 15.15- 16.15 | Test 7 |
| 16.15- 17.15 | evaluatie |

Beoordelingskader

| Slecht | Het geteste aspect doet niet wat het technisch behoort te doen en/of de Aanbestedende Dienst ziet (aanzienlijk) risico dat het betreffende aspect in de weg staat aan de geschiktheid van de WBC voor gebruik ervan in de offensieve binnenzet, gelet op de omstandigheden die daarbij in de praktijk een rol spelen en die zijn benoemd in de Aanbestedingsstukken. |
| --- | --- |
| Matig | Het geteste aspect doet wat het technisch behoort te doen. De Aanbestedende Dienst ziet evenwel enig risico dat het betreffende aspect in de weg staat aan de geschiktheid van de WBC voor gebruik ervan in de offensieve binnenzet, gelet op de omstandigheden die daarbij in de praktijk een rol spelen en die zijn benoemd in de Aanbestedingsstukken. |
| Goed | Het geteste aspect dient in ruime mate zijn doel (oftewel het doet wat het behoort te doen). Bovendien draagt het geteste aspect bij aan de geschiktheid van de WBC voor gebruik ervan in de offensieve binnenzet, gelet op de omstandigheden die daarbij in de praktijk een rol spelen en die zijn benoemd in de Aanbestedingsstukken. |

De beoordelingswijze (slecht t/m goed) zal in de cijfermatige verwerking omgezet worden in de cijfers:

- Slecht: 2

- Matig: 4

- Goed: 8

Beoordelingsuitleg:

Elk koppel dient per subsubgunningscriterium in consensus een beoordelingscijfer (2, 4 of 8)  toe te kennen. Per koppel worden deze bij elkaar worden opgeteld tot een eindbeoordeling en vermenigvuldigd met een wegingsfactor. De wegingsfactoren (1 tot en met 5) zijn in dit document bij de beoordelingscriteria vermeld.

Alle eindtotalen voor de subgunningscriteria per inschrijver (paragraaf 2.4, 3.4, 4.4,5.4, 6.3) worden met elkaar vergeleken ten behoeve van de vaststelling van de totale eindscore voor gunningscriterium 1.

Voor gunningscriterium 1 (Resultaat praktijktest (gebruik, kwaliteit beelden ed.) kan inschrijver maximaal 350 punten scoren.

De inschrijver die het hoogste eindtotaal op alle subgunningscriteria (paragraaf 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.3)  heeft behaald krijgt het maximale aantal punten (350 punten).

Voor de puntentoekenning van de inschrijvers die een lager eindtotaal hebben behaald op alle subgunningscriteria wordt de volgende formule gehanteerd:

| Punten inschrijver = | Eindtotaal subgunningscriteria inschrijver | X 350 punten |
| --- | --- | --- |
|  | Hoogste eindtotaal subgunningscriteria inschrijver |  |

De uitkomst wordt afgerond op twee decimalen achter de komma. Decimalen van vijf en hoger worden naar boven afgerond.

Rekenvoorbeeld:

| Inschrijver | Eindtotaal subgunningscriteria | Punten |
| --- | --- | --- |
| A | 720 punten | 350 punten |
| B | 618 punten | 300,42 punten |
| C | 540 punten | 262,50 punten |