# Controle Hardware
Verkeersregeltoestel voor de 
gemeente ’s-Hertogenbosch

Kruispunt	: BOS

TLC-ID	: 79190

Automaatnummer	:

Controleur	:

Datum controle	:

pre-FAT / FAT / SAT (doorhalen wat niet van toepassing is)

| A | Kast |  | OK | NOK | NVT | Rest punt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De kast heeft drie / vier buiten deuren |  |  |  |  |  |
| 2 | De kast heeft een schap t.b.v. een laptop |  |  |  |  |  |
| 3 | De kast heeft een opbergvak voor documentatie |  |  |  |  |  |
| 4 | Er zijn deurschakelaars aangebracht op de alle deuren. |  |  |  |  |  |
| 5 | De sloten zijn voorzien van stofafdekplaatjes |  |  |  |  |  |
| 6 | De deuren zijn voor zien van deugdelijke windhaken |  |  |  |  |  |
| 7 | De deuren zijn voorzien van spanjoletsluitingen |  |  |  |  |  |
| 8 | De kast is van RVS |  |  |  |  |  |
| 9 | De buitenkant is voorzien van AW4010 en AG6010 |  |  |  |  |  |
| 10 | De kleur van de kast is RAL 7032 |  |  |  |  |  |
| 11 | Alle metaal delen zijn geaard |  |  |  |  |  |
| 12 | Kast plaatje met automaatnummer |  |  |  |  |  |
| B | Elektrische installatie |  | OK | NOK | NVT | Rest punt |
| 1 | Er is een aparte ruimte voor de spanningsvoorziening |  |  |  |  |  |
| 2 | Er is ruimte voor een 3 fase-aansluiting en een kWh meter |  |  |  |  |  |
| 3 | Er is een groepenverdeelkast en overstroombeveiliging aanwezig Groepen: Automaat, WCD-service, OVL |  |  |  |  |  |
| 4 | De aardlekschakelaars zijn piekstroombestendig |  |  |  |  |  |
| 5 | Aanwezigheid wandcontactdozen: Wegbeheerders gedeelte: dubbel; Politie paneel: enkel |  |  |  |  |  |
| 6 | Er is een verwarmingselement aanwezig met thermostaat |  |  |  |  |  |
| 7 | Het bedieningsorgaan is verlicht |  |  |  |  |  |
| 8 | Bij geopende deuren is het niet mogelijk om onderspanning staande delen aan te raken |  |  |  |  |  |
| 9 | Het is gemakkelijk om onderdelen met beperkte levensduur te onderhouden of te vervangen. |  |  |  |  |  |
| 10 | De codering van de aansluitklemmen is aanwezig en correct Klemmen: Lantaarns, detectie, roodlichtcamera, |  |  |  |  |  |
| 11 | Overspanningsbeveiliging aanwezig: - Net voeding - Detectie / drukknop ingangen - Lantaarn uitgangen |  |  |  |  |  |
| 12 | Ingangsspanning variatie; onder 190 V schakelt de automaat uit. |  |  |  |  |  |
|  | Test: Resultaat: | Laat de ingangsspanning zakken naar 180V. Bij 189V schakelt de automaat uit. |  |  |  |  |
| C | Geel knipperen |  | OK | NOK | NVT | Rest punt |
| 1 | De juiste lantaarns knipperen geel Zie situatietekening en HW-doc, uitgangspunt is volgens kerstboomprincipe |  |  |  |  |  |
| 2 | Geel knipperbewaking voldoet |  |  |  |  |  |
|  | Test: Resultaat: |  |  |  |  |  |
| 3 | Roodlichtcameravoorzieningen zijn aanwezig indien van toepassing Indien er schakelaars t.b.v. RLC aanwezig zijn, dienen deze op klemmenstroken afgemonteerd te zijn |  |  |  |  |  |
| D | Roodlichtbewaking en lampbewaking |  | OK | NOK | NVT | Rest punt |
| 1 | Op het display zijn de volgende meldingen zichtbaar: - Rode lampfout; - Knipperen door fout. |  |  |  |  |  |
| 2 | Lampbewaking voldoet voor Rood, Geel en Groen |  |  |  |  |  |
| 3 | Test: Resultaat: Test: Resultaat: |  |  |  |  |  |
| 4 | Lampbewaking geeft een melding bij het uitvallen van lampen in onderlichten, maar automaat gaat niet naar knipperen. |  |  |  |  |  |
| 5 | Roodlampbewaking voldoet voor alle lampen |  |  |  |  |  |
| 6 | Roodlampbewaking mag niet inkomen bij het uitvallen van rode lampen in de onderlichten. De meldingen komen wel in het logboek |  |  |  |  |  |
| 7 | Roodlampbewaking mag niet inkomen bij het uitvallen van de laatste rode lampen in: Voetgangerslichten |  |  |  |  |  |
| E | Detectie |  | OK | NOK | NVT | Rest punt |
| 1 | Alle detectie lussen komen goed binnen. |  |  |  |  |  |
| 2 | De nummering van de lussen op het display komt overeen met de tekening. |  |  |  |  |  |
| 3 | Simuleer een draadbreuk van een detectielus Controleer of deze is geregistreerd met datum, tijd, omschrijving, onderdeel |  |  |  |  |  |
| 4 | Simuleer een kortgesloten detectielus Controleer of deze is geregistreerd met datum, tijd, omschrijving, onderdeel |  |  |  |  |  |
| 5 | De lussen zijn zo verdeeld dat bij een defecte kaart niet alle lussen van één rijrichting uitvallen. |  |  |  |  |  |
| 6 | Drukknoppen zijn voorzien van terugmelding |  |  |  |  |  |
| F | Bedieningspaneel |  | OK | NOK | NVT | Rest punt |
| 1 | Het kruispunt plaatje komt overeen met de situatie op het kruispunt |  |  |  |  |  |
| 2 | De volgende (hardware)schakelaars dienen aanwezig te zijn: - Doven - Geel knipperen - Alles Rood - Regelen - Fixeren / Fixatie |  |  |  |  |  |
| 3 | Van elke schakelaar is te zien in welke stand deze staat |  |  |  |  |  |
| 4 | De stand van de schakelaars “Geel knipperen”, “Alles Rood” en “Regelen” moeten na het uitvallen van de spanning gehandhaafd blijven |  |  |  |  |  |
| 5 | De schakelaar “Doven” werkt naar behoren De lantaarns moeten direct doven. |  |  |  |  |  |
| 6 | Doven moet ingeschakeld blijven na het sluiten van de deur |  |  |  |  |  |
| 7 | De schakelaar “Geel knipperen” werkt naar behoren |  |  |  |  |  |
| 8 | Geel knipperen moet ingeschakeld blijven na het sluiten van de deur |  |  |  |  |  |
| 9 | De schakelaar “Alles Rood” werkt naar behoren De signaal groepen moeten met inachtneming van de garantiegroentijden via geel naar rood gaan. |  |  |  |  |  |
| 10 | Alles rood moet ingeschakeld blijven na het sluiten van de deur |  |  |  |  |  |
| 11 | De schakelaar “Fixatie” werkt naar behoren |  |  |  |  |  |
| 12 | De schaklaar “Fixatie” gaat uit bij sluiten deur, en blijft uit na het openen van de deur. |  |  |  |  |  |
| 13 | Hiërarchisch niveau van de schakelaars werkt naar behoren. |  |  |  |  |  |
| 14 | Test: Resultaat: Test: Resultaat: | Zet het regeltoestel in de stand doven. Bedien de volgende schakelaars: - Geel knipperen - Alles Rood - Regelen - Fixeren Er mogen geen veranderingen optreden Zet het regeltoestel in de stand regelen met Fixatie. - Geel knipperen - Alles Rood - Regelen - Doven - Geel knipperen - Alles Rood - Regelen - Doven |  |  |  |  |
| 15 | De ‘leds’ vanuit de CCOL zijn juist overgenomen |  |  |  |  |  |
| G | Fasebewaking |  | OK | NOK | NVT | Rest punt |
| 1 | Instelbaar maximum van de Fasebewakingsteller staat op 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | De Fasebewakingstijd staat op 240 seconden |  |  |  |  |  |
| 3 | De VRA gaat naar alles rood en maakt een dumpfile aan in geval van een Fasebewaking |  |  |  |  |  |
| 4 | Nadat 5 keer Fasebewaking heeft plaatsgevonden gaat de VRA naar geelknipperen |  |  |  |  |  |
| H | KAR |  | OK | NOK | NVT | Rest punt |
| 1 | Aanwezigheid KAR |  |  |  |  |  |
| 2 | Laat de aannemer KAR berichten versturen en controleer of deze juist binnenkomen. Controleer of de volgende meldingen op het display staan en dat deze geactiveerd worden: - Aanwezigheid openbaar vervoer - Prioriteit openbaar vervoer - Aanwezigheid hulpdienst - Prioriteit hulpdienst |  |  |  |  |  |
| 3 | De communicatie apparatuur voldoet aan de hardware eisen |  |  |  |  |  |

| I | Documentatie | OK | NOK | NVT | Rest punt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documentatiemap is aanwezig met de complete documentatie: * Tab 8 & 9 hoeven alleen in de digitale documentatiemap geplaatst te worden. |  |  |  |  |
| 2 | Documentatie map is aanwezig |  |  |  |  |
| 3 | Tekeningen zijn gelijk aan de kastuitvoering |  |  |  |  |
| K | Overige zaken | OK | NOK | NVT | Rest punt |
| 1 | De moxa router wordt geconfigureerd aangeleverd door de gemeente. |  |  |  |  |
| 2 | Dimmen werkt naar behoren |  |  |  |  |
| 3 | Koppeling met andere VRI / Centrale werkt |  |  |  |  |
| 4 | Verkeer.nu is bereikbaar tijdens de FAT en werkt |  |  |  |  |
| 5 | Rateltikkers (bewaakt) werken naar behoren |  |  |  |  |
| 6 | Aftellers (bewaakt) werken naar behoren |  |  |  |  |
| 7 | Wachttijdvoorspellers werken naar behoren |  |  |  |  |