## Voorbeeld:  basisblok WebPortaal

Basisbouwblok DWDM

Het basisbouwblok legt het fundament voor DWDM op een locatie. Het basisbouwblok is één side van een node. Indien dit bouwblok is gerealiseerd kunnen services worden uitgerold op deze locatie. Een basisbouwblok is altijd verbonden met een basis bouwblok op een andere locatie.

: Basisbouwblok verbinding

In verband met de beschikbaarheidseisen is ieder chassis voorzien van redundante voedingen en controllers. Door deze eisen zal ook 1 basisbouwblok per side worden ingezet.

Criteria

Minimaal aantal per node/locatie	1

Maximaal aantal per node/locatie	4 (Conform eis SBH03 uit GO Transmissiediensten NDC++)

Hardware

De volgende hardware is nodig voor dit bouwblok:

| Aantal | Bestelnummer | Leverancier | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15216-MD-48-ODD= | Cisco | ONS 15216 48ch Mux/DeMux Exposed Faceplate Patch Panel Odd |
| 1 | NCS2006-SA= | Cisco | NCS 2006 Shelf Assembly |
| 1 | NCS2006-DDR= | Cisco | NCS 2006 Deep Door |
| 1 | NCS2006-ECU-S= | Cisco | NCS 2006 External Connections Unit - w/2x USB 3.0 Ports |
| 2 | NCS2006-AC= | Cisco | NCS 2006 1,500W AC Power Supply |
| 1 | NCS2006-LCD= | Cisco | NCS 2006 LCD Display with Backup Memory |
| 1 | NCS2006-FTA= | Cisco | NCS 2006 Fan Tray |
| 1 | NCS2K-TNCS-O-K9= | Cisco | NCS 2000 Transport Node Controller w/2x OTDR/OSC |
| 1 | NCS2K-TNCS-K9= | Cisco | Transport Node Controller for NCS2002, 2006 & 2015 chassis |
| 5 | 15454E-BLANK= | Cisco | 15454 ETSI Blank Module (Slot Filler) |
| 1 | NCS2K-9-SMRxxFS-L= (*) | Cisco | 9-port Single Module ROADM - xx-xxdB Gain - FS - Licensed |
| Licenties |  |  |  |
| 1 | NCS2K-M-R1100FSK9= | Cisco | NCS 2K/MSTP - R11.0 SW, Media (DVD) SW RTU - FlexSpectrum |
| Bekabeling |  |  |  |
| 1 | 15454-M-USBCBL= | Cisco | USB cable for passive devices |
| 6 | 15216-LC-LC-5= | Cisco | Fiber patchcord - LC to LC - 4m |

: Bestellijst Basisbouwblok

### Opbouw

De componenten worden standaard op onderstaande wijze geassembleerd. De hoogte eenheden waar gestart wordt met de bouw zijn afhankelijk van de side en rack.                                                 9.1.

Benodigde hoogte eenheden: 	9

Benodigde stroom aansluiting: 	2x C20

: Opbouw basisbouwblok