Locatie-rapporten

ten behoeve van

Debietmetingen bij boezemgemalen

| Archimedesweg 1 2324 LC Leiden postadres: postbus 156 2300 AD Leiden telefoon (071) 306 306 3 telefax (071) 5 123 916 | CORSA nummer: 21.xxxxxx versie: 0.9 datum: 13 juli 2021 projectnummer: DIG-12468 auteur: René van der Zwan |
| --- | --- |

Inhoud

Meetlocatie Spaarndam	3

Trajecten meetlocatie	5

Leggerprofiel	6

Foto’s trajecten	7

Meetlocatie Halfweg	9

Trajecten meetlocatie	11

Leggerprofiel	12

Foto’s trajecten	13

Meetlocatie Gouda	15

Trajecten meetlocatie	17

Leggerprofiel	18

Foto’s trajecten	19

Meetlocatie Katwijk	22

Trajecten meetlocatie	24

Leggerprofiel	25

Foto’s trajecten	26

# Meetlocatie Spaarndam

| Omschrijving | Algemene gegevens |
| --- | --- |
| Debietmeting | Boezemgemaal Spaarndam |
| Gis code gemaal | 464-036-00021 |
| X / Y coördinaten gemaal | 106.491 / 491.703 |
| Aantal pompen | 2 |
| Maximale huidige capaciteit | Ca. 32 m3/s |
| Naam watergang | Noorder Buiten Spaarne / Boezemkanaal Spaarndam |
| Streefpeil zomerpeil / winter | NAP -0,61 m / NAP -0,64 m |
| Boven-/ondergrens waterstanden | NAP -0,20 m / NAP -0,90 m |
| Gis code debietmeetlocatie | n.t.b. |
| Watersysteembeheerder | Simon Sebregts |

Locatie boezemgemaal Spaarndam

Detail boezemgemaal Spaarndam

Foto buitenzijde gemaal boezemzijde

Trajecten meetlocatie (door Opdrachtnemer geschikte locatie te bepalen)

1

Traject 1: instroom boezemgemaal Spaarndam

2

2-B

Traject 2A: Tussen boezemgemaal en keersluis in de Spaarndammerdijk

| Leggerprofiel (theoretisch profiel) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Traject 1: Code Watergang 462-058-06366 / 462-058-06367 |  |  |
| Algemeen |  |
| Naam | Instroom boezemgemaal Spaarndam |  |  |
| Categorie oppervlaktewaterlichaam | Primair |  |  |
| Leggerprofiel |  |  |  |
| Maakt onderdeel uit van betonnen instroom van gemaal. Afmetingen door Opdrachtnemer in het werk te bepalen |  |  |  |  |  |

Traject 2:

Code Watergang		 		        464-058-00055

| Algemeen |
| --- |
| Naam | Boezemkanaal Spaarndam |
| Categorie oppervlaktewaterlichaam | primair |
| Leggerprofiel |  |
| Alle taluds gaan uit van een helling (vert:hoz) en alle zones en breedten zijn in meters. |  |  |  |
| Breedte (m) | 40,30 |  |  |
| Lengte (m) | 481,00 |  |  |
| Waterdiepte (m) | 3,60 |  |  |
| Bodembreedte (m) | 22,20 |  |  |
| Taludhelling links (1:x) | 2,50 |  |  |
| Taludhelling rechts (1:x) | 2,50 |  |  |

Foto’s trajecten 1 en 2A/2B:

Boezemkanaal: kijkend vanaf keersluis in de Spaarndammerdijk, richting boezemgemaal Spaarndam

Boezemkanaal: kijkend richting keersluis in de Spaarndammerdijk

Boezemkanaal: kijkend richting boezemgemaal Spaarndam

Boezemkanaal: kijkend vanaf boezemgemaal Spaarndam richting keersluis in Spaarndammerdijk

# Meetlocatie Halfweg

| Omschrijving | Algemene gegevens |
| --- | --- |
| Debietmeting | Boezemgemaal Halfweg |
| Gis code gemaal | 462-036-00059 |
| X / Y coördinaten gemaal | 113.031 / 489.580 |
| Aantal pompen | 3 |
| Maximale huidige capaciteit | Ca. 33 m3/s |
| Naam watergang | Kanaal Halfweg / Uitstroomgemaal-Amerika haven |
| Streefpeil zomerpeil / winter | NAP -0,61 m / NAP -0,64 m |
| Boven-/ondergrens waterstanden | NAP -0,20 m / NAP -1,00 m |
| Gis code debietmeetlocatie | n.t.b. |
| Watersysteembeheerder | Simon Sebregts |

Locatie boezemgemaal Halfweg

Detail boezemgemaal Halfweg

Foto buitenzijde gemaal boezemzijde

Trajecten meetlocatie (door Opdrachtnemer geschikte locatie te bepalen):

1B

1A

Traject 1A en 1B: tussen N200 en instroom boezemgemaal Halfweg

2

Traject 2: Tussen uitstroom boezemgemaal Halfweg en Amerika haven

Leggerprofiel (theoretisch profiel)

Traject 1A:

Code Watergang		 		        462-058-02080

| Algemeen |
| --- |
| Naam | Kanaal Halfweg |  |
| Categorie oppervlaktewaterlichaam | primair |  |
| Leggerprofiel |  |  |
| Alle taluds gaan uit van een helling (vert:hoz) en alle zones en breedten zijn in meters. |  |  |  |  |
| Breedte (m) | 61,77 |  |  |  |
| Lengte (m) | 772,00 |  |  |  |
| Waterdiepte (m) | 3,00 |  |  |  |
| Bodembreedte (m) | 51,77 |  |  |  |
| Taludhelling links (1:x) | 2,50 |  |  |  |
| Taludhelling rechts (1:x) | 2,50 |  |  |  |
| Breedte Plasberm links (m) | 0 |
| Diepte Plasberm links (m) | 1 |
| Breedte Plasberm rechts (m) | 0 |
| Diepte Plasberm rechts (m) | 1 |

Traject 1B:

Code Watergang		 		        462-058-06666

| Algemeen |
| --- |
| Naam | Kanaal Halfweg |  |  |  |  |
| Categorie oppervlaktewaterlichaam | primair |  |  |  |  |
| Leggerprofiel |  |  |  |  |  |
| Alle taluds gaan uit van een helling (vert:hoz) en alle zones en breedten zijn in meters. |  |  |  |  |  |  |  |
| Breedte (m) | 120,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lengte (m) | 1.134,00 |  |  |  |  |  |  |
| Waterdiepte (m) | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| Bodembreedte (m) | 110,00 |  |  |  |  |  |  |
| Taludhelling links (1:x) | 2,50 |  |  |  |  |  |  |
| Taludhelling rechts (1:x) | 2,50 |  |  |  |  |  |  |
| Breedte Plasberm links (m) | 0 |  |
| Diepte Plasberm links (m) | 1 |  |
| Breedte Plasberm rechts (m) | 0 |  |
| Diepte Plasberm rechts (m) | 1 |  |
| Traject 2: Buiten beheergebied Rijnland |  |  |  |  |
| Afmetingen door Opdrachtnemer in het werk te bepalen |  |  |  |  |

Foto’s trajecten 1 en 2A/2B:

Traject 1A: Boezemkanaal vanaf N200

Traject 1A :Boezemkanaal

Traject 1B: Boezemkanaal

Traject 1B: Boezemkanaal

Traject 2:

geen nadere gegevens beschikbaar

# Meetlocatie Gouda

| Omschrijving | Algemene gegevens |
| --- | --- |
| Debietmeting | Boezemgemaal Gouda |
| Gis code gemaal | 433-036-00021 |
| X / Y coördinaten gemaal | 107.630 / 445.766 |
| Aantal pompen | 3 |
| Maximale huidige afvoercapaciteit | Ca. 48 m3/s |
| Aantal inlaat kanalen | 3 |
| Maximale huidige inlaatcapaciteit | Ca. 35 m3/s |
| Naam watergang | Stroomkanaal |
| Streefpeil zomerpeil / winter | NAP -0,61 m / NAP -0,64 m |
| Boven-/ondergrens waterstanden | NAP -0,20 m / NAP -1,00 m |
| Gis code debietmeetlocatie | n.t.b. |
| Watersysteembeheerder | Arie Kwakernaak |
| Bijzonderheden | Zie programma van eisen voor de invloed van de scheepvaartsluis op de debietmeting |

Locatie boezemgemaal Gouda

Detail boezemgemaal Gouda

Foto buitenkant gemaal boezemzijde

Trajecten meetlocatie (door Opdrachtnemer geschikte locatie te bepalen):

Traject 1

Traject 1: Katwijks kanaal tussen boezemgemaal Gouda en Verbindingskanaal

Traject 2

Traject 2: Tussen boezemgemaal en Hollandsche IJssel

Leggerprofiel (theoretisch profiel)

Traject 1:

Code Watergang		 		         433-058-00005

| Algemeen |
| --- |
| Naam | Stroomkanaal |
| Status object | gerealiseerd |
| Categorie oppvlakwatlichaam | primair |
| Leggerprofiel |  |
| Alle taluds gaan uit van een helling (vert:hoz) en alle zones en breedten zijn in meters. |  |  |  |
| Breedte (m) | 45,27 |  |  |
| Lengte (m) | 936,00 |  |  |
| Waterdiepte (m) | 3,70 |  |  |
| Bodembreedte (m) | 28,02 |  |  |
| Taludhelling links (1:x) | 2,50 |  |  |
| Taludhelling rechts (1:x) | 2,50 |  |  |
| Breedte Plasberm links (m) | 0 |  |  |
| Diepte Plasberm links (m) | 0.25 |  |  |
| Breedte Plasberm rechts (m) | 0 |  |  |
| Diepte Plasberm rechts (m) | 0.25 |  |  |

Traject 2:

Code Watergang		 		        433-058-00011

| Algemeen |
| --- |
| Naam | (kom voor boezemgemaal) |
| Status object | gerealiseerd |
| Categorie oppervlaktewaterlichaam | primair |
| Leggerprofiel |  |
| Opmerking | Hellende bodem. Bij gemaal waterdiepte NAP -4,30 vervolgens oplopend tot NAP -3,70 m bij de keersluis. Talud 1:2, lengte 54 m. |  |  |

Foto’s trajecten 1 en 2:

Traject 1: noordzijde Stroomkanaal, kijkend richting zuiden naar Speelbrug

Traject 1: vanaf brug in Rotterdamseweg kijkend richting noorden

Traject 1: vanaf brug in Rotterdamseweg kijkend richting boezemgemaal

Traject 1: vanaf boezemgemaal kijkend in noordelijke richting naar brug in Rotterdamseweg

Traject 2: kom voor boezemgemaal Gouda

Traject 2: Kijkend vanaf Hollandsche IJssel richting keersluis met op de achtergrond het boezemgemaal Gouda.

# Meetlocatie Katwijk

| Omschrijving | Algemene gegevens |
| --- | --- |
| Debietmeting | Boezemgemaal Katwijk |
| Gis code gemaal | 448-036-00021 |
| X / Y coördinaten gemaal | 88.015,329 / 469.267,450 |
| Aantal pompen | 4 |
| Maximale huidige capaciteit | Ca. 100 m3/s |
| Naam watergang | Rijn / Katwijks kanaal |
| Streefpeil zomerpeil / winter | NAP -0,61 m / NAP -0,64 m |
| Boven-/ondergrens waterstanden | NAP -0,30 m / NAP -0,90 m |
| Gis code debietmeetlocatie | n.t.b. |
| Watersysteembeheerder | Arie Kwakernaak |

Locatie boezemgemaal Katwijk

Detail boezemgemaal Katwijk

Foto buitenkant gemaal boezemzijde

Trajecten meetlocatie (door Opdrachtnemer geschikte locatie te bepalen):

1

Traject 1: Katwijks kanaal tussen boezemgemaal Katwijk en Prins Hendrikkanaal

2-B

2-A

Traject 2A: Oude Rijn, tussen Prins Hendrikkanaal en Koningin Julianabrug
Traject 2B: Oude Rijn, tussen Koningin Julianabrug en Nieuwe Roversbrug (N206)

Leggerprofiel (theoretisch profiel)

Traject 1:

Code Watergang		 		        448-058-00793

| Algemeen |
| --- |
| Naam | Katwijks Kanaal |
| Status object | gerealiseerd |
| Categorie oppervlaktewaterlichaam | primair |
| Leggerprofiel |  |
| Alle taluds gaan uit van een helling (vert:hoz) en alle zones en breedten zijn in meters. |  |  |  |
| Breedte (m) | 73,14 |  |  |
| Lengte (m) | 174,00 |  |  |
| Waterdiepte (m) | 6,00 |  |  |
| Bodembreedte (m) | 45,64 |  |  |
| Taludhelling links (1:x) | 2,50 |  |  |
| Taludhelling rechts (1:x) | 2,50 |  |  |
| Breedte Plasberm links (m) | 0 |  |  |
| Diepte Plasberm links (m) | 0.5 |  |  |
| Breedte Plasberm rechts (m) | 0 |  |  |
| Diepte Plasberm rechts (m) | 0.5 |  |  |
| Opmerking | voor het brede traject t.p.v. van de jachthaven geldt een afwijkende waterdiepte van 2.50 m. |  |  |

Traject 2A en 2B:

Code Watergang		 		        448-058-00792

| Algemeen |
| --- |
| Naam | Rijn (Additionele Kanaal - Oegstgeesterkanaal) |
| Status object | gerealiseerd |
| Categorie oppervlaktewaterlichaam | primair |
| Leggerprofiel |  |
| Alle taluds gaan uit van een helling (vert:hoz) en alle zones en breedten zijn in meters. |  |  |  |
| Breedte (m) | 63,97 |  |  |
| Lengte (m) | 1.946,00 |  |  |
| Waterdiepte (m) | 6,00 |  |  |
| Bodembreedte (m) | 36,47 |  |  |
| Taludhelling links (1:x) | 2,50 |  |  |
| Taludhelling rechts (1:x) | 2,50 |  |  |
| Breedte Plasberm links (m) | 0 |  |  |
| Diepte Plasberm links (m) | 0.5 |  |  |
| Breedte Plasberm rechts (m) | 0 |  |  |
| Diepte Plasberm rechts (m) | 0.5 |  |  |
| Opmerking | voor het brede traject t.p.v. van de jachthaven geldt een afwijkende waterdiepte van 2.50 m. |  |  |

Foto’s trajecten 1 en 2A/2B:

Traject 1: kijkend richting boezemgemaal Katwijk

Traject 1: Tussen boezemgemaal Katwijk en Prins Hendrikkanaal

Traject 2A: ter plaatse van jachthaven, kijkend in oostelijke richting, naar Koningin Julianabrug

Traject 2A: ter plaatse van De Railing/Het Schip, kijkend in westelijke richting, richting boezemgemaal Katwijk

Traject 2B: Nabij Koningin Julianabrug, kijkend in oostelijke richting naar Nieuwe Roversbrug (N206)

Traject 2B: Nabij Nieuwe Roversbrug (N206), kijkend in westelijke richting naar Koningin Julianabrug