V&G-plan Ontwerp-fase

Behorend bij het RAAMCONTRACT MINICOMPETITIE

Projectnummer	…….

Omschrijving	……

Opdrachtgever	Stichting Fontys.

Datum concept	..-..-2021

Datum gewijzigd	..-..-2021 (definitief).

Opdrachtgever	Stichting Fontys

Postbus 2

5600 AA, EINDHOVEN

T 08850 80000

Omschrijving project	V&G-plan DO-fase

…….

Projectnummer	…..

Datum	…..

Datum gewijzigd	….. (definitief)

Versie	V.01.

Uitgevoerd door	Stichting Fontys

Postbus 2

5600 AA, EINDHOVEN

T 08850 80000

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3

1	Inleiding	4

1.1	Taken van betrokken partijen	5

2 	Beschrijving van het bouwwerk	6

3 	Betrokken partijen	7

3.1 	Opdrachtgever	7

3.2 	Ontwerpbureaus	7

3.3 	Directie	9

3.4 	Aannemers	9

4 	Coördinatie	10

4.1 	Coördinatie ontwerpfase	10

4.2 	Coördinatie uitvoeringsfase	10

4.2.1 	Organisatie op de bouwplaats	10

4.2.2	Samenwerking tussen werkgevers	10

4.3 	Overleg	11

4.3.1 	 Bouwvergaderingen	11

4.3.2	 Werkbespreking	11

4.3.3	 Coördinatievergadering ARBO-aangelegenheden	11

4.3.4 	Melding incidenten, conflicten en onveilige situaties	11

4.4	 Voorlichting	12

5 	Planning en uitvoeringsgegevens	13

6 	Inventarisatie V&G gevaren	14

6.1	V&G-plan ontwerpfase: gevaren die voortvloeien uit het ontwerp	14

Bijlage 1 Dossier	20

Bijlage 2 Kennisgeving arbeidsinspectie	25

Bijlage 3 Register van V&G-documenten.	28

Bijlage 4 Bouwplaatsinrichting en sloopplaatsinrichting	29

# Inleiding

Het voorliggende document is het resultaat van permanente risico-inventarisatie en -evaluatie tijdens

het ontwerpproces. In dit rapport zijn het Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase (V&G plan

ontwerpfase), het Bouwveiligheidsplan en het dossier opgenomen. In deze documenten staan de

overblijvende gevaren die in de ontwerpfase niet konden worden weggenomen. Vóór de start van de

uitvoerende werkzaamheden voor de realisatie en het onderhoud moet de opdrachtnemer (tijdelijke)

maatregelen nemen om veilig en gezond werken door de uitvoerenden mogelijk te maken. Dit

document is opgesteld aan het eind van de fase 'technische uitwerking'.

Een V&G plan opstellen is verplicht indien de verwachte bouwduur meer dan 500 mandagen bedraagt

of de totstandkoming meer dan 30 dagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers

tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten. Daarnaast is het opstellen van een V&G plan verplicht

indien het bouwwerk gevaren met zich mee brengt (als bedoeld in bijlage II van de Europese

richtlijn). Dit betreft onder meer het werken met springstoffen, bijzonder gevaarlijke chemische of

biologische stoffen, ioniserende straling, het werken onder overdruk en werkzaamheden in de

nabijheid van hoogspanningskabels.

Het V&G plan (zie hoofdstuk 6.1) richt zich op de veiligheid en gezondheid van werknemers tijdens de

realisatie van het project zoals bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet. Het Bouwveiligheidsplan

(zie hoofdstuk 6.2) gaat over de publieksveiligheid en sluit hiermee aan op de eisen uit de Woningwet.

Het dossier (zie bijlage 1) is gericht op de veiligheid en gezondheid van werknemers tijdens het

beheer van het object.

Het V&G plan is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in

de tijd voortschrijdend proces is, met dien verstande dat in ieder geval voor aanvang van de

desbetreffende werkzaamheden op de bouwlocatie een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden heeft plaats gevonden en de resultaten daarvan inclusief (de afspraken over) de te treffen maatregelen in het plan zijn vastgelegd en de betrokkenen hiervan kennis hebben genomen.

Dit V&G plan vormt de aanzet tot een V&G dossier (Arbobesluit artikel 2.30 lid c). De te benoemen V&G coördinator ontwerpfase is verantwoordelijk voor het opstellen van dit dossier. Dit dossier dient een overzicht te bevatten van de aspecten betreffende de veiligheid en de gezondheid van werknemers. In tegenstelling tot het V&G plan voor de ontwerpfase richt het V&G dossier zich op het beheer en onderhoud en niet op de uitvoeringsfase met als doel niet met onverwachte Arbo risico’s te worden geconfronteerd alsmede om op basis van concrete informatie adequate maatregelen te kunnen treffen. De V&G coördinator ontwerpfase draagt dit dossier over aan de V&G coördinator uitvoeringsfase. Deze kan het aanpassen aan de hand van mogelijk optredende wijzigingen en / of aanvullingen. Na oplevering wordt het dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever welke op zijn beurt zorg draagt voor de overdracht van het dossier aan de eigenaar of beheerder van het project.

## Taken van betrokken partijen

De opdrachtgever:

De opdrachtgever moet rekening houden met de algemene uitgangspunten van de Arbowet. Hij moet er bij het ontwerpen van een bouwwerk al rekening mee (laten) houden dat een bouwwerk in de uitvoeringsfase veilig en gezond kan worden gebouwd. Hij zorgt er dan ook voor dat het V&G plan steeds wordt bijgehouden. De opdrachtgever sluit een schriftelijke overeenkomst met de uitvoerende partij waarin hij de coördinatieverplichtingen voor de uitvoerende partij vastlegt. Bij een groot bouwwerk (geraamde bouwtijd langer dan 30 werkdagen en meer dan 20 werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats aanwezig of indien bij de realisatie meer dan 500 mandagen zijn gemoeid) moet de opdrachtgever het bouwwerk via een kennisgeving melden aan de Arbeidsinspectie. Zie hiervoor bijlage 2. Als er op de bouwplaats wordt samengewerkt met andere werkgevers, heeft de opdrachtgever ook de verplichting om een coördinator ontwerpfase te benoemen. Deze coördineert de samenwerking tussen de verschillende partijen in het bouwproces. De opdrachtgever voegt bij het indienen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning het Bouwveiligheidsplan en het dossier bij. Daarnaast zorgt de opdrachtgever er voor dat het V&G-plan deel uitmaakt van de bestekstukken.

Ontwerpende partij:

Namens de opdrachtgever heeft de architect, bijgestaan door de adviseur constructies en installatieadviseurs, gedurende de ontwerpfase van het project de risico's in verband met het ontwerp en toe te passen materialen geïnventariseerd in dit plan. Het complete plan zal vast deel uitmaken van het bouwkundige bestek en de bestekken van de installatiewerken. De architect zal invulling geven aan de taken van de coördinator ontwerpfase. De taken van de coördinator ontwerpfase bestaan onder andere uit het (laten) opstellen van een V&G plan ontwerpfase en het samenstellen van een dossier met bouwkundige en technische kenmerken die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die latere werkzaamheden aan het bouwwerk verrichten (na oplevering).

De uitvoerende partij:

Voor dit project is met de opdrachtgever overeengekomen dat de bouwkundige aannemer invulling zal geven aan de taken van de coördinator uitvoeringsfase.

De uitvoerende partij die is aangewezen voor de V&G-coördinatie moet een V&G-coördinator uitvoeringsfase aanstellen. Deze bepaalt onder andere op basis van de resterende gevaren en een eigen risico-inventarisatie van de werkzaamheden de te nemen veiligheidsmaatregelen. Dit geldt voor de eigen werknemers, die van onderaannemers en eventuele nevenaannemers, en derden. De maatregelen in verband met gezamenlijke raakvlakken worden compleet met de samenwerkingsafspraken (onder andere overleg, voorlichting en instructie) beschreven in het V&G plan uitvoeringsfase. Verder bestaan de taken van de coördinator uitvoeringsfase uit het coördineren van de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen, opdat ze doeltreffend worden toegepast. Daarnaast dient hij de samenwerking tussen de gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats te organiseren. De coördinator is verantwoordelijk voor de voorlichting die aan de werknemers wordt gegeven en dient de in dit V&G plan ontwerpfase geïnventariseerde risico’s op te pakken en middels het treffen van maatregelen af te handelen. Indien de voortgang van het bouwwerk aanleiding geven tot het aanpassen van het V&G plan en dossier behoort dit ook tot de taken. Verder actualiseert de coördinator uitvoeringsfase het dossier en completeert het met garantieverklaringen, instructies, tekeningen, berekeningen en dergelijke. Tevens zorgt deze er voor dat het V&G plan ontwerpfase voor aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar is.

# 2 	Beschrijving van het bouwwerk

Dit V&G plan is van toepassing op alle bouwkundige-, civiel technische-, werktuigbouwkundige-,

Elektrotechnische- en overige installatietechnische werken ten behoeve van de realisatie van ……

Het werk betreft …..

De werkzaamheden worden beschreven in de volgende documenten:

Bestek Algemene Administratieve Bepalingen Raamcontract Bouwkundig t.b.v. minicompetitie.

d.d.:

van: 	Stichting Fontys.

Bestek / Technische Omschrijving / Werkomschrijving bouwkundig:

projectnummer: 	…..

d.d.: 	…..

van: 	…..

Bestek / Technische Omschrijving / Werkomschrijving Werktuigbouwkundige installaties:

projectnummer: 	…..

d.d.: 	…..

van: 	…..

Bestek / Technische Omschrijving / Werkomschrijving Elektrotechnische installaties:

projectnummer: 	…..

d.d.: 	…..

van: 	…..

Bestek / Technische Omschrijving / Werkomschrijving Transport installaties:

projectnummer: 	…..

d.d.: 	…..

van: 	…..

# 3 	Betrokken partijen

## 3.1 	Opdrachtgever

| Opdrachtgever |  |
| --- | --- |
| Naam | Stichting Fontys |
| (Post)Adres | Postbus 2 |
| Postcode en plaats | 5600 AA EINDHOVEN |
| Telefoon | 08850 80000 |
| Contactpersoon |  |
| e-mail |  |

## 3.2 	Ontwerpbureaus

| Architect |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| (Post)Adres |  |
| Postcode en plaats |  |
| Telefoon |  |
| Contactpersoon |  |
| e-mail |  |

| Bouwconstructies |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| (Post)Adres |  |
| Postcode en plaats |  |
| Telefoon |  |
| Contactpersoon |  |
| e-mail |  |

| Werktuigbouwkundige-, elektrotechnische- en transportinstallaties |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| (Post)Adres |  |
| Postcode en plaats |  |
| Telefoon |  |
| Contactpersoon |  |
| e-mail |  |

| Architect interieur |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| (Post)Adres |  |
| Postcode en plaats |  |
| Telefoon |  |
| Contactpersoon |  |
| e-mail |  |

| Landschaps architect |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| (Post)Adres |  |
| Postcode en plaats |  |
| Telefoon |  |
| Contactpersoon |  |
| e-mail |  |

| Bouwfysica |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| (Post)Adres |  |
| Postcode en plaats |  |
| Telefoon |  |
| Contactpersoon |  |
| e-mail |  |

| Brandveiligheid |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| (Post)Adres |  |
| Postcode en plaats |  |
| Telefoon |  |
| Contactpersoon |  |
| e-mail |  |

## 3.3 	Directie

| Directie |  |
| --- | --- |
| Naam | Stichting Fontys |
| (Post)Adres | Postbus 2 |
| Postcode en plaats | 5600 AA EINDHOVEN |
| Telefoon | 08850 80000 |
| Contactpersoon |  |
| e-mail |  |

## 3.4 	Aannemers

| Aannemer bouwkundig |  |
| --- | --- |
| Naam | n.t.b. |
| (Post)Adres |  |
| Postcode en plaats |  |
| Telefoon |  |
| Contactpersoon |  |
| e-mail |  |

| Aannemer Werktuigbouwkundige installaties |  |
| --- | --- |
| Naam | n.t.b. |
| (Post)Adres |  |
| Postcode en plaats |  |
| Telefoon |  |
| Contactpersoon |  |
| e-mail |  |

| Aannemer Elektrotechnische installaties |  |
| --- | --- |
| Naam | n.t.b. |
| (Post)Adres |  |
| Postcode en plaats |  |
| Telefoon |  |
| Contactpersoon |  |
| e-mail |  |

De aannemer bouwkundig zal belast worden met de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering.

# 4 	Coördinatie

## 4.1 	Coördinatie ontwerpfase

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid is voor de ontwerpfase door de

opdrachtgever aangesteld:

| Coördinatie ontwerpfase |  |
| --- | --- |
| Naam | n.t.b. |
| (Post)Adres |  |
| Postcode en plaats |  |
| Telefoon |  |
| Contactpersoon |  |
| e-mail |  |

## 4.2 	Coördinatie uitvoeringsfase

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid dient tijdens de uitvoering te worden

gezorgd door:

| Coördinatie uitvoeringsfase (bouwkundig aannemer) |  |
| --- | --- |
| Naam | n.t.b. |
| (Post)Adres |  |
| Postcode en plaats |  |
| Telefoon |  |
| Contactpersoon |  |
| e-mail |  |

### 4.2.1 	Organisatie op de bouwplaats

Dit hoofdstuk omvat het geheel van maatregelen en procedures, teneinde de arbeidsomstandigheden van de op het project werkzame personen zo goed mogelijk te laten zijn. Omdat hierbij meerdere werkgevers zijn betrokken, is het noodzakelijk dat zij op gebied van de arbeidsomstandigheden onderling doelmatig samenwerken.

Om dit te realiseren wordt een V&G coördinator uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 12 van het BPB Arbeidsomstandighedenwet door de bouwkundig aannemer in overleg met de directie aangesteld in de uitvoeringsfase. De coördinatietaken en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur inclusief de nazorgfase gedurende de onderhoudstermijn.

### 4.2.2	Samenwerking tussen werkgevers

Iedere werkgever (bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische aannemer) zal dit V&G plan aanvullen ten aanzien van zijn eigen specifieke werkzaamheden en specifieke risico’s die daarmee samenhangen, zoals in de V&G verklaring is beschreven.

De V&G verklaring is een formulier waarin de onder-/nevenaannemer verklaart dat het V&G plan ontwerpfase is ontvangen en dat zijn bedrijf er kennis van heeft genomen.

Iedere werkgever blijft geheel onverkort verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van zijn eigen werknemers, doch dient ook de arbeidsomstandigheden van zijn medeaannemer te respecteren. Hij dient voor aanvang van de werkzaamheden in overleg te treden met de aannemers die op een onderdeel werkzaamheden uitvoeren.

Uitgangspunten om de coördinatie op het werk goed te laten verlopen zijn:

- afspraken correct met elkaar naleven.

- een ieder blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen werknemers.

- onveilige situaties melden bij de V&G coördinator.

- de directie signaleert ook onveilige situaties.

- de coördinator rapporteert op de bouwbespreking.

- voordat de activiteiten aanvangen moet een analyse van de veiligheid- en gezondheidsrisico’s plaatsvinden; de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen moeten zijn getroffen.

## 4.3 	Overleg

### 4.3.1 		Bouwvergaderingen

Arbeidsomstandigheden zal een vast agendapunt zijn op de bouwvergaderingen.

Hieraan nemen onder meer deel:

- de opdrachtgever.

- de directievoerder.

- de eerst verantwoordelijke van de (hoofd)aannemer(s).

- door de directie uit te nodigen derden.

De bouwvergaderingen zullen plaatsvinden op geregelde tijden; de verslaglegging gebeurt door de directie en de notulen worden verstrekt aan de belanghebbenden.

### 4.3.2		Werkbespreking

Arbeidsomstandigheden zal een vast agendapunt zijn op de werkvergaderingen.

Hieraan nemen onder meer deel:

- de directie.

- de aannemer die het betreffende onderdeel aangaan.

- door de directie uit te nodigen derden.

De werkbesprekingen zullen plaatsvinden op geregelde tijden; de verslaglegging gebeurt door de aannemer en de notulen worden verstrekt aan de belanghebbenden.

### 4.3.3		Coördinatievergadering ARBO-aangelegenheden

Deze vergadering betreft raakpunten van ARBO-zaken op diverse locaties. Hieraan nemen onder meer deel:

- de V&G-coördinator uitvoeringsfase.

- de verantwoordelijken op het werk van de aannemers.

- de aannemers die de afgelopen twee weken werkzaamheden hebben uitgevoerd op de locaties en de aannemers die de komende twee weken werkzaamheden verrichten op de locaties. De coördinatievergaderingen vinden plaats om de twee weken; de notulering wordt verzorgd door de V&G coördinator en de verslagen worden verstrekt aan alle partijen die bij de bouw zijn betrokken.

### 4.3.4 	Melding incidenten, conflicten en onveilige situaties

Het melden van incidenten, ongevallen, conflicten en onveilige situaties geschiedt schriftelijk via een meldingsformulier bij de V&G-coördinator.

Hiervoor moet in de uitvoerderskeet van de bouwkundige aannemer een meldpunt worden ingericht. De meldingen vinden in principe plaats bij de V&G-coördinator; bij zijn afwezigheid wordt het meldpunt bemand door:

- Zie V&G plan uitvoeringsfase. Procedure ten aanzien van werkzaamheden buiten normale werktijden, maandag t/m vrijdag 07.00 uur tot 16.00 uur.

## 4.4		Voorlichting

Van iedere werkgever op de bouw wordt verwacht dat zijn werknemers in voldoende mate zijn voorgelicht omtrent de werkzaamheden die hij of zij moet verrichten. De voorlichting moet erop gericht zijn dat de werknemers hun taken naar behoren kunnen vervullen opdat de veiligheid en gezondheid van een ieder blijft gewaarborgd. Verder dienen de werknemers op de hoogte gebracht te worden van de op de bouwplaats algemeen geldende regels die opgesteld zijn door de V&G-coördinator. Ondanks dat de Arbeidsomstandigheden in zijn geheel van toepassing is, wordt in dit hoofdstuk met name de nadruk gelegd op paragraaf 6, 7 en 30 van de ARBO wet.

# 5 	Planning en uitvoeringsgegevens

De geplande bouwtijd en de geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden is nog niet

bekend.

Het vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn is

nog niet bekend. Dit geldt ook voor het geplande aantal ondernemers en zelfstandigen op de

bouwlocatie.

# 6 	Inventarisatie V&G gevaren

## 6.1	V&G-plan ontwerpfase: gevaren die voortvloeien uit het ontwerp

|  | Onderwerp | Risico-oorzaak | V&G-risico | Toelichting situatie | Suggeste voor het ontwerp/uitvoering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Locatie bouwplaats |  |  |  |  |
| 1.1 | Verkeer | Bereiken bouwterrein over de campus vanaf de openbare weg | Verkeersongelukken | De bouwlocatie bevindt zich op de Campus ….. en is bereikbaar via een …… bouwweg vanaf de ….. De bouwweg kan niet afgesloten worden voor kruisende voetgangers en fietsers waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. | Terreininrichtingstekeningen door aannemer op te stellen ter goedkeuring van directie. Hierin dient de plaats van in‐ en uitritten en evt. aanvullende maatregelen aangegeven te worden zoals verkeers‐regelaars. |
| 1.2 | Verkeer | Openbare ruimte Campus | Verkeersongelukken | Rondom het bouwterrein is de openbare ruimte van de Campus gelegen. Voetgangers en fietsers bevinden zich overal rondom de bouwplaats. | Goede afscherming van het bouwterrein (minimaal 4,5 meter) zodat Campus gebruikers altijd op veilige afstand van het bouwterrein kunnen blijven. |
| 1.3 | Verkeer | Parkeergelegenheid personeel | Parkeeroverlast | Personeel van de bouwplaats kan tijdelijk overlast bezorgen voor de omgeving. | Tijdelijk parkeergelegenheid creëren. In overleg treden met Fontys over tijdelijk verhoogde parkeerdruk en of er parkeerplekken in de parkeergarage gereserveerd kunnen worden voor personeel van de bouwplaats. |
| 1.4 | Verkeer | Vervuiling en gladheid van de weg | Verkeersongelukken | Door werkzaamheden op het bouwterrein verplaatsing van vuil naar de weg openbare weg en het omliggende campus terrein. | Met regelmaat en bij vervuiling schoonmaken. |
| 1.5 | Verkeer | Ongescheiden transport voor personen en materieel | Risico van ongevallen | Niet gescheiden routes voor personen en materieel hebben een verhoogde kans op aanrijdgevaar | Routes scheiden en deze als zodanig duidelijk herkenbaar maken. |
| 1.6 | Ligging | Ligging nieuwe gebouw t.o.v. bestaande bebouwing | Beschadiging bestaande bebouwing, veiligheid gebruikers | Nieuwbouw c.q. verbouw worden vlak naast of in bestaande onderwijsgebouwen. Deze gebouwen zijn in gebruik tijdens de bouwwerkzaamheden. Bouwwerkzaamheden kunnen leiden tot beschadigingen aan de bestaande gebouwen en tot mogelijk gevaarlijke situatie voor de gebruikers in het gebouw. | Aannemer dient een plan te maken hoe beschadigingen en gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden. |
| 1.7 | Bereikbaarheid | Bereikbaarheid bij calamiteiten | Hulp niet snel genoeg aanwezig | De bouwplaats dient in geval van calamiteiten tijdig bereikt te kunnen worden door brandweer, ambulance en politie. | Tijdig overleg met politie, brandweer en ambulance en indien nodig extra routes aanleggen of vrij houden op en naar bouwplaats. Uitwerken van eventuele calamiteiten scenario’s. |
| 1.8 | Bereikbaarheid | Bereikbaarheid verdiepingen tijdens de bouw | Grote fysieke belasting voor uitvoerend personeel | Veelvuldig traplopen betekent een verhoogde fysieke belasting. | Bij bouwwerken waarvan de hoogste verdiepingsvloer 15 meter boven de grond ligt, dient een personenlift te worden aangebracht voor tijdens de bouw. |
| 1.9 | Bouwplaats | Werken op onoverzichtelijke bouwplaats | Diverse veiligheidsrisico’s | Een bouwplaats is een plek waar vele bouwwerkzaamheden naast elkaar plaatsvinden en waar bouwmaterialen worden opgeslagen. Hierdoor zal een bouwplaats altijd min of meer onoverzichtelijk zijn en is er kans op struikelgevaar. | Goed inrichten bouwplaats en schoon c.q. netjes houden van de bouwplaats. |
| 1.10 | Materieel | Hoge geluidbelasting | Geluidoverlast | Bouwactiviteiten brengen een verhoogde geluidbelasting met zich mee. Gebruikers van de Campus en naastgelegen bebouwing kunnen last hebben van geluidoverlast. Dit kan mogelijk ook leiden tot verstoring van het bouwproces. | Bronaanpak is het uitgangspunt bij overlast. Als dit niet mogelijk is kan er gekozen worden voor lagere niveaus van isicobeheersing. Daarnaast Fontys en gemeente tijdig informeren en op de hoogte houden van voortgang van het bouwproces. |
| 1.11 | Seizoen | Werken in weer en wind | Risico voor de gezondheid en vertraging van bouwproces. | Bij zeer uiteenlopende activiteiten wordt er op vrijwel iedere bouwplaats in weer en wind gewerkt. Niet alleen buiten maar ook binnen bestaan risico’s voor de gezondheid door bijvoorbeeld tocht of vorst. | Rekening houden met het seizoen waarin gebouwd wordt. Gebouw zo snel mogelijk winddicht maken. |
| 1.12 | Seizoen | Weersomstandigheid | Gevaarlijke situaties bij slecht weer | Door de ligging op de Campus en de nabijheid van bestaande bebouwing kunnen tijdens slechte weersomstandigheden, zoals harde wind, regen of koude gevaarlijke situaties ontstaan voor de veiligheid van bouwpersoneel als gebruikers van de Campus en naastgelegen bestaande gebouwen. | Aannemer dient een plan te maken hoe gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden. Daarbij moet tijdig worden geanticipeerd op weersomstandigheden die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. |
| 1.13 | Planning | Boven elkaar werken | Gevaar voor vallende voorwerpen | Het kan gebeuren dat bij de (ver)bouw door verschillende (onder)aannemers boven elkaar gewerkt wordt. Hierbij kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. | Uitvoeringsplanning zodanig opzetten, dat niet boven elkaar gewerkt hoeft te worden. |
| 1.14 | Planning | (Te) hoge werkdruk | Risico voor de gezondheid | Verkorten van de procestijd uit kostenoverweging zorgt vaak voor grote toename van de werkdruk waardoor belasting op de mensen onverantwoord groot wordt. Met name in de uitvoeringsfase levert dit potentiële risico situaties op, temeer omdat bijvoorbeeld een langere ontwerptijd vaak ten koste gaat van de uitvoeringstijd. | Deskundige beoordeling van de benodigde ontwerp‐ en uitvoeringstijd. Bij het maken van een planning rekening houden met factoren die het bouwproces kunnen vertragen of versnellen. |
| 3 | Grondwerk |  |  |  |  |
| 3.1 | Fundering | Trillingen bij aanbrengen fundering | Risico voor belendende panden en geluidoverlast | De invloed van trillingen kan funest zijn en grote gevolgen hebben voor de omliggende bebouwing. Daarnaast kunnen de onderwijsactiviteiten op de Campus veel hinder ondervinden van het geluid dat geproduceerd wordt bij bijvoorbeeld heiwerkzaamheden. | Verantwoorde en deskundige keuze voor een type fundering maken. En goede communicatie met de omgeving. |
| 3.2 | Fundering | Bestaande leidingen verwijderen of verplaatsen | Obstakels en explosiegevaar | Bestaande leidingen dienen geheel verwijderd te worden. Zij kunnen een obstakel vormen en explosiegevaar veroorzaken. | Gebruik maken van KLIC meldingen en overleg met gemeente. |
| 3.3 | Grondslag | Draagkracht, vlakheid, hoogteligging en samenstelling | Kantelen materieel | De beloop‐ en berijdbaarheid van het terrein wordt bepaald door de draagkracht, vlakheid, hoogteligging en samenstelling van de grond. Wanneer deze niet voldoende is kan dit schade toebrengen aan materieel. | Verkennen van grondslag, voordat besloten wordt van welk materieel gebruik gemaakt gaat worden. |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Aanvoer | Aanvoer groot/ zwaar materieel Het hijsen van grote zware lasten. | Vallende delen | Het is noodzaak om er zorg voor te dragen dat grote en/ of zware elementen die met een kraan naar grote hoogte gebracht moeten worden over niet al te lange afstanden (door de lucht) vervoerd hoeven te worden. | Plaatsingsplan opstellen waarin o.a. de veiligheidsaspecten worden opgenomen. Indien mogelijk montage direct vanaf de vrachtwagen. |
| 4.2 | Afvoer | Opslagruimte afval | Rommel op de bouwlocatie | Bij de bouw ontstaat een hoop afval dat tijdelijk opgeslagen moet worden. Indien afvalcontainers vol zijn of te ver weg staan, wordt het een rommel op de bouwplaats, met alle gevaren die dat tot gevolg kan hebben voor de veiligheid van de uitvoerders. | Ruimte reserveren voor gescheiden afvalverwerking. |
| 4.3 | Constructie | Opbouwen beton en staalconstructies | Instabiliteit | Indien nog niet alle verbindingen tussen verschillende constructiedelen zijn aangebracht c.q. gehard zal de constructie niet stabiel zijn. | In werkplan dienen tijdelijke stabiliteit voorzieningen en volgorde van aanbrengen van verbindingen te worden aangegeven. Dit zal in overleg met de constructeur gebeuren. |
| 4.4 | Steiger | (Complex) stempel/ steigerwerk | Instorting stempel‐ en steigerwerk | Een steiger dient op juiste wijze opgebouwd te worden, zodat instortgevaar voorkomen kan worden. Daarnaast dient de grond waarop de steiger geplaatst wordt voldoende draagkrachtig te zijn. | Zorgvuldig steiger‐ en stempelplan opstellen in overleg met constructeur. Indien grond niet draagkrachtig genoeg is kan gebruik gemaakt worden van Stelcon platen. |
| 4.5 | Propaaninstallatie | Plaatsing van installatie | Brand‐ en explosiegevaar | Een te dicht bij de keten en loodsen geplaatste propaaninstallatie kan extra brand‐ en explosiegevaar veroorzaken. De installatie moet bereikbaar zijn voor navullen en in geval van calamiteiten. | Van tevoren ruimte voor opstelplaats van de propaaninstallatie reserveren en afschermen door middel van hekken. Volgens richtlijn PGS19. |
| 4.6 | Werkomgeving | Werken op hoogte | Vallen en vallende voorwerpen Ontbreken van voldoende valbeveiliging | Ter plaatse van trapgaten, sleuven, liftschachten, rondom het atrium en langs dakranden en gevels dienen extra voorzieningen te worden getroffen. | Sparingen, sleuven en liftschachten vloeropeningen tijdelijk dichtleggen. Zorg voor vroegtijdige valbeveiliging en vangschotten rondom het atrium en bij gevels en dakranden. |
| 4.7 | Werkomgeving | Werken in stof, lawaai en trillingen | Beschadigingen van luchtwegen, gehoor, ogen, zenuwen en gewrichten | Hak‐ en breekwerk, boren, frezen en zagen van steenachtige materialen, plaatmaterialen en hout. Betonstorten (mengen), stukadoorswerk De risico’s treden niet alleen op voor de (vaak beter beschermde) veroorzaker maar ook voor de overige op de bouwplaats aanwezige werknemers in dezelfde ruimte. Deze activiteiten treden vooralsnog op vrijwel iedere bouwplaats op | Beperk deze werkzaamheden op de bouwplaats zoveel mogelijk. Kies zoveel mogelijk voor geprefabriceerde elementen. Ontwerp maatvast. Indien niet mogelijk: keuze voor collectieve maatregelen (bijvoorbeeld stofzuiger) in combinatie met P3‐masker (PBM). |
| 4.8 | Werkomgeving | Zware elementen in o.a. gevels | Risico voor gezondheid van de werknemer door tillen van zware elementen in verkeerde houding. | De gevel is opgebouwd als systeem met onderdelen die door middel van een kraan aangereikt zullen worden. Met mankracht worden zulke elementen naar de juiste plek gemanoeuvreerd. | De elementen moeten eenvoudig op de juiste plek afgehangen en gemonteerd kunnen worden, waar mogelijk met elementenstelmachines. Elementen die met de hand getild dienen te worden, mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg. |
| 4.9 | Werkomgeving | Werkzaamheden in (lift) schachten | Werken in besloten ruimte: engte vrees, ongezonde werk‐ houding, beknelling. | In liftschachten kan deze situatie zich voordoen. | Werkzaamheden tot minimum beperken en werken volgens voorschriften. Werken conform specifieke aandachtspunten voor het werken in besloten ruimten. |
| 4.10 | Bouwvolgorde | Volgorde van montage elementen | Instortgevaar | Als onderdelen in de verkeerde volgorde worden aangebracht kan dat met name instortgevaar met zich meebrengen. In de gevel kunnen van grote hoogte onderdelen naar beneden komen vallen. | Deskundige afstemming van de volgorde waarin de onderdelen worden aangebracht. |
| 5 | Dak/gevel |  |  |  |  |
| 5.1 | Steiger | Moeilijke ondergrond voor steiger | Instorten steiger | Is bodem voldoende vlak en draagkrachtig? | Indien bodem niet voldoende draagkrachtig is, kan gebruik gemaakt worden van stelconplaten. |
| 5.2 | Seizoen | Openingen in gevel | Gezondheid werknemer door werken in tocht. | In bepaalde seizoenen is het te laat winddicht maken van de gevel extra belastend voor de bouwpersoneel. | Ramen plaatsen in vroeg stadium en eventueel tijdelijk dichtzetten van openingen. |
| 5.3 | Werkomgeving | De montage van staalconstructies en prefab betonnen elementen | Beknelling, vallende lasten, vallen van hoogte, vertillen en instorting | Het manoeuvreren met zware prefab elementen of stalen delen. Onvoldoende waarborgen van de stabiliteit. Gevaarlijke situaties bij de montage van zware constructie onderdelen. Deze activiteiten treden op vrijwel iedere bouwplaats op. | Gebruik mechanische hulpmiddelen. Voldoende personeel aanwezig om hulp te bieden of te ondersteunen. |
| 5.4 | Werkomgeving | Werken op hoogte | Vallen van personeel en vallende voorwerpen | Bij vrijwel alle werkzaamheden op de verschillende verdiepingen aan de gevels als rondom het atrium bestaat valgevaar. Ook bij de plaatsing van installaties kan valgevaar ontstaan. | Valbeveiliging standaard opnemen bij de uitvoering. Voorkeur voor leuningwerk boven bijv. aanlijnen. Aandacht voor het gevaar van vallende voorwerpen. |
| 6 | Inbouw |  |  |  |  |
| 6.1 | Gezondheid | Contact met minerale vezels (glas‐ en steenwol) | Risico voor de gezondheid bij werken met isolatiematerialen van minerale vezels. Irritaties en allergie. | Isolatie in de verplaatsbare en demontabele binnenwanden, installatiewerk en evt. timmerwerk. De risico’s nemen toe in kleine en/ of onvoldoende geventileerde ruimtes. | Aanpakken van bron oorzaak en daarnaast zorg voor voldoende bescherming: juiste kleding, masker, bril, e.d. |
| 6.2 | Trappen | Trapopgangen | Bescherming tegen vallen | Net als bij liftschachten dienen trapgaten beschermd te worden tegen doorval gevaar. | Definitief leuningwerk al plaatsen in de ruwbouw. Indien niet mogelijk tijdelijk leuningwerk plaatsen in de ruwbouw en in de afbouwfase vervangen door definitief leuningwerk. |
| 6.3 | Alle inbouw | Te zwaar tillen | Gezondheidsrisico door te zwaar tillen | Hieronder vallen alle inbouwelementen en onderdelen. Variërend van (binnen)kozijnen tot stenen die de kraan niet meer kan aanreiken of plaatsen. | Let op bij het voorschrijven van materialen dat men niet meer dan 18 kg tilt of ga na of er mechanische hulpmiddelen bestaan voor het (ver)plaatsen van de gekozen materialen op moeilijk te bereikbare plaatsen. |
| 7 | Installaties |  |  |  |  |
| 7.1 | Boren | Boren | Risico voor de gezondheid van de werknemers i.v.m. stof en geluid | Ophangen van leidingen. | Bevestigingsmiddelen waar mogelijk mee‐ storten. |
| 7.2 | Plaatsing zware onderdelen | Zware installatiedelen plaatsen | Risico voor de gezondheid door ongunstige werkhouding en te zwaar tillen | In de kelder zullen diverse technische installaties worden opgesteld. De toegankelijkheid en beweegruimte is hier beperkt. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties en gezondheidsrisico’s ontstaan voor personeel. | Grotere en zware onderdelen waar mogelijk al in de ruwbouwfase plaatsen. Gebruik maken van het toegangsluik om zware onderdelen de kelder in te takelen. |
| 7.3 | Elektra | Plaatsing elektra | Elektrocutie | Werken aan en met elektriciteit brengt elektrocutiegevaar met zich me. Vooral voor ondeskundigen is een verhoogd risico aanwezig. | Werkruimte enkel voor deskundigen bereikbaar maken tijdens montage werkzaamheden, voldoende mogelijkheden om de werkruimte zoveel mogelijk spanningsvrij te kunnen maken. Werken met functievrijverklaringen is aan te raden. |
| 7.4 | Kabels, leidingen | Onjuiste plaats van kabels en leidingen in revisietekening | Elektrocutie en explosiegevaar | Indien niet bekend is waar kabels en leidingen zijn aangebracht of de tekeningen foutieve informatie geven bestaat het gevaar voor elektrocutie en explosie. Dit geldt zowel voor vloeren, wanden als in de grond. | Extra aandacht of de revisietekeningen de werkelijkheid weergeven. |
| 7.5 | Schachten | Zeer grote afmetingen schachten | Valgevaar bij montage werkzaamheden | In het gebouw zijn zeer grote en obstakel vrije schachten over de gehele hoogte van het gebouw. Bij installatiewerkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties ontstaan met name door valgevaar. | Zorgen voor tijdelijke tussenvloeren en aanlijn mogelijkheden. Ook zorgen dat bouwpersoneel voldoende op de hoogte is van de situatie. |
| 7.6 | Nutsvoorzieningen | Aanleg nutsvoorzieningen | Onnodige onderlinge overlast en daarbij komende veiligheidsrisico’s | Wanneer de nutsvoorzieningen aangelegd worden tijdens de uitvoeringsfase kan er onderlinge overlast ontstaan tussen uitvoerende partijen. Bijvoorbeeld kabels en riolering die aangelegd dienen te worden als de gevelsteiger nog opgesteld staat. | Tijdig overleg tussen onderaannemer en nevenaannemer (nuts), zodat coördinatie mogelijk is. |
| 8 | Afbouw/afwerking |  |  |  |  |
| 8.1 | Oplosmiddelen | Contact met oplos‐ middelen, kunsthars‐ producten (PUR, Epoxy, polyester, e.d.) | Risico voor de gezondheid | Schilderwerk, kitten, betonreparatie, glas zetten, isoleren, stukadoren, tegelzetten. De risico’s treden niet alleen op voor de (vaak beter beschermde) veroorzaker, maar ook voor andere werknemers in dezelfde ruimte. De risico’s nemen toe in kleine en/ of onvoldoende geventileerde ruimten. | Waar mogelijk kiezen voor oplosmiddel‐vrije producten. Werkzaamheden zo min mogelijk gelijktijdig uitvoeren. Zorg voor een goede coördinatie. Werken volgens verwerkingsvoorschriften en veiligheidseisen. Voorschriften van de fabrikant zijn hierbij leidend. |
| 9 | Onderhoud |  |  |  |  |
| 9.1 | Onderhoud | Onderhouden kanalen en schachten | Werken in moeilijke houding en valgevaar. | Goed bereikbaar maken van de kanalen voor onderhoud. Door de grote afmetingen van de kanalen die obstakelvrij dienen te zijn kan valgevaar ontstaan. | Rekening houden met de situering van de kanalen met oog op toekomstig onderhoud. Rekening houden met tijdelijke voorzieningen zoals onderhoudsvloeren. |
| 9.2 | Onderhoud | Onderhoud installaties | Gevaarlijke situaties | In de nieuwbouw zijn zeer grote kanalen toegepast. | Zorg dragen dat onderhoudsmedewerkers volledig op de hoogte zijn van de te volgend werkwijze. |
| 9.3 | Reiniging | Gevelreiniging (buiten) | Werken op hoogte | Werken aan de gevel betekent vooral gevaar voor vallen van hoogte. | Rekening houden met glazenwassers‐ convenant. Er kan vanaf de begane grond bewassing plaatsvinden door middel van een wassteel of hoogwerker. |
| 9.4 | Reiniging | Gevelreiniging (buiten) | Werken op hoogte | Werken aan de gevel betekent vooral gevaar voor vallen van hoogte. | Rekening houden met glazenwassers‐ convenant. Vanaf het dak is de gevel bereikbaar middels een glazenwasinstallatie. |
| 9.5 | Reiniging | Gevelreiniging (loopbrug) | Werken op hoogte | Werken aan de gevel betekent vooral gevaar voor vallen van hoogte. | Rekening houden met glazenwassers‐ convenant. De loopbrug is bereikbaar middels een wassteel vanaf het glazen dak. |
| 9.6 | Reiniging | Atrium dak reiniging (buiten) | Werken op hoogte | Werken aan de atriumpuien betekent vooral gevaar voor vallen van hoogte. | Rekening houden met glazenwassers‐ convenant. Vanuit de goot en incidenteel beloopbaar glas kan er bewassing plaatsvinden door middel van een wassteel. |
| 9.7 | Reiniging | Atrium dak/gevel reiniging (binnen) | Werken op hoogte | Werken aan de atriumpuien betekent vooral gevaar voor vallen van hoogte. | Rekening houden met glazenwassers‐ convenant. Er kan vanaf de vloer bewassing plaatsvinden door middel van een wassteel of hoogwerker. |
| 9.8 | Toegang | Toegang hulpdiensten | Vertraging, ontoegankelijkheid voor hulpdiensten | Hoe is het gesteld met de toegankelijkheid van het bouwwerk voor de hulpdiensten tijdens de bouw? | Overleg met brandweer en andere hulpdiensten. |

# Bijlage 1 Dossier

Projectnummer	…..

Omschrijving	…..

Opdrachtgever	Fontys Hogescholen.

Datum concept	…..

Datum gewijzigd	…..

Voor dit project is door de coördinator ontwerpfase de eerste versie van dit dossier opgesteld. De

actualisering en aanvulling van dit dossier wordt verzorgd door de bouwkundige aannemer.

| Coördinator ontwerpfase |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| (Post)Adres |  |
| Postcode en plaats |  |
| Telefoon |  |
| Contactpersoon |  |
| e-mail |  |

Beschrijving van het bouwwerk:

Het werk betreft …...

De werkzaamheden worden beschreven in de volgende bestekken:

Bestek Algemene Administratieve Bepalingen Raamcontract Bouwkundig t.b.v. minicompetitie.

d.d.:

van: 	Stichting Fontys.

Bestek / Technische Omschrijving / Werkomschrijving Bouwkundig:

projectnummer: 	…..

d.d.: 	…..

van: 	…..

Bestek / Technische Omschrijving / Werkomschrijving Werktuigbouwkundige installaties:

projectnummer: 	…..

d.d.: 	…..

van: 	…..

Bestek / Technische Omschrijving / Werkomschrijving Elektrotechnische installaties:

projectnummer: 	…..

d.d.: 	…..

van: 	…..

Bestek / Technische Omschrijving / Werkomschrijving Transport installaties:

projectnummer: 	…..

d.d.: 	…..

van: 	…..

Bestek / Technische Omschrijving / Werkomschrijving landschap/terrein:

projectnummer: 	…..

d.d.: 	…..

van: 	…..

Onderliggende documenten:

Het dossier heeft tot doel om in de beheersfase niet met onverwachte risico’s te worden

geconfronteerd. In het dossier worden bouwkundige- en installatietechnische kenmerken vastgelegd,

die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die latere werkzaamheden aan

de bouwwerken verrichten.

Deze kenmerken zijn tijdens de ontwerpfase door de ontwerpende partijen vastgelegd in de op het

werk betrekking hebbende bestekken, tekeningen en overige ontwerpdocumenten, die daarmee een

integraal onderdeel uitmaken van dit dossier.

Voornoemde documenten zijn reeds in bezit van de opdrachtgever en vanwege besparing van

grondstoffen niet standaard bij dit dossier toegevoegd.

Het dossier zal gedurende het bouwproces door de bouwkundige aannemer verder worden aangevuld

met voor de veiligheid en gezondheid relevante aspecten.

Maatregelen risicovolle werkzaamheden in de beheerfase:

| Binnenzijde gebouwen | Voorzieningen / maatregelen |
| --- | --- |
| Atrium |  |
| Liftschacht |  |
| Trappenhuizen |  |
| Leidingen/installaties in en onder de gebouwen: - (De)monteren van leidingen of installaties in besloten ruimten. - Inspectie van bouwkundige of installatietechnische onderdelen. - Overig regulier onderhoud in: - Kruipruimten en andere besloten ruimten. - Technische ruimten, liftputten. - Noodvoorzieningen, afsluiters. - Leidingschachten. | Voorziening(en) / maatregel(en) voor een goede bereikbaarheid en werkhouding (voldoende ruimte): - De gebouwen worden gedeeltelijk voorzien van een kruipruimte. In de begane grond vloer worden kruipluiken geplaatst. Voorzieningen / maatregelen voor goede signaleringen, aanduidingen, verlichting en ventilatie van relevante installatie-onderdelen en ruimten: - Hier zijn in de ontwerpfase geen vaste voorzieningen / maatregelen voor opgenomen. |
| Buitenzijde gebouwen | Voorzieningen / maatregelen |
| - Reiniging/glasbewassing van gevelopeningen. - Schilderwerk. - Inspectie van bouwkundige of installatietechnische onderdelen. - Overig regulier onderhoud. | Voorziening(en) / maatregel(en) voor een veilige bereikbaarheid en het voorkomen / beperken van valgevaar op de werkplek: - Onderhoud en glasbewassing kan tot maximaal 10 m1 (handhoogte) boven het maaiveld met ladders worden uitgevoerd. Onderhoudswerk boven de 10 m1 dient met een hoogwerker of vanaf een veilige steiger te worden uitgevoerd. De bereikbaarheid aan de binnenzijde van de gebouwen t.b.v. glasbewassing is reeds besproken tussen opdrachtgever, architect en schoonmaakbedrijf. |
| Werken op en aan daken | Voorzieningen / maatregelen |
| Glazen daken |  |
| Platte daken: - Inspectie van bouwkundige of installatietechnische onderdelen. - Overig regulier onderhoud. | Voorziening(en) / maatregel(en) voor een veilige bereikbaarheid en het voorkomen / beperken van valgevaar op de werkplek: - Op de daken wordt valbeveiliging aangebracht volgens opgave leverancier. - De platte daken zijn bereikbaar door middel van dakluiken. |
| Belasting van terrein rondom de gebouwen | Voorzieningen / maatregelen |
| Toekomstige plaatsing en gebruik op terreinen van: - Vrachtverkeer t.b.v. legen afvalcontainers. - Vrachtverkeer t.b.v. aan- en afvoer goederen. | Voorziening(en) / maatregel(en) tegen bezwijken van de ondergrond vanwege overbelasting: - De ondergrond van de bestrating zal worden voorzien van voldoende gebroken puin. |
| De volgens dit formulier op het gebouw van toepassing zijnde voorzieningen voor veilig onderhoud dienen zodanig te bereiken en te verlaten zijn dat daarbij geen risico ontstaat voor valgevaar, te water raken of verdrinking. |  |
| Alle van toepassing verklaarde werkmethoden dienen te voldoen aan de stand der techniek of hebben minimaal een evenredig veiligheid- en gezondheidsniveau. |  |

# Bijlage 2 Kennisgeving arbeidsinspectie

Voor aanvang van de bouwwerkzaamheden in te dienen bij de arbeidsinspectie indien de geraamde

tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk

arbeid zullen gaan verrichten op de bouwplaats of indien met de totstandbrenging van het bouwwerk

meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.

De kennisgeving wordt bij voorkeur digitaal gemeld via www.arbeidsinspectie.nl

Indien dit niet mogelijk is kan de volgende bijlage ingevuld verstuurd worden naar de

arbeidsinspectie

Model kennisgeving bouwwerk

Projectgegevens:

Het project bestaat uit het aanleggen/bouwen/renoveren van:

Eventuele sloopwerkzaamheden vooraf:

Globale projectomvang: circa ….. miljoen.

Adres/ligging van het project: …..

…..

…..

Telefoon: …..

Planning en uitvoeringsgegevens:

Geplande aanvangsdatum: …..

Geplande uitvoeringsperiode: …..

Vermoedelijk maximum aantal werknemers (gelijktijdig): …..

Vermoedelijk aantal (onder)aannemers: …..

Namen en adressen van betrokken partijen:

- Opdrachtgever:

Naam: …..

Adres: …..

Postcode / plaats: …..

Contactpersoon: …..

Telefoon:

- Ontwerpende partij:

Naam: …..

Adres: …..

Postcode / plaats: …..

Contactpersoon: …..

Telefoon:

- Directievoerder:

Naam: …..

Adres: …..

Postcode / plaats: …..

Contactpersoon: …..

Telefoon:

d. 	Coördinator voor de ontwerpfase:

Naam: …..

Adres: …..

Postcode / plaats: …..

Contactpersoon: …..

Telefoon:

e. 	Externe V&G deskundige (optie):

Naam: …..

Adres: …..

Postcode / plaats: …..

Contactpersoon: …..

Telefoon:

f. 	Coördinator voor de uitvoeringsfase:

Naam: …..

Adres: …..

Postcode / plaats: …..

Contactpersoon: …..

Telefoon:

Aard/omvang werkzaamheden V&G deskundige:

Datum: 								Handtekening opdrachtgever:

# Bijlage 3 Register van V&G-documenten.

# Bijlage 4 Bouwplaatsinrichting en sloopplaatsinrichting