Toelichting op de producten prijsinvulformulier     
bijlage 2 offerteaanvraag Wmo woningaanpassingen

Uitgangspunt:

Het realiseren van de goedkoopste adequate oplossing.

Voor elke gevraagde voorziening calculeert u een reële prijs. De opgegeven prijs is inclusief  
plaatsing en montage, maar exclusief staartkosten en BTW.

Uitvoeringstermijn:

De standaard woningaanpassingen, aangeduid met een S dienen binnen 20 werkdagen te worden  
gerealiseerd.  Voor de niet standaard woningaanpassingen aangeduid met NS is dat 30 werkdagen.  Indien de termijn – zonder geldige reden -  niet wordt gehaald geldt er een kortingsstaffel.  Indien  van toepassing dient u deze korting zelf door te berekenen op de factuur.

Toiletten:

Het plaatsen van verhoogde toiletten is per 1 juli 2011 komen te vervallen. Dit wordt door de  
gemeente gezien als algemeen gebruikelijk. Voor de spoel-föhn toilet geeft u de goedkoopst adequate type op, inclusief afstandsbediening.

De toiletbeugelset is eenmaal met een enkele zitting en eenmaal met een dubbele zitting.

Wandbeugels:

De wandbeugels in de badkamer zijn altijd van roest vrij staal (rvs).  Afhankelijk van de wanden  
worden de opklapbare beugels uitgevoerd met een statief.

Indien de wanden niet sterk genoeg zijn past men de door en doorplaten toe ter verankering van  
de beugels.

Douchezitjes:

De douchezitjes worden meestal aan de muur gehangen met een hulppootset.  De muren zijn  
meestal te zwak om dat zonder te doen. Soms is het nodig om een douchezitje op een vast statief  op de vloer te plaatsen.

Antisliptegelvloer:

Hier geeft u de prijs op per m2. Een losse opdracht hiervoor komt niet voor. Meestal is dit in  
combinatie met het verwijderen van het bad.

Een antislip behandeling van een bestaande tegelvloer wordt als algemeen gebruikelijk beschouwd en is daarom niet opgenomen in het prijsformulier

Eenhendelmengkranen:

Prijsopgave van een gootsteen mengkraan en een wastafelmengkraan met lange  
hendel bediening.

Aanpassingen aan drempels:

Hier geeft u voor een aantal standaard situaties de prijs voor een drempelhulp van traanplaat of  
hout of kunststof. De keuze voor het materiaal ligt bij de opdrachtnemer, tenzij opdrachtgever bij opdracht een materiaalkeuze doorgeeft. En de prijzen voor het verwijderen van de stofdorpel en het plaatsen van een vlakke aluminium drempel.

De prijs van het straatwerk is per m2. Uitgangspunt is de straat ophogen met 10 cm. Indien ter  
plaatse een kozijn met deur aanwezig is, plaatst u een afwateringsrooster.

Galerijverhogingen:

De verhoging van de galerij bij de voordeur is 15 cm. U geeft de prijs voor een breedte van 125 en  éénmaal voor 140 cm van de galerij.

Het bordes zit bij de voordeur en aan beide zijde een hellingbaan. U geeft de prijs op voor een bordes bij de voordeur en aan één zijde een hellingbaan.  De gemiddelde prijs van de galerijverhoging is per m2.

Balkonverhogingen:

De verhoging van het balkon is eveneens 15 cm.  De balustrade verhoging is per strekkende meter.

Overige woningaanpassingen:

Voor het plaatsen van wandtegels gaat u uit van een standaard witte tegel 15 x 15 cm.  Voor het  
slopen van een tegelvloer kunt u uitgaan van alleen de tegellaag verwijderen.

Aanbrengen van een onderrijdbare wastafel in een badkamer.

Kosten van het leidingwerk is opbouw en per strekkende meter.

De deurvastzetter is het plaatsen van een haakje en een oog, zodat de deur tijdelijk open kan  
blijven staan.

Voor het verlagen van de bovenraambediening kunt u uitgaan van een houten kozijn met een  
klepraam.

De trapleuning is van hout en de prijs per strekkende meter. De prijs van de bredere deuren ten  
behoeve van plaatsing in een gibowand (7 cm dik) en éénmaal in halfsteens metselwerk in een  
berging. De binnendeur wordt in grondverf afgeleverd. Een buitendeur mag tevens worden  
afgelakt.

Elektra:

Het elektrapunt voor de scootmobieloplader is nabij de voordeur. Het aftappen van de stroom zit  
op een afstand van 5 meter.

De prijs van de elektrische deuropener is inclusief paddestoelknop.

De deuropeners hebben voldoende vermogen om een deur van max. 150kg te kunnen openen en sluiten.

De jaarlijkse veiligheidsinspectie voor elektrische deurdrangers is volgens de norm EN 16005.

Tevens dient u een administratie bij te houden welke nieuwe geplaatste drangers onderworpen  
dienen te worden aan een inspectie.

Plafondliftsysteem

Bij een plafondlift dient u uit te gaan van een standaard uitvoering met 2 punts juk, 3 meter rail en 1 tilmat. De plafondlift is handmatig te verplaatsen.

Bouwkundige aanpassingen die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van de plafondlift worden separaat geoffreerd.

De veiligheidsinspectie voor de plafondliftsysteem is volgens de norm NEN 7506-2011

Tevens dient u een administratie bij te houden welke nieuw geplaatste plafondliftsystemen onderworpen dienen te worden aan een inspectie.

Combinatie van voorzieningen:

U gaat uit van het slopen van een bad en aanhelen met vloer (2 m2) met een antislip tegel  
standaard 15 x 15 cm en wandtegels (6 m2) eveneens standaard wit 15 x 15 cm.

Idem voor het verwijderen van een douchebak, vloertegels( 1 m2) en voor de wandtegel aanhelen  (1 m2).

Een douche set bestaat uit een glijstang voor de douchekop en de slang.

Met dit soort aanpassingen willen cliënten wel eens ander tegelwerk, dat kunt u dan aanbieden als  meerwerk voor de cliënt zelf. Bij dit soort aanvragen wordt ook beoordeeld en meegewogen of de  badkamer oud is en al een keer voor renovatie in aanmerking zou zijn gekomen. De aanvrager was  dan zelf verantwoordelijk geweest om de noodzakelijke aanpassingen mee te nemen in een  
renovatietraject.

Overige uurtarieven:

Hier geeft u de prijs op voor de verschillende medewerkers per uur. Deze uurprijzen hanteert u  
voor de aan u gevraagde offertes voor de overige woningaanpassingen.

Staartkosten per opdracht:

De kosten voor administratie- en de voorrijkosten mag u bij elke rekening opvoeren. Voor de  
opnamekosten geldt dat alleen als ook daadwerkelijk een opname voor de opdracht dient plaats te  vinden.