Annex a. Beschrijving materieel CAF 33m

Lage vloer tram van het type CAF Urbos 100 - 33 meter versie

algemene specificaties en uitrustingsniveau

Algemene specificaties:

- Compositie		- Mc-S-T-S-Mc (Motor cabine -Saloon-Trailercar-Saloon-Motor cabine)

- Voedings-spanning	- 750V Direct Current (gelijkspanning)

- Spoorbreedte		- 1.435 mm

- Maximum snelheid	- 70 km/h

- Lengte 			- 32.966 mm

- Breedte			- 2.650 mm

- Vloerhoogte		- 350 mm

- Aantal zitplaatsen	- 62

- Staplaatsen		- 154

- Totale capaciteit	- 216 (uitgaande van 4 personen per m2)

- Aantal rolstoelplaatsen	- 2 stuks

Uitrusting

- Cabine en Reizigers HVAC

- RIS met geluid en visuele informatie

- Exterieurcamera’s (achteruitkijkspiegel functie)

- Gesloten camera beveiligingssysteem

- Event recorder en dodemansysteem

- TCMS basis

- LED verlichting

- Zand en wielflenssmeringssysteem

- Voorbereid voor ‘accu operation’

- Redundant tractiesysteem (2 tractie installaties)

- 1 stroomafnemer

- Redundant boordnet (2 boordnetomzetters)

- 3 draaistellen (2 motordraaistellen en 1 loopdraaistel)

- 8 dubbele passagiersdeuren

Annex b. Beschrijving materieel CAF 41m

Lage vloer tram van het type CAF Urbos 100 - 41 meter versie

algemene specificaties en uitrustingsniveau

Algemene specificaties:

- Compositie		- Mc-S-T-S-M-S-Mc (Motorcab-Saloon-Trailer-Saloon-Motor-Saloon-Motorcab)

- Voedings-spanning	- 750V Direct Current (gelijkspanning)

- Spoorbreedte		- 1.435 mm

- Maximum snelheid	- 70 km/h

- Lengte 			- 40.966 mm

- Breedte			- 2.650 mm

- Vloerhoogte		- 350 mm

- Aantal zitplaatsen	- 76

- Staplaatsen		- 204

- Totale capaciteit	- 280 (uitgaande van 4 personen per m2)

- Aantal rolstoelplaatsen	- 2 stuks

Uitrusting

- Cabine en Reizigers HVAC

- RIS met geluid en visuele informatie

- Exterieurcamera’s (achteruitkijkspiegel functie)

- Gesloten camera beveiligingssysteem

- Event recorder en dodemansysteem

- TCMS basis

- LED verlichting

- Zand en wielflenssmeringssysteem

- Voorbereid voor ‘accu operation’

- Redundant tractiesysteem (3 tractie installaties)

- 1 stroomafnemer

- Redundant boordnet (2 boordnetomzetters)

- 4 draaistellen (3 motordraaistellen en 1 loopdraaistel)

- 12 dubbele passagiersdeuren