| Lineair Object Beheer Metro Systeem Amsterdam |  |
| --- | --- |
| “Het Spoortakmodel” |  |
| Deel II: Definitie Dataleveringsprotocol LOB-model |  |
| Vertrouwelijkheidsniveau: | Openbaar |

| Colofon |  |
| --- | --- |
| GVB Rail Services Provincialeweg 2 1112 XT DIEMEN Assetmanagement Metrobaan |  |
| Uw contact | Marco van den Berg |
| Doorkiesnummer | 020 - 460 6864 |
| E-mail | Marco.vandenberg@gvb.nl |

| Auteur(s): |  | Peter-Jan Blenkers (Gridware B.V.) ir. M.A. van den Berg (GVB Rail Services) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Controle |  | Naam Datum: Handtekening |  |
| Beheerder Metro Baan GVB Rail Services |  | Roel Bosch 00.00.0000 |  |
| Autorisatie |  | Naam Datum: Handtekening |  |
| Manager Areaalbeheer GVB Rail Services |  | ir. M.W.M. de Vrind 00.00.0000 |  |
| Versienr. | Datum | Omschrijving wijziging | Gewijzigd door |
| 1.00 | 19-11-2019 | Afsplitsing spoortakmodel definitie v1.16 hoofdstuk 7 naar dit document en uitbreiding geometrie dataleveringsprotocol | P.Blenkers |
| 1.01 | 25-11-2019 | Aanpassing US-protocol | P.Blenkers |
| 1.02 | 04-12-2019 | Aanpassing Titel Document & Koptekst | M.A. van den Berg |
| 1.03 | 11-12-2019 | Toevoeging onderhoudsadviezen en aanpassing golfslijtage | P.Blenkers |
| 1.04 | 20-01-2020 | Spoorwijdte verplaatst van relatieve geometrie naar profiel meetdata | P.Blenkers |
| 1.05 | 26-01-2020 | Aanpassing definitie verkanting. Spoorwijdte teruggeplaatst naar relatieve geometrie meting. | P.Blenkers |
| 1.06 | 28-01-2020 | Update kolom ‘Nauwkeurigheidseis’ in hoofdstuk 4.3 voorschrift levering relatieve geometrie data. Toevoeging max waarden aan golfslijtage tabel. | P.Blenkers |
| 1.07 | 29-04-2020 | Update hoofdstuk 4.3, aanpassing definitie hoogte-, schift- en verkantingsverschil. | P.Blenkers |
| 1.08 | 11-05-2020 | Positief/negatief definitie kromming omgedraaid. | P.Blenkers |
| 1.09 | 04-06-2020 | Update relatieve geometrie n.a.v. L2-maatvoering project. | P.Blenkers |
| 1.10 | 12-08-2020 | Kleine aanpassing kromming definitie. | P.Blenkers |
| 1.11 | 03-09-2020 | Toevoeging dataleveringsprotocol spoorstaaf profieldata. | P.Blenkers |
| 1.12 | 16-11-2020 | Toevoeging hfst.5, 6 en 7, herschreven hfst.3, aanpassingen hfst.4.3 en 4.4 ter voorbereiding op MVO en Aanbesteding. | P.Blenkers |
| 1.13 | 24-11-2020 | Update hfst.4.4 n.a.v. input Erdmann | P.Blenkers |
| 1.14 | 04-12-2020 | Update hfst.4.4 toegevoegd regelnummer. | P.Blenkers |
| 1.15 | 19-01-2021 | Toegevoegd hfst. 4.8, 4.9, 4.10 en 4.11 in bijbehorende verwijzingen in hfst.3 | P.Blenkers |
| 1.16 | 02-02-2021 | Kleine aanpassing aan hfst.3.24 | P.Blenkers |
| 1.17 | 17-02-2021 | Update hfst.3.24 en 4.8 spoorstaafbeelden n.a.v. input Erdmann | P.Blenkers |
| 1.18 | 17-02-2021 | Toevoeging hfst. 4.12 t/m 4.15. Gele markeringen nog n.t.b. | P.Blenkers |
| 1.19 | 18-05-2021 | Update hfst.4.6 en hfst.4.8 | P.Blenkers |
| 1.20 | 27-09-2021 | Update hfst.3 ondergrens nauwkeurigheid diverse parameters | P.Blenkers |

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	6

1.1	Doel	6

1.2	Typen metingen	6

1.3	Intervalmetingen	6

1.4	Punt metingen	7

1.5	Geaggregeerde metingen	7

2.	Algemene eisen datalevering op spoortakmodel	8

3.	Definities grootheden	9

3.1	LRS (LOCATIE AANDUIDING)	9

3.2	VERKANTING	10

3.3	SPOORWIJDTE	11

3.4	HOOGTE_RUW	12

3.5	HOOGTE_D1	13

3.6	SCHIFT_RUW	14

3.7	SCHIFT_D1	15

3.8	HOOGTE_6M_RUW	16

3.9	HOOGTE_6M_D1	17

3.10	SCHIFT_10M_RUW	18

3.11	SCHIFT_10M_D1	19

3.12	HOOGTE_10M_RUW	20

3.13	HOOGTE_10M_D1	21

3.14	VRKT_VERSCHIL_6M	22

3.15	KROMMING_10M	23

3.16	XYZ	24

3.17	RAILTYPE	25

3.18	SPSTHELLING	26

3.19	KOPSLIJTAGE_HOR	27

3.20	KOPSLIJTAGE_VERT	28

3.21	KOPSLIJTAGE_HOEK	29

3.22	REFERENTIEPUNT	30

3.23	COORD	31

3.24	SPSBEELD	33

3.25	PERRON_YZ	35

3.26	PVR	36

3.27	STRAIL_YZ	37

3.28	BAANBEELD	38

3.29	Afwijking absolute geometrie	39

3.30	Golfslijtage	40

4.	Dataleveringsprotocol	41

4.1	Voorschrift levering eddycurrent data	41

4.1.1	Eis – algemeen	41

4.1.2	Eis – dataformat	41

4.2	Voorschrift levering ultrasoonrapport data	42

4.2.1	Eis – algemeen	42

4.2.2	Eis - dataformat	42

4.3	Voorschrift levering relatieve geometrie data	45

4.3.1	Eis – algemeen	45

4.3.2	Eis - dataformat	45

4.4	Voorschrift levering profiel data	46

4.4.1	Eis – algemeen	46

4.4.2	Eis - dataformat	46

4.5	Voorschrift levering absolute geometrie data	48

4.5.1	Eis – algemeen	48

4.5.2	Eis – dataformat absolute meting	48

4.6	Voorschrift levering perron data	49

4.6.1	Eis – algemeen	49

4.6.2	Eis - dataformat	49

4.7	Voorschrift levering golfslijtage data	51

4.7.1	Eis – algemeen	51

4.7.2	Eis - dataformat	51

4.8	Voorschrift levering spoorstaafbeelden data	53

4.8.1	Eis – algemeen	53

4.8.2	Eis - dataformat	53

4.9	Voorschrift levering baanbeelden data	54

4.9.1	Eis – algemeen	54

4.9.2	Eis - dataformat	54

4.10	Voorschrift levering stroomrail data	55

4.10.1	Eis – algemeen	55

4.10.2	Eis - dataformat	55

4.11	Voorschrift levering PVR data	56

4.11.1	Eis – algemeen	56

4.11.2	Eis - dataformat	56

4.12	Voorschrift levering ballast data	57

4.12.1	Eis – algemeen	57

4.12.2	Eis - dataformat	57

4.13	Voorschrift levering bevestigingsmiddelen data	58

4.13.1	Eis – algemeen	58

4.13.2	Eis - dataformat	58

4.14	Voorschrift levering dwarsligger data	59

4.14.1	Eis – algemeen	59

4.14.2	Eis - dataformat	59

4.15	Voorschrift levering es-las data	60

4.15.1	Eis – algemeen	60

4.15.2	Eis - dataformat	60

5.	Filter voorschrift	61

5.1	Implementatie D1 filter	61

5.2	Voorkomen randeffecten D1 filter	62

6.	Referenties	64

7.	Definities	65

# Inleiding

## Doel

Door allerlei partijen worden metingen uitgevoerd aan de spoorbaan van het Metro Systeem Amsterdam (MSA). De data die hierbij wordt verzameld dient altijd geleverd te worden conform de in dit hoofdstuk beschreven formats. Indien hiervan wordt afgeweken is expliciete toestemming van de Assetmanager MSA nodig. Handhaving van deze stringente formats zijn noodzakelijk om succesvolle data import in IRISSYS te garanderen.

## Typen metingen

Bij spoortakmetingen bestaan een drietal typen metingen. Intervalmetingen, puntmetingen en geaggregeerde metingen. Bij interval metingen wordt op een bepaald spoortak interval een meting gedaan die in zijn geheel gerapporteerd wordt. Er is dus sprake van slechts één set meetwaardes die gelden voor het gehele spoortak interval. Een voorbeeld hiervan is een ultrasoon rapport.

Bij puntmetingen wordt middels meetapparatuur op eenduidige punten op een spoortak data verzameld. Alle data hangt in dit geval dus aan een exacte spoortak locatie. Een voorbeeld hiervan is absolute geometrie data van een nultracé of doeltracé. Bij aggregatie metingen wordt middels meetapparatuur met een hoge locatie dichtheid data verzameld. Vervolgens wordt de data op een vastgestelde interval lengte geaggregeerde. Veelal wordt in dit geval de gemiddelde waarde op het interval gerapporteerd. Voorbeeld hiervan zijn spoorwijdte en kopslijtage.

Om deze drie typen metingen te kunnen borgen en vergelijken met andere ingewonnen data is het van groot belang dat deze meetwaarden worden gekoppeld aan een spoortak en een linear referencing kilometer oftewel afstand tot begin spoortak. Zodoende kan deze data makkelijk worden geïmporteerd in IRISSYS en gevisualiseerd.

De spoorraster dataset kan helpen bij het creëren van deze levering. Immers in het spoorraster is voor ieder 10cm, 25cm en 1m punt op de spoortak de lrs, rd_x, rd_y en km_lint kilometrering gegeven.

## Intervalmetingen

Intervalmetingen hebben ongeveer het volgende format:

| Kolomnaam csv | Type | Toelichting: |
| --- | --- | --- |
| STK_ID | VARCHAR(20) | Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende spoortakmodel versie |
| LRS_VAN | FLOAT | Afstand tussen begin spoortak en begin meetlocatie in meters met een nauwkeurigheid van 1m |
| LRS_TOT | FLOAT | Afstand tussen begin spoortak en begin meetlocatie in meters met een nauwkeurigheid van 1m |
| MEETWAARDE_1 | … | Meetwaarde bijv. US-diepte |
| MEETWAARDE_2 | … | Meetwaarde bijv. US-lengte |
| MEETWAARDE_3 | … | Meetwaarde bijv. rapportnr |
| ... | … | … |
| DATUM_METING | DATE | Datum waarop meting is uitgevoerd |
| VERSIE | INT | Spoortak versie waarop meting wordt geleverd |

## Punt metingen

Puntmetingen hebben ongeveer het volgende format:

| Kolomnaam csv | Type | Toelichting: |
| --- | --- | --- |
| STK_ID | VARCHAR(20) | Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende spoortakmodel versie |
| LRS | FLOAT | Afstand tussen begin spoortak en meetlocatie in meters met een nauwkeurigheid van 1m |
| MEETWAARDE_1 | … | Meetwaarde ter hoogte van meetpunt bijv. hoogtekoorde |
| MEETWAARDE_2 | … | Meetwaarde ter hoogte van meetpunt bijv. hoogtekoorde |
| MEETWAARDE_3 | … | Meetwaarde ter hoogte van meetpunt bijv. hoogtekoorde |
| ... | … | … |
| DATUM_METING | DATE | Datum waarop meting is uitgevoerd |
| VERSIE | INT | Spoortak versie waarop meting wordt geleverd |

## Geaggregeerde metingen

Geaggregeerde metingen hebben ongeveer het volgende format:

| Kolomnaam csv | Type | Toelichting: |
| --- | --- | --- |
| STK_ID | VARCHAR(20) | Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende spoortakmodel versie |
| LRS_VAN | FLOAT | Afstand tussen begin spoortak en meetlocatie in meters met een nauwkeurigheid van 1m |
| LRS_TOT | FLOAT | Afstand tussen begin spoortak en meetlocatie in meters met een nauwkeurigheid van 1m |
| MEETWAARDE_1_GEM | … | Gemiddelde meetwaarde over interval bijv. slijtage |
| MEETWAARDE_2_GEM | … | Gemiddelde Meetwaarde over interval bijv. slijtage |
| MEETWAARDE_3_GEM | … | Gemiddelde Meetwaarde over interval bijv. slijtage |
| ... | … | … |
| DATUM_METING | DATE | Datum waarop meting is uitgevoerd |
| VERSIE | INT | Spoortak versie waarop meting wordt geleverd |

# Algemene eisen datalevering op spoortakmodel

Onderstaande eisen zijn altijd van toepassing, ook als hieronder een specifiek voorschrift voor een bepaald type meting bestaat. Onderstaande eisen zijn genummerd voor verwijzingsdoeleinden:

- Data dient uiterlijk 2 weken na uitvoering van de meting op spoortakmodel geleverd te zijn.

- Data dient altijd op de vigerende spoortak versie geleverd te worden.

- Eisen aan CSV bestandsformaat:

  - Scheidingsteken is ; (puntkomma)

  - Regeleinde: <CR><LF>

  - Decimaalteken is . (punt)

  - Eerste regel bevat de header (kolomnamen)

  - Tweede regel en verder bevat de data

  - Encoding is UTF-8

  - Bestandsnaam: [type meting]_[leverancier]_[datum meting]_[versie spoortakmodel].csv

- Data mag worden geleverd via internet (WeTransfer) of op een hardeschijf, indien de hoeveelheid te groot is.

- Datasets bestaande uit afbeeldingen dienen .JPG of .PNG format te hebben.

- Datasets dienen in separate CSV’s per meetdag te worden geleverd. Dus niet één grote CSV voor een hele meetcampagne van meerdere dagen.

# Definities grootheden

## LRS (LOCATIE AANDUIDING)

Meetdata wordt aan het GVB aangeleverd op de vigerende spoortakversie. Voor unieke identificatie van de locatie van de meting wordt in alle datasets gebruik gemaakt van twee kolommen:

- STK_ID: 	SPOORTAK IDENTFICATIE

- LRS:		LINEAIR REFERENCING KILOMETER

Voor wat betreft de numerieke LRS waarde, geldt het volgende:

| Omschrijving | De locatie van elk meetpunt op de Spoortak wordt als volgt bepaald: - Elke Spoortak is gedefinieerd als een lijn met een lengte. - Als lengte is de fysieke lengte van de Spoortak genomen in meters. - Het begin van de Spoortak wordt als 0.0m gedefinieerd, en het einde als gelijk aan de lengte van de spoortak in meters. - Voor elk meetpunt wordt vastgesteld op welke afstand van het begin van de spoortak het punt gemeten is. - In het geval dat het meetpunt een lengte heeft (bijvoorbeeld bij ultrasoonrapporten) wordt volgens bovenstaande methode het begin van het meetpunt toegewezen aan LRS_VAN en het einde van het meetpunt aan LRS_TOT. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [0,lengte_spoortak] |
| Eenheid | m |
| Resolutie | 2-decimalen |
| Meetonzekerheid | ≤20 mm |
| Kolomnaam datalevering | LRS ofwel LRS_VAN/LRS_TOT |
| Opmerking | - Bemonsteringsafstand dient altijd kleiner of gelijk aan de sampleafstand te zijn. Zie voor definitie sampleafstand en bemonsteringsafstand hfst.7. - Per dataset in hfst.4 is de sampleafstand weergegeven met een tolerantie, afstand tussen 2 opeenvolgende gerapporteerde metingen dient altijd tussen de sampleafstand +/- tolerantie te liggen. - Variaties in afstand tussen opeenvolgende metingen kunnen ontstaan door beperkte nauwkeurigheid van de spoortak shapes (~1m). Wanneer meetlocaties orthogonaal op de spoortak shapes worden geprojecteerd kan een kleine onregelmatigheid ontstaan in de LRS van opeenvolgende metingen. - Binnen file worden records per spoortak in oplopende volgende gesorteerd. - Bemonsteringsafstand dient altijd kleiner of gelijk aan de sampleafstand te zijn. |
| Null waarden | n.v.t. |
| %Null per spoortak | 0%, uiteraard voor zover de spoortak daadwerkelijk is gemeten. |

## VERKANTING

Bron afbeelding: [Ref.3] HSM.700.A - verkanting

| Omschrijving | Zie [Ref.3] HSM.700.A, waarbij naast het verschil ook de richting van het verschil wordt gegeven: Positief: Rechter sps lager dan linker sps. Negatief: Linker sps lager dan rechter sps. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [-225,+225] ofwel 9999 |
| Eenheid | mm |
| Resolutie | 2-decimalen |
| Meetonzekerheid | ≤2 mm |
| Kolomnaam datalevering | VERKANTING |
| Opmerking | De definitie voor verkanting is hiermee vrijwel gelijk aan de vigerende Europese norm [Ref.1] par.6.3. Het verschil met de Europese norm is dat niet voor de hypotenusa, maar voor de aanliggende zijde een lengte van 1500mm dient te worden gehanteerd. |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 1% |
| Max verschil in gemiddelde waarde per 100m met laatste meting | 4 |
| Max verschil tussen 2 opeenvolgende meetwaarden | 6 |

## SPOORWIJDTE

Bron afbeelding: [Ref.1] par.6.1 - spoorwijdte

| Omschrijving | Zie [Ref.1] par. 6.1, waarbij de meetwaarde G direct dient te worden gerapporteerd, en dus niet de afwijking t.o.v. 1435mm. De meetonzekerheid van Zp (BS-14) is ≤ 0,5 mm |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [1420,1485] ofwel 9999 |
| Eenheid | mm |
| Resolutie | 2-decimalen |
| Meetonzekerheid | ≤2 mm |
| Kolomnaam datalevering | SPOORWIJDTE |
| Opmerking | Let op, de manier waarop de meetwaarde wordt gerapporteerd wijkt af van [Ref.1] par.6.1 |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 1% |
| Max verschil in gemiddelde waarde per 100m met laatste meting | 2 |
| Max verschil tussen 2 opeenvolgende meetwaarden | 6 |

## HOOGTE_RUW

Bron afbeelding: origineel - hoogte

| Omschrijving | Hoogte van hartspoor t.o.v. referentielijn. Referentielijn is gemiddelde x,y,z over symmetrisch 50m interval. Hartspoor boven referentielijn = positief Hartspoor onder referentielijn = negatief |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [-250,250] ofwel 9999 |
| Eenheid | mm |
| Resolutie | 2-decimalen |
| Meetonzekerheid | ≤2 mm |
| Kolomnaam datalevering | HOOGTE_RUW |
| Opmerking | Aan uiteinde van de meting ofwel spoortak zal deze referentielijn logischerwijs 25m te kort zijn. De referentielijn dient daarom 25m geëxtrapoleerd te worden door ofwel de eerste of laatste twee punten. |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 5% |
| Max verschil in gemiddelde waarde per 100m met laatste meting | 2 |
| Max verschil tussen 2 opeenvolgende meetwaarden | 3 |

## HOOGTE_D1

| Omschrijving | HOOGTE_RUW gefilterd op D1 golflengte conform hfst.5 “Implementatie D1 filter”. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [-30,30] ofwel 9999 |
| Eenheid | mm |
| Resolutie | 2-decimalen |
| Meetonzekerheid | ≤2 mm |
| Kolomnaam datalevering | HOOGTE_D1 |
| Opmerking | - |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 5% |
| Max verschil in gemiddelde waarde per 100m met laatste meting | 2 |
| Max verschil tussen 2 opeenvolgende meetwaarden | 3 |

## SCHIFT_RUW

Bron afbeelding: origineel - schift

| Omschrijving | Schift van hartspoor t.o.v. referentielijn. Referentielijn is gemiddelde x,y,z over symmetrisch 50m interval. Hartspoor links van referentielijn = positief Hartspoor rechts van referentielijn = negatief |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [-250,250] ofwel 9999 |
| Eenheid | mm |
| Resolutie | 2-decimalen |
| Meetonzekerheid | ≤2 mm |
| Kolomnaam datalevering | SCHIFT_RUW |
| Opmerking | Aan uiteinde van de meting ofwel spoortak zal deze referentielijn logischerwijs 25m te kort zijn. De referentielijn dient daarom 25m geëxtrapoleerd te worden door ofwel de eerste of laatste twee punten. |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 5% |
| Max verschil in gemiddelde waarde per 100m met laatste meting | 2 |
| Max verschil tussen 2 opeenvolgende meetwaarden | 3 |

## SCHIFT_D1

| Omschrijving | SCHIFT_RUW gefilterd op D1 golflengte conform hfst.5 “Implementatie D1 filter”. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [-30,30] ofwel 9999 |
| Eenheid | mm |
| Resolutie | 2-decimalen |
| Meetonzekerheid | ≤2 mm |
| Kolomnaam datalevering | SCHIFT_D1 |
| Opmerking | - |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 5% |
| Max verschil in gemiddelde waarde per 100m met laatste meting | 2 |
| Max verschil tussen 2 opeenvolgende meetwaarden | 3 |

## HOOGTE_6M_RUW

Bron afbeelding: origineel – hoogtekoorde 6m

| Omschrijving | Hoogte van hartspoor t.o.v. symmetrische 6m koorde. Hartspoor boven koorde = positief Hartspoor onder koorde = negatief |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [-150,150] ofwel 9999 |
| Eenheid | mm |
| Resolutie | 2-decimalen |
| Meetonzekerheid | ≤2 mm |
| Kolomnaam datalevering | HOOGTE_6M_RUW |
| Opmerking | 6m koorde is een ongebruikelijke koordelengte, echter binnen de instandhoudingsspecificatie (IHS) van Gemeente Amsterdam bestaat hier een eis voor. |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 5% |
| Max verschil in gemiddelde waarde per 100m met laatste meting | 2 |
| Max verschil tussen 2 opeenvolgende meetwaarden | 3 |

## HOOGTE_6M_D1

| Omschrijving | HOOGTE_6M_RUW gefilterd op D1 golflengte conform hfst.5 “Implementatie D1 filter”. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [-30,30] ofwel 9999 |
| Eenheid | mm |
| Resolutie | 2-decimalen |
| Meetonzekerheid | ≤2 mm |
| Kolomnaam datalevering | HOOGTE_6M_D1 |
| Opmerking | Er wordt verzocht de ruw koorde metingen te filteren op standaard D1 golflengtes. Dit is het geval, omdat de hoogtenormen gelden t.o.v. “de hoogte die op de locatie aanwezig hoort te zijn”. Door te filteren wordt dus de ‘statische’ component uit het signaal verwijderd. |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 5% |
| Max verschil in gemiddelde waarde per 100m met laatste meting | 2 |
| Max verschil tussen 2 opeenvolgende meetwaarden | 3 |

## SCHIFT_10M_RUW

Bron afbeelding: origineel – schiftkoorde 10m

| Omschrijving | Schift van hartspoor t.o.v. symmetrische 10m koorde. Hartspoor links van koorde = positief Hartspoor rechts van koorde = negatief |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [-250,250] ofwel 9999 |
| Eenheid | mm |
| Resolutie | 2-decimalen |
| Meetonzekerheid | ≤2 mm |
| Kolomnaam datalevering | SCHIFT_10M_RUW |
| Opmerking | - |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 5% |
| Max verschil in gemiddelde waarde per 100m met laatste meting | 2 |
| Max verschil tussen 2 opeenvolgende meetwaarden | 3 |

## SCHIFT_10M_D1

| Omschrijving | SCHIFT_10M_RUW gefilterd op D1 golflengte conform hfst.5 “Implementatie D1 filter”. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [-30,30] ofwel 9999 |
| Eenheid | mm |
| Resolutie | 2-decimalen |
| Meetonzekerheid | ≤2 mm |
| Kolomnaam datalevering | SCHIFT_10M_D1 |
| Opmerking | Er wordt verzocht de ruw koorde metingen te filteren op standaard D1 golflengtes. Dit is het geval, omdat de schiftnormen gelden t.o.v. “de schift die op de locatie aanwezig hoort te zijn”. Door te filteren wordt dus de ‘statische’ component uit het signaal verwijderd. |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 5% |
| Max verschil in gemiddelde waarde per 100m met laatste meting | 2 |
| Max verschil tussen 2 opeenvolgende meetwaarden | 3 |

## HOOGTE_10M_RUW

Bron afbeelding: origineel – hoogtekoorde 10m

| Omschrijving | Hoogte van hartspoor t.o.v. symmetrische 10m koorde. Hartspoor boven koorde = positief Hartspoor onder koorde = negatief |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [-250,250] ofwel 9999 |
| Eenheid | mm |
| Resolutie | 2-decimalen |
| Meetonzekerheid | ≤2 mm |
| Kolomnaam datalevering | HOOGTE_10M_RUW |
| Opmerking | Voor 10m hoogtekoorde bestaat geen eis binnen de instandhoudingsspecificatie (IHS) van Gemeente Amsterdam, maar dit is een zeer gebruikelijke koordelengte voor stopmachines. |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 5% |
| Max verschil in gemiddelde waarde per 100m met laatste meting | 2 |
| Max verschil tussen 2 opeenvolgende meetwaarden | 3 |

## HOOGTE_10M_D1

| Omschrijving | HOOGTE_10M_RUW gefilterd op D1 golflengte conform hfst.5 “Implementatie D1 filter”. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [-30,30] ofwel 9999 |
| Eenheid | mm |
| Resolutie | 2-decimalen |
| Meetonzekerheid | ≤2 mm |
| Kolomnaam datalevering | HOOGTE_10M_D1 |
| Opmerking | Er wordt verzocht de ruw koorde metingen te filteren op standaard D1 golflengtes. Dit is het geval, omdat de hoogtenormen gelden t.o.v. “de hoogte die op de locatie aanwezig hoort te zijn”. Door te filteren wordt dus de ‘statische’ component uit het signaal verwijderd. |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 5% |
| Max verschil in gemiddelde waarde per 100m met laatste meting | 2 |
| Max verschil tussen 2 opeenvolgende meetwaarden | 3 |

## VRKT_VERSCHIL_6M

Bron afbeelding: origineel – verkantingsverschil 6m

| Omschrijving | Het verschil in verkanting over een afstand van 6m,waarbij naast het verschil ook de richting van het verschil wordt gegeven: Positief: De waarde van de verkanting neemt toe in de richting van de spoortak Negatief: De waarde van de verkanting neemt af in de richting van het Segment |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [-30,30] ofwel 9999 |
| Eenheid | mm |
| Resolutie | 2-decimalen |
| Meetonzekerheid | ≤2 mm |
| Kolomnaam datalevering | VRKT_VERSCHIL_6M |
| Opmerking | - |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 1% |
| Max verschil in gemiddelde waarde per 100m met laatste meting | 4 |
| Max verschil tussen 2 opeenvolgende meetwaarden | 6 |

## KROMMING_10M

Bron afbeelding: origineel – kromming 10m

| Omschrijving | Indicatie boogstraal, weergegeven als 10000/Boogstraal, met de boogstraal in meters, bepaald als afwijking van de rechtstand over een 10m symmetrische koorde. Positieve waarde: boog naar rechts Negatieve waarde: boog naar links |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [-100,+100] ofwel 9999 |
| Eenheid | m-1 |
| Resolutie | 2-decimalen |
| Meetonzekerheid | ≤1m-1 |
| Kolomnaam datalevering | KROMMING_10M |
| Opmerking | Kromming (K) kan worden berekend uit de 10m symmetrische schiftkoorde (S) alsvolgt: K=20000S25+S2 |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 5% |
| Max verschil in gemiddelde waarde per 100m met laatste meting | 2 |
| Max verschil tussen 2 opeenvolgende meetwaarden | 6 |

## XYZ

Bron afbeelding: origineel – XYZ hartspoor

| Omschrijving | XYZ-coördinaat van hartspoor. In geval van absolute geometrie levering dienen de XY-coördinaten in Rijksdriehoekstel te worden geleverd en de Z-coördinaat in NAP. In geval van relatieve geometrie is het coördinaten stelsel niet relevant. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | X_ABS: [0.000, 300000.000] Y_ABS: [289000.000, 630000.000] Z_ABS: [-10.000, 250.000] |
| Eenheid | m |
| Resolutie | 3-decimalen |
| Meetonzekerheid | Absoluut geometrie: <2cm Relatieve geometrie: n.v.t. |
| Kolomnaam datalevering | Absoluut: X_ABS, Y_ABS, Z_ABS Relatief: X, Y, Z |
| Opmerking | - |
| Null waarden | n.v.t. |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 0% |
| Max verschil in gemiddelde waarde per 100m met laatste meting | - |
| Max verschil tussen 2 opeenvolgende meetwaarden | - |

## RAILTYPE

Bron afbeelding: GVB 2019 – railtype 49E1 Vignol rail

| Omschrijving | Het type spoorstaaf, hierbij is alleen het gewicht per meter van belang en niet het profiel. Met andere woorden, er wordt geen onderscheid gemaakt in 49E1, 49E2, etc. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | 0=onbekend ofwel 1=49E1 |
| Eenheid | Enumeratie |
| Resolutie | n.v.t. |
| Meetonzekerheid | 95% juiste classificatie |
| Kolomnaam datalevering | RAILTYPE_L, RAILTYPE_R |
| Opmerking | Op dit moment komt slechts 49E1 voor op het GVB areaal. Desalniettemin, kan dit in de toekomst een relevante parameter worden. |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 5% |

## SPSTHELLING

Bron afbeelding: origineel – spoorstaaf helling

| Omschrijving | De hoek van de spoorstaafhartlijn t.o.v. de lijn haaks op de BS-lijn. Een positieve hoek is gedefinieerd als de hoek waarbij de hartlijnen van beide spoorstaven elkaar snijden boven het spoor. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [-1 , 10] ofwel 9999 |
| Eenheid | Graden |
| Resolutie | 1-decimaal |
| Meetonzekerheid | ≤0.5 graden |
| Kolomnaam datalevering | SPSTHELLING_L, SPSTHELLING_R |
| Opmerking | - |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 5% |

## KOPSLIJTAGE_HOR

Bron afbeelding: origineel – kopslijtage horizontaal

| Omschrijving | Het verschil tussen de nominale kopbreedte en de gemeten kopbreedte op 14mm onder de bovenkant van de kop van de gemeten (gesleten) spoorstaaf. De nominale kopbreedte op 14mm onder BS wordt alsvolgt verondersteld: 49E1 = 67mm |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [-5 , 50] ofwel 9999 |
| Eenheid | 0.1mm, zodoende kan als INTEGER worden gerapporteerd |
| Resolutie | 0.1mm |
| Meetonzekerheid | ≤1.0 mm |
| Kolomnaam datalevering | KOPSLIJTAGE_HOR_L, KOPSLIJTAGE_HOR_R |
| Opmerking | Onbewerkte spoorstaven met zichtbaar profiel over lengte. Zie hfst.7 voor definities ‘onbewerkt’ en ‘zichtbaar’. |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 5% |

## KOPSLIJTAGE_VERT

Bron afbeelding: origineel – kopslijtage verticaal

| Omschrijving | Het verschil tussen de nominale hoogte van de spoorstaaf en de gemeten hoogte van de (gesleten) spoorstaaf. De nominale kophoogte wordt alsvolgt verondersteld: 49E1 = 149mm |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [-5 , 40] ofwel 9999 |
| Eenheid | 0.1mm, zodoende kan als INTEGER worden gerapporteerd |
| Resolutie | 0.1mm |
| Meetonzekerheid | ≤1.0 mm |
| Kolomnaam datalevering | KOPSLIJTAGE_VERT_L, KOPSLIJTAGE_VERT_R |
| Opmerking | Onbewerkte spoorstaven met zichtbaar profiel over lengte. Zie hfst.7 voor definities ‘onbewerkt’ en ‘zichtbaar’. |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 5% |

## KOPSLIJTAGE_HOEK

Bron afbeelding: origineel – kopslijtage hoek

| Omschrijving | De hoek tussen de loopkant van de spoorstaafkop en de lijn loodrecht op de verbindingslijn over bovenkant van beide spoorstaven, gemeten over de afstand van 14mm onder bovenkant spoorstaaf. Let wel, voethelling beïnvloedt dus deze waarde. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | [0.0 , 45.0] ofwel 9999 |
| Eenheid | Graden |
| Resolutie | 1-decimaal |
| Meetonzekerheid | ≤2graden |
| Kolomnaam datalevering | KOPSLIJTAGE_HOEK_L, KOPSLIJTAGE_HOEK_R |
| Opmerking | - |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 5% |

## REFERENTIEPUNT

Bron afbeelding: origineel – referentiepunten

| Omschrijving | Referentiepunt_1 is het punt in het midden van de onderkant van de spoorstaaf (snijpunt hartlijn spoorstaaf en onderkant spoorstaaf) Referentiepunt_2 is het snijpunt van de doorgetrokken rechte lijn door de onderzijden van de kop van de spoorstaaf. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | X: [700, 740] ofwel 9999 Y: [-10, 150] ofwel 9999 |
| Eenheid | 0.1mm, zodoende kan als INTEGER worden gerapporteerd |
| Resolutie | 0.1mm |
| Meetonzekerheid | ≤1 mm |
| Kolomnaam datalevering | REFERENTIEPUNT_X_1_L, REFERENTIEPUNT_Y_1_L REFERENTIEPUNT_X_2_L, REFERENTIEPUNT_Y_2_L REFERENTIEPUNT_X_1_R, REFERENTIEPUNT_Y_1_R REFERENTIEPUNT_X_2_R, REFERENTIEPUNT_Y_2_R |
| Opmerking | De Y-as (y=0) moet op BS liggen De X-as (x=0) ligt op hart spoor |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 5% |

## COORD

Bron afbeelding: origineel – profiel coördinaten

| Omschrijving | Grafische weergave van de dwarsprofiel van de kop van spoorstaaf in het XY-vlak. Dit profiel is een van de twee volgende opties: - Een samenvatting van de profielen in de sampleafstand - Een representatief profiel voor de profielen in deze sampleafstand. Met andere woorden een profiel waarin de geleverde meetwaarden het beste overeenkomen met de waarden in het profiel. Wanneer meerdere profielen aan deze voorwaarden voldoen mag uit deze profielen een willekeurig profiel gekozen worden. Er wordt altijd een profielscan geleverd, dus ook als de andere maten niet bepaald kunnen worden. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | X: [-800, -650], [650, 800] ofwel 9999 Y: [-10, 150] ofwel 9999 |
| Eenheid | 0.1mm, zodoende kan als INTEGER worden gerapporteerd |
| Resolutie | 0.1mm |
| Meetonzekerheid | ≤1 mm |
| Kolomnaam datalevering | COORD_X_L, COORD_Y_L COORD_X_R, COORD_Y_R |
| Opmerking | - De Y-as (y=0) moet op BS liggen - De X-as (x=0) ligt op hart spoor - Positieve y-richting is van linker- naar rechterspoorstaaf t.o.v. spoortakrichting. - Het ingemeten gedeelte van de spoorstaaf moet voldoende groot zijn om horizontale slijtage, verticale slijtage, kopslijtage hoek en spoorstaafhelling met de opgegeven specificaties te kunnen berekenen. - Aantal geleverde aantal coördinaten mag verschillen per profiel: - Minimaal dienen 200 coördinaten geleverd - Maximaal dienen 500 coördinaten geleverd |
| Null waarden | n.v.t. immers de coördinaten kunnen altijd worden geleverd, ook als andere maten niet bepaald kunnen worden. |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 0% |

## SPSBEELD

Bron afbeelding: origineel – spoorstaafbeeld definitie

| Omschrijving | - Naam van jpeg bestand met spoorstaafbeeld van zowel linker- als rechterspoorstaaf en de directe omgeving. - Beelden zijn ongeveer boven spoorstaaf gemaakt, zodanig dat bevestigingsmaterialen aan weerzijden van spoorstaaf duidelijk en voor tenminste 95% zichtbaar zijn. - Hoek tussen camera- en z-richting ≤10 graden in de xz-vlak. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | - |
| Eenheid | Bestand dient in jpeg format te worden geleverd. |
| Resolutie | x- en y-lengte pixel: ≤1mm |
| Meetonzekerheid | Het beeld moet: - Scherp zijn op de spoorstaaf kop en 200mm daaronder - Gemaakt zijn in zwart/wit ofwel kleur. - Voldoende contrast bevatten om objecten duidelijk te onderscheiden van de achtergrond. |
| Kolomnaam datalevering | SPSBEELD |
| Opmerking | Meetbereik: - x-richting: 3m - y-richting: minimaal 1000mm per spoorstaaf (minimaal 500mm vanaf kop spoorstaaf in positieve en negatieve y-richting). - Beeld van linker- en rechterspoorstaaf dienen samengevoegd tot één bestand, zoals in afbeelding hierboven. - Spoortakrichting in afbeelding dient van links naar rechts te lopen. |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 0% |

## PERRON_YZ

Bron afbeelding: origineel – perronmeting definitie

| Omschrijving | Zie “Voorschrift perronmetingen GVB” [Ref.4] voor alle te meten en berekenen grootheden in kader perronmetingen. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | - |
| Eenheid | - |
| Resolutie | - |
| Meetonzekerheid | - |
| Kolomnaam datalevering | - |
| Opmerking | - |
| Null waarden | - |
| %Null van meetwaarden per spoortak | - |

## PVR

Bron afbeelding: origineel – PVR coördinaten

| Omschrijving | Grafische weergave van het Profiel Vrije Ruimte (PVR) in het YZ-vlak. Dit profiel is een samenvoeging van alle profielen over de sampleafstand van 1m. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | Y: [-2500, 2500] ofwel 9999 Z: [-500, 4500] ofwel 9999 |
| Eenheid | 1mm, zodoende kan als INTEGER worden gerapporteerd |
| Resolutie | 1mm |
| Meetonzekerheid | ≤10 mm |
| Kolomnaam datalevering | COORD_Y, COORD_Z |
| Opmerking | - De Y-as (y=0) moet op BS liggen. De positieve y-richting is van hartspoor naar rechterspoorstaaf t.o.v. spoorstaafrichting. - De Z-as (z=0) ligt op hart spoor. De positieve z-richting is altijd loodrecht op horizon, ook indien spoor in verkanting ligt. - Aantal geleverde aantal coördinaten mag verschillen per profiel. - Minimaal dienen 500 coördinaten geleverd. - Maximaal dienen 3000 coördinaten geleverd. |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 0% |

## STRAIL_YZ

Bron afbeelding: origineel – stroomrail coördinaten

| Omschrijving | Horizontale en verticale afstand tussen hartspoor en hoekpunt van kap op stroomrail. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | Y: [800, 900] ofwel 9999 Z: [500, 700] ofwel 9999 |
| Eenheid | 1mm, zodoende kan als INTEGER worden gerapporteerd |
| Resolutie | 1mm |
| Meetonzekerheid | ≤5 mm |
| Kolomnaam datalevering | STRAIL_Y, STRAIL_Z |
| Opmerking | - Z- en Y-vector staan loodrecht op elkaar, ook wanneer spoor in verkanting ligt. - Z-vector staat loodrecht op niveau bovenkant spoorstaaf (BS). - Y is positief onafhankelijk of stroomrail links of rechts ligt. - Hartspoor ligt op niveau bovenkant spoorstaaf (BS). - Meting hoeft alleen ter hoogte van stroomrail uitgevoerd. |
| Null waarden | 9999 |
| %Null van meetwaarden per spoortak | 5% |

## BAANBEELD

| Omschrijving | N.T.B. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | N.T.B. |
| Eenheid | N.T.B. |
| Resolutie | N.T.B. |
| Meetonzekerheid | N.T.B. |
| Kolomnaam datalevering | N.T.B. |
| Opmerking | N.T.B. |
| Null waarden | N.T.B. |
| %Null van meetwaarden per spoortak | N.T.B. |

## Afwijking absolute geometrie

| Omschrijving | N.T.B. |
| --- | --- |
| Toegestane meetwaarden | N.T.B. |
| Eenheid | N.T.B. |
| Resolutie | N.T.B. |
| Meetonzekerheid | N.T.B. |
| Kolomnaam datalevering | N.T.B. |
| Opmerking | N.T.B. |
| Null waarden | N.T.B. |
| %Null van meetwaarden per spoortak | N.T.B. |

## Golfslijtage

- Meting: Meet spoorstaaf lengte profiel. (Resultaat bevat ongeveer 50 punten per meter)

- Filter: Filter lengte profiel met band-pass filter op de drie golflengte bereiken (10-30mm, 30-100mm en 100-300mm). (Resultaat bevat ongeveer 50 punten per meter)

- Rolling window: Bepaal per golflengte bereik middels rolling window met lengte van 3 meter de maximale top-dal waarde van het gefilterde signaal. (Resultaat bevat ongeveer 50 punten per meter)

- Aggregeer: Bepaal per 1 meter segment de mean + 2*sigma waarde van de maximale top-dal waarde. (Resultaat bevat 1 punt per meter)

# Dataleveringsprotocol

## Voorschrift levering eddycurrent data

### Eis – algemeen

Meetresolutie ≤25cm, dit is de maximale afstand tussen twee opvolgende metingen.

Gerapporteerde meetwaarden dienen de maximale waarden over het betreffende meetintervallen te zijn.

Data dient per meetdag per been in aparte CSV-files te worden geleverd. Dus niet één grote file voor de gehele meetcampagne.

### Eis – dataformat

- Eddycurrent meting dient in het volgende format te worden aangeleverd:

| Kolomnaam csv | Datatype | Toelichting | Eenheid | Voorbeeld | Nauwkeurigheidseis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STK_ID | TEXT | Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende spoortakmodel versie | - | W1501BR_W1503AV | - |
| LRS | DECIMAL(2) | Afstand tussen begin spoortak en meetlocatie in meters. Deze afstand dient altijd kleiner te zijn dan de spoortaklengte. | m | 167.25 | Absoluut < 1m Relatief < meet-resolutie |
| BEEN | ENUM: 1 = Links 2 = Rechts | Gemeten been t.o.v. spoortakrichting, linker- of rechterbeen. | - | 1 | - |
| EC_DIEPTE_1 | DECIMAL(1) | Maximale geschatte scheurdiepte o.b.v. gemeten impedantie. Sensor 1 is binnenkant spoorstaaf, Sensor X is buitenkant spoorstaaf. | mm | 2.4 | Absoluut < 2mm |
| EC_DIEPTE_2 | DECIMAL(1) | Maximale geschatte scheurdiepte o.b.v. gemeten impedantie. Sensor 1 is binnenkant spoorstaaf, Sensor X is buitenkant spoorstaaf. | mm | 2.3 | Absoluut < 2mm |
| EC_DIEPTE_3 | DECIMAL(1) | Maximale geschatte scheurdiepte o.b.v. gemeten impedantie. Sensor 1 is binnenkant spoorstaaf, Sensor X is buitenkant spoorstaaf. | mm | 1.1 | Absoluut < 2mm |
| ... | … | … | … |  | … |
| EC_DIEPTE_X | DECIMAL(1) | Maximale geschatte scheurdiepte o.b.v. gemeten impedantie. Sensor 1 is binnenkant spoorstaaf, Sensor X is buitenkant spoorstaaf. | mm | 0.0 | Absoluut < 2mm |
| Max_0-3 | DECIMAL(1) | Maximaal gemeten scheurdiepte over kanalen 0 t/m 3. | mm | 2.4 | Absoluut < 2mm |
| Max_4-9 | DECIMAL(1) | Maximaal gemeten scheurdiepte over kanalen 4 t/m 9. | mm | 3.5 | Absoluut < 2mm |
| Max_0-9 | DECIMAL(1) | Maximaal gemeten scheurdiepte over kanalen 0 t/m 9. | mm | 3.5 | Absoluut < 2mm |
| DATUM_METING | DATE | Datum waarop meting is uitgevoerd | JJJJ-MM-DD | 2019-01-01 | - |
| VERSIE | INTEGER | Spoortak versie waarop meting wordt geleverd | - | 4 | - |

## Voorschrift levering ultrasoonrapport data

### Eis – algemeen

US handmeting dient te voldoen aan vigerende US-voorschriften van het GVB.

Let op, een aantal kolommen moeten wel worden geleverd, maar hoeven niet te worden gevuld door de dataleverancier. Dit heeft te maken met de import procedure in IRISSYS.

Onderstaande kolom volgorde dient te worden toegepast.

### Eis - dataformat

Ultrasoon handmeting dient in het volgende format te worden aangeleverd:

| Kolomnaam csv | Datatype | Toelichting | Eenheid | Voorbeeld | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STK_ID | TEXT | Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende spoortakmodel versie | - | W1501BR_W1503AV | Ja |
| LRS_VAN | DECIMAL(2) | Afstand tussen begin spoortak en begin ultrasoon rapport in meters. Deze afstand dient altijd kleiner te zijn dan de spoortaklengte. | m | 250.00 | Ja |
| LRS_TOT | DECIMAL(2) | Afstand tussen begin spoortak en eind ultrasoonrapport in meters. Deze afstand dient altijd kleiner te zijn dan de spoortaklengte. Let wel: LRS_VAN ≤ LRS_TOT | m | 275.00 | Ja |
| DATUM_METING | DATE | Datum waarop meting is uitgevoerd | JJJJ-MM-DD | 2019-12-23 | Ja |
| RAPPORT_NR | TEXT | Ultrasoon rapportnummer. Opbouw [letter][nummer]-[ultrasonist]-[hermeting]-[correctie] | - | J160233-WV-H2-C1 | Ja |
| EERSTE_INSPECTIE_DATUM | DATE | Datum initiële meting van gebrek. | JJJJ-MM-DD | 2019-10-21 | Ja |
| RAPPORT_SOORT | ENUM: 1 = Initieel 2 = Hermeting 3 = Correctie | Initieel = Eerste meting Hermeting = Nieuwe meting bestaand rapport Correctie = Correctie meting bestaand rapport | - | 2 | Ja |
| CLASSIFICATIE | ENUM: 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 6 = 6 7 = 7 | US-classificatie conform vigerende US-voorschrift GVB. 1=binnen 24 uur vervangen 2=binnen 4 weken vervangen 3=binnen 3 maanden vervangen 4=hermeten 6=gebrek opgelast 7=gebrek vervangen | - | 2 | Nee |
| GEBREK_ORIENTATIE | ENUM: 1 = Langsfout 2 = Dwarsfout 3 = Nvt | Type gebrek, langsfout loopt in lengterichting en dwarsfout loopt in dwarsrichting op spoorstaaf | - | 2 | Nee |
| DIEPTE_VAN | INTEGER | In geval dwarsfout minimaal gemeten diepte in mm. In geval langsfout maximaal gemeten diepte in mm. | mm | 0 | Nee |
| DIEPTE_TOT_OF_LENGTE | INTEGER | In geval dwarsfout maximaal gemeten diepte in mm. In geval langsfout maximaal gemeten lengte van gebrek in mm. | mm | 7 | Nee |
| GEBREK_TYPE | ENUM: 1 = Squats 2 = Headchecks 3 = Studs 4 = Uitbrokkeling 5 = Inwendig 6 = Scheur 7 = Anders 8 = Nvt | Gebrek conform US-voorschrift GVB. | - | 1 | Nee |
| BEEN | ENUM: 1 = Links 2 = Rechts 3 = Nvt | Gebrek op linker- of rechterbeen t.o.v. spoortakrichting indien van toepassing, niet van toepassing op puntstuk. | - | 1 | Ja |
| ONDERDEEL | ENUM: 1 = Been 2 = Tussenspoorstaaf 3 = Aanslagspoorstaaf 4 = Tong 5 = Strijkregel 6 = Puntstuk 7 = Nvt | Onderdeel van het wissel waarop zich het gebrek zich bevindt. | - | 1 | Ja |
| SUBONDERDEEL | ENUM: 1 = ES-Las 2 = Lijmlas 3 = Thermietlas 4 = Nvt | Element in: [‘ES-Las’, ‘Lijmlas’, ‘Thermietlas’, ‘nvt’] | - | 4 | Ja |
| WISSEL | TEXT | Wisselnummer indien meting in wissel heeft plaatsgevonden. Opbouw: [wisselnummer][A/B] | - | 1615A | Nee |
| BOUWJAAR | INTEGER | Jaar waarin spoorstaaf is gemaakt. Format: [JJJJ] | - | 1995 | Nee |
| PRODUCENT_SPS | ENUM: 1 = DO 2 = Fakop 3 = Fsch 4 = Fz 5 = Klockner 6 = Lucchini 7 = Manior 8 = MI 9 = PI 10 = Thyssen 11 = TS 12 = TSTD 13 = TZ 14 = VA 15 = onbekend | Producent spoorstaaf. | - | 3 | Nee |
| STAAL | ENUM: 1 = 350HT 2 = R260 3 = onbekend | Staal type spoorstaaf. | - | 1 | Nee |
| PAD_PDF_RAPPORT | TEXT | Bestandsnaam van volledige US-rapport in PDF format. [RAPPORTNR]-[DATUM_METING].pdf | - | J160233-WV-H2-C1-2019-12-23.pdf | Nee |
| ULTRASOON_OPMERKING | TEXT | Vrije tekst opmerking bij ultrasoon rapport van ultrasonist. | - | Geen bijzonderheden | Nee |
| VERSIE | INTEGER | Spoortak versie waarop meting wordt geleverd | - | 4 | Ja |
| STATUS | ENUM: 1 = openstaand 2 = gesloten | Nieuw rapport altijd geleverd met waarde ‘openstaand’. | - | 1 | Ja |
| ADVIES | ENUM: 1 = N.v.t 2 = Hersteld 3 = Oplassen 4 = Vervangen 5 = Vernieuwen 6 = Slijpen 7 = Frezen 8 = Monitoren 9 = Overig | Advies door analist GVB. DIT VELD HOEFT NIET GEVULD DOOR DATALEVERANCIER. | - | - | Nee |
| ADVIES_OPMERKING | TEXT | Vrije tekst opmerking van analist. | - | - | Nee |
| URGENTIEDATUM | DATE | Uiterste actiedatum voor analist GVB. DIT VELD HOEFT NIET GEVULD DOOR DATALEVERANCIER. | JJJJ-MM-DD | - | Nee |
| HERSTELD | DATE | Datum waarop gebrek definitief is hersteld voor analist GVB. DIT VELD HOEFT NIET GEVULD DOOR DATALEVERANCIER. | JJJJ-MM-DD | - | - |

## Voorschrift levering relatieve geometrie data

### Eis – algemeen

Sampleafstand is 0.25m met een tolerantie van +5% en -5%.

Gemeten waarden dienen te voldoen aan voorschriften in hfst.3.

Bestandsnaam: relatieve_geometrie_[leverancier]_[datum_meting]_[versie_spoortakmodel].csv

### Eis - dataformat

Relatieve geometrie metingen dienen in het volgende format te worden aangeleverd:

| Kolomnaam csv | Datatype | Toelichting | Eenheid | Voorbeeld |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STK_ID | TEXT | Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende spoortakmodel versie | - | W1501BR_W1503AV |
| LRS | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, LRS | m | 1244.00 |
| VERKANTING | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, VERKANTING | mm | 11.12 |
| SPOORWIJDTE | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, SPOORWIJDTE | mm | 1435.34 |
| KROMMING_10M | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, KROMMING_10M | 1/m | 10.15 |
| HOOGTE_RUW | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, HOOGTE_RUW | mm | 1.32 |
| HOOGTE_D1 | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, HOOGTE_D1 | mm | 1.44 |
| SCHIFT_RUW | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, SCHIFT_RUW | mm | 5.65 |
| SCHIFT_D1 | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, SCHIFT_D1 | mm | 2.20 |
| HOOGTE_6M_RUW | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, HOOGTE_6M_RUW | mm | 4.02 |
| HOOGTE_6M_D1 | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, HOOGTE_6M_D1 | mm | 6.19 |
| SCHIFT_10M_RUW | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, SCHIFT_10M_RUW | mm | 2.11 |
| SCHIFT_10M_D1 | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, SCHIFT_10M_D1 | mm | 4.22 |
| HOOGTE_10M_RUW | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, HOOGTE_10M_RUW | mm | 7.53 |
| HOOGTE_10M_D1 | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, HOOGTE_10M_D1 | mm | 7.12 |
| VRKT_VERSCHIL_6M | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, VRKT_VERSCHIL_6M | mm | 4.14 |
| MEETSNELHEID | DECIMAL(1) | Snelheid in km/h waarmee meting is uitgevoerd. | km/h | 2.3 |
| MEETRICHTING | ENUM: -1 = aflopend 1 = oplopend | Spoortakrichting waarin meting is uitgevoerd. | - | 1 |
| X | DECIMAL(3) | Zie hfst.3, XYZ | m | 123716.774 |
| Y | DECIMAL(3) | Zie hfst.3, XYZ | m | 482780.258 |
| Z | DECIMAL(3) | Zie hfst.3, XYZ | m | 9.696 |
| DATUM_METING | TEXT | Datum waarop meting is uitgevoerd | JJJJ-MM-DD | 2019-12-24 |

## Voorschrift levering profiel data

### Eis – algemeen

Sampleafstand is 3.0m met een tolerantie van +5% en -5%.

Gemeten waarden dienen te voldoen aan voorschriften in hfst.3.

Bestandsnaam: profiel_[leverancier]_[datum_meting]_[versie_spoortakmodel].csv

De meetwaarde in een sample mag bepaald worden uit alle metingen binnen de
sampleafstand.

Binnen een sample mogen alleen die metingen meegenomen worden die geldig zijn.

Of een profiel zichtbaar of onzichtbaar is wordt bepaald op de bemonsteringsafstand
en niet op de sampleafstand.

Wanneer er binnen een sample meerdere spoorstaaftypen voorkomen wordt het
meest dominante type gekozen en worden voor de overige parameters alleen die
samples meegenomen van dit meest dominante type.

Van elke 100 samples moet minimaal 93 maal juist bepaald worden of er sprake is
van een zichtbaar profiel over lengte.

### Eis - dataformat

Profielmetingen dienen in het volgende format te worden aangeleverd:

| Kolomnaam csv | Datatype | Toelichting | Eenheid | Voorbeeld |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGELNR | INTEGER | Regelnummer in het bestand, is altijd een oplopend getal en begint bij 1. | - | 1 |
| STK_ID | TEKST | Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende spoortakmodel versie | - | W1501BR_ W1503AV |
| LRS | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, LRS | m | 125.87 |
| DATUM_METING | TEXT | Datum waarop meting is uitgevoerd | JJJJ-MM-DD | 2020-04-11 |
| RAILTYPE_L | ENUM: 0 = onbekend 1 = 49E1 | Zie hfst.3, RAILTYPE linkerbeen t.o.v. spoortakrichting | - | 1 |
| RAILTYPE_R | ENUM: 0 = onbekend 1 = 49E1 | Zie hfst.3, RAILTYPE rechterbeen t.o.v. spoortakrichting | - | 1 |
| SPSTHELLING_L | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, SPSTHELLING linkerbeen t.o.v. spoortakrichting | graden | 9.80 |
| SPSTHELLING_R | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, SPSTHELLING rechterbeen t.o.v. spoortakrichting | graden | 11.23 |
| KOPSLIJTAGE_HOR_L | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, KOPSLIJTAGE_HOR linkerbeen t.o.v. spoortakrichting | mm | 2.23 |
| KOPSLIJTAGE_HOR_R | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, KOPSLIJTAGE_HOR rechterbeen t.o.v. spoortakrichting | mm | 1.65 |
| KOPSLIJTAGE_VERT_L | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, KOPSLIJTAGE_VERT linkerbeen t.o.v. spoortakrichting | mm | 1.20 |
| KOPSLIJTAGE_VERT_R | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, KOPSLIJTAGE_VERT rechterbeen t.o.v. spoortakrichting | mm | 1.30 |
| KOPSLIJTAGE_HOEK_L | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, KOPSLIJTAGE_HOEK linkerbeen t.o.v. spoortakrichting | graden | 5.48 |
| KOPSLIJTAGE_HOEK_R | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, KOPSLIJTAGE_ HOEK rechterbeen t.o.v. spoortakrichting | graden | 6.50 |
| REFERENTIEPUNT_X_1_L | INTEGER | Zie hfst.3, REFERENTIEPUNT. X coördinaat referentiepunt 1 linkerbeen t.o.v. spoortakrichting | 0,1 mm | 7200 |
| REFERENTIEPUNT_Y_1_L | INTEGER | Zie hfst.3, REFERENTIEPUNT. Y coördinaat referentiepunt 1 linkerbeen t.o.v. spoortakrichting | 0,1 mm | 515 |
| REFERENTIEPUNT_X_2_L | INTEGER | Zie hfst.3, REFERENTIEPUNT. X coördinaat referentiepunt 2 linkerbeen t.o.v. spoortakrichting | 0,1 mm | 7200 |
| REFERENTIEPUNT_Y_2_L | INTEGER | Zie hfst.3, REFERENTIEPUNT. Y coördinaat referentiepunt 2 linkerbeen t.o.v. spoortakrichting | 0,1 mm | 1490 |
| REFERENTIEPUNT_X_1_R | INTEGER | Zie hfst.3, REFERENTIEPUNT. X coördinaat referentiepunt 1 rechterbeen t.o.v. spoortakrichting | 0,1 mm | 7200 |
| REFERENTIEPUNT_Y_1_R | INTEGER | Zie hfst.3, REFERENTIEPUNT. Y coördinaat referentiepunt 1 rechterbeen t.o.v. spoortakrichting | 0,1 mm | 515 |
| REFERENTIEPUNT_X_2_R | INTEGER | Zie hfst.3, REFERENTIEPUNT. X coördinaat referentiepunt 2 rechterbeen t.o.v. spoortakrichting | 0,1 mm | 7200 |
| REFERENTIEPUNT_Y_2_R | INTEGER | Zie hfst.3, REFERENTIEPUNT. Y coördinaat referentiepunt 2 rechterbeen t.o.v. spoortakrichting | 0,1 mm | 1490 |
| COUNT_L | INTEGER | Aantal geleverd coördinaten in kolommen COORD_..._L. Minimaal 200 en maximaal 500. | - | 235 |
| COUNT_R | INTEGER | Aantal geleverd coördinaten in kolommen COORD_..._R. Minimaal 200 en maximaal 500. | - | 248 |
| COORD_X_L | Array {} | Zie hfst.3, COORD. Array van X profiel coördinaten van linkerbeen t.o.v. spoortakrichting. | 0,1 mm | {7150}{7150}… {7152}{7152} |
| COORD_Y_L | Array {} | Zie hfst.3, COORD. Array van Y profiel coördinaten van linkerbeen t.o.v. spoortakrichting.. | 0,1 mm | {7150}{7150}… {7152}{7152} |
| COORD_X_R | Array {} | Zie hfst.3, COORD. Array van X profiel coördinaten van rechterbeen t.o.v. spoortakrichting. | 0,1 mm | {7150}{7150}… {7152}{7152} |
| COORD_Y_R | Array {} | Zie hfst.3, COORD. Array van Y profiel coördinaten van rechterbeen t.o.v. spoortakrichting. | 0,1 mm | {7150}{7150}… {7152}{7152} |

## Voorschrift levering absolute geometrie data

### Eis – algemeen

Sampleafstand is 0.25m met een tolerantie van +5% en -5%.

Gemeten waarden dienen te voldoen aan voorschriften in hfst.3.

Bestandsnaam: absolute_geometrie_[leverancier]_[datum_meting]_[versie_spoortakmodel].csv

### Eis – dataformat absolute meting

Absolute metingen dienen in het volgende format te worden aangeleverd:

| Kolomnaam csv | Type | Toelichting | Eenheid | Voorbeeld |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STK_ID | TEXT | Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende spoortakmodel versie | - | W1501BR_W1503AV |
| LRS | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, LRS (LOCATIE AANDUIDING) | m | 258.36 |
| X_ABS | DECIMAL(3) | Zie hfst.3, XYZ | m | 155256.145 |
| Y_ABS | DECIMAL(3) | Zie hfst.3, XYZ | m | 463057.926 |
| Z_ABS | DECIMAL(3) | Zie hfst.3, XYZ | m | 7.578 |
| VERKANTING | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, VERKANTING | mm | 25.00 |
| SPOORWIJDTE | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, SPOORWIJDTE | mm | 1435.32 |
| DATUM_METING | TEXT | Datum waarop meting is uitgevoerd. | JJJJ-MM-DD | 2019-12-24 |

## Voorschrift levering perron data

### Eis – algemeen

Metingen en berekeningen dienen te voldoen aan voorschriften in het voorschrift perronmeting GVB [Ref.4].

Perronmetingen worden uitgevoerd ter hoogte van de zogenaamde perronmeetpunten. Deze zijn gemarkeerd in de perronrand met een genummerd plaatje. Er zit ongeveer 10m afstand tussen opeenvolgende meetpunten langs een perron. Deze afstand is niet altijd precies gehandhaafd, daarnaast is de afstand tussen de laatste twee meetpunten meestal kleiner.

Precieze locaties van perronmeetpunten zijn vastgelegd in de perronmeetpunten dataset, die onderdeel uitmaakt van het spoortakmodel onder de naam SPOORTAK_PERRONMEETPUNT_ [VERSIE].csv.

Bestandsnaam voor levering: perron_[datum_meting]_ [versie_spoortakmodel].csv

### Eis - dataformat

Perron dataset dienen in het volgende format te worden aangeleverd:

| Kolomnaam csv | Type | Toelichting | Eenheid | Voorbeeld |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| METING | TEXT | Uniek label van de berekening, veelal zal er 1 meting en berekening per jaar plaatsvinden, middels dit label zijn er meerdere mogelijk. | - | 2018-1 |
| VERSIE | INTEGER | Versie van de perronmeetpunten dataset, die is toegepast voor de berekening. | - | 1 |
| DATUM | DATE | Datum van de perronmeting. | JJJJ-MM-DD | 2021-02-01 |
| PERRON | TEXT | Uniek label van het perron opgebouwd als [STATION]-SP[SPOORNUMMER] | - | CS-SP1 |
| MEETPUNT | INTEGER | Ongeveer elke 10m bevindt zich een meetpunt, deze meetpunten zijn oplopend genummerd beginnend bij 1. | - | 12 |
| ZIJDE | ENUM: 0=LINKS 1=RECHTS | Zijde van spoortak waaraan perron zich bevindt t.o.v. spoortakrichting. | - | 0 |
| STK_ID | TEXT | Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende spoortakmodel versie | - | W1501BR_W1503AV |
| LRS | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, LRS | M | 254.50 |
| ONDERGROND | ENUM: 0=ballast op beton 1=ballast op zand 2=direct op beton | Ondergrond van de spoorbaan, van belang voor nominale hoogte berekening. | - | 0 |
| AFSTAND_ONTWERP | INTEGER | Perronafstand ontwerp 1570 of 1580. | Mm | 1570 |
| KROMMING_METING | DECIMAL(2) | Kromming_10m meting uit relatieve geometrie dataset. | 10000/m | 0.20 |
| KROMMING | DECIMAL(2) | Gelijk aan KROMMING_METING indien beschikbaar, anders gelijk aan KROMMING_ONTWERP. | 10000/m | 0.20 |
| KROMMING_ONTWERP | DECIMAL(2) | Kromming ontwerp bepaald o.b.v. boogstralen in tracé ontwerp. | 10000/m | 0.00 |
| BOOGSTRAAL | DECIMAL(2) | Boogstraal berekend o.b.v. KROMMING | M | 5024.00 |
| BOOGSTRAAL_ONTWERP | DECIMAL(2) | Theoretische boogstraal volgens ontwerp. | M | 5000.00 |
| SPOORWIJDTE | DECIMAL(2) | Bij perronmeting gemeten spoorwijdte. | Mm | 1436.50 |
| VERKANTING | DECIMAL(2) | Bij perronmeting gemeten verkanting met gecorrigeerd teken, bepaald o.b.v. perronzijde, meetpuntrichting en VERKANTING_RUW. Positief naar perron toe, Negatief van perron af. | Mm | 4.00 |
| VERKANTING_RUW | DECIMAL(2) | Bij perronmeting gemeten verkanting. Links boven Rechts is positief, Links onder Rechts negatief t.o.v. meetpuntrichting. | Mm | -4.00 |
| Y1 | DECIMAL(2) | Boogtoeslag als gevolg van verkanting, oftewel “overhelling voertuig”, zie Voorschrift perronmeting GVB. | Mm | -2.45 |
| Y2 | DECIMAL(2) | Boogtoeslag als gevolg van boogstraal langs bol perron, oftewel “afsnijden bocht door voertuig”, zie Voorschrift perronmeting GVB. | Mm | 0.02 |
| Y3 | DECIMAL(2) | Boogtoeslag als gevolg van boogstraal langs hol perron, oftewel “doorsteken van voertuig kop”, zie Voorschrift perronmeting GVB. | Mm | 0.03 |
| X_ABS | DECIMAL(2) | Bij perronmeting gemeten hoogte absoluut (verticaal). | Mm | -826.50 |
| Y_ABS | DECIMAL(2) | Bij perronmeting gemeten afstand absoluut (horizontaal). | Mm | 1057.00 |
| HOOGTE_METING | DECIMAL(2) | Berekende perronhoogte o.b.v. Y_ABS, formule hfst.3 in [Ref.4] | Mm | 1058.92 |
| HOOGTE_NOMINAAL | DECIMAL(2) | Berekende nominale perronhoogte o.b.v. formules hfst.5 in [Ref.4] | Mm | 1051.92 |
| HOOGTE_VW_LAAG | DECIMAL(2) | Berekende veiligheidswaarde laag voor perronhoogte o.b.v. formules hfst.5 in [Ref.4] | Mm | 1031.92 |
| HOOGTE_VW_HOOG | DECIMAL(2) | Berekende veiligheidswaarde hoog voor perronhoogte o.b.v. formules hfst.5 in [Ref.4] | Mm | 1111.92 |
| HOOGTE_MINIMAAL | DECIMAL(2) | Minimale hoogte tussen perron en wagon uitgaand van minimale wagonvloerhoogte. | Mm | 1031.92 |
| HOOGTE_MAXIMAAL | DECIMAL(2) | Maximale hoogte tussen perron en wagon uitgaand van maximale wagonvloerhoogte. | Mm | 1131.92 |
| AFSTAND_METING | DECIMAL(2) | Berekende perronafstand o.b.v. X_ABS, formule hfst.3 in [Ref.4] | Mm | 1544.75 |
| AFSTAND_NOMINAAL | DECIMAL(2) | Berekende nominale perronafstand o.b.v. formules hfst.5 in [Ref.4] | Mm | 1567.55 |
| AFSTAND_VW_LAAG | DECIMAL(2) | Berekende veiligheidswaarde laag voor perronafstand o.b.v. formules hfst.5 in [Ref.4] | Mm | 1557.55 |
| AFSTAND_VW_HOOG | DECIMAL(2) | Berekende veiligheidswaarde hoog voor perronafstand o.b.v. formules hfst.5 in [Ref.4] | Mm | 1577.55 |
| AFSTAND_MINIMAAL | DECIMAL(2) | Minimale afstand tussen perron en wagon in midden of aan uiteinde wagon. | Mm | 44.70 |
| AFSTAND_MAXIMAAL | DECIMAL(2) | Maximale afstand tussen perron en wagon in midden of aan uiteinde wagon. | Mm | 44.70 |

## Voorschrift levering golfslijtage data

### Eis – algemeen

Gemeten waarden dienen te voldoen aan voorschriften in hfst.3.

Bestandsnaam: perron_[leverancier]_[datum_meting]_[versie_spoortakmodel].csv

Sampleafstand is 1.00m met een tolerantie van +5% en -5%.

### Eis - dataformat

Golfslijtage dataset dient in het volgende format te worden aangeleverd:

| Kolomnaam csv | Datatype | Toelichting | Eenheid | Voorbeeld | Verplicht | Nauwkeurig-heidseis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STK_ID | TEXT | Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende spoortakmodel versie | - | W1501BR_W1503AV | ja | - |
| LRS_VAN | DECIMAL(2) | Begin 1 meter segment vanaf begin spoortak | m | 1244.00 | ja | <1m |
| LRS_TOT | DECIMAL(2) | Eind 1 meter segment vanaf begin spoortak | m | 1245.00 | ja | <1m |
| 10-30_GOLSLIJTAGE_L | DECIMAL(2) | De mean + 2sigma van de maximale top-dal waarde van de gefilterde golf binnen het 10-30mm golflengtebereik op linkerbeen. | mm | 0.09 | Ja | <0.1mm |
| 10-30_GOLSLIJTAGE_R | DECIMAL(2) | De mean + 2sigma van de maximale top-dal waarde van de gefilterde golf binnen het 10-30mm golflengtebereik op rechterbeen. | mm | 0.09 | Ja | <0.1mm |
| 30-100_GOLFSLIJTAGE_L | DECIMAL(2) | De mean + 2sigma van de maximale top-dal waarde van de gefilterde golf binnen het 30-100mm golflengtebereik op linkerbeen. | mm | 0.58 | Ja | <0.1mm |
| 30-100_GOLFSLIJTAGE_R | DECIMAL(2) | De mean + 2sigma van de maximale top-dal waarde van de gefilterde golf binnen het 30-100mm golflengtebereik op rechterbeen. | mm | 0.58 | Ja | <0.1mm |
| 100-300_GOLFSLIJTAGE_L | DECIMAL(2) | De mean + 2sigma van de maximale top-dal waarde van de gefilterde golf binnen het 100-300mm golflengtebereik op linkerbeen. | mm | 0.77 | ja | <0.1mm |
| 100-300_GOLFSLIJTAGE_R | DECIMAL(2) | De mean + 2sigma van de maximale top-dal waarde van de gefilterde golf binnen het 100-300mm golflengtebereik op rechterbeen. | mm | 0.58 | Ja | <0.1mm |
| DATUM_METING | TEXT | Datum waarop meting is uitgevoerd | JJJJ-MM-DD | 2019-12-24 | ja | - |
| VERSIE | INTEGER | Spoortak versie waarop meting wordt geleverd | - | 4 | ja | - |

## Voorschrift levering spoorstaafbeelden data

### Eis – algemeen

Gemeten waarden dienen te voldoen aan voorschriften in hfst.3.

Bestandsnaam: spoorstaafbeeld_[leverancier]_[datum_meting]_[versie_spoortakmodel].csv

Levering van csv + zip met bestanden zijn gesplitst per meetdag.

Sampleafstand is 3 meter.

Opeenvolgende beelden dienen op elkaar aan te sluiten in de y-richting (spoortakrichting).

Opeenvolgende beelden dienen niet te overlappen.

Bij deze levering hoort per record in deze dataset een jpeg bestand. Deze mogen gecomprimeerd als zip of rar bestand geleverd worden.

Eisen aan de spoorstaafbeelden zijn beschreven in hfst.3 SPSBEELD.

### Eis - dataformat

Spoorstaafbeeld dataset dient in het volgende format te worden aangeleverd:

| Kolomnaam csv | Datatype | Toelichting | Eenheid | Voorbeeld |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGELNR | INTEGER | Regelnummer in het bestand, is altijd een oplopend getal en begint bij 1. | - | 1 |
| STK_ID | TEXT | Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende spoortakmodel versie | - | W1501BR_W1503AV |
| LRS_VAN | DECIMAL(2) | Afstand begin foto tot begin spoortak. Zie hfst.3, LRS | m | 1244.00 |
| LRS_TOT | DECIMAL(2) | Afstand einde foto tot begin spoortak. Zie hfst.3, LRS | m | 1245.00 |
| SPSBEELD | TEXT | Bestandsnaam van bijbehorende spoorstaafbeeld, zie hfst.3 SPSBEELD. Bestandsnaam bestaat uit letters en/of cijfers, maximaal 15 karakters. | - | baanbeeld001.jpg |
| RIJRICHTING | ENUM: -1 = OPLOPEND 1 = AFLOPEND | Rijrichting van meetopstelling t.o.v. spoortakrichting. | - | -1 |
| DATUM | JJJ-MM-DD | Datum waarop meting is uitgevoerd. | - | 2020-12-02 |

## Voorschrift levering baanbeelden data

### Eis – algemeen

Gemeten waarden dienen te voldoen aan voorschriften in hfst.3.

Bestandsnaam: baanbeeld_[leverancier]_[datum_meting]_[versie_spoortakmodel].csv

Sampleafstand is 3.00m met een tolerantie van +5% en -5%.

Bij deze levering hoort per record in deze dataset een jpeg bestand. Deze mogen gecomprimeerd als zip of rar bestand geleverd worden.

Eisen aan de spoorstaafbeelden zijn beschreven in hfst.3 BAANBEELD.

### Eis - dataformat

Baanbeeld dataset dient in het volgende format te worden aangeleverd:

| Kolomnaam csv | Datatype | Toelichting | Eenheid | Voorbeeld |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STK_ID | TEXT | Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende spoortakmodel versie | - | W1501BR_W1503AV |
| LRS | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, LRS | m | 1244.00 |
| BAANBEELD | TEKST | Bestandsnaam baanbeeld, eisen n.t.b. | - | Baanbeeld001.jpg |

## Voorschrift levering stroomrail data

### Eis – algemeen

Gemeten waarden dienen te voldoen aan voorschriften in hfst.3.

Bestandsnaam: perron_[leverancier]_[datum_meting]_[versie_spoortakmodel].csv

Sampleafstand is 1.00m met een tolerantie van +5% en -5%.

### Eis - dataformat

Stroomrail dataset dient in het volgende format te worden aangeleverd:

| Kolomnaam csv | Datatype | Toelichting | Eenheid | Voorbeeld |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STK_ID | TEXT | Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende spoortakmodel versie | - | W1501BR_W1503AV |
| LRS | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, LRS | m | 1244.00 |
| ZIJDE | ENUM: 0 = LINKS 1 = RECHTS | Zijde waar stroomrail zich bevindt. Links/rechts gedefinieerd t.o.v. spoorstaafrichting. | - | 0 |
| STRAIL_Y | INTEGER | Zie hfst.3, STRAIL_YZ. Horizontale afstand tussen hartspoor en stroomrail hoekpunt. | mm | 51 |
| STRAIL_Z | INTEGER | Zie hfst.3, STRAIL_YZ. Verticale afstand tussen hartspoor en stroomrail hoekpunt. | mm | 823 |

## Voorschrift levering PVR data

### Eis – algemeen

Gemeten waarden dienen te voldoen aan voorschriften in hfst.3.

Bestandsnaam: perron_[leverancier]_[datum_meting]_[versie_spoortakmodel].csv

Sampleafstand is 1.00m met een tolerantie van +5% en -5%.

### Eis - dataformat

PVR dataset dient in het volgende format te worden aangeleverd:

| Kolomnaam csv | Datatype | Toelichting | Eenheid | Voorbeeld |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGELNR | INTEGER | Regelnummer in het bestand, is altijd een oplopend getal en begint bij 1. | - | 1 |
| STK_ID | TEKST | Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende spoortakmodel versie | - | W1501BR_ W1503AV |
| LRS | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, LRS | m | 125.87 |
| COUNT | INTEGER | Aantal geleverd coördinaten COORD_.... Minimaal 500 en maximaal 3000. | - | 835 |
| COORD_Y | Array {} | Zie hfst.3, PVR. Array van Y coördinaten van PVR. | mm | {7150}{7150}… {7152}{7152} |
| COORD_Z | Array {} | Zie hfst.3, PVR. Array van Z coördinaten van PVR. | mm | {7150}{7150}… {7152}{7152} |

## Voorschrift levering ballast data

### Eis – algemeen

Sampleafstand is 0.25m met een tolerantie van +5% en -5%.

Gemeten waarden dienen te voldoen aan voorschriften in hfst.3.

Bestandsnaam: ballast_[leverancier]_[datum_meting]_[versie_spoortakmodel].csv

De meetwaarde in een sample mag bepaald worden uit alle metingen binnen de
sampleafstand.

Binnen een sample mogen alleen die metingen meegenomen worden die geldig zijn.

???

### Eis - dataformat

Ballastmetingen dienen in het volgende format te worden aangeleverd:

| Kolomnaam csv | Datatype | Toelichting | Eenheid | Voorbeeld |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGELNR | INTEGER | Regelnummer in het bestand, is altijd een oplopend getal en begint bij 1. | - | 1 |
| STK_ID | TEKST | Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende spoortakmodel versie | - | W1501BR_ W1503AV |
| LRS | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, LRS | m | 125.87 |
| DATUM_METING | TEXT | Datum waarop meting is uitgevoerd | JJJJ-MM-DD | 2020-04-11 |
| BLST_HOOGTE_L | DECIMAL(2) | Gemiddelde ballasthoogte links van linkerbeen? | ????? | ????? |
| BLST_HOOGTE_M | DECIMAL(2) | Gemiddelde ballasthoogte tussen de spoorstaven? | ????? | ????? |
| BLST_HOOGTE_R | DECIMAL(2) | Gemiddelde ballasthoogte rechts van rechterbeen? | ????? | ????? |
| ????? | ????? | ????? | ????? | ????? |
| COUNT | INTEGER | Aantal geleverd coördinaten in kolommen COORD_.... Minimaal 500 en maximaal 3000. | - | 1294 |
| COORD_X | Array {} | Zie hfst.3, PVR. Array van X profiel coördinaten. | 0,1 mm | {7150}{7150}… {7152}{7152} |
| COORD_Y | Array {} | Zie hfst.3, PVR. Array van Y profiel coördinaten. | 0,1 mm | {7150}{7150}… {7152}{7152} |

## Voorschrift levering bevestigingsmiddelen data

### Eis – algemeen

Sampleafstand is variabel, per (dwarsligger) locatie met bevestigingsmiddelen één record.

Gemeten waarden dienen te voldoen aan voorschriften in hfst.3.

Bestandsnaam: bevestiging_[leverancier]_[datum_meting]_[versie_spoortakmodel].csv

???

### Eis - dataformat

Bevestigingsmiddel metingen dienen in het volgende format te worden aangeleverd:

| Kolomnaam csv | Datatype | Toelichting | Eenheid | Voorbeeld |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGELNR | INTEGER | Regelnummer in het bestand, is altijd een oplopend getal en begint bij 1. | - | 1 |
| STK_ID | TEKST | Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende spoortakmodel versie | - | W1501BR_ W1503AV |
| LRS | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, LRS | m | 125.87 |
| DATUM_METING | TEXT | Datum waarop meting is uitgevoerd | JJJJ-MM-DD | 2020-04-11 |
| AANTAL_ONTBREEKT | INTEGER | Aantal bevestigingsmiddelen op deze (dwarsligger) locatie, die volledig ontbreken. | - | 0 |
| AANTAL_DEFECT | INTEGER | Aantal bevestigingsmiddelen op deze (dwarsligger) locatie, die defect zijn of los zitten. | - | 1 |
| AANTAL_OK | INTEGER | Aantal bevestigingsmiddelen op deze (dwarsligger) locatie, die er goed uitzien. | - | 11 |
| ????? | ????? | ????? | ????? | ????? |

## Voorschrift levering dwarsligger data

### Eis – algemeen

Sampleafstand is variabel, per dwarsligger één record.

Gemeten waarden dienen te voldoen aan voorschriften in hfst.3.

Bestandsnaam: dwarsligger_[leverancier]_[datum_meting]_[versie_spoortakmodel].csv

???

### Eis - dataformat

Dwarsligger metingen dienen in het volgende format te worden aangeleverd:

| Kolomnaam csv | Datatype | Toelichting | Eenheid | Voorbeeld |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGELNR | INTEGER | Regelnummer in het bestand, is altijd een oplopend getal en begint bij 1. | - | 1 |
| STK_ID | TEKST | Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende spoortakmodel versie | - | W1501BR_ W1503AV |
| LRS | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, LRS | m | 125.87 |
| DATUM_METING | TEXT | Datum waarop meting is uitgevoerd | JJJJ-MM-DD | 2020-04-11 |
| SCHEUR | ENUM: 0 = NEE 1 = JA | Scheuren aanwezig in dwarsligger. | - | 0 |
| HAAKS | INTEGER | Afwijking van dwarsligger t.o.v. haakse lijn op spoorhartlijn in graden. | Graden | 5 |
| AFSTAND | INTEGER | Afstand tussen midden huidige en voorgaande dwarsligger in spoortakrichting. | cm | 31 |
| ????? | ????? | ????? | ????? | ????? |

## Voorschrift levering es-las data

### Eis – algemeen

Sampleafstand is variabel, per es-las één record.

Gemeten waarden dienen te voldoen aan voorschriften in hfst.3.

Bestandsnaam: dwarsligger_[leverancier]_[datum_meting]_[versie_spoortakmodel].csv

???

### Eis - dataformat

ES-las metingen dienen in het volgende format te worden aangeleverd:

| Kolomnaam csv | Datatype | Toelichting | Eenheid | Voorbeeld |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGELNR | INTEGER | Regelnummer in het bestand, is altijd een oplopend getal en begint bij 1. | - | 1 |
| STK_ID | TEKST | Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende spoortakmodel versie | - | W1501BR_ W1503AV |
| LRS | DECIMAL(2) | Zie hfst.3, LRS | m | 125.87 |
| DATUM_METING | TEXT | Datum waarop meting is uitgevoerd | JJJJ-MM-DD | 2020-04-11 |
| BEEN | ENUM: 0 = LINKS 1 = RECHTS | Been t.o.v. spoortakrichting waarop ES-las zich bevindt. | - | 1 |
| KWALITEIT | ????? | ????? | ????? | ????? |
| ????? | ????? | ????? | ????? | ????? |

# Filter voorschrift

## Implementatie D1 filter

Voor reproduceerbaarheid van de dataverwerking is het van cruciaal belang dat het D1 filter op exact de voorschreven wijze wordt geïmplementeerd. GVB schrijft het volgende D1 filter voor:

Cascade van twee 2e order Butterworth met signal reversal conform [Ref.1] "D.3.1 Off-line implementation" en "Figure D.2 - Cascade of two 2nd order Butterworth with signal reversal".

De filter response ziet er alsvolgt uit. Onderaan dit hoofdstuk is het script weergegeven waarmee deze afbeelding is gegenereerd.

Blauw = filter response

Oranje = bovengrens filter response uit [Ref.1] “Table C.1 – Boundaries for transfer function in D1”

Groen = ondergrens filter response uit [Ref.1] “Table C.1 – Boundaries for transfer function in D1”

Rood = cutoff frequentie van bandpass filter op 3m en 25m

Afbeelding 5.1: filter response gegenereerd middels python script hieronder

Signaal met een constante sample afstand van 0.25m dienen op precies de volgende wijze te worden gefilterd. In onderstaande code is de variabele ‘input’ de vector of array met het ruwe signaal.

In python:

# Importeer uit package scipy de class signal.
from scipy import signal

# Bepaal filter coëfficiënten van het 2e order Butterworth filter.
b1, a1 = signal.butter(N=2, Wn=[0.01667911, 0.19793159], btype='band')
# Filter het input signaal, werkelijkheid is dit het hoogte- of schiftkoorde.
output = signal.filtfilt(b1, a1, input)

In MatLab:

# Bepaal filter coëfficiënten van het 2e order Butterworth filter.
[b1, a1] = butter(2, [0.01667911 0.19793159], 'bandpass')
# Filter het input signaal, werkelijkheid is dit het hoogte- of schiftkoorde.
output = filtfilt(b1, a1, input)

## Voorkomen randeffecten D1 filter

Afbeelding 5.2: Voorkomen randeffecten bij begin- ofwel eindpunt meting

Toepassing van het D1 filter zal aan het uiteinde van de meting leiden tot randeffecten. Om deze te voorkomen dient de eerste ofwel laatste 50m van het meetsignaal gespiegeld in de x-as en gespiegeld om de laatste meetwaarde, toegevoegd te worden aan het uiteinde van het meetsignaal, voordat het filter wordt toegepast. Na filtering dient het fictieve 50m fragment uiteraard weer te worden verwijderd. Dientengevolge zal een meetrun dus altijd een minimale lengte van 50m moeten hebben.

Bovenstaande afbeelding van filter response D1 is gegenereerd met het volgende python script. Dit script geeft context bij de gekozen filter parameters.

import numpy as np
from scipy import signal as sig
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# GVB schrijft volgende D1 filter voor:
# Cascade van twee 2e order Butterworth met signal reversal conform NEN-13848-1 "D.3.1 Off-line implementation" en "Figure D.2 - Cascade of two 2nd order Butterworth with signal reversal"

# Import filter specificatie tabel uit NEN-13848-1 "C.1 - Boundaries for transfer function in D1"
df = pd.read_excel(filterD1.xlsx', sheet_name='Blad1')

# Definieer basis variabelen
fs = 1.0 / 0.25      # sample frequency 1/0.25m
nyq = fs / 2         # nyquist frequency sample frequency/2
lowcut = 1.0 / 25.0  # cutoff frequency 1/25m D1 filter
highcut = 1.0 / 3.0  # cutoff frequency 1/3m D1 filter

# genereer witte ruis als input signaal
input = sig.detrend(np.random.rand(102400))

# bepaal power spectral density van witte ruis
f, Pxx_in = sig.welch(input, fs, nperseg=2048)

# Ontwerp filter met -1.5dB ripple in passband en attenuatie van -25dB in stopband, doordat dit filter tweemaal wordt toegepast zal dit voldoen aan de eisen in NEN-13848-1 "C.1 - Boundaries for transfer function in D1"
N, Wn = sig.buttord(wp=[lowcut/nyq, highcut/nyq], ws=[1/120.19/nyq, 1/0.62/nyq], gpass=1.5, gstop=25)
# Resultaat order=N=2 en cutoff=Wn=[0.01667911 0.19793159]

# Bepaal filter coefficienten van het 2e order Butterworth filter, o.b.v. de hiervoor bepaalde N en Wn.
b1, a1 = sig.butter(N=2, Wn=[0.01667911, 0.19793159], btype='band')

# Filter het input signaal, hier is dit witte ruis, in werkelijkheid is dit het hoogte- of schiftkoorde.
output = sig.filtfilt(b1, a1, input)

# Bepaal power spectral density van het de gefilterde witte ruis. Deze zal binnen de eisen in NEN-13848-1 "C.1 - Boundaries for transfer function in D1" liggen.
f, Pxx_ff2 = sig.welch(output, fs, nperseg=2048)

# PLOT filter response
plt.figure()

plt.semilogx(1/f, 10*np.log10(Pxx_ff2/Pxx_in))
plt.semilogx(df.wavelength, df.upper)
plt.semilogx(df.wavelength, df.lower)
plt.axvline(3, linestyle='--', color='red')
plt.axvline(25, linestyle='--', color='red')

plt.legend(['cascade 2e butter', 'D1 upper bound', 'D1 lower bound', 'Passband cutoff'])

plt.xlim(0.6, 120)
plt.ylim(-50, 5)
plt.title('Filter response D1')
plt.xlabel(Wavelength (m)')
plt.ylabel('Filter response (dB)')
plt.show()

# Referenties

- [Ref.1]: NEN-EN 13848-1 (2019), Railway applications – Track - Track geometry quality – Part 1: Characterization of track geometry

- [Ref.2]: NEN-EN 13848-2 (2006), Railway applications – Track - Track geometry quality – Part 2: Measuring systems – Track recording vehicles

- [Ref.3]: Handboek Spoorontwerp Metro Amsterdam v6.0 (2013)

- [Ref.4]: Voorschrift perronmetingen Metro Systeem Amsterdam v1.5 (2021)

# Definities

| Onbewerkte spoorstaven: | Spoorstaven die een volledig profiel hebben. Hiermee worden spoorstaven uitgesloten die een volprofiel hebben of die een onvolledig profiel hebben. |
| --- | --- |
| Verborgen profiel: | Daar waar er objecten aan het spoor gemonteerd zijn of zich in het spoor bevinden zodanig dat logischerwijs vanaf een meettrein de ziel en de voet van de spoorstaaf in het geheel aan beide zijden niet gezien kunnen worden. Hieronder vallen niet die objecten die een gedeelte van de spoorstaaf verbergen zoals bijvoorbeeld kabels, bevestigingen en niet die spoorstaven die aan 1 zijde wel een zichtbare ziel en voet hebben. |
| Verborgen profiel over lengte: | Daar waar de spoorstaaf over een lengte van 3 meter voor meer dan 80% een verborgen profiel heeft. Hieronder vallen bijvoorbeeld: - Glued Tuned Rail Dampers - Overwegen - Ingegoten spoor - Tonggedeelte in wissels |
| Zichtbaar profiel: | Niet verborgen profiel. |
| Zichtbaar profiel over lengte: | Daar waar binnen een afstand van 3 meter minstens 20% een zichtbaar profiel heeft. |
| Spoorstaafhartlijn: | De lijn die door het midden van de dwarsdoorsnede van de spoorstaaf gaat en de symmetrie lijn is van de voet en de ziel van de spoorstaaf. |
| Sampleafstand: | Afstand tussen gerapporteerde metingen, oftewel verschil in LRS tussen opeenvolgende records in data per spoortak. |
| Bemonsteringsafstand: | Werkelijke afstand tussen in veld uitgevoerde opeenvolgende metingen. Bemonsteringsafstand dient altijd kleiner of gelijk aan de sampleafstand te zijn. |
| Bovenkant spoorstaaf: | Lijn van punt bovenop midden (gesleten) spoorstaafkop links tot punt bovenop midden (gesleten) spoorstaafkop rechts. |
| Hartspoor: | Midden van Bovenkant spoorstaaf lijn. |