Beheerskaders VRI’s Rijkswaterstaat

| Datum | 8 juli 2019 |
| --- | --- |
| Versie | 1.1 |
| Status | definitief |

Colofon

| Uitgegeven door | VMW-OT |
| --- | --- |
| Auteur |  |
| Informatie | Herwin Memelink ¦ Nick Dohmen |
| Telefoon |  |
| E-mail Uitgevoerd door | Herwin.memelink@rws.nl ¦ Nick.dohmen@rws.nl Goudappel Coffeng |
| Datum | 8 juli 2019 |
| Versie | 1.1 |
| Status | definitief |

Inhoud

1	Inleiding 4

1.1	Opzet 4

1.2	Toets en evaluatiemomenten 4

2	Uitgangspunten bij het kruispuntontwerp 6

2.1	Werkwijze 6

2.2	Het opstellen van het ontwerp (kort) 6

2.2.1	Analyse 6

2.2.2	Ontwerp 7

3	Uitgangspunten bij de applicatie 9

3.1	Algemeen 9

3.2	Signaalgroepafhandeling 9

3.3	Prioritering 10

3.4	Langzaamverkeer 10

3.5	Specifiek voor solitaire regelingen 11

3.6	Specifiek voor gekoppelde regelingen 11

3.7	Openbaar vervoer en hulpdiensten 12

4	Detectie 13

4.1	Algemeen 13

4.2	Maatregelen bij detectiebewaking 13

4.2.1	Algemeen 13

4.2.2	Verlengdetectie standaard detectieveld (per rijstrook) 14

4.2.3	Verlengdetectie IVER-2018 detectieveld (per rijstrook) 14

4.2.4	Storingen 15

5	Inleiding 16

5.1	Paragraaftitel 16

5.1.1	Subparagraaftitel 16

5.1.1.1	Subsubparagraaftitel 16

Inleiding

Opzet

Dit document geeft op beknopte wijze de kaders en uitgangspunten weer, voor het opstellen en toetsen van (functionele) applicaties voor solitaire en gekoppelde VRI’s van Rijkswaterstaat. De oorsprong van de kaders ligt in diverse documenten en op basis van de opgebouwde ervaring binnen Rijkswaterstaat. In de oorspronkelijke documenten is meer uitleg en meer detailinformatie opgenomen.

Deze beknopte versie wordt gebruikt om de functionele specificatie op te stellen en te toetsen, waarna de eigenlijke applicaties worden opgesteld. Bij het opstellen wordt uitgegaan van de aanwezigheid van een VRI-tekening en een doorgerekend ontwerp. In hoofdstuk twee wordt hier kort op ingegaan.

Het kan zijn, dat bij het opstellen van de functionele specificatie naar voren komt, dat binnen het ontwerp, binnen de VRI-tekeningen nog aanvullingen of aanpassingen nodig zijn. Ontwerp, VRI-tekening en applicatie hebben invloed op elkaar. Een aanpassing in een van de onderdelen heeft in veel gevallen ook effecten op de andere onderdelen. Het betreft geen automatisch proces en bij alle onderdelen zijn de lokale situatie en eventuele ontwikkelingen van groot belang. Het blijft maatwerk.

Er wordt bij het opstellen van de functionele specificatie uitgegaan van de beschikbaarheid van een VRI-tekening. Dit op basis van een ontwerp, waar het verkeer op veilige wijze, binnen acceptabele cyclustijden en zonder te lange wachtrijen kan worden afgewikkeld. Bij het opstellen van dit ontwerp zijn de uitgangspunten / beleidskaders van Rijkswaterstaat meegenomen. Desondanks kan het zijn dat de nu voorliggende uitgangspunten voor de applicatie om een aanpassing of aanvulling van het ontwerp vragen. Het ontwerp van het kruispunt en de optimale applicatie is maatwerk en afhankelijk van lokale omstandigheden, strategische en beleidsmatige wensen.

In principe wordt de functionele specificatie getoetst aan de kaders binnen voorliggend document. En hoewel dit document bedoeld is bij het opstellen van de applicatie en er uitgegaan is van een goed ontwerp is in hoofdstuk twee aandacht besteed aan het kruispuntontwerp.

Nieuwe VRI’s zijn iVRI’s. De ontwikkelingen hierin zijn nog in volle gang. De basis van wat nodig is in een applicatie en hoe daar mee om moet worden gegaan, blijft gelijk. In dit document wordt verder ook niet ingegaan op iVRI-specifieke zaken.

Toets en evaluatiemomenten

De functionele specificatie wordt getoetst aan de dit document, aan de RVU (Randvoorwaarden en uitgangspunten) en de VRI-tekening.

De applicatie wordt getoetst en getest (functionele- en duurtest) op basis van de functionele specificatie.

Voor de FAT en SAT het standaard protocol volgen met eventuele bijzonderheden uit bestek of functionele specificatie (en het landelijke iSAT / iFAT protocol bij een iVRI).

Voor het inregelen en evaluaties wordt vooral gekeken naar de onderdelen prestatie, veiligheid, geloofwaardigheid en doelgroepen. Dit met de belangrijke toetsingspunten:

- cyclustijd

- gemiddelde wachttijd

- overstaan

- blokkades opstelstroken

- wachtrijlengtes

- kruispuntbelasting

- onbenut groen

- veiligheid (ontruimingstijden / hiaattijden / roodlichtnegatie)

- geloofwaardigheid

- verkeersgedrag

- afwikkeling doelgroepen (auto/vracht/bus/langzaam verkeer)

Uitgangspunten bij het kruispuntontwerp

Werkwijze

Voorafgaand aan het opstellen van de functionele specificatie worden de randvoorwaarden en uitgangspunten (RVU) doorgesproken. In principe wordt daarna bij een nieuwe VRI op basis van een vormgevingsanalyse een kruispuntconfiguratie bepaald, welke wordt vertaald naar een civieltechnisch ontwerp. Op basis hiervan wordt een VRI-tekening opgesteld. Deze is op zijn beurt de basis van de functionele specificatie en de ontruimingstijden, waarbij de applicatie wordt geprogrammeerd en daarna getoetst op basis van deze functionele specificatie.

Bij een update van een regeling blijft het kruispuntontwerp vaak gelijk. Ook is er niet genoeg ruimte om dat te ontwerpen wat noodzakelijk is. In dat geval moet voor een minder optimaal ontwerp een applicatie worden opgesteld. Dit vraagt dan vaak om extra functionaliteiten in de applicatie.

Het opstellen van het ontwerp (kort)

Analyse

- Bij het ontwerpen of toetsen van het kruispuntontwerp, wordt het kruispunt met Cocon (of vergelijkbare door RWS goedgekeurde software) doorgerekend.

- Het ontwerp moet aansluiten bij het huidige en toekomstige verkeersaanbod.

- Voor wat betreft de instellingen binnen de applicatie, dient te worden uitgegaan van de prognoses over 8 jaar.

- Voor het kruispuntontwerp dient te worden gekeken naar de periode over 15 jaar.

- De gebruikte intensiteiten(sets) dienen ter goedkeuring worden aangeboden.

- Bij de berekeningen dient te worden uitgegaan van de minimale cyclustijdformule met een verzadiging van maximaal 90% per richting.

- Voor de benutte geeltijd in de berekeningen uitgaan van 2 seconden minder dan de ingestelde geeltijd. Als de gebruikte software dit niet aankan, dan bij een geeltijd boven de 4 seconden van 2 seconden uitgaan.

- Bij de berekeningen dient rekening te worden gehouden met een startverlies van 1 seconde.

- Bij meer dan 8 bussen per uur op een richting, dient te worden uitgegaan van een dubbele realisatie voor de betreffende richting.

- Geen dubbele realisatie meenemen in de berekening voor bussen als de cyclustijd daarmee boven de 120 seconden komt.

- Voor de ontruimingstijden moet worden uitgegaan van de bestaande ontruimingstijden of een verkennende OTTO-berekening / ingeschatte ontruimingstijden.

- Er worden geen deelconflicten toegepast, tenzij dit de doorstroming van parallelle fietsers ten goede komt of als dit anders door ongeloofwaardigheid tot roodlichtnegatie zou leiden, rekening houdend met het zicht en opstelruimte en dergelijke.

- Er worden geen deelconflicten toegepast bij tweerichtings fietsoversteken.

- Een goed onderling zicht voor de richtingen in deelconflict is noodzakelijk.

- Qua afrijcapaciteiten wordt uitgegaan van de standaard afrijcapaciteiten (handboek verkeerslichtenregelingen, CROW-publicatie 343) of (indien beschikbaar) de op straat gemeten afrijcapaciteiten.

- Bij de berekeningen is de fasevolgorde van het fasediagram voor de ochtend- en avondspits in principe gelijk en is sprake van een logische fasevolgorde voor een vloeiende afwikkeling.

- De maximale cyclustijd voor een stedelijke situatie is 90 seconden in een situatie met langzaam verkeer. Zonder langzaam verkeer is dit 120 seconden.

- Buiten de bebouwde kom (buiten stedelijk) is de maximale cyclustijd 120 seconden.

- Bij halfstarre regelingen worden alle richtingen met minimaal 8 seconden in het fasediagram opgenomen om voldoende flexibiliteit te verkrijgen. Slechts in uitzonderingssituaties kan hier met een groentijd van 6 seconden van worden afgeweken bij zeer rustige richtingen.

- Gekoppelde kruispunten worden vanaf twee kruispunten doorgerekend met Transyt.

- De optimale koppeling kan door een andere fasevolgorde vragen om een hogere cyclustijd.

In tabel 2.1 zijn de maximale wachttijden (bij voetgangers de gemiddelde maximale wachttijd) opgenomen met een bijbehorend kwaliteitsniveau.

| Kwaliteitsniveau | Voetgangers (sec) | Fietsers (sec) | (H)OV (sec) | Autoverkeer (sec) | Gemiddelde aantal stops autoverkeer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimaal | 100 | 100 | 30 | 100 | 2 stops |
| Normaal | 80 | 80 | 15 | 80 | 2 stops tijdens de 4 drukste uren van het etmaal en 1 stop gedurende de rest van de tijd |
| Hoog | 60 | 60 | 5 | 60 | 2 stops tijdens topdrukte en 1 stop gedurende de rest van de tijd |

Tabel 2.1 : Kwaliteitsniveau

Ontwerp

- Voor alle opstellengtes wordt uitgegaan van p=95% (5% overschrijdingskans). In geval van de opstellengtes Transyt moet worden uitgegaan van een correctiefactor van 1,3.

- De beoordeling van het percentage stops uit Transyt:

  - 0 tot en met 5%: perfecte groene golf;

  - 6 tot en met 15%: goede groene golf;

  - 16 tot en met 30%: redelijke groene golf;

  - 30 tot en met 40%, matige groene golf;

  - groter dan 40%: slechte groene golf.

- De berekende wachtrijen mogen aanliggende opstelstroken of andere kruispunten niet blokkeren.

- Bij een afrit mag geen terugslag optreden tot op de (aanvoerende) hoofdweg.

- Een opstelstrook dient minimaal 35 en 65 meter te zijn voor respectievelijk binnen- en buiten de bebouwde kom.

- Linksaffers dienen voor elkaar langs te kunnen rijden.

- Het kruispuntvlak is qua stopstrepen in principe zo compact mogelijk.

- De landelijk vastgestelde afstanden (stopstreep – lantaarns) die gelden conform de Regeling Verkeerslichten worden gehanteerd.

- Mastmateriaal wordt geplaatst zoals omschreven in het handboek wegontwerp.

- Een centraal portaal mag worden toegepast, zodat het kruisingsvlak compact blijft. Een lage lantaarn voor het conflictvlak is dan wel nodig om te voldoen aan de Regeling Verkeerslichten.

Uitgangspunten bij de applicatie

Algemeen

- De VRI is 24 uur per dag in bedrijf.

- Een nieuwe VRI is altijd een iVRI, inclusief een CCOL of RWS-C fallbackregeling

- Zowel de reguliere als fallbackregeling kan op scenario’s sturen.

- De ITS-applicatie wordt geprogrammeerd in de meest recente versie van CCOL, gebruik makend van de Traffic-generator.

- Voor bestaande RWS-C regelingen maakt RWS een functionele en financiële afweging voor aanpassen RWS-C of nieuwe regeling in CCOL.

- Een afbeelding van het kruispunt met alle detectie voor test- en simulatiedoeleinden dient onderdeel van de applicatie te zijn.

- Ontruimingstijden worden berekend conform CROW-publicatie 321, waarbij garantietijden naar beneden worden afgerond op hele seconden en de ontruimingstijden op halve seconden afgerond op basis van de grenswaardes .2 en .7.

- Nieuw te realiseren verkeersregeltoestellen zijn intergroen-automaten.

- Bij aanpassingen aan bestaande verkeersregeltoestellen kan de omschakeling naar intergroen worden meegenomen. RWS maakt deze keuze op basis van een functionele en financiële afweging.

- Op 80 km/h wegen wordt op de hoofdrichtingen veiligheidsgroen toegepast, waarbij er minimaal twee voertuigen in de zone zijn, zoals beschreven bij de IVER-2018 detectiestandaard

- Alle relevante verklikkingen worden als uitgangssignalen opgenomen om te worden verklikt op het bedieningspaneel.

- Een voorstel van het GUI-plaatje dient voorafgaand aan de FAT ter goedkeuring worden aangeboden.

- Er wordt fasebewaking opgenomen met een fasebewakingstijd van 240 seconden, welke wordt gehalteerd bij fixatie.

- In de regeling wordt VLOG- functionaliteit opgenomen (default ingesteld op streaming en schakelbaar filebased)

- Er wordt versiebeheer opgenomen, waarbij vanuit de applicatie de datum en versie in parameters wordt geschreven.

Signaalgroepafhandeling

- Signaalgroeptijden zoals geel- en vastgroentijden en garantiegroen/rood conform CROW-publicatie 343 (Handboek verkeerslichtenregelingen). Dit wordt voor het IVER-2018 detectieveld berekend conform de bijbehorende publicatie (zie “detectie”).

- De signaalgroepprocedure zoals opgenomen bij de IVER-detectiestandaard 2018 is ook toepasbaar voor de IVER-detectiestandaard van 2002.

- Schakelbare mee-aanvragen (default UIT) op richtingen van dezelfde tak als er geen andere lichtbeelden mogelijk zijn.

- Een volgrichting van een langzaam verkeersoversteek mag niet eerder naar groen worden gestuurd dan de voedende richting.

- Geen wachtstand-groen toepassen (tenzij het criterium uit wachtstandonderzoek van toepassing is en er geen wachtstand-plus mogelijkheid is).

- En bij een koppeling pas de aanvraag naar de volgrichting op begin groen doorgeven.

- Alternatieve realisaties van alle richtingen in alle blokken conform het langstwachtende principe om restruimte optimaal te benutten. Voor de hoofdrichtingen dient hier terughoudend mee om te worden gegaan.

- Versneld realiseren (maximaal 1 blok vooruit) wordt toegestaan. Als een richting in het voorgaande blok of voorgaande blokken geen conflicten heeft, is versneld realiseren mogelijk in die blokken en ook in het blok waarin het eerste conflict staat.

- Meeverlengen is toegestaan voor auto- en fietsrichtingen. Voor deelconflict- en busrichtingen is dit afhankelijk van de locatie.

- Er wordt rekening gehouden met ontruimingstijdverschillen wanneer er tot de maximale groentijd op een richting wordt verlengd (een meeverlengende richting wordt dan eerder geel of kan langer groen blijven).

- Er wordt niet meeverlengd met functionaliteiten die de groentijd kunnen verhogen (veiligheidsgroen, wachtstand-plus). Ook voedende richtingen van een harde voertuigafhankelijke koppeling verlengen niet mee. Tenzij er ongeloofwaardige situaties door ontstaan.

- Bij het toepassen van een deelconflict is sprake van een gelijkstart, waarbij het onderling meeverlengen schakelbaar is (default UIT).

- Een op doorgang wachtend voertuig in het deelconflict mag het achteropkomend verkeer niet hinderen.

Prioritering

De verschillende vervoerswijzen en wegcategorieën conflicteren vaak en zijn locatie specifiek. De exacte uitgangspunten en prioritering worden bij het opstellen van de Randvoorwaarden en Uitgangspunten (RVU) bepaald. In principe wordt uitgegaan van de volgende prioritering:

- Tunnel, trein- en brugingrepen

- Alarmdiensten

- Afritten

- Koppeling

- Openbaar vervoer

- Hoofdweg (A-weg boven N-weg en N-weg boven lagere wegen)

- Fietsverkeer hoofdweg

- Zijwegen

- Fietsverkeer zijwegen

- Voetgangers

Langzaamverkeer

- Bij voetgangersoversteken met middenberm worden geen binnen-buitenlichten toegepast.

- Er is sprake van een gelijkstart en een onderlinge meeaanvraag.

- De voetganger moet de gehele oversteek kunnen maken conform handboek verkeerslichtenregelingen (CROW-publicatie 343) uitgaande van de helft van de oversteek bij een langzame voetganger (1,0 of 1,2 m/s) en 2/3 van de oversteek voor een snelle voetganger (1,5 m/2).

- Bij een aanvraag in de middenberm met een enkele drukknop, gaan beide oversteken naar groen, zonder de naloop.

- Bij een hele brede middenberm (boven de 8 meter) kan dit worden losgekoppeld, afhankelijk van de plaatselijke situatie. In de module indeling dient hier wel rekening mee te worden gehouden.

- Vaste mee-aanvragen en gelijkstart fietsers met parallelle voetgangers (niet andersom).

- Fietsers krijgen bij een oversteek in twee richtingen een gelijkstart en wederzijdse meeaanvraag.

- Fietsrichtingen worden van dubbele lussen voorzien bij stopstreep en op afstand.

- Voor alle lussenparen wordt een richtingsgevoelige aanvraag en hiaatmeting toegepast. Dit in combinatie met een aanvraag na bezettijd op de koplus.

- Verweg aanvragen fietsers worden na een instelbare tijd ingetrokken als deze niet worden bevestigd op de drukknop of een aanvraag na bezettijd op de koplus(sen).

- Als de richting gelijk groen kan worden, wordt de aanvraag niet ingetrokken.

- Voor alle voetgangersrichtingen worden rateltikkers opgenomen, echter niet in smalle middenbermen. De rateltikkers worden aangestuurd vanuit de applicatie.

Specifiek voor solitaire regelingen

- Voor solitaire kruispunten wordt een voertuigafhankelijke regeling toegepast

- De maximumgroen tijden worden adaptief en realtime berekend op basis van de Adaptieve Regeling, ROBUGROVER of een minimaal gelijkwaardige methode.

- Als het adaptieve regelen is uitgeschakeld worden maximumgroentijdensets gekozen op basis van de klok, instelbaar voor tijd en dagsoort.

- Er worden minimaal zes groentijdensets toegepast: voor de ochtend-, avond-, dalperiode en daarnaast minimaal drie reserve sets. Te kiezen op basis van de klok en dagsoort. Afhankelijk van de situatie zijn mogelijk meer sets noodzakelijk.

- De ingestelde maximumgroentijden worden berekend op basis van de Cocon-berekeningen voor een verzadigingspercentage van in principe 85%. De maximum groentijden mogen niet resulteren in cyclustijden boven de 120 seconden.

- Bij het bepalen van de maximum groentijden van de dalperiode dient rekening te worden gehouden met het kunnen verwerken van het verkeersaanbod in de aanloop (en afbouw) van de spitsen.

- Bij fixatie blijven richtingen die groen waren groen. Richtingen die groen kunnen worden mogen groen worden bij een aanvraag. Een ingreep (brug, tunnel, trein) gaat boven fixatie.

Specifiek voor gekoppelde regelingen

- Voor gekoppelde regelingen wordt in principe uitgegaan van halfstarre CRSV2CCOL regelingen als er twee of meer VRI’s gekoppeld worden.

- RWS kan ook kiezen voor een harde va-koppeling of een vrije koppeling (peloton koppeling). Er kan hiervoor gekozen worden bij grote afstanden tussen de kruispunten of als uit de Transyt-analyse blijkt dat koppeling niet mogelijk is. Dit is een locatie-specifieke keuze en is afhankelijk van onder andere de verkeersstromen en afstanden tussen de kruispunten.

- Voor minimaal ochtend- en avondspits, dalperiode en nachtperiode afzonderlijke stappenrasters en daarnaast minimaal 3 reserveprogramma’s.

- In overleg met RWS worden scenario’s / stappenrasters toegevoegd.

- Per stappenraster is instelbaar of sprake is van CRSV, VA, VA-Versneld of Star regelen.

- De programmakeuze wordt aangestuurd op basis van: 
(1) aansturing vanuit de centrale 
(2) klok/ dagsoort (voor flexibiliteit bij werkzaamheden, detectiefouten etc.)
(3) netwerktellingen 
(4) solitaire tellingen

- De aansturing vanuit de centrale wordt bewaakt op tijd.

- Bij fixatie vervalt de koppeling met andere VRI’s. Na fixatie draait regeling nog een instelbare tijd VA. Voor de rest zijn voorwaardes gelijk als bij normale VA-regeling.

Openbaar vervoer en hulpdiensten

Voor hulpdiensten en openbaar vervoer wordt KAR toegepast op alle richtingen.

- Voor openbaar vervoer wordt uitgegaan van geconditioneerde busprioriteit op basis van de stiptheid van de bus.

- Er mag niet meer dan twee keer in de cyclus worden ingebroken door busingrepen.

- Een auto- en fietsrichting mogen door de ingreep geen hogere wachttijd krijgen dan respectievelijk 120 en 90 seconden bij busprioriteit.

- De eventuele koppeling mag niet worden doorbroken in geval van busprioriteit.

- De mate van prioriteit (alleen aanvragen, groen vasthouden, versneld afkappen conflicterende richtingen, bijzondere realisatie) is afhankelijk van de lokale situatie en stiptheidsinformatie en instelbaar via parameters.

- Voor hulpdiensten gaat in principe de gehele tak naar groen, na het afkappen van het groen op alle overige takken. De lokale situatie kan vragen om een andere aanpak, waarbij alle takken op rood worden gezet en hulpvoertuigen tegen het verkeer inrijden.

Detectie

Algemeen

- Nieuwe detectievelden conform het in 2018 uitgevoerde ‘IVER Onderzoek detectieconfiguratie en signaalgroepafhandeling’. Bij bestaande IVER-2002 detectievelden kan eventueel gebruik worden gemaakt van dynamische hiaattijden en geldigheidsgebieden met behulp van de bij de IVER-2018 behorende rekentool.

- Detectie (zowel gemotoriseerd- als langzaam verkeer) die door een tegen- of zijrichting kan worden aangereden, wordt uitgevoerd met richtingsgevoelige detectie met bijbehorende functie qua aanvraag en hiaatmeting.

- Op alle koplussen die door een andere richting kunnen worden aangereden, wordt een bezettijd van 2.0 seconden toegepast. Op koplussen van fietsrichtingen wordt een bezettijd van 2,5 seconden toegepast.

- Instellingen hiaattijden conform de rekentool behorend bij IVER-2018.

- Voor verweglussen van het fietsverkeer moet de aanvraag worden bevestigd op de koplus of drukknop, anders wordt deze ingetrokken.

- Voor busverkeer wordt ook op halteplaatsen en busstroken een verloslus (met bezettijd) opgenomen. Bij voorkeur lengtedetectie.

- Filelussen stroomopwaarts worden toegepast volgens een configuratie van twee drie meter lussen met drie meter tussenruimte per rijstrook. Stroomafwaarts filelussen van 5 meter lengte per rijstrook.

- Alle drukknoppen worden voorzien van terugmelding aangestuurd vanuit de applicatie.

Maatregelen bij detectiebewaking

Algemeen

- Alle detectie – inclusief drukknoppen - wordt bewaakt op onder-, boven- en fluttergedrag.  In tabel 4.1 zijn de default instellingen van het onder- en bovengedrag van de lussen en drukknoppen weergegeven.

| Modaliteit | Type detectie | Ondergedragtijd | Bovengedragtijd |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemotoriseerd | Korte lus | 24:00 | 00:10 |
|  | Lange lus | 24:00 | 02:00 |
|  | Filelus | 24:00 | 00:10 |
| Bussen | Alle lussen | 00:00 (nvt) | 00:10 |
| Fiets | Alle lussen | 48:00 | 00:10 |
|  | Drukknop | 72:00 | 00:05 |
| Voetgangers | Buitendrukknop | 72:00 | 00:05 |
|  | Binnendrukknop | 00:00 (nvt) | 00:05 |

Tabel 4.1 : Default instellingen onder- en bovengdrag lussen en drukknoppen.

- Voor incidenteel gebruikte detectie, zoals drukknoppen op middenbermen, moet worden uitgegaan van een ondergedragtijd van 0 seconden.

- Een defecte detector mag niet binnenkomen in de applicatie als bezet.

- Bij een defecte koplus van een autorichting krijgt de signaalgroep een (schakelbaar) vaste aanvraag na een instelbare roodtijd met een vervangende vastgroentijd (default 8 seconden).

- Bij lussenparen met richtingsgevoelige aanvragen of hiaatmeting, dan moeten beide lussen defect te zijn voor er maatregelen worden genomen. Bij slechts een enkele defecte lus neemt de andere lus de functies (schakelbaar) over.

- De vaste aanvraag en de roodtijd waarna de vaste aanvraag wordt gegeven is per signaalgroep instelbaar.

- Fietsrichtingen krijgen een schakelbare vaste aanvraag als de koplus(sen) en de drukknop storen.

- Instellen bij hoeveel defecte lussen vanaf de stopstreep gezien een vaste aanvraag moet worden gegeven (afhankelijk van de rijstrookconfiguratie / lengtes).

Verlengdetectie standaard detectieveld (per rijstrook)

- Bij storing van de lange lus en geen storing van de koplus, worden alle verlengfuncties overgenomen door de koplus, waarbij de hiaattijd van de koplus een instelbare waarde krijgt (per lus instelbaar en default 3 seconden).

- In situaties met één verweglus dienen bij storing van de verweglus en geen storing van de lange lus, alle verlengfuncties overgenomen te worden door de lange lus waarbij de hiaattijd van de lange lus een instelbare waarde krijgt (per lus instelbaar, default 1,5 seconden).

- In situaties met twee verweglussen dient bij storing van de verweglus bij de lange lus de hiaattijd van de verste verweglus te worden verhoogd.

- Vast verlengen o.b.v. een instelbaar percentage van de actuele MG-tijd of de tijd tussen start en eindegroenmoment bij halfstar.

Verlengdetectie IVER-2018 detectieveld (per rijstrook)

- Als de stroomopwaarts gelegen lus defect is, wordt het geldigheidsgebied gebruikt van de eerste functionerende stroomopwaarts gelegen lus

- Als de stroomopwaartse lus defect is, wordt een vervangende hiaattijd (laag) gebruikt (garanderen afrijdproces). De default instellingen zijn opgenomen in tabel 4.1.

| Lusnr. | 40 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| D2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| D3 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| D4 |  |  | 2,5 | 2,0 | 2,5 |
| D5 |  |  |  |  | 3,0 |

Tabel 4.1: Hiaattijden normale situatie

- Als de stroomafwaarts gelegen lus defect is, wordt een vervangende hiaattijd (laag) gebruikt (garanderen veilige geelsturing), de default instellingen zijn opgenomen in tabel 4.2.

| Lusnr. | 40 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3 | 1,5 | 1,0 | 0,5 |  |  |
| D4 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
| D5 |  |  | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| D6 |  |  |  |  | 3,0 |

Tabel 4.2: Vervangende hiaattijden

- Als de vervangende hiaattijd (laag) hoger is dan de normale hiaattijd (hoog) wordt deze laatste gelijk gemaakt aan de vervangende hiaattijd (laag).

- Als de normale hiaattijd (laag) hoger is dan de vervangende hiaattijd (laag) dan blijft de normale hiaattijd gehandhaafd.

- Als zowel de stroomopwaartse als de stroomafwaarts lus defect is, wordt de hoogste vervangende hiaattijd gebruikt.

- Bij storing van alle lussen met een verlengfunctie, wordt de richting in verlenggroen gehouden gedurende een instelbaar percentage (default 65%) van de MG-tijd.

Storingen

- Bij storing van een lange lus van een nalooprichting, dient de betreffende nalooptijd een hogere waarde te krijgen.

- Bij storing van de filelus mag de fileingreep niet worden geactiveerd.

- Bij storing van een radardetector dient de nalooptijd welke door deze radardetector wordt verlengd, gelijkgesteld te worden aan de standaardinstellingen voor de nalooptijd.

- Bij storing van een lus die een nalooptijd herstart, wordt de nalooptijd gedurende het groen (en eventueel gedurende een deel van de geeltijd) continue herstart.

- Bij storing van alleen de drukknop voor voetgangers wordt een schakelbare vaste aanvraag gezet; default is er geen vaste aanvraag.

- Indien op busrichtingen een van beide lussen voor lengtedetectie stoort, dient de andere lus een aanvraagfunctie te krijgen met een instelbare bezettijd (default waarde 2,5 seconden).

- Indien op busrichtingen de eerste lus in rijrichting stoort dient de koplus een verlengfunctie te krijgen met een instelbare hiaattijd (default 0 seconden).

- Bij gebruik van KAR wordt in de applicatie bewaakt op KAR-ondergedrag. Dit resulteert alleen in een melding, geen ingreep.

Bijzondere voorzieningen en situaties

Wachtstand

De wachtstand is afhankelijk van de verhouding verkeer op de hoofd- en zijrichting (de klasse) zoals beschreven in het wachtstandonderzoek (Goudappel Coffeng) uit 2012. In principe wordt wachtstand plus toegepast en als dit niet mogelijk is wachtstand rood voor de hoofdrichting. Er moet voldoende detectie aanwezig te zijn.

Tabel 5.1: Wachtstanden

Het detectieveld op de hoofdrichting moet bij wachtstand rood voldoende zijn conform de IVER-detectiestandaard. In geval van Wachtstand-plus dient op grote afstand  (150 meter of verder) detectie te liggen. Filedetectie of V-SMILE-lussen kunnen hiervoor worden gebruikt.

V-SMILE

- Bij meer dan 10% doorgaand vrachtverkeer op een tak, wordt V-SMILE toegepast met maatregelen voor het vrachtverkeer.

- Tussen het inmeldpunt en de stopstreep mogen geen grote verstoringen plaatsvinden.

- Bij de meting van een vrachtwagen en voldoende maximumgroentijd over (default minimaal 10 seconden MG-tijd over) voor de groenrichting wordt signaalgever aangestuurd en het groen vastgehouden.

- De vasthoudtijd wordt berekend o.b.v. instelbare snelheid. Er is een vaste vasthoudtijd en een tijd waarbinnen op detectieveld nog mag worden verlengd

Filemeetpunten en maatregelen

Op plekken waar filevorming te verwachten is, wordt filedetectie toegepast. In principe altijd op afritten en op N-wegen. De lussen zijn ook voor wachtstand-plus en V-smile te gebruiken.

- Voor filemeting wordt de standaard van Rijkswaterstaat toegepast. Dit houdt in dat de file opkomt na een bezettijdoverschrijding op een van beide filelussen. De file valt af als gedurende een instelbare tijd weer wordt gemeten dat het verkeer weer rijdt. Er wordt schakelbaar afvalbewaking toegepast: als na een filemelding er geen detectiemeldingen meer op de filelus komen valt de filemelding af na de afvalbewakingstijd.

- Bij filemeetpunten op meerdere rijstroken naast elkaar is instelbaar of de filemelding opkomt bij file op één van de stroken of pas bij file op beide/alle stroken.

- Bij file stroomopwaarts wordt de hiaat- en maximum groentijd opgehoogd. Bij halfstarre regelingen wordt omgeschakeld naar een programma met een hogere groenfractie voor de filerichting.

- Bij file stroomafwaarts worden aanvoerende richtingen afgekapt, gedoseerd met een instelbare groentijd of geblokkeerd. Ook alternatieve realisaties worden geblokkeerd. Er wordt een minimale roodtijd toegepast waarna de richting weer naar groen mag. Dit om te voorkomen dat de richting na afkappen direct weer naar groen gaat.

- De exacte instelling en keuze is afhankelijk van de lokale situatie.

- De afgekapte richtingen komen terug op basis van een gewogen langstwachtende principe, rekening houdend met de prioritering.

- File-ingrepen worden actief na een instelbare minimale filetijd.

- De maatregelen bij file lopen ook na afvallen van de file nog een instelbare tijd door (naijltijd).

- Filemeldingen worden ook meegenomen bij scenario’s: scenario’s kunnen schakelbaar worden beëindigd bij file op bijvoorbeeld een afrit van de snelweg.

Wachttijdvoorspellers

- Op fietsrichtingen worden 32-led wachttijdvoorspellers toegepast.

- De wachttijdvoorspeller mag sneller aflopen, maar niet langzamer: Het mag meevallen (opeens groen), maar niet tegenvallen.

- Bij een busingreep of fixatie wordt het bus-sjabloon in de wachttijdvoorspeller aangestuurd. Als deze er niet is, gaat het laatste nog brandende ledje alternerend aan en uit.

- Als er nog maar 8 ledjes branden of als de ingeschatte wachttijd nog 8 sec is, dan wordt de busingreep beperkt tot een reguliere aanvraag (al dan niet met afkappen na afkaptijd).

Veiligheidsgroen

- Op de doorgaande richtingen wordt veiligheidsgroen toegepast. Veiligheidsgroen wordt gegeven bij minimaal 2 voertuigen in de dilemmazone.

Scenario’s

- Op kruispunten, waar kans is op een sterk gewijzigd verkeersaanbod door bijvoorbeeld een omleidingsroute, ingrepen, filevorming of andere redenen, dienen scenario’s te worden opgenomen binnen de applicaties, die kunnen worden aangestuurd vanuit de verkeerscentrale en op basis van klok of online tellingen.

- Scenario’s kunnen hierbij aparte maximum groentijdensets, speciale hiaattijdensets of een speciaal halfstar stappenraster zijn en daarnaast specifieke maatregelen. Bij voertuigafhankelijke regelingen met adaptieve module wordt adaptief uitgeschakeld en een speciale maximumgroentijdenset actief gemaakt. Binnen de afzonderlijke scenario’s moet het bijbehorende verkeersaanbod kunnen worden verwerkt, uitgaande van de gewenste beleids- en sturingsdoelen. Dit kan ook een bewust doseren van richtingen zijn.

- Bij gekoppelde kruispunten, dient rekening te worden gehouden met de verwerkingscapaciteit van gekoppelde richtingen. Een richting kan in een scenario meer groen krijgen, maar als de cyclustijd ook hoger is, kan dit tot niets leiden.

- Scenario’s kunnen vanuit de centrale worden ingezet door het aanpassen van één parameter. Het actief zijn van een scenario wordt bewaakt. Als een scenario langer dan een instelbare tijd actief is, wordt deze door de applicatie beëindigd. Afhankelijk van de situatie kunnen scenario’s beëindigd worden door file op bijvoorbeeld een afrit van de snelweg.

- Bij scenario’s in halfstarre regelingen wordt de regelwijze (CRSV/VA/VA-versneld) afhankelijk gemaakt van de intensiteit. Dit om te voorkomen dat op hele rustige momenten halfstar met een hoge cyclustijd wordt geregeld.

Ingreep door afsluitingen

- Vanuit een brug, tunnel of spoorwegovergang wordt informatie naar de applicatie gestuurd om een ingreep aan te kondigen of de stand van zaken aan te geven.

- Bij een trein-ingreep wordt dit afgehandeld zoals beschreven in de basisspecificatie RWS-C op basis van de A, -B en een eventueel C-signaal. Rekening houdend met de voorwaarden van ProRail “Overwegbeveiliging Verkeerskundige Richtlijnen en Normen”, zie bijlage 1.

- Verkeer richting de afgesloten tunnel, brug of overweg wordt afgekapt na een instelbare afkaptijd.

- Indien sprake is van een ingreep die niet ruim genoeg van tevoren wordt aangekondigd, dient na de garantiegroentijd te worden afgekapt.

- De aanvoerende richtingen worden geblokkeerd.

- Ook bij fixatie worden de aanvoerende richtingen geblokkeerd.

- Richtingen en hun volgrichtingen die het afgesloten deel moeten verlaten krijgen groen gedurende een instelbare tijd, die ruim voldoende is om te ontruimen.

- De ingreep wordt verklikt op het bedieningspaneel.

- Indien het voor de weggebruiker niet duidelijk is waarom hij moet wachten, dan dient dit te worden gecommuniceerd via een eigen signaalgever (tunnel gesloten, brug gesloten).

- Bij de wachttijdvoorspeller fietsverkeer wordt het laatste nog brandende ledje aan en uitgezet of wordt het BUS-sjabloon aangestuurd.

- Afhankelijk van de effecten van de ingreep dienen realtime berekeningen van de maximum groentijden te worden gecorrigeerd. Eventueel worden aparte maximum groentijden sets toegepast.

- Het dient instelbaar te zijn welke richting na een ingreep als eerste terugkomt. Dit kan op basis van een gewogen langstwachtende principe of op basis van een prioritering in de geblokkeerde richtingen. Verkeer op de hoofdroute of op een afrit (kans op blokkades) hebben hier voorrang. Vooraf dient de prioritering hierin te worden afgesproken.

- Na de ingreep dienen de realtime berekeningen van de maximum groentijden te worden gecorrigeerd, aangezien de hoeveelheid verkeer op de gesloten richting door de wachtrijopbouw hoger is dan gemiddeld en de telwaarde juist veel lager.

Verklikkingen

Naast de groenverklikking en de interne signaalgroepverklikking (schakelbaar) worden vanuit de applicatie in de interface geschreven:

- Gebruikte groentijdensets of methode en aanvullende informatie

- File en de eventuele maatregelen

- Wachtstand-plus

- V-SMILE/ Tovergroen meting en maatregelen

- Uitsturing van bijzondere signaalgevers (V-SMILE, brug open, tunnel gesloten etc)

- Binnenkomst KAR-bericht (‘goed bericht’ en ‘fout bericht’) en KAR-ondergedrag

- Businmeldingen (inclusief te vroeg, op tijd, te laat)

- Alarmdienst en ingrepen

- Stand van meetpunten (intensiteiten, drukteklasse), programmawensen lokaal en voor netwerk

- Aantal lampjes wachttijdvoorspeller

- Veiligheidsgroen

- Speciale voorzieningen

- Eventuele ingrepen vanuit de centrale

- Actief zijn koppelingen/ andere kruispunten

C-ITS applicaties

Basis

De iVRI biedt mogelijkheden voor C-ITS applicaties die via nieuwe algoritmes het verkeer regelen. Rijkswaterstaat staat onder voorwaarden het gebruik van dergelijke innovatieve C-ITS applicaties toe. C-ITS applicaties moeten op hoofdlijnen aan dezelfde basiseisen (randvoorwaarden en uitgangspunten) voldoen als huidige regelingen. In onderstaande opsomming staat de voorwaarden waaraan C-ITS applicatie moeten voldoen:

- De C-ITS applicatie voldoet aan de basiseisen verkeersveiligheid, efficiëntie en geloofwaardigheid.

- De fasevolgorde is vrij, mits de regeling voor weggebruikers logisch, veilig en begrijpelijk functioneert. De C-ITS applicatie moet dusdanig regelen dat er geen capaciteitsverlies optreedt door het niet kunnen afrijden van verkeer door blokkades en terugslag. Dit bijvoorbeeld door bij korte opstelstroken of te lange wachtrijen van naastgelegen signaalgroepen gelijktijdig of direct na elkaar laten realiseren.

- Signaalgroepen met een aanvraag mogen ten opzichte van maatgevende richtingen slechts éénmaal worden overgeslagen ten gunste van een systeemoptimum.

- Er zijn instelbare maximale wachttijden per signaalgroep, default instellingen conform tabel xyz.

- Instelbaar moet het mogelijk zijn om de C-ITS applicatie volgens een vaste (mogelijk de huidige) regelstructuur te laten functioneren.

- De maximumgroentijden mogen afwijken van de specificatie, mits deze op een correct functionerende manier aangepast zijn aan de actuele belasting van het kruispunt.

- De C-ITS applicatie moet in staat staan om de wachttijdvoorspelling goed en logisch te laten functioneren.

- De C-ITS applicatie mag regeling aanpassen/optimaliseren ten behoeve van een betere planning van de realisatie van richtingen met bussen of van richtingen waarop nood- en hulpdiensten rijden. Dit ten behoeve van een betere afwikkeling van de doelgroepvoertuigen en minder verstoring van het overige verkeer.

- De C-ITS applicatie moet over DVM-mogelijkheden voor alle signaalgroepen voor gemotoriseerd verkeer beschikken. Minimaal zijn dit instelbare functionaliteiten om de uitstroom te beperken of te bevorderen. Voor het beperken gelden minimaal drie gradaties. Deze mogelijkheden moeten via IVERA-commando’s instelbaar zijn.

Detectie

- Het gebruik van de aanwezige detectie is in principe vrij. Hierbij geldt echter wel, dat de doelen van het huidige detectieveld blijven gelden. Deze doelen zijn:

- veilig moment groenbeëindiging.

- goede benutting afrijcapaciteit.

- functioneren vrije koppelingen.

- correct afrijden vrachtverkeer.

- niet verlengen voor verkeer dat niet meer kan/zal stoppen, dit betreft verkeer dat de dilemmazone verlaten heeft (dus beperkt gebruik koplussen voor verlengen en afschakelen lussen binnen actuele dilemmazone conform IVER-2018).

- Er moet detectiebewaking en detectie vervangende detectiemaatregelen met minimaal de standaard functionaliteit aanwezig zijn.

Koppelingen

- Er moet worden voldaan aan de beschreven aanvullende voorwaarden voor harde interne koppelingen (zowel voor autoverkeer, fiets-voetgangersoversteken en deelconflicten).

- Harde koppelingen moeten minimaal gelijkwaardig functioneren:

  - correct inrijden, ook tijdens groen laatste conflict;

  - correct en veilig eindgroenmoment voor de nalooprichtingen.

- Vrije koppelingen moeten minimaal gelijkwaardig functioneren:

  - correct en veilig eindgroenmoment voor de nalooprichtingen;

  - niet onnodig tot stand komen (geloofwaardig zijn);

  - minimaal even vaak correct tot stand komen.

Toetsing

Rijkswaterstaat kan aanvullende functionele ontwerpeisen stellen aan het functioneren van C-ITS applicatie. Dit betreft bijvoorbeeld locatie-specifieke ontwerpeisen. Het functioneren van de C-ITS applicatie moet op de volgende 4 manieren worden aangetoond:

- Ex-ante 1: de leverancier toont middels verkeerskundige berekeningen (bijv. Cocon of Transyt) of verkeerskundig toetsbare onderbouwing voor de ochtendspits, dalperiode en avondspits aan dat de oplossing zorg draagt voor de gewenste resultaten op de betreffende locatie en gezien de optredende verkeersintensiteiten.

- Ex-ante 2: de leverancier toont via microsimulatie aan of de beoogde effecten en/of randvoorwaarden behaald worden op traject- en kruispuntniveau voor de ochtendspits, dalperiode en avondspits. Rijkswaterstaat levert intensiteiten en vormgeving van kruispunten. De indicatoren waarop getoetst wordt, worden door Rijkswaterstaat aangeleverd.

- Ex-post 1: de leverancier toont via analyse met bijvoorbeeld de Kwaliteitscentrale (of ander geschikt tool) aan of de beoogde effecten en/of randvoorwaarden behaald worden op traject- en kruispuntniveau voor de ochtendspits, dalperiode en avondspits. De indicatoren waarop getoetst wordt, worden door Rijkswaterstaat aangeleverd.

- Ex-post 2: de leverancier beoordeelt samen met een vertegenwoordiger van Rijkwaterstaat via observatie het functioneren van de C-ITS applicatie. Rijkswaterstaat beslist of deze op een voor weggebruikers veilig, logisch, begrijpelijk en acceptabel niveau functioneert. Indien dit niet zo is, moet de C-ITS applicatie worden bijgeregeld of uitgeschakeld (regelen via de back-up applicatie).