# iVRI Koppelvlak-configuratieformulier

| ### Kruispunt gegevens |  |
| --- | --- |
| TLC Identifier (overnemen uit iVRI viewer) | b.v. 7929100A |
| Kruispuntnummer | b.v. K1 |
| Kruispuntomschrijving (straatnamen) | b.v. Straatnaam - Straatnaam |
| Plaatsnaam |  |

Doel van het iVRI koppelvlak-configuratieformulier is om de informatie ten behoeve van de configuratie van de koppelvlakken (w.o. Ivera) samen te brengen en om de gezamenlijke afspraken ten aanzien van het ICT communicatie netwerk vast te leggen. Het formulier wordt gezamenlijk door wegbeheerder en leverancier(s) ingevuld. Het initiatief voor het invullen van het formulier ligt bij de wegbeheerder. De wegbeheerder is tevens verantwoordelijk voor het archiveren en beheren van het ingevulde formulier.

| ### Versie beheer | Auteur | Datum | Korte omschrijving aanpassingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Versie 0.1 |  |  |  |
| Versie 0.2 |  |  |  |
| Status | Kies een item. |  |  |

| ### Project gegevens |  |
| --- | --- |
| Type project | Kies een item. |
| Serienummer Automaat |  |
| GPS coördinaten iVRI-kast |  |

| ### Wegbeheerders gegevens |  |
| --- | --- |
| Naam wegbeheerder |  |
| Naam contactpersoon, contactgegevens |  |

| ### Gegevens TLC leverancier |  |
| --- | --- |
| Naam TLC leverancier | Kies een item. |
| Naam contactpersoon, contactgegevens |  |

| ### Gegevens ITS host leverancier(s) |  |
| --- | --- |
| Naam ITS host leverancier | Kies een item. |
| Naam contactpersoon, contactgegevens |  |
| ### Gegevens ITS applicatie leverancier(s) |  |
| Naam ITS app leverancier | Kies een item. |
| Naam contactpersoon, contactgegevens |  |

| ### Gegevens RIS leverancier |  |
| --- | --- |
| Naam RIS leverancier | Kies een item. |
| Naam contactpersoon, contactgegevens |  |

Deployment van de iVRI in het netwerk

Ten behoeve van de netwerkinrichting is het belangrijk de iVRI configuratie, de componenten in de keten (netwerk) te kennen en de van toepassing zijnde verantwoordelijken of leveranciers te kennen. Alle betrokken partijen dienen informatie te leveren om een totaal overzicht te verkrijgen.

Er zijn voorbeeld configuraties gemaakt op basis van Vialis, Dynniq en Swarco standaarden en een niet specifieke wegbeheerders netwerkomgeving. Deze configuraties zijn opgenomen in bijgevoegde schetsen. De schetsen kunnen gebruik worden om duidelijkheid te krijgen op de eigen voorliggende situatie om inzicht te krijgen in:

- Hardware configuratie (ACU, box, container)

- Op welke hardware draait TLC, ITS applicaties en RIS

- Worden RIS of applicaties buiten de behuizing van de iVRI toegepast

- Zijn er tools die in een leveranciersomgeving draaien die nodig zijn om de iVRI te laten functioneren

- Welke netwerken en netwerkcomponenten zijn er

- Wie is verantwoordelijk voor welke netwerken en componenten

TLEX configuratiedata

| ### TLEX |  |
| --- | --- |
| IVRI gekoppeld met TLEX | Kies een item. |
| TLEX authorization-token |  |
| Domein | Productie |
| Type streaming data uit iVRI | <VLOG/RIS, standaard is <RIS> |

Ivera configuratiedata

| ### Programmanummer | ### Type applicatie |
| --- | --- |
| 1 | <C-ITS app/CCOL> |
| 2 | <Fall back/CCOL> |
| 3 |  |

### IVERA-TLC: Triggers

Hieronder met een “√” aanvinken welke events in de VRI als trigger events ingesteld worden.

| ### √ | ### Event | ### Soort melding | ### √ | ### Event | ### Soort melding |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | 1010 | Lampfoutmelding |  | 4010 | Netspanning uitsterfbericht |
| √ | 1020 | Detectiefoutmelding | √ | 4011 | Opstartbericht |
|  | 1030 | Akoestische fout | √ | 4012 | Deur open politiepaneel |
| √ | 2000 | Programma event | √ | 4013 | Deur open wegbeheerder |
| √ | 2001 | VRI status wijziging | √ | 4014 | Deur open energie compartiment |
| √ | 2002 | Programmaomschakeling |  | 4015 | Testbericht noodkreetmelder |
|  | 2510 | Overig Logboek 90% vol grens bereikt |  | 4016 | Noodstroomvoedingsbericht |
|  | 2511 | VRI.LA Logboek 90% vol grens bereikt |  | 4022 | ‘Aanvraag toestemming lokaal’ is gedaan door gebruiker bij VRI |
|  | 2512 | PAR.LA Logboek 90% vol grens bereikt |  | 4023 | ‘Aanvraag toestemming lokaal’ is ingetrokken door gebruiker bij VRI |
|  | 2600 | Seriële koppeling – ontbreken levensignaal | √ | 6003 | Poging tot inbreuk IVERA |
|  | 2601 | Seriële koppeling – geen communicatie |  | 6005 | Login IVERA |
|  | 2700 | Onderspanningsmelding |  | 6006 | Logout IVERA |
|  | 2701 | Bovenspanningsmelding |  |  |  |
|  | 3000 | AB: Algemeen bewakerevent |  |  |  |
| √ | 3001 | AB: Conflict |  |  |  |
|  | 3002 | AB: Lampfout | √ | 6023 | Poging tot inbreuk TLC-FI |
|  | 3003 | AB: Meer dan 1 kleur |  | 6025 | TLC-FI verbonden |
|  | 3004 | AB: Geelknipperfout |  | 6026 | TLC-FI verbroken |
| √ | 3005 | AB: Garantietijdonderschrijding |  | 6027 | Configuratiefout TLC-FI |
| √ | 3006 | AB: Maximumtijdoverschrijding |  | 6041 | Ivera gebruiker aangemaakt |
| √ | 3007 | AB: Fout in eindschakelaar |  | 6042 | Ivera gebruiker verwijderd |
|  | 3008 | AB: Witknipperfout |  | 6043 | Ivera gebruiker gewijzigd |
|  | 3009 | AB: Halfconflict OV |  | 6051 | TLC-FI gebruiker aangemaakt |
| √ | 3010 | AB: Volgordebewaking |  | 6052 | TLC-FI gebruiker verwijderd |
| √ | 4000 | Algemeen resetevent |  | 6053 | TLC-FI gebruiker gewijzigd |
|  | 4001 | Reset van alle storingen |  |  |  |
|  | 4002 | Reset van detectiealarmen |  |  |  |
|  | 4003 | Reset van lampfouten |  |  |  |

### IVERA-APP: Triggers

Hieronder met een “√” aanvinken welke events in de applicatie als trigger events ingesteld worden.

| ### √ | ### Event | ### Soort melding | ### √ | ### Event | ### Soort melding |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | Programma event |  | 4005 | Reset van tellers |
|  | 2002 | Programmaomschakeling |  | 4006 | Reset teller applicatiefouten |
|  | 2003 | Brugingreep |  | 4007 | Reset teller GUS-WUS fouten |
|  | 2004 | Brandweeringreep |  | 4008 | Reset teller fasebewakingfouten |
|  | 2005 | AHOB melding |  | 4009 | Reset teller executietijd-overschrijdingen |
| √ | 2500 | Fasebewaking |  | 4016 | Noodstroomvoedingsbericht |
| √ | 2501 | GUS-WUS fouten CVN C-interface | √ | 6003 | Poging tot inbreuk IVERA |
| √ | 2502 | Rekentijdprobleem |  | 6005 | Login IVERA |
|  | 2503 | Garantietijdonderschrijding |  | 6006 | Logout IVERA |
|  | 2504 | Maximumtijdoverschrijding |  | 6025 | TLC-FI verbonden |
|  | 2505 | Start geelknipperen door storing |  | 6026 | TLC-FI verbroken |
|  | 2506 | Einde geelknipperen door storing |  | 6027 | Configuratiefout TLC-FI |
|  | 2510 | Overig Logboek 90% vol grens bereikt |  | 6041 | Ivera gebruiker aangemaakt |
|  | 2512 | PAR.LA Logboek 90% vol grens bereikt |  | 6042 | Ivera gebruiker verwijderd |
|  | 2513 | OV.LA Logboek 90% vol grens bereikt |  | 6043 | Ivera gebruiker gewijzigd |
|  | 2514 | APP.LA Logboek 90% vol grens bereikt |  | 6053 | TLC-FI gebruiker gewijzigd |
|  | 2600 | Seriële koppeling – ontbreken levensignaal |  | 6063 | RIS-FI gebruiker gewijzigd |
|  | 2601 | Seriële koppeling – geen communicatie |  |  |  |
|  | 4000 | Algemeen resetevent |  |  |  |
| √ | 4001 | Reset van alle storingen |  |  |  |
| √ | 4004 | Reset van applicatiefouten |  |  |  |

Belangrijke toelichting m.b.t. security

Om Ivera goed te laten werken dienen er gebruikersnamen en wachtwoorden uitgewisseld te worden. Om security redenen is het dringende advies om dit niet via dit formulier te doen aangezien dit formulier breed wordt uitgewisseld en daarmee de gegevens breed bekend kunnen zijn. Dit kan leiden tot een security lek. Het is daarom niet de bedoeling om onderstaande tabellen in te vullen. Het advies is om gebruikersnamen en wachtwoorden 1:1 uit te wisselen en dat gescheiden van elkaar te doen (dus niet in één mail), bijvoorbeeld in een mail en een bijbehorende sms.

### IVERA-TLC: Users en wachtwoorden

| ### IVERA-TLC: IVERA users | ### gebruikersnaam | ### wachtwoord |
| --- | --- | --- |
| Inlogniveau 1 (De wereld) | Niet invullen-zie toelichting | Niet invullen |
| Inlogniveau 2 (Kantonnier) | Niet invullen-zie toelichting | Niet invullen |
| Inlogniveau 3 (Verkeerskundige & Technisch onderhoud) | Niet invullen-zie toelichting | Niet invullen |
| Inlogniveau 4 (Gebruikers- en toegangsbeheer) | Niet invullen-zie toelichting | Niet invullen |
| ### IVERA-TLC: SFTP wachtwoorden |  |  |
| Wachtwoord gebruiker system | Niet invullen-zie toelichting |  |
| Wachtwoord gebruiker upload | Niet invullen-zie toelichting |  |
| Wachtwoord gebruiker service | Niet invullen-zie toelichting |  |
| Wachtwoord gebruiker trafficinfo | Niet invullen-zie toelichting |  |
| Wachtwoord gebruiker loginfo | Niet invullen-zie toelichting |  |
| Wachtwoord gebruiker dumpinfo | Niet invullen-zie toelichting |  |

### IVERA-APP: Users en wachtwoorden (Zonodig voor elke ITS-APP afzonderlijk opnemen)

| ### IVERA-APP: IVERA users | ### gebruikersnaam | ### Wachtwoord |
| --- | --- | --- |
| Inlogniveau 1 (De wereld) | Niet invullen-zie toelichting | Niet invullen |
| Inlogniveau 2 (Kantonnier) | Niet invullen-zie toelichting | Niet invullen |
| Inlogniveau 3 (Verkeerskundige & Technisch onderhoud) | Niet invullen-zie toelichting | Niet invullen |
| Inlogniveau 4 (Gebruikers- en toegangsbeheer) | Niet invullen-zie toelichting | Niet invullen |
| ### IVERA-APP: SFTP wachtwoorden |  |  |
| Wachtwoord gebruiker system | Niet invullen-zie toelichting |  |
| Wachtwoord gebruiker upload | Niet invullen-zie toelichting |  |
| Wachtwoord gebruiker service | Niet invullen-zie toelichting |  |
| Wachtwoord gebruiker trafficinfo | Niet invullen-zie toelichting |  |
| Wachtwoord gebruiker loginfo | Niet invullen-zie toelichting |  |
| Wachtwoord gebruiker dumpinfo | Niet invullen-zie toelichting |  |

iVRI Netwerkconfiguratie

### IP nummers

| ### Algemeen | ### IP adres | ### Netmask |
| --- | --- | --- |
| Default Gateway |  |  |
| NTP Server | <IP adres van de server voor de tijdsynchronisatie> |  |
| Primary DNS | <IP adres van de primaire Domain Name System server. > |  |
| Secondary DNS | <IP adres van de secondaire Domain Name System server. > |  |
| TLC |  |  |
| RIS |  |  |
| 1e ITS applicatie |  |  |
| 2e ITS applicatie |  |  |
| Wifi- P 1 |  |  |
| Wifi- P 2 (indien er meer Wifi-P routers in iVRI zijn opgenomen) |  |  |

### Ivera-APP

| ### TCP/IP gegevens |  |
| --- | --- |
| Ivera centrale | Kies een item. |
| Ivera centrale IP adres |  |
| TLS | Kies een item. |
| Uitgever van het certificaat |  |

### Ivera-TLC

| ### TCP/IP gegevens |  |
| --- | --- |
| Ivera centrale | Kies een item. |
| Ivera centrale IP adres |  |
| TLS | Kies een item. |
| Uitgever van het certificaat |  |

### TLEX

| ### TCP/IP gegevens |  |
| --- | --- |
| TLEX DNS naam | <Name> |
| TLS | Kies een item. |
| Uitgever van het certificaat |  |

### Domein leverancier(s), beheer / bediening , b.v: Toptrack, Flowtack ………

| ### TCP/IP gegevens |  |
| --- | --- |
| Domein leverancier | <Name DNS> |
| IP adres domein leverancier |  |
| TLS | Kies een item. |
| Uitgever van het certificaat |  |

### Koppeling met andere wegkantsystemen (VRI)

| ### TCP/IP gegevens |  |
| --- | --- |
| Wegkantsysteem | Kies een item. |
| IP adres wegkantsysteem |  |
| TLS | Kies een item. |
| Uitgever van het certificaat |  |

Belangrijke toelichting m.b.t. security

Om de iVRI goed te laten werken dienen er gebruikersnamen en wachtwoorden uitgewisseld te worden. Om security redenen is het dringende advies om dit niet via dit formulier te doen aangezien dit formulier breed wordt uitgewisseld en daarmee de gegevens breed bekend kunnen zijn. Dit kan leiden tot een security lek. Het is daarom niet de bedoeling om in onderstaande tabellen de wachtwoorden in te vullen. Het advies is om gebruikersnamen en wachtwoorden 1:1 uit te wisselen en dat gescheiden van elkaar te doen (dus niet in één mail), bijvoorbeeld in een mail en een bijbehorende sms.

### TLC-FI

| ### Algemeen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TLS |  | Kies een item. |  |  |
| PKI Leverancier bij gebruik TLS |  |  |  |  |
| ### Gebruiker | ### Wachtwoord |  | ### Type | ### Programmanummer |
| <XP31ITS1> | Niet invullen-zie toelichting |  | <Kies een item.> | <1> |
| <XP31RIS> | Niet invullen-zie toelichting |  | <Kies een item.> |  |
|  | Niet invullen-zie toelichting |  |  |  |
|  | Niet invullen-zie toelichting |  |  |  |

### RIS-FI

| ### Algemeen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TLS |  | <Kies een item. |  |
| PKI Leverancier bij gebruik |  |  |  |
| ### Gebruiker | ### Wachtwoord |  | ### Type |
| <XP31RIS> | Niet invullen-zie toelichting |  | <Kies een item. > |
|  | Niet invullen-zie toelichting |  |  |
|  | Niet invullen-zie toelichting |  |  |

Poort instellingen

### Swarco iVRI Poortoverzicht

| TLC IP Adres: |  |  |  | Swarco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Poortnummer | ### Prot. | ### In/Uit | ### Toepassing | ### Uitleg |
| 22 | TCP | In | SSH/SFTP | Secure Login/File transfer Protocol |
| 80 | TCP | In | WEB interface | GUI |
| 81 | TCP | In | Systeem WEB interface | Service/Onderhoud |
| 123 | UDP | Uit | NTP | Tijdsynchronisatie |
| 5200/5300 | TCP | In | IVERA-TLC via VPN/TLS | IVERA verbinding voor TLC |
| 5201/5301 | TCP | Uit | IVERA-TLC via VPN/TLS | IVERA Trigger naar CS |
| 5210/5310 | TCP | In | IVERA-APP via VPN/TLS | IVERA verbinding voor CCOL backup applicatie |
| 7000 | TCP | In | CCOL parser | CCOL backup applicatie |
| 7001 | TCP | In | VLOG stream |  |
| 7701/02/03/04/05 | TCP | Uit | PTP koppelingen (actief) |  |
| 7801/02/03/04/05 | TCP | In | PTP koppelingen (passief) |  |
| 11001/11501 | TCP | In | TLC-FI via TLS/VPN | TLC-Facilities Interface |

| ITSAPP IP Adres: |  |  |  | Swarco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Poortnummer | ### Prot. | ### In/Uit | ### Toepassing | ### Uitleg |
| 22 | TCP | In | SSH/SFTP | Secure Login/File transfer Protocol |
| 80 | TCP | In | WEB interface | GUI |
| 81 | TCP | In | Systeem WEB interface | Service/Onderhoud |
| 123 | UDP | Uit | NTP | Tijdsynchronisatie |
| 5201/5301 | TCP | Uit | IVERA-APPs via VPN/TLS | IVERA Trigger naar CS |
| 5210/5310 | TCP | In | IVERA-APP (1) via VPN/TLS | IVERA verbinding voor ITSAPP1 |
| 5220/5320 | TCP | In | IVERA-APP (2) via VPN/TLS | IVERA verbinding voor ITSAPP2 |
| 7000 | TCP | In | CCOL parser (1) | ITSAPP1 |
| 7001 | TCP | In | VLOG stream (1) |  |
| 7010 | TCP | In | CCOL parser (2) | ITSAPP2 |
| 7011 | TCP | In | VLOG stream (2) |  |
| 7701/02/03/04/05 | TCP | Uit | PTP koppelingen (actief) | ITSAPP1 |
| 7711/12/13/14/15 | TCP | Uit | PTP koppelingen (actief) | ITSAPP2 |
| 7801/02/03/04/05 | TCP | In | PTP koppelingen passief (1) | ITSAPP1 |
| 7811/12/13/14/15 | TCP | In | PTP koppelingen passief (2) | ITSAPP2 |

| RIS IP Adres: |  |  |  | Swarco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Poortnummer | ### Prot. | ### In/Uit | ### Toepassing | ### Uitleg |
| 22 | TCP | In | SSH/SFTP | Secure Login/File transfer Protocol |
| 80 | TCP | In | WEB interface | GUI |
| 123 | UDP | Uit | NTP | Tijdsynchronisatie |
| 443 | TCP | Uit | HTTPS | TLEX-API naar TLEX |
| 5201/5301 | TCP | Uit | IVERA-RIS via VPN/TLS | IVERA Trigger naar CS |
| 5410/5510 | TCP | In | IVERA-RIS via VPN/TLS | IVERA verbinding voor de RIS |
| 10000-11999 | TCP | Uit | TLEX TCP stream | TLEX data naar TLEX |
| 12001/12501 | TCP | In | RIS-FI via TLS/VPN | RIS Facilities Interface |

### Vialis iVRI Poortoverzicht

| TLC IP Adres: |  |  |  | Vialis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Poortnummer | ### Prot. | ### In/Uit | ### Toepassing | ### Uitleg |
| 22 | TCP | IN | SSH/SFTP | Secure Login/File transfer Protocol |
| 80 | TCP | IN | HTTP | Webserver ViTrac GUI |
| 5200/5300 | TCP | IN | IVERA-TLC via VPN/TLS | IVERA TLC verbinding |
| 5201/5301 | TCP | UIT | IVERA-TLC via VPN/TLS | IVERA TLC Trigger verbinding naar IVERA centrale |
| 11001/11501 | TCP | IN | TLC-FI via TLS/VPN | TLC-Facilities Interface |
| 123 | UDP | UIT | NTP | Tijdsynchronisatie met NTP server |

| ITSAPP IP Adres: |  |  |  | Vialis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Poortnummer | ### Prot. | ### In/Uit | ### Toepassing | ### Uitleg |
| 2211 | TCP | IN | SSH/SFTP | Secure Login/File transfer Protocol |
| 44311 | TCP | IN | HTTPS | Webserver S/O iVRIbox |
| 5411 | TCP | IN | IVERA-APP (1) via VPN of TLS | IVERA APP verbinding voor ITSAPP1 |
| 5412 | TCP | IN | IVERA-APP (2) via VPN of TLS | IVERA APP verbinding voor ITSAPP2 |
| 5201/5301 | TCP | UIT | IVERA-APP via VPN/TLS | IVERA APP Trigger verbinding naar IVERA centrale |
| 7011 | TCP | IN | CCOL parser (1) | ITSAPP1 |
| 7111 | TCP | IN | VLOG stream (1) |  |
| 7012 | TCP | IN | CCOL parser (2) | ITSAPP2 |
| 7112 | TCP | IN | VLOG stream (2) |  |
| 30110/11/12/13 | TCP | IN/UIT | PTP koppelingen passief (1) | ITSAPP1 |
| 30120/21/22/23 | TCP | IN/UIT | PTP koppelingen passief (2) | ITSAPP2 |
| 11001/11501 | TCP | UIT | TLC-FI via TLS/VPN | TLC-Facilities Interface naar TLC |
| 12001/12501 | TCP | UIT | RIS-FI via TLS/VPN | RIS Facilities Interface naar RIS |
| 123 | UDP | UIT | NTP | Tijdsynchronisatie met NTP server |

| RIS IP Adres: |  |  |  | Vialis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Poortnummer | ### Prot. | ### In/Uit | ### Toepassing | ### Uitleg |
| 2211 | TCP | IN | SSH/SFTP | Secure Login/File transfer Protocol |
| 44311 | TCP | IN | HTTPS | Webserver S/O iVRIbox |
| 12001/12501 | TCP | IN | RIS-FI via TLS/VPN | RIS Facilities Interface |
| 11001/11501 | TCP | UIT | TLC-FI via TLS/VPN | TLC-Facilities Interface naar TLC |
| 123 | UDP | UIT | NTP | Tijdsynchronisatie met NTP server |
| 443 | TCP | UIT | HTTPS | TLEX-API naar TLEX |
| 10000-11999 | TCP | UIT | TLEX TCP stream | TLEX data naar TLEX |

### Dynniq iVRI Poortoverzicht

| TLC IP Adres: |  |  |  | Dynniq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Poortnummer | ### Prot. | ### In/Uit | ### Toepassing | ### Uitleg |
| 22 | TCP | In | SSH/SFTP | Secure Login/File transfer Protocol |
| 80 | TCP | In | WEB interface | GUI |
| 433 | TCP | In | Systeem WEB interface | Service/Onderhoud |
| 123 | UDP | Uit | NTP | Tijdsynchronisatie |
| 5200/5300 | TCP | In | IVERA-TLC via VPN/TLS | IVERA verbinding voor TLC |
| 5211/5311 | TCP | Uit | IVERA-Imflow via VPN/TLS | IVERA Trigger naar CS |
| 5210/5310 | TCP | In | IVERA-APP via VPN/TLS | IVERA verbinding voor CCOL backup applicatie |
| 7000 | TCP | In | CVN Debugger | CCOL backup applicatie |
| 7001 | TCP | In | VLOG stream |  |
| 11001/11501 | TCP | In | TLC-FI via TLS/VPN | TLC-Facilities Interface |

| ITSAPP IP Adres: |  |  |  | Dynniq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Poortnummer | ### Prot. | ### In/Uit | ### Toepassing | ### Uitleg |
| 22 | TCP | In | SSH/SFTP | Secure Login/File transfer Protocol |
| 80 | TCP | In | WEB interface | GUI |
| 123 | UDP | Uit | NTP | Tijdsynchronisatie |
| 5210/5310 | TCP | In | IVERA-APP (1) via VPN/TLS | IVERA verbinding voor ITSAPP1 |
| 5220/5320 | TCP | In | IVERA-APP (2) via VPN/TLS | IVERA verbinding voor ITSAPP2 |
| 7000 | TCP | In | CVN Debugger | ITSAPP2 ITSAPP2 |
| 7001 | TCP | In | VLOG |  |
| 7011 | TCP | In | VLOG | INFLOW ITSAPP2 |
| 7020 | TCP | In | CVN Debugger |  |

| RIS IP Adres: |  |  |  | Dynniq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Poortnummer | ### Prot. | ### In/Uit | ### Toepassing | ### Uitleg |
| 22 | TCP | In | SSH/SFTP | Secure Login/File transfer Protocol |
| 80 | TCP | In | WEB interface | GUI |
| 123 | UDP | Uit | NTP | Tijdsynchronisatie |
| 443 | TCP | Uit | HTTPS | TLEX-API naar TLEX |
| 12001/12501 | TCP | In | RIS-FI via TLS/VPN | RIS Facilities Interface |

Een komma (,) en dubbele aanhalingstekens (“) zijn niet toegestaan in het wachtwoord. De maximum lengte is 32 tekens

Control, Provider of Consumer

Tussen 1-99. Alleen invullen bij type Control.

Een komma (,) en dubbele aanhalingstekens (“) zijn niet toegestaan in het wachtwoord. De maximum lengte is 32 tekens

Consumer, Provider