RWS Generieke

Informatie Levering Specificatie (ILS)

Colofon

Kennisprogramma	:

RWS-Team	:

Projectleider	:

Versie/datum	:	1.0/ 03-11-2020

Status	:	DEFINITIEF

Projectnr.	:

Auteur(s)	:

November 2020

RWS en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en

techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in deze

publicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

RWS sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.

INHOUD

Inleiding	7

Informatielevering	8

1	Uitgangspunten en standaarden	9

1.1	Wet & Regelgeving	9

1.1.1	Basisregistratie Ondergrond (BRO)	9

1.1.2	Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)	9

1.1.3	WIBON	9

1.1.4	Machinerichtlijn 2006/42/EG	9

1.1.5	Arbeidsomstandighedenbesluit	9

1.2	Normen	10

1.2.1	NEN-2767-4	10

1.2.2	NEN-EN-50110	10

1.2.3	NEN-3140	10

1.2.4	NEN-3840	10

1.3	Standaarden/richtlijnen	10

1.3.1	Algemeen	10

1.3.2	Standaarden/richtlijnen	10

1.3.2.1	Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand en Handboek DTB-Droog en DTB-Nat	10

1.3.2.2	Productspecificatie KernGIS-2007 en Invulinstructie datamodel Kerngis 2007	10

1.3.2.3	Productspecificatie Beheerkaart Nat en Invulinstructie Beheerkaart Nat	10

1.3.2.4	Invulinstructie VaMIS	10

1.3.2.5	NLCS standaard	10

1.3.2.6	Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat	10

1.3.2.7	TOLGI-tekenvoorschriften	10

1.3.2.8	Eisen voor Datamodel Technische Documenten	11

1.3.2.9	Werkinstructie en Decompositiekader Ultimo	11

1.3.2.10	DISK	11

1.3.2.11	Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken	11

1.3.2.12	Productspecificatie Doorrijprofielen	11

1.3.2.13	Eisen portalen en uithouders, verrichten van metingen	11

1.3.2.14	NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat	11

1.3.2.15	NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum	11

1.3.2.16	NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat	11

2	Te leveren informatie	12

2.1	Algemeen	12

2.2	Generiek te leveren informatie	12

2.2.1	Algemeen	12

2.2.1.1	Te leveren informatie	12

2.2.1.2	Decompositie van objecten	13

2.2.1.3	Technische documentatie en tekeningen	13

2.2.1.4	CAD-bestanden en Tekeningen	14

2.2.1.5	Garanties	14

2.2.1.6	Integraal Veiligheidsmanagement	15

2.2.1.7	Calamiteiten	15

2.2.1.8	Nul-DTM (Digitaal Terrein Model)	16

2.2.1.9	Primaire Meetkundige Grondslag (PMG)	16

2.2.2	Informatie leveringen ten gevolge van Geografisch gemuteerde objecten	17

2.2.2.1	Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)	17

2.2.2.2	Digitaal Topografisch Bestand (DTB)	17

2.3	Informatie over objecten in de grond	18

2.3.1	Basisregistratie Ondergrond (BRO)	18

2.3.2	Kabels en Leidingen (derden)	18

2.3.3	Kabels en Leidingen (RWS)	18

2.3.4	Gebiedsvreemde en achtergebleven materialen	19

2.4	Informatie over omgevingsobjecten	19

2.4.1	Bouwkundige vooropnamen	19

2.4.2	Monitoren omgevingsobjecten	20

2.5	Informatie over RWS-objecten en systemen (Assets)	21

2.5.1	Algemeen	21

2.5.2	Droog & Nat Areaal	21

2.5.2.1	Kunstwerken	21

2.5.2.2	Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingsverlening massatransporten	23

2.5.2.3	Electrische en Mechanische Installaties	24

2.5.2.4	Automatisering- & ICT-systemen	25

2.5.2.5	Cyber Security	25

2.5.3	Droog Areaal	25

2.5.3.1	Wegen	25

2.5.3.2	Verkeerskundige Draag Constructies (VDC)	25

2.5.3.3	Doorrijprofielen	25

2.5.3.4	Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)	25

2.5.3.5	Bewegwijzering	26

2.5.3.6	Dynamische verkeerssystemen	26

2.5.3.7	Gladheidsystemen	27

2.5.3.8	Weigh in Motion systemen	27

2.5.4	Nat Areaal	27

2.6	3D-modellen van RWS-objecten (Assets) en/of omgevingsobjecten	28

2.6.1	Eigendom	28

2.6.2	Aansprakelijkheid	29

2.6.3	Communicatie	30

2.6.4	3D-model	31

2.6.5	3D-modelobjecten	32

2.7	3D-scans van RWS-objecten (Assets) en/of omgevingsobjecten	33

3	Informatielevering	34

3.1	Informatiesystemen	34

3.2	Toegang tot Beheer Applicaties RWS	35

3.3	Levermomenten	36

3.3.1	Cyclische Informatielevering	36

3.3.2	Incidentele leveringen	36

3.3.2.1	Leveringen BRO	36

3.3.2.2	Leveringen K&L (WIBON)	36

3.3.2.3	Leveringen K&L (RWS)	36

3.3.3	Afleveren	36

3.3.4	In-gebruik-nemen	37

3.3.5	Opleveren	37

3.4	Eisen aan de levering	38

3.4.1	Algemeen	38

3.4.2	Ultimo (Kwalitatieve Asset Informatie)	38

Versiebeheer

| Versie | Status | Datum | Toelichting | Auteur(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Inleiding

Om Asset Management optimaal uit te kunnen voeren gedurende de gehele life cycle van assets, heeft de Opdrachtgever gedurende de life cycle steeds actuele, betrouwbare en complete informatie nodig. Hiervoor dient informatie over assets efficiënt beheerd te worden. Meerdere partijen, zowel intern als extern, zullen informatie uitwisselen tijdens de gehele asset life cycle.

Wanneer sprake is van aanpassingen aan assets dient revisie-informatie hieromtrent met de Opdrachtgever gedeeld te worden. Om eenduidigheid te bereiken over welke informatie wanneer aangeleverd wordt en aan welke uitgangspunten deze dient te voldoen, is de Informatielevering Specificatie (ILS) opgesteld. De Werkwijzer is opgesteld om gefaseerd op een gecontroleerde manier vanuit een generieke benadering te komen tot een project-specifieke ILS.

De RWS Generieke Informatielevering Specificatie (ILS-uniform) is een contractdocument waarin de overdracht van gegevens is gespecificeerd van de Opdrachtnemer naar de Opdrachtgever bij projecten. Door deze generiek vast te stellen, stralen de contracten van GPO en PPO uniformiteit en professioneel opdrachtgeverschap uit. Met de generieke ILS krijgt de Opdrachtgever de juiste, actuele assetgegevens/-data van objecten van de Opdrachtnemer aangeleverd. Hierdoor kunnen areaalgegevens actueel en op orde worden gehouden.

In de generieke ILS wordt zowel beschreven welke data geleverd dient te worden, als ook hoe frequent de data geleverd dient te worden, en de wijze waarop de data geleverd dient te worden. De generieke ILS uniformeert de data uitwisseling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Door middel van aanvullende eisen en wensen kan voldaan worden aan specifieke informatiebehoefte van ieder project.

De ILS wordt ingezet om informatiebehoefte vanuit zowel project- als beheerperspectief expliciet te

maken. De efficiëntie en navolgbaarheid volgen uit het feit dat door het inzetten van een ILS duidelijk is welke informatie op welke wijze wanneer en hoe vaak moet worden aan- en opgeleverd.

De RWS Generieke ILS zorgt voor:

- Grip op meerdere leveringsmomenten tussen partijen in de verschillende fasen binnen de (bouw)keten in de Infra-sector door het vaststellen van een informatieleveringscyclus;

- Het borgen van de informatiebehoefte vanuit meerdere perspectieven (Assetmanagement, 
Systems Engineering en Geografische Informatiesystemen) met grote mate van standaardisering door middel van het stellen van eisen aan de vorm en inhoud van de informatielevering(en);

- Een protocol met specificaties voor het aan- en opleveren van digitale gegevens bij projecten en gebiedscontracten.

## Informatielevering

In de overeenkomst worden eisen gesteld aan data, kaders gesteld en richtlijnen gegeven rondom informatieoverdracht. Eenmaal opgenomen in het contract, zijn deze eisen van toepassing tijdens en ten behoeve van de informatielevering door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever en visa versa.

In de ILS staan eisen met betrekking tot geodetische werkzaamheden tijdens de realisatie van het Werk én eisen met betrekking tot de levering van gegevens over het areaal, tekeningen en documenten en de uitgevoerde maatregelen ten behoeve van het beheer van het areaal door de Opdrachtgever.

In dit hoofdstuk worden de eisen wat betreft voorgenoemde thema’s benoemd. Voor uitleg, gebruik en

toepassing van deze eisen wordt verwezen naar hoofdstuk 5 ‘Eisenspecificatie ILS’ in de ‘Werkwijzer RWS

Generieke ILS’. Specificaties aansluitend op deze eisen worden door verwijzingen vermeld in voorgenoemd hoofdstuk 5 van de ‘Werkwijzer RWS Generieke ILS’. Dit zijn de standaard RWS-specificaties. De vigerende versie zijn beschikbaar gesteld op https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/index.aspx. Zo sluiten, naast de wettelijke verplichting(en), de data-eisen aan op bijvoorbeeld de specifieke systemen die bij RWS van toepassing zijn.

# Uitgangspunten en standaarden

## Wet & Regelgeving

De volgende Wet & Regelgeving is van toepassing:

### Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) van kracht. Daarin is onder meer vastgelegd dat Bestuursorganen de wettelijke taak hebben om gegevens over de ondergrond aan te leveren en te gebruiken: aanleverplicht en afnameplicht. Ook is er een wettelijke meldplicht en onderzoeksplicht.

### Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Vanaf 25-9-2013 is de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie van toepassing. De basisregistratie grootschalige topografie heeft als doel het aan eenieder beschikbaar stellen van de bij of krachtens deze wet in die basisregistratie opgenomen gegevens ten behoeve van:

- een goede vervulling van publiekrechtelijke taken;

- de bevordering van een efficiënte uitwisseling en een efficiënt gebruik van geo-informatie.

### WIBON

Wet van 21 februari 2018, houdende regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken. (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.)

### Machinerichtlijn 2006/42/EG

De machinerichtlijn (2006/42/EG) is een Europese richtlijn voor de machine-industrie betreffende de veiligheidscriteria waaraan machines dienen te voldoen.

Wanneer met machines wordt gewerkt, dan zal terdege aan de veiligheid moeten worden gedacht. 
Draaiende onderdelen moeten waar mogelijk worden afgeschermd en risico's moeten worden vermeden door het aanbrengen van waarschuwingsmarkeringen. Verder moet voor de gezondheid van de productiemedewerkers elke bewerking waarbij stof of zaagsel vrijkomt, worden afgezogen. De afgezogen lucht wordt dan gefilterd met een luchtfilterinstallatie.

Elk veiligheidsrisico dat weggenomen kan worden, moet ook worden weggenomen. Eventuele overgebleven risico's moeten zo goed mogelijk worden afgeschermd. Wat dan nog overblijft, moet duidelijk worden gemarkeerd. Een en ander is voor bijvoorbeeld de Europese Unie nauwkeurig vastgelegd in richtlijnen, zoals de machinerichtlijn.

### Arbeidsomstandighedenbesluit

Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenbesluit).

## Normen

### NEN-2767-4

De norm NEN-2767-4 is een methodiek om de conditie van infrastructuur op objectieve en eenduidige wijze te bepalen.

### NEN-EN-50110

De norm NEN-EN-50110 Bedrijfsvoering van elektrische installaties.

### NEN-3140

De norm NEN-3140 "Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning", is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.

### NEN-3840

De norm NEN-3840 "Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning", is de Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het hoogspanningsgebied.

## Standaarden/richtlijnen

### Algemeen

Alle hieronder genoemde vigerende productspecificaties en invulinstructies zijn te downloaden via:

www.rws.nl\datacontracteisen

### Standaarden/richtlijnen

#### Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand en Handboek DTB-Droog en DTB-Nat

Ten behoeve van de registratie van objecten en gegevens in het GIS-model Digitaal Topografisch bestand.

#### Productspecificatie KernGIS-2007 en Invulinstructie datamodel Kerngis 2007

Ten behoeve van de registratie van object gegevens binnen de Rijkswegen en kabels en leidingen.

#### Productspecificatie Beheerkaart Nat en Invulinstructie Beheerkaart Nat

Ten behoeve van de registratie van object gegevens binnen de Rijksvaarwegen.

#### Invulinstructie VaMIS

Ten behoeve van de registratie van vaarwegmeubilair.

#### NLCS standaard

De NLCS-standaard is van toepassing op alle tekenwerk.

Te downloaden via https://www.gww-nlcs.nl/

#### Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat

Ten behoeve van alle 2D tekeningen.

#### TOLGI-tekenvoorschriften

Ten behoeve van alle 2D tekeningen.

#### Eisen voor Datamodel Technische Documenten

Van toepassing op alle documenten die in het EDMS (Meridian) geleverd dienen te worden.

#### Werkinstructie en Decompositiekader Ultimo

Van toepassing op het invoeren van areaal decomposities en het verwerken van de toestandsinformatie van een beheerobject/element/bouwdeel.

#### DISK

Van toepassing op alle informatie die ten aanzien van Kunstwerken verwerkt dient te worden.

#### Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken

Ten behoeve van alle deformatiemetingen aan RWS-objecten.

#### Productspecificatie Doorrijprofielen

Van toepassing op alle objecten die binnen de Profiel Vrije Ruimte van een weg staan, Kunstwerken en Verkeerskundige Draag Constructies.

#### Eisen portalen en uithouders, verrichten van metingen

Van toepassing op alle verkeerskundige draagconstructies.

#### NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat

Van toepassing bij werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.

#### NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum

Van toepassing bij werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.

#### NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat

Van toepassing bij werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het hoogspanningsgebied.

# Te leveren informatie

## Algemeen

De te leveren informatie is onderverdeeld in 4 secties:

- Generieke informatie;

- Informatie over de ondergrond (bodemgesteldheid en water) en/of objecten in de grond;

- Informatie over omgevingsobjecten;

- Informatie over RWS-objecten (Assets);

In dit hoofdstuk wordt per sectie gespecificeerd welke informatie geleverd moet worden en aan welke 
eisen deze moet voldoen.

## Generiek te leveren informatie

### Algemeen

#### Te leveren informatie

DATA01	De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van de door hem uitgevoerde activiteiten te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst als uitgangspunt te gebruiken: “Lijst Areaalgegevens van Aanleg naar Beheer”, te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na goedkeuring van het voorstel te

leveren.

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de Opdrachtgever.

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen/ Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen formaat gegevens te worden aangeleverd.

  - Autocad: conform eis Data 02 “Autocad bestanden en tekeningen”;

  - Autocad conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12 “Deformatiemetingen Kunstwerken en Data 16 Verkeerskundige Draagconstructies”; bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2017.

  - CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te worden geleverd, waarop tevens een bestand staat met een beschrijving van de inhoud van de bestanden op de CD-ROM;

  - DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14 “Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 te worden aangeleverd;

  - Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, geldt het genoemde voorschrift;

- Bestandsformaat: inleesbaar in MS Office;

- Indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe Reader;

- Foto van RWS-CIV: conform eis Data 17 “Doorrijprofielen”;

- DTB (voorheen) IVRI: conform eis Data 03 “DTB/ Kerngis-bestand/ Beheerkaart Nat bestand”;

- Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”;

- Kerngis: conform eisen Data 04 en 05 “DTB/ Kerngis-bestand/ Beheerkaart Nat bestand”;

- Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG): conform eis Data 20 “Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)”.

Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de volgende Excel formats: Areaallijst

Excel Formats.zip, te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven door middel van de typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het soort vergunning met vergunning nummer: “Vergunning WVO 102987.pdf”).

      - Decompositie van objecten

DATA22	Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te maken van de decompositie conform de NEN 2767 Conditiemeting en de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie ‘Decompositiekader NEN 2767 RWS’. Dit laatste document is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”.

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na verwerking door de Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde decompositie, de bijbehorende gegevens door de Opdrachtnemer in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem kunnen worden opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of gewijzigde decompositiegegevens te verwerken.

De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen voor de nieuwe of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of opleverdossier in delen leveren.

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN 2767 en de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor mogelijk de decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem wijzigt.

      - Technische documentatie en tekeningen

DATA24 	De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian aanwezig zijn, te actualiseren dan wel nieuwe technische documenten te maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum en vervalreden.

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van bestaande technische documenten deze op te vragen bij de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe technische documenten een documentnummer aan te vragen bij de Opdrachtgever.

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de volgende specificatie:

- Eisen voor Datamodel Technische Documentatie.

Dit document is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Beheer Technische Documentatie”.

#### CAD-bestanden en Tekeningen

DATA02	De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de Opdrachtgever. Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen omgezet te worden naar NLCS.

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het gerealiseerde Werk aan de Opdrachtgever te worden gerapporteerd.

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren conform de volgende specificaties:

- Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2014;

- Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard). Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl;

- Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat;

- Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden installaties” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat.

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als daar kleine aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar NLCS. Bij grotere aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te worden bepaald of deze omzetting dient plaats te vinden.

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden omgezet, gelden de volgende specificaties:

- Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW). Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1.

De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat;

- Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn gecontroleerd en de resultaten dienen in het bijbehorende formulier te worden aangeleverd. De RTW-checker inclusief formulier zit in de bovengenoemde RTW-toolbox;

- Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, laatste versie, te downloaden van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat.

#### Garanties

DATA19	De Opdrachtnemer (garantgever) dient zijn nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen in de Excellijst. De Opdrachtnemer dient deze Excellijst te leveren aan de Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld in annex XV “Garanties”. De Opdrachtnemer (garantgever) dient de Opdrachtgever de garantiegegevens te leveren conform de volgende specificaties:

- de door de Opdrachtnemer (garantgever) in te vullen Excellijst;

- toelichting op het invoeren van informatie over garanties;

- processchema invoeren nieuwe garanties.

Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Garanties.

#### Integraal Veiligheidsmanagement

IV020	De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces Integraal Veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in bijlage “Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IV030	De beschrijving van het proces Integraal Veiligheidsmanagement dient, ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval van een combinatie een 
samenhangende en afgestemde procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere veiligheidsmanagementsystemen.

IV040	De beschrijving van het proces Integraal Veiligheidsmanagement dient, ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, zodanig te zijn opgezet respectievelijk te functioneren dat:

- voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden voor alle categorie a-vragen uit de SPIC-vragenlijst en respectievelijk;

- na start van de Uitvoeringswerkzaamheden voor zowel categorie a- als b-vragen uit de SPIC-vragenlijst voldaan wordt aan de volgende criteria:

- het antwoord op alle must-vragen met een vaste score conform de SPIC-vragenlijst is positief;

- de score per must-vraag met een variabele score conform de SPIC-vragenlijst bedraagt ten minste 50%;

- de totaalscore van de must-vragen met een variabele score conform de SPIC-vragenlijst bedraagt ten minste 66%.

De SPIC-vragenlijst is onderdeel van de Safety Performance Indicator Contractor (SPIC) welke als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

IV200	De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Integraal Veiligheidsdossier actueel te houden.

IV210	Het Integraal Veiligheidsdossier:

- Dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten aanzien van:

- vastgestelde risico’s;

- beheersmaatregelen;

- ontwerpkeuzes;

- verificatie en validatieresultaten;

- as-built gegevens;

- overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud;

- overige relevante informatie;

- Dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.

#### Calamiteiten

IV100	De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IV110	De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:

- geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);

- de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;

- het tijdig signaleren van calamiteiten;

- instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;

- coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief aangewezen hulpverleners en 
coördinatoren;

- eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van vervolgschade;

- de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;

- de wijze van hulpverlening;

- de beschikbaarheid van materiaal en materieel;

- communicatie met de Opdrachtgever en weg- en vaarwegbeheerders;

- door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van calamiteiten;

- communicatie over het calamiteitenmanagement met alle betrokkenen;

- training van hulpverleners en coördinatoren;

- geplande oefeningen;

- afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan die afstemming.

#### Nul-DTM (Digitaal Terrein Model)

GEO01 	De Opdrachtnemer dient voor het uitvoeren van de ontwerpwerkzaamheden een Nul-DTM (Digitaal Terrein Model) in te winnen. Het in te winnen Nul-DTM dient te voldoen aan de “Productspecificaties DTM-Ontwerp”, te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Nul-DTM.

#### Primaire Meetkundige Grondslag (PMG)

GEO02 	De Opdrachtnemer dient bij de start van zijn Werkzaamheden voor het hele Werk één Primair Meetkundig Grondslagnet (PMG-net) in te richten volgens de volgende productspecificaties:

- Productspecificaties Inmeten Primaire Meetkundige Grondslag (PMG).

Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Primaire Meetkundige Grondslag. De Opdrachtnemer dient de gegevens van het PMG-net aan de Opdrachtgever te leveren conform de genoemde productspecificaties. De Opdrachtnemer dient het PMG-net te gebruiken voor de realisatie van het Werk.

GEO03 	De Opdrachtnemer dient het Primair Meetkundig Grondslagnet (PMG-net) te beheren (controleren, herstellen en hermeten). Het beheer en de publicatie dienen te gebeuren conform:

- Productspecificaties Beheer Primaire Meetkundige Grondslag (PMG), te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Primaire Meetkundige Grondslag.

GEO04 	De Opdrachtnemer dient het PMG-net in te richten en te beheren en daartoe een inrichtings- en beheerplan op te stellen.

Het inrichtings- en beheerplan dient ten minste de volgende informatie te bevatten:

- Beschrijving inrichting PMG-net:

  - opzet PMG-net, inclusief aansluiting op Rijksdriehoekstelsel en NAP-net;

  - toelichting op opzet PMG-net.

- Beschrijving beheer PMG-net:

  - contactpersonen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met hun PMG-beheertaken;

  - procedure inclusief tijdschema voor de behandeling van gemelde verstoringen van PMG-punten;

  - procedure voor periodieke controle PMG-net;

  - criteria voor aanpassing coördinaten PMG-punten;

  - procedure voor beheer en verstrekken gegevens PMG-net;

  - beschrijving presentatie verstrekte gegevens PMG-net.

### Informatie leveringen ten gevolge van Geografisch gemuteerde objecten

#### Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

GT010	 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT).

GT020	De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GT030	Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure.

GT040	De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, conform de volgende specificaties:

- Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie Grootschalige Topografie”;

- BGT Berichtenverkeer;

- Gegevenscatalogus BGT;

- Gegevenscatalogus IMGeo.

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van https://www.geonovum.nl.

GT050	Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

#### Digitaal Topografisch Bestand (DTB)

DATA03	De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geïntegreerd in het beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand (DTB) te leveren conform de volgende specificaties:

- Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand.

- Handboek DTB-Droog en DTB-Nat.

Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Digitaal

topografisch bestand.

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie dient te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden.

## Informatie over objecten in de grond

### Basisregistratie Ondergrond (BRO)

GO010	De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

GO020	De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GO030	Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de

Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure.

GO040	Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO.

GO060	De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de metadata mee te geven conform bijlage “Invulinstructie format LV BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces.

GO080	Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

GO100	Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse Ondergrond") conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld.

GO110	De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

### Kabels en Leidingen (derden)

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat (zie VSP KL-eisen). De registratie dient afgehandeld te worden met de betreffende beheerder waarbij invulling wordt gegeven aan WIBON.

### Kabels en Leidingen (RWS)

DATA04	Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform de volgende specificaties:

- Productspecificatie Kerngis-data.

- Invulinstructie datamodel Kerngis 2007.

Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat.

Levering van Kerngis bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van bijbehorende DTB-bestanden te gebeuren omdat de topografie in Kerngis op DTB is gebaseerd.

### Gebiedsvreemde en achtergebleven materialen

OP120	Gegevens (conform de lijst genoemd in bijlage “Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders gespecificeerde gegevens)

- As-built tekeningen en berekeningen van permanente objecten en in de bodem achtergebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste materialen.

## Informatie over omgevingsobjecten

### Bouwkundige vooropnamen

BS100	Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, een reële kans bestaat dat schade aan objecten en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die:

- of is gecertificeerd conform BRL 5024,

- of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige vooropnamen te verkrijgen.

BS110	De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten vastleggen op een tekening.

BS120	Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de

risico-inventarisatie en risicocontouren.

BS130	De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen.

BS140	Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige vooropnamen te laten uitvoeren.

BS150	De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024.

BS160	De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden.

BS170	De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden.

BS200	De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren.

BS210	Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert.

BS220	De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden voordat het Plan van Aanpak ter kennis is gebracht van de Opdrachtgever.

BS230	De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trilling meters, peilbuizen) toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de meetbenodigdheden aanwezig te zijn.

BS240	De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te verschaffen tot alle monitorings-
gegevens.

### Monitoren omgevingsobjecten

GEO05	De Opdrachtnemer dient de bouwkundige opnamen en nul-deformatiemetingen aan de Opdrachtgever te verstrekken. De Opdrachtnemer dient herhalingsmetingen te verrichten van de opgenomen objecten. Bij de metingen dienen, om deformaties voldoende nauwkeurig waar te kunnen nemen (5 mm in de Z en 10 mm in de XY), de volgende standaardafwijkingen (1σ) voor de deformatiepunten niet te worden overschreden:

GEO06	Het monitoringsdossier dient ten minste de volgende informatie te bevatten voor alle omgevingsobjecten, waar risico op vervorming en schades ten gevolge van de Werkzaamheden bestaat:

- nulmeting;

- deformatiemetingen en herhalingsmetingen;

- schouwrapporten (digitaal en hard copy in tweevoud);

- een overzichtstabel voor de meetpunten;

- een overzicht en de structuur van alle te monitoren objecten, of (landbouw)gronden;

- de wijze waarop de monitoring is uitgevoerd;

- wie welke monitoring heeft uitgevoerd.

## Informatie over RWS-objecten en systemen (Assets)

### Algemeen

De informatie die geleverd dient te worden over de RWS-objecten is in 3 categorieën verdeeld:

- Droog en Nat Areaal

- Droog Areaal;

- Nat areaal;

In de volgende paragrafen wordt gespecificeerd wat er geleverd dient te worden.

### Droog & Nat Areaal

#### Kunstwerken

DATA07 	Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan Monitoringsdossier deformatie omgevingsobjecten.

Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te nemen in de beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf, zijn de volgende documenten van toepassing:

- Handleiding DISK;

- ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3.

- Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen;

- Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen;

- Werkinstructie A19, Referentie set inspectietekeningen;

- Inspectiekader RWS;

- Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken.

De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden via www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen kunstwerken.

De overige documenten en overige relevante informatie voor de Werkzaamheden zijn te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx. Voor toegang tot deze Internetsite dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om toegang voor de vpr DISK-Helpdesk gevraagd wordt.

DATA08	Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie

Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in het beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe door Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker.

DATA09 	Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK

Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt gevraagd.

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een rapport van de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te worden uitgevoerd door een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde inspecteur.

DATA10	Beheerobjectcode

Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in beheer komt van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor een uniek identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de Rijkswaterstaat aan te vragen conform de procedure op de vpr DISK-Helpdesk.

Deze beheerobjectcode dient in DISK en Kerngis te worden verwerkt conform de betreffende specificaties.

DATA11 	Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen

Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd, dan dient hij van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken de bijbehorende inspectietekeningen (=blanco-rapporten) op locatie te toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen aan de nieuwe situatie en in PDF en DWG-formaat in DISK te uploaden.

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe inspectietekeningen (= blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG-formaat in DISK te uploaden.

De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten in Data 07.

DATA12 	Deformatiemeting Kunstwerken

De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van deformatiemeetpunten ten behoeve van deformatiemetingen en deze tijdens het verrichten van de Werkzaamheden in stand te houden.

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde kunstwerken, een nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te leveren conform de ‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunst
werken’:

- direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling van de weg of het wegdeel;

- bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van de weg of het wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een realisatiefase terecht is gekomen waarbij hij onderhevig kan zijn aan deformatie.

Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk verstaan waar een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat die van mogelijke invloed kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk.

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een kunstwerk waaraan:

- een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties;

- een schade is hersteld, waarbij vijzelwerkzaamheden zijn uitgevoerd;

- noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten ter herstel van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of verloren zijn gegaan.

De Opdrachtnemer dient naast de nieuwe kunstwerken ook van de bestaande kunstwerken welke binnen de invloedsfeer van de Werkzaamheden liggen een nul-meting of herhalingsmeting uit te voeren voordat de Uitvoeringswerkzaamheden gestart worden. Na beëindiging van de Werkzaamheden dient men af te sluiten met een herhalingsmeting.

Het betreft de volgende kunstwerken:

<Vul kunstwerken indien van toepassing in>

Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met de contactpersoon van de RWS-CIV en de contactpersoon van de RWS-GPO voor een juiste toepassing van de ‘Productspecificatie Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient vóór plaatsing van de deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde productspecificatie) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Deformatiemeetrapporten van de nul-meting dienen eerst door de RWS-CIV getoetst te worden alvorens deze door de Opdrachtnemer in DISK onder het label “Deformatiemetingen” kunnen worden geplaatst. De Deformatiemeetrapporten die getoetst moeten worden, dienen door de Opdrachtnemer ter kennis te worden gebracht van de Opdrachtgever.

DATA 13 	Instandhoudingsinspectie

De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie uit te voeren.

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige nul-inspectie uit te voeren conform de genoemde documenten in Data 07.

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een volledige instandhoudings-

inspectie uit te voeren. De Opdrachtnemer dient de aanpassing in DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster “Nul-inspectie”.

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een gedeeltelijke instandhoudings-inspectie uit te voeren van de uitgebreide of aangepaste onderdelen. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen in DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster “Incidentele correctie”.

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK.

Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting. Hiervoor wordt verwezen naar eis Data 12.

DATA14 	Instandhoudingplan van kunstwerken

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie een instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het instandhoudingsplan dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek benodigd zijn voor het benodigde variabele onderhoud conform reikwijdte zoals benoemd in eis Data 13.

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport en geüpload in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de genoemde documenten in Data 07.

DATA15 	Beheer- & Onderhoudsplan

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- & Onderhoudsplan op te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken het door de Opdrachtgever aangeleverde Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren. Het Beheer- en onderhoudsplan dient te voldoen aan het 
document genoemd in Data 07.

#### Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingsverlening massatransporten

DATA18 	Indien Werkzaamheden aan bruggen en/of viaducten in of over rijks(water)wegen zijn verricht met betrekking tot de hoofddraagconstructie, dan dient de Opdrachtnemer 15 dagen vóórdat deze objecten voor publiek gebruik worden opengesteld aan de Opdrachtgever gegevens over te dragen. De gegevens zijn noodzakelijk voor het verlenen van ontheffingen aan zware transporten over deze objecten. Het betreft de volgende gegevens:

- as-built tekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie;

- as-built berekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie;

- de berekeningsmodellen die gebruikt zijn om de krachtswerking in de hoofddraagconstructie te berekenen.

#### Electrische en Mechanische Installaties

MV010	De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) de rol van fabrikant op zich te nemen en is daarbij verantwoordelijk dat onderdelen van het Werk, die in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden, waaronder ten minste:

- <Vul type machine in>,

- <Vul type machine in>,

voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese productrichtlijnen.

MV020	De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn Werkzaamheden met betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

MV030	De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:

- de onderdelen van het Werk die in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden;

- de Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn);

- een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring met betrekking tot machineveiligheid.

MV040	De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) de risico-beoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt dat machines worden ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde gebruik, uit te voeren conform de NEN-EN-ISO 12100 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

MV050	De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling inzake machineveiligheid een

risicoschatting uit te voeren op basis van NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 2), hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’.

MV060	De Opdrachtnemer dient voor de risicobeoordeling dezelfde opbouw toe te passen conform bijlage “Format Risicobeoordeling” bij deze Vraagspecificatie Proces.

MV070	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061.

EI010	De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 3140, NEN 3840, en de bijlagen […] “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat”, […] “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum” en […] “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces.

EI030	De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.

Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage […] “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en bijlage B van bijlage […] “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces.

#### Automatisering- & ICT-systemen

*Hier de selectie IA-eisen uit de VSP opnemen

#### Cyber Security

*Hier de selectie CY-eisen uit de VSP opnemen

### Droog Areaal

#### Wegen

DATA04	Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform de volgende specificaties:

- Productspecificatie Kerngis-data;

- Invulinstructie datamodel Kerngis 2007.

Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat.

Levering van Kerngis bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van bijbehorende DTB-bestanden te gebeuren omdat de topografie in Kerngis op DTB is gebaseerd.

#### Verkeerskundige Draag Constructies (VDC)

DATA16	Verkeerkundige draagconstructies

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe VDC’s, direct na de plaatsing van een VDC, een nulmeting uit te voeren en te leveren conform de ‘Eisen portalen en uithouders, verrichten van metingen’. Deze is te downloaden van https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx.

Onder een nieuw VDC wordt in dit verband ook verstaan het geheel vervangen van (delen van) de primaire draagconstructie of het herplaatsen van VDC’s na onderhoud.

#### Doorrijprofielen

DATA17	Indien Werkzaamheden aan rijkswegen zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer voor de (vervroegde) ingebruikneming van het Werk, dan wel delen daarvan, aan de Opdrachtgever de doorrijprofielen (doorrijhoogten en doorrijbreedten) van de objecten die zich geheel of gedeeltelijk boven de rijksweg bevinden, te leveren conform de “Productspecificaties Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Doorrijprofielen.

Tevens dient de Opdrachtnemer (tijdelijke) beperkingen van doorrijprofielen twee maanden vóór start van de voorgenomen beperking ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, door middel van een duidelijke digitale foto (jpeg) van het object waarop de doorrijhoogte, doorrijbreedte en locatie zijn weergegeven.

#### Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)

DATA20	De Opdrachtnemer dient de gegevens ten behoeve van NWB en WEGGEG aan de Opdrachtgever te leveren conform de volgende specificaties:

- Aanleverspecificatie NWB en WEGGEG.

Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Nationaal 
Wegenbestand en WEGGEG.

Indien een tijdelijke dan wel blijvende wegsituatie langer dan drie maanden gehandhaafd blijft, dan dient de Opdrachtnemer de gegevens ten behoeve van NWB en WEGGEG voorafgaand aan de openstelling van de nieuwe wegsituatie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, conform de termijn, genoemd in Annex III Acceptatieplan.

#### Bewegwijzering

BR010	De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan te realiseren en dient daartoe een opdracht te verlenen aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis van de tussen de NBd en Rijkswaterstaat gesloten dienstverleningsovereenkomst. Zie: www.bewegwijzeringsdienst.nl/.

BR020	De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk na het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

B-BR030	Ten behoeve van de realisatie van het bewegwijzeringsplan wordt door de NBd een zelfstandige hulppersoon aangewezen. Deze zelfstandige hulppersoon levert en plaatst (uitsluitend) bewegwijzeringsborden. De levering en plaatsing van portalen, uithouders e.d. en het treffen van verkeersmaatregelen is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

B-BR040	De kosten die door de NBd voor de in BR010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd.

B-BW030	Ten behoeve van de realisatie van het bewegwijzeringsplan wordt door de NBd een zelfstandige hulppersoon aangewezen. Deze zelfstandige hulppersoon levert en plaatst (uitsluitend) bewegwijzeringsborden. De levering en plaatsing van portalen, uithouders e.d. en het treffen van verkeersmaatregelen is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

B-BW040	De kosten die door de NBd voor de in BR010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd.

#### Dynamische verkeerssystemen

VC010	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die verkeerscentrale is gewaarborgd.

VC020	De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten conform “Omgang met dynamisch verkeersmanagement” die als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

#### Gladheidsystemen

GM010	De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan een gladheidmeldsysteem (GMS), een opdracht te verlenen aan een nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon.

GM020	De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in GM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd.

#### Weigh in Motion systemen

WM010	De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan een Weigh in Motion (WIM) Systeem, een opdracht te verlenen aan een nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon.

WM020	De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in WM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald.

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd.

### Nat Areaal

DATA06	Indien werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van de Beheerkaart Nat te leveren conform de volgende specificaties:

- Productspecificatie Beheerkaart Nat;

- Invulinstructie Beheerkaart Nat.

Levering van Beheerkaart Nat bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van bijbehorende DTB-bestanden te gebeuren omdat de topografie in Beheerkaart Nat op DTB is gebaseerd. Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat.

DATA21	De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen als ook tijdelijke aanpassingen die langer dan één maand van kracht zijn, aan, op of in de vaarweg, 10 werkdagen voordat wordt gestart met de aanpassing, de data conform de “featureslijst-voor-enc-v1.pdf”, door middel van een ontwerptekening ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De ontwerptekening moet in te lezen zijn in ArcGIS of Autocad.

De featureslijst is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Elektronische vaarwegkaarten (ENC’s).

DATA25	Als vaarwegbeheerder moet Rijkswaterstaat zorgen voor betrouwbare, actuele en eenduidige kaartinformatie van de Nederlandse waterwegen. Het vaarwegmeubilair-invoersysteem (VaMIS) wordt gebruikt voor de registratie van de vaarwegmarkeringsborden die horen bij rivieren, kanalen en havens voor de scheepvaart.

## 3D-modellen van RWS-objecten (Assets) en/of omgevingsobjecten

### Eigendom

3DM110	Intellectueel eigendom

De Opdrachtnemer verleent hierbij aan de Opdrachtgever een (sub)licentie om zijn Intellectuele Eigendomsrechten die zijn ontstaan of zullen ontstaan in verband met de Werkzaamheden en de Documenten, de daarin belichaamde werken en de daaruit voortvloeiende werken te gebruiken. 
Onder ‘gebruiken’ wordt hier begrepen:

- het gebruiken van modellen en/of data ten behoeve van de realisatie als bedoeld in 3DM140 en de herhaalde realisatie als bedoeld 3DM150;

- het gebruiken van modellen en/of data ten behoeve van het beheer, onderhoud en instandhouding van het bouwwerk, waaronder begrepen gedeeltelijke of gehele wijziging of vernietiging;

- het gebruiken van afbeeldingen van het bouwwerk;

- alle openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen, waaronder (maar niet beperkt tot) de openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen die nodig zijn voor de uitvoering van de beheer-, publieke en wettelijke taken van de Opdrachtgever en die nodig zijn voor het opnemen van informatie in <BMS, OMS, Meridian, Ultimo, KernGIS, …> van de Opdrachtgever.

Deze (sub)licentie is <per project tussen OG en ON overeen te komen keuze uit: onvoorwaardelijk, niet in tijd beperkt, onherroepelijk, niet te beëindigen, overdraagbaar, vergoedingsvrij, exclusief, niet-exclusief>.
De Opdrachtgever heeft het recht om sub licenties te verlenen, met inbegrip van de rechten waarvoor de Onderaannemers een licentie aan hem hebben verleend. Voor zover voor de uitvoering van de Overeenkomst licenties moeten worden verkregen op Intellectuele Eigendomsrechten van derden – zoals voor het hergebruik van oude ontwerpen of voor het gebruik van standaardsoftware – moet de Opdrachtnemer zich inspannen de benodigde licenties te verwerven ten behoeve van en op naam van de Opdrachtgever. Voor zover het niet mogelijk is deze licenties te verwerven op naam van de Opdrachtgever, moet de Opdrachtnemer in overleg treden met de Opdrachtgever en moet de toestemming van desbetreffende derden ten minste zodanig zijn, dat de Opdrachtgever niet gebonden is aan de Opdrachtnemer voor de toekomstige exploitatie en onderhoud van het Werk en de exploitatie en onderhoud kan voortzetten, al dan niet door dit aan een derde uit te besteden.

3DM120	Overeenkomsten Onderaannemer

Met elke Onderaannemer die Intellectuele Eigendomsrechten bezit en die zullen worden aangewend in verband met de Werkzaamheden of die activiteiten zal verrichten waarbij naar verwachting Intellectuele Eigendomsrechten zullen ontstaan, moet de Opdrachtnemer een schriftelijke overeenkomst sluiten met de betreffende Onderaannemer ter verkrijging van een licentie voor het gebruik van de bedoelde Intellectuele Eigendomsrechten. De Opdrachtnemer moet deze licentie in sub licentie overdragen aan de Opdrachtgever.

3DM130	Wijziging en vernietiging
De Opdrachtnemer mag, met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 3 van de Auteurswet, geen beroep doen op artikel 25 lid 1 sub (a), (b) en (c) van de Auteurswet met betrekking gehele of gedeeltelijke wijziging of vernietiging van het Werk of een daaruit voortvloeiend werk. Dit laat onverlet het recht van een auteur om zich op grond van Auteurswet art. 25 lid 1 sub (d) te verzetten tegen verminking van het Werk of een daaruit voortvloeiend werk. De Opdrachtgever verplicht zich in overleg te treden met de rechthebbende in de zin van Auteurswet art. 25 lid 1 sub (d) wanneer hij voornemens is het Werk te wijzigen.

3DM140	Realisatie

De Opdrachtgever mag het ontwerp of werk dat in de Documenten is belichaamd of daaruit voortvloeit zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer of zijn Onderaannemers één keer in zijn geheel of gedeeltelijk realiseren of doen realiseren (“verveelvoudigen” in de zin van artikel 13 van de Auteurswet), ook als de Overeenkomst voortijdig is beëindigd op grond van <artikelen in de Overeenkomst betreffende de beëindiging van de Overeenkomst>. Onder realisatie valt het recht van de Opdrachtgever om voor deze vorm van gebruik derden in te schakelen. De Opdrachtnemer doet hierbij afstand van enig recht zich te verzetten tegen de in deze bepaling genoemde vorm van gebruik, in het bijzonder het recht om zich te dien aanzien op enig intellectueel eigendomsrecht te beroepen om dat gebruik te verhinderen of in te perken.

3DM150	Herhaalde realisatie

De Opdrachtgever moet voor andere realisatie dan bedoeld in 3DM140, van het in het 3D-model vervatte ontwerp of onderdelen daarvan die als zelfstandig ontwerp kunnen worden aangemerkt, toestemming verkrijgen van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer moet die toestemming verlenen, maar mag daaraan redelijke voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een redelijke vergoeding.

3DM160	Licentie aan Opdrachtnemer voor Bestaande Infrastructuur/Bouwwerk

De Opdrachtgever verleent hierdoor voor de duur van de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer een <onvoorwaardelijke, onherroepelijk, overdraagbaar, vergoedingsvrije licentie > met het recht om aan derden sub licenties te verlenen, om de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Bestaande Infrastructuur/Bouwwerk en de daarin belichaamde werken ten behoeve van de Werkzaamheden te gebruiken.

3DM170	Eigendom 3D-model

De Opdrachtgever wordt eigenaar van alle <3D-modellen, extracties, exports, reproducties en overige producten uit het 3D-model> die de Opdrachtnemer op grond van de ILS aan de Opdrachtgever dient te verstrekken.

### Aansprakelijkheid

3DM200	Aansprakelijkheid data

De Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat alle data die in het kader van de Overeenkomst door hem of namens hem worden toegevoegd aan het 3D-model, traceerbaar zijn naar hem of de Onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor het genereren en het invoeren van de data in het 3D-model.

### Communicatie

3DM310	Versiebeheer

De Opdrachtnemer dient een versiebeheer op te nemen voor zijn 3D-model(len).

3DM320	Modelcontrole

De Opdrachtnemer dient zijn eigen 3D-modellen te toetsen op interne clashes en aan de gemaakte afspraken, vóórdat ze ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.

De betekenis van de verschillende soorten controles is hieronder nader omschreven.

- Visuele controle: controleren of er geen onbedoelde elementen of objecten of fouten in het model zitten en of het model conform de ontwerpuitgangspunten is uitgewerkt.

- Model review (verificatie & validatie): toetsen van het model aan het Programma van Eisen of Vraagspecificatie; validatie van de in het model vervatte oplossingen.

- Standaard modelcontrole: controleren of het model voldoet aan de modelleringsafspraken die zijn vastgelegd.

- Clash controle: controleren of het model geen onbedoelde duplicaten en doorsnijdingen bevat.

- Integriteitscontrole: controleren of de projectdata geen ongedefinieerde, onjuist gedefinieerde of onbedoeld redundante elementen bevatten.

- Open Source controle: Controleren of het model is opgebouwd conform de uitgangspunten en afspraken voor (bijvoorbeeld) een correcte export.

- Controle op wet- en regelgeving: controleren of het model voldoet aan toepasselijke wet- en regelgeving en normen.

3DM330	Issues

‘Issues’ zijn vraagpunten en/of problemen in het 3D-model die projectpartners signaleren en die in overleg/samenwerking moeten worden opgelost (bijvoorbeeld clashes die niet veroorzaakt zijn door modelleerfouten).

3DM340	Analyses/Extracten

‘Extracten’ zijn digitale documenten die worden gegenereerd uit 3D-data. Het beheer van de herkomst wil zeggen, dat altijd duidelijk moet zijn wie wanneer een bepaald extract heeft vervaardigd en uit welke versie van het 3D-model (3DM410) het extract is vervaardigd. Daarnaast moet de wijze van aan te leveren extracten worden afgestemd met de Opdrachtgever.

Het is niet toegestaan om zodanige wijzigingen of aanvullingen in de extracten op te nemen, dat deze inhoudelijk gaan afwijken van de bronbestanden waaruit ze zijn gegenereerd. Inhoudelijke discrepanties tussen bronbestanden en hun extracten moeten te allen tijde worden vermeden.

### 3D-model

3DM410	Uitwisselformaat/Detailniveau

De Opdrachtnemer dient 3D-modellen aan te leveren die te openen zijn met AutoDesk software (Revit,

Navisworks), <versieaanduiding software>.

3DM420	Bestandsnaam

Alle bestanden behorend bij 3D-modellen en extracten worden op de volgende wijze gestructureerd en naamgegeven: Voorbeeld <objectnaam>_<discipline>_<onderdeel>_<versieaanduiding software>.<suffix>

De objectnaam voor dit project is: <objectnaam>

Voor <discipline> worden de volgende codes conform de NLCS gehanteerd, bijvoorbeeld:

- WE = Wegenbouw;

- WA = Waterbouw;

- GV = Groenvoorziening;

- OI = Ondergrondse Installaties;

- ............ (naar behoefte aan te vullen)

3DM430	Eenheden

De eenheid die gehanteerd dient te worden in het aan te leveren 3D-model is meters.

3DM440	Coördinatenstelsel

De Opdrachtnemer dient in de 3D-modellen het volgende coördinatenstelsel te hanteren:

x, y 	= RD Rijksdriehoekmeting;

z	= Hoogte t.o.v. NAP in Nederland.

3DM450	Nauwkeurigheid & Tolerantie

Bij het 3D-model is het vereist om te modelleren met een nauwkeurigheid van drie decimalen i.r.t. maatvoering/ afmetingen. De marge/ tolerantie van afwijkingen t.o.v. werkelijke bestaande situatie van <naam bouwwerk> is maximaal 0,100 meter.

3DM460	Informatieindelingclassificatie

Het te gebruiken classificatiesysteem voor objecten in 3D-modellen en extracten is:

- 4-cijferige NL/SfB classificatie voor de codering van alle objecten, gebruik makend van de NL-SfB nummercodes voor variantelementen (zonder haakjes) en bijbehorende omschrijvingen. Daar waar het algemene of verzamelniveau wordt gebruikt, wordt de code met één of twee nullen aangevuld tot vier cijfers. Het verder uitsplitsen van informatie door toevoeging van cijfers is toegestaan;

- De classificatie conform Nederlandse CAD Standaard voor de GWW-sector (NLCS);

- De classificatie conform Europees Technisch Informatie Model (ETIM);

- <Project specifiek>.

Deze coderingen dienen vast te worden gelegd in de metadata/eigenschappen.

### 3D-modelobjecten

3DM510	Objectnaam/Onderdeel/Decompositie + naamgeving

Notatie van de objectnaam conform de NEN 2767:

<Element><Bouwdeel><spatie><tekstuele omschrijving>

3DM520	Objectstatus

Alle objecten in een 3D-model dienen consistent te worden voorzien van een status vastgelegd in Metadata/eigenschappen conform de NLCS: <nieuw, bestaand, tijdelijk, vervallen en revisie (=as-built)>.

3DM530	Materiaalpaspoort

Materiaal dienen benoemd te worden van onderdelen/elementen van het Object.

Codering opnemen als metadata, in model én export.

3DM540	ITSO

Indien van toepassing dienen de objecten van kunstwerken aangegeven te worden of ze ITSO (In Te Storten Onderdelen) zijn. Aangeven middels classificatie (indien niet mogelijk: aangeven in metadata/eigenschappen).

3DM550	Niet-gemodelleerde onderdelen

Indien aanwezig dienen deze opgenomen te worden in de metadata van desbetreffend onderdeel.

3DM560	Doublures/Doorsnijdingen

In 3D-modellen die worden gedeeld met projectpartners en in geïntegreerde modellen, c.q. extracten die aan de opdrachtgever worden verstrekt, mogen in beginsel geen duplicaten voorkomen.

In coördinatiemodellen zijn duplicaten uitsluitend toegestaan voor de volgende toepassingen:

- het vergelijken van de geometrie van objecten die voorkomen in de 3D-modellen van twee of meer projectpartners;

- <project specifiek>

Voor alle andere toepassingen zijn duplicaten niet toegestaan.

## 3D-scans van RWS-objecten (Assets) en/of omgevingsobjecten

3DS110	Uitwisselformaat

De Opdrachtnemer dient de pointcloud aan te leveren in RCP-formaat. Naast het RCP-formaat dienen de bronbestanden meegeleverd te worden.

De Opdrachtnemer geeft toegang tot de Cloud, waarin de broninformatie geraadpleegd kan worden door de Opdrachtgever voor de periode van <tijd>.

3DS120 	Detailniveau

Voor de scan-werkzaamheden worden uitgevoerd dienen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenstemming te vinden over het LOD.

3DS130	Maataccuratie

N.t.b.

3DS140	Resolutie

N.t.b.

3DS150	Scandekking

N.t.b.

3DS160	Fotokwaliteit

N.t.b.

3DS170	Kwaliteitsverbetering

N.t.b.

3DS180	Coördinatenstelsel

De Opdrachtnemer dient in de 3D-scans het volgende coördinatenstelsel te hanteren:

x, y 	= RD Rijksdriehoekmeting

z	= Hoogte t.o.v. NAP in Nederland

# Informatielevering

## Informatiesystemen

DATA01.a	Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie heeft een eigen doel en inhoud (zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen), maar waarvan de inhoud wel aan elkaar is gerelateerd.

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem zodanig te actualiseren dat de decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties consistent zijn.

Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig van DISK mag parallel lopen.

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen met betrekking tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens en de volgorde van het actualiseren van de beheerapplicaties:

- DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken:

  - Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in <Vul Ultimo RWS/ EAM in>.

  - Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in overeenstemming met decompositie in <Vul Ultimo RWS/ EAM in>.

- GIS-bestanden:

- Eerst het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) actualiseren, omdat dit het leidende systeem voor wat betreft topografie is.

- Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis Droog respectievelijk de Beheerkaart Nat (BKN) opbouwen en aanvullen met administratieve gegevens, onder andere bij kunstwerken de beheercode en relevante kenmerken uit DISK.

- De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in paragraaf 4.2.3 “Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat” van de Vraagspecificatie Proces te worden geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit eerder is dan het actualiseren van Kerngis Droog dan wel BKN zelf.3. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken: Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog en/of de BKN.

- Meridian en Ultimo RWS of EAM.

- De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk dient in <Vul Ultimo RWS/ EAM in> te zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de gegevens van deze nieuwe of aangepaste onderdelen van het Werk in Meridian en <Vul Ultimo RWS/ EAM in> kunnen worden opgenomen.

De ontvangende systemen buiten RWS zijn:

- De Landelijke Voorziening (LV, t.b.v. de BGT en BRO);

- DINO (Data en Informatie Nederlandse Ondergrond, als BRO niet kan);

- KLIC-WIN (i.h.k.v. invulling geven aan WIBON).

## Toegang tot Beheer Applicaties RWS

DATA00	De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige beheerapplicaties en basisregistraties van het Beheer Management Systeem van de Opdrachtgever. Voor de toegang tot de beheerapplicaties en basisregistraties bestaan verschillende procedures. Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is aangevraagd.

Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde software beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie.

De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties gaat als volgt:

- <Vul Ultimo RWS/ EAM/ SAP-PM in>, DISK en DTB: de Opdrachtnemer dient de aanvraag in te dienen bij de Opdrachtgever. Voor DISK betreft dit zowel autoriseren als certificeren;

- Overige beheerapplicaties: op verzoek van de Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor doorgeven

Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties:

- Beheerapplicatie: <Vul Ultimo RWS/ EAM/ SAP-PM in>/ Van toepassing: Ja/ Toegang: Internet;

- Beheerapplicatie: Digitaal Topografisch Bestand (DTB)/ Van toepassing: Ja/ Toegang: Internet;

- Beheerapplicatie: Kerngis droog/ Van toepassing: <Vul Ja/ Nee in>/ Toegang: PC RWS locatie;

- Beheerapplicatie: Beheerkaart Nat + FGDB (File Geo Database)/ Van toepassing: <Vul Ja/ Nee in>/ Toegang: PC RWS locatie;

- Beheerapplicatie: DISK/ Van toepassing: <Vul Ja/ Nee in>/ Toegang: Internet;

- Beheerapplicatie: EOD-verkenner/ Van toepassing: <Vul Ja/ Nee in>/ Toegang: PC RWS locatie;

- Beheerapplicatie: Meridian/ Van toepassing: Ja/ Toegang: PC RWS locatie.

OP300	De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden.

OP310	De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens, in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in betreffende eis, op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elektronische Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabellen conform OP120 en OP220 op een geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld DVD, FTP-server).

De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter beschikking:

- EOD-verkenner;

- gebruikershandleiding EOD-verkenner;

- instructie toepassing EOD-verkenner;

- Excellijst van aanleg naar beheer (wat en hoe te leveren).

Indien de indexen in het Basis-EOD niet toereikend zijn, kan de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur aanpassen.

## Levermomenten

OP010	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het Werk.

De informatielevering wordt gekenmerkt door vijf patronen:

- Cyclische leveringspatronen gedurende de lifecycle van het project;

- Incidentele leveringen;

- Bij afleveren (meerdere momenten: afleverdossier);

- Bij in gebruik nemen (mogelijke meerdere momenten: ingebruikname dossier);

- Bij opleveren (één moment: opleverdossier).

### Cyclische Informatielevering

De BGT kent een levercyclus van 6 maanden. Voor de details verwijzen wij naar de “Productspecificatie BGT” artikel 2.2.1.

### Incidentele leveringen

#### Leveringen BRO

De leveringen in het kader van de BRO (zie 2.3.1) vinden incidenteel plaats aan de Landelijke Voorziening (LV).

GO050	De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO.

#### Leveringen K&L (WIBON)

De leveringen m.b.t. Kabels en Leidingen derden in het kader van de WIBON vinden incidenteel plaats via KLIC-WIN.

#### Leveringen K&L (RWS)

KL300 	Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat: Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 werkdagen voor de geplande startdatum aan het district <Vul naam van het district in> de geplande leidinggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en leidingen te leveren.

KL310 	Levermoment: De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de leidinggegevens aan het bovengenoemd district van Rijkswaterstaat te leveren

### Afleveren

OP100	De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

OP120	Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage “Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten:

Gegevens (conform de lijst genoemd in bijlage “Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders gespecificeerde gegevens) // Aantal papieren exemplaren (naast digitale bestanden)

- As-built tekeningen en berekeningen van permanente objecten en in de bodem achtergebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste materialen// Kunstwerken 2x;

- Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 UAV-GC 2005// Kunstwerken 2x;

- Overige 1x;

- Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en andere beheerobjecten// Kunstwerken 2x;

- Instandhoudingsplannen// Kunstwerken 2x;

- Handleidingen//Kunstwerken 2x, Overige <Vul aantal in>;

- Inspectierapporten// Kunstwerken 2x;

- (Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)// <Vul aantal in>;

- Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het V&G-dossier conform artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit. // Kunstwerken 2x;

- V&V-dossier// Kunstwerken 2x;

- Indien sprake is van een bodemsanering: het Evaluatierapport inclusief de beschikking van het bevoegd gezag / 1 x;

### In-gebruik-nemen

*Opnemen definitie

### Opleveren

OP200	De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

OP220	Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage “Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te bevatten:

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;

2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud opleverdossier”.

Gegevens (conform de lijst genoemd in bijlage “Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders gespecificeerde gegevens)// Aantal papieren exemplaren (naast digitale bestanden):

- (Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van permanente objecten en in de bodem achtergebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste materialen <Vul aantal in>;

- Doorrijprofielbestanden// <Vul aantal in>;

- Digitale Topografische Bestanden (DTB)// <Vul aantal in>;

- Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden// <Vul aantal in>;

- (geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan// <Vul aantal in>;

- Instandhoudingsplannen// <Vul aantal in>;

- Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 UAV-GC 2005// <Vul aantal in>;

- (Integrale) handleidingen// <Vul aantal in>;

- Inspectierapporten// <Vul aantal in>;

- Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief rapportage// <Vul aantal in>;

- (Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)// <Vul aantal in>;

- Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het V&G-dossier conform artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit. // <Vul aantal in>;

- Afvalstoffenadministratie// <Vul aantal in>;

- Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060// <Vul aantal in>;

- V&V-dossier// <Vul aantal in>.

## Eisen aan de levering

### Algemeen

OP110 	De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is voldaan.

OP210	De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan.

### Ultimo (Kwalitatieve Asset Informatie)

DATA23 	Vullen kwaliteitsinformatie Ultimo

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie <Vul Ultimo RWS/ EAM/ SAP-PM in> de kwalitatieve gegevens te actualiseren conform de feitelijke toestand van het Werk en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die door de Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren.

Het actualiseren van de gegevens in het <Vul Ultimo RWS/ EAM/ SAP-PM in> dient uiterlijk bij oplevering gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander moment is aangegeven.

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende specificatie(s), waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de decompositie zelf via export-import kan worden verwerkt in het Ultimo RWS:

- Werkinstructie Ultimo RWS Opdrachtnemers:

- Productspecificatie Ultimo;

- Invulinstructie Ultimo;

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”.