Leeswijzer RWS Generieke

Informatie Levering Specificatie (ILS)

Colofon

Projectleider	:	Wim Ebbink

Versie/datum	:	1.0/ 03-11-2020

Gebaseerd op	:	RWS Generieke Informatie Levering Specificatie (ILS) 1.0 03-11-2020

Status	:	Definitief

Projectnr.	:

Auteur(s)	:	 W. Jacobs/  Q. Buil/ R. Van Buggenum

November 2020

RWS en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in deze publicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

RWS sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.

INHOUD

LEESWIJZER	5

1	Inleiding	6

1.1	Aanleiding	6

1.2	Doelgroep	6

1.3	Doel van de leeswijzer	6

2	Input RWS Generieke ils	7

2.1	Definities	7

2.2	Brondocumenten	7

2.3	Vraagspecificatie Proces DenC v4.6a 2020-06-18	7

2.4	Aanpassing 1 VSP DenC v4.6 BGT 2020-04-20	7

2.5	Aanpassing 2 VSP DenC v4.6 BEI 2020-07-03	7

2.6	Aanpassing 3 VSP DenC v4.6 NGCE 2020-09-04	8

2.7	Aanpassing 4 VSP DenC v4.6 WagwEU 2020-09-04	8

2.8	KES CIV 3.11	8

2.9	Categorieën	8

3	Toelichting en aanbevelingen eisen algemeen	9

3.1	Algemene toelichting en advies	9

3.2	Specifieke toelichting en advies per eis	9

3.2.1	Data-contract eisen	9

3.2.2	VSP eisen	10

4	Toelichting en aanbevelingen eisen 3D-modellen	12

4.1	Algemene toelichting en advies	12

4.1.1	3D-model versus BIM-model	12

4.1.2	ILS’en	13

4.1.3	Internationale normering (NEN-EN-ISO 19650)	13

4.1.4	Internationale normering (CEN/TC 442 BIM standardization Europe)	14

4.1.5	RWS Object Type Library (OTL)	14

4.2	Specifieke toelichting en advies per eis	15

5	Toelichting en aanbevelingen eisen 3D-scans	20

5.1	Algemene toelichting en advies	20

5.2	Specifieke toelichting en advies per eis	21

Versiebeheer

| Versie | Status | Datum | Toelichting | Auteur(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | definitief | 03-11-2020 | Aangeboden versie | QB & WJA & RBU |
|  | distributie |  |  |  |

LEESWIJZER

De RWS Generieke Informatie Levering Specificatie (ILS) is een contractdocument, waarin is gespecificeerd welke gegevens de opdrachtnemer (ON) naar RWS (Opdrachtgever (OG)) moet overdragen bij projecten, met betrekking tot de assets. Deze ILS geldt voor alle projecten binnen een contract. Om goed en eenduidig beeld te hebben van de eisenset is deze leeswijzer opgesteld.

In hoofdstuk 1 is de inleiding en geeft aan waar deze leeswijzer voor bedoeld is;

In hoofdstuk 2 leest u waar de eisen vandaan komen en hoe we de eisen gecategoriseerd hebben in VSP/VSE/data-contract-eis;

In hoofdstuk 3 geven we een nadere toelichting op de 3D eisen die in het kader van deze ILS zijn 
geformuleerd;

In hoofdstuk 4 geven wij adviezen m.b.t. de eisteksten en on onze ervaringen in de praktijk.

# Inleiding

## Aanleiding

Zonder actuele, betrouwbare en complete informatie over de assets, kan de RWS niet optimaal haar assetmanagement uitvoeren. Goede informatie over de assets is gedurende de hele levenscyclus van een asset van groot belang.  Met de juiste informatie kunnen interne en externe stakeholders de assets goed beheren en kunnen zij deze informatie gebruiken bij vraagstukken over of problemen met een asset.

Bij aanpassingen aan een asset moet de Opdrachtnemer de informatie over deze aanpassingen altijd delen met de Opdrachtgever. Om dit op een eenduidige en professionele manier te laten gebeuren, is de RWS 
Generieke Informatie Levering Specificatie (ILS) opgesteld. Een ILS bevat alle eisen en normen met betrekking tot het aanleveren van assetinformatie. Per project zijn echter niet alle eisen en normen van toepassing, maar alleen specifieke eisen en normen die met de opdrachtnemer in het contract worden afgesproken.

## Doelgroep

Deze leeswijzer is bedoeld voor de teamleden van Opdrachtgever in het kader van het opstellen van de generieke ILS en specifieke ILS voor de A12 IJsselbruggen.

## Doel van de leeswijzer

Deze leeswijzer geeft inzicht in de opbouw van de eisen-set en mogelijke verbeteringen.

# Input RWS Generieke ils

## Definities

VSE-eis: een VSE-eis is een eis gerelateerd aan een fysiek object (het wat).

VSP-eis: een VSP-eis is een eis die gerelateerd is aan een informatielevering/proces (het hoe).

Data-contract eis: een data-contract eis is een eis die wordt gesteld aan het leveren van areaalgegevens. Deze eisen zijn traditioneel veelal onderdeel van een bijlage van de VSP-eisen

## Brondocumenten

De eisen set is gebaseerd op de volgende brondocumenten:

- Vraagspecificatie Proces DenC v4.6a 2020-06-18;

- Aanpassing 1 VSP DenC v4.6 BGT 2020-04-20;

- Aanpassing VSP DenC v4.6 BEI 2020-07-03;

- Aanpassing VSP DenC v4.6 NGCE 2020-09-04;

- Aanpassing VSP DenC v4.6 WagwEU 2020-09-04;

- https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/index.aspx;

- KES CIV 3.11;

- BIM Basis Infra;

- BIM-uitvoeringsplan

- BIM Protocol;

- Input van RWS 3D specialisten;

- Whitepaper: Pelser/Hartman “3D scannen basics”.

Bij het verzamelen van eisen hebben we geen gebruik gemaakt van bestaande ILS-en die gebruikt zijn in het kader van AIRBIM-contracten. Bij het verzamelen hebben we geen gebruik gemaakt van bestaande Prestatiecontracten.

## Vraagspecificatie Proces DenC v4.6a 2020-06-18

Uit de vraagspecificatie zijn de relevante VSP-eisen geselecteerd die betrekking hebben op informatielevering (producten) en het proces van levering. Deze eisen zijn overgenomen in de basis set eisen.

Uit de vraagspecificatie zijn de relevante data-contract-eisen geselecteerd die betrekking hebben op informatielevering (producten) en het proces van levering. Deze eisen zijn overgenomen in de basis set eisen.

Deze eisen zijn overgenomen in de Generieke ILS.

## Aanpassing 1 VSP DenC v4.6 BGT 2020-04-20

De eisen uit aanpassing 1 zijn overgenomen in de generieke eisen in de dataset. De overige punten zijn overgenomen in de aanbevelingen.

## Aanpassing 2 VSP DenC v4.6 BEI 2020-07-03

De eisen uit aanpassing 1 zijn overgenomen in de generiek eisen in de dataset. De normen waarnaar verwezen wordt zijn opgenomen.

## Aanpassing 3 VSP DenC v4.6 NGCE 2020-09-04

Eisen zijn niet overgenomen in de generieke eisen-dataset. Het betreft geen informatie levering eisen.

## Aanpassing 4 VSP DenC v4.6 WagwEU 2020-09-04

Eisen zijn niet overgenomen in de generieke eisen-dataset. Het betreft geen informatie levering eisen.

## KES CIV 3.11

Alle eisen uit de KES CIV 3.11 zijn overgenomen in de basis set eisen. Deze eisen zijn nog niet verwerkt in de Generieke ILS. Op dit moment worden deze eisen nog gescreend of het VSE eisen of VSP-eisen zijn. Alleen de VSP-eisen zullen worden overgenomen in de ILS.

## Categorieën

Het was de bedoeling om de eisen eenduidig te categoriseren naar de 3 eis-typen zoals gedefinieerd. In de VSP zijn we echter dat de data-contract-eisen en echte VSP eisen door elkaar staan. Voor de ILS maakt het overigens niet uit of het nu sec een VSP, VSE of data-contract-eis is.

# Toelichting en aanbevelingen eisen algemeen

## Algemene toelichting en advies

Een quickscan tussen het gebruikte D&C contract en het PRC contract droog geeft inzicht in de verschillen en overeenkomsten in eisen.
Advies: de eisen ten aanzien van informatie leveringen synchroniseren tussen beide contractvormen. Dit verbetert de uniformiteit.

De werkwijzer gaat uit van een eisen selectie op basis van Objecten. 
Advies: deze selectie kan nog slimmer gemaakt worden met aspecten zoals:

- Contractvorm: Realisatie (D&C), DBFM, onderhoud (onderhoud vraagt iets extra’s Ultimo t.o.v. 
Realisatie);

- 3D aspect: wel/niet van toepassing;

- Sommige eisen komen voort uit wet & regelgeving, normen en richtlijnen en dus ook project specifiek te benoemen.

Een uniforme lijst van termen en definities dient afgestemd te worden, ook i.r.t. tot de bestaande termen en definities die gebruik worden in de contractvormen.
Advies: opstellen en afstemmen van uniforme termen en definities.

Doorontwikkeling ILS + Werkwijzer

Het opstellen van een beslisdiagram in de werkwijzer voor systemen en contractvormen. Op deze wijze kan men a.d.h.v. het contractvorm of systeemsoort bepalen welke eisen van toepassing verklaart moeten worden. Hierdoor kunnen hoofdstuk 3.1 en 3.2 ook specifiek gemaakt worden voor een project.

IA/ICT en software

Er worden in de VSP wel enkele eisen gesteld aan deze onderwerpen, maar in de praktijk is er geen BMS ingericht voor het beheer van deze gegevens. Het betreft met name de configuraties, settings, parameters en software.

## Specifieke toelichting en advies per eis

### Data-contract eisen

GEO01 Nul-DTM (Digitaal Terrein Model)

Advies: verwijderen uit standaardeisen, vervangen door nieuwe eis 3DM540, “De Opdrachtnemer dient in de 3D-modellen het volgende coördinatenstelsel te hanteren:

x, y 	= RD Rijksdriehoekmeting

z	= Hoogte t.o.v. NAP in Nederland”.

GEO02	Primaire Meetkundige Grondslag (PMG)

Advies: verwijderen uit standaardeisen, vervangen door nieuwe eis omtrent RD-NAP eis conform GEO01.

GEO03	Primaire Meetkundige Grondslag (PMG)

Advies: verwijderen uit standaardeisen, vervangen door nieuwe eis omtrent RD-NAP eis conform GEO01.

GEO04	Primaire Meetkundige Grondslag (PMG)

Advies: verwijderen uit standaardeisen, vervangen door nieuwe eis omtrent RD-NAP eis conform GEO01.

DATA00/01

Deze twee eisen worden zeer uitgebreid beschreven.
Advies: beperk de eistekst in de ILS tot de essentie van de eis. In de productspecificatie kan een aanvullende toelichting op inhoud van de eis toegevoegd worden.

DATA01

Deze eis beschrijft in algemene zin de te leveren informatie en de systemen waarin de informatie terecht moet komen.

Advies: combineer deze eis met de VSP eisen OP120 en OP220 en maak project specifiek welke informatie en welke systemen nodig zijn op basis van de ILS werkwijzer.

### VSP eisen

GT010	Basis registratie Grootschalige Topografie (BGT)

Vanwege wettelijke verplichting opgenomen in VSP in plaats van data-contracteisen.

Advies 1: basiseis handhaven en van daaruit verwijzen naar de productspecificatie.
Advies 2: neem de wijzigingen uit Aanpassing 1 VSP DenC v4.6 BGT 2020-04-20 over in de overige eisen.

GO010	Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Vanwege wettelijke verplichting opgenomen in VSP in plaats van data-contracteisen.
Advies: basiseis handhaven en van daaruit verwijzen naar, een nog op te stellen, productspecificatie. Bij voorkeur gecombineerd met de data-contract eis.

KL???	Kabels en Leidingen (derden)

Ten aanzien van de K&L die in beheer zijn van RWS is e.e.a. beschreven hoe te handelen qua levering in KernGIS K&L.

Advies: neem ook een eis op t.a.v. de gegevenslevering voor alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. Deze registratie dient afgehandeld te worden met de betreffende beheerder waarbij invulling wordt gegeven aan WIBON.

MV010	Machinerichtlijn

Vanwege wettelijke verplichting opgenomen in VSP in plaats van data-contracteisen.

Advies: basiseis handhaven en van daaruit verwijzen naar, een nog op te stellen, productspecificatie rond de producten die vanuit de machinerichtlijn worden gevraagd. Bij voorkeur gecombineerd met de data-contract eis DATA01 door de samenhang tussen de documenttypelijst en het technisch constructie dossier te beschrijven.

DATA25 VaMIS

Advies: eis niet gevonden opnemen in het contractenbuffet.

OP310	Digitaal overdragen gegevens

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens, in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in betreffende eis, op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elektronische Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabellen conform OP120 en OP220 op een geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld DVD, FTP-server).

Advies: synchroniseren met de eisen OP120 en OP220. De in de eisteksten vermelde  inhoud van het af- en 
opleverdossier komt niet overeen met de door de beheerder gewenste inhoud.

OP010

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van de aflever- en opleverdossier te verrichten, zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het Werk.

Advies: De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van de aflever- en  opleverdossier zodanig te verrichten, dat de gegevens/ informatie van het gerealiseerde Werk juist en volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het Werk. (het gaat niet alleen om de documentatie).

OP120

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage R “Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten. De inhoud van het afleverdossier dat in deze eis wordt beschreven, dekt niet de lading van hetgeen door de beheerders wordt gevraagd.

Advies: eis herschrijven en laten verwijzen naar de project specifieke leveringen.

OP???	In-gebruik-nemen

Er is geen eis die beschrijft welke informatie er aanwezig moet zijn bij de ingebruikneming van (een deel) van het werk. Deze items zijn vaak meer operationeel gericht dan onderhoud.

Advies: Definieer wat er bij In gebruik neming nodig is.

OP220

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage R “Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te bevatten:

- een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;

- de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud opleverdossier”.

De inhoud van het opleverdossier dat in deze eis wordt beschreven, dekt niet de lading van hetgeen door de beheerders wordt gevraagd.

Advies: eis herschrijven en laten verwijzen naar de project specifieke leveringen.

# Toelichting en aanbevelingen eisen 3D-modellen

Voor 3D-modellen zijn momenteel geen eenduidige eisen vastgelegd binnen RWS. De eisen die zijn geformuleerd komen grotendeels voort uit de stukken van het BIM-loket (BIM-protocol, BIM Uitvoeringsplan en BIM Basis ILS). Daarnaast zijn er interviews gehouden om vanuit verschillende stakeholders input te inventariseren. Voor veel eisen dient er intern bij RWS overleg plaats te vinden om processen en werkwijzen omtrent 3D-modellen verder te definiëren alvorens hier eisen aan worden gesteld. Deze nuance is bij het lezen van de eisen van belang.

In volgende paragrafen worden aanvullende aanbevelingen gedaan die ondersteunen in het vastleggen van eisen inzake 3D-modellen.

## Algemene toelichting en advies

### 3D-model versus BIM-model

De ontwikkelingen in het gebruik van 3D-modellen in de levenscyclus van een asset richten zich vooral op ontwerp, maar ook aanleg. Dit betekent ook dat niet elk 3D-model een BIM-model is. Andersom is een BIM-model wel een digitaal prototype van een asset, ofwel een 3D-model. In deze interpretatie staat BIM voor Bouw Informatie Modellering. In de Engelse vertaling bestaan er naast BIM ook nog de BAM en BOOM:

- BIM = Building Information Modeling (= ontwerp)

- BAM = Building Assembly Modeling (= uitvoering)

- BOOM = Building OperationOptimisationModel (= beheer en onderhoud)

Ook wel Digital Twin genoemd.

De samenwerkingsvorm die hoort bij een BIM-proces, het zogenoemde BIMmen, hoort sterk bij het Bouw Informatie Management. De BIM-gedachte is dan ook dan alle documenten (tekeningen, begrotingen, bestekken, rapporten, berekeningen, hoeveelheden, etc) vanuit het BIM-model gegenereerd kunnen worden in de ontwerpfase/ engineeringfase. Op deze wijze garandeert BIM eenduidige informatie doordat alle informatie op één plaats aanwezig is. Er kunnen dan ook vanuit een BIM-model tekeningen gegenereerd kunnen worden, mits dit model hiervoor wordt ingericht. Dit betekent dat de informatie ín het model van groter belang is dan de visuele weergave.

Een 3D-model hoeft geen model te zijn dat gebruikt wordt/werd in een BIM-proces. Vaak modelleren opdrachtnemers deze modellen omdat deze methodiek voordelen biedt in hun eigen werkprocessen. Een 3D-model bevat dan in mindere mate informatie die geschikt/ bruikbaar is voor derden.

Een 3D-model vanuit de ontwerpfase of een BIM-model is zodanig dus niet geschikt voor gebruik tijdens beheer en onderhoud. Wanneer het einddoel een BOOM is, dan moet daar in de ontwerpfase en tijdens het vormgeven van het 3D-model of BIM-model al rekening mee gehouden worden. Het ombouwen van een BIM-model t.b.v. beheer en onderhoud kan veel kosten met zich meebrengen. Hoe een BOOM er precies uitziet hangt af van de visie/ ambities van de gebruiker. In principe bevat een BOOM alle informatie t.b.v. beheer en onderhoud en kunnen alle benodigde documenten vanuit de BOOM gegenereerd worden. Ook weer met het oogpunt op eenduidige informatie doordat alle informatie op één plaats aanwezig is. Ook hier weer geldt dat de informatie ín het model van groter belang is dan de visuele weergave.

De BMS’en van RWS zijn niet ingericht om interactief met 3D modellen te werken. De dataroom van A12 IJsselbruggen voorziet in een 3D viewer van een model waarvan de inhoud is ontstaan uit gegevens uit Meridian en KernGis en dat gekoppeld is aan Ultimo en Relatics. Na afloop van de renovatie van de A12 IJsselbruggen kan de dataroom overgeheveld worden naar RWS. Het advies is dan ook een BMS in te richten om 3D-modellen te hosten in de toekomst.  Het huidige 3D-model is vrij simpel te beheren (het is read-only). Richting de toekomst gaat dit meer en meer aansluiten op BIM. O.a. zijn er ontwikkelingen en samenwerkingen tussen leveranciers van BMS’en en inhoudsdeskundigen op gebied van 3D/BIM. (https://www.ultimo.com/nl/blog/bim-connected-en-ultimo-gaan-samenwerking-aan)

Het generieke advies is dan ook het vastleggen van een ambitie op gebied van het gebruik van 3D-modellen/ BIM-modellen t.b.v. Beheer en onderhoud door RWS;

- Beschrijf de stadia die doorlopen moeten worden om de ambitie in te vullen en te komen tot interactieve BIM-modellen:

- Beschrijf per stadium de systeemarchitectuur;

- Beschrijf per stadium de processen;

- Beschrijf per stadium hoe je ervoor zorgt dat er geen gegevens verloren gaan;

- Beschrijf per stadium wat dit voor de organisatie (mensen) betekent;

- Beschrijf per stadium welke kennis/middelen nodig zijn.

- Beschrijf vanuit B&O samen met PPO/GPO de informatiebehoefte zodat aan de voorkant de juiste eisen gesteld kunnen worden t.b.v. de O&O-fase.

### ILS’en

Er bestaan al diverse ILS’en i.r.t. BIM die mogelijk input kunnen leveren voor specifieke zaken m.b.t. 3D-modellen. Het BIM-Loket voerden hier reeds een onderzoek naar uit (https://www.bimloket.nl/p/122/Onderzoek-ILSen-in-Nederland)

Daarnaast zijn er ook binnen de rijksoverheid, zoals het RVB, reeds ILS’en ontwikkelt als het gaat om eisen aan oplevering van informatie in DBFM(O), (E)D&C en meer traditionele contracten. Hieraan gekoppeld hanteert men ook al een specificatie die input kan leveren voor specifieke zaken m.b.t. 3D-modellen.

- RVB BIM-norm versie 1.1

- RBS – RVB BIM Specificatie versie 1.1-c

### Internationale normering (NEN-EN-ISO 19650)

Om aansluiting te zoeken bij de ontwikkelingen van de markt, maar ook gefundeerd keuzes te kunnen maken in het inrichten van een eisenset aangaande 3D-modellen, is het verstandig zoveel als mogelijk landelijke belangen organisaties (bijv. BIMLoket) en standaarden aan te houden.

Een standaard in ontwikkeling is de NEN-EN-ISO 19650. Een Nederlandse norm in ontwikkeling die als internationale bijbel kan dienen voor informatiemanagement in BIM-projecten. Vele aspecten zullen ook bruikbaar zijn voor enkel en alleen 3D-modellen. De NEN-EN-ISO 19650-serie bestaat uit:

- ISO 19650-1 Samenwerkingsprincipe

- ISO 19650-2 Project fase

- ISO 19650-3 Operationele fase

- ISO 19650-4 Informatie Uitwisselings-standaard

- ISO 19650-5 Security.

In specifiek de ISO 19650-2 wordt de inhoud van de ILS gedefinieerd als:

- Informatie-eisen van de vragende partij

- Het benodigde informatieniveau per eis, nodig om te voldoen aan die eis,

het zogenoemde ‘Level of Information Need’ -LOIN

- Acceptatiecriteria per informatie-eis, rekening houdend met:

  - de informatiestandaard voor het project;

  - te hanteren methoden en procedures voor de productie van de informatie;

  - gebruik van referentie-informatie of gedeelde bronnen die de OG er beschikking stelt

- Ondersteunende informatie, nodig voor een goed begrip van de info-eisen

Bijvoorbeeld: informatie over de bestaande toestand, toelichtingen, richtlijnen, verwijzingen naar standaarden, voorbeelden van soortgelijke informatie deliverables

- Data (momenten) waarop de informatie moet worden geleverd

Afgestemd op de belangrijke “beslismomenten” van de OG

De NEN-EN-ISO 19650 is aanvullen op de normen:

- ISO 55000 Asset management

- ISO 21500 Projectmanagement

- ISO 9001 Kwaliteitsmanagement.

### Internationale normering (CEN/TC 442 BIM standardization Europe)

Ook Europese normcommissies  houden zich bezig met standaardisatie, gelijk de CEN/TC 442.

Inhoudsdeskundigen (o.a. leden van het BIM-loket) schatten in dat Nederland deze norm gaan inbedden in haar nationale standaard.

Meer informatie zie:

https://www.bimloket.nl/p/153/CENTC-442-Building-Information-Modelling

https://www.bimloket.nl//documents/Memo_CEN-TC_442_BIM_20181114.pdf

https://www.bimloket.nl//documents/CEN-TC_442_werkgroepen_taakgroepen_en_producten.xlsx

### RWS Object Type Library (OTL)

Er moet aansluiting gezocht worden met de ontwikkelingen omtrent de RWS OTL. In het Bouw en Utiliteit gebruikt met vaak 3D-modellen met hieraan gekoppelde data en hierin loopt de GWW-sector voor. De RWS OTL is in feite een semantisch datamodel met gelinkte geometrie. Je kunt dit in feite zien als een semantisch BIM. De OTL is een beschrijving van objecten en hun onderlinge relaties en kenmerken in een database structuur die gebruikt maakt van linked data technologie.

Deze OTL heeft t.o.v. 3D-modellen t.b.v. de beheerfase de volgende voordelen:

- Opslag en beheer van 3D-modellen is problematisch tijdens de beheerfase;

- Het hergebruik van data en toepassing van deze data t.b.v. andere doeleinden is makkelijker dan extractie uit een 3D-model;

- In de toekomst kan het mogelijk zijn om met behulp van linked data en software een 3D-model te genereren o.b.v. enkel data. Het 3D-modeleren zal een handige manier zijn/blijven om data te genereren.

## Specifieke toelichting en advies per eis

3DM110	 Intellectueel eigendom

Verschil intellectueel eigendom versus Eigendom. Wat zijn de gevolgen bij het hanteren van deze formulering?

Advies: Deze eis laten controleren door een jurist. Dit soort zaken gelden ook algemeen en bij de CY/IA eisen. Hier dient een juridisch kader gemaakt te worden.

3DM130	 Wijziging en vernietiging

Advies: Deze eis laten controleren door een jurist.

3DM140	 Realisatie

De Opdrachtgever mag het ontwerp of werk dat in de Documenten is belichaamd of daaruit voortvloeit zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer of zijn Onderaannemers één keer in zijn geheel of gedeeltelijk realiseren of doen realiseren (“verveelvoudigen” in de zin van artikel 13 van de Auteurswet), ook als de Overeenkomst voortijdig is beëindigd op grond van <artikelen in de Overeenkomst betreffende de beëindiging van de Overeenkomst>. Onder realisatie valt het recht van de Opdrachtgever om voor deze vorm van gebruik derden in te schakelen. De Opdrachtnemer doet hierbij afstand van enig recht zich te verzetten tegen de in deze bepaling genoemde vorm van gebruik, in het bijzonder het recht om zich te dien aanzien op enig intellectueel eigendomsrecht te beroepen om dat gebruik te verhinderen of in te perken.

Advies: Deze eis laten controleren door een jurist.

3DM150	 Herhaalde realisatie

De Opdrachtgever moet voor andere realisaties dan bedoeld in 3DM140, van het in het 3D-model vervatte ontwerp of onderdelen daarvan die als zelfstandig ontwerp kunnen worden aangemerkt, toestemming verkrijgen van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer moet die toestemming verlenen, maar mag daaraan redelijke voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een redelijke vergoeding.

Advies: Deze eis laten controleren door een jurist.

3DM160	 Licentie aan Opdrachtnemer voor Bestaande Infrastructuur/Bouwwerk

De Opdrachtgever verleent hierdoor voor de duur van de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer een <onvoorwaardelijke, onherroepelijk, overdraagbaar, vergoedingsvrije licentie > met het recht om aan derden sub licenties te verlenen, om de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Bestaande Infrastructuur/Bouwwerk en de daarin belichaamde werken ten behoeve van de Werkzaamheden te gebruiken.

Advies: Deze eis laten controleren door een jurist.

3DM170 	Eigendom 3D-model

Verschil intellectueel eigendom versus Eigendom. Wat zijn de gevolgen bij het hanteren van deze formulering?

Advies: deze eis laten controleren door een jurist. Dit soort zaken gelden ook algemeen en bij de CY/IA eisen. Hier dient een juridisch kader gemaakt te worden.

3DM420	Modelcontrole

De Opdrachtnemer dient zijn eigen 3D-modellen te controleren op interne clashes en aan de gemaakte afspraken, vóórdat ze ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.

De betekenis van de verschillende soorten controles is hieronder nader omschreven.

- Visuele controle: controleren of er geen onbedoelde elementen of objecten of fouten in het model zitten en of het model conform de ontwerpuitgangspunten is uitgewerkt;

- Model review (verificatie & validatie): toetsen van het model aan het Programma van Eisen of Vraagspecificatie; validatie van de in het model vervatte oplossingen;

- Standaard modelcontrole: controleren of het model voldoet aan de modelleringsafspraken die zijn vastgelegd;

- Clash controle: controleren of het model geen onbedoelde duplicaten en doorsnijdingen bevat;

- Integriteitscontrole: controleren of de projectdata geen ongedefinieerde, onjuist gedefinieerde of onbedoeld redundante elementen bevatten;

- Open Source controle: Controleren of het model is opgebouwd conform de uitgangspunten en afspraken voor (bijvoorbeeld) een correcte export;

- Controle op wet- en regelgeving: controleren of het model voldoet aan toepasselijke wet- en 
regelgeving en normen.

Advies: Intern bepalen welke controles er gewenst zijn en hoe deze aangetoond dienen te worden.

3DM430	Issues

‘Issues’ zijn vraagpunten en/of problemen in het 3D-model die projectpartners signaleren en die in overleg/samenwerking moeten worden opgelost (bijvoorbeeld clashes die niet veroorzaakt zijn door modelleerfouten). Issues komen echter altijd voor.

Advies: vastleggen hoe met issues wordt omgegaan en hoe de communicatie plaatsvindt (via VISI?).

3DM440	Analyses/Extracten

‘Extracten’ zijn digitale documenten die worden gegenereerd uit 3D-data. Het beheer van de herkomst wil zeggen, dat altijd duidelijk moet zijn wie wanneer een bepaald extract heeft vervaardigd en uit welke versie van het 3D-model (3DM410) het extract is vervaardigd. Daarnaast moet de wijze van aan te leveren extracten worden afgestemd met de Opdrachtgever.

Opmerking: In interview met Ontwerpafdeling RWS (3D) is aangegeven dat er extracten worden geleverd die alleen output-informatie bevatten. M.a.w. alleen de ‘wat’ en niet de ‘hoe’. Om te kunnen controleren wat er precies is aangeleverd is de volledige informatie van belang.

Advies: de wijze van aan te leveren extracten te laten afstemmen met de Opdrachtgever.

3DM410	Uitwisselformaat/Detailniveau

De van toepassing verklaarde software impliceert dat RWS reeds een keuze gemaakt heeft in de programmatuur t.b.v. beheer van dergelijke modellen. Het advies is om in dit geval ook vermelding van versie te doen. Zo kan voorkomen worden dat modellen die gemodelleerd zijn in meer recente versie van software dan de door RWS gehanteerde versie van software, niet geopend kunnen worden.

Het uitvragen van bepaalde bestandsformaten t.b.v. software (zogenoemde native modellen) brengt daarbij een aantal nadelen met zich mee:

- Bij gerichte uitvraag van één software pakket komt het voor dat aspectmodellen die in een afwijkend pakket gemodelleerd zijn niet geleverd worden, waardoor informatie incompleet is. Dit komt voort uit het feit dat ontwerpsoftware gebruik wordt vanuit disciplines/ vakgebieden die geschikt zijn voor het doel: het ontwerpen van een bepaalde installatie/ onderdeel van een object. Dit resulteert altijd in een veelvoud van native modellen die je ontvangt.

- Bij gerichte uitvraag van native modellen dienen ook de gekoppelde informatiemodellen gelijk objectbibliotheken meegeleverd te worden om de compleetheid van een model te waarborgen. Deze bibliotheken zijn vaak eigendom van de partij die het model fabriceert. Dit conflicteert met de eisen zoals opgenomen in 2.6.1 Eigendom van de RWS Generieke ILS.

- Bij gerichte uitvraag van native modellen is de bestandsgrootte vaak omvangrijk, houdt rekening met enkele gigabytes aan data.

Daarnaast moet er nagedacht worden over hoe om te gaan met open standaarden (software-onafhankelijk). Vanuit de rijksoverheid wordt de IFC als open standaard al erkent (https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/ifc ). Om ervoor te zorgen dat informatie uitwisselbaar is en blijft, ongeacht welke software wordt gebruikt, wordt er gebruik gemaakt van IFC, een internationale opendata-structuur. Deze standaard wordt ontwikkeld en beheerd door BuildingSMART International (https://technical.buildingsmart.org/). Door het afspreken van een gemeenschappelijke taal, op basis van een open standaard, blijft de gedeelde informatie in modellen ook op langere termijn beschikbaar. Op dit moment is de meest gebruikte versie IFC2x3 TC1, gevolgd door IFC4. Veel applicaties zijn in staat om zowel IFC2x3 als IFC4 te gebruiken, omdat deze eenzelfde structuur kennen. RWS moet onderzoeken of -en welke versie mogelijk geschikt is voor uitwisseling van informatie.

Het advies is dan ook om zowel de native modellen als een IFC uit te vragen in de ILS om zodanig onderzoek te kunnen verrichten en informatieverlies op lange termijn te voorkomen.

3DM420	Bestandsnaam

Eventueel bestaande eisen binnen RWS omtrent naamgeving van bestanden overnemen.

3DM430	Eenheden

De waarde van één modeleenheid is 1 mm in het merendeel van de 3D-modellen. Hier wijkt de gekozen vorm in de RWS Generieke ILS af omdat bij navraag in interviews bleek dat 1 m1 wenselijk is. Afhankelijk van de disciplines kan mogelijk een keuze gemaakt worden per project.

3DM440	Coördinatenstelsel

Het hanteren van het RD-stelsel en de hoogte t.o.v. NAP te duiden zal toereikend zijn voor 3D-modellen van objecten in de GWW. Echter moet er bij het vormen van een 3D-model o.b.v. diverse aspectmodellen ook een uniform 0-punt gehanteerd worden, zodanig dat de aspectmodellen tot één model te vormen zijn. Ook dit kan een coördinaat in het RD Rijksdriehoekstel en t.o.v. NAP zijn. In uitzonderlijke gevallen kan het LAT van toepassing zijn bij nautische projecten in bijvoorbeeld de Noordzee, Waddenzee, etc.

3DM450	Nauwkeurigheid & Tolerantie

De nauwkeurigheid en toleranties hangen nauw samen met het LOD waarin modelobjecten gemodelleerd zijn. Het LOD is vrij te vertalen naar Level of Detail (geometrisch) maar ook Level of Development (informatie). Beide werden in 2019 geïntroduceerd door het BIMForum waarin men classificaties omtrent deze LOD’s. De meest recente (https://bimforum.org/resources/Documents/BIMForum_LOD_2019_reprint.pdf) is in feite een specificatie voor LOD’s, maar als zodanig niet meteen te implementeren voor de GWW. Dit komt doordat de LOD’s specifiek opgesteld zijn voor diverse modelobjecten voorkomend in de Woning- en Utiliteitsbouw.

Het is wenselijk dat de nauwkeurigheid gelijkwaardig is aan de exacte positionering van geometrische delen in een 3D-model t.o.v. de realiteit, maw zonder enige afwijking. Dit in afstemming met het vereiste detailniveau (zie bovenstaande LOD).

Toleranties komen voort uit de praktische uitvoerbaarheid van modelleren. Het is gebruikelijk om eventuele spelingen vooraf af te stemmen wanneer meerdere partijen aspectmodellen modelleren die samengevoegd worden. Het modelleren van spelingen die daadwerkelijk aanwezig zijn in het veld behoeft een zeer nauwkeurige meting.

3DM460	Informatieindelingclassificatie

Door de classificatie gelijkwaardig te houden aan die van de NLCS, blijft deze herkenbaar. Echter kan deze ook (mede-)bepaald worden door ontwikkelingen gelijk de OTL. Het vastleggen van metadata in het model bewerkstelligd een nieuw informatiemodel/ informatiedrager. Om het verlies van informatie te voorkomen dient men met de ILS te borgen dat in de informatiebehoefte voorzien wordt zonder gebruik van het 3D-model. Informatie welke in het 3D-model aanwezig is maar geen onderdeel uitmaakt van de informatiebehoefte kan dan als verloren beschouwd worden, maar zonder impact voor beheer en onderhoud.

3DM510	Objectnaam/Onderdeel/Decompositie + naamgeving

De naamgeving van modelobjecten is wenselijk gelijkwaardig aan die van de NEN 2767-4. Dit i.r.t. de decompositie in de beheersystemen van RWS en de herkenbaarheid van modelobjecten. Deze normering is onderhevig aan vernieuwingen waardoor naamgeving in opgeleverde 3D-modellen naar verloop van tijd kan verouderen. Het is dus van belang de versie van de te gebruiken NEN 2767-4 voor te schrijven. 
Hierbij kunnen inzichten vanuit het gebruik van de Dataroom in het project A12 IJsselbruggen helpen om synchronisatie van naamgeving van modelobjecten en decomposities in RWS systemen te bevorderen.

3DM520	Objectstatus

Door de statussen gelijkwaardig te houden aan die van de NLCS, blijven deze herkenbaar. Echter moeten fysieke wijzigingen van de status van een object overgenomen worden tijdens het beheer van het 3D-model.

In zijn algemeenheid betekent dit dat een 3D-model ook ‘onderhouden’ moet worden, zodanig dat deze gelijk is aan de fysieke status van het object. Een belangrijk punt om mee te nemen in het onderhoudsvraagstuk van een object en mogelijk van invloed op de uitvraag van prestatiecontracten. Het As-Built of As-Maintained opleveren van informatie, zo ook 3D-modellen, speelt hierin een rol.

3DM530	Materiaalpaspoort

De ontwikkelingen op gebied van materiaalpaspoorten hebben invloed op de ILS, ook als deze onderdeel zijn van een 3D-model. Het standaardiseren van dit paspoort door RWS is nodig om deze consistent te kunnen uitvragen in een ILS, al dan niet als deze (ook) onderdeel zijn van een 3D-model. Ook hierin kunnen de ontwikkelingen op gebied van de OTL van invloed zijn.

3DM540	ITSO

Vanuit de engineering zijn ITSO’s van belang maar ook in het beheer en onderhoud kan dit informatie zijn die van belang is. Deze informatie heeft een relatie met o.a. de naamgeving o.b.v. de NEN 2767-4, gezien dat de vertaling is van het fysieke voorkomen. Er moet onderzocht worden of ITSO’s al onderdeel zijn van de informatiebehoefte en of dit buiten het 3D-model al uitgevraagd wordt.

3DM550	Niet-gemodelleerde onderdelen

Niet-gemodelleerde onderdelen hebben een relatie met de nauwkeurigheid van modelleren en LOD’s. Anderzijds bepalen de doelen die RWS heeft met gebruik van 3D-modellen t.b.v. beheer en onderhoud welke onderdelen niet gemodelleerd moeten/ mogen worden. Het benoemen van niet-gemodelleerde onderdelen in metadata heeft relatie tot o.a. het materiaalpaspoort en e.v.t. het linken van het 3D-model met andere informatiesystemen binnen RWS.

3DM560	Doublures/Doorsnijdingen

Deze marktconforme eisen zijn kwalitatief goed genoeg en kunnen overgenomen worden door RWS. Doublures en doorsnijdingen zijn onwenselijk. Mochten deze toch fysiek voorkomen, dan zullen deze technisch verholpen worden. Deze oplossing zal t.b.v. de As-built-situatie gemodelleerd moeten worden.

# Toelichting en aanbevelingen eisen 3D-scans

Voor 3D-scans geldt hetzelfde als voor 3D-modellen. Hier zijn momenteel geen eenduidige eisen vastgelegd binnen RWS. Uit interviews is gebleken dat er voor veel eisen intern bij RWS overleg plaats dient te vinden om processen en werkwijzen verder te definiëren alvorens hier eisen aan worden gesteld. Deze nuance is bij het lezen van de eisen van belang. Daarnaast is RWS bezig met het opstellen van een productspecificatie omtrent 3D-scans. Hier kan naar verwezen worden, wanneer deze gereed is.

In volgende paragrafen worden aanvullende aanbevelingen gedaan die ondersteunen in het vastleggen van eisen inzake 3D-scans.

## Algemene toelichting en advies

Een scanner kan geen kant en klaar 3D model maken. Een scanner maakt miljoenen meetpunten die samen een wolk van punten vormen. We noemen dit een pointcloud. Als mens zien we hier structuur in, maar computerprogramma's zien deze samenhang niet, of niet direct. Om dit te bereiken moeten de meetpunten omgevormd worden naar een 3D-model. Scan-to-BIM wordt vaak gebruikt als term, maar let erop dat dit nooit een automatische omzetting is van een pointcloud naar een BIM-model.

Scans kunnen niet letterlijk direct omgezet worden na ar een tekening of 3D model. Er komen wel steeds meer automatiseringen die gebaseerd zijn op vorm en vlakherkenning. Modelleren gaat hierdoor steeds sneller, maar het vereist nog altijd een getrainde tekenaar of modelleur om dit klaar te krijgen.

In de praktijk wordt de term Scan-to-BIM vaak gebruikt wanneer het gaat om het omzetten van een 3D scan naar een BIM-model. Dit suggereert dat er een automatische omzetting mogelijk is, maar dit is niet waar. Scan-to-BIM bestaat op deze manier niet. Het zal nog een lange tijd duren voordat dit technisch mogelijk is. De reden hiervoor is simpel: de scanner scant nergens doorheen en kan dus niet bepalen hoe een object is opgebouwd. Hiervoor is een ingenieur met verstand van zaken nodig, die een interpretatie op de meetdata loslaat. Wanneer iemand automatische Scan to BIM aanbiedt, is het slim af te vragen wát er precies aangeboden wordt. 3D scanners en computers zijn namelijk niet in staat te interpreteren hoe een element opgebouwd is. In de praktijk is het n ooit wat je ervan verwacht.

Laserscanning genereert een pointcloud die de basis kan zijn voor:

- Tekenen en modelleren bestaande toestand

- Controleren van bestaande tekeningen

- Clash detection

- Ontwerp

- Visualisatie

- Nulmeting

- Documentatie of As Built (de geregistreerde pointcloud is vaak direct het eindproduct)

Het is belangrijk om voorafgaand aan de meting te bepalen waar de pointcloud voor gebruikt gaat worden, omdat de kwaliteit van een pointcloud achteraf niet verhoogd kan worden. Het zijn vooral de vervolgstappen die 3D scannen zo interessant maken. Sommige zaken echter zijn (nog) niet te automatiseren, zoals scan-to-BIM. Wel zijn er slimme oplossingen mogelijk die delen van het proces vereenvoudigen, of helemaal overbodig maken. Het is daarom belangrijk om samen met degene die de pointcloud aanlevert te kijken naar hoe deze het beste gebruikt kan worden.

## Specifieke toelichting en advies per eis

Om de eisen 3DS110 t/m 3DS180 verder uit te werken moeten de activeringsvragen zoals onderstaand door RWS beantwoord worden:

- Wat wil ik precies kunnen doen met de scans?

- Wat wil ik kunnen zien in de scans?

- Waar worden de scans voor gebruikt?

- Welk detailniveau moeten de scans hebben?

- Wat zou de resolutie van de totale 3D scan moeten zijn? (Let op; de resolutie van de individuele scan is vaak niet relevant)

- Wat zou de maataccuratie van de pointcloud moeten zijn? (Oftewel; wat is de gewenste nauwkeurigheid van de totale scan)

- Wil ik gekleurde scans? (Laserscan i.c.m. foto-opname en colourmapping)

- Wil ik naast de pointcloud ook een viewer van de scans ontvangen?

- Wil ik eventueel in een latere fase nog orthofoto’s of simulaties kunnen (laten) maken?

Op moment dat wat betreft deze vragen een standpunt is ingenomen kan als zodanig ook de eis geformuleerd worden. Ook is het van belang deze eisen verder te synchroniseren met deze voor 3D-modellen, daar waar dit kan. Op deze manier blijft men uniform in aanpak.

3DS110	Uitwisselformaat

De van toepassing verklaarde software impliceert dat RWS reeds een keuze gemaakt heeft in de programmatuur t.b.v. beheer van dergelijke scans. Het advies is om in dit geval ook vermelding van versie te doen. Zo kan voorkomen worden dat scans die geëxporteerd zijn in meer recente versie van software dan de door RWS gehanteerde versie van software, niet geopend kunnen worden.

Geef aan in welk software- of tekenpakket je de pointcloud gaat gebruiken. Geef aan wat het soort pointcloudfile zou moeten zijn. Bijvoorbeeld: Archicad heeft E57 bestanden nodig (<4 GB), Revit vraagt om een RCP-bestand.

3DS120 	Detailniveau

Het koppelen van het detailniveau van een scan aan een LOD zorgt ervoor dat RWS beter kan aangeven welk einddoel de scan heeft bij het maken van 2D- of 3D-extracten van o.b.v. de scan. Zie ook hiervoor 3DM450 en het advies daarbij in 3.1.2.

De uitvraag van een bepaald detailniveau hangt samen met het doel van eindgebruik van de scan.

Voor de scan-werkzaamheden worden uitgevoerd dienen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenstemming te vinden over het LOD.

3DS130	Maataccuratie

Deze eis moet minimaal de vereiste hoek- en afstandnauwkeurigheid van het gebruikte meetinstrument bevatten en de aantoonbaarheid van de maataccuratie door het scanbedrijf. Dit kan eventueel met een kwaliteitsrapportage. Afstemming met de eisenspecificatie die wordt opgesteld is benodigd.

3DS140	Resolutie

Deze eis moet minimaal de waarde van minimale/maximale gemiddelde tussenafstand voor twee punten bij een bepaalde afstand tot de scanner bevatten. (Bijvoorbeeld: 30 mm x 30 mm (op 50 m). Ook moet er een waarde voor de maximale/minimale hoekverdraaiing tussen twee puntenmetingen voor beide assen van het scantoestel opgenomen worden. (Bijvoorbeeld: 0.25 x 0.25 graden (of mRad) Afstemming met de eisenspecificatie die wordt opgesteld is benodigd.

3DS150	Scandekking

Deze eis moet minimaal de minimale vereist dekkingsgraad bevatten. 100% full scan is geen 100% dekking, maar een dekkingsniveau waarbij de pointcloud bruikbaar is om te modeleren. Ga dus na wat het doel van  eindgebruik is van de scan. Afstemming met de eisenspecificatie die wordt opgesteld is benodigd.

3DS160	Fotokwaliteit

Deze eis moet minimaal een waarde van kwaliteitsgraad voor foto’s bevatten. Deze kwaliteit dient afgestemd te worden op de scanresolutie en niet andersom. De haalbaarheid van deze kwaliteitsgraad hangt af van de situatie op het moment van meting in het veld t.a.v. licht/ belichting/ schaduw/. Eventueel kan een kwaliteitsrapportage door het scanbedrijf hierin ondersteunen. Afstemming met de eisenspecificatie die wordt opgesteld is benodigd.

3DS170	Kwaliteitsverbetering

Deze eis moet minimaal de uit te voeren kwaliteitsverbetering bevatten die van toepassing is op de te leveren pointcloud. Denk hierbij aan nabewerkingen in de vorm van het opschonen, vereffenen of opdelen van de pointcloud.

3DS180	Coördinatenstelsel

Het hanteren van het RD-stelsel en de hoogte t.o.v. NAP te duiden zal toereikend zijn voor 3D-scans van objecten in de GWW. Echter moet er bij het vormen van een 3D-model o.b.v. diverse aspectmodellen (mogelijk o.b.v. een pointcloud) ook een uniform 0-punt gehanteerd worden, zodanig dat de aspectmodellen tot één model te vormen zijn. Ook dit kan een coördinaat in het RD Rijksdriehoekstel en t.o.v. NAP zijn.