# Bijlage 3 - Lijst van eisen

U dient deze bijlage ingevuld bij uw inschrijving te voegen, zodat gecontroleerd kan worden of uw inschrijving aan deze eisen voldoet.

De inschrijver dient zonder voorbehoud akkoord te gaan met onderstaande eisen. Wanneer de inschrijver niet akkoord gaat met (een onderdeel van) c.q. niet voldoet aan een eis dan leidt dat tot uitsluiting van de verdere procedure vanwege een niet besteksconforme inschrijving.

Echter wij nodigen gegadigden nadrukkelijk uit om eisen, die in hun ogen onnodig beperkend zijn, door het stellen van een vraag in de inlichtingenronde (zie paragraaf 3.2) ter discussie te stellen, bij voorkeur met een concreet voorstel tot aanpassing. Wellicht is onze doelstelling van de betreffende eis ook te bereiken met een andere dan wel afgezwakte eis.
Een eventuele aanpassing van de eis wordt kenbaar gemaakt via een Nota van Inlichtingen.

Alle kosten die de inschrijver dient te maken om aan de hieronder gestelde eisen te voldoen dienen verrekend te zijn in zijn prijsaanbieding (conform Bijlage 2 - Inschrijvingsbiljet). Met andere woorden er kunnen geen andere / additionele kosten in rekening gebracht worden, dan de kosten die zijn vermeld in de prijsopgave.

NB: om de hoeveelheid tekst te beperken zijn een aantal eisen beknopt verwoord. In zulke gevallen moet veelal voor de eis gelezen te worden “Het voertuig/de Combi dient voorzien te zijn van…”

| Volgnr. |  | Eisin over |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ALGEMEEN |  |  |  |
|  | Het voertuig dient nieuw en ongebruikt te zijn en te voldoen aan alle van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wettelijke bepalingen, voorschriften, normen en richtlijnen, geldend op het moment van levering aan gemeente Peel en Maas, waaronder (doch niet uitsluitend): - Te naam gesteld op opdrachtgever; - Alle Europese en Nederlandse regelgeving ten tijde van aflevering van het voertuig; - CE-keurmerk voor zover van toepassing; - Machinerichtlijn 2006/42/EG, voor zover van toepassing en voorzien van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. Het technische constructiedossier dient beschikbaar te zijn en op specifiek verzoek van de opdrachtgever te kunnen worden aangeleverd (onder specifiek wordt bedoeld: calamiteit, controle, ongeval etc.); |  |  |
| NB: Wanneer één van navolgende eisen ertoe zouden leiden dat het voertuig onmogelijk meer aan alle van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wettelijke bepalingen, voorschriften, normen en richtlijnen kan voldoen, dan dient inschrijver de aanbestedende dienst hiervan per omgaande op de hoogte te stellen door het stellen van een vraag (zie 3.2) |  |  |  |
|  | Het voertuig dient rij- en bedrijfsklaar afgeleverd te worden. |  |  |
|  | Hydraulische slangen mogen niet gespoten worden. |  |  |
|  | In dit PvE wordt op verschillende plaatsen geëist dat zaken in ‘in overleg met opdrachtgever’ worden bepaald. Opdrachtnemer dient met betrekking tot het benodigde overleg proactief te zijn c.q. het initiatief te nemen om tijdig het bedoelde overleg te voeren. De Opdrachtgever hecht er groot belang aan om tijdens de bouw van het voertuig (continue) in overleg te zijn met de Opdrachtnemer om zo een voertuig te verkrijgen dat zo veel mogelijk op haar wensen afgestemd is. |  |  |
| NB: Opdrachtgever hecht zo veel belang aan het overleg met de leverancier in het opbouwproces, dat daaraan een gunningscriterium is gewijd. Zie gunningscriterium K3 in paragraaf 5.1. |  |  |  |
| CHASSIS |  |  |  |
|  |  | Het chassis moet geschikt zijn om een combi opbouw te kunnen plaatsen / monteren |  |
|  |  | I.v.m. plaatsing van de opbouw en bijbehorende componenten dient vooraf te worden bekeken of er een probleem zouden kunnen ontstaan met de positie van de accubak, brandstoftank, AdBlue tank/module, uitlaatsysteem, enz. Indien dit een probleem oplevert dienen deze componenten af fabriek of door de truckdealer te worden verplaatst. Wanneer dit niet mogelijk is met opbouwleverancier en opdrachtgever de mogelijkheden bekijken. |  |
|  |  | De uitlaat dient zo geplaatst te zijn dat de uitlaatgassen van de bediener af naar beneden gericht zijn. Er van uitgaande dat de bedieningsplaats de gehele rechter en achterzijde van het voertuig is beslaat. |  |
|  |  | Het chassis moet sterk genoeg zijn om alle krachten op te kunnen vangen welke mogelijk ontstaan bij gebruik van de opbouw met (vloeibare) lading. Indien nodig chassisraam met inliner uitvoeren. |  |
|  |  | Inschrijver draagt zorg voor de juiste asconfiguratie/wielbasis waarbij een optimum bestaat tussen wendbaarheid, laadvermogen en aslastenverdeling, waarbij de aslasten voldoen aan de wettelijke regelgeving ongeacht de beladingsgraad. |  |
|  |  | De inschrijver dient bij zijn inschrijving een opbouwtekening aan te leveren voorzien van een aslastenberekening voor ‘leeg’, ‘half beladen’ en ‘vol beladen’. |  |
|  |  | Gross Vehicle Weight (GVW) minimaal 20,5 ton (9 + 11,5). |  |
|  |  | De draai- en controlepunten van het chassis en de opbouw zijn eenvoudig te controleren en schoon te maken. Al deze punten zijn tevens eenvoudig bereikbaar voor het dagelijks onderhoud. |  |
|  |  | De bodemvrijheid van het voertuig bedraagt minimaal 170 mm, gemeten in volledig beladen toestand. |  |
|  |  | Uitvoering voertuig 4x2. |  |
|  |  | Sperfunctie op de trekas (2e) as, met een duidelijke signaallamp op het dashboard. |  |
|  |  | Een bladgeveerde vooras. |  |
|  |  | Luchtgeveerde achteras |  |
|  |  | Bandenmaat in overleg in relatie tot load-index en bodemvrijheid. |  |
|  |  | Chassis dient uitgevoerd te zijn met schijfremmen. |  |
|  |  | Op de stuurassen zijn de wielen voorzien van beschermringen voor de wielbouten. |  |
|  |  | Een los reservewiel bijleveren in stuuruitvoering. |  |
|  |  | Trekasbanden in terreinuitvoering. |  |
|  |  | Bijrijderszijde (rechts) dient te worden vrijgehouden voor het plaatsen van opbouwcomponenten, kisten, hijskraan, bedieningskasten, vulmogelijkheden schoon- en bedrijfswatertank, enz. |  |
|  |  | Inhoud brandstoftank minimaal 250 liter. De brandstoftank dient vervaardigd te zijn uit kunststof of aluminium. |  |
|  |  | De vulopeningen van de tanks dienen goed bereikbaar te zijn en afsluitbaar te zijn en een vaste verbinding met het voertuig te hebben |  |
|  |  | Accubak dient goed bereikbaar te zijn. |  |
|  |  | Het voertuig dient over alle hedendaagse veiligheidssystemen zoals EBS / ASR enz. te beschikken. |  |
|  |  | Luchtketels dienen door truckdealer zo veel mogelijk in het chassis te worden geplaatst om aan de buitenkant van het chassis zo veel mogelijk ruimte vrij te houden. Indien dit problemen oplevert met componenten van de opbouw dit met de opdrachtgever bespreken. |  |
|  |  | De achter-overbouw mag niet worden verlengd door de opbouwer, het chassis dient af fabriek voldoende lang te zijn. |  |
|  |  | Originele trekbalk monteren. |  |
|  |  | Originele spatschermen van de truckleverancier gebruiken. Deze eis vervalt wanneer gekozen wordt voor kunststof Parlok spatschermen of een RVS uitvoering zoals bij ons huidige voertuig (BV-FD-94). |  |
|  |  | Spatschermen uitgevoerd met anti-spraymatten en spatlappen. |  |
|  |  | Vaste (geschroefde) stootbalk monteren, deze laten schooperen en spuiten in chassiskleur |  |
|  |  | Stootbalk dient voorzien te zijn van een trekhaak minimaal 2000 kg met beschermdop, voorzien van een 12 Volt, 13 polig Jaeger stekkerdoos. Kogelkophoogte in overleg. |  |
|  |  | Het voertuig uitvoeren met LED achterlichten, contourverlichting, zijverlichting. |  |
|  |  | De lichtbakken in RVS uitvoeren en monteren. |  |
|  |  | Alle eventuele stekkers en luchtvoorzieningen in de RVS lichtbak monteren. |  |
|  |  | Kentekenplaten in de lichtbak en op de bumper geschroefd monteren (niet los in een kunststof kentekenplaathouder). |  |
|  |  | Opbergmogelijkheid aan het chassis voor schop, bezem en andere gereedschappen monteren, plaatsing in overleg met opdrachtgever. |  |
|  |  | Flitslampen achter in de RVS lichtbakken monteren. |  |
|  |  | Demontabele RVS beschermroosters over achterlichten monteren. |  |
|  |  | Zijafscherming doormiddel van aluminium profiel, welke gemakkelijk is te demonteren i.v.m. onderhoud. |  |
|  |  | Het voertuig is voorzien van een FMS stekker. |  |
|  |  | De kabels voor het startsignaal van de motor dienen bij de zekeringenkast naar boven te worden gebracht om de startblokkering (en track&trace) te kunnen aansluiten. U dient voor te bereiden: - Constant voeding +30 24V; - Geschakelde voeding +15 24V; - Massa; - Bekabeling startsignaal om te onderbreken t.b.v. startonderbreking middels relais; - PTO signaal. |  |
|  |  | Het voertuig is voorzien van een tachograaf welke wordt afgedekt. |  |
|  |  | Bandenspanning bewakingssysteem met bij voorkeur weergave in instrumentenpaneel (af fabriek). |  |
| Motor |  |  |  |
|  |  | 6 cilinder dieselmotor met turbo in euro 6 uitvoering volgens de laatste specificaties en milieueisen. |  |
|  |  | Motorvermogen minimaal 220 kW / 300 pk. |  |
|  |  | Zwaarder type dynamo afgestemd op de te monteren omvormer. |  |
|  |  | Automatische motoruitschaking na 5 minuten stationair draaien, wanneer PTO niet gebruikt wordt. |  |
|  |  | Voorzien van cruisecontrole. |  |
|  |  | Motorrem met voor het voertuig voldoende remmend vermogen; dus afgestemd op zijn GVW. |  |
| Automatische versnellingsbak |  |  |  |
|  |  | De automatische versnellingsbak dient minimaal geschikt te zijn voor het vermogen van de motor en aandrijving van een eventuele versnellingsbak PTO. |  |
|  |  | Bij een afgestempelde poot van de kraan mag er geen versnelling in kunnen worden geschakeld (waardoor schade aan de stempelpoten en het voertuig wordt voorkomen). |  |
|  |  | Bediening van de automatische versnellingsbak door knoppen of draaiknop op het dashboard of bedieningshendel aan het stuur. |  |
| PTO |  |  |  |
|  |  | De PTO (Power take off) dient over voldoende vermogen / capaciteit te beschikken om de installatie probleemloos de gehele dag (9 uur) te kunnen inzetten. |  |
|  |  | De inschrijver is verantwoordelijk voor de juiste keuze en uitvoering van de diverse PTO's. |  |
|  |  | Bij het inschakelen van de PTO dienen automatisch de alarmlichten ingeschakeld te worden. |  |
|  |  | Bij het inschakelen van de PTO dient men met de cruise controle op en af te kunnen toeren tot het maximaal benodigd toerental. |  |
|  |  | Een front-end PTO is niet toegestaan. |  |
|  |  | De PTO's worden dusdanig gekozen zodat het motortoerental zo laag mogelijk is tijdens het in bedrijf zijn van de opbouw. De uitvoering van de PTO's dient voldoende te zijn om de opbouw optimaal te laten presteren (de diverse componenten van de opbouw mogen niet worden beperkt door de uitvoering van de PTO's). |  |
| Elektrische installatie voertuig / opbouw |  |  |  |
|  |  |  | Alle voedingen voor extra verlichting / opbouw / apparatuur / accessoires en alle verder bij / op te bouwen onderdelen, dienen te worden aangesloten in / op de originele zekeringkast van het voertuig en op de deksel dient te staan vermeld welke zekering voor welke voeding zorgt. |
|  |  |  | Er dient een losse lijst / overzicht te worden bijgeleverd welke zekeringen welke componenten voeden en hoe zwaar deze gezekerd dienen te zijn. |
|  |  |  | Massa verbindingen worden op de originele massapunten van het voertuig aangesloten. |
|  |  |  | Er mogen geen zweefzekeringen of zogenaamde scotch blokjes worden gebruikt. |
|  |  |  | Aansluiting t.b.v. lucht en stroom voor opbouw/kraan door truckdealer laten voorbereiden. |
|  |  |  | Alle voedingen dienen onder het dashboard bij / in de originele zekeringenkast van de truck te worden ondergebracht en te zijn gemerkt welke verbruiker ze voeden. |
| Omvormer |  |  |  |
|  |  |  | Cotek omvormer van 2.000 Watt met zuivere sinus, bekabelde bediening voor montage op dashboard, om 24V gelijkspanning om te zetten naar 230V wisselspanning 2.000 Watt. Ter illustratie: |
|  |  |  | Gezekerde voeding vanaf de accubak t.b.v. omvormer |
|  |  |  | De omvormer dient in de cabine gemonteerd te worden (plaatsing in overleg) |
|  |  |  | 2x dubbel schuco stopcontact in de cabine (plaatsing in overleg) |
|  |  |  | 3x dubbel schuco stopcontact aan het voertuig / opbouw (plaatsing in overleg) |
|  |  |  | 1x dubbel schuco stopcontact om de kettingtakel te kunnen voeden, (plaatsing in overleg) |
| Verlichting |  |  |  |
|  |  |  | Alle werk en signaleringsverlichting is uitgevoerd middels LED-verlichting. Optische signalen conform CROW ECE 65 . |
|  |  |  | Op de het cabinedak dienen goed zichtbaar twee LED zwaailampen van het merk Hella (type vooraf overleggen met opdrachtgever) op een beugel te worden gemonteerd en elektrisch te worden aangesloten op een originele schakelaar (met controlelamp) in de cabine. Deze schakelaar schakelt tevens de zwaailamp(en) op de opbouw in. |
|  |  |  | Twee grill flitsers van het merk Hella in LED uitvoering, (type vooraf overleggen met opdrachtgever) |
|  |  |  | Twee flitsers in de lichtbak achter van het merk Hella in LED uitvoering (type vooraf overleggen met opdrachtgever) |
|  |  |  | De flitslampen aan de voor en achterzijde dienen te worden aangesloten op één originele schakelaar met controlelamp (niet op dezelfde schakelaar als de zwaailampen). |
|  |  |  | Zeven LED Werklampen van het merk Hella (type vooraf overleggen met opdrachtgever). - 1x links bij de opstap bijrijder, - 2x achter op het dak van de cabine - 1x links bij het spatbord van de vooras - 1x rechts bij het spatbord van de vooras - 1x links in de RVS lichtbak - 1x rechts in de RVS lichtbak Exacte locatie nader te bepalen in overleg met opdrachtgever |
|  |  |  | Alle werklampen, dienen vanuit de cabine te kunnen worden bediend met duidelijke pictogrammen op de schakelaar. |
|  |  |  | De werklampen op het dak dienen met originele schakelaar (met controlelamp) in de cabine te kunnen worden bediend |
|  |  |  | De overige werklampen dienen door de achteruit van het voertuig en door een originele schakelaar (met controlelamp) in de cabine te kunnen worden bediend. |
|  |  |  | LED Zijmarkering van truckfabrikant monteren |
|  |  |  | LED achterlichten van de truckfabrikant monteren |
| Veiligheid |  |  |  |
|  |  |  | ORLACO Corner Eye Camera systeem voor de dode hoek monteren. |
|  |  |  | ORLACO camerasysteem t.b.v. de achteruit. |
|  |  |  | De achteruitrijcamera moet vanuit de cabine te allen tijde kunnen worden in- en uitgeschakeld middels een schakelaar. |
|  |  |  | Monitor t.b.v. de achteruit in het dashboard integreren/monteren. |
|  |  |  | Het voertuig is voorzien van een akoestisch achteruitrijdsignaal (dat niet in het achterlicht is gemonteerd). Het achteruitrijsignaal dient uitschakelbaar te zijn (zie Eis 107). |
| Cabine |  |  |  |
|  |  | Lage dagcabine, wel de mogelijkheid om spullen achter de stoel op te bergen. |  |
|  |  | Cabine moet plaats bieden aan 2 personen. |  |
|  |  | Het stuur is verstelbaar in hoogte en hellingshoek. |  |
|  |  | Het voertuig dient voorzien zijn van een eenvoudig afleesbare bedrijfsurenteller. welke PTO uren, en het totaal aantal draaiuren weergeeft. |  |
|  |  | Vanaf de bestuurdersplaats te bedienen verwarmde en elektrische verstelbare buitenspiegels. |  |
|  |  | Elektrisch bedienbare portierramen links en rechts met klembeveiliging. |  |
|  |  | Luxe chauffeursstoel met bekleding van zware kwaliteit welke goed schoon te maken is. |  |
|  |  | Stoelhoezen over de stoelen aanbrengen. |  |
|  |  | Zonneklep. |  |
|  |  | Rubbermatten aan bestuurders en bijrijders zijde. |  |
|  |  | Gelaagd en getint glas. |  |
|  |  | Cabine met stalen bumper in chassis kleur. |  |
|  |  | Cabine dient af fabriek uitgevoerd te zijn met climate-control geschikt voor het aangeboden voertuig. |  |
|  |  | Opbergvak op de middenconsole, mogelijkheden met opdrachtgever bekijken. |  |
|  |  | Radiosysteem met cd/mp3/usb/DAB+/navigatie met luidsprekers en antenne. |  |
|  |  | Het voertuig is voorzien van een geïntegreerde handsfree carkit in het radio / audiosysteem met stuurwielbediening voor bluetooth telefoons. |  |
|  |  | Luchtgeveerde bijrijdersstoel. |  |
|  |  | Uitschakelbaar achteruitrijsignaal d.m.v. schakelaar op het dashboard. |  |
|  |  | Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. |  |
|  |  | 1 set reservesleutels (2 stuks) met handzender t.b.v. de deuren (1 stuk) |  |
|  |  | Spatschermverbreders tegen spatwater. |  |
|  |  | 24V-sigarettenaansluiting. |  |
|  |  | Het benodigde boordgereedschap dient men in de cabine te kunnen plaatsen. |  |
|  |  | Kleur cabine geel RAL 1003 en bumper grill en koplamphoeken standaard grijs. |  |
|  |  | In de cabine dient een signaallampje te worden aangebracht t.b.v. hoogte signalering. |  |
|  |  | In de cabine dient een signaallampje te worden aangebracht in geval dat de steunpoot nog is uitgeschoven. |  |
|  |  | Er mogen zonder toestemming van de opdrachtgever geen componenten op het dashboard worden gemonteerd. |  |
|  |  |  | Het voertuig is voorzien van een: - oogdouche; - set reserve lampen; - gevarendriehoek; - boordgereedschap. |
| OPBOUW |  |  |  |
| Hulpframe |  |  |  |
|  |  | Uitvoering passend bij chassis. |  |
|  |  | Gemonteerd volgens voorschriften van chassisleverancier. |  |
|  |  | Veiligheidssteun(en) / reparatiejuk(ken). |  |
| Schoonwatertank / spoelwatertank |  |  |  |
|  |  | Geschikt voor minimaal 2.500 liter schoon water, afhankelijk van chassis keuze in overleg met opdrachtgever. (Zie ook Eis 330.) |  |
|  |  | Horizontale cilindrische tank. |  |
|  |  | Vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal / materiaal. |  |
|  |  | Inwendig gestraald en voorzien van coating welke een levensduur van minimaal 15 jaar garandeert bij een gemiddeld gebruik van 36u per week. |  |
|  |  | Vulinrichting met Stortz 65 (NOK 81) vulkoppeling met reinigbaar vulfilter / waterfilter. |  |
|  |  | Met doorzichtige stijgbuis/slang gemakkelijk te reinigen d.m.v. schroefdoppen. |  |
|  |  | Signaal lamp laagwater (t.b.v. hogedrukpomp) |  |
|  |  | Beveiliging ‘watertank leeg’ t.b.v. de hogedruk pomp. |  |
|  |  | Aftapkraan t.b.v. handenwassen. |  |
|  |  | Waterkraan aan achterzijde voertuig. |  |
|  |  | Mangat aan bovenzijde van de schoon watertank, voor inspectie / reparatie van de tank |  |
|  |  | Aftapmogelijkheid om de tank leeg te laten lopen |  |
| Vuilwatertank / slibtank |  |  |  |
|  |  | Geschikt voor minimaal 4.500 liter vuil water, afhankelijk van chassis keuze in overleg met opdrachtgever. (Zie ook Eis 331.) |  |
|  |  | Horizontale cilindrische vuilwatertank. |  |
|  |  | Achterover kiepende vuilwatertank. |  |
|  |  | Hydraulische te openen achterdeksel. |  |
|  |  | Hydraulische knevels t.b.v. sluiting achterdeksel (met signalering op de knevels) |  |
|  |  | Vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal / materiaal. |  |
|  |  | De opbouw dient bestand te zijn tegen een vacuüm van -1,0 bar in de vuiltank. De tank is voorzien van beveiligingsmaatregelen welke het inklappen van de tank (bij hoog vacuüm) onmogelijk maken. |  |
|  |  | De opbouw dient bestand te zijn tegen een overdruk van 0,5 bar in de vuilwatertank en beveiligd tegen een te grote overdruk. |  |
|  |  | Inwendig gestraald en voorzien van coating welke een levensduur van minimaal 15 jaar garanderen bij gebruiksomstandigheden zoals bij opdrachtgever. |  |
|  |  | Niveau indicatie doormiddel van een peilbuis / stijgbuis, geen losse glaasjes. |  |
|  |  | De peilbuis / stijgbuis dient goed gereinigd te kunnen worden d.m.v. schroefdoppen. |  |
|  |  | Tank hoog signalering. |  |
|  |  | Tankbodem voorzien van RVS inlage i.v.m. corrosie en slijtage. |  |
|  |  | Niveau beveiliging / afslag middels vlotterbal in vuilwatertank of soortgelijke constructie. |  |
|  |  | Mogelijkheid tot het aflezen van de onder / overdruk in de vuilwatertank. |  |
|  |  | Stortplaat / goot van RVS aan achterzijde van het chassis. |  |
| Kipcilinders |  |  |  |
|  |  | Uitvoering met telescoopcilinder(s) t.b.v. het kippen van de vuilwatertank. |  |
|  |  | Kiphoek moet voldoende groot zijn om de vuilwatertank goed te kunnen lossen / leeg te laten lopen. |  |
|  |  | Scharnierpunten dienen smeerbaar te zijn. |  |
| Bedrijfswatertank / koelwatertank |  |  |  |
|  |  | Waterringpomp uitvoering. |  |
|  |  | Gepositioneerd voor de schoonwatertank / vuilwatertank. |  |
|  |  | Dient te beschikken over voldoende inhoud / capaciteit. |  |
|  |  | Inwendig gestraald en voorzien van coating welke een levensduur van minimaal 15 jaar garandeert bij gebruiksomstandigheden zoals bij opdrachtgever. |  |
|  |  | Voorzien van niveau indicatie middels peilbuis / peilglas / wijzer / signalering |  |
|  |  | Vul / aftap aansluiting op de tank voorzien van een afsluiter en Stort 65 (NOK 81) koppeling (plaatsing / positie in overleg met opdrachtgever) |  |
|  |  | Mangat in voorbodem. |  |
|  |  | Zwaar uitgevoerde pompplaat t.b.v. de waterringpomp. |  |
|  |  | Overdrukventiel. |  |
| Waterringpomp |  |  |  |
|  |  | Waterringpomp (met voorinlaat waterkoeling) van voldoende capaciteit. |  |
|  |  | Gemonteerd onder de bedrijfswatertank. |  |
|  |  | Aangedreven door een eigen hydrauliek (plunjer)pomp. |  |
|  |  | Lekvrije afdichting(en). |  |
|  |  | (Pneumatische) bedrijfswater afsluiter. |  |
|  |  | Mogelijkheid om te persen. |  |
|  |  | Toerentalregeling, bij het inschakelen van de vacuümpomp toert de motor op naar het werktoerental |  |
|  |  | Beveiliging bedrijfswater tank leeg. |  |
|  |  | Na het uitschakelen van de vacuüm installatie wordt de tank weer drukloos. |  |
|  |  | Bedrijfswaterfilter met uitneembaar element dat goed toegankelijk is gemonteerd. |  |
|  |  | Onafhankelijk van andere functies geschakeld. |  |
| Achterdeksel |  |  |  |
|  |  | Vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal / materiaal. |  |
|  |  | Instelbare bovenliggende scharnieren. |  |
|  |  | Bovenliggende hydraulische openingscilinder(s). |  |
|  |  | 3” zuigaansluiting (plaatsing / positie in overleg met opdrachtgever). |  |
|  |  | 3” afloopaansluiting (plaatsing / positie in overleg met opdrachtgever. |  |
|  |  | Twee (JC) kogelafsluiters 3”(laden / lossen) voorzien van een female Camlock koppeling met eind-kap en ketting. |  |
|  |  | Minimaal 3” stijgbuis aan de binnenzijde van de achter-deksel (indien mogelijk met slijtstrippen) met aan de bovenzijde een bocht naar voren en naar beneden gericht |  |
|  |  | Het achterdeksel wordt lekdicht afgesloten door middel van een rubber profiel. |  |
|  |  | De openingshoek van de achter-deksel is minimaal 90 graden. |  |
|  |  | Scharnierpunten dienen smeerbaar te zijn |  |
|  |  | Het actieraam / frame op het achterdeksel monteren. |  |
|  |  | Het achterdeksel dient in geopende stand te kunnen worden vergrendeld zodat werkzaamheden in of aan de tank veilig mogelijk zijn. |  |
|  |  | Inwendig gestraald en voorzien van coating welke een levensduur van minimaal 15 jaar garandeert bij gebruiksomstandigheden zoals bij opdrachtgever. |  |
| Hydraulisch systeem |  |  |  |
|  |  | Geschikt voor hydraulische aandrijving van alle hydraulische componenten zoals de waterringpomp, hogedruk pomp, hijskraan, tank op/neer, achter-deksel open/dicht, knevels open/dicht, haspelaandrijving en eventueel andere hydraulische componenten |  |
|  |  | Aandrijving van de hogedruk pomp, waterringpomp, haspel en hijskraan dienen onafhankelijk van elkaar ingeschakeld te kunnen worden/zijn. |  |
|  |  | Het hydraulisch systeem dient te zijn voorzien van veiligheden / voorzieningen voor een veilige werking van de installatie |  |
|  |  | Hydrauliektank dient goed toegankelijk te zijn en van voldoende grote en capaciteit te zijn voor een goede werking van de hydraulische systemen. |  |
|  |  | De hydrauliektank uitvoeren met afsluiters in de zuigleidingen, peilglas, laagniveau indicatie (uitschakelen hydraulische installatie bij te weinig olie), aflaatplug, retourfilter(s), vuldop, beluchtingsdop, retouraansluiting(en), lekaansluiting(en). |  |
|  |  | Peilglas dient goed zichtbaar gemonteerd te worden. |  |
|  |  | Vulopening dient goed bereikbaar te zijn. |  |
|  |  | Het olieniveau en de oliespecificatie dienen duidelijk te zijn aangebracht op de olietank. |  |
|  |  | In de persleiding vanaf iedere hydrauliekpomp dient een persfilter te worden opgenomen van voldoende filterfijnheid en capaciteit om de achterliggende hydraulische componenten te beschermen. Gemonteerd op een toegankelijke plaats voor onderhoud en service. |  |
|  |  | De hydrauliekolie uit de tank moet op natuurlijke wijze worden aangezogen, hiervoor dient geen druk op de hydrauliektank te worden gezet. |  |
|  |  | Retourfilter(s) t.b.v. gehele hydraulisch systeem. |  |
|  |  | Oliekoeler(s) die voor voldoende koelende capaciteit te zorgen, zijn voorzien van temperatuursensor. Gemonteerd op een toegankelijke plaats voor onderhoud en service. |  |
|  |  | De aandrijving van de hydraulische pompen vindt plaats door een motor- of versnellingsbak aangedreven PTO. |  |
|  |  | Beveiliging t.b.v. te hoge olie temperatuur. |  |
| Zuigslang |  |  |  |
|  |  | 2x (1x reserve) Losse 3” flexibele zuigslang van 6 meter. |  |
|  |  | Voorzien van male camlock koppeling aan een zijde en een rvs 3” zuigbuis(je) aan de andere zijde. |  |
|  |  | De zuig- en verlengslangen moet in een buis tussen het chassis en de opbouw of naast de opbouw kunnen worden opgeborgen. |  |
| Leidingplan zuig en (optie)persleidingen |  |  |  |
|  |  | Uitvoering kort en ruim. |  |
|  |  | (Pneumatisch) bediende vierwegkraan (demontabel) voor de functies neutraal, zuigen en (optie)persen. |  |
|  |  | De (pneumatisch) bediende vierwegkraan dient in neutraal stand te staan (beveiligen met sensor) om de achter-deksel te kunnen openen. |  |
|  |  | (Cycloon)filter met aftap en uitneembaar RVS filterelement van voldoende filterfijnheid, verticaal uitgevoerd, deze dient goed bereikbaar te zijn voor onderhoud en service. |  |
|  |  | Terugslagklep (weerstandsarm) en overdrukbeveiliging 0,5 bar (veiligheidsklep). |  |
|  |  | Onderdrukbeveiliging t.b.v. tegen gaan cavitatie. |  |
|  |  | Afblaas opening naar boven en van de bedieningszijde af gericht. |  |
| Hoge druk pomp |  |  |  |
|  |  | Bij voorkeur gebruik maken van een SPECK pomp. |  |
|  |  | Minimaal 200 bar bij een zo laag mogelijk bedrijfstoerental (bij een veel gebruikte spuitkop, nader te bepalen). |  |
|  |  | Minimaal 72 liter per minuut bij een bedrijfstoerental wat zo laag mogelijk is. |  |
|  |  | Uitgevoerd met RVS pers- en zuigkleppen. |  |
|  |  | Uitgevoerd met RVS plunjers met keramisch loopvlak. |  |
|  |  | Onafhankelijk van andere functies geschakeld. |  |
|  |  | Manometer op de bedieningsplaats waar de druk kan worden ingesteld (rechts achter bij het voertuig). |  |
|  |  | Aandrijving doormiddel van een eigen plunjerpomp welke op de motor of versnellingsbak is gemonteerd. |  |
|  |  | Een reinig baar waterfilter van voldoende filterfijnheid opnemen in de aanvoer slang van schoonwater richting de hoge druk pomp, monteren op een bereikbare plaats voor service en onderhoud. |  |
|  |  | Droogloopbeveiliging (watertank leeg). |  |
| Hoge druk haspel |  |  |  |
|  |  | Hydraulisch aangedreven haspel (op/af haspelen en vrijloop). |  |
|  |  | (Hydraulische) Snelheidsregeling op en af haspelen. |  |
|  |  | Minimaal 100 meter ½” hoge druk slang met gladde mantel. |  |
|  |  | Geschikt voor een werkdruk van minimaal 200 bar. |  |
|  |  | Haspel zwenkbaar uitvoeren (zwenkhoek zo groot mogelijk maar tenminste 90 graden vanuit rustpositie). |  |
|  |  | Positie links achter tussen bumper en achteras. |  |
|  |  | Slanggeleider (handmatig). |  |
|  |  | De werkdruk moet traploos regelbaar zijn vanaf de werkplek (rechts achter bij het voertuig). |  |
|  |  | Keuzekraan op de bedieningsplek voor gebruik HD haspel of haspel met spuitlans. |  |
| Hoge druk haspel t.b.v. spuitlans |  |  |  |
|  |  | RVS haspel met radiaaldoorvoer (positie in overleg i.v.m. HD Haspel). |  |
|  |  | Haspel met veerretourblokkering. |  |
|  |  | 20 meter 3/8 HD slang met staalinlage. |  |
|  |  | Voorzien van spuitpistool met lans en spuitmond. |  |
|  |  | Spuitlans houder of mogelijkheid om deze makkelijk op te bergen. |  |
|  |  | Uitgevoerd met een eigen overdruk van 150 bar. |  |
| Bediening |  |  |  |
|  |  | VEILIGHEID: Bij het starten of afzetten van de motor kan geen enkel systeem van de opbouw bij geen enkele bedieningsstand in beweging komen! |  |
|  |  | Spatwaterdichte RVS bedieningskast aan de rechter achterzijde van de machine/opbouw vergelijkbare kast met de opbergkasten. |  |
|  |  | Sleutelschakelaar aan/uit. |  |
|  |  | Bedieningsknoppen afgeschermd voor vuil, vocht en water. |  |
|  |  | Alle knoppen dienen van een duidelijk niet uitwisbaar symbool of omschrijving voorzien te zijn. |  |
|  |  | Keuzeschakelaar handbediend / radiografisch bediend (afstandsbediening altijd eerst inschakelen). |  |
|  |  | Verlichte schakelaars. |  |
|  |  | LED kast verlichting. |  |
|  |  | Bedieningsknoppen voor minimaal de functies: - Drukknop met verlichting en controle lamp HD Pomp - Drukknop met verlichting en controle lamp Vacuümpomp aan / uit - Drukknop met verlichting motor start / stop - Drukknop met verlichting en controle lamp druk op / af - Drukknop met verlichting motortoerental op / af - Drukknop met verlichting werktoerental - Drukknop met verlichting stationair toerental - Noodstop - Urenteller - Toerenteller - Drukknop achter-deksel open - Drukknop achter-deksel dicht (2 handen bediening) - Drukknop knevels open / dicht - Drukknop kiepen tank hoog / laag - Actieraam aan / uit - Afrollen hogedrukslang |  |
|  |  | Glycerine gevulde manometer voor de water werkdruk. |  |
|  |  | Traploze werkdrukinstelling middels regelaar. |  |
|  |  | Elektro- hydraulisch ventiel voor haspel op/neer met vrijloopfunctie. |  |
|  |  | Kabels dienen trekvast gemonteerd te worden. |  |
| Radiografische bediening opbouw |  |  |  |
|  |  | Leveren en monteren van radiografische handzender t.b.v. de opbouw. |  |
|  |  | De te bedienen functie met de afstandsbediening moeten minimaal zijn: - Bediening aan / uit - Haspelen af - Druk op / af - Motortoerental op / af - Vacuümpomp aan / uit - Noodstop - Motor start / stop (indien mogelijk |  |
|  |  | Leveren van 2 accu’s en lader met montage opbergkast (op een door met de opdrachtgever besproken plek). |  |
|  |  | De oplader voor de batterij van de handzender van de opbouwen en eventuele afstandsbediening van de autolaadkraan dienen op een vaste plaats in de opbouw gemonteerd te worden (in overleg opdrachtgever). |  |
| Autolaadkraan met kettingtakel |  |  |  |
|  |  | Hydraulische autolaad kraan met een minimale capaciteit van 350 kg op 4 meter (merk Maxilift 150.3), met hydraulisch aggregaat op 24V. |  |
|  |  | Bediening van de kraan plaatsen in overleg. |  |
|  |  | De autolaadkraan dient te voldoen aan de NEN-EN 12999. |  |
|  |  | Montage van de kraan rechts achter op het voertuig. |  |
|  |  | Kettingtakel met bediening (2 snelheden) op 230V van 500 kg aan de lasthaak monteren met een kettinglengte van minimaal 10 meter. |  |
|  |  | De kettingtakel dient te worden afgeschermd tegen regen. |  |
|  |  | De bediening van de kettingtakel dient te worden afgeschermd tegen regen. |  |
|  |  | De kraan dient met horizontale mast met de kettingtakel aan de lasthaak te kunnen worden afgelegd op het voertuig (zie BV-FD-94). |  |
|  |  | Middels kabeltrommel kettingtakel te voeden 230V/24V. |  |
|  |  | Kabeltrommel uitvoeren met 5 aderige kabel 3x2,5 t.b.v. kettingtakel en 2x2,5 mm t.b.v. 24V werklamp op de kop van de kraan. |  |
|  |  | Werklamp uitvoering LED van het merk Hella op de kop van de kraan. |  |
|  |  | Stempelpoot t.b.v. stabiliteit met steunpootsignalering in de cabine. |  |
|  |  | Kraan met hoogtesignalering. |  |
|  |  | Kleur van de kraan: standaard kleur fabrikant. |  |
| Elektrische installatie |  |  |  |
|  |  | PLC of CAN-bus besturing. |  |
|  |  | Programmeerbaar op specificatie. |  |
|  |  | Voorzien van veiligheidsvoorzieningen. |  |
|  |  | (RVS) Kabelgoten monteren zodat kabels, hydraulische en pneumatische leiding / slangen trekvast kunnen worden gemonteerd en afgeschermd. |  |
|  |  | De besturing (in- en uitgangen) dient te kunnen worden uitgelezen bij storingen. |  |
|  |  | Aanbrengen van een camerasteun hoog achter op de opbouw (plaats in overleg) en leggen van de camerakabel naar de cabine. |  |
|  |  | Een LED zwaailamp van het merk Hella (uitvoering in overleg opdrachtgever) aan de achterzijde van de opbouw met beschermbeugel aangesloten op de originele cabineschakelaar van de zwaailampen op het dak van de cabine. |  |
| Actieraam / actieframe |  |  |  |
|  |  | Op de achterzijde van het voertuig een actieraam / -frame monteren en aansluiten welke volgens de wettelijke eisen voldoet voor 60 km/h wegen. |  |
|  |  | In en uit te schakelen vanuit de cabine middels een originele schakelaar (met controlelamp) in de cabine. |  |
| Opbergkasten / kisten |  |  |  |
|  |  | Links en rechts over de gehele lengte van het voertuig (voldoende grote) RVS kisten plaatsen t.b.v. handgereedschap, onderdelen, spuitkoppen, handbedieningen enz. op te bergen. Te bekijken middels opbouwtekening wat mogelijk is qua bergruimte en kisten |  |
|  |  | Droge opbergmogelijkheid voor de haspel van de riool camera. |  |
|  |  | Op de linker kastenrij een kunststof, aluminium of RVS opbergmogelijkheid maken t.b.v. 3” aflaatslangen, verlengslangen, zodat deze in een buis / koker kunnen worden geschoven. |  |
|  |  | Op de linker kastenrij een opbergmogelijkheid realiseren voor lange gereedschappen, zoals het steekmes, spuitbuis met klauw en lange spuitlans. |  |
|  |  | Kleppen naar boven toe te openen met gasveer om geopende stand vast te houden |  |
|  |  | LED Verlichting in de kasten (inbouw / opbouw zo klein mogelijk), bekabeling dient deugdelijk te worden afgeschermd en trekvast te worden vastgelegd |  |
| Overige uitrusting |  |  |  |
|  |  | Bankschroef, mogelijkheden bekijken en plaatsing in overleg met opdrachtgever. |  |
|  |  | Aan de achterzijde van het voertuig dient een luchtaansluiting te worden gemaakt met hieraan een luchthaspel (merk Zeca, slangdiameter 8 mm, slanglengte 10 meter) met snelkoppeling en luchtspuitpistool. |  |
|  |  | Aansluitpunten voor ademluchtondersteuning in een van de rechter kasten met kogelkranen die van buitenaf te bedienen zijn. Deze moeten minimaal ten alle tijden 120 liter per minuut kunnen leveren. Verder moet de lucht voldoen aan zuurstof 21% ± 1 %, Restoliedamp < 0.5 mg/m3, Geur & smaak Neutraal, Kooldioxide < 500 ml/m3 Koolmonoxide < 15 ml/m3, druk dauwpunt < -11°C (werken met vorst onder de 3 graden niet). |  |
|  |  | Prullenbak, uitneembaar om te legen. |  |
|  |  | Het leveren van een pylonen-steun met pylonen (4 stuks) die voldoen aan de wettelijke eisen. |  |
|  |  | Alle vulopeningen / aansluitingen / knoppen enz. dienen van een duidelijk onuitwisbare omschrijving of pictogram voorzien te zijn. |  |
|  |  | Handwas tank met zeepdispenser t.b.v. handen wassen. Ter illustratie: |  |
| Conservering |  |  |  |
|  |  | De opbouw dient te worden gespoten met een hoogwaardige lak in dezelfde kleur als de cabinekleur (RAL 1003). |  |
|  |  | De tanks van de opbouw dienen te worden gestraald, volledig gegrond en afgelakt in de kleur als voorgeschreven in Eis 287 |  |
|  |  | Het leidingwerk dient te worden gestraald, geschoopeerd en / of thermisch verzinkt, volledig gegrond en afgelakt in de kleur als voorgeschreven in Eis 287. |  |
|  |  | Alle aan het chassis gemonteerde delen dienen te worden gestraald, geschoopeerd en / of thermisch verzinkt, volledig gegrond en afgelakt in de chassiskleur van de truck. |  |
| OVERIG |  |  |  |
| Instructie / cursus / training |  |  |  |
|  |  |  | Rij en bedieningsinstructie (max. 10 personen) van het voertuig / chassis door truckleverancier. |
|  |  |  | Bedieningsinstructie voor de gebruikers van de opbouw door opbouwleverancier. |
|  |  |  | Technische instructie (max. 3 personen) van het voertuig / chassis door de truckleverancier. |
|  |  |  | Technische instructie van de opbouw voor de monteurs door de opbouwleverancier. |
| Documenten |  |  |  |
|  |  |  | Alle aan opdrachtgever aan te leveren documenten m.b.t. het voertuig dienen éénmaal als hardcopy en in digitaal vorm - middels CD-rom of USB-stick -aangeleverd te worden. |
|  |  |  | Alle schriftelijke en mondelinge instructies en handboeken dienen in de Nederlandse taal opgesteld te zijn. |
|  |  |  | Gebruikershandeling. |
|  |  |  | Onderhoudsbeschrijving / instructie dagelijks onderhoud. |
|  |  |  | Schema van hydraulische installatie van de geleverde opbouw. |
|  |  |  | Schema van pneumatische installatie van de geleverde opbouw. |
|  |  |  | Schema van elektrische installatie van de opbouw. |
|  |  |  | CE attest behorende bij de opbouw. |
|  |  |  | Algemene troubleshooting lijst. met daarin o.a. een storingsanalyse en verhelpen met betrekking tot elektronische systemen |
|  |  |  | Garantiedocumenten. |
|  |  |  | Duidelijke onderhoudsinstructieboek van chassis en opbouw zodat we zelf het eerstelijns onderhoud kunnen uitvoeren. Met daarin o.a.: - informatie over onderhoudsintervallen; - informatie over benodigde onderhoudsactiviteiten |
|  |  |  | Onderdelenboek / documentatie van truck en opbouw, Met daarin o.a.: tekeningen en overzichten van de componenten waaruit het voertuig is samengesteld voorzien van bestelnummers; afbeeldingen, artikelnummers en prijzen. |
| Service en onderhoud |  |  |  |
|  | Onderdelen van het voertuig dienen gedurende 10 jaar – na moment van levering – leverbaar te zijn. |  |  |
|  | Gedurende de garantieperiode worden storingen en/of mankementen die veroorzaakt zijn door toedoen van de gemeente Peel en Maas in overleg met leverancier opgelost. Zie ook Eis 318. |  |  |
|  | Er dient een lijst van onderdelen te worden aangeleverd, die op voorraad moeten zijn om de meest voorkomende storingen zo snel mogelijk te kunnen oplossen. |  |  |
|  | Er dient een filterlijst aangeleverd te worden met onderdeelnummer voor zowel chassis als opbouw. |  |  |
|  | Inschrijver beschikt na aflevering van het voertuig over een mobiele service unit die binnen 120 minuten op de standplaats van het voertuig (gemeentewerf Peel en Maas) service kan verlenen dan wel benodigde onderdelen kan leveren en beschikt over aantoonbare kennis om de storingen te kunnen verhelpen. |  |  |
|  | Inschrijver dient bij de inschrijving aan Opdrachtgever het onderhoudsschema voor de voertuigen bij te leveren, waarin specifiek is opgenomen wat de frequentie is van periodiek onderhoud, inspectiebeurten, etc en de per onderdeel hiervoor geraamde kosten. Dit gebaseerd op een looptijd van acht (8) jaar bij veertig (40) bedrijfsuren per week. |  |  |
|  | De Opdrachtgever wenst de overweging te kunnen maken om na de garantieperiode het totale onderhoud in eigen beheer uit te voeren. Inschrijver dient in de inschrijving aan te geven welke speciale gereedschappen en apparatuur de Opdrachtgever dient te bezitten dan wel aan te schaffen, inclusief een kostenraming. Indien bepaalde onderhoudswerkzaamheden niet door de Opdrachtgever in eigen beheer zijn uit te voeren, dient inschrijver deze in de offerte te vermelden, inclusief een kostenopgave. Indien de opdrachtgever niet zelf het onderhoud gaat uitvoeren willen we een kostenraming van het reguliere onderhoud per voertuig per jaar. |  |  |
| Garantie |  |  |  |
|  | Voor chassis gelden minimaal de volgende garantiebepalingen: De garantietermijn op het complete chassis (inclusief alle opties en accessoires) bedraagt ten minste 36 maanden na aflevering en datum acceptatie van de levering. |  |  |
|  | Het chassis dient - met uitzondering van slijtdelen - gedurende 5 jaar roestvrij (binnen apk keuringsnormen) te blijven. |  |  |
|  | Voor opbouw gelden minimaal de volgende garantiebepalingen: De garantietermijn op de complete opbouw (inclusief alle opties en accessoires) bedraagt ten minste 24 maanden na aflevering en datum acceptatie van de levering. |  |  |
|  | De opbouw dient - met uitzondering van slijtdelen - gedurende 3 jaar roestvrij te blijven. |  |  |
|  | Indien de schade is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik komen de kosten voor reparatie en vervanging voor rekening van de opdrachtgever. De inschrijver dient evenwel aannemelijk te maken dat deze schade is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik. Indien de inschrijver niet aannemelijk kan maken dat de schade is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik komen de totale kosten voor reparatie en/of vervanging voor rekening van de inschrijver. |  |  |
|  | De uitvoering van werkzaamheden aan het voertuig die uit de service en garantieverplichtingen voortvloeien dienen binnen 2 uur na melding bij de gemeentewerf in Panningen te worden aangevangen. |  |  |
|  | Periodieke onderhoudsbeurten zullen gedurende de garantieperiode door de Opdrachtgever worden verzorgd, zonder dat garanties in het geding zijn, tenzij tussen Inschrijver en Opdrachtgever andere afspraken zijn gemaakt. |  |  |
|  | Het uitlezen van elektronische systemen (storingen opvragen en/of resetten) wordt door de leverancier niet in rekening gebracht tijdens garantieperiode. |  |  |
| Prijscondities |  |  |  |
|  | Er geldt een plafondbedrag van € 350.000. De prijzen van optionele uitrusting worden bij de toetsing aan het plafondbedrag niet meegerekend. |  |  |
|  | U dient uw prijs aan te bieden conform het aangeleverde inschrijvingsbiljet (Bijlage 2). |  |  |
|  | Uw prijzen zijn afgegeven in EURO en exclusief BTW. |  |  |
|  | De op het inschrijfbiljet geoffreerde prijzen betreffen ‘all in’-prijzen, d.w.z. er zijn geen bijkomende (verborgen) kosten voor de opdrachtgever. |  |  |
| Betaling |  |  |  |
|  | De betaling van de koopsom geschiedt in termijnen: - 45% na levering chassis* - 45% na aflevering voertuig - 10% na oplossen opleverpunten binnen 2 maanden na oplevering *) Inschrijver dient voor deze betaling vooraf een bankgarantie te overleggen. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van inschrijver. Het is ook toegestaan om deze termijn te laten vervallen en 90% te factureren na aflevering. |  |  |
|  | Facturen worden in een verzamelnota als een readable pdf-document gestuurd naar factuur@peelenmaas.nl. Opdrachtgever streeft ernaar om de facturen binnen 14 dagen na ontvangst op bovenstaand mailadres te voldoen. |  |  |
| Levertijd |  |  |  |
|  | De levertijd van de voertuigen bedraagt maximaal 1 jaar na opdrachtverstrekking/bestelling. |  |  |
|  | Indien de voertuigen niet binnen de overeengekomen termijn zijn geleverd op een wijze die aan de overeenkomst beantwoordt, is opdrachtnemer aan de gemeente Peel en Maas een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 500,00 per voertuig per dag dat de tekortkoming voortduurt. In voorkomend geval wordt de boete in mindering gebracht op de aankoopsom. Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is een boete van 10% van de totale dan wel maximale prijs die met de overeenkomst is gemoeid onmiddellijk in haar geheel verschuldigd aan Peel en Maas. |  |  |
| Optionele uitrusting |  |  |  |
|  |  | Een schoonwatertank met grotere inhoud dan 2.500 liter (zie Eis 121). |  |
|  |  | Een vuilwatertank met grotere inhoud dan 4.500 liter (zie Eis 133). |  |
|  |  | Inwendige sproeiers in de vuilwatertank (zie Eis 133 e.v.) t.b.v. reiniging. |  |
|  |  | Autolaadkraan (zie Eis 251 e.v.) uitvoeren met radiografische afstandsbediening. |  |
| Optionele inruil |  |  |  |
|  | Inruil van huidige 'hoge druk-vacuüm combinatievoertuig' met kenteken BV-FD-94. Nadere informatie over deze Combi is opgenomen in Bijlage 6 Huidig 'hoge druk-vacuüm combinatievoertuig' Inschrijvers kunnen de in te ruilen Combi op [een nog nader te bepalen datum en tijdstip] bezichtigen op de werf van de gemeente Peel en Maas (John F. Kennedylaan 212, 5981WX PANNINGEN). Inschrijver biedt een inruilprijs aan en doet deze gestand tot 2 maanden na levering van de nieuwe Combi. De nieuwe Combi vervangt de inruil Combi waardoor levering van de inruil-Combi altijd pas plaats zal vinden na levering van de nieuwe Combi. De winnende inschrijver gaat ermee akkoord dat de aanbestedende dienst de in te ruilen Combi aan een derde verkoopt. De winnende inschrijver wordt hieromtrent uiterlijk 2 maanden na levering van het nieuwe voertuig door opdrachtgever over geïnformeerd. |  |  |
| Juridisch |  |  |  |
|  | Op de opdracht/overeenkomst zijn de VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (zie Bijlage V) van toepassing. |  |  |
| Voor de onderdelen van de algemene inkoopvoorwaarden waarmee niet (direct) kan worden ingestemd, dienen uiterlijk op 15 augustus 2021 tekstvoorstellen te worden aangeleverd, dan wel dient de aard van het bezwaar te worden toegelicht. Via de Nota(’s) van Inlichtingen zal de aanbestedende dienst laten weten op welke punten en op welke wijze de overeenkomst en/of voorwaarden zal/zullen worden aangepast. Deze aangepaste versie(s) vorm(t)en vervolgens een vast uitgangspunt voor inschrijving. |  |  |  |
|  | Op de te sluiten overeenkomst zal het Nederlandse recht van toepassing zijn. Alle geschillen, ook welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen partijen mochten ontstaan terzake van het onderhavige contract of de uitvoering daarvan, zowel die van juridische als die van feitelijke aard, zullen voor beslechting worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg. |  |  |

Inschrijver verklaart door ondertekening

- dat hij zorgvuldig kennis genomen heeft van alle bovengenoemde eisen;

- dat hij akkoord is met alle bovengenoemde eisen;

- dat hij zijn leveringen/diensten/werkzaamheden volledig in overeenstemming met bovengenoemde eisen zal uitvoeren;

- dat hij alle kosten die hij moet om aan de gestelde eisen te voldoen heeft verrekend in zijn prijsaanbieding (conform Bijlage 2 - Inschrijvingsbiljet).

Inschrijver						        2e handtekening bij ‘gezamenlijke bevoegdheid’:

| Naam |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie |  |  |
| Onderneming |  |  |
| Handtekening |  |  |
| Plaats en datum |  |  |

# Bijlage 4 - Formulier referentieopdracht

U dient gebruik te maken van onderstaand model voor de beschrijving van een referentie-opdracht om uw vakbekwaamheid aan te tonen (zie paragraaf 4.2).

Indien nodig om meerdere referentie-opdrachten te beschrijven deze bijlage meerdere keren gebruiken!

Opmerking: De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met de opgegeven referentie(s).

Referentieopdracht

| Gegevens opdrachtgever |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Naam opdrachtgever |  |
|  | Adres |  |
|  | Postcode en plaatsnaam |  |
| 2) | Naam contactpersoon opdrachtgever |  |
|  | Functie |  |
|  | Telefoonnummer |  |
|  | E-mailadres |  |

| Omschrijving referentieopdracht |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3) | Leverdatum: |  |
| 4) | Beschrijving opdracht / geleverd voertuig: bijvoorbeeld - merk/type chassis - beschrijving van de opbouw |  |
| 5) | Eventueel aanvullende opmerkingen/beschrijving: |  |

Inschrijver						        2e handtekening bij ‘gezamenlijke bevoegdheid’:

| Naam |  |  |
| --- | --- | --- |
| Functie |  |  |
| Onderneming |  |  |
| Handtekening |  |  |
| Plaats en datum |  |  |