2e Nota van Inlichtingen

| Datum: | 17 februari 2022 |
| --- | --- |
| Aanbesteding: | Perronherstel Zuid NL 2022-2030 (PH-Z) |
| TenderNed-kenmerk: | 337143 |  |

Aan de gegadigden worden de volgende inlichtingen verstrekt:

- Wijzigingen op initiatief van ProRail

Inhoudsopgave:

De geel gemarkeerde documenten betreffen nieuwe documenten. De documenten met een geel gemarkeerde datum en versie betreffen gewijzigde documenten.

Raamovereenkomst:

Aan het aanbestedingsdossier is toegevoegd:

- Bijlage 2 – Rekenmodel bepaling CO2 reductie

Vraagspecificatie:

In het procesdeel zijn onderstaande aanvullingen opgenomen, wat heeft geleid tot een versie 2.0:

- Aan de laatste alinea van artikel 3.8.3.1 wordt de volgende zinsnede toegevoegd:

anders dan gesteld in artikel 5.4 “Inrichten emissie loze bouwplaats”

- Aan hoofdstuk 5 wordt een nieuwe paragraaf 5.4 toegevoegd:

## 5.4	Inrichten emissie loze bouwplaats

### 5.4.1	Eisen aan het berekenen van de CO2-emissie

Voor het berekenen van de CO2-emissie, dient gebruik gemaakt te worden van de meest recente vastgestelde wheel-to-wheel data van de website www.co2emissiefactoren.nl  van de categorie ‘Brandstoffen voertuigen en schepen’ en van de categorie ‘Elektriciteit’. Deze data geven de kg CO2/eenheid van de verschillende typen brandstof waarmee gerekend dient te worden. De lijst met CO2-emissiefactoren’ is opgenomen in tabblad ‘Emissiefactoren CO2’ in “Rekenmodel bepaling CO2 reductie”, die als bijlage aan de raamovereenkomst is gevoegd.

- De CO2-emissie dient berekend te worden door te bepalen welk type vervoer of transportmiddel, materieel en/of machine wordt ingezet om de scope van het contract te realiseren (zie 2.1.a) te vermenigvuldigen met de benodigde hoeveelheid draaiuren, aantal gemaakte kilometers of direct verbruik brandstof te vermenigvuldigen met het gemiddeld verbruik per draaiuur of gemiddeld verbruik per kilometer te vermenigvuldigen met de CO2 emissiefactor van het type brandstof/ energiedrager.

- Als een energiedrager/ brandstof wordt toegepast waarvan de CO2 emissiefactor niet vermeld staat in tabblad ‘Emissiefactoren CO2’[1], dan dient het best vergelijkbare type uit de emissiefactor lijst te worden aangehouden en dient er een onderbouwing meegeleverd te worden waarom het gekozen type goed vergelijkbaar is.

### 5.4.2	Eisen aan het aantonen van de CO2-emissie

De CO2-emissie dient per deelproject aangetoond te worden door middel van registratie van de werkelijke hoeveelheden per functionele eenheid. Hiervoor gelden de volgende eisen:

- De opdrachtnemer dient per activiteit ten minste het volgende vast te leggen:

  - Datum en tijdstip van de activiteit;

  - Het registratienummer of het kenteken en type van het ingezette materieel;

  - De locatie(s) van de werkzaamheden;

  - Het type brandstof of energie dat wordt gebruikt (inclusief mengverhouding);

  - Het type motor/verbranding;

  - CO2-emissiefactor;

  - Het aantal draaiuren of aantal kilometers of direct verbruik [liters, kg of kWh];

  - Het gemiddelde verbruik per draaiuur of gemiddelde verbruik per kilometer;

  - De meetmethode(s) van het verbruik;

  - Analyse van het verbruik en vermelding van bijzonderheden;

  - Eventuele storingen van de registratiesystemen.

- De opdrachtnemer dient een registratiesysteem met een nauwkeurigheid van minimaal 95% toe te passen, waarmee de functionele eenheden worden vastgelegd. Het registratiesysteem voor het energie- en brandstofverbruik dient voor 98% van de tijd met de geëiste nauwkeurigheid te functioneren

- Beantwoording van de vragen

Er zijn geen tussentijdse vragen gesteld.

- Gewijzigde en nieuwe documenten

- Inhoudsopgave aanbestedingsdossier, versie 2.0

- Bijlage 2 – Rekenmodel bepaling CO2 reductie, versie 1.0

- Procesdeel, versie 2.0-wz

- 2e Nota van Inlichtingen, versie 2.0

[1] In “Rekenmodel bepaling CO2 reductie”, die als bijlage bij de raamovereenkomst is gevoegd

Indien in de documentnaam “-wz” is opgenomen, betekent dit dat in dit document de wijzigingen binnen dat documenten   zichtbaar zijn. Bij de documentnaam zonder “-wz” zijn deze wijzigingen geaccepteerd en doorgevoerd.