Aanbesteding ademluchtapparatuur, cilinders en testbanken.

Overzicht

Algemeen

De Veiligheidsregio Zeeland heeft het plan opgezet om in 2020/2021 over te gaan tot vervanging van de ademlucht middelen, randapparatuur, cilinders en testbanken.
Dit bestek betreft dus de ademluchtmiddelen bestaande uit een ademlucht toestel, het masker, ademluchtcilinders, waarschuwings systeem als onderdeel van de ademluchtvoorziening voor de brandweerman/ vrouw tijdens de repressieve taakstelling respectievelijk de voorbereiding daarop (opleiding en oefening) en testbanken.
De aanbesteding wordt opgedeeld in drie percelen, zijnde perceel 1 maskers en toestellen, perceel 2 cilinders en perceel 3 testbanken.

Inhoud

1.	Overzicht	1

2.	Over dit document	2

3.	Overige documenten	3

4.	Verenigbaarheid	4

5.	Beschrijving aanwezige reinigings-, droog en testapparatuur	4

6.	Beschrijving in gebruik zijnde materialen	4

2. Over dit document

Documentinformatie

Dit document:

- is onderdeel van het proces aanbesteding ademlucht, perceel 1 (maskers en toestellen) en perceel 2 (cilinders) en perceel 3 (testbanken).

- Voor versienummer en versiedatum, zie de voettekst.

Doel

Technische beschrijving van de eisen en wensen voor het leveren:

| Aantal | Omschrijving |
| --- | --- |
| 768 | Toestellen |
| 768 | Ademhaling automaten |
| 2384 | Maskers |
| 20 | Spin maskers |
| 33 | Adapters t.b.v. filterbus |
| 2705 | Cilinders |
| 2705 | Fles hoezen |
| 768 | Snel wissel adapters toestel |
| 2705 | Snel wissel adapters cilinder |
| 30 | Snel wissel adapters t.b.v. de vulbalken |
| 3 | Snelwisseladapter t.b.v. de testbanken |
| 3 | Testbanken dynamisch |
| 3 | Testbanken statisch |

Definities

De persoonlijke bescherming van de brandweerpersoon betreft de bescherming tegen gevaren waaraan de brandweerman of vrouw blootgesteld kan worden tijdens werkzaamheden en alles wat daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit.

Het ademluchttoestel

Het ademluchttoestel wordt gebruikt als lucht voorziening, dit in combinatie met het volgelaatsmasker en een drukhouder/cilinder. Het toestel stelt in deze combinatie de brandweerman/ vrouw in staat om onafhankelijk van zijn omgeving, zonder gevaar voor zijn gezondheid of gehinderd door enige beperkingen, gedurende een bepaalde tijd te ademen en veilig zijn terugtocht aan te vangen.

Het (volgelaats)masker

Het volgelaatsmasker is een beschermingsmiddel dat de ogen, neus, mond en kin bedekt en het gezicht van de drager (of dit nu droog of nat is) op deugdelijke wijze afdicht, ook als de drager zijn hoofd beweegt of spreekt. Het masker maakt het voor de drager mogelijk dat hij/zij, eenmaal verbonden met de ademluchtapparatuur, veilig en zonder gevaar voor zijn/haar gezondheid werkzaamheden kan verrichten in een milieuonvriendelijke c.q. gezondheid schadelijke omgeving.

Ademluchtcilinder

De ademluchtcilinder is een reservoir (fles, cilinder), vervaardigd van licht materiaal, waarin een bepaalde hoeveelheid ademlucht, voor kortere dan wel langere tijd onder hogedruk wordt opgeslagen. De ademluchtcilinder kan aangesloten worden op het ademluchtduiktoestel en dient als zodanig verenigbaar te zijn.

Communicatie

De Veiligheidsregio Zeeland heeft momenteel twee communicatie systemen in gebruik, de standaard brandweer man gebruikt een schedelmicrofoon, voor de gaspakkenteams wordt gebruikt gemaakt van masker communicatie.

Testbank

De testbank is een middel om maskers, toestellen, automaten, trekontlastingen, reduceren meeruren aansluitingen, omschakelventielen gaspakken die gebruikt worden bij de brandweer na gebruik/ onderhoud te controleren naar standaarden en waardes die de leverancier eist voor in gebruikname middelen. De testbanken staan opgesteld in de service centers van de opdarchtgever.

3. Overige documenten

De inschrijvers worden geacht goed nota te nemen van alle Nederlandse, Europese en internationale richtlijnen, normen en publicaties met betrekking tot het ademluchtmaterialen voor inzet van brandweermensen vooral waar sprake is of kan zijn van een ademonvriendelijke c.q. gezondheid schadelijke omgeving. Hetzelfde geldt voor elke herziening van de richtlijnen, normen, publicaties en normgelijke documenten of normen die in ontwikkeling zijn. Waar voor de constructie/ uitvoering van het ademluchttoestel en het volgelaatsmasker geen toepasselijke normering bestaat, worden de inschrijvers geacht aantoonbaar zo goed mogelijk te voldoen aan de bestaande richtlijnen, normering respectievelijk publicaties op dit gebied. 
De volgende richtlijnen, normen en/ of publicaties zijn o.a. van toepassing:

| Document | Relatie |
| --- | --- |
| Arbobesluit | Hoofdstuk 7 en 8 |
| NEN-134 | Ademluchtbeschermingsmiddelen, benaming onderdelen​ |
| NEN-136:1998 | Ademluchtapparatuur, volgelaatsmaskers eisen etc.​ |
| NEN-137:2006 | Onafhankelijk ademluchttoestel eisen etc. |
| NEN-148-1:2009 -2:1998 | Deel 1 en 2 gelaatsmaskers |
| NEN-13274-9:2019 | Adembeschermingsmiddelen, lekkage beproevingsmethoden, prestatieproef en ademhalingsweerstand​ |
| DIN-58610 | Helm masker combinatie |
| Verordening (EU) 2016/425 | Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| NEN EN 529:2005 | Ademhalingsbeschermingsmiddelen, aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud |
| VeRA 2.0 | Veiligheidsregio Referentie Architectuur |
| Norm ISO 27001/ 27002 | Complete/ advies informatie beveiliging |

4. Verenigbaarheid

Verenigbaarheid/ Samenstelverklaring

De verenigbaarheid betreft de mate waarop persoonlijke beschermingsmiddelen gelijktijdig en als één geheel gebruikt kunnen worden, op elkaar passen of te combineren zijn zonder dat de drager daarbij schade en/of letsel oploopt aan zijn gezondheid c.q. beperkt wordt bij zijn functioneren/werkzaamheden.

Om te borgen dat de aangeboden ademluchtapparatuur met elkaar kan en mag worden samengesteld en verenigbaar is, dient er een door een onafhankelijke derde partij (b.v. Lloyds, TNO, e.d.) opgestelde samenstelverklaring te worden overlegd.

5. Beschrijving aanwezige reinigings-, droog en testapparatuur

De volgende reinigings-, droog en testapparatuur is aanwezig bij de opdrachtgever:

| Reinigingsapparatuur | Harstra/ Miele | WASH 4/ T6551 EL - Divolab A23 plus (Diversey) - Suma Med Neutral (Diversey) |
| --- | --- | --- |
| Droogapparatuur | Harstra/ Miele | F12/ WS5191 EL |

6. Beschrijving in gebruik zijnde materialen

De volgende middelen zijn aanwezig bij de opdrachtgever:

| Bluskleding | Texport | -- |
| --- | --- | --- |
| Gaspak | Trellchem | Evo/ VPS Flash |
| Vuilwerkpak | Trellchem | Splash 600 |
| Positionering | Petzl | Avao Bod Fast maat 2 |
| Handschoenen | Granqvists | Dexterity Grip 2.0 |
| Maskerbril | Proteye | Model 028 |
| Schedelmicrofoon | Savox | HC-1 |
| Helm (blus) | Rosenbauer | Heros Titan |
| Helm (gaspak) | MSA | F2-Xtrem |