#### VEILIGHEIDS-

&

GEZONDHEIDSPLAN

(ONTWERPFASE)

Behorend bij bestek 5 van 2021

INHOUD

KENNISGEVINGSFORMULIER	3

VOORWOORD	5

1.	BOUWWERKGEGEVENS	6

1.1	Omschrijving van het (bouw)werk	6

1.2	Adres/ligging van de bouwlocatie	6

1.3	Namen en adressen van de betrokken partijen	6

1.4	Planning en uitvoeringsgegevens	7

2.	ORGANISATIE OP DE BOUWPLAATS	8

2.1	Overleg	8

2.2	Voorlichting	8

3. 	VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERPFASE)	9

# KENNISGEVINGSFORMULIER

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN WERK

- Omschrijving van het werk:

Het werk bestaat uit het uitvoeren van:

- Opnemen van bouwstraatverhardingen;
- Grondwerkzaamheden;
- Aanbrengen van kolken:
- Aanleggen van riolering (kleine werkzaamheden);
- Aanbrengen funderingslagen;
- Aanbrengen kantopsluitingen;
- Aanbrengen elementenverhardingen;
- Aanbrengen betonverhardingen;
- Aanbrengen straatmeubilair;
- Aanbrengen betonnen zitelementen;
- Aanbrengen van Cortenstalen wachtershuisjes
- Aanbrengen groenvoorzieningen (bomen, beplanting, gazon etc.);
- Nazorg groenvoorzieningen
- Bijkomende werkzaamheden.

Adres/ligging van de bouwlocatie:

- Simons Stevin Kazerne, gelegen aan de Nieuwe Kazernelaan / Verlengde Arnhemseweg in de gemeente Ede

2.		Namen en adressen van de betrokken partijen:

  - Opdrachtgever(s):

naam	:	Burgemeester en Wethouders Gemeente Ede

adres	:	Asakkerweg 8, 6718 ZE Ede

contactpersoon	:	Martin Staal

telefoon	:	06 12 79 45 48

  - Ontwerpende Partij:

naam	:	Cluster Leefomgeving en Veiligheid, afdeling Realisatie

adres	:	Asakkerweg 8, 6718 ZE Ede

contactpersoon	:	Martin Staal

telefoon	:	06 12 79 45 48

  - V&G-coördinator ontwerpfase:

naam	:	Cluster Leefomgeving en Veiligheid, afdeling Realisatie

adres	:	Asakkerweg 8, 6718 ZE Ede

contactpersoon	:	Martin Staal

telefoon	:	06 12 79 45 48

  - Uitvoerende partij:

naam	:

adres	:

contactpersoon	:

telefoon	:

fax	:

  - V&G-coördinator uitvoeringsfase:

naam	:

adres	:

contactpersoon	:

telefoon	:

fax	:

3.		Planning en uitvoeringsgegevens:

  - Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: augustus 2021

  - Geplande bouwtijd: uiterlijk aangelegd, voltooid en opgeleverd in .. weken.

  - Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: …

  - Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwlocatie:  …

  - Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

4.		Datum van kennisgeving:	5.	Handtekening opdrachtgever

# VOORWOORD

In dit V&G plan, behorend bij bestek 24 van 2019, zijn situaties aangegeven die de veiligheid en gezondheid van alle betrokken werknemers en derden tijdens de uitvoering van dit bestek in gevaar kunnen brengen. Dit V&G plan dient als leidraad voor de aannemer om voor de in het bestek omschreven werkzaamheden goede, veilige en milieuvriendelijke voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen om ongevallen en dergelijke te voorkomen.

Verwacht wordt dat allen die bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken zijn van de in dit V&G plan genoemde risicosituaties op de hoogte zijn en de in het V&G-plan van de aannemer voorgeschreven gedrags- en veiligheidsregels in acht zullen nemen.

# 1.	BOUWWERKGEGEVENS

## 1.1	Omschrijving van het (bouw)werk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a.	Opnemen van bouwstraatverhardingen;
b.	Grondwerkzaamheden;
c.	Aanbrengen van kolken:
d.	Aanleggen van riolering (kleine werkzaamheden);
e.	Aanbrengen funderingslagen;
f.	Aanbrengen kantopsluitingen;
g.	Aanbrengen elementenverhardingen;
h.	Aanbrengen betonverhardingen;
i.	Aanbrengen straatmeubilair;
j.	Aanbrengen betonnen zitelementen;
k.	Aanbrengen van Cortenstalen wachtershuisjes
l.	Aanbrengen groenvoorzieningen (bomen, beplanting, gazon etc.);
m.	Nazorg groenvoorzieningen
n.	Bijkomende werkzaamheden.

## 1.2	Adres/ligging van de bouwlocatie

Het uit te voeren werk betreft: Woonrijp maken.

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op de volgende Kazernes:
- Simons Stevin Kazerne, gelegen aan de Nieuwe Kazernelaan / Verlengde Arnhemseweg in de gemeente Ede

## 1.3	Namen en adressen van de betrokken partijen

Opdrachtgever(s):

naam			:	Burgemeester en Wethouders Gemeente Ede

adres			:	Asakkerweg 8, 6718 ZE Ede

contactpersoon	:	Martin Staal

telefoon		:	06 12 79 45 48

Ontwerpende Partij:

naam			:	Cluster Leefomgeving en Veiligheid, afdeling Realisatie

adres			:	Asakkerweg 8, 6718 ZE Ede

contactpersoon	:	Martin Staal

telefoon		:	06 12 79 45 48

V&G-coördinator ontwerpfase:

naam			:	Cluster Leefomgeving en Veiligheid, afdeling Realisatie

adres			:	Asakkerweg 8, 6718 ZE Ede

contactpersoon	:	Martin Staal

telefoon		:	06 12 79 45 48

Uitvoerende partij:

naam			:

adres			:

contactpersoon	:

telefoon		:

V&G-coördinator uitvoeringsfase:

naam			:

adres			:

contactpersoon	:

telefoon		:

## 1.4	Planning en uitvoeringsgegevens

1.4.1	Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: augustus 2021

1.4.2	Geplande bouwtijd: uiterlijk aangelegd, voltooid en opgeleverd in .. weken.

1.4.3	Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:  …

1.4.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwlocatie:  …

1.4.5	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

Niet bekend

    - Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten:

Niet bekend

    - Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming:

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de hoofdaannemer van het op het voorblad genoemde bestek.

De coördinatie en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het werk en alle bouwactiviteiten.

# 2.	ORGANISATIE OP DE BOUWPLAATS

## Overleg

#### Arbeidsomstandigheden zal een vast punt zijn op de bouwvergaderingen en werkbesprekingen. Hieraan nemen onder andere deel:

- directie, opzichter (vertegenwoordiger van de opdrachtgever)

- eerstverantwoordelijke van de aannemer

- verder uit te nodigen derden

De bouwvergaderingen en werkbesprekingen zullen plaats vinden op geregelde tijden

## Voorlichting

Van iedere werkgever op het werk wordt verwacht dat de betreffende werknemers in voldoende mate zijn voorgelicht omtrent de werkzaamheden die hij of zij moet verrichten. De voorlichting moet erop gericht zijn dat de werknemers hun taken naar behoren kunnen vervullen opdat de veiligheid en gezondheid van een ieder gewaarborgd blijft.

De werkgevers zijn verplicht overleg te plegen met hun werknemers en hen voorafgaande aan de werkzaamheden voor te lichten over de op de bouwplaats geldende afspraken en te instrueren over de te treffen maatregelen.

Personeel dat onvoldoende mee werkt aan de voorgeschreven maatregelen en/of voorschriften, of onvoldoende bijdraagt aan het waarborgen van de veiligheid van zichzelf of anderen, zal in opdracht van de directie, door de aannemer van het werk worden verwijderd.

# 3. 	VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERPFASE)

| Bouwfase | Activiteit | ARBO-risico | Risico-oorzaak | Suggesties |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Sloopwerken | Verkeersmaatregelen | Verkeersongeval | Bewegingen (werk)verkeer, onoplettendheid, onvoldoende scheiding tussen personeel en materieel | Duidelijke verkeersaanduidingen, veiligheidszone in acht nemen, veiligheidskleding dragen |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Grondwerken | Grond ontgraven, vervoeren en verwerken | Lichamelijk letsel, bedelving Elektrocutie, brandgevaar, ontploffingsgevaar, bedwelming Verkeersongeval | Instortingsgevaar, kantelen machine Ongelokaliseerde kabels en leidingen Bewegingen (werk)verkeer, onoplettendheid, onvoldoende scheiding tussen personeel en materieel | Bodemonderzoek, toepassen voorgeschreven taluds KLIC-melding, proefsleuven Duidelijke verkeersaanduidingen, veiligheidszone in acht nemen, veiligheidskleding dragen |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Waterhuishouding | Aanbrengen en verwijderen leidingen Plaatsen en verwijderen putten en kolken | Lichamelijk letsel, bedelving Fysieke overbelasting Elektrocutie, brandgevaar, ontploffingsgevaar, bedwelming Fysieke overbelasting, lichamelijk letsel, beknelling | Instortingsgevaar, kantelen machine Zwaar tillen Ongelokaliseerde kabels en leidingen Zwaar tillen, werken in een beperkte ruimte | Bodemonderzoek, toepassen voorgeschreven taluds Machinaal plaatsen, goede werkhouding KLIC-melding, proefsleuven Machinaal plaatsen, goede werkhouding |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Verharding | Aanbrengen en verwijderen verharding | Fysieke overbelasting, lichamelijk letsel Verkeersongeval Elektrocutie | Zwaar tillen Bewegingen (werk)verkeer, onoplettendheid, onvoldoende scheiding tussen personeel en materieel Werken onder hoogspanningskabels | Machinaal tillen, goede werkhouding Duidelijke verkeersaanduidingen, veiligheidszone in acht nemen, veiligheidskleding dragen Toepassen hoogtebegrenzer machines, plaatsen borden: let op hoogspanning!! |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Hekwerken | Aanbrengen en verwijderen hekwerken en bijbehorende doorgangen | Fysieke overbelasting, lichamelijk letsel Verkeersongeval Elektrocutie, gasexplosie | Zwaar tillen Bewegingen (werk)verkeer, onoplettendheid, onvoldoende scheiding tussen personeel en materieel Werken boven hoogspanningskabels, gaskabels | Machinaal tillen, goede werkhouding Duidelijke verkeersaanduidingen, veiligheidszone in acht nemen, veiligheidskleding dragen Uitzetten tracé en kijken naar tracé hekwerk ten opzichte van de kabels en leidingen. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Markering en Bebording | Aanbrengen markering en bebording | Verkeersongeval | Bewegingen (werk)verkeer, onoplettendheid, onvoldoende scheiding tussen personeel en materieel | Duidelijke verkeersaanduidingen, veiligheidszone in acht nemen, veiligheidskleding dragen |
| --- | --- | --- | --- | --- |