Elementen

Inhoud

1.0	Elementen	3

1.1 Definities	3

2.0	Disciplines	5

2.1 Bouwkunde	5

2.2 Werktuigbouw	24

2.3 Zwembadtechniek	72

2.4 Elektra	94

2.5 Transport	101

3.0 Inspecties en keuringen preventief	107

4.0 Overzicht Elementen	111

- Elementen

## 1.1 Definities

Onderhoud:

Het geheel van werkzaamheden, dat er op gericht zijn een systeem op een bepaald peil

te houden respectievelijk te brengen.

Planmatig onderhoud:

Voorspelbaar en daarmee volgens een plan uit te voeren onderhoud. Een cyclus groter

dan 5 jaar en > dan € 2500.- Functionele verbeteringen (modificaties) kunnen

overwogen worden.

Dagelijks onderhoud:

Onderhoudswerkzaamheden die kwaliteitsvermindering van bouw- en installatiedelen

vertragen en incidentele werkzaamheden voor het opheffen van storingen, klachten en

onvoorziene omstandigheden.

Preventief onderhoud:

Onderhoudswerkzaamheden die kwaliteitsvermindering tegengaan van bouw- en

installatiedelen met een cyclus kleiner of gelijk dan 5 jaar.

Voorbeelden zijn: inspecties, het schoonmaken van de goten het schoonmaken van een

ketel, revisie.

Correctief onderhoud:

Het opheffen van storingen, klachten en onvoorziene omstandigheden door middel van

vervangen en repareren.

Voorbeelden zijn: het verhelpen van storingen bij een ketel, een dak lekkage verhelpen.

Schematisch:

Element:

Een op zichzelf staand of samengesteld geheel van bouw- en/of installatiedelen dat een

functie van een object vervult.

Daarbij alle aanvullend keuringen en de werkzaamheden ten behoeve van de diverse

elementen (b.v. lift of elektrische installaties).

Een nader uitwerking hiervan is de Standaard Elementen Bibliotheek (SEB) en daarbij

behorende meetinstructie.

Modificatie:

Een wijzigingen op een element of een deel daarvan in het kader van beleid, techniek

(product), wet en regelgeving (bouwbesluit ARBO, etc.), verzekeringswereld, proces en

gebruik.

Conditie element.

Conform NEN 2767.

Disciplines binnen het onderhoud.

Een aantal vakgebieden binnen het onderhoud te weten Bouwkunde,

Werktuigbouwkunde incl. zwembadinstallaties, Elektra en Transport.

Cyclus

Een regelmaat waarmee een element planmatig wordt vervangen.

Demarcatielijst

Scheidingen van de elementen tussen de eigenaar (verhuurder) en de gebruiker (huurder).

MJOP

In een MeerJaren OnderhoudsPlanning zijn bovengenoemde definities verwerkt. Daarbij de bijbehorende kosten aan gekoppeld en in de tijd begroot.

Uitgangspunten MJOP’s t.a.v. eventuele splitsingen

Indien er meerdere objecten zich op één adres bevinden, dient in de kolom ruimte aangegeven te worden over welk deel van het pand het betreft. Alsmede als er diverse demarcaties zich in één object bevinden, dienen de elementen volgens de diverse demarcaties gesplitst te worden. Dit kan betekenen dat een element twee of meerdere keren voorkomt terwijl het één object betreft. Bijvoorbeeld indien de gemeente Utrecht een deel van het object gebruikt met een eigen demarcatielijst en een andere huurder een deel van het object gebruikt kan het element leiding werk in beide opgenomen alleen wordt dit element dan per rato verdeeld.

# Disciplines

## Bouwkunde

1. Overzicht van de elementen

050000	 	Steigers bron

- Omschrijving van de elementen

Steigers bron

Betreft het steigerwerk dat opgenomen dient te worden voor het onderhouden van de gevels.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Steigerwerk | Maatwerk | Bij een hoogte tot 8,5 m1. dient er geen steigerwerk opgenomen te worden. Hierboven dient de opdrachtnemer met een voorstel qua soort steigerwerk te komen. Diverse handelingen zijn opgenomen in het referentiebestand, u dient hier een passende handeling voor het object te hanteren. |

1. Overzicht van de elementen

130200	 	Kelder incl. koekoek

160100 		Funderingsconstructies

162201		Keerwand/kademuur

- Omschrijving van de elementen

Kelder

Constructie van wanden en vloeren, metselwerk of beton in de vorm van een bak gelegen onder de begane grondvloer. De kelder bevindt zich geheel of gedeeltelijk onder het maaiveld. Niet tot de kelder worden gerekend: de afwerkingen van wanden, vloeren, e.d. Betreffende afwerkingen worden geïnventariseerd bij binnenwand- cq. vloerafwerkingen.

Funderingsconstructies

Tot de fundering worden alle bouwkundige zaken gerekend welke gesitueerd zijn onder de laagst gelegen functionele vloer. Tot de fundering worden gerekend balken, onderslagbalken, opgaand funderingsmetselwerk, paalfunderingen, poeren, e.d. Alsmede behoort bij dit element de bodemafsluiter in zogenaamde kruipruimten. De bodemafsluiter kan hierbij bestaan uit aarde, zandbed, (licht) betonvloeren, schelpen, e.d. Ook worden zogenaamde koekoeken ten behoeve van daglicht in kelders hieronder geschaard.

Keerwand/kademuur

Betreft keerwand/kademuren gesplitst in de elementen metselwerk, voegwerk, pleisterwerk in m2.

Alsmede metaal bolder en hemelwaterafvoer beton in st.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Kelder | M2 bruto vloeroppervlakte van de (laagst gelegen)keldervloer, d.w.z. inclusief de dikte van de kelderwanden. De hoogte van de kelder, eventueel meerdere etages, is hierbij verder niet van invloed. | N.v.t. |
| Funderingsconstructies | M2. Betreft de kosten voor het vervangen van de aanwezige bodemafsluiter | Aangeven welke bodemafsluiter er aanwezig is. |
| Keerwand/kademuur | M2. | N.v.t. |

1. Overzicht van de elementen

230100	 	Vloeren op grondslag

231100 		Binnen vloerconstructie, beton

231100		Binnen vloerconstructie, hout

233100		Buiten vloerconstructie, beton

233200		Buiten vloerconstructie, hout

- Omschrijving van de elementen

Vloeren op grondslag

Constructie vloeren die direct aan de onderzijde in contact zijn met grond.

Binnen vloerconstructie, beton

Bedoeld wordt alle betonnen binnen vloeren. Inclusief dekvloer. Exclusief de vloerafwerkingen.

Binnen vloerconstructie, hout

Betreft alle betonnen binnen vloeren. Inclusief dekvloer. Exclusief de vloerafwerkingen.

Buiten vloerconstructie, beton

Bedoeld wordt alle betonnen buiten vloeren. Inclusief dekvloer. Exclusief de vloerafwerkingen.

Buiten vloerconstructie, hout

Betreft alle betonnen buiten vloeren. Inclusief dekvloer. Exclusief de vloerafwerkingen.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Vloeren op grondslag | M2. Gemeten oppervlakte vanaf binnenzijde fundering. | N.v.t. |
| Binnen vloerconstructie, beton | M2. Gemeten oppervlakte vanaf afwerklaag binnen spouwblad. | N.v.t. |
| Binnen vloerconstructie, hout | M2. Gemeten oppervlakte vanaf afwerklaag binnen spouwblad. | N.v.t. |
| Buiten vloerconstructie, beton | M2. Volledig gemeten oppervlakte, inclusief opstaande rand voor balustrade. | N.v.t. |
| Buiten vloerconstructie, hout | M2. Volledig gemeten oppervlakte, inclusief opstaande rand t.b.v. valbeveiliging. | N.v.t. |

2 Bovenbouw;

- Overzicht van de elementen

Gevel gesloten

Gevelconstructie

211000 		Buitenwanden gevel

212105		Buitenwanden gevel Monumentaal

281100	 	Skeletdeel buiten

Geveluitrusting

240800	 	Ladders en klimijzers buiten

250000		Voorziening gevel

271300	 	Luifels, Boeien, overstekken

271340		Windveer, waterbord en kroonlijst

270600	 	Gootconstructie

521000		Afvoeren regenwater, gevel

Gevelafwerking

411100	 	Buitenwandafwerkingen, afwerklagen

411110	 	Voegwerk

411200	 	Buitenwand bekledingen

411400 		Dilatatie/Elast. voeg buit.wand

2. Omschrijving van de elementen

Gevelconstructie

Buitenwanden gevel

Metselwerk

Bedoeld worden alle soorten van kleine elementen ((bak)stenen / blokken) waaruit een gevel opgebouwd kan zijn. (Beton) lateien, gevelankers, ventilatieroosters kruipruimte, dunne banden van natuursteen e.d. worden gezien als een onderdeel van het gevelmetselwerk. Voegwerk, schilderwerk en andere gevelafwerkingen worden niet tot de constructie gerekend. Bij het gevelmetselwerk worden beplatingen en lichte voorzetwanden niet gerekend .

Natuursteen

Bedoeld worden natuurstenen elementen die qua grootte niet als onderdeel voor overige (metselwerk) gevelconstructies gezien kunnen worden. Men treft vooral basalt, graniet, zandsteen, turfsteen en hardsteen aan. Deze materialen worden apart gemeten en benoemd.

Skeletdeel buiten

Bedoeld worden alle aan weer en wind blootgestelde balk- en kolomvormige constructies als onderdeel van een skelet / draagconstructie van beton, staal, ijzer (smidswerk), aluminium, (gelamineerd) hout, (natuur-) stenen balken en / of kolommen.

Geveluitrusting

Ladders en klimijzers buiten

Bedoeld worden aan een gebouw verbonden constructies voor verticaal verkeer welke aan alle zijden blootgesteld zijn aan weer en wind of aan één zijde blootgesteld aan weer en wind en de andere zijde aan de gevel, schoorsteen ed. Voorbeelden: Kooiladders, uitvouwladders en klimijzers.

Voorziening gevel

Bedoeld worden alle accessoires ten behoeve van bescherming en verfraaiing van de gevels zoals: hoekbescherming, vlaggenmast ophangvoorzieningen voor accessoires.

Luifels, Boeien, overstekken

Bedoeld worden alle soorten luifelconstructies ongeacht materiaalgebruik e.d.

Windveer, waterbord en kroonlijst

Bedoeld worden alle soorten windveren, waterborden en kroonlijsten ongeacht materiaalgebruik e.d.

Gootconstructie

Bedoeld worden alle soorten gootconstructies ongeacht het soort materiaal (hout, natuursteen beton, e.d.) exclusief de waterkerende bekleding in de vorm van zink, lood, kunststoffolies e.d. Niet tot de gootconstructies worden gerekend zinken bak- en mastgoten. Deze worden in hun geheel gerekend tot de waterkerende bekleding welke opgenomen wordt onder dakgootbekleding.

Afvoeren regenwater, gevel

Bedoeld worden alle soorten hemelwaterafvoeren horizontaal (onder afschot) en verticaal ongeacht het soort materiaal.

Gevelafwerking

Afwerklaag pleisterwerk

Bedoeld worden alle vormen van pleisterwerk, mineraal/ kunstharsgebonden, ongeacht de uitvoering (gladde pleister, sierpleister) in de buitenschil van gebouwen, inclusief mogelijke ornamenten en reliëfs in gips uitgevoerd.

Afwerklaag voegwerk

Bedoeld worden alle vormen van steenachtige voegwerken (cement of kalkgebonden). Het type apart benoemen (bijvoorbeeld platvol, geborsteld, gesneden voegen, knipvoeg e.d.) in de buitenschil van gebouwen, inclusief de rollagen.

Bekleding gevel

Bedoeld worden enkelvoudige beplatingen / betimmeringen en bekledingen zoals van hout (multiplex, schroten, e.d.), kunststof (volkern, PVC, polyester, e.d.), metaal (staal, RVS, aluminium, zink, lood, metaalcombinaties, e.d. al dan niet geprofileerd uitgevoerd zoals losange) of (kunst)steen (vezelcement, asbestcement, cementgebonden houtvezelplaten, e.d.), natuursteen, tegelwerk, metselwerk e.d.

Dilatatie / elastische voeg buitenwand

Bedoeld worden alle soorten van voegafdichtingen van gebouwdilataties, geveldilataties, elementvoegen e.d., zoals van kit waaronder: rubberprofielen, metalen e.d.

Niet bedoeld worden kitvoegen en overige voegafdichtingen rond kozijnen. Bedoeld worden enkel de voegen in het gesloten gevelvlak.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Metselwerk | M2. inclusief rollagen. Correctie buitenwandopeningen. Correctie alle niet metselwerk. Van maaiveld tot dakrand. | - Soort toegepaste steen; - Formaat toegepaste steen; - Toegepaste metselwerkverbanden; - Behandeling van het oppervlak met hydrofoberende middelen, anti graffiti middelen e.d.; - Onderscheid in hoeveelheden gevelmetselwerk welke wel c.q. niet de scheiding vormen tussen buiten en binnen. |
| Natuursteen | M2. gevelbeplating Correctie buitenwandopeningen. Correctie alle niet natuursteen. Van maaiveld tot dakrand. M1. Afdekbanden. Stuk. dorpels en neuten. | -Materiaal soort -Formaat steen; - Ornamentering of bijzondere behandelingen van het natuursteen; |
| Skeletdeel buiten | De profieluitslag van balken en kolommen in m2. | Specificaties van conserveringen, soort lijmverbindingen (houten skeletdelen) |
| Ladders en klimijzers buiten | M1. Hoogte: van laagste tot hoogste trede. | Specificatie naar soort materialen |
| Luifels, Boeien, overstekken | M2. | Specificatie naar soort materialen en hoogte |
| Gootconstructie | M2. (inclusief aftimmering). | Specificatie naar soort materialen |
| Afwerklaag pleisterwerk | M2. uitgeslagen oppervlak. Correctie buitenwandopeningen. | Specificatie uitvoering |
| Afwerklaag voegwerk | M2. uitgeslagen oppervlak inclusief rollagen. Correctie buitenwandopeningen. Exclusief schoorstenen. | Soort en uitvoering van voegwerk |
| Bekleding gevel | M2. uitgeslagen oppervlak. Correctie buitenwandopeningen. | Specificatie naar soort materialen |
| Afvoeren regenwater, gevel | M1. van dak tot maaiveld. | Specificatie naar soort materialen |
| Dilatatie/Elast. voeg buit.wand | M1. | N.v.t. |

2 Bovenbouw;

- Gevelopeningen

311100 		Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel

310400	 	Vliesgevel

Geveluitrusting

310300		Traliewerk

313000 		Buitendeuren alg.

313005		Buitendeuren alg Monumentaal

310500 		Beglazing buiten

313090		Hang en sluitwerk

313110  	Buiten schuifdeuren

313400  	Tourniquets

313500 		Buiten roldeuren / overheaddeur

315300 		Buiten zonweringen-/rolluiken

- Gevelopeningen

Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel

Bedoeld wordt het geheel van kozijnwerken, exclusief raamdorpels, inclusief hang- en sluitwerken, glaslatten, stelkozijnen, dauerlüftung, panelen, schilderwerk e.d. Raamdorpels en waterslagen worden apart opgenomen.

Vliesgevel

Bedoeld worden grote over meerdere verdiepingen aaneengesloten (gevel)vlakken van kozijnwerken, inclusief ramen, deuren, hang- en sluitwerk, glaslatten enz. Tot de vliesgevel behoren niet de beglazing en zonwering.

Uitrusting

Traliewerk

Bedoeld worden alle spijlen, ongeacht materiaal waarmee een opening wordt afgesloten met als functie doorgang te belemmeren.

Buitendeuren alg.

Bedoeld worden alle handbediende draaideuren, inclusief handmatig hang- en sluitwerk en gehengen excl. deurdrangers. De deurdrangers, elektrische sloten, aandrijving ed. worden apart opgenomen.

Als voorbeeld voor deuren kunnen gelden: vlakke deuren, hardglazen deuren, tocht- en branddeuren, paneel of monumentale deuren, e.d.

Beglazing buiten

Bedoeld wordt het geheel van glas in kozijnwerken en ramen. De opgave richt zich op bijzondere soorten beglazing, waaronder glas in lood (incl. bindroeden), glazen bouwstenen, soorten kunststofglas (polycarbonaat e.d.), enkelbladig floatglas al dan niet getint, gefigureerd, in draadglas uitvoering, twee- of driebladig dubbelglas al dan niet met bijzondere warmte, werende, zonreflecterende eigenschappen, veiligheidsbeglazingen; gehard, inbraak, kogelwerend en zonwerend glas (warmteabsorberende en zelfreflecterende beglazing) en speciaal glas (polycarbonaat, acrylaat en lexaan platen, e.d.).

Hang en sluitwerk

Bedoeld wordt alle elektrisch aangedreven deurdrangers ten behoeve van mindervalide en afsluiting van toegangsdeuren.

Aandrijving

Bedoeld wordt alleen de aandrijving (motor).

Uitgesloten

componenten die vaak via dagelijks onderhoud vervangen worden. Denk hierbij aan accusets en statische no-breaks.

Automatische deurautomaat

Bedoeld wordt de elektrische aandrijving om de deur te open, inclusief alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende (soms losse) onderdelen, zoals loopwerk, accusets, ophanging en afdekkap. Ook zijn bediencomputers of bedieningspanelen inbegrepen.

Schuifdeuren buiten

Bedoeld worden specifieke toegangsdeuren zoals schuifdeuren.

Buiten roldeuren / overheaddeur

Bedoeld worden specifieke toegangsdeuren waaronder bedrijfsdeuren, roldeuren, overheaddeuren e.d.

Tourniquet

Bedoeld worden specifieke toegangsdeuren zoals tourniquets niet elektrisch aangedreven.

Buiten zonweringen-/rolluiken

Alle vormen van licht- en zonwering, waaronder vaste zonweringluifels in de vorm van latten / lamellenroosters en beweegbare zonweringconstructies zoals uitvalschermen (oprolbaar); markiezen (opvouwbaar); verticaal beweegbare lamellen; screens; e.d.

Tot de zonwering worden gerekend alle onderdelen zoals doek, span- en geleidedraden, bedieningsconstructies voor zover het handbedienbare delen zijn.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel | m2 vlakvol gemeten (buitenwerkse maten). Tot het kozijnoppervlak worden die delen gerekend welke zichtbaar omkaderd zijn door stijlen en dorpels. | Specificatie naar soort materialen. |
| Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel Waterslagen, raamdorpels | M1. | Specificatie naar soort materialen. |
| Vliesgevel | Vlakvol in m2. | Specificatie van het soort, fabricaat. |
| Traliewerk | M1. | Specificatie naar soort materialen en afwerking. |
| Buitendeuren alg | Stuk. | Specificatie van: - het soort deuren; - de afmetingen in m2. |
| Beglazing buiten | M2. | Specificatie naar soort glas (hr, hr+,etc.). |
| Hang en sluitwerk | Stuk. | Specificatie naar soort fabricaat. |
| Deurdranger | Stuk. | Specificatie naar soort fabricaat. |
| Aandrijving | Stuk. | Specificatie naar soort fabricaat. Bedoeld wordt alleen de aandrijving (motor) |
| Automatische deurautomaat | Stuk | Specificatie naar soort fabricaat. Bedoeld wordt de gehele automatische deurautomaat, incl. afdekkap en ophanging. Excl. deurvleugel(s) |
| Schuifdeuren buiten | Stuk. | Specificatie van handmatig of elektrisch aangedreven Bouwjaar, type, m2 opening. |
| Buiten roldeuren / overheaddeur | Stuk. | Specificatie van materiaal, handbediend of elektrisch Bouwjaar, type, m2 opening. |
| Tourniquet / circle-slide | Stuk. | Specificatie van met of zonder warmtegordijn Bouwjaar, type , m2 opening. |
| Snelloopdeur | Stuk. | Specificatie van: Bouwjaar, type , m2 opening. |
| Buiten zonweringen-/rolluiken | Stuk. | Specificatie van: Bouwjaar, type , m2 opening. |

3 Vloeren; buiten

1. Overzicht van de elementen

Vloerconstructie

233000 		Buiten vloeren (incl. balkon)

240600		Trap buiten

240700		Helling buiten

240800		Ladders en klimijzers buiten

Vloerafwerking

433400		Dilat.-/Elast. voeg buit.vloer

434100		Vloeren afwerklaag buiten

434200		Vloeren bekleding buiten

453100	 	Plafondafwerkingen buiten

Vloeruitrusting

342200		Leuning/valbeveiliging buiten

2. Omschrijving van de elementen

Constructie

Buiten vloeren (incl. balkon)

Bedoeld worden alle aan een gebouw verbonden min of meer horizontale vloerconstructies welke aan beide

zijden blootgesteld zijn aan weer en wind. Voorbeelden: balkons, glazenwasbalkons.

Trap buiten

Bedoeld worden aan een gebouw verbonden constructies voor verticaal verkeer, welke aan alle zijden

blootgesteld zijn aan weer en wind of aan één zijde blootgesteld aan weer en wind en de ander zijde

grenzend aan een kruipruimte of de grondslag.

Tot de trappen worden ook gerekend de in omvang beperkt trapbordessen (als een onderdeel van de trap).

Helling buiten

Bedoeld worden aan een gebouw verbonden constructies voor schuin verkeer, welke aan alle zijden

blootgesteld zijn aan weer en wind of aan één zijde blootgesteld aan weer en wind en de andere zijde

grenzend aan een kruipruimte of de grondslag.

Voorbeelden: Hellingbanen naar kelders, entrees en op- en afritten bij parkeerdekken, landgoed of kasteel.

Ladders en klimijzers buiten

Bedoeld worden aan een gebouw verbonden constructies voor verticaal verkeer die geen trappen zijn, welke aan alle zijden blootgesteld zijn aan weer en wind of aan één zijde blootgesteld aan weer en wind en de ander zijde grenzend aan een kruipruimte of de grondslag.

Voorbeeld: Gevelkooiladder

Afwerking

Dilataties / elastische voeg buitenvloer

Bedoeld worden alle soorten van voegafwerkingen op basis van elastische, plastische en/of plastisch-elastische

kitten in één of meer componentige uitvoering, rubberprofielen, metalen, e.d. ten behoeve van buitenvloeren.

Afwerklaag buitenvloer

Bedoeld worden afwerklagen, zoals cementdek-, giet-, troffelvloeren, granito of terrazzo, op vloerconstructies

welke aan minimaal één zijde blootgesteld zijn aan weer en wind.

Bekleding buitenvloer

Bedoeld worden alle soorten bekleding van constructieve vloeren welke aan minimaal één zijde blootgesteld

zijn aan weer en wind.

Plafondafwerkingen buiten

Bedoeld worden alle soorten bekledingen tegen onderzijden van bijvoorbeeld gebouwoverstekken, balkons

e.d., ongeacht materiaalgebruik.

Uitrusting

Leuning/valbeveiliging buiten

Bedoeld worden hekwerken, leuningen, balustrades en andere voorzieningen ten behoeve van de beloopbaarheid en beveiliging van balkons, trappen en hellingen.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Buiten vloeren (incl. balkon) | M2. | Specificatie hoogte. |
| Trap buiten | M2. Buitenwerkse breedtematen gemeten in het trapvlak. | Specificatie naar soort materialen. |
| Helling buiten | M2. Buitenwerkse breedtematen gemeten in het vlak van de hellingbaan. | Specificatie hellingshoek. |
| Ladders en klimijzers buiten | Stuk. | Breedte en hoogte. |
| Dilataties / elastische voeg buitenvloer | M1. | N.v.t. |
| Afwerklaag buitenvloer | M2. | Specificatie naar soort materialen. |
| Bekleding buitenvloer | M2. | Specificatie naar soort materialen. |
| Plafondafwerkingen buiten | M2. | Specificatie naar soort materialen. |
| Leuning/valbeveiliging buiten | M1. | Specificatie hoogte, materiaal. |

4 Dak

1. Overzicht van de elementen

Dakconstructie

270100		Dak constructie

271700		Schoorstenen (bouwk.)

Dakafwerking

471100		Dakafwerkingen vlak

471200		Dakafwerkingen hellend

471500		Dakrandafwerkingen

471500		Dakaansluiting

472200		Dakgootbekleding

472500		Bekledingen, beloopbare dak bekledingen (groen)

Dakuitrusting

342500		Overklimbeveiligingen

371000		Dakopeningen verzamel

372100		Dakraamgesloten

372200		Dakramen, draai

373100		Dakkapellen

472301		Valbeveiligingen

Omschrijving van de elementen

Dakconstructie

Dak constructie

Bedoeld worden de dakvloerconstructies van zowel platte als hellende daken. Tot de dakvloerconstructies

worden ook gerekend de balklagen, kap- en spantconstructies, gordingen, sporen e.d.

Inclusief de vloerconstructies van balkons, loggia’s en dakterrassen.

Schoorsteen (bouwkundig)

Bedoeld worden schoorstenen van metselwerk en (prefab) beton of iets dergelijks. Welke

samenhangen met de gebouwinstallaties inclusief loodaansluitingen, dekplaten e.d. Metalen schoorstenen

worden opgenomen onder de W-installaties.

Dakafwerking

Dakbedekking vlak dak

Tot de dakbedekking wordt het geheel gerekend van waterkerende lagen en onderdelen. Onderdelen van de dakbedekking kunnen zijn: isolatielagen niet geïntegreerd in de dakconstructie, kiezelbakken, stadsuitlopen, spuwers, ventilatiepijpjes (van dakconstructies e.d.), schut en ballastlagen (grind, tegels) e.d.

Dakbedekking hellend dak

Tot de dakbedekking wordt het geheel gerekend van waterkerende lagen.

Niet tot de dakbedekking behoren gootbekleding van kilgoten, zakgoten e.d. voor zover deze niet geïntegreerd

zijn in de dakbedekking. Panlatten, mastiekschroten, e.d. worden tot de dakbedekking gerekend.

Loodbekledingen van dakruiters en hoekkeepers apart benoemen.

Dakrandafwerkingen

Bedoeld worden de randen van het dak die niet aansluiten aan opgaand metselwerk. Dakrandafwerkingen kunnen zijn: Afdekkappen, daktrimmen, randstrook (alleen bij bitumen) et cetera.

Dakaansluiting

Tot de dakaansluiting wordt gerekend loodslabben in opgaand gevelwerk bij daken. Dit zijn bijvoorbeeld

loodslabben, knelstrippen bij platte daken of loketconstructies bij hellende daken.

Dakgootbekleding

Bedoeld worden dakgootbekledingen voor zover deze niet geïntegreerd zijn in de dakbedekking. Bedoeld

worden bakgoten, mastgoten, bekledingen van kilgoten, zakgoten, zalinggoten, mastgoten, Keulse goten e.d. met bekledingen van zink, koper, aluminium, rvs, lood e.d.

Bekledingen, beloopbare dak bekledingen (groen)

Bedoeld worden vegetatiedaken (groendaken) inclusief waterkerende lagen.

Dakuitrusting

Overklimbeveiliging

Bedoeld worden alle constructies aangebracht ter voorkoming van ongewenst bezoek.

Dakopeningen verzamel, dakluik

Bedoeld worden alle soorten dakluiken.

Daklicht gesloten

Bedoeld worden gesloten soorten daglichtvoorzieningen in het dakvlak waaronder: lichtkoepels, lichtstraten e.d., ongeacht constructie, materiaal gebruik e.d. inclusief loodslabben, dakbedekkingen, betimmeringen, et cetera.

Dakramen, draai

Bedoeld worden diverse soorten dakramen in het dakvlak die geopend kunnen worden, ongeacht constructie, materiaal gebruik e.d. inclusief loodslabben, dakbedekkingen, betimmeringen, et cetera.

Dakkapellen

Bedoeld worden diverse soorten dakkapellen in het dakvlak, ongeacht constructie, materiaal gebruik e.d. inclusief loodslabben, dakbedekkingen, betimmeringen, et cetera.

Valbeveiligingen

Bedoeld worden alle constructies aangebracht ten behoeve van veilig werken op hoogte.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Dak constructie | m2 in het dakvlak van rand tot rand. Correctie: alle dakopeningen. | Specificatie van: - hoeveelheid naar hellende en platte daken; - de opbouw van de dakconstructie; |
| Schoorsteen (bouwkundig) | Stuk. | Specificatie van: Tot 4 m1, van 4 m1 tot 8 m1 |
| Dakbedekking vlak dak | m2 in het dakvlak van rand tot rand. Correctie: alle dakopeningen. | Specificatie van: - Materiaal - Wijze van ballast - Wijze van bevestiging |
| Dakbedekking hellend dak | m2 in het dakvlak van rand tot rand. Correctie: alle dakopeningen. | Specificatie naar materiaal |
| Dakrandafwerkingen | M1. | Specificatie naar materiaal |
| Dakaansluiting | M1. | Specificatie naar materiaal |
| Dakgootbekleding | M1. | Specificatie naar materiaal en uitvoering |
| Bekledingen, beloopbare dak bekledingen (groen) | m2 in het dakvlak van rand tot rand. Correctie: alle dakopeningen. | Specificatie van: Vegetatie en opbouw constructie |
| Overklimbeveiliging | Stuk. Anti-klimkrans M1. Anti-klimkoker | N.v.t. |
| Dakopeningen verzamel, dakluik | M2. | Fabricaat |
| Dakraamgesloten | M2. | N.v.t. |
| Dakramen, draai | M2. | Specificatie van: type, fabricaat |
| Dakkapellen | Stuk tot 2,5 M1. Vanaf 2,5 > in M1. | Specificatie naar: - Tot 2.5 m1 - Van 2.5 m1 tot 5 m1 |
| Valbeveiligingen | Stuk. | N.t.b. |

5 Vloeren; binnen

1. Overzicht van de elementen

Vloerconstructie

130100		Vloeren op grondslag

231100		Binnen vloerconstructie

240100		Trap binnen

240200		Helling binnen

Vloerafwerking

431400		Dilatatie/Elast. voeg binnen vloer

432100		Vloeren  afwerklaag binnen

432101		Vloeren sportvloer

432200		Vloeren bekleding binnen

Vloeruitrusting

342100		Leuning/valbeveiliging binnen

332000		Vloeropeningen verzamel

431200		Installatievloer / computervloer

- Omschrijving van de elementen

Vloerconstructie

Binnen vloerconstructie  algemeen

Betreft alle constructieve veelal vrijdragende vloerconstructies in een object, exclusief kelder- en dakvloeren.

Trap binnen

Bedoeld worden alle binnen een gebouw verbonden constructies voor verticaal transport in de vorm van

trapconstructies, ongeacht de materiaaltoepassing.

Helling binnen

Bedoeld worden alle binnen een gebouw verbonden constructies voor verticaal transport, uitgevoerd

middels een hellend vlak; zonder obstakels in de vorm van drempels opstappen et cetera. Incl. toplaag vervangen.

Vloerafwerking

Dilatatie / elastische voeg binnenvloer

Bedoeld worden alle soorten van voegafdichtingen op basis van elastische, plastische en / of plastisch-elastische kitten in één of meer componentachtige uitvoering. Tevens worden bedoeld alle voegafdichtingen

anders dan van kit waaronder rubberprofielen, metalen, e.d.

Vloeren afwerklaag

Betreft afwerklagen op vloerconstructies. Bedoeld worden cementdekvloeren, giet- / troffelvloeren, granito

/ terrazzo

Vloeren bekleding en sportvloer

Betreft in algemeenheid vloerbedekkingen zoals: natuursteen, tegelwerken, linoleum / vinyl.

of “zachte” afwerklagen welke normaliter tot de stoffering van een gebouw worden gerekend., (project)tapijt, entreematten, rubbernoppen,  parket losliggend ed.

Vloeruitrusting

Leuning/valbeveiliging binnen (Hekwerken, balustrades en leuningen binnen)

Bedoeld worden hekwerken, balustrades, leuningen en andere voorzieningen ten behoeve van de beloopbaarheid en beveiliging van trappen, hellingen, galerijen en bordessen al dan niet met een monumentaal

karakter. Ook bedoeld worden de overklimbeveiligingen welke aan trappen, hellingen, galerijen en

bordessen zijn bevestigd.

Vloeropeningen verzamel

Bedoeld worden vloerroosters > 1 m2.

Installatievloer / computervloer

Bedoeld wordt een verhoogde vloerafwerking, waarbij ruimte ontstaat tussen de vloerconstructie en de

daadwerkelijke vloerafwerking. De verhoogde constructie is opgebouwd uit stalen of kunststof “pootjes” en

afgewerkt met uitneembare tegels.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Vloeren binnen | M2. Correctie vloeropeningen > 1 m2 | Specificatie hoogte |
| Trap binnen | M2. gemeten in het trapvlak. | Specificatie naar soort materialen Buitenwerkse breedtematen |
| Helling binnen | M2. Buitenwerkse breedtematen gemeten in het vlak van de hellingbaan. Inclusief eventueel aanwezige toplaag, opnemen bij vloerafwerking. |  |
| Dilataties / elastische voeg buitenvloer | M1. | N.v.t. |
| Afwerklaag binnenvloer | M2. | Specificatie naar soort materialen |
| Bekleding binnenvloer | M2. | Specificatie naar soort materialen en afmeting |
| Vloeropeningen verzamel | M2 > 1 m2. | Specificatie naar soort materialen |
| Installatievloer / computervloer | M2. | N.v.t. |
| Leuning/valbeveiliging binnen | M1. | Specificatie hoogte, materiaal |

6 Binnenwanden

- Overzicht van de elementen

Binnenwanden constructie

221400		Separatiewand , binnenwanden

221420		Flexibelewand, Trenomat

222100		Binnenwanden, constructief

281200		Skeletdeel binnen

651022		Brand en rookcompartiment

Binnenwanden afwerking

421100		Afwerklaag binnenwanden

421200		Bekledingen binnenwanden

421400		Dilatatie/Elast. voeg bin.wand

651200		Brandbeveiliging; brandwerende doorvoeringen

Uitrusting

240300		Ladders en klimijzers binnen

- Omschrijving van de elementen

Binnenwanden constructie

Binnenwanden

Bedoeld worden alle scheidende wandconstructies, al dan niet met een dragende functie.

Skeletdeel binnen

Bedoeld worden alle balk- en kolomvormige constructies als onderdeel van een skelet / draagconstructie

van beton, staal, ijzer (smidswerk), aluminium, (gelamineerd) hout, (natuur-) stenen balken en / of

kolommen.

Separatiewand – inbouw

Bedoeld worden alle soorten elementen waaruit een wand opgebouwd kan zijn zonder dragende functie.

Tevens bedoeld worden systeemwanden opgebouwd uit stijl- en regelwerk (ongeacht materiaal) met een

beplating. Ook bedoeld worden verplaatsbare wandconstructies (ook schuifwanden, e.d. exclusief trenomat).

Flexibelewand, Trenomat

Bedoeld worden alle onderdelen waaruit een Trenomat opgebouwd kan zijn zonder dragende functie.  Onderdelen zoals: motor, pvc wand et cetera.

Binnenwanden afwerking

Afwerklaag binnenwanden

Betreft afwerklagen op wand- / kolomconstructies en separatiewanden. Bedoeld worden alle vormen van

voegwerk (cementgebonden, kalkgebonden, platvol, geborsteld, gesneden, knipvoeg, e.d.); pleisterwerk

(mineraal, kunstharsgebonden, spuitpleister, e.d.); sierpleisterwerk; e.d.

Bekleding binnenwanden

Bedoeld worden beplatingen, betimmeringen en bekledingen. Ook worden bedoeld wandbekleding in de

vorm van lambrisering. Materialen kunnen zijn hout, kunststof, metaal, kunststeen, natuursteen, keramisch

tegelmateriaal, behangwerken, e.d.

Dilatatie / elastische voeg binnenwand

Bedoeld worden alle soorten van voegafdichtingen op basis van elastische, plastische en / of plastisch-elastische kitten in één of meer componentachtige uitvoering. Tevens worden bedoeld alle voegafdichtingen

anders dan van kit waaronder rubberprofielen, metalen, e.d.

Binnenwanden uitrusting

Ladders en klimijzers

Bedoeld worden aan een gebouw verbonden constructies voor verticaal verkeer welke zich in een object

Bevinden, zoals een vlizotrap.

Brandbeveiliging; brandwerende doorvoeringen

Betreft afwerklagen op wand- / kolomconstructies en separatiewanden t.b.v. dichtzetten van sparingen c.q. doorvoeringen. Een en ander t.b.v. brandvertraging.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Binnenwanden Separatiewand – inbouw Brand en rookcompartiment | Post. Correctie binnenwandopeningen. Van afwerkvloer tot plafond. | Specificatie van de wandopbouw: - Soort wandafwerking; - Soort materiaal. |
| Brandbeveiliging; brandwerende doorvoeringen | Stuk. | Specificatie van: Datum, leverancier |
| Flexibelewand, Trenomat | M2. Trenomat Stuk.s. Overig | Conform rapport leverancier: Trenomat Opwikkelbanden Aandrijfaggregaat Valbeveiliging Windwerk |
| Skeletdeel binnen | De profieluitslag van balken en kolommen in m2. | Specificaties van conservenringen, soort lijmverbindingen (houten skeletdelen) |
| Ladders en klimijzers binnen | Stuk. Vlizotrap | Specificatie naar soort materialen Breedte en verdiepingshoogte |
| Afwerklaag en Bekleding binnenwanden | M2. uitgeslagen oppervlak Correctie binnenwandopeningen. | Specificatie uitvoering Soort wandafwerking |
| Dilatatie/Elast. voeg buit.wand | M1. | N.v.t. |

- Binnenwandopeningen

- Overzicht van de elementen

Binnenwandopeningen

321100		Binnenwandopeningen, kozijnen verzamel

Uitrusting

320500		Beglazing binnen

323000		Binnendeuren alg

323090		Hang en sluitwerk, binnen

323500		Binnen roldeuren / overheaddeur

651032 		Brand en rookcompartiment deuren

- Omschrijving van de elementen

Binnenwandopeningen

Kozijnwerk binnen verzamel

Bedoeld wordt het geheel van kozijnwerken, niet geïntegreerd in systeemwanden, inclusief glaslatten,

stelkozijnen, ramen, e.d. ongeacht de materiaaltoepassing. Deuren worden onder uitrusting opgenomen.

Tot het kozijnwerk behoren niet de beglazing, panelen, beglazingskitten en –profielen.

Uitrusting

Beglazing binnen

Bedoeld worden alle vormen van beglazing toegepast als vlakvulling in kozijnwerk. Als voorbeelden kunnen

gelden enkelbladig floatglas, draagglas, meervoudig bladig dubbelglas, gehard glas, inbraakwerend glas,

kogelwerend glas, zonwerende beglazing, glas-in-lood beglazing, kunststof glas et cetera.

Binnendeuren alg.

Bedoeld worden alle draaideuren, inclusief hang- en sluitwerk, gehengen, excl. deurdrangers. Als voorbeeld kunnen gelden vlakke deuren, hardglazen deuren, tocht- en branddeuren, paneel of monumentale deuren etcetera.

Driearm draaikruis

Bedoeld de handbediendare draaikruisen met toegangscontrole ten behoeve van toegang tot een bepaald gedeelte in een gebouw verkrijgen.

Swinglanes elektrisch

Bedoeld wordt een doorloopsluis met toegangscontrole. Ten behoeve van toegang tot een bepaald gedeelte in een gebouw verkrijgen.

Hang en sluitwerk

Bedoeld wordt alle elektrisch aangedreven deurdrangers en deurdrangers voor afsluiting van deuren.

Aandrijving

Bedoeld wordt alleen de aandrijving (motor).

Automatische deurautomaat

Bedoeld wordt de elektrische aandrijving om de deur te open, inclusief alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende (soms losse) onderdelen, zoals loopwerk, accusets, ophanging en afdekkap. Ook zijn bediencomputers of bedieningspanelen inbegrepen.

Binnen roldeuren / overheaddeur

Bedoeld worden specifieke toegangsdeuren waaronder bedrijfsdeuren, roldeuren, overheaddeuren e.d. Niet bedoeld worden standaard (woningbouw) garagedeuren.

Binnen rolluik

Bedoeld worden de rolluiken in de vorm van verticale rolhekwerken. Deze kunnen handmatig en elektrische aangedreven zijn. De aandrijving dient apart opgenomen te worden.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Binnenwandopeningen, kozijnen verzamel | M2 vlakvol gemeten (buitenwerkse maten). Tot het kozijnoppervlak worden die delen gerekend welke zichtbaar omkaderd zijn door stijlen en dorpels. | Specificatie naar soort materialen |
| Binnendeuren alg Brand en rookcompartiment deuren | Stuk. | Specificatie van: - het soort deuren; - de afmetingen in m2; |
| Hang en sluitwerk | Stuk. | Specificatie van: fabricaat |
| Aandrijving | Stuk. | Specificatie naar soort fabricaat. Bouwjaar. Bedoeld wordt alleen de aandrijving (motor) |
| Automatische deurautomaat | Stuk | Specificatie naar soort fabricaat. Bouwjaar. Bedoeld wordt de gehele automatische deurautomaat, incl. afdekkap en ophanging. Excl. deurvleugel(s) |
| Binnen roldeuren / overheaddeur | Stuk. | Specificatie van handbediend of elektrisch Bouwjaar, type, m2 opening |
| Binnen rolluik | M2. | Bouwjaar, type |
| Beglazing binnen | M2. | Specificatie naar soort glas (hr, hr+,etc.) |

8 Plafond

1. Overzicht van de elementen

Plafondafwerking

451200		Verlaagd systeemplafond

452100		Plafond afwerkingen binnen

452200		Plafond bekleding

- Omschrijving van de elementen

Plafondafwerking

Verlaagd systeemplafond

Bedoeld wordt een plafondconstructie van metalen draagconstructie ingevuld met diverse materialen.

Invulling kan plaatsvinden door middel van minerale wol, hout of houtachtige platen (ook bedoeld

rasterplafonds van hout), metaal (ook bedoeld lamellen en rasterplafonds), gipsplaat met kunststof

toplaag, houtwolcementplaten, volkunststof platen et cetera.

Plafondafwerking binnen

Bedoeld wordt pleisterwerk plafondafwerking toegepast op rietconstructies, baksteen, gipsplaat, e.d. Meer

bewerkte plafonds zijn gepleisterd en voorzien van lijsten en / of reliëfs.

Bekleding plafond

Bedoeld worden bekledingen en beplatingen, ongeachte toegepast materiaal, op kapconstructies of

bovenliggende vloerconstructie.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Verlaagd systeemplafond | M2, gemeten in het vlak van het plafond. | N.v.t. |
| Plafond afwerkingen binnen | M2, vlakvol gemeten Gemeten wordt het vlakvol zichtoppervlak. | N.v.t. |
| Plafond bekleding | M2. | Specificatie van toegepaste materiaalsoort; - Onderverdeling van de hoeveelheid naar de verschillende soorten |

- Schilderwerk

1. Overzicht van de elementen

Schilderwerk

462100	Schilderwerk op buitenwand

462200	Schilderwerk op binnenwand

462330	Schilderwerk op buitenvloer

462401	Schilderwerk op trap binnen

462403	Schilderwerk op ladders en klimijzers binnen

462406	Schilderwerk op trap buiten

462408	Schilderwerk op ladders en klimijzers buiten

462706	Schilderwerk op gootconstructie

462713	Schilderwerk op buitenplafondafwerking en luifels

462714	Schilderwerk op boeiboord

462811	Schilderwerk op hoofddraagconstructie buiten

462812	Schilderwerk op hoofddraagconstructie binnen

463103	Schilderwerk op traliewerken

463111	Schilderwerk op buitenwandopening buitenzijde

463112	Schilderwerk op buitenwandopening binnenzijde

463130	Schilderwerk op buitendeuren buitenzijde

463131	Schilderwerk op buitendeuren binnenzijde

463135	Schilderwerk op buiten roldeuren/ overheaddeur buitenzijde

463136	Schilderwerk op buiten roldeuren/ overheaddeur binnenzijde

463211	Schilderwerk op binnenwandopening

463230	Schilderwerk op binnendeuren 2-zijde

463421	Schilderwerk op leuning/valbeveiliging binnen

463422	Schilderwerk op leuning/valbeveiliging buiten

463731	Schilderwerk op dakkappel

464321	Schilderwerk op vloer binnen

464520	Schilderwerk op plafonds binnen

467111	Schilderwerk op vast meubilair

469030  Schilderwerk op omheining/ hekwerk

2. Omschrijving van de elementen

Bedoeld worden alle beschermlagen, ongeacht het onderliggende materiaal.

Opname wordt per elementengroep gesplitst.

- Meetinstructie

| Onderdeel | Weergave omvang | Extra informatie tbv inspectie |
| --- | --- | --- |
| Wanden | M2. Eventuele inclusief rollagen Correctie buitenwandopeningen. Correctie alle niet te schilderen onderdelen. Buiten van maaiveld tot dakrand Binnen van vloer tot plafond | Huidige systemen Kleurstelling Specificatie ondergrond |
| Plafond afwerkingen binnen | M2, vlakvol gemeten Gemeten wordt het vlakvolle zichtoppervlak. Correctie alle niet te schilderen onderdelen. | Huidige systemen Kleurstelling Specificatie ondergrond |
| Skeletdeel buiten/binnen | De profieluitslag van balken en kolommen in m2. | Huidige systemen Kleurstelling Specificatie ondergrond |
| Ladders en klimijzers buiten | M2. Hoogte: van laagste tot hoogste trede. | Huidige systemen Kleurstelling Specificatie ondergrond |
| Luifels, Boeien, overstekken, gootconstructie | Wordt per m2 gemeten inclusief klossen en andere zichtbare onderdelen. | Huidige systemen Kleurstelling Specificatie ondergrond |
| Stalen elementen | M1. of Stuk. | Huidige systemen Kleurstelling Specificatie ondergrond Vorm, oppervlakte |
| Traliewerk | Wordt per m2 wandopening gemeten. | Huidige systemen Kleurstelling Specificatie ondergrond |
| Kozijnen | Ontwikkelde breedte tot 300 mm inclusief glaslatten, afwerklatten et cetera wordt per m1. gemeten. Dit geldt ook voor raamroeden en is inclusief het benodigde afplakwerk en (de)monteren van kleine onderdelen. Alsmede dient het raamhout separaat t.o.v. het kozijnhout uitgetrokken te worden. Dit is inclusief kopse kanten rondom. Kozijnafmetingen breder dan 300 mm wordt per m2. gemeten. | Huidige systemen Kleurstelling Specificatie ondergrond |
| Kozijnvulling anders dan opgenomen in meetinstructie | M2. | Huidige systemen Kleurstelling Specificatie ondergrond |
| Deuren | Buitendeuren buitenzijde: m2. Voor de buitendeuren buitenzijde wordt 2 m2 gemeten. Dit is inclusief kopse kanten rondom. Glasopeningen en latten zijn hierin opgenomen inclusief het monteren, het demonteren en het afplakken van onderdelen. Buitendeuren binnenzijde: m2. Voor de buitendeuren binnenzijde wordt 2 m2 gemeten. Dit is inclusief kopse kanten rondom. Glasopeningen en latten zijn hierin opgenomen inclusief het monteren, het demonteren en het afplakken van onderdelen. Binnendeuren: m2. Voor de binnendeuren wordt voor beide zijden 4 m2 gemeten. Dit is inclusief kopse kanten rondom. Glasopeningen en latten zijn hierin opgenomen inclusief het monteren, het demonteren en het afplakken van onderdelen. | Huidige systemen Kleurstelling Specificatie ondergrond |
| Deel vervanging | M1. Deel vervanging achter de glaslijn tot 1.2 m1 + 2x opzetStuk. | Huidige systemen Kleurstelling Specificatie ondergrond |
| Reparatie voor de glaslijn door middel van lamineren | Splitsen in < 250 mm, > 250 mm < 500 mm en >500 mm < 1500 mm. Stuk. | Huidige systemen Kleurstelling Specificatie ondergrond |
| Houtrotherstel tot 75 cm3 voor de glaslijn | Splitsen in <15 cm3 30 ml, >15 cm3 / 15 ml < 30 cm3 / 30 ml Stuk. | Huidige systemen Kleurstelling Specificatie ondergrond |
| Dilatatie/Elast. voeg | M1. | N.v.t. |

10 Vaste inrichting

- Overzicht van de elementen

Vaste inrichting

711110		Vast meubilair

731000		Keukens algemeen, verzamel

2. Omschrijving  van het element

Vaste inrichting

Hiermee wordt bedoeld alle vaste inrichtingen in de verschillende ruimtes. Inrichtingen zoals: banken, kluizen, keukens, tribunes et cetera.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Vast meubilair | Stuk. | Karakteristieke eigenschappen, merk, lengte, hoogte, materiaal |
| Keukens algemeen, verzamel | Stuk. | Karakteristieke eigenschappen, merk, lengte, hoogte, materiaal |

11 Sanitair bouwkundig

- Overzicht van de elementen

Sanitair bouwkundig

741001		Sanitair toiletgroep

742001		Sanitair toiletgroep miva

743100		Sanitair werkkast

743200		Sanitair douchegroep

2. Omschrijving van de elementen

Sanitair bouwkundig

Hiermee wordt bedoeld alle sanitaire toestellen in de verschillende ruimtes. Tevens wordt er, per toestel, alle toebehorende meegenomen zoals: bijkomende werken, waaronder bouwkundige voorzieningen, tapkranen en aansluitleidingen tot de stopkranen van de waterleidingnetten, afvoer syfons en aansluitleidingen naar de vaste afvoerpunten, vaste accessoires zoals spiegels, handdoekbeugels en papierhouders, apparaat aansluiting op de technische installaties, aangepaste sanitaire voorzieningen voor minder validen. Voorbeelden sanitair: waterclosets, urinoirs, badkuipen, douches en bidets, wastafels, was- en spoelbakken, uitstortgootstenen.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Sanitair toiletgroep | Stuk. | Karakteristieke eigenschappen, merk |
| Sanitair toiletgroep miva | Stuk. | Karakteristieke eigenschappen, merk |
| Sanitair werkkast | Stuk. | Karakteristieke eigenschappen, merk |
| Sanitair douchegroup | Stuk. | Karakteristieke eigenschappen, merk |

- Terrein bouwkundig

- Overzicht van de elementen

Terrein bouwkundig

902100		Terreinen gebouwtjes met speciale functies

903000		Omheiningen/schuttingen

903100		Muren

904100		Terrein afwerkingen, verhardingen

904500		Pergola balken

2. Omschrijving van de elementen

Terrein bouwkundig

Hiermee wordt bedoeld alle bouwkundige voorzieningen op het terrein.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Terreinen gebouwtjes met speciale functies | Stuk. | Karakteristieke eigenschappen, merk |
| Omheiningen/schuttingen | Stuk. | Karakteristieke eigenschappen, materiaal |
| Muren | M2. | Karakteristieke eigenschappen, materiaal |
| Pergola balken | Stuk. | Karakteristieke eigenschappen, materiaal |
| Terrein afwerkingen, verhardingen | Stuk. | Karakteristieke eigenschappen, merk |

## 2.2 Werktuigbouw

- Overzicht van de elementen

511100 Lokale verwarming direct gestookt

- Omschrijving van de elementen

Lokale verwarming direct gestookt

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruikt worden voor lokale warmteopwekking

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de gasstraat inclusief appendages

- de bij het toestel behorende regelkast of -paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd

- de prefab rookgasafvoer voorziening (rookgasafvoerkanaal)

Uitgesloten:

de bouwkundige rookgasafvoerkanalen (schoorsteen)

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Lokale verwarming direct gestookt | Stuk. | - Fabricaat/merk - Type uitvoering - Bouwjaar - Capaciteit/ omvang/vermogen - Locatie - Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen, onderzoeken of een centrale verwarming een betere oplossing is. - Kosten incl. bouwkundige voorzieningen zoals sausen wand achter gevelkachel indien nodig. - Let op asbest. |

- Overzicht van de elementen

512100 Cv ketel met toebehoren

- Omschrijving van de elementen

Cv ketel met toebehoren

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruikt worden voor warmteopwekking

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de gasstraat inclusief appendages

- de bij het toestel behorende regelkast of -paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd

- de prefab rookgas afvoervoorziening (rookgasafvoerkanaal)

- stookrapport

- EBI en/of PI rapport indien stookinstallatie groter is dan 100kW

- expansievat t.b.v. ketel

Uitgesloten:

de bouwkundige rookgasafvoerkanalen (schoorsteen)

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Cv ketel met toebehoren | Stuk. | - Fabrikaat/merk - Type uitvoering - Bouwjaar - Capaciteit/ omvang/vermogen, -Aantal ventilatieroosters - Voorzien van tapwater? - Locatie van opstellings/ stookruimte - Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering - Locatie van opstellings/ stookruimte Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen - Onderzoek vervangen staande ketel naar gaswandketel - Verwijderen opstorting indien nodig |

- Overzicht van de elementen

512200 Stookruimte/opstellingsruimte/technische ruimte

- Omschrijvingen van de elementen

Stookruimte/opstellingsruimte/technische ruimte

Bedoeld worden ruimtes welke bedoeld zijn om technische apparatuur voor  E en W installaties te plaatsen.

Inbegrepen:

- opstellingsruimte voor gasgestookte toestellen zoals bedoeld in de NEN 3028

- stookruimte voor gasgestookte toestellen zoals bedoeld in de NEN 3028

- technische ruimte voor NIET gasgestookte toestellen

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Technische ruimte | Stuk. | - Opstellingsruimte en stookruimte dienen te voldoen aan de NEN 3028 - Aangeven wat voor ruimte het betreft - Locatie technische ruimte - Voor welke functie is de ruimte bedoeld Opmerkingen: Let met name op: - Brandwerendheid - Ventilatie ruimte - Toevoer verbrandingslucht - Brand- en explosiegevaar - Geen opslag cq bergruimte - Gebreken vermelden indien niet aan wettelijke bepalingen wordt voldaan |

- Overzicht van de elementen

512210 Warm/heetwaterketel met toebehoren

- Omschrijving van de elementen

Warm/heetwaterketel met toebehoren

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruikt worden voor warmteopwekking

Inbegrepen:

- de voorzetbrander

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de gasstraat inclusief appendages

- de bij het toestel behorende regelkast of -paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd

- de prefab rookgas afvoervoorziening (rookgasafvoerkanaal)

- stookrapport

- EBI en/of PI rapport indien stookinstallatie groter is dan 100kW

- expansievat t.b.v. ketel

Uitgesloten:

de bouwkundige rookgasafvoerkanalen (schoorsteen)

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Warm/heetwaterketel met toebehoren | Stuk. | Ketel - Fabricaat/merk , - Type uitvoering - Bouwjaar - Capaciteit/ omvang/vermogen, -Aantal ventilatieroosters - maximale temperatuur Brander - Fabricaat/merk , - Type uitvoering - Bouwjaar - Capaciteit/ omvang/vermogen, - Locatie van opstellings/ stookruimte - Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering - Locatie van opstellings/ stookruimte Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen - Onderzoek vervangen staande ketel naar gaswandketel - Verwijderen opstorting indien nodig |

- Overzicht van de elementen

512300 Pelletkachel

- Omschrijving van de elementen

Pelletkachel met toebehoren

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruikt worden voor warmteopwekking

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- voorraadbak

- transportvoorzieing pellets

- de bij het toestel behorende regelkast of -paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd

- de prefab rookgas afvoervoorziening (rookgasafvoerkanaal)

- stookrapport

- EBI en/of PI rapport indien stookinstallatie groter is dan 100kW

- expansievat t.b.v. ketel

Uitgesloten:

de bouwkundige rookgasafvoerkanalen (schoorsteen)

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Pelletkachel | Stuk. | - Fabrikaat/merk , - Type uitvoering - Bouwjaar - Capaciteit/ omvang/vermogen, -Aantal ventilatieroosters - Locatie van opstellings/ stookruimte - Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering - Locatie van opstellings/ stookruimte Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen - Onderzoek vervangen staande ketel naar gaswandketel - Verwijderen opstorting indien nodig |

- Overzicht van de elementen

512910 Voorraadtank brandstof

- Omschrijving van de elementen

Voorraadtank brandstof

Het doel van het voorraadvat is het  is opslag van brandstof.

Inbegrepen:

- leidingisolatie

- sectieafsluiters

- inregelafsluiters

- overstortbeveiligingen

- ontluchters

- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

- certificaten of keuringsrapporten

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Voorraadtank brandstof | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * inhoud in liters * De materiaalkeuze tank en van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

513100 Stadsverwarmingsstation

- Omschrijvingen van de elementen

Stadsverwarmingsstation

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruikt worden voor het transporteren van "toegeleverde" warmte

Inbegrepen:

* onderdelen in het stadsverwarmingsstation

* isolatie

* regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

* de bij het toestel behorende regelkast of -paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd

Uitgesloten:

* installatieonderdelen welke eigendom zijn van Eneco

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Stadsverwarmingsstation | Stuk. | * Fabrikaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/ omvang/vermogen * Locatie - Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering - Locatie van opstellingsruimte - Aantal ventilatieroosters Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

514100 WKK installatie

- Omschrijvingen van de elementen

WKK installatie

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruikt worden voor warmteopwekking

Inbegrepen:

* regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

* de gasstraat inclusief appendages

* de bij het toestel behorende regelkast of -paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd

* de prefab rookgas afvoervoorziening (rookgasafvoerkanaal)

* stookrapport

* EBI rapport indien stookinstallatie groter is dan 100kW

* Scope 7a rapport indien vermogen gasleiding groter is dan 100kW

* expansievat

Uitgesloten:

de bouwkundige rookgasafvoerkanalen (schoorsteen)

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| WKK installatie | Stuk. | * Fabrikaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/ omvang/vermogen * Locatie - Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering - Locatie van opstellings/ stookruimte - Aantal ventilatieroosters Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

1	Overzicht van de elementen

515000 Verwarmingselement elektrisch

- Omschrijving van de elementen

Verwarmingselement elektrisch

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruikt worden voor lokale warmteopwekking

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

Uitgesloten:

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Verwarmingselement elektrisch | Stuk. | - Fabricaat/merk - Type uitvoering - Bouwjaar - Capaciteit/ omvang/vermogen - Locatie - Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen, onderzoeken of een centrale verwarming een betere oplossing is. - Kosten incl. bouwkundige voorzieningen zoals sausen wand achter elektrisch verwarmingselement indien nodig. |

1	Overzicht van de elementen

515139 Tracing

- Omschrijving van de elementen

Tracing

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruik worden om bevriezing van leidingen tegen te gaan d.m.v. electrische verwarmingskabels.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur

Uitgesloten:

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Tracing | Stuk. | - Fabricaat/merk - Type uitvoering - Bouwjaar - Capaciteit/ omvang/vermogen/lengte - Locatie - Doel - Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen, |

- Overzicht van de elementen

515200 Bijzonder, zonnecollectoren

- Omschrijving van de elementen

Bijzonder, zonnecollectoren

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruikt worden voor warmteopwekking.

Inbegrepen:

* regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

* de bij het toestel behorende regelkast of -paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd

* leidingen met toebehoren tot op zonneboiler/ warmtepomp o.i.d.

* expansievat

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Bijzonder, zonnecollectoren | M2. | * Fabrikaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/ omvang/vermogen * Locatie - Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

515300 Heatpipe

- Omschrijving van de elementen

Heatpipe

Bedoeld worden die elementen die specifiek gebruikt worden voor warmteopwekking.

Inbegrepen:

* regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

* de bij het toestel behorende regelkast of -paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd

* opstellingsconstructie

* leidingen met toebehoren tot op zonneboiler o.i.d.

* expansievat

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Heatpipe | M2. | * Fabrikaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/ omvang/vermogen * Locatie * lengte en materiaal leidingwerk tot op de boiler - Aanvullende relevante informatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

521100 Afvoeren regenwater, leidingnet binnen met toebehoren

- Afvoeren regenwater, leidingnet binnen met toebehoren

Het leidingnet t.b.v. afvoeren regenwater vanaf afvoerpunt in het gebouw tot 1m1 buiten het gebouw.

Inbegrepen

- isolatie

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Leidingnet binnen met toebehoren | M1. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

1. Overzicht van de elementen

521600 Afvoeren regenwater, pompsysteem

- Omschrijving van de elementen

De afvoerpomp heeft tot doel om regenwater dat naar een verzamelput of verzameltank is geleid, uit deze put of tank weg te pompen naar het hoofdriool. De verzamelput of –tank ligt vrijwel altijd onder het maaiveldniveau zodat de afvoer naar het hoofdriool door middel van de zwaartekracht niet mogelijk is.

Inbegrepen:

- afvoerpomp

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale regelkast is uitgevoerd

- keerkleppen

- bij plaatsing in een kunststoftank, deze verzameltank.

Uitgesloten

- de bouwkundige verzamelput

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Afvoeren regenwater, pompsysteem | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang in m3/h en opvoerhoogte in m1 * Doormelding naar GBS * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

522000 Afvoeren fecaliën, leidingnet binnen met toebehoren

- Omschrijving van de elementen

Het leidingnet t.b.v. afvoeren fecaliën in het gebouw vanaf afvoerpunt tot 1m1 buiten het gebouw.

Inbegrepen:

- isolatie indien van toepassing

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Afvoeren fecaliën, leidingnet binnen met toebehoren | Bvo. | * Fabrikaat * Bouwjaar * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

522100  Vuilwaterbuffer of pompput algemeen

- Omschrijving van de elementen

Vuilwaterbuffer worden toegepast om vuilwater op te slaan welke middels een fecalienpomp wordt geleegd

Inbegrepen:

- de bufferopslag

- bouwkundige cq graafwerkzaamheden

- aanvoerleidingen vanaf 1m1 vanaf het gebouw

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Afscheiders | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering/functie/materiaal * Bouwjaar * Capaciteit/omvang in m3 * afmeting * doel Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

522600 Fecaliën, pompsysteem

- Omschrijving van de elementen

De afvoerpomp heeft tot doel om fecaliën, dat naar een verzamelput of verzameltank is geleid, uit deze put of tank weg te pompen naar het hoofdriool. De verzamelput of –tank ligt vrijwel altijd onder het maaiveldniveau zodat de afvoer naar het hoofdriool door middel van de zwaartekracht niet mogelijk is.

Inbegrepen:

- afvoerpomp

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd

- keerkleppen

- bij plaatsing in een kunststoftank, deze verzameltank.

Uitgesloten

- de bouwkundige verzamelput

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Fecaliën, pompsysteem | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang in m3/h en opvoerhoogte in m1 * Doormelding naar GBS * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

523200 Afscheiders

- Omschrijving van de elementen

Afscheiders worden toegepast om te voorkomen dat verontreinigd afvalwater op het gemeentelijk riool wordt geloosd.

Inbegrepen:

- niveaudetectie- en meldapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- bouwkundige cq graafwerkzaamheden

- aanvoerleidingen vanaf 1m1 vanaf het gebouw

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Afscheiders | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering/functie/materiaal * Bouwjaar * Capaciteit/omvang in m3 * Doormelding op het GBS * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

531000 Water drinkwater, koudtapwater leidingnet met toebehoren

- Omschrijving van de elementen

De koudtapwater leidingen inclusief appendages in het gebouw vanaf de hoofdwatermeter tot op de tappunten.

Inbegrepen:

- isolatie

- sectieafsluiters

- inregelafsluiters

- stopkranen

- overstortbeveiligingen

- beveiligingen

- thermometers

- bij buiten aangelegde leidingen de elektrische tracing

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Water drinkwater, leidingnet koudtapwater met toebehoren | Bvo | * Type/ uitvoering * Bouwjaar * grootte watermeter * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie. Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

531100 Water drinkwater, beveiligingen

- Omschrijving van de elementen

Het vervangen van beveiligingen in koud-, warm-, en circulatietapwaterleidingen zoals wettelijk vereist  conform waterwerkblad 1.4G

Inbegrepen:

- bouwkundige werkzaamheden indien nodig

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Water drinkwater, beveiligingen | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

531200 Water drinkwater, drukverhoging/brandpomp

- Omschrijving van de elementen

De drukverhoging installatie heeft het doel om het achterliggende drinkwaternet te voorzien van de benodigde waterdruk. Eventueel alleen benodigd t.b.v. de brandslanghaspels

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd.

- keerkleppen

- bij drukverhoging, de expansievoorzieningen

- leidingisolatie

- overstortbeveiligingen

- bij buiten aangelegde leidingen de elektrische tracing

- drukverschilmetingen en –regelapparatuur

- aantal schakelingen moet inzichtelijk zijn

- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Water drinkwater, drukverhoging | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * functie brandpomp of voor drinkwaternet? * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie drukverhogingsinstallatie * Aantallen pompen * Doormelding GBS * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen - Geen bypass met dood water |

- Overzicht van de elementen

531300 Water drinkwater, beregeningsinstallatie

- Omschrijving van de elementen

De beregeningsinstallatie heeft het doel om de groengevels van water en zo nodig van de juiste voeding te voorzien

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd.

- leidingnet met toebehoren

- voorraadvat

- compressor

- leidingisolatie

- bij buiten aangelegde leidingen de elektrische tracing

- drukverschilmetingen en –regelapparatuur

- aantal schakelingen moet inzichtelijk zijn

- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Water drinkwater, beregeningsinstallatie | Stuk. | * Fabricaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * voorraadvat * compressor * Locatie * Doormelding GBS * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen - Geen bypass met dood water |

- Overzicht van de elementen

532000 Water drinkwater, verwarmd tapwater leidingnet en circulatie met toebehoren

- Omschrijving van de elementen

De warmtapwaterleidingen incl. appendages in het gebouw vanaf de boiler/TSA tot op de tappunten incl. circulatieleiding.

Inbegrepen:

- isolatie

- sectieafsluiters

- inregelafsluiters

- stopkranen

- overstortbeveiligingen

- thermometers

- circulatiepomp

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Water drinkwater, leidingnet warmtapwater en circulatie met toebehoren | Bvo. | * Type/ uitvoering * Bouwjaar * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

532100 Warmtapwater, voorraadvat direct verwarmd gas

- Omschrijving van de elementen

Het doel van de gasgestookte boiler is het op veilige en doelmatige wijze opwekken van warm water. In feite komt de technische uitvoering van een direct gestookte voorraadboiler vrijwel overeen met die van ketels.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd:

- leidingisolatie

- sectieafsluiters

- inregelafsluiters

- overstortbeveiligingen

- ontluchters

- aftap op boiler

- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

- de prefab rookgas afvoervoorziening (rookgasafvoerkanaal)

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Warmtapwater, voorraadvat direct verwarmd gas | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering/vermogen * Bouwjaar * Capaciteit/omvang in m3/h * Boiler waterinhoud in liters * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

532200 Warmtapwater, voorraadvat direct verwarmd electrisch kleiner dan 15 liter

- Omschrijving van de elementen

Het doel van de electrisch gestookte boiler is het op een veilige en een doelmatige wijze opwekken van warmtapwater.

Inbegrepen:

- overstortbeveiligingen

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Warmtapwater, voorraadvat direct verwarmd electrisch kleiner dan 15 liter | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang in m3/h * Boiler waterinhoud in liters * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

532300 Warmtapwater, voorraadvat direct verwarmd electrisch groter dan 15 liter

- Omschrijving van de elementen

Het doel van de electrisch gestookte boiler is het op veilige en doelmatige wijze opwekken van warmtapwater.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- leidingisolatie

- sectieafsluiters

- inregelafsluiters

- overstortbeveiligingen

- aftap op boiler

- ontluchters

- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Warmtapwater, voorraadvat direct verwarmd electrisch groter dan 15 liter | Stuk. | * Fabrikaat , * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang in m3/h * Boiler waterinhoud in liters * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

532400 Warmtapwater, voorraadvat indirect verwarmd

- Omschrijving van de elementen

Het doel van het voorraadvat is het  is het op veilige en doelmatige wijze op temperatuur houden van warm water.

Inbegrepen:

- leidingisolatie

- sectieafsluiters

- inregelafsluiters

- overstortbeveiligingen

- ontluchters

- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Warmtapwater, voorraadvat indirect verwarmd | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang in m3/h * Boiler waterinhoud in liters * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

532500 Warmtapwater, direct verwarmd, doorstroomtoestel (geiser)

- Omschrijving van de elementen

Het doel van de geiser is het op veilige en doelmatige wijze opwekken van warm water en direct beschikbaar stellen.

Inbegrepen:

- de rookgas afvoervoorziening (rookgasafvoerkanaal)

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Warmtapwater, direct verwarmd doorstroomtoestel (geiser) | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering/vermogen * Bouwjaar * Capaciteit/omvang in m3/h * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

532600 Warmtapwater, warmtewisselaar

- Omschrijving van de elementen

Het doel van de warmtewisselaar is stadsverwarmingswater met een zo'n hoog mogelijk temperatuurrendement op een veilige en doelmatige wijze overdragen aan het warmtapwatercircuit.

Inbegrepen:

- bouwkundige werkzaamheden indien nodig

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Warmtapwater, warmtewisselaar | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Locatie * Bouwjaar * De materiaalkeuze van de warmtewisselaar indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

532700 Water drinkwater, automatisch spoelsysteem

- Omschrijving van de elementen

Het doel van het automatisch spoelsysteem is dat douches op automatische wijze na een in te stellen tijd automatisch gaan spoelen.

Inbegrepen:

- keerkleppen

- stopkranen

- magneetkleppen

- mengkraan

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Water drinkwater, automatisch spoelsysteem | Stuk. | * Fabrikaat, * Type/ uitvoering, * Bouwjaar * Aantal douches, * Aantal mengkranen, * Locatie * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - In principe 1 op 1 vervangen |

535000 Waterbehandeling

- Omschrijving van de elementen

Water behandelingsinstallaties hebben het doel om proceswater te leveren bijvoorbeeld onthardwater,

ontzoutwater of absoluut zuiver en puur water.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd.

- tussen opslagvat van het te behandelen water

- breaktank

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Waterbehandeling | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang in m3/h * De materiaalkeuze van het leidingnet indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

541100 Brandstof, aardgasvoorziening leidingnet met toebehoren

- Omschrijving van de elementen

Het doel van een leidingnet is om op gecontroleerde wijze gassen te transporteren en te distribueren. Het transport en distributie kan plaatsvinden onder atmosferische omstandigheden, onder overdruk en onderdruk ten opzichte van de atmosferische omstandigheden.

Inbegrepen:

- sectieafsluiters

- reduceerkleppen

- overstortbeveiligingen

- ontluchters

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Brandstof, aardgasvoorziening leidingnet met toebehoren | Bvo. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * scope 7 rapport indien vermogen hoger dan 100kW * De materiaalkeuze van het leidingen indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

542000 Perslucht, leidingnet met toebehoren

- Omschrijving van de elementen

Het doel van een leidingnet is om op gecontroleerde wijze vloeistoffen of gassen te transporteren en te

distribueren. Het transport en distributie kan plaatsvinden onder atmosferische omstandigheden, onder

overdruk en onderdruk ten opzichte van de atmosferische omstandigheden.

Inbegrepen:

- sectieafsluiters

- inregelafsluiters

- reduceerkleppen

- overstortbeveiligingen

- ontgassers/ontluchters

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Perslucht, leidingnet met toebehoren | Post | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * De materiaalkeuze van het leidingnet en indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

542100 Perslucht, compressor

- Omschrijving van de elementen

Het doel van de luchtcompressor is het opwekken van perslucht. Perslucht kan o.a. worden gebruikt als

werklucht voor de aandrijving van pneumatische gereedschappen. Tevens kan perslucht gebruikt worden in

ziekenhuizen en in tandartspraktijken, in regelinstallaties en bij droge sprinklerinstallaties.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd

- het drukvat waarop de persluchtcompressor direct is gemonteerd

Uitgesloten

- de olie- waterafscheider

- het persluchtvoorraadvat

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Perslucht, compressor | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

551200 Koeling lokaal, (multi)splitsysteem

- Omschrijving van de elementen

Het doel van de (multi)split unit is het opwekken van koude in of een beperkt aantal lokalen. Deze koude kan gebruikt worden voor comfortkoeling in gebouwen betreffende industriële doeleinden. Installaties voor condensorkoeling zijn noodzakelijk om de tijdens de koudemiddelkringloop ontstane hete persgas gasvormige toestand om te zetten naar een vloeibare toestand. Condensors kunnen worden gekoeld met behulp van lucht of water.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- luchtgekoelde condensorunit

- verdamperunit

- leidingnet

- logboek

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Koeling lokaal, splitsysteem | Stuk. (zowel binnen- als buitenunit) | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie * type koelmiddel + hoeveelheid * m1 leidingnet/materiaal/isolatie Opmerking - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

552010 Luchtgekoelde condensor < 80 kW

552020 Luchtgekoelde condensor 80-150 kW

552030 Luchtgekoelde condensor 150-250 kW

552040 Luchtgekoelde condensor 250-500 kW

552050 Luchtgekoelde condensor 500-1200 kW

- Omschrijving van de elementen

Het doel van de luchtgekoelde condensor is het afvoeren van warmte aan de  buitenlucht.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- logboek

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Luchtgekoelde condensor | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie Opmerking - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

552038 Expansieautomaat

- Omschrijving van de elementen

Vulautomaten  hebben het doel om de installatie automatisch op druk te houden en zo nodig bij te vullen.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd.

- breaktank

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Expansieautomaat | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang in m3/h * De materiaalkeuze van het leidingnet indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

552060 Drycooler

- Omschrijving van de elementen

Het doel van de drycooler is het onttrekken van koude aan de buitenlucht.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- logboek

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Drycooler | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie Opmerking - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

552110 Koeling centraal, koelmachine <50 kW

552120 Koeling centraal, koelmachine 50-100 kW

- Omschrijving van de elementen

Het doel van de koelmachine is het opwekken van koude. Deze koude kan gebruikt worden voor comfortkoeling

in gebouwen. Installaties voor condensorkoeling zijn noodzakelijk om de tijdens de koudemiddelkringloop ontstane hete persgas gasvormige toestand om te zetten naar een vloeibare toestand. Condensors kunnen worden gekoeld met behulp van lucht of water.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd

- verdamperunit

- logboek

Uitgesloten

- de verdamper indien deze als DX-unit direct geplaatst is in een luchtbehandelingskast

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Koeling centraal, koelmachine <100kW | Stuk. (zowel binnen- als buitenunit) | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie * type koelmiddel + hoeveelheid Opmerking - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

552230 Koeling centraal, koelmachine 100-300kW

552240 Koeling centraal, koelmachine 200-300kW

552250 Koeling centraal, koelmachine >300kW

- Omschrijving van de elementen

Het doel van de koelmachine is het opwekken van koude. Deze koude kan gebruikt worden voor comfortkoeling

in gebouwen. Installaties voor condensorkoeling zijn noodzakelijk om de tijdens de koudemiddelkringloop ontstane hete persgas gasvormige toestand om te zetten naar een vloeibare toestand. Condensors kunnen worden gekoeld met behulp van lucht of water.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd

- logboek

Uitgesloten:

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Koeling centraal, koelmachine >100kW | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie * type koelmiddel + hoeveelheid Opmerking - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

552301 Koeling centraal, koelmachine absorptie < 500kWth

552302 Koeling centraal, koelmachine absorptie > 500kWth

- Omschrijving van de elementen

Het doel van de koelmachine is het opwekken van koude. Deze koude kan gebruikt worden voor comfortkoeling

in gebouwen. Installaties voor condensorkoeling zijn noodzakelijk om de tijdens de koudemiddelkringloop ontstane hete persgas gasvormige toestand om te zetten naar een vloeibare toestand. Condensors kunnen worden gekoeld met behulp van lucht of water.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd.

- logboek

Uitgesloten:

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Koeling centraal, koelmachine absorptie | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie * type koelmiddel + hoeveelheid Opmerking - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

552310 Warmtekoudeopslagsysteem (WKO) < 250 kW

552320 Warmtekoudeopslagsysteem (WKO) 250-500 kW

552330 Warmtekoudeopslagsysteem (WKO) 500-1000 kW

- Omschrijving van de elementen

Installaties voor warmte- of koude opslag in de bodem hebben veel overeenkomsten. Bij warmteopslag

wordt een “warme bron” gecreëerd waarin warmte wordt opgeslagen. Meestal maakt men gebruik van een

bron waar al bodemwarmte aanwezig is. Indien warmte nodig is wordt door de bronpomp warmwater naar

de primaire zijde van het TSA voor warmteopslag gepompt en vervolgens na warmteoverdracht naar de

retourbron. Hydraulisch zijn beide bronnen, die onderling op grote afstand en diepte kunnen liggen, met

elkaar verbonden zodat ontwatering van het aardlaag wordt voorkomen. De verdere warmtedistributie vindt

plaats aan de secundaire zijde van het TSA (platenwisselaar). Bij installaties voor koudeopslag vindt in

omgekeerde zin het zelfde proces plaats. In dit geval wordt een koude bron gecreëerd. Ook hier functioneert

een TSA (platenwisselaar) als scheiding tussen het grondwater (koude en warme bron) en het

“gebruikswater”. Ook in dit geval dient de koude bron eerst te worden “geladen” alvorens men van het

koude water gebruik kan maken.

Inbegrepen:

- bronnen incl pompen

- tsa

- drukverschilmetingen en –regelapparatuur

- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

Uitgesloten:

- secundairsysteem

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Warmtekoudeopslag-systeem | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie - de uitvoering van de pomp indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerking - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

552510 Warmtepomp lucht/water

552520 Warmtepomp water/water

- Omschrijving van de elementen

Het doel van de warmtepomp is het opwekken van warmte of koude. Deze warmte of koude kan gebruikt worden voor comfortdoeleinden.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd.

- logboek

Uitgesloten

- de verdamper indien deze als DX-unit direct geplaatst is in een luchtbehandelingskast.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Warmtepomp | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie * type koelmiddel + hoeveelheid Opmerking - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

553010 Koelinstallatie, gekoeldwaterleidingnet met toebehoren

553020 Koelinstallatie, koelwaterleidingnet met toebehoren

- Omschrijving van de elementen

Het doel van een leidingnet is om op gecontroleerde wijze vloeistoffen te transporteren en te

distribueren. Het transport en distributie kan plaatsvinden onder atmosferische omstandigheden, onder

overdruk en onderdruk ten opzichte van de atmosferische omstandigheden.

Inbegrepen:

- leidingisolatie

- sectieafsluiters

- inregelafsluiters

- overstortbeveiligingen

- ontgassers/ontluchters

- buffervaten

- bij buiten aangelegde leidingen de elektrische tracing

- drukverschilmetingen en –regelapparatuur

- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Koelinstallatie, leidingnet met toebehoren | Bvo. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie * splitsen in koelwaterleidingen (kan freon of water zijn) gekoeldwaterleidingen * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

553100 Koelinstallatie, verdeler/verzamelaar met toebehoren

- Omschrijving van de elementen

Het doel van de verdeler/verzamelaar is om als centrale verdeelinrichting te functioneren voor de distributie

van het gekoelde water.

Inbegrepen:

- leidingisolatie

- afsluiters

- inregelafsluiters

- 2 of 3-weg mengkleppen incl motoren

- inbouwcirculatiepompen

- overstortbeveiligingen

- ontluchters, aftapkranen

- drukverschilmetingen en –regelapparatuur

- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Koelinstallatie, verdeler/verzamelaar | m1 | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Aantal groepen * Locatie * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

553200 Koelinstallatie, circulatiepompen

- Omschrijving van de elementen

Het doel van een circulatiepomp is het verplaatsen van vloeistoffen in een leidingnet. Circulatiepompen

transporteren en distribueren de te verplaatsen vloeistof naar de afnamepunten.

Dit element betreft circulatiepompen welke niet op de verdeler/verzamelaar zijn aangebracht.

Inbegrepen:

- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

- afsluiters

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Koelinstallatie, circulatiepompen | Stuk. | * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

553300 Koelinstallatie, expansievoorzieningen

- Omschrijving van de elementen

Het doel van het expansievat is om een vloeistof ten gevolge van een temperatuurverandering gecontroleerd

te kunnen laten uitzetten en krimpen.

Inbegrepen:

- overstortbeveiligingen

- inlaatcombinatie met overstort

- bij expansieautomaten, de direct op het toestel geplaatste regelkast, -paneel

- bij expansieautomaten, de direct op het toestel geplaatste compressor

- bij expansieautomaten, de direct op het toestel geplaatste water in- en uitlaatautomaat

- bij drukvaten op druk gehouden met stikstof, de stikstofbatterij met drukregelapparatuur

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Koelinstallatie, expansievoorzieningen | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

561000 Verwarmingsinstallatie, leidingnet met toebehoren

- Omschrijving van de elementen

Het doel van een leidingnet is om op gecontroleerde wijze vloeistoffen of gassen te transporteren en te

distribueren. Het transport en distributie kan plaatsvinden onder atmosferische omstandigheden, onder

overdruk en onderdruk ten opzichte van de atmosferische omstandigheden.

Inbegrepen

- isolatie

- sectieafsluiters

- inregelafsluiters

- overstortbeveiligingen

- ontluchters

- buffervaten

- bij buiten aangelegde leidingen de elektrische tracing

- drukverschilmetingen en –regelapparatuur

- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Verwarmingsinstallatie, leidingnet | Bvo. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

561100 Verwarmingsinstallatie, verdeler/verzamelaar met toebehoren

- Omschrijving van de elementen

Het doel van de verdeler/verzamelaar is om als centrale verdeelinrichting te functioneren voor de distributie

van verwarmd water.

Inbegrepen:

- leidingisolatie

- afsluiters

- inregelafsluiters

- 2 of 3-weg mengkleppen incl. motoren

- inbouwcirculatiepompen

- overstortbeveiligingen

- ontluchters/aftappers

- drukverschilmetingen en –regelapparatuur

- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Verwarmingsinstallatie, verdeler/verzamelaar | m1 | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Aantal groepen * Locatie * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

561200 Verwarmingsinstallatie, circulatiepompen

- Omschrijving van de elementen

Het doel van een circulatiepomp is het verplaatsen van vloeistoffen in een leidingnet. Circulatiepompen

transporteren en distribueren de te verplaatsen vloeistof naar de afnamepunten.

Dit element betreft circulatiepompen welke niet op de verdeler/verzamelaar zijn aangebracht.

Inbegrepen:

- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Verwarmingsinstallatie, circulatiepompen | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

561300 Verwarmingsinstallatie, expansievoorzieningen

- Omschrijving van de elementen

Het doel van het expansievat is om een vloeistof ten gevolge van een temperatuurverandering gecontroleerd

te kunnen laten uitzetten en krimpen. (Met dit element wordt bedoeld expansievoorzieningen  t.b.v. een cv systeem en niet t.b.v. cv ketels, deze expansievoorzieningen horen bij het element cv ketels en toebehoren.)

Inbegrepen:

- overstortbeveiligingen

- inlaatcombinatie met overstort

- bij expansieautomaten, de direct op het toestel geplaatste regelkast, -paneel

- bij expansieautomaten, de direct op het toestel geplaatste compressor

- bij expansieautomaten, de direct op het toestel geplaatste water in- en uitlaatautomaat

- bij drukvaten op druk gehouden met stikstof, de stikstofbatterij met drukregelapparatuur

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Verwarmingsinstallatie, expansievoorzieningen | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie * Koelmiddel + hoeveelheid * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

561400 Verwarmingsinstallatie, radiatorkranen

- Omschrijving van de elementen

Het doel van de radiatorkranen is het afsluiten van warmte met de hand of automatisch met een thermostatisch ventiel.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Verwarmingsinstallatie, radiatorkranen | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

561500 Warmte afgifte; radiatoren

- Omschrijving van de elementen

De afgifte elementen verwarmen hebben tot doel om door middel van straling en/of convectie energie over te dragen van een primaire voorziening naar een secundaire voorziening. Als primaire voorziening wordt c.v.-water gebruikt. De secundaire voorziening betreft de ruimtelucht.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Warmte afgifte; radiatoren | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen - sausen achterwand indien nodig |

- Overzicht van de elementen

561600 Warmte afgifte; convectoren

- Omschrijving van de elementen

De afgifte elementen verwarmen hebben tot doel om door middel van convectie energie over te dragen van een primaire voorziening naar een secundaire voorziening. Als primaire voorziening wordt c.v.-water gebruikt. De secundaire voorziening betreft de ruimtelucht.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Warmte afgifte; convectoren | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Type omkasting * Bouwjaar * Locatie Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

561700 Warmte afgifte; vloerverwarming

- Omschrijving van de elementen

De vloerverwarming heeft tot doel om door middel van straling energie over te dragen van een primaire voorziening naar een secundaire voorziening. Als primaire voorziening wordt c.v.-water gebruikt. De

secundaire voorziening betreft de ruimtelucht.

Inbegrepen bij vloerverwarmingsverdeler:

- regel- en beveiligingsapparatuur op de vloerverwarmingsverdeler

- thermostatische regelafsluiters op de vloerverwarmingsverdeler met ruimtecodering

- circulatiepomp

- ruimtethermostaten

- inregelafsluiters op de vloerverwarmingsverdeler

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Warmte afgifte; vloerverwarming | Verdelers Stuk.s | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen - Verdelers Stuk.s |

561710 Warmte afgifte; vloerverwarming elektrisch

- Omschrijving van de elementen

De vloerverwarming heeft tot doel om door middel van straling energie over te dragen van een primaire voorziening naar een secundaire voorziening. Als primaire voorziening wordt elektriciteit gebruikt. De

secundaire voorziening betreft de ruimtelucht.

Inbegrepen bij vloerverwarmingsverdeler:

- regel- en beveiligingsapparatuur op de vloerverwarmingsverdeler

- thermostatische regelafsluiters op de vloerverwarmingsverdeler met ruimtecodering

- ruimtethermostaten

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Warmte afgifte; vloerverwarming elektrisch | Verdelers Stuk.s | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen - Verdelers Stuk.s |

- Overzicht van de elementen

561750 Warmte afgifte; betonkernactivering

- Omschrijving van de elementen

De betonkernactivering heeft tot doel om door middel van straling energie over te dragen van een primaire voorziening naar een secundaire voorziening. Als primaire voorziening wordt c.v.-water gebruikt. De

secundaire voorziening betreft de ruimtelucht.

Inbegrepen bij betonkernactivering:

- regel- en beveiligingsapparatuur

- thermostatische regelafsluiters indien aanwezig

- inregelafsluiters

- slangen vanaf de hoofdleiding

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Warmte afgifte; betonkernactivering | Stuk.s slangen | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * aantal slangen * lengte slangen Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen - Verdelers Stuk.s |

- Overzicht van de elementen

561800 Warmte afgifte; stralingsplafond

- Omschrijving van de elementen

Het stralingsplafond heeft tot doel om door middel van straling energie over te dragen van een primaire voorziening naar een secundaire voorziening. Als primaire voorziening wordt c.v.-water gebruikt. De

secundaire voorziening betreft de ruimtelucht.

Inbegrepen bij vloerverwarmingsverdeler:

- regel- en beveiligingsapparatuur

- thermostatische regelafsluiters

- inregelafsluiters op de vloerverwarmingsverdeler

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Warmte afgifte; stralingsplafond | m2 | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen - Verdelers Stuk.s |

- Overzicht van de elementen

563000 Warmte afgifte; luchtverwarmer indirect gestookt

- Omschrijving van de elementen

De indirect gestookte luchtwarmer heeft tot doel om met behulp van de eigen ventilator en verwarmingsbatterij,

het klimaat technisch comfort in een ruimte te realiseren. De indirect gestookte luchtverhitter is veelal

alleen uitgevoerd met een axiaal ventilator en een verwarmingsbatterij.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- luchtroosters inblaas- en aanzuiglucht, indien deze direct bij of op het toestel zijn geplaatst

- lucht inregelkleppen, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- thermostatische regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- ruimtethermosstaat

- toestelafsluiters

- elektronisch regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- inregelafsluiters, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Warmte afgifte; luchtverwarmer indirect gestookt | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

563050 Warmte afgifte; luchtverwarmer direct gestookt

- Omschrijving van de elementen

De direct gestookte luchtwarmer heeft tot doel om met behulp van de eigen ventilator en verwarmingsbatterij,

het klimaat technisch comfort in een ruimte te realiseren. De direct gestookte luchtverhitter is veelal

alleen uitgevoerd met een axiaal ventilator en een verwarmingsbatterij.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- luchtroosters inblaas- en aanzuiglucht, indien deze direct bij of op het toestel zijn geplaatst

- lucht inregelkleppen, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- thermostatische regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- ruimtethermosstaat

- toestelafsluiters

- elektronisch regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- inregelafsluiters, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- de gasstraat inclusief appendages

- de bij het toestel behorende regelkast of -paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd

- de prefab rookgas afvoervoorziening (rookgasafvoerkanaal)

- stookrapport

- EBI en/of PI rapport indien stookinstallatie groter is dan 100kW

Uitgesloten:

de bouwkundige rookgasafvoerkanalen (schoorsteen)

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Warmte afgifte; luchtverwarmer direct gestookt | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

563100 Warmte afgifte; ventilator convector

- Omschrijving van de elementen

De ventilator convector heeft tot doel om met behulp van de eigen ventilator en verwarmingsbatterij,

het klimaat technisch comfort in een ruimte te realiseren. De ventilator convector is veelal

alleen uitgevoerd met een ventilator en een verwarmingsbatterij. De afgifte elementen verwarmen

hebben tot doel om door middel van convectie energie over te dragen van een primaire

voorziening naar een secundaire voorziening. Als primaire voorziening wordt c.v.-water gebruikt. De

secundaire voorziening betreft de ruimtelucht.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- luchtroosters inblaas- en aanzuiglucht, indien deze direct bij of op het toestel zijn geplaatst

- lucht inregelkleppen, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- thermostatische regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- ruimtethermosstaat

- toestelafsluiters

- elektronisch regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- inregelafsluiters, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Warmte afgifte; ventilator convector | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

570000 Ventilatie, luchtkanalen met toebehoren

- Omschrijving van de elementen

Het doel van de luchtkanalen is om ventilatielucht te distribueren. Dit kan geschieden in relatie met

ventilatie welke bestemd is voor toevoer- en afzuiglucht. Met luchtkanalen wordt bedoeld de samenbouw

van de kanalen, de luchtgeleide schoepen, de geluidsdempers, inregelkleppen e.d.

Inbegrepen

- in- of uitwendige isolatie

- isolatie buitenlucht aanzuigkanaal

- ophanging en bevestiging

- geluidsdempers

- de in bochten geplaatste luchtgeleide schoepen

- aanzuig- of afzuigplenum met of zonder filtersectie

- inregelkleppen

- afleesapparatuur zoals thermometers e.d.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Ventilatie, luchtkanalen met toebehoren | Post | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * De materiaalkeuze van de luchtkanalen en de leidingisolatie indien aanwezig. Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

570100 Ventilatie, VAV/CAV boxen

- Omschrijving van de elementen

De volumebox heeft tot doel om de koude- of warmtebehoefte in een ruimte te regelen. Hiervoor maakt de

box gebruikt van een primaire luchtaansluiting op een centraal luchtbehandelingssysteem. Afhankelijk van

de statische voordruk in de box wordt er meer of minder ruimtelucht geïnduceerd. De box kan zijn

uitgevoerd met een naverwarmer/-koeler.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- ruimtethermosstaat cq CO2 opnemer

- inregelkleppen primaire lucht, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- luchtroosters inblaas- en aanzuiglucht, zowel indien deze direct bij of op het toestel zijn geplaatst, maar

ook lijnroosters, wervelroosters e.d.)

- de ophanging/bevestiging

- akoestische isolatiematerialen

- bouwkundige voorzieningen

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Ventilatie, VAV boxen | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie(bij omvangrijke elementen) * Aanvullende relevante gegevens Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

570200 Ventilatie, brandkleppen

- Omschrijving van de elementen

Brandkleppen bestaan uit een frame waarin stalen bladen zijn aangebracht. De bladen zijn onderling

gekoppeld en kunnen roteren. Brandkleppen die niet zijn uitgerust met een servomotor zijn voorzien van

een sterke veer. Indien het smeltlood smelt of de breekbuis breekt wordt een vergrendeling onderbroken en

wordt de brandklep door de genoemde veer “gesloten”.

Inbegrepen:

- bouwkundige werkzaamheden

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Ventilatie, brandkleppen | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Productinformatie * Locatie Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

570300 Ventilatie, luchtroosters

- Omschrijving van de elementen

Het luchtornament heeft tot doel om op gecontroleerde wijze ventilatielucht in een ruimte toe- of af te voeren. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van inblaas- en afzuigroosters.

Inbegrepen

- inregelkleppen primaire lucht, indien aanwezig direct bij of op het luchtroosters

- de ophanging/bevestiging

- akoestische isolatiematerialen

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Ventilatie, luchtroosters | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie(bij omvangrijke elementen) * Aanvullende relavante gegevens Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

571100 Ventilatie, buitenluchtroosters

- Omschrijving van de elementen

Het buitenluchtrooster heeft tot doel om op gecontroleerde wijze de ventilatielucht aan te zuigen of af te voeren.

Inbegrepen

- inregelkleppen primaire lucht, indien aanwezig direct bij of op het luchtroosters

- de ophanging/bevestiging

- akoestische isolatiematerialen

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Ventilatie, buitenluchtrooster | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * afmeting * Locatie(bij omvangrijke elementen) * Aanvullende relevante gegevens Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

571102 Ventilatie, dakkap

- Omschrijving van de elementen

De dakkap heeft tot doel om op gecontroleerde wijze de ventilatielucht aan te zuigen en/of af te voeren.

Inbegrepen

- inregelkleppen primaire lucht, indien aanwezig direct bij of op het luchtroosters

- de ophanging/bevestiging

- akoestische isolatiematerialen

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Ventilatie, dakkap | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * afmeting * Locatie(bij omvangrijke elementen) * Aanvullende relevante gegevens Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

572100 Ventilatie, lokale  afzuiginstallatie

- Omschrijving van de elementen

Afvoerventilatoren en luchtafvoerkasten hebben het doel om een bepaalde hoeveelheid ventilatielucht

van een bepaalde ruimte af te voeren.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel zijnde bijvoorbeeld de toerenregeling, mits deze

regeling niet als onderdeel van een centrale regelkast is uitgevoerd

- luchtkleppensectie

- buitenluchtroosters

- werkschakelaar

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Ventilatie, lokale mechanische afzuiginstallatie | Stuk. | * Naam en functie van afzuigventilator * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang/vermogen in m3/s * Locatie Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

573100 Ventilatie, centrale afzuiginstallatie  tot 25000m3/h

- Omschrijving van de elementen

Afvoerventilatoren en luchtafvoerkasten met als doel om een bepaalde hoeveelheid ventilatielucht

van meerdere ruimtes af te voeren.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel zijnde bijvoorbeeld de toerenregeling, mits deze

regeling niet als onderdeel van een centrale regelkast is uitgevoerd

- luchtkleppensectie

- buitenluchtroosters

- werkschakelaar

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Ventilatie, centrale afzuiginstallatie | Stuk. | * Naam en functie van afzuigventilator/kast * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang/vermogen in m3/s * Locatie Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

574000 Ventilatie, lokale toevoerinstallatie

- Omschrijving van de elementen

Toevoerventilatoren en toevoerkasten hebben het doel om een bepaalde hoeveelheid ventilatielucht

van een bepaalde ruimte toe te voeren, bij dit element zonder de lucht te behandelen (verwarmen o.i.d.).

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel zijnde bijvoorbeeld de toerenregeling, mits deze

regeling niet als onderdeel van een centrale regelkast is uitgevoerd

- luchtkleppensectie

- buitenluchtroosters

- werkschakelaar

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Ventilatie, lokale toevoerinstallatie | Stuk. | * Naam en functie van de installatie * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang/vermogen in m3/s * Locatie * bedoeld voor welke ruimte * De samenstelling van een luchtbehandelingskast Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

575050 Ventilatie; naverwarmer

575051 Ventilatie; nakoeler

- Omschrijving van de elementen

De naverwarmer/nakoeler heeft tot doel om lucht na te verwarmen/koelen. De naverwarmer/nakoeler zit ingebouwd in een luchtkanaal (en niet in de LBK).

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- toestelafsluiters

- elektronisch regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- inregelafsluiters, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Ventilatie naverwarmer/nakoeler | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * afmeting * Locatie Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

576100 Ventilatie, lokale luchtbehandeling

- Omschrijving van de elementen

Luchtbehandelingskasten met als doel om een bepaalde specifieke ruimte te klimatiseren De functie van de luchtbehandelingskast is om primaire lucht met betrekking tot temperatuur en in sommige gevallen luchtvochtigheid te conditioneren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een mengsectie, een filtersectie en naar wijze van opbouw van de kast een combinatie van een koelbatterij, een verwarmingsbatterij en een bevochtigingsectie. Terugwinnen van warmte van de afvoerlucht kan geschieden met behulp van bijvoorbeeld, kruisstroomwisselaar.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel zijnde bijvoorbeeld de toerenregeling, mits deze

regeling niet als onderdeel van een centrale regelkast is uitgevoerd

- luchtkleppensectie

- buitenluchtroosters

- werkschakelaars

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Ventilatie, lokale luchtbehandeling | Stuk. | * Naam en functie van LBK * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang/vermogen in m3/s * Locatie * bedoeld voor welke ruimte * De samenstelling van een luchtbehandelingskast Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

576200 Bevochtiger; elektrisch lokaal

- Omschrijving van de elementen

Lokale bevochtigers hebben als doel om een ruimte te bevochtigen tot het ingestelde relatieve vochtigheids niveau.

Inbegrepen:

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Bevochtiger; elektrisch lokaal | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie * bedoeld voor welke ruimte Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

577050 Ventilatie; ventilator convector

- Omschrijving van de elementen

De ventilator convector heeft tot doel om met behulp van de eigen ventilator en verwarmings- en/of koelbatterij het klimaat technisch comfort in een ruimte te realiseren d.m.v. (deels) aangezogen buitenlucht. De ventilatorconvector zorgt dus ook voor ventilatie van de ruimte.

De afgifte elementen hebben tot doel om door middel van convectie energie over te dragen van een primaire

voorziening naar een secundaire voorziening. Als primaire voorziening wordt c.v en/of gekoeldwater gebruikt. De secundaire voorziening betreft de ruimtelucht.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- luchtroosters inblaas- en aanzuiglucht, indien deze direct bij of op het toestel zijn geplaatst

- lucht inregelkleppen, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- thermostatische regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- ruimtethermosstaat

- toestelafsluiters

- elektronisch regelapparatuur, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- inregelafsluiters, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Ventilatie; ventilator convector | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

577060 Ventilatie, inductie units

- Omschrijving van de elementen

De inductie-unit heeft tot doel om met behulp van primaire lucht, afkomstig van een centraal luchtbehandelingssysteem, en de eigen koel- en of verarmingbatterij, het klimaat technisch comfort in een ruimte te realiseren. Inductie-units bestaan uit een “bak” waarin een verwarming- of koelelement is gemonteerd.

Verder zijn er in de bak nozzles gemonteerd waardoor de primaire lucht van het luchtbehandelingssysteem

wordt geperst. De nozzles veroorzaken een snelheidsverhoging van de primaire lucht die de nozzles verlaat.

Dit veroorzaakt een onderdruk in de bak waardoor lucht via het verwarmings- of koelelement uit de ruimte

wordt aangezogen.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- inregelkleppen primaire lucht, indien aanwezig direct bij of op het toestel

- afsluiters

- 2 of 3wegkleppen

- luchtroosters

- omkasting

- de ophanging/bevestiging

- akoestische isolatiematerialen

- bouwkundige voorzieningen

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Ventilatie, inductie units | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie(bij omvangrijke elementen) * 1 of 2 batterijen * type omkasting * Aanvullende relevante gegevens Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

577100 Ventilatie, luchtbehandelingskast zonder warmteterugwinning

- Omschrijving van de elementen

Luchtbehandelingskasten met als doel om meerdere ruimtes te klimatiseren. Luchtbehandelingskasten hebben de functie om primaire lucht met betrekking tot temperatuur en in sommige gevallen luchtvochtigheid te conditioneren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een filtersectie en naar wijze van opbouw van de kast een combinatie van een verwarmingsbatterij een mogelijk een koelbatterij en een bevochtigingsectie.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel zijnde bijvoorbeeld de toerenregeling, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale regelkast is uitgevoerd

- luchtkleppensectie

- bevochtiging

- 2m1 afvoer t.b.v. condens en bevochtiging

- werkschakelaar

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Ventilatie, luchtbehandelingskast zonder warmteterugwinning | Stuk. | * Naam en functie van LBK * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang/vermogen in m3/s * Locatie * de samenstelling van een luchtbehandelingskast Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

577110 Frequentie-/toeren-/rotorregelaar t.b.v. TV, AV en/of warmtewiel (wtw)

- Omschrijving van de elementen

Hiermee wordt bedoeld het regelen van het toerental van ventilatoren.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel

- bekabeling naar de ventilatoren

- werkschakelaar

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Frequentie-/toeren-/rotorregelaar t.b.v. TV, AV en/of warmtewiel (wtw) | Stuk. | * Naam en functie * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Locatie * t.b.v. welke ventilator/LBK Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

577151 Bevochtiger elektrisch t.b.v. bevochtigingsectie LBK

- Omschrijving van de elementen

Bevochtigingsectie (b) t.b.v. luchtbehandelingskast (LBK)

De functie van de LBK is om primaire lucht met betrekking tot temperatuur en luchtvochtigheid te conditioneren.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op de bevochtiger

- afvoervoorzieningen

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Bevochtiger elektrisch t.b.v. bevochtigingsectie LBK | Stuk. | * Naam en functie van LBK * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang/vermogen in kg/h * Locatie Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

577155 Bevochtiger gas t.b.v. bevochtigingsectie LBK

- Omschrijving van de elementen

Bevochtigingsectie (b) t.b.v. luchtbehandelingskast (LBK)

De functie van de LBK is om primaire lucht met betrekking tot temperatuur en luchtvochtigheid te conditioneren.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op de bevochtiger

- afvoervoorzieningen

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Bevochtiger gas.b.v. bevochtigingsectie LBK | Stuk. | * Naam en functie van LBK * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang/vermogen in kg/h * Locatie Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

577700 Ventilatie, luchtbehandelingskast met warmteterugwinning

- Omschrijving van de elementen

Luchtbehandelingskasten met als doel om meerdere ruimtes te klimatiseren. Luchtbehandelingskasten hebben de functie om primaire lucht met betrekking tot temperatuur en in sommige gevallen luchtvochtigheid te conditioneren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een mengsectie, een filtersectie en naar wijze van opbouw van de kast een combinatie van een koelbatterij, een verwarmingsbatterij en een bevochtigingsectie. Terugwinnen van warmte van de afvoerlucht kan geschieden met behulp van bijvoorbeeld, kruisstroomwisselaar,  een roterende warmtewisselaar of door gebruik van een medium gekoppeld systeem zoals een twin-coilsysteem.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel zijnde bijvoorbeeld de toerenregeling, mits deze

regeling niet als onderdeel van een centrale regelkast is uitgevoerd

- luchtkleppensectie

- bevochtiging

- 2m1afvoer t.b.v. condens en bevochtiging

- werkschakelaars

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Ventilatie, luchtbehandelingskast met warmteterugwinning | Stuk. | * Naam en functie van de LBK * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang/vermogen in m3/s * Locatie * de samenstelling van een luchtbehandelingskast Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

581000 Regelaar (op wand)

- Omschrijving van de elementen

Hiermee wordt bedoeld een regelaar zoals een klokthermostaat of andere regelaars welke zonder kast op de wand is gedemonteerd. welke zorgt dat voldaan wordt aan de ontwerpcriteria van het desbetreffende proces. Onder een proces wordt in dit kader bijvoorbeeld verstaan:

- het regelen van temperatuur en kloktijden

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Regelaar (op wand) | Stuk. | * Naam * Fabrikaat regelaar * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie * Aantal onderstations -aanwezigheid mogelijkheid om energiegebruik te monitoren Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

581100 Regelkast met toebehoren klimaat

- Omschrijving van de elementen

Met een regelkast klimaat wordt bedoeld een regelkast met de benodigde beveiligingen voorzien van een regelaar welke op een doelmatige en veilige wijze processen regelt, zodat voldaan wordt aan de ontwerpcriteria van het desbetreffende proces. Onder een proces wordt in dit kader bijvoorbeeld verstaan:

- het regelen van temperatuur, relatieve vochtigheid of absoluut vocht

- het regelen van druk, drukverschillen en niveau

- het regelen van luchtstromen en – hoeveelheden

- het regelen van waterstromen en – hoeveelheden

Inbegrepen:

- regelaars

- tijdrelais

- beveiligingsapparatuur

- regelschema

- doormeldeenheid (indien aanwezig)

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Regelkast met toebehoren | Stuk. | - Naam regelkast - Fabrikaat regelaar - Type/ uitvoering - Bouwjaar - Capaciteit/omvang - Locatie - Aantal onderstations -aanwezigheid mogelijkheid om energiegebruik te monitoren - regelkastschema's met datum Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

581200 Gebouwbeheersysteem (klimaatinstallatie)

- Omschrijving van de elementen

Met een gebouwbeheersysteem (GBS) wordt bedoeld een minicomputers of PC waarin de digitale gegevens die uit de klimaatinstallatie worden “binnengehaald” worden geanalyseerd en verwerkt. Feitelijk behoren het bedieningsstation, de printer en het beeldscherm tot de standaard configuratie van een GBS. Met “doormelding GBS’ wordt een modem bedoeld. Door middel van het modem kan op afstand in het computersysteem worden ingelogd en kunnen alle gegevens worden uitgelezen of parameters in de regelcomputer worden gewijzigd.

Het doel van de installatie is om op een doelmatige en veilige wijze processen te regelen, zodat voldaan

wordt aan de ontwerpcriteria van het desbetreffende proces. Onder een proces wordt in dit kader bijvoorbeeld

verstaan:

- het regelen van temperatuur, relatieve vochtigheid of absoluut vocht

- het regelen van druk, drukverschillen en niveau

- het regelen van luchtstromen en – hoeveelheden

- het regelen van waterstromen en – hoeveelheden

Inbegrepen

* PC met toebehoren

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Gebouwbeheersysteem (klimaatinstallatie) | Stuk. | * Type PC * Type doormeldeenheid * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Locatie centrale apparatuur * Aantal onderstations -aanwezigheid mogelijkheid om energiegebruik te monitoren Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

582000 Bekabeling en distributie

- Omschrijving van de elementen

Met bekabeling en distributie wordt bedoeld de bekabeling en bedrading ten behoeve van het veilig en doelmatig distribueren van regelingen van de (hoofd) regeling of andere regelingen naar de veldapparatuur.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Bekabeling en distributie | pst | - aantal regelkasten - aantal onderstations - aantal veldapparatuur Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

582030 Veldapparatuur

- Omschrijving van de elementen

Hiermee wordt bedoeld alle opnemers, thermostaten, timers e.d.

Inbegrepen:

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Veldapparatuur | st | - Fabrikaat - Type/ uitvoering - Bouwjaar - Capaciteit/omvang - Locatie - Aantal per soort Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

582100 Regelkast met toebehoren ventilatie bijzonder

- Omschrijving van de elementen

Met een regelkast klimaat wordt bedoeld een regelkast met de benodigde beveiligingen voorzien van een regelaar welke op een doelmatige en veilige wijze processen regelt, zodat voldaan wordt aan de ontwerpcriteria van het desbetreffende proces. Onder een proces wordt in dit kader bijvoorbeeld verstaan:

- het regelen van temperatuur, relatieve vochtigheid of absoluut vocht

- het regelen van druk, drukverschillen en niveau

- het regelen van luchtstromen en – hoeveelheden

- het regelen van waterstromen en – hoeveelheden

Inbegrepen:

- regelaars

- tijdrelais

- beveiligingsapparatuur

- regelschema

- doormeldeenheid (indien aanwezig)

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Regelkast met toebehoren | Stuk. | - Naam regelkast - Fabrikaat regelaar - Type/ uitvoering - Bouwjaar - Capaciteit/omvang - Locatie - Aantal onderstations -aanwezigheid mogelijkheid om energiegebruik te monitoren - regelkastschema's met datum Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

651400 Brandbeveiliging; Sprinklerinstallatie, leidingnet met toebehoren

- Omschrijving van de elementen

Het leidingnet met toebehoren zorgt voor het transport van de benodigde waterhoeveelheid van de watervoorziening naar de sprinklerkoppen.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd.

- keerkleppen

- manometers

- leidingisolatie

- sectieafsluiters

- inregelafsluiters

- overstortbeveiligingen

- drukverschilmetingen en –regelapparatuur

- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

- alarmkleppen en sprinklerkoppen

- ophanging en bevestiging

- expansievoorziening

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Brandbeveiliging; Sprinklerinstallatie, leidingnet met toebehoren | Bvo. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Type watervoorziening * Certificaat en inspectierapport * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

651500 Brandbeveiliging; Sprinklerinstallatie, pomp

- Omschrijving van de elementen

De pompen t.b.v. brandbestrijding hebben het doel om het achterliggende leidingnet te voorzien van de

benodigde waterhoeveelheid met de bijbehorende waterdruk. De pompen kunnen mogelijk een volledig

sprinklersysteem voeden. In geval van sprinklerpompen kunnen deze elektrisch of diesel aangedreven zijn.

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd

- keerkleppen

- manometers

- drukverschilmetingen en –regelapparatuur

- opnemer en afleesapparatuur zoals thermometers, drukmeters, flowmeters e.d.

- ophanging en bevestiging

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Brandbeveiliging; Sprinklerinstallatie, pomp | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Type aandrijving pompen * Bouwjaar * Capaciteit/omvang Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

651600 Brandbeveiliging; brandventilatie

- Omschrijving van de elementen

Het doel van brandventilatie is het (mechanisch) afzuigen van rook t.g.v. aansturing door de brandmeldcentrale of door aansturing van de brandweer.

Inbegrepen:

- Afzuigventilator

- Regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- Werkschakelaar

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Brandbeveiliging; brandventilatie | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

651700 Brandbeveiliging; brandslanghaspels

- Omschrijving van de elementen

Het doel van een brandblustoestel is het creëren van een mogelijkheid voor de uitvoering van een eerste

dan wel definitieve aanval in geval van brand.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Brandbeveiliging; brandslanghaspels | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * Afsluiter * Tekstplaat "alleen te gebruiken bij brand" * Verzegeling Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

651800 Brandbeveiliging; draagbare blustoestellen

- Omschrijving van de elementen

Het doel van een draagbaar brandblusmiddel is het creëren van een mogelijkheid voor de uitvoering van een eerste dan wel definitieve aanval in geval van brand.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Brandbeveiliging; draagbare blustoestellen | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

651850 Brandbeveiliging; Blusdekens

- Omschrijving van de elementen

Bedoeld worden dekens welke gebruikt kunnen worden voor  het blussen van een beginnende brand.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Blusdekens | Stuk. | - moeten jaarlijks onderhouden worden door een gespecialiseerd bedrijf welke REOB gecertificeerd is. - op de blusdeken moet een sticker aangebracht zijn waarop staat dat deze niet gebruikt mag worden voor een frituurbrand. |

- Overzicht van de elementen

651900 Brandbeveiliging; rook- en ventilatieluiken

- Omschrijving van de elementen

Het doel van rook- en ventilatieluiken is het afvoeren van rook en/of temperatuur

Inbegrepen:

- regel- en beveiligingsapparatuur zoals aanwezig direct bij of op het toestel

- de bij het toestel behorende regelkast of –paneel, mits deze regeling niet als onderdeel van een centrale

regelkast is uitgevoerd

- ophanging en bevestiging

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Brandbeveiliging; rook- en ventilatieluiken | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang/afmeting per Stuk. * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

652000 Brandbeveiliging; droge blusleiding

- Omschrijving van de elementen

Het doel van een droge brandleiding is het creëren van een mogelijkheid voor de brandweer om de brandslangen aan te sluiten.

Inbegrepen

- storz koppelingen

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Brandbeveiliging; droge brandleiding | Stuk. | * Aantal verdiepingen * aantal droge blusleidingen * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

653600 CO/LPG detectie

- Omschrijving van de elementen

Het doel van de CO/LPG  detectie is het detecteren van rook t.g.v. en doormelden naar de brandmeldcentrale of door aansturing van de brandweer.

Inbegrepen:

- CO/LPG opnemers

- schakelkast

- bekabeling

- werkschakelaar

- no Break vervangen

- CO/LPG detectoren vervangen

- HVAC Drive Danfoss

- CO/LPG centrale

- CO melder

- LPG melder

- tekst pictogram

- regelkast

- leidingen CO/LPG detectie

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| CO/LPG detectie | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang * aantal opnemers Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

743200 Sanitair; douchegroep

- Omschrijving van de elementen

Hiermee wordt bedoeld de installaties voor de douche, te weten douchekop, doucheknop en aansluitleidingen tot op mengkraan.

Inbegrepen

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Sanitair douchegroep | Stuk. | * Type douchekop * Type drukknop * De materiaalkeuze van het leidingnet en/of de leidingisolatie indien er sprake is van een specifieke (niet standaard) uitvoering. Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen - Automatisch spoelsysteem met bijbehorende onderdelen bij element 532700 |

## 2.3 Zwembadtechniek

1. Overzicht van de elementen

2. Omschrijving van de elementen

3. Meetinstructie.

Zwembadwatersysteem

Het doel van het zwembadwatersysteem is het bereiden, behandelen, op de vereiste kwaliteit houden en op uiteenlopende wijzen voor zwembadgebruikers ter beschikking stellen van water van zwembadkwaliteit (conform Wet HVBZ e.a.).

- Overzicht van de elementen

533410 Bufferkelder/tank algemeen

- Omschrijving van de elementen

In de bufferkelder kan, naast het voor filterspoeling te gebruiken water, het door zwemmers verdrongen water en het golfwater tijdelijk worden opgeslagen.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Bufferkelder/tank algemeen | Stuk. | * Capaciteit m3 / m3 * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - controle op toegangsluik/kijkglas eventueel alleen luik vervangen |

- Overzicht van de elementen

533411 Voorraadvat

- Omschrijving van de elementen

Opslagvoorziening voor water of chemicaliën, veelal uitgevoerd in kunststof (HDPE, PVC, GVK) of gecoat staal.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Voorraadvat | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in liter * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533412 Zouttank

- Omschrijving van de elementen

Opslagvoorziening, veelal uitgevoerd in kunststof (HDPE, PVC, GVK) of gecoat staal.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Zouttank | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in kg * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533420 Niveau-opnemer

- Omschrijving van de elementen

Transmitter voor controle medium / druk.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Niveau-opnemer | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in bar * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533421 Flow-opnemer

- Omschrijving van de elementen

Transmitter voor controle medium / flow.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Flow-opnemer | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in m3 * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533422 Druk-opnemer

- Omschrijving van de elementen

Transmitter voor controle medium / druk.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Drukopnemer | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in bar * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533423 Frequentieregelaar

- Omschrijving van de elementen

Elektronische regeling om de snelheid van een motor te regelen.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Frequentieregelaar | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in kW * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533424 Chloor/ph regelaar

- Omschrijving van de elementen

Toestel om de chloor/ph waarde automatisch op peil te houden.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Chloor/ph regelaar | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533426 Eindstandmelder

- Omschrijving van de elementen

Elektronische signalering om de stand van geautomatiseerde afsluiters terug te melden.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Eindstandmelder | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533427 Regelkast

- Omschrijving van de elementen

Met een regelkast zwembadinstallaties wordt bedoeld een regelkast met de benodigde beveiligingen voorzien van een regelaar welke op een doelmatige en veilige wijze processen regelt, zodat voldaan wordt aan de ontwerpcriteria van het desbetreffende proces.

Uitgesloten: regelkast en/of onderdelen t.b.v. klimaatinstallaties gebouwgebonden.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Regelkast | Post | * Codering regelkast * Fabricaat/merk * Waarde hoofdschakelaar of vermogensautomaat * Aantal drie fase groepen per patroongrootte * Aantal één fase groepen per soort * Aantal aardlekbeveiligingen * Aantal stuurstroomrelais * Aantal tijdrelais * Fabr/type regelaar * Aantal en type I/O * Type overspanningsbeveiliging * Bouwjaar * Locatie |

- Overzicht van de elementen

533430 Doseerpomp, membraam

- Omschrijving van de elementen

Pompvoorziening waarmee voor de waterbehandeling noodzakelijke chemicaliën in -zeer- kleine hoeveelheden (orde grootte 1 l/u tot 50 l/u) nauwkeurig kunnen afgemeten en via slang of leiding naar een toevoegingspunt kunnen worden getransporteerd.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Doseerpomp, membraam | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in l/h * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533431 Doseerpomp, slang

- Omschrijving van de elementen

Pompvoorziening waarmee voor de waterbehandeling noodzakelijke chemicaliën in -zeer- kleine hoeveelheden (orde grootte 1 l/u tot 50 l/u) nauwkeurig kunnen afgemeten en via slang of leiding naar een toevoegingspunt kunnen worden getransporteerd.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Doseerpomp, slang | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in l/h * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533432 Centrifugaalpomp, blok

- Omschrijving van de elementen

Transportvoorziening voor zwembadwater op basis van het centrifugaalpompprincipe, opbouw: elektromotor en pomp als één compact blok.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Centrifugaalpomp, blok | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in m3/h * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533433 Circulatiepomp

- Omschrijving van de elementen

Het doel van een circulatiepomp is het verplaatsen van vloeistoffen in een leidingnet. Circulatiepompen

transporteren en distribueren de te verplaatsen vloeistof naar de afnamepunten.

Dit element betreft circulatiepompen welke niet op een verdeler/verzamelaar zijn aangebracht.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Circulatiepomp | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in DN of m3/h * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533434 Onderbreek pompinstallatie

- Omschrijving van de elementen

Gescheiden pompsysteem voor toevoeging chemicaliën aan watersysteem.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Onderbreek pompinstallatie | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533435 Dompelpomp

- Omschrijving van de elementen

Een pomp geheel of gedeelte ondergedompeld om vloeistof naar een hoger gelegen niveau te verpompen.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Dompelpomp | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering (met of zonder niveauregeling) * Capaciteit in m3/h * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533436 Roerwerk

- Omschrijving van de elementen

Roersysteem om vermenging van vloeistoffen te laten plaatsvinden.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Roerwerk | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Vermogen in W * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533437 Blower

- Omschrijving van de elementen

Voorziening waarmee voorgefiltreerde omgevingslucht bij beperkte drukverhoging aan een proces kan worden toegevoegd of naar waterbelevingsattractie kan worden gevoerd (bijv. whirlpool).

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Blower | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in DN en m3/h * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533438 Centrifugaalpomp, fundatie

- Omschrijving van de elementen

Transportvoorziening voor zwembadwater op basis van het centrifugaalpompprincipe, opbouw: elektromotor-koppeling-pomp op fundatieplaat.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Centrifugaalpomp, fundatie | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in m3/h * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533439 Terugslagklep t.b.v. vuilwatersysteem

- Omschrijving van de elementen

Terugslagklep ter voorkoming van terugstromen van rioolwater naar je zwembadinstallatie.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Terugslagklep t.b.v. vuilwatersysteem | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

Overzicht van de elementen

533440 Ureumreduktor / kunststof filter GVK

- Omschrijving van de elementen

Additionele zwemwaterbehandelingstrap waarbij o.a. ureum maar ook andere chloorverbindingen uit het zwemwater wordt verwijderd.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Ureumreduktor / kunststof filter GVK | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in m3/h en inhoud in Ltr * Functionele kenmerken filter * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533441 Bi-flow filter

- Omschrijving van de elementen

Qua omvang compacte basis zwemwaterbehandelingstrap (letterlijk ” tweestrooms”) waarbij mechanische verontreinigingen uit het zwembadwatercirculatiesysteem kunnen worden gefilterd en tijdens een regeneratiefase kunnen worden verwijderd.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Bi-flow filter | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in m3/h * Functionele kenmerken filter * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533442 Haarvanger

- Omschrijving van de elementen

Basis zwemwater voorbehandelingstrap in de vorm van een filterhuis met daarin een of meerdere grofmazige zeven, waarmee grofmechanische verontreinigingen uit het zwembadwatercirculatiesysteem kunnen worden afgevangen.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Haarvanger | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533443 Hi-rate filter

- Omschrijving van de elementen

Basis zwemwaterbehandelingstrap (letterlijk “hoogcapaciteit”) in de vorm van een verticaal geplaatst cilindrisch vat, waarbij mechanische verontreinigingen uit het zwembadwatercirculatiesysteem kunnen worden gefilterd en tijdens een regeneratiefase kunnen worden verwijderd.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Hi-rate filter | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in m3/h * Functionele kenmerken filter * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533444 Zandfilter horizontaal

- Omschrijving van de elementen

Basis zwemwaterbehandelingstrap in de vorm van een horizontaal (liggend) cilindrisch vat waarbij mechanische verontreinigingen uit het zwembadwatercirculatiesysteem kunnen worden gefilterd en tijdens een regeneratiefase kunnen worden verwijderd.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Zandfilter horizontaal | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in m3/h * Functionele kenmerken filter * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533445 Bouwkundig filter (open)

- Omschrijving van de elementen

Basis zwemwaterbehandelingstrap in de vorm van een of meerdere open bouwkundig (betonnen) bakken waarbij mechanische verontreinigingen uit het zwembadwatercirculatiesysteem kunnen worden gefilterd en tijdens een regeneratiefase kunnen worden verwijderd.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Bouwkundig filter (open) | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in m3/h * Functionele kenmerken filter * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

Overzicht van de elementen

533450 TSA, pijp-mantel

- Omschrijving van de elementen

Door 2 verschillende gescheiden waterstromen doorstroomde voorziening waarmee warmte tussen deze 2 stromen kan worden uitgewisseld (bijvoorbeeld: cv-water<-> zwembadwater.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| TSA, pijp-mantel | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in kW / DN * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533451 Vlinderklep

- Omschrijving van de elementen

Afsluiter in pvc-leidingsystemen, van het type dat een statische inregeling van de doorlaat nauwkeuriger mogelijk maakt.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Vlinderklep | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in DN * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533452 Membraamafsluiter

2. Omschrijving van de elementen

Afsluiter in pvc-leidingsystemen, van het type dat een statische inregeling van de doorlaat nauwkeuriger mogelijk maakt.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Membraamafsluiter | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in DN * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

Overzicht van de elementen

533453 Automatische ontluchter

- Omschrijving van de elementen

Systeem om automatisch opgehoopt lucht uit leidingsystemen te verwijderen.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Automatische ontluchter | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in DN * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533454 Thermometer

- Omschrijving van de elementen

Meetinstrument dat gebruikt wordt om temperaturen te meten.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Thermometer | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533455 Manometer

- Omschrijving van de elementen

Meetinstrument dat gebruikt wordt om druk te meten.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Manometer | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in Bar * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533456 Afsluiter (algemeen)

- Omschrijving van de elementen

Voorziening deel uitmakend van een leidingsysteem waarmee de mediumstroom geheel of gedeeltelijk kan worden doorgelaten. In gesloten afsluiterstand is geen doorlaat mogelijk (inwendig lekvrij): hier toegepast voor leidingdiameters vanaf DN50.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Afsluiter (algemeen) | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in DN * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533457 Leidingnet zwembadinstallaties

- Omschrijving van de elementen

Het samenstel van verbindende leidingen (leidingsysteem) dat de verschillende hoofdcomponenten van de zwembadwaterysteem, de buffers en de zwembassins met elkaar verbindt.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Leidingnet zwembadinstallaties | Post, hier hoeven geen kosten voor opgenomen te worden | * Uitvoering * Locatie * Drukklasse * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533459 Kogelkraan

- Omschrijving van de elementen

Afsluiter (zie hiervoor) in pvc-leidingsystemen van het type dat in geopende stand een ongehinderde doorlaat heeft.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Kogelkraan | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in DN * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533470 Zwembadbodem, beweegbaar

- Omschrijving van de elementen

Opdrijvende, middels hydraulische cilinders en kabels in drijfdiepte verstelbare bodem van een zwembadbassin (vormt niet de ‘echte’ bodem van het bassin).

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Zwembadbodem, beweegbaar | Weergegeven in Stuk.s met onderverdeling * vloer * bedienings- en regelkast * hydraulische cilinders * hydraulische unit * bekabeling * schrijven * spindels * tandwielkasten | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Oppervlakte in m2 * Materiaal vloer * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533471 Display

- Omschrijving van de elementen

Een elektronisch apparaat waarop tekst afgebeeld kan worden b.v. de diepte van een zwembassin.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Display | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533472 Bassinafdekking

- Omschrijving van de elementen

Voorziening van een zwembadbassin waarmee het wateroppervlak kan worden afgesloten van de omgeving.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Bassinafdekking | Stuk. | * Fabrikaat * Type/uitvoering/materiaal * Capaciteit in m2 * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533473 Glijbaan, watervoerend

- Omschrijving van de elementen

Waterspeelattractie in de vorm van een buis of goot waardoor (zwembad)water van boven naar beneden stroomt, waardoorheen de gebruiker (eveneens van boven) naar beneden kan glijden.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Glijbaan, watervoerend | Stuk. (pomp, leidingwerk en toebehoren apart) | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in meter * Diameter * Geïsoleerd of ongeïsoleerd * Locatie * Bouwjaar * Pomp van glijbaan elders opnemen incl. flowmeter * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533474 Spuitpaal, omlaag gericht

- Omschrijving van de elementen

Waterspeelattractie in de vorm van een staande paal met liggende of omlaag gerichte (spuit)opening waar (zwembad)water onder druk uitstroomt.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Spuitpaal, omlaag gericht | Stuk. (pomp, leidingwerk en toebehoren apart) | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Locatie * Afmetingen (lengte, hoogte) * Materiaalsoort (bv. Rvs of pvc) * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533475 Spuitelement, algemeen

- Omschrijving van de elementen

Waterspeelattractie in uiteenlopende vorm waardoor (zwembad)water al dan niet onder druk uitstroomt.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Spuitelement | Stuk. (pomp, leidingwerk en toebehoren apart) | * Splitsing in jetstreams en spuitelement * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Locatie * Afmetingen (lengte, hoogte) * Materiaalsoort (bv. Rvs of pvc) * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533476 Waterpaddestoel

- Omschrijving van de elementen

Waterspeelattractie in de vorm van een paddestoel waar (zwembad)water vanaf stroomt.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Waterpaddestoel | Stuk. (pomp, leidingwerk en toebehoren apart) | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Locatie * Afmetingen (lengte, hoogte) * Materiaalsoort (bv. Rvs of pvc) * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533477 Injectoren waterkreek

- Omschrijving van de elementen

Waterspeelattractie in de vorm van een -vaak- kanaalvormig bassingedeelte. Door inspuiting van (zwembad)water onder waterniveau, bij hoge druk en volume, op vele plaatsen in de kanaalwand kan hierin een sterke waterstroom worden opgewekt.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Waterkreek | Stuk. (pomp, leidingwerk en toebehoren apart) | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533478 Luchtattractie, veld/bed/bank

- Omschrijving van de elementen

Waterspeelattractie in de vorm van inspuiting van lucht onder waterniveau op meerdere plaatsen in de bassinwand.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Luchtattractie, veld/bed/bank | Stuk. (pomp, leidingwerk en toebehoren apart) | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - Geen vervangingskosten opnemen |

- Overzicht van de elementen

533479 Whirlpool

- Omschrijving van de elementen

Is een bad, voorzien van luchtinblaas openingen, soms ook van waterinjectie openingen.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Whirlpool | Stuk. (pomp, leidingwerk en toebehoren apart) | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in personen * Locatie * Afmetingen (lengte, hoogte) * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - Geen vervangingskosten opnemen |

- Overzicht van de elementen

533480 Betaalzuil

- Omschrijving van de elementen

Systeem waarmee betalingen kunnen worden gedaan.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Betaalzuil | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

533481 Turks (stoom) bad

- Omschrijving van de elementen

Wellness voorziening zonder zwembadwatergebruik, gebaseerd op de belevenis van een warme (ca. 50 ºC) maar zeer vochtige (100% RV) ruimte. De benodigde stoomgenerator wordt gevoed met (drink)water.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Turks (stoom) bad | Weergeven in Stuk.s met onderverdeling * stoomcabine * stoomgenerator, * leidingwerk * toebehoren apart) | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in personen * Locatie * Afmetingen (lengte, hoogte) * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

535401 Onthardingsinstallatie

- Omschrijving van de elementen

Additioneel toe te passen watervoorbehandelingstrap voor hulpinstallaties bestaande uit een drukvat gevuld met kunsthars waarmee de waterhardheid veroorzakende zouten calcium (Ca) en magnesium (Mg) uit het water kunnen worden verwijderd (ionenwisselingsproces). De kunsthars dient frequent met een verzadigde keukenzoutoplossing te worden geregenereerd.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Onthardingsinstallatie | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in liter * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

534402 Ozon installatie

- Omschrijving van de elementen

Productieapparaat waarmee m.b.v. een ozongenerator uit omgevingslucht ozon (O3) wordt geproduceerd en aan het zwembadwater worden toegevoegd.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Ozon installatie | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

535403 Natriumbicarbonaat dosering

- Omschrijving van de elementen

Additioneel toe te passen zwemwaterbehandelingstrap bestaande uit een opslagvoorziening (chemicalie ter correctie van het zg. bicarbonaatgetal), een doseervoorziening (vaak: doseerpomp) en een injectiepunt waarmee dit zuurbalansversterkend middel aan het te behandelen zwembadwater wordt toegevoegd.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Natriumbicarbonaat dosering | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in l/h en inhoud in Ltr. * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

535404 Vlokmiddeldosering

- Omschrijving van de elementen

Basis zwemwaterbehandelingstrap bestaande uit een opslagvoorziening (chemicalie ter flocculatie van microscopische mechanische vervuiling), een doseervoorziening (vaak: doseerpomp) en een injectiepunt waarmee dit filtratieversterkend middel aan het te behandelen zwembadwater wordt toegevoegd.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Vlokmiddeldosering | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in l/h * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

535405 Zuurdosering

- Omschrijving van de elementen

Basis zwemwaterbehandelingstrap bestaande uit een opslagvoorziening (vaak: zwavelzuur H2SO4, bijv. 30%), een doseervoorziening (vaak: doseerpomp) en een injectiepunt waarmee het essentiële zuurgraad correctiemiddel (pH-correctie) aan het zwembadwater wordt toegevoegd.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Zuurdosering | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in l/h * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

535406 Chloordosering

- Omschrijving van de elementen

Basis zwemwaterbehandelingstrap bestaande uit een opslagvoorziening (chloorbleekloog NaOCl, bijv. 15%), een doseervoorziening (vaak: doseerpomp) en een injectiepunt waarmee het essentiële desinfectiemiddel chloor (Cl) aan het zwembadwater wordt toegevoegd.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Chloordosering | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in l/h * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

535407 Zoutelektrolyse

- Omschrijving van de elementen

Productieapparaat waarmee m.b.v. een elektrolyseproces uit keukenzout (NaCl) de voor ontsmetting van zwembadwater belangrijkste chemicaliën worden geproduceerd en aan het zwembadwater worden toegevoegd.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Zoutelektrolyse | Weergegeven in Stuk.s met onderverdeling * zoutopslagsysteem * voedings-, bedienings- en regelkast * elecrolysesysteem * doseersysteem * opslagvat gereed product (v.z. van toepassing) | * Fabrikaat * Type/ uitvoering/systeemnummer * Capaciteit in g/h * Aantal doseerkringen * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

535408 Suppletie

- Omschrijving van de elementen

Voorziening waarmee ter compensatie van verliezen -veelal automatisch- vers drinkwater aan het zwembadwatercirculatiesysteem wordt toegevoegd.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Suppletie | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

542001 Persluchtdroger

- Omschrijving van de elementen

Een voorziening die waterdamp / watermoleculen uit de lucht haalt.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Persluchtdroger | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

542002 Persluchtvat

- Omschrijving van de elementen

Een afgesloten ruimte waarin perslucht bevindt.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Persluchtvat | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit in liter * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

542003 Persluchtreduceer

- Omschrijving van de elementen

Een voorziening die druk aangeleverd in hogere druk gebruikt kan worden voor systemen die gebruik maken van een constante lagere druk.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Persluchtreduceer | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

542004 Perslucht, luchtventielkast

- Omschrijving van de elementen

Voorziening om perslucht te verdelen naar diverse onderdelen binnen het systeem.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Perslucht, luchtventielkast | Post | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

542005 Perslucht, stuurventiel

- Omschrijving van de elementen

Voorziening om perslucht te verdelen naar diverse onderdelen binnen het systeem.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Perslucht, stuurventiel | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

542006 Luchtbediening, persluchtcylinder

- Omschrijving van de elementen

Voorziening, aandrijfelement, dat met behulp van luchtdruk een kracht kan uitoefenen.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Luchtbediening, persluchtcylinder | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

542007 Hydraulische cilinder

- Omschrijving van de elementen

Voorziening, aandrijfelement, dat met behulp van vloeistofdruk een kracht kan uitoefenen.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Hydraulische cilinder | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

- Overzicht van de elementen

542008 Hydraulische pompset

- Omschrijving van de elementen

Voorziening die vloeistoffen onder hoge druk beschikbaar stelt om in systemen te gebruiken om krachten uit te oefenen.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Hydraulische pompset | Stuk. | * Fabrikaat * Type/ uitvoering * Capaciteit * Locatie * Bouwjaar * Ten behoeve van Opmerkingen - in principe 1 op 1 vervangen |

## 2.4 Elektra

1. Overzicht van de elementen

2. Omschrijving van de elementen

3. meetinstructie.

31 Gevelopeningen buiten

- Overzicht van de elementen

313111		Deuren elektrisch

313401		Tourniquets elektrisch

315301		Zonwering elektrisch

313501		Overheaddeuren/roldeuren elektrisch

- Omschrijving van de elementen

Deuren elektrisch

Doel van afwerkingen gevelopeningen is, de gevelopeningen van een gebouw af te sluiten,

door middel van elektrisch bediende toegangen.

Alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende (soms losse) onderdelen zijn inbegrepen. Ook zijn

bediencomputers of bedieningspanelen inbegrepen. Onder elektrische deuren vallen eveneens

draaideuren, schuifdeuren, enzovoorts

Touniquets elektrisch

Doel van afwerkingen gevelopeningen is, de gevelopeningen van een gebouw af te sluiten,

door middel van elektrisch bediende toegangen.

Alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende (soms losse) onderdelen zijn inbegrepen. Ook zijn

bediencomputers of bedieningspanelen inbegrepen.

Zonwering elektrisch

Doel van de uitrusting van gevelopeningen is de toetreding van licht of duisternis via deze openingen te

verzwakken inclusief alle bedienings- en regelapparatuur.

Overheaddeuren/roldeuren elektrisch

Doel van deze uitrusting van gevelopeningen is de toetreding van licht, duisternis of personen via deze

openingen, te voorkomen of weg te nemen of om het pand te beveiligen tegen braak

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Deuren elektrisch | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Vermogen in Watt * Aandrijving * Besturingsprint * Noodstroomvoorziening * Locatie |
| Tourniquets elektrisch | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Vermogen in Watt * Aandrijving * Besturingsprint * Noodstroomvoorziening * Locatie |
| Zonwering elektrisch | Stuk.s(dus als er een zonweringinstallatie is in een gebouw, dan is dit één installatie.) | -Specificatie zonweringinstallatie: * fabrikaat * type uitvoering * bouwjaar * Locatie schermen * het aantal zonweringen * het aantal bijbehorende (elektrische) aandrijvingen. * overige onderdelen van zonweringinstallaties zoals bijvoorbeeld de schermen zijn uitgesloten. -Extra informatie met betrekking tot deze installaties: *kastcoderingen *ruimte(nummer)van centrale apparatuur, enzovoorts. *(eventueel) toelichting over de opbouw van de installaties, zijn er bijvoorbeeld zonnecellen (lichtintensiteitmeting),windsnelheidmeters, windrichtingmeters, etc. |
| Overheaddeuren/rolluiken elektrisch | Stuk. | -Specificatiezonweringinstallatie: * fabrikaat * bouwjaar * type uitvoering * Locatie rolluiken * het aantal rolluiken * het aantal bijbehorende (elektrische) aandrijvingen. * overige onderdelen van zonweringinstallaties zoals bijvoorbeeld de schermen zijn uitgesloten. -Extra informatie met betrekking tot deze installaties: * kastcoderingen, * ruimte(nummer)van centrale apparatuur, enzovoorts. |

32 Gevelopeningen binnen

- Overzicht van de elementen

323111		Deuren elektrisch

- Omschrijving van de elementen

Deuren elektrisch

Doel van afwerkingen gevelopeningen is, de gevelopeningen van een gebouw af te sluiten,

door middel van elektrisch bediende toegangen.

Alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende (soms losse) onderdelen zijn inbegrepen. Ook zijn

bediencomputers of bedieningspanelen inbegrepen. Onder elektrische deuren vallen eveneens

draaideuren, schuifdeuren, enzovoorts

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Deuren elektrisch | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Vermogen in Watt * Aandrijving * Besturingsprint * Noodstroomvoorziening * Locatie |

51 Verwarming

- Overzicht van de elementen

515000		Elektrische verwarming

- Omschrijving van de elementen

Elektrische verwarming

Een elektrische verwarming is apparatuur om elektrische energie om te zetten in warmte met als doel om een ruimte op een bepaalde temperatuur te houden of te bereiken.

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Elektrische verwarming | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Vermogen in Watt * Locatie |

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

- Overzicht van de elementen

610000		Nutsvoorziening data

611100		Noodstroom aggregaat

611101		Noodstroom voedingskast, centraal

612000		Aarding algemeen

613000 		Bekabeling/distributie elektra

613500		Schakelmateriaal

614000		Transformatoren

615000		Hoofd verdeelinrichting Licht/Kracht

616000		Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht

617000		Bliksem beveiligingsinstallatie

619000		Elektrotechnische installaties, NEN 1010 inspecties en reparaties

- Omschrijving van de elementen

Noodstroomaggregaat

Doel van opwekken of omzetten is het fabriceren van de benodigde energie. Indien de benodigde energie

van een andere vorm, eenheid of grootheid benodigd is, gebruikt men voor dit doel apparatuur die energie

kan omzetten naar de gewenste soort. Tot het noodstroom aggregaat behoren ook de bijbehorende leidingen, regelapparatuur en brandstoftank.

Noodstroom voedingskast centraal

Doel van opwekken of omzetten is het fabriceren van de benodigde energie. Indien de benodigde energie

van een andere vorm, eenheid of grootheid benodigd is, gebruikt men voor dit doel apparatuur die energie

kan omzetten naar de gewenste soort.

Aarding algemeen

De bekabeling, aardelektroden en toebehoren ten behoeve van de aarding elektrische installatie.

Bekabeling/distributie elektra

De bekabeling en bedrading ten behoeve van veilig en doelmatig distribueren van elektrische energie van de (hoofd) verdeelkast naar andere verdeelkasten en/of het aansluitpunt voor een verbruikende toestel.

Schakelmateriaal

De apparatuur ten behoeve van schakelen en scheiden van de elektrische energie naar een verbruikend toestel.

Transformatoren

Een energie omzetter voor het veilig en doelmatig verlagen naar het gewenste voltage.

PV cellen

Een energie omzetter voor het omzetten van licht naar elektriciteit.

Hoofd verdeelinrichting Licht/Kracht

De eerste verdeelinrichting achter de verbruiksmeter van het energieleverend bedrijf met het doel om de elektrische energie te verdelen over verdeelkasten en eindgroepen en te beveiligen tegen overstroom.

Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht

Verdeelinrichtingen om de elektrische energie te verdelen over verdeelkasten en eindgroepen en te beveiligen tegen overstroom.

Bliksem beveiligingsinstallatie

Een beveiligingsinstallatie met het doel om een gebouw te beveiligen tegen blikseminslag.

NEN 1010 keuring en reparaties

Ten behoeve van het opvoeren van de NEN 1010 keuring en reparaties.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Nutsvoorziening data | Weergegeven in Stuk.s met onderverdeling | Indien gas: -EAN code -Adres van de EAN code -Meternummer -Type aansluiting: KVB of GVB Indien elektra -EAN code -Adres van de EAN code -Meternummer -Type aansluiting: KVB of GVB Indien warmte aansluiting -Adres van de aansluiting -Meternummer -Capaciteit |
| Noodstroom aggregaat | Weergegeven in Stuk.s met onderverdeling * Aggregaat * regelkasten * Leidingen * brandstoftanks | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/ omvang/vermogen * Locatie |
| Noodstroom voedingskast centraal | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/ omvang/vermogen * Locatie |
| Aarding algemeen | Stuk. | n.v.t. |
| Bekabeling/distributie elektra | Stuk. | n.v.t. |
| Schakelmateriaal | Stuk. | Specificatie van: * Merk * Bouwjaar * Standaard * Specifiek |
| Transformatoren | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/ omvang/vermogen * Locatie |
| PV cellen | Weergave in m² | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/ omvang/vermogen * Locatie |
| Hoofd verdeelinrichting licht/kracht | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Aantal mespatroongroepen * Aantal drie fase groepen * Aantal één fase groepen * Aantal aardlekbeveiligingen * Waarde hoofdschakelaar of vermogensautomaat * Aantal stuurstroomrelais * Type overspanningsbeveiliging * Locatie |
| Schakel en verdeelinrichting licht/kracht | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Aantal mespatroongroepen * Aantal drie fase groepen * Aantal één fase groepen * Aantal aardlekbeveiligingen * Waarde hoofdschakelaar of vermogensautomaat * Aantal stuurstroomrelais * Type overspanningsbeveiliging * Locatie |
| Blikseminstallatie | Weergave in post | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/ omvang/vermogen * Locatie |
| Elektrotechnische installaties | BVO | n.v.t. |

63 verlichting

- Overzicht van de elementen

631001		Verlichtingsarmatuur inbouw

631002		Verlichtingsarmatuur opbouw

632000		Noodverlichtingsarmatuur decentraal gevoed

635000		Noodverlichtingsarmatuur centraal gevoed

- Omschrijving van de elementen

Verlichtingsarmatuur inbouw

Verlichtingsmiddelen die op een vaste plaats zijn bevestigd, zoals aan een wand of plafond.

Verlichtingsarmatuur opbouw

Verlichtingsmiddelen die op een vaste plaats zijn bevestigd, zoals aan een wand of plafond.

Noodverlichtingsarmatuur decentraal gevoed

Dit is een verlichtingsarmatuur met een eigen noodspanningsvoorziening, die bij uitval van de elektriciteit de ruimte verlicht op zodanige wijze dat er geen onveilige situaties ontstaat en men op een veilige wijze het gebouw kan ontvluchten.

Noodverlichtingsarmatuur centraal gevoed

Dit is een verlichtingsarmatuur met een externe  noodspanningsvoorziening, die bij uitval van de elektriciteit de ruimte verlicht op zodanige wijze dat er geen onveilige situaties ontstaat en men op een veilige wijze kan ontvluchten.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Verlichtingsarmatuur inbouw | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang/vermogen * Locatie |
| Verlichtingsarmatuur opbouw | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang/vermogen * Locatie |
| Noodverlichtingsarmatuur decentraal | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang/vermogen * Locatie |
| Noodverlichtingsarmatuur centraal | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Capaciteit/omvang/vermogen * Locatie |

65 Beveiliging

- Overzicht van de elementen

652100		Brand- en ontruimingsinstallatie

652210		Toegangscontrole systemen

652300		Inbraak- alarminstallatie

- Omschrijving van de elementen

Brand- en ontruimingsinstallatie

Het doel van signaleren en detectie is om automatisch op een ongewenste situatie te worden geattendeerd.

Bij deze installatie behoren alle centrale apparatuur inclusief bijbehorende onderdelen. Bijvoorbeeld bij een brandmeldinstallatie

inclusief mogelijk aanwezige automatische melders, handmelders, signaalgevers (slow whoops, flitslicht),

kleefmagneten, doormelding, bedieningspanelen of nevenpanelen en dergelijke.

Toegangscontrole systemen

Onder toegangscontrolesystemen wordt verstaan: detectiepoortjes en speedgates.

Inbraak- alarminstallatie

Bedoeld worden de voorzieningen voor informatieoverdracht middels signalen. Inclusief alle leidingen,

aansluitingen en apparatuur.

Doel van deze installatie kan zijn:

- signaleren van een situatie of een moment

- het op stille wijze op afstand kenbaar maken van een optredende alarmsituatie

- signaleren van acuut optredende sociaalfysieke noden van invalide of mindervalide mensen op plaatsen

waar deze mensen niet direct door anderen worden opgemerkt

- het op een centrale plaats bepaalde bedieningen te verzamelen om uit te kunnen voeren en door middel

van signaleringen inzicht te krijgen in de status van een installatie.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Brand- en ontruimingsinstallatie | In Stuk.s; is er een brandmeldinstallatie in een gebouw, dan geldt deze als één installatie. | - brandmeldinstallatie * fabrikaat * type * bouwjaar * Locatie centrale * capaciteit aantallen van aangesloten randapparatuur, bijvoorbeeld aantal automatische melders, aantal handmelders, aantal groepen van een centrale, ruimte(nummer) van centrale apparatuur en bediening, enzovoorts. - eventueel een toelichting over de opbouw van de installaties - eventueel aangevuld met ontruimingsinstallatie |
| Toegangscontrole systemen | Stuk. | - per installatiesoort * fabrikaat * type * bouwjaar * capaciteit/omvang (capaciteit en aantallen van randapparatuur |
| Inbraak- alarminstallatie | In Stuk.s; is er een inbraak alarminstallatie in een gebouw, dan geldt deze als één installatie. | - per installatiesoort * fabrikaat * type * bouwjaar * capaciteit/omvang (capaciteit en aantallen van randapparatuur zoals camera’s, monitoren, PR, magneetcontacten |

## 2.5 Transport

1. Overzicht van de elementen

2. Omschrijving van de elementen

3. Meetinstructie.

1. Overzicht van de elementen

661100		Tractielift

661200		Hydraulische lift

663200		Hefplateau piston hydraulisch

661400		Hefplateau

661300		Traplift

662100		Roltrap

752300		Gevelonderhoudsinstallatie (GOI)

751300		Gevelladder

2. Omschrijving van de elementen

Tractielift

Voor het verticaal transport van personen en/of goederen.

Tot de installatie behoren alle componenten, bedrading en leidingen vanaf de hoofdschakelaar van de liftinstallatie.

Hydraulische lift

Voor het verticaal transport van personen en/of goederen.

Tot de installatie behoren alle componenten, bedrading en leidingen vanaf de hoofdschakelaar van de liftinstallatie.

Hefplateau

Voor het verticaal transport van personen en/of goederen.

Tot de installatie behoren alle componenten, bedrading en leidingen vanaf de hoofdschakelaar van de liftinstallatie.

Traplift

Voor het verticaal transport van personen en/of goederen over een trap.

Tot de installatie behoren alle componenten, bedrading en leidingen vanaf de hoofdschakelaar van de liftinstallatie.

Hefplateau piston hydraulisch

Voor het verticaal transport van personen en/of goederen.

Tot de installatie behoren alle componenten, bedrading en leidingen vanaf de hoofdschakelaar van de liftinstallatie

Gevelonderhoudsinstallatie

Ten behoeve van het onderhoud aan de gevel.

Tot de installatie behoren alle componenten, bedrading en leidingen vanaf de stekker van de voedingskabel van de gevelonderhoudsinstallatie.

3. Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie (vermelden bij notities) |
| --- | --- | --- |
| Tractielift | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Hefhoogte * Hefvermogen * Hefsnelheid * Aantal stopplaatsen * Aantal schachttoegangen * Aantal kooitoegangen * Keuring/inspectienorm * Locatie * SLV met telefoonnummer |
| Hydraulische lift | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Hefhoogte * Hefvermogen * Hefsnelheid * Aantal stopplaatsen * Aantal schachttoegangen * Aantal kooitoegangen * Keuring/inspectienorm * Locatie * SLV met telefoonnummer |
| Hefplateau piston hydraulisch | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Hefhoogte * Hefvermogen * Hefsnelheid * Aantal stopplaatsen * Keurings/inspectienorm * Locatie |
| Hefplateau | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Hefhoogte * Hefvermogen * Hefsnelheid * Aantal stopplaatsen * Keurings/inspectienorm * Locatie |
| Traplift | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Hefhoogte * Hefvermogen * Hefsnelheid * Hellingshoek * Keuring/inspectienorm * Locatie |
| Gevelonderhoudsinstallatie | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Hefhoogte * Hefvermogen * Hefsnelheid * Keuring/inspectienorm * Locatie |
| Gevelladder | Stuk. | Specificatie van: * Fabricaat/merk * Type uitvoering * Bouwjaar * Hoogte * Keuring/inspectienorm * Locatie |

- Handelingen

Elke gevraagde rapportage dient uitgevoerd te worden volgens onderstaande verwoording en nummering:

Tractielift

| Nummer | Handeling | Eenheid |
| --- | --- | --- |
| 661101 | Kooi compleet met hangraamframe en vanginstallatie | Stuk.s |
| 661102 | Cabinetableau 'geboden toegang' | Stuk.s |
| 661103 | Kooibekleding | Stuk.s |
| 661104 | Leidrollen kooi | Stuk.s |
| 661106 | Kooiverlichting | Stuk.s |
| 661107 | Noodverlichting kooi | Stuk.s |
| 661108 | Accupack noodverlichting kooi | Stuk.s |
| 661109 | Spreekluisterverbinding | Stuk.s |
| 661110 | Kooideur compleet | Stuk.s |
| 661111 | Kooideur aandrijving | Stuk.s |
| 661112 | Deurrevisie, vervangen van de sloffen, rollen, brugStuk.ken en contacten | Stuk.s |
| 661113 | Sensorlijst | Stuk.s |
| 661114 | Fotocel | Stuk.s |
| 661120 | Leider opstelling | Post |
| 661121 | Buffer kooi | Stuk.s |
| 661122 | Buffer tegengewicht | Stuk.s |
| 661123 | Elektra schacht | Post |
| 661124 | Elektra liftmachinekamer | Post |
| 661125 | Noodverlichting liftmachinekamer, kooidak en liftput | Stuk.s |
| 661126 | Accupack noodverlichting liftmachinekamer, kooidak en liftput | Stuk.s |
| 661130 | Aandrijfmachine | Stuk.s |
| 661132 | Tractieschijf + staalkabels | Post |
| 661133 | Tandaandrijving met Belt | Post |
| 661134 | Spindel | Stuk.s |
| 661135 | Olie | Post |
| 661140 | Besturing | Stuk.s |
| 661141 | Frequentieregelaar | Stuk.s |
| 661143 | Hoofdstroomrelais | Stuk.s |
| 661144 | Hulpstroomrelais | Stuk.s |
| 661145 | Print | Stuk.s |
| 661150 | Schachttableau geboden toegang | Stuk.s |
| 661151 | Stand aanwijzing analoog | Stuk.s |
| 661152 | Tacho regelaar + relais | Stuk.s |
| 661153 | Soepele hangkabel | Stuk.s |
| 661154 | Snelheidsbegrenzer | Stuk.s |
| 661155 | Snelheidsbegrenzer spangewicht | Stuk.s |
| 661156 | Tegengewicht sloffen | Post |
| 661157 | Schachtdeur compleet inclusief muurkap | Stuk.s |
| 661158 | Dompelpomp | Stuk.s |
| 661171 | ARBO gebrekspunten | Post |
| 661172 | Installatietechnische keuringspunten | Post |
| 661173 | Bouwtechnische keuringspunten | Post |

Hydraulische lift

| Nummer | Handeling | eenheid |
| --- | --- | --- |
| 661201 | Kooi compleet met hangraamframe | Stuk.s |
| 661202 | Cabinetableau 'geboden toegang' | Stuk.s |
| 661203 | Kooibekleding | Stuk.s |
| 661204 | Leidrollen kooi | Stuk.s |
| 661206 | Kooiverlichting | Stuk.s |
| 661207 | Noodverlichting kooi | Stuk.s |
| 661208 | Accupack noodverlichting kooi | Stuk.s |
| 661209 | Spreekluisterverbinding | Stuk.s |
| 661210 | Kooideur compleet | Stuk.s |
| 661211 | Kooideur aandrijving | Stuk.s |
| 661212 | Deurrevisie, vervangen van de sloffen, rollen, brugStuk.ken en contacten | Stuk.s |
| 661213 | Sensorlijst | Stuk.s |
| 661214 | Fotocel | Stuk.s |
| 661220 | Leider opstelling | Post |
| 661221 | Buffer kooi | Stuk.s |
| 661222 | Buffer tegengewicht | Stuk.s |
| 661223 | Elektra schacht | Stuk.s |
| 661224 | Elektra liftmachinekamer | Post |
| 661225 | Noodverlichting liftmachinekamer, kooidak en liftput | Stuk.s |
| 661226 | Accupack noodverlichting liftmachinekamer, kooidak en liftput | Stuk.s |
| 661230 | Hydraulische unit | Stuk.s |
| 661231 | Cilinder | Stuk.s |
| 661232 | Manchet cilinder | Stuk.s |
| 661233 | Leidingbreukventiel | Stuk.s |
| 661234 | Omleidwiel juk cilinder + staalkabels | Stuk.s |
| 661235 | Olie hydraulisch systeem | Post |
| 661236 | Oliemonster hydraulisch systeem | Post |
| 661240 | Besturing | Stuk.s |
| 661241 | Frequentieregelaar | Stuk.s |
| 661242 | Soft starter | Stuk.s |
| 661243 | Hoofdstroomrelais | Stuk.s |
| 661244 | Hulpstroomrelais | Stuk.s |
| 661245 | Print | Stuk.s |
| 661246 | Batterijpakket noodstroomunit | Stuk.s |
| 661250 | Schachttableau geboden toegang | Stuk.s |
| 661251 | Stand aanwijzing analoog | Stuk.s |
| 661253 | Soepele hangkabel | Stuk.s |
| 661257 | Schachtdeur compleet inclusief muurkap | Stuk.s |
| 661258 | Dompelpomp | Stuk.s |
| 661271 | ARBO gebrekspunten | Post |
| 661272 | Installatietechnische keuringspunten | Post |
| 661273 | Bouwtechnische keuringspunten | Post |

Heftableau piston hydraulisch

| Nummer | Handeling | eenheid |
| --- | --- | --- |
| 663201 | Plateau met frame | Stuk.s |
| 663202 | Bedieningstableau | Stuk.s |
| 663204 | Leidrollen frame | Stuk.s |
| 663221 | Pistons | Stuk.s |
| 663231 | Hydraulisch stuurblok | Stuk.s |
| 663232 | Pakkingen hydraulisch stuurblok | Stuk.s |
| 663235 | Olie hydraulisch systeem | Post |
| 663236 | Oliemonster hydraulisch systeem | Post |
| 663240 | Besturing | Post |
| 663243 | Hoofdstroomrelais | Stuk.s |
| 663244 | Hulpstroomrelais | Stuk.s |
| 663247 | Knellijsten | Stuk.s |
| 663271 | ARBO gebrekspunten | Post |
| 663272 | Installatietechnische keuringspunten | Post |
| 663273 | Bouwtechnische keuringspunten | Post |

Heftableau

| Nummer | Handeling | eenheid |
| --- | --- | --- |
| 661401 | Plateau met frame | Stuk.s |
| 661402 | Bedieningstableau | Stuk.s |
| 661430 | Aandrijving | Stuk.s |
| 661440 | Besturing | Stuk.s |
| 661443 | Hoofdstroomrelais | Stuk.s |
| 661444 | hulpstroomrelais | Stuk.s |
| 661447 | Eindschakelaars | Post |
| 661448 | Knellijsten | Post |
| 661471 | ARBO gebrekspunten | Post |
| 661472 | Lifttechnische keuringspunten | Post |
| 661473 | Bouwtechnische keuringspunten | Post |

Traplift

| Nummer | Handeling | eenheid |
| --- | --- | --- |
| 661301 | Plateau met frame | Stuk.s |
| 661302 | Bedieningstableau | Stuk.s |
| 661330 | Aandrijving | Stuk.s |
| 661340 | Besturing | Stuk.s |
| 661343 | Hoofdstroomrelais | Stuk.s |
| 661344 | Hulpstroomrelais | Stuk.s |
| 661347 | Eindschakelaars | Post |
| 661371 | ARBO gebrekspunten | Post |
| 661372 | Installatietechnische keuringspunten | Post |
| 661373 | Bouwtechnische keuringspunten | Post |

Roltrap

| Nummer | Handeling | eenheid |
| --- | --- | --- |
| 662101 | Trede | Stuk.s |
| 662102 | Trede ketting | Stuk.s |
| 662103 | Kam plaat type 3 | Stuk.s |
| 662104 | Trede geleidingstonnen | Stuk.s |
| 662110 | Leuningband | Stuk.s |
| 662111 | Leuningband kettingaandrijving | Stuk.s |
| 662112 | Leuningbanddrukrollen | Stuk.s |
| 662113 | Tractierubber van de leuningband aandrijfwielen | Stuk.s |
| 662114 | Ondergeleidingsrollen | Stuk.s |
| 662115 | Leuningband omvoerbochten | Stuk.s |
| 662116 | Pas en schuifStuk.ken | Stuk.s |
| 662117 | Vingerbeveiligingsprofielen | Stuk.s |
| 662123 | Tredeverlichting (LED) | Stuk.s |
| 662124 | Sokkelverlichting (LED) | Stuk.s |
| 662130 | Reductiekast met elektromotor | Stuk.s |
| 662132 | Duplex aandrijfketting | Stuk.s |
| 662134 | Aandrijfsnaar | Stuk.s |
| 662135 | Olie reductiekast | Post |
| 662139 | Leuningband aandrijfas, incl. lagers | Stuk.s |
| 662140 | Besturing | Stuk.s |
| 662141 | Frequentieregelaar | Stuk.s |
| 662142 | Soft starter | Stuk.s |
| 662143 | Hoofdstroomrelais | Stuk.s |
| 662144 | Hulpstroomrelais | Stuk.s |
| 662145 | Print | Stuk.s |
| 662147 | Veiligheidscontacten | Post |
| 662148 | Ecolator | Post |
| 662171 | ARBO gebrekspunten | Post |
| 662172 | Installatietechnische keuringspunten | Post |
| 662173 | Bouwtechnische keuringspunten | Post |
| 662190 | Brandvrij reinigen van het inwendige roltrapframe | Post |
| 662191 | Schoonmaken en reinigen treden buitenkant | Post |
| 662192 | Schoonmaken en reinigen treden | Post |
| 992294 | Schoonmaken put | Post |

Gevelonderhoudsinstallatie (GOI)

| Nummer | Handeling | eenheid |
| --- | --- | --- |
| 752301 | Bak gondel | Stuk.s |
| 752302 | Tastbeugel gondel | Stuk.s |
| 752303 | Stootrollen gondel | Stuk.s |
| 752304 | Takels en snelheidsbegrenzer (blocstop) gondel | Stuk.s |
| 752307 | Staalkabels gondel | Meter |
| 752308 | Staalkabels gondel met stuurstroomkabel | Meter |
| 752309 | Beschermhoes gondel | Stuk.s |
| 752310 | Besturing gondel inclusief kast | Stuk.s |
| 752311 | Elektrische schakelaars gondel | Stuk.s |
| 752312 | Elektrische bekabeling gondel | Post |
| 752313 | Stuurstroomkabel gondel | Post |
| 752314 | Stuurstroomkabel kabelopwindtrommel gondel | Post |
| 752315 | Motoren kabelopwindtrommel gondel | Stuk.s |
| 752320 | Dakwagen | Stuk.s |
| 752321 | Tuidraden en giekhulpkabels dakwagen | Stuk.s |
| 752322 | Han mechanisch zwenken dakwagen | Stuk.s |
| 752323 | Lagerwielpotten | Stuk.s |
| 752325 | Besturing dakwagen inclusief kast | Stuk.s |
| 752326 | Elektrische schakelaars dakwagen | Stuk.s |
| 752327 | Elektrische bekabeling dakwagen | Post |
| 752328 | Voedingskabel dakwagen | Post |
| 752330 | Rijmotor dakwagen | Stuk.s |
| 753231 | Zwenkmotor dakwagen | Stuk.s |
| 752340 | Rails | Meter |
| 752371 | ARBO gebrekspunten | Post |
| 752372 | Installatietechnische keuringspunten | Post |
| 752373 | Bouwtechnische keuringspunten | Post |

Gevelladder

| Nummer |  | Handeling | eenheid |
| --- | --- | --- | --- |
| 751301 |  | Ladder | Stuk.s |
| 751304 |  | Robrollen in rail | Stuk.s |
| 751305 |  | Afstandhoudrollen met bussen | Stuk.s |
| 751371 |  | ARBO gebrekspunten | Post |
| 751372 |  | Installatietechnische keuringspunten | Post |
| 751373 |  | Bouwtechnische keuringspunten | Post |

# 3.0 Inspecties en keuringen preventief

1. Overzicht van de elementen

2. Omschrijving van de elementen

3. Meetinstructie.

- Overzicht van de elementen

999000 Inspecties en Keuringen Algemeen

999100	 Inspecties en Keuringen Bouwkundig

999200 Inspecties en Keuringen Werktuigbouwkundig

999210 Inspecties en Keuringen Zwembadinstallaties

999300 Inspecties en Keuringen Elektra

999400	 Inspecties en Keuringen Transport

- Omschrijving van de elementen

999000 Inspecties en Keuringen Algemeen

990001		NEN 2767 inspectie compleet gebouw ( BWET)

990003		EPBD Label (BEWT)

990004		Asbest inventarisatie (niet verplicht tijdens beheerfase, wel voorafgaand aan verwijdering van

asbest) conform Bouwbesluit artikel 1.26, Asbestverwijderingsbesluit 2005.

990012		Monumentenwacht inspectie (niet verplicht).

992201		Inspectie WBDBO brandwerende scheidingswand artikel 1.16 Bouwbesluit lid 2 (zorgplicht) (cyclus 3 jaar), (onderdeel van brandscan)

992802		Inspectie brandvertragende bekleding stalen hoofddraagconstructie

993101		Inspectie (vlies)gevel(elementen) incl. kitnaden en rubbers (niet verplicht)

993201		Inspectie deuren in vluchtroutes artikel 1.16 en 6.25 Bouwbesluit (zorgplicht) (cyclus 3 jaar),

(onderdeel van brandscan)

993202		Inspectie zelfsluitendheid deuren in een inwendige scheidingsconstructie met een WBDBO of 		WRD artikel 1.16 en 6.26 Bouwbesluit (zorgplicht) (cyclus 1 jaar)

994301		Sportvloer inspectie conform NEN 2873 en NEN-EN 14904.

994601		Inspectie brandvertragend schilderwerk

994701		Keuring dakvalbeveiliging conform Woningwet lid 1a, BW boek 6 artikel 162,174, NEN-EN 795.

994702		Ladderkeuring conform Arbobesluit artikel 3.16, 7.4 en 7.23 en NEN 2484.

994703		Dak inspectie (niet verplicht)

994704		RI&E i.v.m. werken op dak.

996520		Brandscan (niet verplicht) conform NEN 6059 en NPR 6059.

996521		Inspectie fireshield en of brandscherm (cyclus 3 jaar)

996522		Inspectie WBDBO brandwerende doorvoeren artikel 1.16 Bouwbesluit lid 2 (cyclus 3 jaar)

997701		Keuring glijbaan conform Attractiebesluit en NEN-EN 1069.

999100	 Inspecties en Keuringen Bouwkundig

990012		Inspectie monumentenwacht

992201		Inspectie WBDBO brandwerende scheidingswand

992801		Inspectie constructie

992802		Inspectie brandvertragende bekleding hoofddraagconstructie

993101		Inspectie (vlies)gevel(elementen) incl. kitnaden en rubbers

993201		Inspectie deuren in vluchtroutes

992302		Inspectie zelfsluitendheid deuren

994301		Inspectie sportvloer

994601		Inspectie schilderwerk brandvertragend

994701		Keuring valbeveiliging

994702		Keuring vaste ladder

994703		Geen actie

994704		RI&E werken op dak

996521		Inspectie fireshield en/of brandscherm

996522		Inspectie WBDBO brandwerende doorvoeren

997701		Keuring glijbaan

999172		Inspectie RVS zwembad

999200 Inspecties en Keuringen Werktuigbouwkundig

Hiermee wordt bedoeld  inspecties, keuring cq onderhoud  welke conform wet-, en regelgeving verplicht zijn. Dit betreft in hoofdzaak de volgende installaties of installatieonderdelen:

995101		verwarmingsinstallatie, EB keuringen conform het activiteitenbesluit cq SCIOS scope 1

995102		verwarmingsinstallatie, PI keuring conform activiteitenesluit cq SCIOS scope 1

995103		verwarmingsinstallatie, controle stookruimte conform NEN 3028

995301		tapwaterinstallatie, onderhoud en beheer conform NEN1006 en Waterwerkblad 1.4G

995310		zwembadinstallatie, keuren glijbaan watervoeren volgens EN1069

995311		zwembadinstallatie, periodieke toetsing (lab) waterkwaliteit volgens WHVBZ

995401		gasinstallatie, indien groter dan 100kW,  conform activiteitenbesluit cq SCIOS scope 7

995501		koelinstallatie, keuringen conform de F gassen verordening (eisen t.b.v. lekdichtheid)

995502		koelinstallatie, keuring conform EPBD wetgeving (eisen t.a.v. de energieprestatie)

995701		ventilatie installatie, controle brandkleppen conform Bouwbesluit artikel 1.16

996501		brandbeveiliging, onderhoud en inspectie hydrofoor conform waterwerkblad 1.4G

996502		brandbeveiliging, inspectie en certificering sprinklerinstallatie conform de NEN EN 12845

996503		brandbeveiliging, revisie alarmkleppen sprinklerinstallatie conform de NEN EN 12845

996504		brandbeveiliging onderhoud en inspectie rook- en warmteafvoerinstallatie NEN 2654-3

996505		brandbeveiliging onderhoud en keuring brandslanghaspels conform NEN EN 671-3

996506		brandbeveiliging, onderhoud en keuring draagbare blustoestellen conform besluit draagbare

Blustoestellen en NEN 2559-2001

996507		brandbeveiliging, onderhoud en keuring droge brandleidingen conform NEN 1594

996508		brandbeveiliging. Onderhoud sprinklerinstallatie conform CCV certificatieschema onderhoud VBB, systemen 2012

996509		brandbeveiliging, onderhoud blusdekens

999210 Inspecties en Keuringen Zwembadinstallaties

995310		Keuring zwembadinstallatie; glijbaan watervoerend

995311		Keuring zwembadinstallatie; toetsing waterkwaliteit (lab)

999300 Inspecties en Keuringen Elektra

991302 		Inspectie brand- en ontruimingsinstallatie

991303		Inspectie noodstroomaggregaat SIOS Scope 4 & 7c  PI (2><10 kW)

991304		Inspectie noodstroomaggregaat SIOS Scope 4 & 7c  PI (>10 kW)

991305		Inspectie noodstroomaggregaat SIOS Scope 4 & 7c EBI

991306		Inspectie dieseltank noodstroom aggregaat

991307		Keuring dieseltank noodstroom aggregaat

996101		NEN 1010 inspectie (valt onder 619000)

999400	 Inspecties en Keuringen Transport

991400		Keuring transportinstallaties

991401		Keuring transportinstallaties

991402		Inspectie transportinstallatie

991403		Advies transportinstallatie

991404		Advies transportinstallatie

991405		Advies transportinstallatie

991406		Beheer SLV

991407		Beheer gebouwlogboek

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Inspecties en keuringen | Post | Alle wettelijk verplichte keuringen en inspecties |

- Overzicht van de elementen

999500	 Preventief Onderhoud Bouwkundig

999600 Preventief Onderhoud Werktuigbouwkundig

999610 Preventief Onderhoud Zwembadinstallaties

999700	 Preventief Onderhoud Elektra

999800	 Preventief Onderhoud Transport

- Omschrijving van de elementen

999500 Preventie Onderhoud Bouwkundig

992203		Preventief onderhoud vouwwand

992701		Preventief onderhoud bestrijden houtaantasting

993102		Preventief onderhoud (vlies)gevel(elementen) reinigen (VMRG)

993205		Onderhoudscontract roldeuren/overheaddeur handbediend

994108		Onderhoud groengevel

994305		Onderhoudscontract sportvloer

994708		Preventief onderhoud platdak schoonmaken

994710		Preventief onderhoud groendak

994712		Preventief onderhoud goten schoonmaken

997705		Onderhoudscontract glijbanen / speeltoestellen

999600 Preventief Onderhoud Werktuigbouwkundig

Hiermee wordt bedoeld jaarlijks onderhoud aan de elementen conform de werkzaamheden zoals aangegeven in het document “Onderhoudswerkzaamheden Preventief Onderhoud” met als kenmerk 14.UVO.043

- 51 t/m 58

- 65.14 t/m 65.21

999610 Preventief Onderhoud Zwembadinstallaties

997705 		Onderhoudscontract glijbaan

994305		Onderhoudscontract sportvloer

994708		Preventief onderhoud plat dak schoonmaken

994712		Preventief onderhoud goten schoonmaken

994710		Preventief onderhoud groen dak

994108		Preventief onderhoud groen gevel

993102		Preventief onderhoud (vlies)gevel(elementen) reinigen (VMRG)

992203		Preventief onderhoud vouwwanden

993205		Onderhoudscontract schuifdeur handbediend

994730		Reiniging ballastlaag betontegels

995314		Preventief onderhoud bassinafdekking buitenbad

995310		Preventief onderhoud beweegbare zwembadbodem

995311		Preventief onderhoud Chloor/ph regelaar

995319		Preventief onderhoud, dagelijks door eigen TD medewerkers

995315		Preventief onderhoud glijbaan watervoerend

995320		Preventief onderhoud glijvlak glijbaan

995316		Preventief onderhoud persluchtcompressor

995312		Preventief onderhoud regelinstallatie

995317		Preventief onderhoud reinigen bedrijfswater bufferkelder

995318		Preventief onderhoud reinigen bedrijfswater tank

995313		Preventief onderhoud zoutelektrolyse

999700	 Preventief Onderhoud Elektra

992214		Contractonderhoud Flexibelewand, Trenomat

992301		Contractonderhoud bliksembeveiligingsinstallatie

992302		Contractonderhoud brand- en ontruimingsinstallatie

992303		Contractonderhoud automatische deuren en tourniquets

992304		Contractonderhoud noodstroomaggregaat

992305		Contractonderhoud centrale noodvoedingskast

992306		Contractonderhoud centrale noodverlichtingsinstallatie

992307		Contractonderhoud decentrale noodverlichtingsinstallatie

992308		Contractonderhoud BMI en ontruimingsinstallatie (OP)

992309		Contractonderhoud BMI doormelding abon.

992310		Contractonderhoud BMI telefoonlijn abon.

992311		Contractonderhoud inbraak-alarminstallatie

992312		Contractonderhoud Inbraaksignaleringsinstall. doormelding abon.

992313		Contractonderhoud Inbraaksignaleringsinstall. telefoonlijn abon.

992314		Contractonderhoud CCTV

992315		Contractonderhoud Intercom/belinstallatie

992316		Contractonderhoud MIVA

992317		Contractonderhoud zonwering

992318		Contractonderhoud toegangscontrole

992320		Contractonderhoud verdeelkasten

993110		Contractonderhoud elektrische overheaddeuren

993210		Contractonderhoud elektrische roldeuren

996114		Contractonderhoud NSA (no break)

996115		Contractonderhoud UPS (no break)

996303		Contractonderhoud verlichtingsarmaturen (bijzonder)

996797		Contractonderhoud vaste gebruikersvoorzieningen kerktoren

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Preventief Onderhoud | Post | Indien het onderhoud cq keuringen wettelijk verplicht is dienen de werkzaamheden opgenomen te worden (bij het element 999200 voor werktuigbouwkunde) |

- Overzicht van de elementen

999900 Correctief onderhoud

- Omschrijving van de elementen

Hiermee wordt bedoeld  het te verwachten correctief onderhoud aan alle elementen. Hiervoor dient een vast bedrag per m2 BVO opgenomen te worden.

999302		Reparaties n.a.v. NEN 3140 inspectie

999351		Bouwkundig storingsonderhoud

999352		Installatie storingsonderhoud

999365		Brandveiligheid correctief onderhoud

999432		Storingsonderhoud sportvloeren

999632		Correctief onderhoud noodverlichting

999652		Correctief onderhoud BMI & ontruimingsinstallatie

999901		Eenmalig uitvoering

- Meetinstructie

| Element | Weergave omvang | Extra informatie |
| --- | --- | --- |
| Correctief Onderhoud | Bvo | Correctief onderhoud dient hier opgevoerd te worden, indien dit voor het complex van toepassing is. |

# 4.0 Overzicht Elementen

NL/Sfb	   Element

| 50000 | Steigers bron |
| --- | --- |
| 130100 | Vloeren op grondslag |
| 130200 | Kelder incl. koekoek |
| 160100 | Funderingsconstr |
| 162201 | Keerwand/kademuur, pleisterwerk |
| 162201 | Keerwand/kademuur, metselwerk |
| 162201 | Keerwand/kademuur, voegwerk |
| 162201 | Keerwand/kademuur, metaal bolder |
| 162201 | Keerwand/kademuur, hemelwateruitloop beton |
| 211000 | Buitenwanden gevel, metselwerk |
| 211000 | Buitenwanden gevel, glazen bouwsteen |
| 211000 | Buitenwanden gevel |
| 212105 | Buitenwanden gevel, afdekband natuursteen |
| 212105 | Buitenwanden gevel, hardsteen dorpel |
| 212105 | Buitenwanden gevel, hardsteen neuten |
| 221400 | Separatiewand, binnenwanden |
| 221400 | Separatiewand, binnenwanden, metselwerk 1/2 steens muur |
| 221400 | Separatiewand, binnenwanden, HSB wand |
| 221400 | Separatiewand, binnenwanden, metalstud wand |
| 221400 | Separatiewand, binnenwanden, systeemwanden aluminium |
| 221400 | Separatiewand, binnenwanden, vouwwand (enkelwandig) |
| 221400 | Separatiewand, binnenwanden, HSB wand 30 minuten brandwerend |
| 221400 | Separatiewand, binnenwanden, metalstud wand 30 minuten brandwerend |
| 221420 | Flexibelewand, aangedreven opwikkelbanden vervangen |
| 221420 | Flexibelewand, aangedreven trenomat PVC vervangen |
| 221420 | Flexibelewand, aangedreven aandrijfaggregaat |
| 221420 | Flexibelewand, aangedreven valbeveiliging |
| 221420 | Flexibelewand, aangedreven windwerk |
| 222100 | Binnenwanden, constructief beton wanden |
| 222100 | Binnenwanden, constructief kalkzandsteen wanden |
| 222100 | Binnenwanden, constructief metselwerk wanden |
| 231100 | Binnenvloerconstructie, beton |
| 231100 | Binnenvloerconstructie, hout |
| 233000 | Buiten vloeren (incl. balkon) |
| 240100 | Trap binnen, steektrap hout |
| 240100 | Trap binnen, steektrap beton |
| 240100 | Trap binnen, spiltrap hout |
| 240100 | Trap binnen, steektrap staal |
| 240100 | Trap binnen, spiltrap staal |
| 240100 | Trap binnen, steektrap staal voorzien van houten trede |
| 240200 | Helling binnen, beton |
| 240300 | Ladders en klimijzers binnen |
| 240600 | Trap buitentrap trap staal verd. hg |
| 240600 | Trap buitentrap, hout |
| 240600 | Trap buitentrap, beton |
| 240700 | Helling buiten |
| 240800 | Ladders en klimijzers buiten gevelkooiladder |
| 250000 | Voorziening gevel hoekbeschermers (rvs) |
| 250000 | Voorziening gevel hoekbeschermers (hardkunststof) |
| 250000 | Voorziening gevel gevel vlaggenmast |
| 250000 | Voorziening gevel luik hout |
| 270100 | Dak constructie, glasdak |
| 270100 | Dak constructie, beton dak |
| 270100 | Dak constructie, constructief hout |
| 270600 | Gootconstructie |
| 271300 | Luifels, Boeien, overstekken, overstek kunststof |
| 271300 | Luifels, Boeien, overstekken, boeiboord hout geprofileerd (Red Cedar) |
| 271300 | Luifels, Boeien, overstekken, overstek hout geprofileerd incl. schilderwerk |
| 271300 | Luifels, Boeien, overstekken, overstek multiplex |
| 271300 | Luifels, Boeien, overstekken, boeiboord hout geprofileerd incl. schilderwerk |
| 271300 | Luifels, Boeien, overstekken, boeiboord kunststof |
| 271300 | Luifels, Boeien, overstekken, boeiboord hout schroot |
| 271300 | Luifels, Boeien, overstekken, boeiboord multiplex incl. schilderwerk |
| 271300 | Luifels, Boeien, overstekken, boeiboord zink tot 30cm breed |
| 271300 | Luifels, Boeien, overstekken, luifel aluminium |
| 271300 | Luifels, Boeien, overstekken, luifel staal |
| 271300 | Luifels, Boeien, overstekken, regelwerk met klossen, consoles en verankeringen ten behoeve van overstekken |
| 271300 | Luifels, Boeien, overstekken, rachelwerk ten behoeve van de boeiboorden en overstekken |
| 271300 | Luifels, Boeien, overstekken, boeiboord staal |
| 271300 | Luifels, Boeien, overstekken, luifel beton |
| 271300 | Luifels, Boeien, overstekken, overstek beton |
| 271340 | Windveer, waterbord en kroonlijst, kroonlijst geprofileerd hout |
| 271340 | Windveer, waterbord en kroonlijst, rachelwerk |
| 271340 | Windveer, waterbord en kroonlijst, windveer hout |
| 271340 | Windveer, waterbord en kroonlijst, waterbord hout |
| 271700 | Schoorstenen (bouwk.) |
| 271700 | Schoorstenen (bouwk.) alg. compleet |
| 281100 | Skeletdeel buiten, staal |
| 281100 | Skeletdeel buiten, hout |
| 281200 | Skeletdeel binnen, staal |
| 281200 | Skeletdeel binnen, hout |
| 281200 | Skeletdeel binnen brandwerende bekleding |
| 310300 | Traliewerken |
| 310400 | Vliesgevel |
| 310500 | Beglazing buiten, HR++ |
| 310500 | Beglazing buiten, glas in lood |
| 310500 | Beglazing buiten, draadglas |
| 310500 | Beglazing buiten, enkel glas |
| 311100 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, keramisch waterslag |
| 311100 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, aluminium waterslag |
| 311100 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, natuursteen waterslag |
| 311100 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, koper waterslag |
| 311100 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kunststof kozijn |
| 311100 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, waterslag kunststeen |
| 311100 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel |
| 311100 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn staal |
| 311100 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn aluminium |
| 311100 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, voeglood |
| 311100 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, spouwlood |
| 311100 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, luiken hout |
| 311100 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn hout |
| 311100 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, waterslag baksteen |
| 311100 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, waterslag beton |
| 311100 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, waterslagen baksteen |
| 311100 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, beton latei |
| 312200 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn hout, draairaam vervangen klein, isolatieglas HR++ afm. max. 500 x 500 mm. |
| 312200 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn hout, draairaam vervangen klein, isolatieglas HR++ afm. max. 700 x 1200 mm. |
| 312200 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn hout, glaslat neuslat vervangen > 1 m¹ |
| 312200 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn hout, glaslat vervangen > 1 m1. |
| 312200 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn hout, pas sluiten maken ramen, omtrekspelling herstellen |
| 312200 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn hout, pas sluitend maken deuren, omtrekspeling herstellen |
| 312200 | Buitenwandopeningen, gevelkozijnen verzamel, kozijn hout, ventilerend vervangen > 1 m¹ |
| 313000 | Buitendeuren algemeen, hout |
| 313000 | Buitendeuren algemeen, hout inclusief HR++ beglazing compleet |
| 313000 | Buitendeuren algemeen, glas |
| 313000 | Buitendeuren algemeen, multiplex |
| 313000 | Buitendeuren algemeen, metaal |
| 313000 | Buitendeuren algemeen, aluminium |
| 313000 | Buitendeuren algemeen, aluminium electrisch |
| 313090 | Hang en sluitwerk |
| 313090 | Hang en sluitwerk, elektrische deurdranger |
| 313090 | Hang en sluitwerk, elektrische slot |
| 313090 | Hang en sluitwerk, deurdranger |
| 313110 | Buitendeuren elektrisch, elektrisch slot |
| 313110 | Buitendeuren elektrisch, automatische draaideuropener |
| 313110 | Buiten schuifdeuren, multiplex |
| 313110 | Buiten schuifdeuren, handbediend hout |
| 313110 | Buiten schuifdeuren, glas |
| 313110 | Buiten schuifdeuren, metaal |
| 313110 | Buiten schuifdeuren, automatische deurautomaat |
| 313110 | Buiten schuifdeuren, loopwerk |
| 313110 | Buiten schuifdeuren, elektrische aandrijving |
| 313110 | Buiten schuifdeuren, noodaccu |
| 313110 | Buiten schuifdeuren, deurvleugels |
| 313400 | Tourniquets |
| 313401 | Tourniquets elektrisch |
| 313500 | Buiten roldeuren/ overheaddeur, handbediend |
| 313500 | Buiten roldeuren/ overheaddeur, aandrijving |
| 313500 | Buiten roldeuren/ overheaddeur, elektrisch |
| 315300 | Buiten zonweringen-/rolluiken, uitvalscherm doek |
| 315300 | Buiten zonweringen-/rolluiken, rolluik |
| 315300 | Buiten zonweringen-/rolluiken, markies |
| 315300 | Buiten zonweringen-/rolluiken, screen |
| 315301 | Buiten zonweringen-/rolluiken elektrisch, zonweringsinstallatie elektrisch |
| 315301 | Buiten zonweringen-/rolluiken elektrisch, herstellen uitvalscherm doek |
| 315302 | Buiten zonweringen-/jaloezieën, jaloezie |
| 320500 | Beglazing binnen, HR++ |
| 320500 | Beglazing binnen, 30 min. brandwerende beglazing |
| 320500 | Beglazing binnen, draadglas |
| 320500 | Beglazing binnen, enkel glas |
| 321100 | Binnenwandopeningen, kozijnen verzamel, kozijn staal compleet incl. kozijnvulling en/of glas |
| 321100 | Binnenwandopeningen, kozijnen verzamel, kozijn aluminium compleet incl. kozijnvulling en/of glas |
| 321100 | Binnenwandopeningen, kozijnen verzamel, kozijn zachthout compleet incl. kozijnvulling en/of glas |
| 321100 | Binnenwandopeningen, kozijnen verzamel, kozijn hardhout compleet incl. kozijnvulling en/of glas |
| 323000 | Binnendeuren algemeen, boarddeur compleet |
| 323000 | Binnendeuren algemeen, multiplex compleet |
| 323000 | Binnendeuren algemeen, metaal compleet |
| 323000 | Binnendeuren algemeen, glas compleet |
| 323000 | Binnendeuren algemeen, aluminium compleet |
| 323090 | Hang en sluitwerk binnen, deurdranger |
| 323110 | Binnen schuifdeuren, hout |
| 323110 | Binnen schuifdeuren, multiplex |
| 323110 | Binnen schuifdeuren, metaal |
| 323110 | Binnen schuifdeuren, glas |
| 323110 | Binnen schuifdeuren, aluminium |
| 323110 | Binnen schuifdeuren, elektrische aandrijving |
| 323110 | Binnen schuifdeuren, automatische deurautomaat |
| 323110 | Binnen schuifdeuren, loopwerk |
| 323110 | Binnen schuifdeuren, noodaccu |
| 323110 | Binnen schuifdeuren, deurvleugels |
| 323110 | Binnendeuren elektrisch, automatische draaideuropener |
| 323500 | Binnen roldeuren/ overheaddeur handbediend |
| 323500 | Binnen roldeuren/ overheaddeur loopwielen |
| 323500 | Binnen roldeuren/ overheaddeur aandrijving |
| 323501 | Binnen roldeuren/ overheaddeur elektrisch |
| 323502 | Binnen roldeuren/ overheaddeur elektrisch brandscherm |
| 332000 | Vloeropeningen verzamel |
| 342100 | Leuning/valbeveiliging binnen, leuning staal |
| 342100 | Leuning/valbeveiliging binnen, hekwerk metaal |
| 342100 | Leuning/valbeveiliging binnen, balustrade aluminium |
| 342100 | Leuning/valbeveiliging binnen, leuning hout |
| 342100 | Leuning/valbeveiliging binnen, balustrade staal icm hout |
| 342500 | Overklimbeveiligingen, anti-klimkrans |
| 342500 | Overklimbeveiligingen, anti-klimkoker |
| 371000 | Dakopeningen verzamel, dakluik |
| 371001 | Dakopeningen elektrisch, spindelmotoren t.b.v. rookwarmteafvoer luiken |
| 372100 | Daklicht, gesloten, lichtkoepel dubbelwandig <1 m2 |
| 372100 | Daklicht, gesloten, lichtkoepel dubbelwandig >1 m2 |
| 372100 | Daklicht, gesloten, lichtstraat aluminium koker constr. |
| 372100 | Daklicht, gesloten, lichtkap patentroeden |
| 372200 | Dakramen, draai, dakraam, 16-pans |
| 372200 | Dakramen, draai, dakraam, 9-pans staal |
| 372200 | Dakramen, draai, 4-pans |
| 372200 | Dakramen, draai, dakraam tuimeluitzetraam |
| 372200 | Dakramen, draai, dakraam klein |
| 372200 | Dakramen, draai, zolderraam |
| 372200 | Dakramen, draai, uitzetdakraam |
| 373100 | Dakkapellen >2,5 m1 breedte compleet |
| 373100 | Dakkapellen <2,5 m1 breedte compleet |
| 411100 | Buitenwandafwerkingen, afwerklagen, pleisterwerk gevel compleet (mineraal) |
| 411100 | Buitenwandafwerkingen, afwerklagen |
| 411110 | Voegwerk, bladlood (voeglood) |
| 411110 | Voegwerk, bladlood vervanger (voeglood) |
| 411110 | Voegwerk, cementgebonden platvol |
| 411110 | Voegwerk, kalkgebonden platvol |
| 411110 | Voegwerk, kalkgebonden knipvoeg |
| 411110 | Voegwerk, kalkgebonden snijvoeg |
| 411200 | Buitenwand bekledingen, staal |
| 411200 | Buitenwand bekledingen, hout (geprofileerd hout) |
| 411200 | Buitenwand bekledingen, kunststof |
| 411200 | Buitenwand bekledingen, geisoleerde stalen |
| 411200 | Buitenwand bekledingen, aluminium |
| 411200 | Buitenwand bekledingen, multiplex |
| 411200 | Buitenwand bekledingen, koper |
| 411200 | Buitenwand bekledingen, lood |
| 411200 | Buitenwand bekledingen, zink |
| 411200 | Buitenwand bekledingen, natuursteen |
| 411200 | Buitenwand bekledingen, steenachtig |
| 411400 | Dilatatie/Elast. voeg buit.wand, kitvoeg op rugvulling |
| 421100 | Afwerklaag binnenwanden, blauwpleisterwerk |
| 421100 | Afwerklaag binnenwanden, witpleisterwerk |
| 421100 | Afwerklaag binnenwanden, witschuurwerk |
| 421100 | Afwerklaag binnenwanden, voegwerk platvol |
| 421200 | Bekledingen binnenwanden, wandtegels overlagen |
| 421200 | Bekledingen binnenwanden, wandbekleding tapijt |
| 421200 | Bekledingen binnenwanden, wandbekleding akoestisch |
| 421200 | Bekledingen binnenwanden, volkern |
| 421200 | Bekledingen binnenwanden, multiplex |
| 421200 | Bekledingen binnenwanden, wandtegels lijm |
| 421200 | Bekledingen binnenwanden, wandtegels zetwerk |
| 421200 | Bekledingen binnenwanden, behang |
| 421200 | Bekledingen binnenwanden, mdf |
| 421200 | Bekledingen binnenwanden, metaal |
| 421200 | Bekledingen binnenwanden, hwc |
| 421200 | Bekledingen binnenwanden, hout |
| 421200 | Bekledingen binnenwanden, rachelwerk gezaagd hout |
| 421200 | Bekledingen binnenwanden, cementvezelplaat |
| 421200 | Bekledingen binnenwanden, cementgebonden voegwerk |
| 421400 | Dilatatie/Elast. voeg bin.wand, acrylaat |
| 421400 | Dilatatie/Elast. voeg bin.wand, 2 componenten |
| 421400 | Dilatatie/Elast. voeg bin.wand, siliconen |
| 421400 | Dilatatie/Elast. voeg bin.wand, schuimband |
| 431200 | Installatievloer / computervloer |
| 432100 | Vloeren afwerklaag binnen, gietvloer |
| 432100 | Vloeren afwerklaag binnen, cementdekvloer |
| 432101 | Vloeren bekleding sportvloer |
| 432200 | Vloeren bekleding binnen, schoonloopmat |
| 432200 | Vloeren bekleding binnen, vloerbedekking |
| 432200 | Vloeren bekleding binnen, linoleum |
| 432200 | Vloeren bekleding binnen, laminaat |
| 432200 | Vloeren bekleding binnen, hout |
| 432200 | Vloeren bekleding binnen, granito |
| 432200 | Vloeren bekleding binnen, tegels overlagen |
| 432200 | Vloeren bekleding binnen, underlayment |
| 432200 | Vloeren bekleding binnen, parket |
| 432200 | Vloeren bekleding binnen, tegels mortel |
| 432200 | Vloeren bekleding binnen, tegels lijm |
| 432200 | Vloeren bekleding binnen, natuursteen |
| 432200 | Vloeren bekleding binnen, natuursteen |
| 433400 | Dilat.-/Elast. voeg buit.vloer, kitvoeg |
| 434100 | Vloeren afwerklaag buiten, gietvloer |
| 434200 | Vloeren bekleding buiten, keramische tegels mortel |
| 434200 | Vloeren bekleding buiten, keramische tegels lijm |
| 434200 | Vloeren bekleding buiten, natuursteen tegels mortel |
| 434200 | Vloeren bekleding buiten, natuursteen tegels lijm |
| 451200 | Verlaagd systeemplafond |
| 451200 | Verlaagd systeemplafond, metaal |
| 452100 | Plafond afwerkingen binnen, witpleisterwerk |
| 452100 | Plafond afwerkingen binnen, akoestische spuitwerk |
| 452100 | Plafond afwerkingen binnen, witschuurwerk |
| 452200 | Plafond bekleding, gipsplaat |
| 452200 | Plafond bekleding, hout |
| 452200 | Plafond bekleding, rachelwerk hout |
| 452200 | Plafond bekleding, hwc-plaat |
| 452200 | Plafond bekleding, lamellenplafond |
| 452200 | Plafond bekleding, volkern |
| 453100 | Plafondafwerkingen buiten, volkern |
| 453100 | Plafondafwerkingen buiten, hout |
| 453100 | Plafondafwerkingen buiten, gezaagd hout |
| 453100 | Plafondafwerkingen buiten, hwc-plaat (sandwichplaat) |
| 453100 | Plafondafwerkingen buiten, hwc-plaat (enkelvoudige plaat) |
| 460000 | SCHILDERWERK BRON |
| 462100 | Schilderwerk op buitenwand |
| 462200 | Schilderwerk op binnenwand |
| 462330 | Schilderwerk op buitenvloer |
| 462401 | Schilderwerk op trap binnen |
| 462403 | Schilderwerk op ladders en klimijzers binnen |
| 462406 | Schilderwerk op trap buiten |
| 462408 | Schilderwerk op ladders en klimijzers buiten |
| 462706 | Schilderwerk op gootconstructie |
| 462713 | Schilderwerk op buitenplafondafwerking en luifels |
| 462714 | Schilderwerk op boeiboord |
| 462715 | Schilderwerk op windveer, waterbord en kroonlijst |
| 462811 | Schilderwerk op hoofddraagconstructie buiten |
| 462812 | Schilderwerk op hoofddraagconstructie binnen |
| 463103 | Schilderwerk op traliewerken |
| 463111 | Schilderwerk op buitenwandopening buitenzijde |
| 463112 | Schilderwerk op buitenwandopening binnenzijde |
| 463113 | Schilderwerk op luiken buitenzijde |
| 463130 | Schilderwerk op buitendeuren buitenzijde |
| 463131 | Schilderwerk op buitendeuren binnenzijde |
| 463135 | Schilderwerk op buiten roldeuren/ overheaddeur buitenzijde |
| 463136 | Schilderwerk op buiten roldeuren/ overheaddeur binnenzijde |
| 463211 | Schilderwerk op binnenwandopening |
| 463230 | Schilderwerk op binnendeuren 2-zijde |
| 463421 | Schilderwerk op leuning/valbeveiliging binnen |
| 463422 | Schilderwerk op leuning/valbeveiliging buiten |
| 463731 | Schilderwerk op dakkappel |
| 463735 | Schilderwerk op dakornamenten |
| 464321 | Schilderwerk op vloer binnen |
| 464520 | Schilderwerk op plafonds binnen |
| 465615 | Schilderwerk op radiatoren |
| 467111 | Schilderwerk op vast meubilair |
| 469030 | Schilderwerk op omheiningen/ hekwerk |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, EPDM gekleefd |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, PVC gekleefd |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, PVC mechanisch bevestigd |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, SBS (los) |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, APP (los) |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, rooster RVS |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, vlonders hardhout |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, zink |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, teerlaag |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, ballastlaag grind |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, zinkafdekking (fels) |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, zinkafdekking (roeven) |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, betontegels |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, APP (mechanisch bevestigd) |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, SBS (gekleefd) |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, SBS (mechanische bevestigd) |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, APP (gekleefd) |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, EPDM |
| 471100 | Dakafwerkingen vlak, EPDM+ballast |
| 471200 | Dakafwerkingen hellend, dakpan keramisch inclusief panlatten |
| 471200 | Dakafwerkingen hellend, zinkafdekking (roeven) |
| 471200 | Dakafwerkingen hellend, koper (roeven) |
| 471200 | Dakafwerkingen hellend, shingles |
| 471200 | Dakafwerkingen hellend, leien natuursteen |
| 471200 | Dakafwerkingen hellend, beton sneldek |
| 471200 | Dakafwerkingen hellend, rietbedekking |
| 471200 | Dakafwerkingen hellend, golfplaten |
| 471200 | Dakafwerkingen hellend, aluminium |
| 471200 | Dakafwerkingen hellend, zinkafdekking (fels) |
| 471200 | Dakafwerkingen hellend, koper (fels) |
| 471200 | Dakafwerkingen hellend, leien kunststeen |
| 471200 | Dakafwerkingen hellend, staal dakpanelen |
| 471200 | Dakafwerkingen hellend, loodafwerking |
| 471200 | Dakafwerkingen hellend, loodafwerking hoekkepers |
| 471500 | Dakrandafwerkingen, randstrook en trim |
| 471500 | Dakrandafwerkingen, lood |
| 471500 | Dakrandafwerkingen, zinkafdekking |
| 471500 | Dakrandafwerkingen, koper |
| 471500 | Dakrandafwerkingen, aluminium |
| 471500 | Dakrandafwerkingen, staal |
| 471500 | Dakrandafwerkingen, keramisch |
| 471500 | Dakrandafwerkingen, houten regel |
| 471500 | Dakrandafwerkingen, beton |
| 471600 | Dakaansluiting, loketten opgaand werk |
| 471600 | Dakaansluiting, lood voeglood opgaand werk |
| 471600 | Dakaansluiting |
| 471600 | Dakaansluiting, dakrandafwerking hout |
| 471600 | Dakaansluiting, lood spouwlood opgaand werk |
| 471600 | Dakaansluiting, loodvervanger loketten opgaand werk |
| 471600 | Dakaansluiting, loodvervanger spouwlood opgaand werk |
| 471600 | Dakaansluiting, loodvervanger voeglood opgaand werk |
| 472200 | Dakgootbekleding, kilgootbekleding zink |
| 472200 | Dakgootbekleding, koper |
| 472200 | Dakgootbekleding, bakgoot bitumen |
| 472200 | Dakgootbekleding, bakgoot zink |
| 472200 | Dakgootbekleding, mastgoot zink |
| 472200 | Dakgootbekleding, mastgoot pvc |
| 472200 | Dakgootbekleding, gootbekleding zink |
| 472200 | Dakgootbekleding, gootbekleding aluminium |
| 472200 | Dakgootbekleding, pvc bakgoot |
| 472200 | Dakgootbekleding, bakgoot aluminium |
| 472200 | Dakgootbekleding, gootbekleding lood |
| 472200 | Dakgootbekleding, kilgootbeklding lood |
| 472301 | Dak valbeveiligingen |
| 472500 | Groendak bekledingen |
| 511100 | Lokale verwarming direkt gestookt |
| 512100 | CV ketel met toebehoren 25-35 kW |
| 512100 | CV ketel met toebehoren 40-60 kW |
| 512100 | CV ketel met toebehoren 60-80 kW |
| 512100 | CV ketel met toebehoren 80-100 kW |
| 512100 | CV ketel met toebehoren 100-150 kW |
| 512100 | CV ketel met toebehoren 150-200 kW |
| 512100 | CV ketel met toebehoren 250-300 kW |
| 512100 | CV ketel met toebehoren 300-350 kW |
| 512100 | CV ketel met toebehoren 400-500 kW |
| 512100 | CV ketel met toebehoren 500-600 kW |
| 512100 | CV ketel met toebehoren 600-700 kW |
| 512100 | CV ketel met toebehoren 700-800 kW |
| 512100 | CV ketel met toebehoren 800-1.200 kW |
| 512100 | CV ketel met toebehoren 1.200-1.300 kW |
| 512200 | Stook-/opstellings-/technische ruimte (SR/TR) |
| 512210 | Warm / heetwaterketel met toebehoren |
| 512300 | Pelletkachel |
| 512910 | Voorraadtank brandstof |
| 513100 | Stadsverwarmingsstation dn 50 mm |
| 513100 | Stadsverwarmingsstation dn 100 mm |
| 513100 | Stadsverwarmingsstation dn 25 mm |
| 513100 | Stadsverwarmingsstation dn 65 mm |
| 513100 | Stadsverwarmingsstation dn 80 mm |
| 514100 | WKK installatie |
| 515000 | Verwarmingselement elektrisch |
| 515139 | Tracing |
| 515200 | Bijzonder, zonnecollectoren |
| 515300 | Heatpipe |
| 521000 | Afvoeren regenwater, gevel, PVC |
| 521000 | Afvoeren regenwater, gevel, staal |
| 521000 | Afvoeren regenwater, gevel, zink |
| 521000 | Afvoeren regenwater, gevel, aluminium |
| 521000 | Afvoeren regenwater, gevel, koper |
| 521100 | Afvoeren regenwater, leidingnet binnen met toebehoren |
| 521600 | Afvoeren regenwater, pompsysteem |
| 522000 | Afvoeren fecaliën, leidingnet met toebehoren |
| 522100 | Vuilwaterbuffer of pompput algemeen |
| 522600 | Afvoeren fecaliën, pompsysteem |
| 523200 | Afscheiders |
| 531000 | Water drinkwater, koudtapwater leidingnet met toebehoren |
| 531100 | Water drinkwater, beveiligingen |
| 531200 | Water drinkwater, drukverhoging |
| 531300 | Drinkwater, beregeningsinstallatie |
| 532000 | Warmtapwater, leidingnet en circulatie met toebehoren |
| 532100 | Warmtapwater, voorraadvat direct verwarmd gas |
| 532200 | Warmtapwater, voorraadvat direct verwarmd elektrisch =< 15 liter |
| 532300 | Warmtapwater, voorraadvat direct verwarmd elektrisch > 15 liter |
| 532400 | Warmtapwater, voorraadvat indirect verwarmd |
| 532500 | Water direct verwarmd doorstroom (geiser) |
| 532600 | Warmtapwater, warmtewisselaar |
| 532700 | Water drinkwater, automatisch spoelsysteem |
| 535000 | Waterbehandeling |
| 541100 | Brandstof, aardgasvoorziening leidingnet met toebehoren |
| 542000 | Perslucht, leidingnet met toebehoren |
| 542100 | Perslucht, compressor |
| 551200 | Koeling lokaal, (multi)splitsysteem |
| 552010 | Luchtgekoelde condensor < 80 kW |
| 552020 | Luchtgekoelde condensor 80-150 kW |
| 552030 | Luchtgekoelde condensor150-250 kW |
| 552038 | Expansieautomaat |
| 552040 | Luchtgekoelde condensor 250-500 kW |
| 552050 | Luchtgekoelde condensor 500-1.200 kW |
| 552060 | Drycooler |
| 552110 | Koeling centraal; koelmachine < 50 kW |
| 552120 | Koeling centraal; koelmachine 50-100 kW |
| 552230 | Koeling centraal; koelmachine 100-300 kW |
| 552240 | Koeling centraal; koelmachine 200-300 kW |
| 552250 | Koeling centraal; koelmachine > 300 kW |
| 552301 | Koeling centraal; koelmachine absorptie < 500 kWth |
| 552302 | Koeling centraal; koelmachine absorptie > 500 kWth |
| 552310 | WarmteKoudeOpslagsysteem (WKO) < 250 kW |
| 552320 | WarmteKoudeOpslagsysteem (WKO) 250-500 kW |
| 552330 | WarmteKoudeOpslagsysteem (WKO) 500-1000 kW |
| 552510 | Warmtepomp lucht/water |
| 552520 | Warmtepomp water/water |
| 553010 | Koelinstallatie; gekoeldwaterleidingen met toebehoren |
| 553020 | Koelinstallatie; koelwaterleidingen met toebehoren |
| 553100 | Koelinstallatie; verdeler/verzamelaar met toebehoren |
| 553100 | Koelinstallatie; 2 of 3-weg regelklep + stelmotor |
| 553200 | Koelinstallatie; circulatiepompen |
| 553300 | Koelinstallatie; expansievoorzieningen |
| 561000 | Verwarmingsinstallatie; leidingnet met toebehoren |
| 561050 | Verwarmingsinstallatie; tegenstroomapparaat (TSA) |
| 561100 | Verwarmingsinstallatie; verdeler/verzamelaar met toebehoren |
| 561110 | Verwarmingsinstallatie; 2 of 3-weg regelklep + stelmotor |
| 561200 | Verwarmingsinstallatie; circulatiepompen |
| 561300 | Verwarmingsinstallatie; expansievoorzieingen |
| 561400 | Verwarmingsinstallatie; radiatorkranen |
| 561500 | Warmteafgifte; radiatoren |
| 561600 | Warmteafgifte; convectoren |
| 561700 | Warmteafgifte; vloerverwarming |
| 561710 | Warmteafgifte; vloerverwarming elektrisch |
| 561750 | Warmteafgifte; betonkernactivering |
| 561800 | Warmteafgifte; stralingsplafond |
| 563000 | Warmteafgifte; luchtverwarmer indirect gestookt |
| 563050 | Warmteafgifte; luchtverwarmer direct gestookt |
| 563100 | Warmte afgifte; ventilatorconvector |
| 70000 | Ventilatie; luchtkanalen met toebehoren |
| 570100 | Ventilatie; VAV/CAV boxen |
| 570200 | Ventilatie; brandkleppen |
| 570300 | Ventilatie; luchtroosters |
| 571100 | Ventilatie; buitenluchtroosters |
| 571102 | Ventilatie; dakkap |
| 572100 | Ventilatie; lokale afzuiginstallaties |
| 573100 | Ventilatie; centrale afzuiginstallatie < 3.000 m3/h |
| 573100 | Ventilatie; centrale afzuiginstallatie 3.000-6.000.m3/h |
| 573100 | Ventilatie; centrale afzuiginstallatie 6.000-9.000 m3/h |
| 573100 | Ventilatie; centrale afzuiginstallatie 9.000-15.000 m3/h |
| 573100 | Ventilatie; centrale afzuiginstallatie 15.000-25.000 m3/h |
| 574000 | Ventilatie; mechanisch lokaal (TV/AV) |
| 575050 | Ventilatie; naverwarmer |
| 575051 | Ventilatie; nakoeler |
| 576100 | Ventilatie; luchtbehandeling lokaal |
| 576200 | Bevochtiger elektrisch lokaal |
| 577050 | Ventilatie; ventilatorconvector |
| 577060 | Ventilatie; inductie-units |
| 577100 | Ventilatie; LBK zonder wtw 6.000-9.000 m3/h |
| 577100 | Ventilatie; LBK zonder wtw 9.000-15.000 m3/h |
| 577100 | Ventilatie; LBK zonder wtw 3.000-6.000 m3/h |
| 577100 | Ventilatie; LBK zonder wtw < 3.000 m3/h |
| 577110 | Frequentie-/toeren-/rotorregelaar t.b.v. TV, AV enof warmtewiel (wtw) |
| 577151 | Bevochtiger elektrisch t.b.v. bevochtigingsectie LBK |
| 577155 | Bevochtiger gas t.b.v. bevochtigingsectie LBK |
| 577700 | Ventilatie; LBK < 3.000 m3/h met wtw |
| 577700 | Ventilatie; LBK 3.000-6.000 m3/h met wtw |
| 577700 | Ventilatie; LBK 6.000-9.000 m3/h met wtw |
| 577700 | Ventilatie; LBK 9.000-15.000 m3/h met wtw |
| 577700 | Ventilatie; LBK 15.000-25.000 m3/h met wtw |
| 581000 | Regelaar (op wand) |
| 581100 | Regelkast klimaat centraal (RK) |
| 581200 | Gebouwbeheersysteem (GBS) |
| 582000 | Bekabeling en distributie |
| 582030 | Veldapparatuur |
| 582100 | Regelkast en toebehoren, ventilatie bijzonder |
| 611100 | Noodstroomaggregaat (NSA) |
| 611200 | Noodstroom voedingskast centraal |
| 612000 | Aarding algemeen |
| 613000 | Bekabeling/distributie elektra |
| 613500 | Schakelmateriaal standaard |
| 613600 | Schakelmateriaal bijzonder |
| 614000 | Transformatoren |
| 614500 | PV installatie |
| 615000 | Hoofdverdeelinrichting Licht/Kracht (HLK) |
| 616000 | Schakel- en verdeelinrichting Licht/Kracht (LK) |
| 617000 | Bliksembeveiligingsinstallatie |
| 618000 | Kathodische bescherming, actief |
| 631010 | Verlichtingsarmaturen inbouw |
| 631020 | Verlichtingsarmaturen opbouw |
| 631110 | Verlichtingsarmaturen bijzonder inbouw |
| 631130 | Verlichtingsarmaturen bijzonder opbouw |
| 632000 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal gevoed |
| 635000 | Noodverlichtingsarmatuur centraal gevoed |
| 642200 | Intercom / belinstallatie |
| 642400 | Geluidsinstallatie |
| 643110 | CCTV-beeldbeveiligings installatie |
| 651022 | Brand en rookcompartiment |
| 651032 | Brand en rookcompartiment deuren |
| 651200 | Brandbeveiliging; brandwerende doorvoeringen |
| 651210 | Beveiliging; brand; deurvergrendelingen en -ontgrendelingen |
| 651400 | Brandbeveiliging; sprinklerinstallatie, leidingnet met toebehoren |
| 651500 | Brandbeveiliging; sprinklerinstallatie, pomp |
| 651600 | Brandbeveiliging; brandventilatie |
| 651700 | Brandbeveiliging; brandslanghaspels |
| 651800 | Brandbeveiliging; draagbare blustoestellen |
| 651850 | Brandbeveiliging; blusdekens |
| 651900 | Brandbeveiliging; rook- en ventilatieluiken |
| 652000 | Brandbeveiliging; droge blusleidingen |
| 652100 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie |
| 652200 | Toegangscontrole systeem |
| 652300 | Inbraak-alarminstallatie |
| 653000 | Overlastbeveiligingen |
| 653600 | CO/LPG Detectie |
| 654100 | MIVA signalering |
| 661100 | Tractielift |
| 661200 | Hydraulische lift |
| 661200 | Hydraulische lift nieuw |
| 661300 | Traplift |
| 661400 | Heftableau |
| 662100 | Roltrap |
| 663200 | Heftableau piston hydraulisch |
| 665100 | Gevelonderhoudsinstallatie |
| 711110 | Vast meubilair |
| 721000 | Inrichting, algemeen verzamel |
| 721005 | Inrichting kerktoren, verzamel |
| 731000 | Keukens algemeen, verzamel |
| 741001 | Sanitair toiletgroep, wastafel |
| 741001 | Sanitair toiletgroep, wandclosetcombinatie |
| 741001 | Sanitair toiletgroep, closetcombinatie |
| 741001 | Sanitair toiletgroep, fonteincombinatie |
| 741001 | Sanitair toiletgroep, wastafel rvs |
| 741001 | Sanitair toiletgroep, wasttrog |
| 741001 | Sanitair toiletgroep, wastafelcombinatie |
| 741001 | Sanitair toiletgroep, urinoir |
| 742001 | Sanitair toiletgroep miva, closetpot miva |
| 742001 | Sanitair toiletgroep miva, wasbak miva |
| 742001 | Sanitair toiletgroep miva, signalering miva |
| 743100 | Sanitair werkkast, mengkaan |
| 743100 | Sanitair werkkast, uitstortgootsteen |
| 743200 | Sanitair douchegroep, voetendouche |
| 743200 | Sanitair douchegroep, douche |
| 751300 | Gevelladder |
| 752300 | Gevelonderhoudsinstallatie |
| 752300 | Gevelonderhoudsinstallatie Nieuw |
| 771000 | Speeltoestellen buiten en binnen |
| 901000 | Terrein overig |
| 902100 | Terreinen gebouwtjes met speciale functies |
| 903000 | Omheiningen/schuttingen |
| 903100 | Tuinmuren |
| 903110 | Schuifpoort elektrisch |
| 904100 | Terreinafwerkingen, verhardingen |
| 904100 | Terreinafwerkingen, verhardingen |
| 904100 | Terreinafwerkingen, verhardingen |
| 904100 | Terreinafwerkingen, verhardingen |
| 904102 | Terreinafwerkingen |
| 904200 | Terreinafwerkingen, beplantingen |
| 904500 | Pergola Balken |
| 906300 | Buitenverlichting |
| 906310 | Buitenverlichting noodverlichtingsarmatuur decentraal gevoed |
| 906310 | Buitenverlichting noodverlichtingsarmatuur centraal gevoed |
| 906510 | Brandkranen/Hydranten |
| 906510 | Brandput |
| 910000 | Nutsvoorziening |
| 999000 | Inspecties en Keuringen Algemeen |
| 999100 | Inspecties en Keuringen Bouwkundig |
| 999200 | Inspecties en Keuringen Werktuigbouwkundig |
| 999300 | Inspecties en Keuringen Elektra |
| 999400 | Inspecties en Keuringen Transport |
| 999500 | Preventief Onderhoud Bouwkundig |
| 999600 | Preventief Onderhoud Werktuigbouwkundig |
| 999700 | Preventief Onderhoud Elektra |
| 999800 | Preventief Onderhoud Transport |
| 999900 | Correctief onderhoud |
| 999901 | Diverse VvE |
| 999950 | EMA maatregelen |