Advisering en inkoop meststoffen t.b.v. grassportvelden gemeente Haarlemmermeer

Programma van eisen

In dit PvE zijn de eisen opgenomen die aan de Opdracht worden gesteld. U wordt verzocht ten aanzien van elk der onderstaande eisen te verklaren dat u eraan voldoet en rechtsgeldig te ondertekenen.

Indien u hieraan niet kunt voldoen, wordt uw inschrijving terzijde gelegd.

Sportcomplexen in de gemeente Haarlemmermeer

De opdracht omvat de bemesting van:

Sportparken:

Sportpark V.V. KAGIA 		Kikkerbeetstraat 1 2165 WB Lisserbroek

Sportpark S.V. Abbenes 		Van Voorstlaan 2 2157 LA Abbenes

Sportpark S.C.W. 			Konnetlaantje 25 1435 HV Rijsenhout

Sportpark Vennep Flyers 		Oosterdreef 32 2153 CL Nieuw-Vennep

Sportpark Noordrand (V.V.C.) 	Montreallaan 1 2152 KH Nieuw-Vennep

Sportpark S.V. Overbos 		Leenderbos 101 2134 TZ Hoofddorp

Atletiekbaan Hoofddorp 		Arnolduspark 5a 2132 CR Hoofddorp

Sportpark Schuilhoeve 		Lindberghstraat 50 21171 ES Badhoevedorp

Sportpark D.S.O.V. 		Zijdewinde 3a 2141 VA Vijfhuizen

Sportpark V.V. Zwanenburg 	Populierenlaan 44 1161 SP Zwanenburg

Sportpark S.V. Hoofddorp 		IJweg 1155 2133 MJ Hoofddorp

Sportpark V.V. UNO 		Bennebroekerweg 600 2135 AA Hoofddorp

Sportpark Pioniers 		Nieuwe Molenaarslaan 10 2134 AS Hoofddorp

Sportpark Spaarndam 		Ringweg 12A 2064 KE Spaarndam

Haarlemmermeer Hawks 		Kleilandpad 2152 NE Nieuw-Vennep

Sportvelden:

De velden zijn hoofdzakelijk “standaard” gras wedstrijd en trainingsvelden.

Overzicht velden met oppervlakte:

| Veld: | Oppervlakte: |
| --- | --- |
| V.V. Kagia veld 2 | 76 are |
| V.V. Kagia veld 3 | 44 are |
| S.V. Abbenes veld 1 | 88 are |
| S.V. Abbenes veld 2 | 62 are |
| S.C.W. veld 1 | 88 are |
| S.C.W. veld 2 | 80 are |
| S.C.W. veld 4 | 25 are |
| Vennep flyers veld 1 | 30 are |
| Vennep flyers veld 2 | 80 are |
| Vennep flyers veld 3 | 30 are |
| Noordrand veld 1 | 86 are |
| Noordrand veld 3 | 76 are |
| Noordrand veld 4 | 76 are |
| Noordrand veld 6 | 76 are |
| Noordrand veld 7 | 76 are |
| S.V. Overbos veld 1 | 88 are |
| S.V. Overbos veld 3 | 82 are |
| S.V. Overbos veld 5 | 87 are |
| S.V. Overbos veld 6 | 82 are |
| S.V. Overbos veld 7 | 82 are |
| S.V. Overbos veld 8 | 82 are |
| Atletiekbaan Hoofddorp | 70 are |
| Veld: | Oppervlakte: |
| Schuilhoeve veld 3 | 76 are |
| Schuilhoeve veld 4 | 76 are |
| Schuilhoeve veld 5 & 6 | 80 are |
| Schuilhoeve veld 7 | 76 are |
| Schuilhoeve veld 8 | 30 are |
| Schuilhoeve veld 9 | 58 are |
| Schuilhoeve veld 10 | 85 are |
| Akerveld atletiekbaan | 76 are |
| D.S.O.V. veld 3 | 73 are |
| V.V. Zwanenburg veld 3 | 78 are |
| V.V. Zwanenburg veld 4 | 78 are |
| V.V. Zwanenburg veld 5 | 78 are |
| S.V. Hoofddorp veld 2 | 80 are |
| S.V. Hoofddorp veld 3 | 80 are |
| S.V. Hoofddorp veld 5 | 82 are |
| S.V. Hoofddorp veld 6 | 82 are |
| S.V. Hoofddorp veld 7 | 80 are |
| S.V. Hoofddorp veld 8 | 80 are |
| V.V. UNO veld 2 | 86 are |
| Pioniers veld 1* | 80 are |
| Pioniers veld 2 | 80 are |
| Pioniers veld 3 | 30 are |
| Pioniers veld 4 | 30 are |
| Pioniers veld 5 | 30 are |
| Spaarndam veld 2 | 86 are |
| Spaarndam veld 3 | 30 are |
| Hawks veld 1 | 200 are |

* Pioneers veld 1 is anders van samenstelling en heeft opbouw conform Major League eisen en normen.

Overzicht velden en sportcomplexen is zoals van toepassing ten tijde van aanbesteding. 
De kans bestaat dat velden en complexen omgevormd worden, bijkomen, afvallen of worden toegevoegd aan de raamovereenkomst. Dit geeft geen recht op verrekening.

Eisen m.b.t. bemestingsadviezen en meststoffen

- Bemestingsadviezen moeten gebaseerd op grondonderzoek, waarbij het onderzoek niet ouder is dan 3 jaar. De laatste grondanalyses van velden is uitgevoerd begin 2022, het volgende grondonderzoek wordt uitgevoerd door de opdrachtgever.

- Het strooien van meststoffen wordt uitgevoerd door de opdrachtgever.

- Een goed bemestingsprogramma begint bij een bodemanalyse met daarin minimaal opgenomen: organisch stof gehalte, de mineralen N, P en K en Mg., en de pH van de bodem. Voor een nauwkeurige bepaling van de behoefte van bemesting tevens het bufferend vermogen (CEC), C/N waarde en stikstof leverend vermogen onderzoeken.

- Het bemestingsadvies bevat minimaal:

  - uitleg inzake interpretatie bodemmonster per veld ,

  - overzicht te gebruiken meststoffen,

  - te verwachten effect van de meststoffen op korte en lange termijn,

  - planning / advies v.d. bemesting periodes.

- Het bemesting advies dient binnen "10" dagen gecommuniceerd worden d.m.v. e-mail met bijlage met Opdrachtgever, en de beheerder verantwoordelijk voor uitvoering bemesting.

- Minimaal 1 maal per jaar worden alle velden bezocht door de bemestingsadviseur van de opdrachtnemer met de beheerder van de sportvelden.

- De grondanalyse moet minimaal de volgende parameters bevatten: organisch stof gehalte, de mineralen N, P en K en Mg, en de pH van de bodem. Voor een nauwkeurige bepaling van de behoefte van bemesting tevens het bufferend vermogen (CEC), C/N waarde en stikstof leverend vermogen onderzoeken.

- Door de tijd heen wordt doorgaans de pH-waarde van de grond lager. Bij een pH (–KCL of CaCl) waarde onder de 5,3 is een bekalking raadzaam om de optimale opname van meststoffen te verbeteren. Een goed moment van bekalken kan zijn januari - februari of, op wat zwaardere of vettere grond, in het late najaar. Houdt hierbij als stelregel aan dat er tussen bekalken en een ammoniumhoudende meststof 4 weken interval hoort te zitten. Omdat verplaatsing van kalkmeststoffen in de bodem moeizaam verloopt, niet meer dan 1000 kg kalkmeststof in één keer geven. Hogere giften in meerdere keren verdelen, eens per jaar.

- In de periode maart-juli dient de gift N (stikstof) tot K (kali) 2:1 te zijn. Ofte wel het aantal kilo’s stikstof moet 2 maal zo hoog zijn als het aantal kilo’s kali voor voldoende sterke groei. In de zomerstop periode dient de N-K verhouding 1:1 zijn. Van medio augustus tot en met september dient de N-K verhouding minimaal 1:2 tot zelfs 1:3 te zijn om een sterke en weerbare grasmat te krijgen ter voorbereiding op de winter. Bij een onevenwichtige voedingstoestand (bodemanalyse) dienen de verhoudingen te worden aangepast.

- Een stikstofbemesting in het najaar hangt af van de opbouw van het veld. Op oudere velden en met een hoger organische stofgehalte kan men tot medio augustus doorgaan met stikstofbemesting. Nieuwe en gerenoveerde velden kunnen tot begin oktober met stikstof bemest worden (maximaal 25 kg zuivere N). Laat bij eventuele twijfel over de noodzaak van een late N-gift na half augustus, een grasmonster nemen. Bij N-gehalte in het gras > 4 gr/kg is bemesten niet nodig;

- Stikstof in nitraatvorm geeft alleen maar lengtegroei en geen uitstoeling. Geef alleen nitraatstikstof als er een directe groeireactie nodig is en gebruik verder daarom Ureum en Ammoniumhoudende meststoffen. Ammonium zorgt voor celdeling en een stevig wortelgestel.

- De totale stikstofgift is sterk afhankelijk van het stikstofleverend vermogen van de grond, de maaifrequentie, het wel of niet maaisel afvoeren en de mate van bespeling.

- De ondergrens voor pure N (stikstof) per veld per jaar is bij laag belaste velden 60-70 kg N per veld, hoog belast 140-160 kg per veld, wetra- of grassmastervelden 5x strooien, en kleivelden 3x strooien.

- In veel gevallen is de vrije voorraad fosfaat voldoende voor een goede beworteling van het gras. Bij doorzaai is een extra gift met een fosfaathoudende meststof wenselijk voor een goede wortelontwikkeling. Bij een lage P-toestand kan de reparatiegift voor fosfaat vroeg in het voorjaar worden gegeven.

- Alle leveringen dienen te geschieden binnen de geldende wet- en regelgeving, zoals onder andere Meststoffenbesluit.

- Uitgangspunt is dat er bij het bemesten van sportvelden minimale verliezen van stikstof (N) en fosfaat (P) ontstaan naar het milieu.

- Bij het opstellen van bemestingsadviezen gaat u uit van samengestelde, langwerkende organische meststoffen. Een organische meststof mag organisch genoemd worden indien deze voor 60% uit organisch materiaal bestaat. Ook geldt:

- Meststoffen moeten chloorarm zijn, hoeveelheid <2%;

- Geen dierlijke mest, zoals kippen en koeienmest;

- Nitrificaatremmers zijn niet toegestaan.

- Eigenschappen meststoffen:

  - Minimaal 5 verschillende organische grondstoffen;

  - Homogeen samengesteld;

  - Minimaal 20% van het totale stikstof is van organische oorsprong.

- Organische meststoffen:

  - moeten chloorarm zijn < 2%

  - moet minimaal 25 % organische stof bevatten

  - moeten vrij zijn van dierlijke mest (dus geen kippen- of koeienmest). 
Kippenmest heeft een slecht CN getal, koemest geeft vervetting op den duur. Neem je organische bemesting die vrij is van dierlijke mest, dan is er tevens een langere werkingsduur.

- Opdrachtnemer past minimaal chemische meststoffen en zoveel mogelijk organische minerale en 100% organische meststoffen toe.

- De meststoffen moeten ook, indien mogelijk, gecoat zijn. Een combinatie is ook toegestaan voor de bemesting van de velden, waarbij het verkrijgen van het beste resultaat voorop staat.

- De volgende eisen gelden voor gecoate meststoffen:

  - bij toepassen coating is alleen hars coating toegestaan. Hars is beter en spoelt minder uit. Zwavel coatings zijn niet toegestaan.

  - bij gecoate meststoffen is een minimale coatingspercentage van toepassing: voorjaar minimaal 40% gecoat en najaar minimaal 50% gecoat.

  - bij gecoate meststoffen toepassen van een fijne korrel en een gelijkmatige korrel. 90% van de korrel tussen de 1 en 3.5 mm

- Meststoffen met nitrificatie remmers zijn niet toegestaan.

- Het toepassen van meststoffen en/of bodemverbeteraars gebeurt conform een recente bodemanalyse (niet ouder dan drie jaar) en bijbehorend advies, uitgevoerd door een ISO-17025 geaccrediteerd laboratorium en een ter zake kundig adviesbureau. Dit is verantwoordelijkheid van de gemeente. 
De bodemanalyse omvat minimaal:

  - pH waarde en kalkbehoefte;

  - gehalte fosfaat, kali, magnesium, zwavel en stikstof;

  - sporenelementen;

  - organische stof en lutumgehalte.

- Eventuele bemesting moet gericht zijn op minimale uitspoeling door zoveel mogelijk gebruik van langzaam werkende of gecontroleerd vrijkomende meststoffen en ook aansluiten op een daadwerkelijke behoefte, aangetoond door een N-mineraal monster.

- Het advies aangaande bemesting:

  - geeft aan welke minimale hoeveelheid bemesting nodig is voor behoud van de kwaliteit van de grasvegetatie gezien de staat van de bodem en de behoefte van de grasplant.

  - geeft, indien bemesting nodig is, aan welk type (of combinatie van typen) meststof(fen) moet worden gebruikt bij aanplant en tijdens onderhoud met het oog op minimaal risico op uitspoeling.

  - gaat uit van 1 type product per bemestingsronde voor alle velden. Niet elk veld andere soorten bemesting (uniformiteit).

  - biedt alleen ruimte voor incidentele tussentijdse extra stikstofbemesting, als de uitvoerder telkens met een N-mineraal monster aantoont dat dit nodig is voor het behoud van de kwaliteit van de grasmat.

  - Opdrachtgever gaat uit van volgende strooimomenten (het een en ander hangt wel af van het weer en hoe snel de t-som wordt behaald):

    - Februari kalk strooien deze dient wel terug gedroogd te zijn om klontering te voorkomen.

    - Half april in ieder geval 6 weken na de kalk gift een 2 tot 3  maanden product.

    - Laatste helft juni na het groot onderhoud een gift met een 3 tot 4 maanden product om de groei constant te houden.

    - Oktober de najaar bemesting met een werking van 5 tot 6 maanden product.

- Het advies aangaande bodemverbetering geeft aan:

  - of bodemverbeteraars nodig zijn voor het behoud of de verbetering van de kwaliteit van de bodem en het van nature aanwezige bodemleven.

  - indien bodemverbetering gewenst is, welk type(s) bodemverbeteraar gewenst is/zijn en hoe deze keuze aansluit op de bemestingsbehoefte van het grasveld.

Logistieke en factureringseisen

- Opdrachtnemer draagt zorg voor een vaste contactpersoon voor de communicatie tussen de gemeente en opdrachtnemer.

- Opdrachtnemer stuurt desgevraagd een offerte voor een deellevering. Gemeente stuurt hier een opdrachtbevestiging voor. Bestellingen worden door de gemeente per e-mail doorgegeven.

- Levering van de meststoffen in goed overleg, maar na bestelling minimaal binnen 5 werkdagen leveren van de bestelling.

- Leveringen worden franco geleverd aan de IJweg 967; 2131 LV Hoofddorp.

- Meststoffen worden in bulk (per vrachtwagen) zonder onnodige verpakkingsmaterialen geleverd.

- Gewicht van de zakken is standaard en moet voldoen aan wetgeving (arbowet schrijft zakken van maximaal 25 kg voor).

- Elke factuur moet worden voorzien van een verplichtingsnummer of kostenplaats. 
Facturen zonder dit nummer zullen worden geretourneerd.

- Opdrachtnemer adresseert en verstuurt de facturen digitaal volgens de richtlijnen van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente.

- Indien opdrachtnemer zijn verbintenissen voortvloeiende uit de raamovereenkomst niet geheel of niet behoorlijk is nagekomen, heeft opdrachtgever het recht de betaling op te schorten.

- Als hoofdaannemer draagt u volledige verantwoordelijkheid voor de activiteiten van uw onderaannemers. U verzorgt de communicatie namens en naar de onderaannemer(s). Facturering van werkzaamheden die in onderaanneming worden uitgevoerd, wordt door de hoofdaannemer verzorgd.

Inschrijver verklaart te voldoen aan bovengenoemde eisen.

Naam bedrijf		…………………………………..

Naam tekenbevoegde	…………………………………..

Functie tekenbevoegde	…………………………………..

Plaats			…………………………………..

Datum			…………………………………..

Handtekening		…………………………………..