Specificatie verkeerslichtenregeling

(conform Ccol-standaard provincie Noord-Holland versie 5.2)

Almelo

VRI: iV3003

Kruispunt: 	Wierdensestraat – Aalderinkssingel – Egbert ten Catelaan

Locatie:			Almelo

Kruispuntnummer: 	iV3003

Datum:			28-07-2021

Versie:			C0.5

Ontwerper: 		M.T.J. van Gerven

Algemeen

Kruispunt: 		Wierdensestraat - Aalderinkssingel - Egbert ten Catelaan

Locatie:			Almelo

Kruispuntnummer: 	iV3003

Leverancier: 		Dynniq

Automaatnummer: 	-

Datum:			28-07-2021

Versie:			C0.5

Ontwerper: 		M.T.J. van Gerven

Dit document beschrijft het standaard verkeersregelprogramma zoals toegepast in de gemeente Almelo en is gebaseerd op de standaard Ccol generator van de provincie Noord-Holland. Zowel de regelfilosofie als de naamgeving van de parameters ligt hiermee vast.

Deze algemene functionele specificatie vormt samen met een overzicht van de parameterinstellingen de applicatie specificatie van het verkeersregelprogramma.

Bijzonderheden

Detectie voor het autoverkeer vindt plaats op basis van Thermicam videodetectie.

Afstandsdetectie voor fietsers vindt plaats doormiddel van radardetectie.

SignaalGroepen

De roodfase is onderverdeeld in twee fasecyclus toestanden:

- Rood voor aanvraag, RV[]

- Rood na aanvraag, RA[]

Bij de start van de roodfase wordt de fasecyclus toestand RV[] actief. De fasecyclus toestand RA[] wordt actief indien aan een fasecyclus een realisatie wordt toegekend. Een fasecyclus in RA[] maakt automatisch de overgang naar groen indien alle conflicterende ontruimingstijden zijn afgelopen.

De groenfase is onderverdeeld in de volgende fasecyclus toestanden:

- Vastgroen, FG[]

- Wachtgroen, WG[]

- Verlenggroen, VG[]

- Meeverlenggroen, MG[]

Vastgroen

Voor iedere fasecyclus geldt altijd een minimale instelbare vaste groentijd.

Wachtgroen

Fasecycli kunnen groen blijven indien conflicterende aanvragen ontbreken. Deze wachtstand groen is instelbaar door middel van PRM WG[]:

0: Wachtstand rood

1: Wachtstand groen nadat groen geworden op eigen aanvraag

2: Wachtstand groen waarbij aanvraag tijdens rood zo nodig wordt toegekend

Verlenggroen

Het verlenggroen wordt aangehouden zolang het meetkriterium MK[] waar is. Het meetkriterium is waar indien er verkeer in het detectieveld aanwezig is. Hierbij wordt het detectieveld als volgt naar achteren afgeschakeld:

Koplusmaximum:

Voor iedere fasecyclus met een koplus is een apart koplusmaximum T VAG1[] instelbaar. Deze tijd start op start groen en wordt afgebroken indien het hiaat op de koplus(sen) is gemeten. (gescheiden hiaatmeting per rijstrook). Het koplusmaximum is bedoeld om het verkeer dat is opgesteld tussen kop- en lange lus af te laten rijden.

Wachtrijgroen:

De maximum groenduur start op start groen en is instelbaar door middel van klokperioden. (gescheiden hiaatmeting per rijstrook). Het wachtrijgroen is bedoeld om de tijdens de roodfase opgebouwde wachtrij te laten afrijden.

Comfortgroen:

De maximum groenduur start op start groen en is gelijk aan de maximum groenduur ten behoeve van het wachtrijgroen. De maximum groenduur wordt herstart indien de fasecyclus in wachtstand groen terecht komt. (geen gescheiden hiaatmeting per rijstrook, de detectoren drempelen elkaar op). Het comfortgroen is bedoeld om de groenfase te verlengen voor verkeer dat tijdens de groenfase aankomt.

Veiligheidsgroen:

De maximum duur van het veiligheidsgroen is per fasecyclus apart instelbaar door middel van T VAG4[] en start op het moment dat de regelstructuur de fasecyclus naar geel wil sturen. Het veiligheidsgroen kan alleen worden aangehouden indien tijdens de groenfase het detectieveld “leeg” is geweest en de afstand tussen 2 voertuigen kleiner of gelijk is aan de T VT[]. De T[] is per detector, waarop veiligheidsgroen van toepassing is, instelbaar. Het veiligheidsgroen is bedoeld om de groenfase te beëindigen op een moment dat er geen voertuigen meer aanwezig zijn in het detectieveld.

Veiligheidsgroen wordt toegepast op de hoofdrichtingen en staat default aan.

SignaalGroepen (basis instellingen)

FC:	Fasecyclus:

TGGL:	Garantie geeltijd		FC	* 0,1 sec.

TGL:	Geeltijd			FC	* 0,1 sec.

TRG:	Garantie roodtijd		FC	* 0,1 sec.

TGG:	Garantie groentijd	FC	* 0,1 sec.

TFG:	Vastgroentijd		FC	* 0,1 sec.

| FC | TGGL | TGL | TRG | TGG | TFG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 30 | 35 | 20 | 40 | 60 |
| 03 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 04 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 06 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 07 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 08 | 30 | 35 | 20 | 40 | 60 |
| 22 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 23 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 24 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 26 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 30 | 30 | 30 | 20 | 40 | 80 |
| 31 | 30 | 30 | 20 | 40 | 80 |
| 32 | 30 | 30 | 20 | 40 | 60 |
| 33 | 30 | 30 | 20 | 40 | 60 |
| 34 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 35 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 36 | 30 | 30 | 20 | 40 | 60 |
| 37 | 30 | 30 | 20 | 40 | 60 |
| 38 | 30 | 30 | 20 | 40 | 60 |
| 39 | 30 | 30 | 20 | 40 | 60 |
| 48 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 61 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 62 | 30 | 35 | 20 | 40 | 60 |
| 67 | 30 | 35 | 20 | 40 | 60 |
| 68 | 30 | 35 | 20 | 40 | 60 |
| 69 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 70 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 72 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 74 | 30 | 30 | 20 | 40 | 60 |
| 75 | 30 | 30 | 20 | 40 | 60 |
| 76 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 77 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 81 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 82 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 87 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 88 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 |
| 91 | 30 | 30 | 20 | 40 | 60 |
| 92 | 30 | 30 | 20 | 40 | 60 |
| 93 | 30 | 30 | 20 | 40 | 60 |
| 94 | 30 | 30 | 20 | 40 | 60 |
| 95 | 30 | 30 | 20 | 40 | 130 |
| 96 | 30 | 30 | 20 | 40 | 130 |

Klokperioden SignaalGroepen

Naam:	Klokperiode

SK:	Start klokperiode

EK:	Einde klokperiode

DGS:	Dagsoort

| Naam | SK | EK | DGS |
| --- | --- | --- | --- |
| Ochtendspits | 07:00 | 09:00 | Werkdagen |
|  | 00:00 | 00:00 | Nooit |
| Avondspits | 16:00 | 18:00 | Werkdagen |
|  | 00:00 | 00:00 | Nooit |
| Koopavond | 18:00 | 21:00 | Donderdag |
|  | 00:00 | 00:00 | Nooit |
| Zaterdag | 10:00 | 18:00 | Zaterdag |
|  | 00:00 | 00:00 | Nooit |

SignaalGroepen (maximum groentijden)

FC:		Fasecyclus

VAG1:		Koplusmaximum				T	* 0,1 sec.

MGOC:		Maximum groenduur ochtendspits		PRM	* 0,1 sec.

MGAV:		Maximum groenduur avondspits		PRM	* 0,1 sec.

MGDA:		Maximum groenduur daluren   		PRM	* 0,1 sec.

MGKA:		Maximum groenduur koopavond		PRM	* 0,1 sec.

MGZA:		Maximum groenduur weekend   		PRM	* 0,1 sec.

VAG4:		Veiligheidsgroen				T	* 0,1 sec.

VT:		Maximale volgtijd voor aanhouden VAG4	T	* 0,1 sec.

| FC | VAG1 | MGOC | MGAV | MGDA | MGKA | MGZA | VAG4 | VT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 60 | 20 |
| 03 | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 04 | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 06 | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 07 | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 08 | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 60 | 20 |
| 22 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 48 | 60 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 61 | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 62 | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 60 | 20 |
| 67 | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 68 | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 60 | 20 |
| 69 | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 70 | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 72 | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 81 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 82 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 87 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 88 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |

Maximum groentijden zijn overgenomen uit de oude aspect regeling

Meeverlengen en wachtstand

Fasecycli kunnen groen blijven zolang conflicterende realisaties hierdoor niet worden tegengehouden. Dit meeverlengen is per fasecyclus instelbaar door middel van PRM MV[]:

Fasecycli kunnen groen blijven indien conflicterende aanvragen ontbreken. Deze wachtstand groen is instelbaar door middel van PRM WG[]:

FC:	Fasecyclus

MV:	Meeverlengen		PRM	[ 0 .. 2 ]

0 = nee;	1 = ja, als eigen detectieveld bezet;	2 = altijd.

WG:	Wachtstand groen   	PRM	[ 0 .. 2 ]

0 = nee;	1 = ja, als groen door eigen detectie;	2 = altijd.

| FC | MV | WG |
| --- | --- | --- |
| 02 | 2 | 2 |
| 03 | 2 | 0 |
| 04 | 2 | 0 |
| 06 | 2 | 0 |
| 07 | 2 | 0 |
| 08 | 2 | 2 |
| 22 | 2 | 0 |
| 23 | 2 | 0 |
| 24 | 2 | 0 |
| 26 | 2 | 0 |
| 30 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 |
| 48 | 2 | 0 |
| 61 | 2 | 0 |
| 62 | 2 | 2 |
| 67 | 2 | 0 |
| 68 | 2 | 2 |
| 69 | 2 | 0 |
| 70 | 2 | 0 |
| 72 | 2 | 0 |
| 74 | 0 | 0 |
| 75 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 |
| 77 | 0 | 0 |
| 81 | 2 | 0 |
| 82 | 2 | 0 |
| 87 | 2 | 0 |
| 88 | 2 | 0 |
| 91 | 0 | 0 |
| 92 | 0 | 0 |
| 93 | 0 | 0 |
| 94 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 |
| 96 | 0 | 0 |

Het meeverlengen vind per kruispunt plaats.

Alternatieve realisaties en overige parameters signaalgroepen

Door de afwikkeling van primaire realisaties kan ruimte ontstaan voor groensturing van fasecycli die volgens de blokvolgorde nog niet aan de beurt zijn. Indien deze ruimte voldoende groot (tenminste PRM AGAR[]) kan een fasecyclus alternatief realiseren.

De beschikbare ruimte wordt automatisch berekend aan de hand van maximum groenduur, geel en ontruimingstijden. Een toegekende alternatieve realisatie wordt ingetrokken indien de voorwaarden hiervoor niet meer geldig zijn voordat de betreffende fasecyclus groen geworden is. Als de voorwaarden voor alternatieve realisatie vervallen nadat de fasecyclus groen geworden is kan de fasecyclus voertuigafhankelijk uitverlengen met als maximum groentijd PRM AGAR [].

Indien meerdere, onderling conflicterende, fasecycli tegelijkertijd alternatief kunnen realiseren gaat die fasecyclus voor waarvoor de wachttijd het hoogst is.

Fasecycli maken de automatisch de overgang van alternatief naar primair indien de voorwaarden voor (versneld) primair realiseren waar worden.

Middels de PRM CYAR kan een cyclische aanvraag worden gezet. Indien de tijd op ‘0’ seconde is ingesteld is deze inactief.

FC:	Fasecyclus

CYAR:	Cyclische aanvraag na roodtijd				PRM	* 0,1 sec.

AGAR:	Ondergrens groentijd bij alternatieve realisatie		PRM	* 0,1 sec.

PRAG:	Percentage groentijd voor afbreken door prioriteit		PRM	% max. groenduur

PGTK:	Percentage groentijd voor terugkomen na afbreken		PRM	% max. groenduur

| FC | CYAR | AGAR | PRAG | PGTK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 0 | 150 | 0 | 50 |
| 03 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| 04 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| 06 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| 07 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| 08 | 0 | 150 | 0 | 50 |
| 22 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| 23 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| 24 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| 26 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| 30 | 0 | 0 | - | - |
| 31 | 0 | 0 | - | - |
| 32 | 0 | 0 | - | - |
| 33 | 0 | 0 | - | - |
| 34 | 0 | 0 | - | - |
| 35 | 0 | 0 | - | - |
| 36 | 0 | 0 | - | - |
| 37 | 0 | 0 | - | - |
| 38 | 0 | 0 | - | - |
| 39 | 0 | 0 | - | - |
| 48 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| 61 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| 62 | 0 | 150 | 0 | 50 |
| 67 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| 68 | 0 | 150 | 0 | 50 |
| 69 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| 70 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| 72 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| 74 | 0 | 0 | - | - |
| 75 | 0 | 0 | - | - |
| 76 | 0 | 0 | - | - |
| 77 | 0 | 0 | - | - |
| 81 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| 82 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| 87 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| 88 | 0 | 80 | 0 | 50 |
| 91 | 0 | 0 | - | - |
| 92 | 0 | 0 | - | - |
| 93 | 0 | 0 | - | - |
| 94 | 0 | 0 | - | - |
| 95 | 0 | 0 | - | - |
| 96 | 0 | 0 | - | - |

Meeaanvragen en meeverlengen met richtingen

FC1:	Fasecyclus "van"

FC2:	Fasecyclus "met"

MA12:	Meeaanvraag van FC1 met FC2		SCH	[ 0 .. 1 ]

MV12:	Meeverlengen van FC1 met FC2		SCH	[ 0 .. 1 ]

| FC1 | FC2 | MA12 | MV12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | 03 | 0 | 0 |
| 07 | 06 | 0 | 0 |
| 61 | 72 | 0 | 0 |
| 70 | 69 | 0 | 0 |
| 22 | 30 |  | 1 |
| 22 | 31 |  | 1 |
| 23 | 32 |  | 1 |
| 23 | 33 |  | 1 |
| 23 | 34 |  | 1 |
| 23 | 35 |  | 1 |
| 24 | 32 |  | 1 |
| 24 | 33 |  | 1 |
| 24 | 34 |  | 1 |
| 24 | 35 |  | 1 |
| 26 | 36 |  | 1 |
| 26 | 37 |  | 1 |
| 26 | 38 |  | 1 |
| 26 | 39 |  | 1 |
| 81 | 91 |  | 1 |
| 81 | 92 |  | 1 |
| 81 | 93 |  | 1 |
| 81 | 94 |  | 1 |
| 82 | 91 |  | 1 |
| 82 | 92 |  | 1 |
| 82 | 93 |  | 1 |
| 82 | 94 |  | 1 |
| 87 | 74 |  | 1 |
| 87 | 75 |  | 1 |
| 87 | 76 |  | 1 |
| 87 | 77 |  | 1 |
| 88 | 74 |  | 1 |
| 88 | 75 |  | 1 |
| 88 | 76 |  | 1 |
| 88 | 77 |  | 1 |

Ontruimingstijden (in 10e seconden)

Garantie ontruimingstijden (in 10e seconden)

Herstarten ontruimingstijden

FC:	Fasecyclus

OT:	Herstart ontruimingstijd	SCH	[ 0 .. 1 ]

| FC | OT |
| --- | --- |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 1 |
| 26 | 1 |
| 30 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 74 | 1 |
| 75 | 1 |
| 76 | 1 |
| 77 | 1 |
| 81 | 1 |
| 82 | 1 |
| 87 | 1 |
| 88 | 1 |
| 91 | 1 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 1 |
| 95 | 1 |
| 96 | 1 |

Voetgangerskoppeling

De voetgangersoversteken voor de richtingen 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 74, 75, 76, 77, 91, 92, 93 en 94 zijn looprichting gevoelig en getrapt. Een realisatie van de voedende beweging zal de naloop altijd naar groen sturen. De nalooptijd wordt ge(her)start tijdens het vastgroen van de voedende richting.

FC1:	Fasecyclus binnenste lantaarn

FC2:	Fasecyclus buitenste lantaarn

Type:	Type koppeling

KT12:	Koppeltijd FC2 na einde groen FC1	T	* 0,1 sec.

| FC1 | FC2 |  | Type | KT12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 35 | → | Getrapte oversteek | 70 |
| 34 | 32 | → | Getrapte oversteek | 80 |
| 37 | 39 | → | Getrapte oversteek | 90 |
| 38 | 36 | → | Getrapte oversteek | 90 |
| 75 | 77 | → | Getrapte oversteek | 60 |
| 76 | 74 | → | Getrapte oversteek | 70 |
| 92 | 94 | → | Getrapte oversteek | 90 |
| 93 | 91 | → | Getrapte oversteek | 90 |

Harde koppelingen gemotoriseerd verkeer

FC1:		Fasecyclus voedend

FC2:		Fasecyclus volg

INR:		Maximale inrijtijd FC1				T	* 0,1 sec.

NLSG:		Nalooptijd vanaf SG FC1 tot EG FC2		T	* 0,1 sec.

NLDET:		Nalooptijd vanaf EG FC1 tot EG FC2		T	* 0,1 sec.

(koppeltijd (her)start tijdens groen indien koplus bezet)

KOPMAX:	Maximum groen na koppeling			T	* 0,1 sec.

HKI:		Harde koppeling actief				SCH	[ 0 .. 1 ]

| FC1 | FC2 | INR | NLSG | NLDET | KOPMAX | HKI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 61 | 50 | 60 | 40 | 50 | 1 |
| 02 | 62 | 50 | 60 | 40 | 50 | 1 |
| 06 | 61 | 50 | 70 | 50 | 50 | 1 |
| 48 | 08 | 50 | 60 | 40 | 50 | 1 |
| 67 | 07 | 50 | 70 | 50 | 50 | 1 |
| 68 | 08 | 50 | 60 | 40 | 50 | 1 |
| 72 | 07 | 50 | 70 | 50 | 50 | 1 |

Voorkeursfasevolgorde

De volgorde van primaire realisaties wordt vastgelegd in blokken welke bestaan uit onderling niet conflicterende fasecycli. De blokactiviteit wordt doorgeschakeld als alle fasecycli uit het actieve blok primair gerealiseerd zijn. De volgorde is instelbaar met de PRM PRIM__.

Een fasecyclus wordt als primair gerealiseerd beschouwd indien:

- Er op start blok geen aanvraag aanwezig is

- De fasecyclus de overgang maakt van verlenggroen naar meeverlenggroen

- De fasecyclus in wachtstand groen komt (na afloop wachtrijgroen)

Een fasecyclus kan versneld primair realiseren indien het blok voorafgaand aan zijn eigen blok actief is en alle conflicterende fasecycli uit dat blok primair gerealiseerd zijn.

Indien er geen aanvragen voor groen zijn blijft het wachtblok actief. Het wachtblok is standaard blok 1.

| Bloknr | Signaalgroepen |
| --- | --- |
| 1 | fc06, fc22, fc30, fc31, fc72, fc95, fc96 |
| 2 | fc02, fc07, fc08, fc61, fc62, fc67, fc68 |
| 3 | fc23, fc24, fc32, fc33, fc34, fc35, fc48, fc74, fc75, fc76, fc77, fc87, fc88 |
| 4 | fc03, fc04, fc26, fc36, fc37, fc38, fc39, fc69, fc70, fc81, fc82, fc91, fc92, fc93, fc94 |
| 5* | fc23, fc24, fc32, fc33, fc34, fc35, fc74, fc75, fc76, fc77, fc87, fc88 |

Fasevolgorde

*Extra fietsblok (inclusief voetgangers), is schakelbaar (SCH FTSBLOK = 1).

Detectoren

D:	Detector

FC:	Fasecyclus

AVR:	Aanvraag functie		PRM	[ 0 .. 3 ]

VAG:	Verleng functie		PRM	[ 0 .. 15 ]

TDH:	Hiaattijd 		D	* 0,1 sec.

TDB:	Bezettijd		D	* 0,1 sec.

TBG:	Bovengedrag		D	* 1,0 min.

TOG:	Ondergedrag		D	* 1,0 min.

AVR:	0: geen aanvraag functie

1: aanvraag functie na afloop garantie roodtijd

2: aanvraag functie vanaf start rood

3: aanvraag functie vanaf einde groen

VAG:	0: geen verleng functie

+1: verleng functie 1e VAG

+2: verleng functie 2e VAG

+4: verleng functie 3e VAG

+8: verleng functie 4e VAG

(door optelling is iedere willekeurige combinatie instelbaar)

| D | Soort | FC | AVR | VAG1 | VAG2 | VAG3 | VAG4 | TDH | TDB | TBG | TOG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VD021 | Koplus | 02 | 1 | X |  |  |  | 25 | 20 | 10 | 1440 |
| VD022 | Lange lus | 02 | 1 |  | X |  |  | 10 | 0 | 100 | 1440 |
| VD023 | 1e verweglus | 02 | 2 |  | X | X |  | 35 | 0 | 60 | 1440 |
| VD024 | Overige verweglus | 02 | 2 |  |  | X |  | 50 | 0 | 60 | 1440 |
| VD031 | Koplus | 03 | 1 | X |  |  |  | 25 | 20 | 10 | 1440 |
| VD032 | Lange lus | 03 | 1 |  | X |  |  | 10 | 0 | 100 | 1440 |
| VD041 | Koplus | 04 | 1 | X |  |  |  | 25 | 20 | 10 | 1440 |
| VD042 | Lange lus | 04 | 1 |  | X |  |  | 10 | 0 | 100 | 1440 |
| VD043 | 1e verweglus | 04 | 2 |  | X | X |  | 35 | 0 | 60 | 1440 |
| VD061 | Koplus | 06 | 1 | X |  |  |  | 25 | 20 | 10 | 1440 |
| VD062 | Lange lus | 06 | 1 |  | X |  |  | 10 | 0 | 100 | 1440 |
| VD063 | 1e verweglus | 06 | 2 |  | X | X |  | 35 | 0 | 60 | 1440 |
| VD064 | Overige verweglus | 06 | 2 |  |  | X |  | 50 | 0 | 60 | 1440 |
| VD071 | Koplus | 07 | 1 | X |  |  |  | 25 | 20 | 10 | 1440 |
| VD072 | Lange lus | 07 | 1 |  | X |  |  | 10 | 0 | 100 | 1440 |
| VD073 | 1e verweglus | 07 | 2 |  | X | X |  | 35 | 0 | 60 | 1440 |
| VD081 | Koplus | 08 | 1 | X |  |  |  | 25 | 20 | 10 | 1440 |
| VD082 | Lange lus | 08 | 1 |  | X |  |  | 10 | 0 | 100 | 1440 |
| VD083 | 1e verweglus | 08 | 2 |  | X | X |  | 35 | 0 | 60 | 1440 |
| DK221 | Drukknop | 22 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 1440 |
| D221 | Koplus | 22 | 1 | X |  |  |  | 20 | 20 | 100 | 1440 |
| RD221 | 1e verweglus | 22 | 2 |  | X | X |  | 30 | 0 | 60 | 1440 |
| DK231 | Drukknop | 23 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 1440 |
| D231 | Koplus | 23 | 1 | X |  |  |  | 20 | 20 | 100 | 1440 |
| DK241 | Drukknop | 24 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 1440 |
| D241 | Koplus | 24 | 1 | X |  |  |  | 20 | 20 | 100 | 1440 |
| RD241 | 1e verweglus | 24 | 2 |  | X | X |  | 30 | 0 | 60 | 1440 |
| DK261 | Drukknop | 26 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 1440 |
| D261 | Koplus | 26 | 1 | X |  |  |  | 20 | 20 | 100 | 1440 |
| RD261 | 1e verweglus | 26 | 2 |  | X | X |  | 30 | 0 | 60 | 1440 |
| DK301 | Drukknop | 31 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 4320 |
| DK311 | Drukknop | 30 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 4320 |
| DK321 | Drukknop | 33 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 4320 |
| DK331 | Drukknop | 32 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 7200 |
| DK341 | Drukknop | 35 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 7200 |
| DK351 | Drukknop | 34 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 4320 |
| DK361 | Drukknop | 37 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 4320 |
| DK371 | Drukknop | 36 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 7200 |
| DK381 | Drukknop | 39 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 7200 |
| DK391 | Drukknop | 38 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 4320 |
| VD487 | Koplus | 48 | 1 |  | X |  |  | 25 | 100 | 10 | 1440 |
| VD488 | Koplus | 48 | 1 |  | X |  |  | 25 | 9999 | 10 | 1440 |
| VD611 | Koplus | 61 | 1 | X |  |  |  | 25 | 20 | 10 | 1440 |
| VD612 | Lange lus | 61 | 1 |  | X |  |  | 10 | 0 | 100 | 1440 |
| VD613 | 1e verweglus | 61 | 2 |  | X | X |  | 35 | 0 | 60 | 1440 |
| VD621 | Koplus | 62 | 1 | X |  |  |  | 25 | 20 | 10 | 1440 |
| VD622 | Lange lus | 62 | 1 |  | X |  |  | 10 | 0 | 100 | 1440 |
| VD623 | 1e verweglus | 62 | 2 |  | X | X |  | 35 | 0 | 60 | 1440 |
| VD671 | Koplus | 67 | 1 | X |  |  |  | 25 | 20 | 10 | 1440 |
| VD672 | Lange lus | 67 | 1 |  | X |  |  | 10 | 0 | 100 | 1440 |
| VD681 | Koplus | 68 | 1 | X |  |  |  | 25 | 20 | 10 | 1440 |
| VD682 | Lange lus | 68 | 1 |  | X |  |  | 10 | 0 | 100 | 1440 |
| VD683 | 1e verweglus | 68 | 2 |  | X | X |  | 35 | 0 | 60 | 1440 |
| VD684 | Overige verweglus | 68 | 2 |  |  | X |  | 50 | 0 | 60 | 1440 |
| VD691 | Koplus | 69 | 1 | X |  |  |  | 25 | 20 | 10 | 1440 |
| VD692 | Lange lus | 69 | 1 |  | X |  |  | 10 | 0 | 100 | 1440 |
| VD693 | 1e verweglus | 69 | 2 |  | X | X |  | 35 | 0 | 60 | 1440 |
| VD701 | Koplus | 70 | 1 | X |  |  |  | 25 | 20 | 10 | 1440 |
| VD702 | Lange lus | 70 | 1 |  | X |  |  | 10 | 0 | 100 | 1440 |
| VD703 | 1e verweglus | 70 | 2 |  | X | X |  | 35 | 0 | 60 | 1440 |
| VD721 | Koplus | 72 | 1 | X |  |  |  | 25 | 20 | 10 | 1440 |
| VD722 | Lange lus | 72 | 1 |  | X |  |  | 10 | 0 | 100 | 1440 |
| VD723 | 1e verweglus | 72 | 2 |  | X | X |  | 35 | 0 | 60 | 1440 |
| VD724 | Overige verweglus | 72 | 2 |  |  | X |  | 50 | 0 | 60 | 1440 |
| DK741 | Drukknop | 75 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 4320 |
| DK751 | Drukknop | 74 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 7200 |
| DK761 | Drukknop | 77 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 7200 |
| DK771 | Drukknop | 76 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 4320 |
| DK811 | Drukknop | 81 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 1440 |
| D811 | Koplus | 81 | 1 | X |  |  |  | 20 | 20 | 100 | 1440 |
| RD812 | 1e verweglus | 81 | 2 |  | X | X |  | 30 | 0 | 60 | 1440 |
| DK821 | Drukknop | 82 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 1440 |
| D821 | Koplus | 82 | 1 | X |  |  |  | 20 | 20 | 100 | 1440 |
| RD821 | 1e verweglus | 82 | 2 |  | X | X |  | 30 | 0 | 60 | 1440 |
| DK871 | Drukknop | 87 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 1440 |
| D871 | Koplus | 87 | 1 | X |  |  |  | 20 | 20 | 100 | 1440 |
| RD872 | 1e verweglus | 87 | 2 |  | X | X |  | 30 | 0 | 60 | 1440 |
| DK881 | Drukknop | 88 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 1440 |
| D881 | Koplus | 88 | 1 | X |  |  |  | 20 | 20 | 100 | 1440 |
| RD882 | 1e verweglus | 88 | 2 |  | X | X |  | 30 | 0 | 60 | 1440 |
| DK911 | Drukknop | 92 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 4320 |
| DK921 | Drukknop | 91 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 7200 |
| DK931 | Drukknop | 94 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 7200 |
| DK941 | Drukknop | 93 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 4320 |
| DK951 | Drukknop | 96 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 4320 |
| DK961 | Drukknop | 95 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 4320 |

De lussen VDxx.2/b/c zijn regeltechnisch als één lange lus opgenomen.

Richtingsgevoelige / Gecombineerde meetpunten

| D1 | D2 | FC(fc2) | AVR | VAG1 | VAG2 | VAG3 | VAG4 | TDH | TDB | TBG | TOG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 487 | 488 | 48 | 1 |  | X |  |  | 25 | 20 | 10 | 1440 |

De fietsdetectie op afstand (richting 22, 24, 26, 81, 82 en 88) zetten een intrekbare aanvraag. Wordt niet binnen een instelbare tijd een aanvraag gezet op de koplus / drukknop, wordt deze aanvraag ingetrokken.

Elke detector is voorzien van fluttergedrag bewaking.

Detectie storing

FC:	Fasecyclus

DST:	Maatregelen bij detectie storingen				SCH	[ 0 .. 1 ]

TDHDST:	Hiaattijd koplus als lange lus defect			T	* 0,1 sec.

DFST:	Percentage star verlengen als kop- en lange lus defect	PRM	% max. groenduur

| FC | DST | TDHDST | DFST |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 1 | 45 | 80 |
| 03 | 1 | 45 | 80 |
| 04 | 1 | 45 | 80 |
| 06 | 1 | 45 | 80 |
| 07 | 1 | 45 | 80 |
| 08 | 1 | 45 | 80 |
| 22 | 1 | - | 80 |
| 23 | 1 | - | 80 |
| 24 | 1 | - | 80 |
| 26 | 1 | - | 80 |
| 30 | 1 | - | - |
| 31 | 1 | - | - |
| 32 | 1 | - | - |
| 33 | 1 | - | - |
| 34 | 1 | - | - |
| 35 | 1 | - | - |
| 36 | 1 | - | - |
| 37 | 1 | - | - |
| 38 | 1 | - | - |
| 39 | 1 | - | - |
| 61 | 1 | 45 | 80 |
| 62 | 1 | 45 | 80 |
| 67 | 1 | 45 | 80 |
| 68 | 1 | 45 | 80 |
| 69 | 1 | 45 | 80 |
| 70 | 1 | 45 | 80 |
| 72 | 1 | 45 | 80 |
| 74 | 1 | - | - |
| 75 | 1 | - | - |
| 76 | 1 | - | - |
| 77 | 1 | - | - |
| 81 | 1 | - | 80 |
| 82 | 1 | - | 80 |
| 87 | 1 | - | 80 |
| 88 | 1 | - | 80 |
| 91 | 1 | - | - |
| 92 | 1 | - | - |
| 93 | 1 | - | - |
| 94 | 1 | - | - |
| 95 | 1 | - | - |
| 96 | 1 | - | - |

Voor de fietsrichtingen geldt:

Indien zowel de drukknop als de stopstreeplus(sen) in storing staan, wordt een cyclische aanvraag gegeven.

Voor de voetgangersrichtingen geldt:

Indien de drukknop in storing staat, wordt een cyclische aanvraag gegeven.

Drukknopverlenging Voetgangers

Indien een drukknop langer als de ingestelde bezettijd (TDB[]) (= 3 seconde) wordt ingedrukt, zal de groentijd van de oversteek worden verhoogd met een ingestelde tijd ( PRM TFGL[] ). Ook indien tijdens groen de drukknop wordt ingedrukt zal de groentijd worden verlengt.

Bij een aanvraag tot verlenging op een ‘buiten’ drukknop wordt naast de eigen vastgroentijd ook de betreffende koppeltijd KT.. met de ingestelde tijd verhoogd. Dat betekent dat over de totale oversteek de groentijd in feite default met 2 keer de instelling PRM TFGL[] verlengd.

Bij storing op de drukknop is de verlengfunctie niet actief.

Wanneer er groenverlenging via de drukknop wordt aangevraagd krijgt de richting aan de overkant geen groenrealisatie en wordt op de ‘eigen’ drukknop aangevraagd en verlengd.

FC:	Fasecyclus

DK:	Drukknop

TDB:	Bezettijd drukknoppen voor groenverlening		T	* 0,1 sec.

TFGL:	Duur groenverlenging					T	* 0,1 sec.

KT:	Verhogen nalooptijd op betreffende drukknop

| FC | DK | TDB | TFGL | KT.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 30.1 | 30 | 30 | Ja |
| 31 | 31.1 | 30 | 30 | Ja |
| 32 | 32.1 | 30 | 30 | Ja |
| 33 | 33.1 | 30 | 30 | Ja |
| 34 | 34.1 | 30 | 30 | Ja |
| 35 | 35.1 | 30 | 30 | Ja |
| 36 | 36.1 | 30 | 30 | Ja |
| 37 | 37.1 | 30 | 30 | Ja |
| 38 | 38.1 | 30 | 30 | Ja |
| 39 | 39.1 | 30 | 30 | Ja |
| 74 | 74.1 | 30 | 30 | Ja |
| 75 | 75.1 | 30 | 30 | Ja |
| 76 | 76.1 | 30 | 30 | Ja |
| 77 | 77.1 | 30 | 30 | Ja |
| 91 | 91.1 | 30 | 30 | Ja |
| 92 | 92.1 | 30 | 30 | Ja |
| 93 | 93.1 | 30 | 30 | Ja |
| 94 | 94.1 | 30 | 30 | Ja |
| 95 | 95.1 | 30 | 30 | Ja |
| 96 | 96.1 | 30 | 30 | Ja |

Structuurdoorbreking algemeen

T WTMMVT 	1200	maximum wachttijd auto's     		* 0,1 sec.

T WTMFTS 	900	maximum wachttijd fietsers   		* 0,1 sec.

T WTMVTG 	900	maximum wachttijd voetgangers		* 0,1 sec.

KAR

KAR voor alle richtingen, behalve fietsers- en voetgangersrichtingen

Een aantal attributen zijn op de standaard schakelbaar:

Hulpdienst:

- Uitgeschakeld

- prioriteit met zwaailicht en sirene

- altijd prioriteit.

Openbaar vervoer:

Voor de volgende velden uit het KAR-bericht wordt het bereik instelbaar, alsmede een defaultwaarde bij een codering “onbekend”:

- Groot wagennummer;

- Voertuigtype;

- Stiptheidscode!!!

Wanneer de inhoud buiten het bereik valt, of “onbekend” en geen defaultwaarde, dan wordt er geen prioriteit verleend.

Prioritering vindt plaats op basis van de “tijd tot stopstreep”.

Structuurdoorbreking openbaar vervoer

T OVV		1200 10e seconden	grenswaarde te vroeg	* 0,1 sec.

T OVT		300 10e seconden	grenswaarde te laat	* 0,1 sec.

FC:		Fasecyclus

INMVOV:		Inmeldvertraging				T	* 0,1 sec.

AFKVOV:	   	Afkap vertraging				T	* 0,1 sec.

AFRTOV:		Afstand rijtijd    				T	* 0,1 sec.

BLOKOV:		Blokkeringtijd				T	* 0,1 sec.

POV-V:		Prioriteitscode indien te vroeg		PRM	[ 0 .. 3 ]

POV-T:		Prioriteitscode indien op tijd		PRM	[ 0 .. 3 ]

POV-L:		Prioriteitscode indien te laat		PRM	[ 0 .. 3 ]

0 = nee;

1 = aanhouden groen;

2 = prioriteitsrealisatie;

3 = prioriteitsrealisatie + afkappen

| FC | INMVOV | AFKVOV | AFRTOV | BLOKOV | POV-V | POV-T | POV-L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1 | 2 | 3 |
| 03 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1 | 2 | 3 |
| 04 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1 | 2 | 3 |
| 07 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1 | 2 | 3 |
| 08 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1 | 2 | 3 |
| 48 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1 | 2 | 3 |
| 61 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1 | 2 | 3 |
| 62 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1 | 2 | 3 |
| 67 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1 | 2 | 3 |
| 68 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1 | 2 | 3 |
| 69 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1 | 2 | 3 |
| 70 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1 | 2 | 3 |
| 72 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1 | 2 | 3 |

Na de voorinmelding via KAR op richting 48 en vd48.8 raakt bezet zal de bus eerst halteren bij de bushalte (nog zonder ingreep). Als vervolgens vd48.7 bezet raakt wil de bus vertrekken en krijgt de bus een verlosaanvraag (met de instelbare prioritering).

Als de lange lus vd67.2 voor een instelbare tijd bezet (T TDB672 = default 10 sec) is bij een KAR inmelding op richting 48 dan wordt eerst richting 67 met prioriteit naar groen gestuurd, om de bus de halte te laten bereiken.

Als drukknop dk48.9 bij de bushalte wordt ingedrukt gaat de balksein aan. Wanneer de bus vd48.8 aantikt gaat de balksein weer uit.

Klokperioden geen structuurdoorbreking openbaar vervoer

Naam:	Klokperiode

SK:	Start klokperiode

EK:	Einde klokperiode

DGS:	Dagsoort

| Naam | SK | EK | DGS |
| --- | --- | --- | --- |
| Klokperiode | 00:00 | 00:00 | Nooit |
|  | 00:00 | 00:00 | Nooit |

Structuurdoorbreking fietsers

De fietsrichting krijgt een prioriteitsrealitie, op het moment dat de wachttijd hoger is dan T OGWTFTS:

FC:		Fasecyclus

OGWTFTS:  	Ondergrens wachttijd		T	* 0,1 sec.

BLOKFTS:		Blokkeringstijd			T	* 0,1 sec.

PFTS:		Prioriteitscode			PRM	[ 0 .. 2 ]

0 = nee;

1 = prioriteitsrealisatie;

2 = prioriteitsrealisatie + afkappen

| FC | OGWTFTS | BLOKFTS | PFTS |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 150 | 600 | 1 |
| 23 | 150 | 600 | 1 |
| 24 | 150 | 600 | 1 |
| 26 | 150 | 600 | 1 |
| 81 | 150 | 600 | 1 |
| 82 | 150 | 600 | 1 |
| 87 | 150 | 600 | 1 |
| 88 | 150 | 600 | 1 |

Klokperioden geen structuurdoorbreking fiets

Naam:	Klokperiode

SK:	Start klokperiode

EK:	Einde klokperiode

DGS:	Dagsoort

| Naam | SK | EK | DGS |
| --- | --- | --- | --- |
| Klokperiode | 00:00 | 00:00 | Nooit |
|  | 00:00 | 00:00 | Nooit |

Hulpdienstingreep

Een hulpdienstingreep heeft altijd betrekking op alle fasecycli van de kruispuntarm waarvan de aangevraagde fasecyclus deel uit maakt. Over het algemeen wordt de fasecyclus voor het rechtdoorgaande verkeer aangevraagd (Fasecyclus 02, 05, 08 of 11), ook indien deze niet aanwezig is.

Een hulpdienstingreep krijgt altijd absolute prioriteit. Dat wil zeggen dat conflicterende fasecycli na afloop van de vastgroentijd worden afgebroken. Nalopen van onderling hard gekoppelde fasecycli worden niet afgebroken tenzij dit specifiek is vermeld. De prioriteitsrealisatie wordt beëindigd indien het voertuig zich uitmeldt.

Bij een hulpdienstingreep wordt de gehele arm (en volgarm) naar groen gestuurd EN mogen parallelle richtingen niet in komen.

Indien uitmelding van een voertuig niet plaatsvindt wordt een voertuig automatisch uitgemeld onder de volgende voorwaarden:

Het voertuig is langer dan de ingestelde duur uitmeldbewaking T AFRTHV[] ingemeld en alle fasecycli van de betreffende kruispuntarm zijn langer groen dan de ingestelde duur uitmeldbewaking. OF

Het voertuig is langer dan de ingestelde duur uitmeldbewaking ingemeld en alle fasecycli van de betreffende kruispuntarm zijn groen en er is geen verkeer in het detectieveld van één van deze fasecycli aanwezig.

FC:		Fasecyclus

AFRTHV:		Afstand rijtijd			T	* 0,1 sec.

HV:		Prioriteitscode			PRM	[ 0 .. 3 ]

0 = nee;

1 = richting naar groen;

2 = kruispuntarm naar groen;

3 = alles rood

| FC | HV | AFRTHV |
| --- | --- | --- |
| 02 | 2 | 300 |
| 03 | 2 | 300 |
| 04 | 2 | 300 |
| 06 | 2 | 300 |
| 07 | 2 | 300 |
| 08 | 2 | 300 |
| 48 | 2 | 300 |
| 61 | 2 | 300 |
| 62 | 2 | 300 |
| 67 | 2 | 300 |
| 68 | 2 | 300 |
| 69 | 2 | 300 |
| 70 | 2 | 300 |
| 72 | 2 | 300 |

Waitsignalen

Alle drukknoppen zijn voorzien van waitsignalering.

Akoestische signalering/Rateltikkers

Alle voetgangersrichtingen zijn voorzien van een aansturing voor akoestische signaleringen. Een akoestische signalering zal worden gestart indien er een aanvraag actief is. De signalering zal stoppen nadat de richting groen is geweest en er een instelbare roodtijd is verstreken. Bij een gekoppelde oversteek, zal het aansturen altijd voor beide oversteken gelijktijdig plaats vinden.

Werkingsinstellingen en Nalooptijd akoestische signalen

FC:	Fasecyclus

RAT:	nalooptijd		T	* 0,1 sec.

RAT:	werkingsinstelling	PRM	[ 0 … 5 ]

0 = uit,

1 = continu,

2 = op aanvraag,

3 = tijdens klokperiode continu,

4 = tijdens klokperiode op aanvraag,

5 = tijdens klokperiode continu, daarbuiten ’op aanvraag’.

| FC | RAT (T) | RAT (PRM) |
| --- | --- | --- |
| 30 | 200 | 4 |
| 31 | 200 | 4 |
| 32 | 200 | 4 |
| 33 | 200 | 4 |
| 34 | 200 | 4 |
| 35 | 200 | 4 |
| 36 | 200 | 4 |
| 37 | 200 | 4 |
| 38 | 200 | 4 |
| 39 | 200 | 4 |
| 74 | 200 | 4 |
| 75 | 200 | 4 |
| 76 | 200 | 4 |
| 77 | 200 | 4 |
| 91 | 200 | 4 |
| 92 | 200 | 4 |
| 93 | 200 | 4 |
| 94 | 200 | 4 |
| 95 | 200 | 4 |
| 96 | 200 | 4 |

Klokperioden Akoestisch signaleringen

Naam:	Klokperiode

x=1 SK:	Start klokperiode

x=2 EK:	Einde klokperiode

x=3 DGS:	Dagsoort

| Naam | SK | EK | DGS |
| --- | --- | --- | --- |
| RAT01x | 07:00 | 21:00 | Alle dagen |
| RAT02x | 00:00 | 00:00 | Alle dagen |

Wachttijdvoorspellers

De wachttijdvoorspeller voor de fietsrichting is voorzien van 31 led-indicaties.

De drukknoppen zijn voorzien van 8 led-indicaties.

Bij een aanvraag, die niet wordt ingetrokken, wordt de wachttijdvoorspeller aangestuurd en loopt af volgens het CVN-algoritme. De intrekbare aanvragen zijn schakelbaar. Wanneer de intrekbare aanvraag wordt afgeschakeld, resulteert dit in een definitieve aanvraag. De wachttijdvoorspeller wordt aangestuurd.

Bij een ingreep van openbaar vervoer of een hulpdienst wordt de wachttijdvoorspeller gehalteerd en knippert de minstwaardige led-indicatie.

De wachttijdvoorspellers op richting 22, 24, 26, 81, 82 en 88 worden ook aangestuurd bij een intrekbare aanvraag op de detectie op afstand, ondanks dat dit nog ingetrokken kan worden. Vervalt de aanvraag, dooft de wachttijdvoorspeller.

Fasebewakingen  noodprogramma

Na een instelbaar (default 3) aantal fasebewakingen, wordt omgeschakeld naar een nood-programma. Het nood-programma maakt onderdeel uit van hetzelfde regelprogramma, met dien verstande dat de volgende ingrepen worden uitgeschakeld:

- Openbaar vervoer;

- Hulpdienst;

- Fietsprioritering;

- File-ingrepen.

Door middel van het op 1 zetten van de SCH reset wordt teruggesprongen naar het hoofdprogramma.

Beveiligings parameters

PRM IFBT 240 Seconden. = maximum wachttijd waarna fasebewaking aanspreekt

KWC / VLOG

MV- en VLOG-file volgens uitgebreid programmeervoorschrift

VLOG zowel file opslag als streaming VLOG

Regensensor

Indien de regensensor actief is, dan is de extra fietsblok altijd actief.

Leds bedieningspaneel

KLOK			Ochtendspits, avondspits, daluren, koopavond en weekend

BUS			BUS aanwezig per fasecyclus, onderscheid naar te vroeg, op tijd en te laat

BUS prioriteit per fasecyclus, onderscheid naar te vroeg, op tijd en te laat

BUS prioriteit tijdelijk uitgeschakeld als gevolg van een te hoge wachttijd

HULPDIENST		Hulpdienst ingreep actief per fasecyclus

FIETS			Fiets prioriteit actief per fasecyclus

KAR			KAR bericht ontvangen

KAR ondergedrag aangesproken

BLOK			Blok verklikking actief

PROG02			Nood-programma

Overige informatie bedieningspaneel

HOOGSTE WACHTTIJD

RICHTING MET HOOGSTE WACHTTIJD